Vrbka – studie odtokových poměrů

A2.	Souhrnná zpráva

# Studie

1.	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

1.1	Zhodnocení staveniště a popis současného stavu

1.2	Technické řešení

1.3	Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

1.4	Řešení technické a dopravní infrastruktury

1.5	Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

1.6	Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a

hydrogeologické podmínky

1.7	Členění stavby na stavební objekty a etapizace výstavby

1.8	Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

2.   	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

3.	Ochranná a bezpečnostní pásma

4.	Ochrana obyvatelstva

5.   	Stavební objekty

5.1	Odvodnění území

5.2	Zásobování vodou

5.3	Řešení dopravy

5.4	Povrchové a vegetační úpravy

V Olomouci, září 2013 						Zodpovědný projektant

ing. Skácel Miroslav

1.	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

1.1	Zhodnocení staveniště a popis současného stavu

Zájmová oblast spadá správně do Zlínského kraje, Obecní úřad  Babice, Spytihněv, Halenkovice.

Potok Vrbka je drobný vodní tok, zaústěný do řeky Moravy u obce Babice, prameniště vodního toku je u osady Tabarky v pohoří Chřiby. Nachází se v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště, Spytihněv, Halenkovice, Nová Dědina, Vrbka u Sulimova. Celý vodní tok včetně přítoků (mimo Halenkovického potoka) je ve správě Lesů ČR, s.p..

Potok Vrbka je z větší části neupravený. V minulosti na něm byly provedeny dílčí úpravy (jednalo se o akce obce, zemědělského družstva a běžné údržby vodního toku). Objekty na toku a koryto potoka jsou nekapacitní. Střední část toku protéká intravilánem obce Halenkovice. Zde dochází k častému vybřežení a rozlivům.

Soutok s Moravou je kapacitně ovlivněn průtoky v řece Moravě. Dalším významným prvkem ovlivňujícím odtokové poměry toku Vrbka je Baťův kanál, které brání přirozenému odtoku vod a soustředí vody do jednoho místa – shybka pod Baťovým kanálem.

V současné době je stávající kapacita toku velmi proměnlivá. Obecně se dá říci, že kapacita v polních tratích je nadbytečná v rozmezí Q20-Q50 naproti tomu kapacita koryta toku v intravilánu je nedostatečná a pohybuje se v rozmezí Q5-Q20.

Na toku se nachází příčné objekty typu – shybka, most, lávka, skluz, stupeň a práh.

Protipovodňová opatření jsou zpracována v návaznosti na mapu rozlivu pro průtoky Q5, Q20 a Q100 toku Vrbka.

Plánované investice v zájmovém území

- rychlostní komunikace R55

1.2	Technické řešení

- Stavbu tvoří 7 stavebních objektů :

SO 01 	Úprava toku km 0,000 – 1,200

SO 02	Stabilizace toku km 1,200 – 3,374

SO 03 Revitalizace toku km 3,374 – 5,000

SO 04 Úprava toku km 5,000 – 7,300

SO 05	Suchá nádrž N4, N5, N7 a N8

SO 06	Protierozní opatření

SO 07	Stabilizace horních částí přítoků

Technický popis úprav

SO 01 Úprava toku km 0,000 – 1,200

Tento úsek toku je ovlivněn vzdutou vodou řeky Moravy. Koryto Vrbky je posouzeno a návrhy jsou řešeny na průtok Q20 toku Vrbka ovlivněný vzdutou vodou řeky Moravy při průtoku Q20.

Km 0,000 – 0,200 od soutoku s Moravou po shybku na Baťově kanálu je navržen bez úprav. Doporučujeme pročištění stávajícího koryta. Tvorba nánosů je ovlivněna vzdutou vodou z řeky Moravy. V rámci pročištění je navrženo i odstranění zbytků hradící konstrukce umístěné na objektu shybky pod plavebním kanálem.

V km 0,200 – 0,487 je na levém břehu navrženo snížení břehu (odstranění agregačního valu, stávající panelová cesta bude zachována) pro rozliv do levého břehu. Na pravém břehu je navržena úprava stávajícího zemního valu na výšku návrhového průtoku. Vlastní koryto Vrbky bude pročištěno a upraveno ve tvaru jednoduchého lichoběžníku se šířkou dna 2,0 m, sklony svahů 1:2 (na LB 1:2-2,5). Do dna toku budou vloženy jednotlivé kameny samostatně i ve skupinách. Svahy budou ohumusovány a osety.

V km 0,487 – 1,080 (most na silnici I/55) jsou navrženy levostranné meandry sloužící k rozvolnění toku. Vlastní koryto Vrbky bude pročištěno a upraveno ve tvaru jednoduchého lichoběžníku se šířkou dna 2,0 m, sklony svahů 1:2 (na LB 1:2-2,5). Do dna toku budou vloženy jednotlivé kameny samostatně i ve skupinách. Svahy budou ohumusovány a osety.

Úsek mezi silnicí I/55 až přes most na trati ČD po km 1,200 bude pročištěn.

V celém úseku bude niveleta toku zajištěna stabilizačními příčnými dřevěnými prahy, které jsou doplněny kamenným záhozem před a za prahem. Šířka dna je 2000 mm, délka cca 13 m. Stabilizační práh je tvořen dřevěnou kulatinou s přitesáním, prof. 250 mm kotvenou dřevěnými kůly prof. 200 mm.  Počet prahů 8 ks. Svahy budou ohumusovány a osety.

Na hranici katastru na levém břehu je v km 0,200 – 0,700 navržena inundační hrázka pro omezení rozlivu do katastru obce Spytihněv. Obec Spytiněv plánuje toto území využít pro výstavbu. Hrázka bude v nejnižším místě doplněna propustí DN400 mm pro odvedení zahrázových vod. Na výtoku z propusti bude koncová klapka. Stávající meliorační kanál zůstane na levém břehu zachován, bude doplněn o kamenný práh.

Úprava zasáhne ochranná pásma sítí : vodovod, VTL plynovod, nadzemní vedení VN, telekomunikační kabel O2 Telefonica. Dále budou dotčena ochranná pásma dopravních koridorů (silnice, dráhy, plavebního kanálu).

SO 02 Stabilizace toku km 1,200 – 3,374

Koryto v tomto úseku má přírodní charakter. Niveleta toku je zde přehloubena, dochází zde k dnové a břehové erozi koryta toku. Stávající kapacita koryta je Q20-Q50.

Dojde k odstranění agregačních valů v břehových hranách. Niveleta toku bude doplněna stabilizačními příčnými dřevěnými prahy v počtu 12 ks. Prahy jsou doplněny kamenným záhozem před a za prahem. Šířka dna je 900 mm, délka cca 10 m. Stabilizační práh je tvořen dřevěnou kulatinou s přitesáním, prof. 250 mm kotvenou dřevěnými kůly prof. 200 mm.  Svahy budou ohumusovány a osety. Koryto je navrženo na průtok Q10.

Stávající opevnění koryta v úseku souběhu s Halenkovickou nádrží (v km cca 2,860-3,100) zůstane zachováno.

V úseku pravého břehu v km 3,146-3,226 dojde ke snížení břehu pro umožnění rozlivu do přilehlé inundace.

V km 3,248 – 3,300 bude utržený levý břeh stabilizován kamenným záhozem do 200 kg s úpravou líce.

Úprava zasáhne ochranná pásma sítí : ČD kabel SSZT, ČD kabel SEE, telekomunikační kabel Telematika (3x), nadzemní vedení VN. Dále budou dotčena ochranná pásma dopravních koridorů. Ve výhledu je v tomto úseku plánovaná přeložka komunikace R55.

SO 03 Revitalizace toku km 3,374 – 5,000

V tomto úseku bylo koryto napřímeno, je navrženo rozvolnění toku a stabilizace koryta.

V km 3,374 – 4,200 dojde na pravém i levém břehu k odstranění agregačního valu.  K rozvolnění toku jsou navrženy pravostranné i levostranné meandry s novou výsadbou.  Koryto je navrženo šířky 900 mm se sklony svahu 1:3. Do paty svahu budou vloženy jednotlivé kameny samostatně i ve skupinách s dosypáním svahu zeminou.

V km 4,200 – 5,000 bude niveleta toku zajištěna stabilizačními příčnými dřevěnými prahy, které jsou doplněny kamenným záhozem před a za prahem. Šířka dna je 900 mm, délka cca 13 m. Stabilizační práh je tvořen dřevěnou kulatinou s přitesáním, prof. 250 mm (kmeny stromů z probírek) kotvenou dřevěnými kůly prof. 200 mm. Počet prahů 11 ks.

Svahy budou ohumusovány a osety.

Stávající nátok a výtok mostu v km 3,374 je hydraulicky nevhodně řešen. Je navržena oprava nátoku a výtoku z mostu v celkové délce 28,0 m.

V tomto úseku dojde k dotčení ochranného pásma kanalizace. Budou dotčena ochranná pásma dopravních koridorů.

SO 04 Úprava toku km 5,000 – 7,300

Tento úsek řeší úpravu koryta Vrbky přes zastavěnou část obce Halenkovice. Koryto Vrbky je navrženo na průtok Q20. Kapacita koryta je ovlivněna stávajícími mostními objekty, které způsobují vzdouvání vody. Studie neřeší rekonstrukci mostních objektů.

Paty svahů koryta toku budou zpevněny kamennou patkou, doplněny ve svahu kamennou rovnaninou. Koryto je navrženo šířky dna 1800 mm se sklony svahu 1:1,5 (1:2). Svahy budou ohumusovány a osety. Celý úsek je doplněn stabilizačními prahy v počtu 15 ks. Prahy jsou doplněny kamenným záhozem před a za prahem. Šířka dna je 1800 mm. Stabilizační práh je tvořen dřevěnou kulatinou s přitesáním, prof. 250 mm kotvenou dřevěnými kůly prof. 200 mm.

V km 6,600 – 7,300 studie řeší opevnění koryta Vrbky, v dalších stupních  je možné opevnění v tomto úseku toku omezit a ponechat koryto ve stávajícím stavu. V celém úseku budou řešeny stabilizační prahy.

Úprava zasáhne ochranná pásma sítí : nadzemní vedení NN a VN, nadzemní vedení O2 Telefonica, kanalizace, vodovod. Dále budou dotčena ochranná pásma dopravních koridorů.

SO 05 Suchá nádrž N4, N5, N7 a N8

Ke snížení povodňových průtoků z přívalových srážek, pro zachycení erozních splavenin a k ochraně intravilánu obce Halenkovice je v horní části povodí navržena soustava retenčních nádrží. Stavba zahrnuje výstavbu zemní hráze s přelivným a nehrazeným výpustným zařízením.

- Hráz je řešena jako zemní homogenní hutněná zemní hráz neprůjezdná se sklonem návodního svahu 1:3,3 a vzdušného 1:2,2 o šířce koruny 3 m. Návodní svah je podchycen kamennou záhozovou patkou a bude opevněn kamenným pohozem na štěrkopískovém filtru. Vzdušný svah má v patě umístěn drén ze štěrkopísku s pískovým obsypem a drenážním potrubím PVC 100 mm.

- V celém profilu bude hráz ohumusována  a oseta. V ose hráze je navržen zavazovací klín.

Bezpečnostní přeliv nemá žádné ovládací prvky. Konstrukci tvoří profil tvaru U. Hráz je neprůjezdná. Vlastní blok bude vytvořen z jednotlivých částí - přelivná, hrázová a výtoková navzájem těsněných gumovými pásy v obvodu otvoru.

Pod objektem je navržena štola spodní výpusti - obdélníkového profilu.

Vzorový řez hráze viz. příloha B.10.1-4, sdružený funkční blok příloha B.11.

U nádrže N5 je uvažováno variantně s navýšením levého břehu (je možno doplnit LB o zemní hrázku nebo navýšit souběžnou místní cestu v dl.150 m). Cesta je ve vlastnictví obce Halenkovice, dle sdělené pana starosty je možné počítat s variantou navýšení nivelety cesty.

Retenční nádrž N4

Základní údaje nádrže:

Q100			= 16,80 m3/s

Qreduk			= 11,98 m3/s

Max. objem nádrže 	= 29 569 m3

Délka přelivné hrany 	= 32,00 m

Výška hráze 		= 5,00 m

Profil spodní výpusti č.1 	= 1200 mm

Profil spodní výpusti č.2 	= 1000 mm

Retenční nádrž N5 „Kržle“

Základní údaje nádrže:

Q100			= 11,80 m3/s

Qreduk			= 8,06 m3/s

Max. objem nádrže 	= 11 841 m3

Délka přelivné hrany 	= 19,00 m

Výška hráze 		= 5,20 m

Profil spodní výpusti č.1 	= 1000 mm

Profil spodní výpusti č.2 	= 800 mm

Retenční nádrž N7 „Pod Račákem“

Základní údaje nádrže:

Q100			= 7,00 m3/s

Qreduk			= 4,48 m3/s

Max. objem nádrže 	= 8 118 m3

Délka přelivné hrany 	= 12,00 m

Výška hráze 		= 4,20 m

Profil spodní výpusti č.1 	= 800 mm

Profil spodní výpusti č.2 	= 600 mm

Retenční nádrž N8 „U Korábka“

Základní údaje nádrže:

Q100			= 7,30 m3/s

Qreduk			= 5,04 m3/s

Max. objem nádrže 	= 9 926 m3

Délka přelivné hrany 	= 14,00 m

Výška hráze 		= 5,30 m

Profil spodní výpusti	= 1000 mm

Dále byly prověřeny profily N9 a N10 na hlavním toku pod a nad nádrží N7. Tyto profily jsou pro realizaci suché nádrže nevhodné, mají nedostatečnou retenční schopnost.

Profil N9 	Q100 = 13,80 m3/s => Qreduk= 12,85 m3/s

Profil N10 	Q100 = 12,00 m3/s => Qreduk= 11,06 m3/s

Vyhodnocení průběhu hladin :

V rámci studie odtokových poměrů na toku Vrbka byl vypočten vliv navržených suchých nádrží (N4, N5, N7 a N8) na parametry povrchového odtoku. A to v úseku předpokládané úpravy toku v intravilánu obce Halenkovice ř.km 5,000 – 7,300 (SO 04). Výstupem je srovnání kulminačních průtoků v době před návrhem a po návrhu soustavy 4 suchých retenčních nádrží.

Z výstupu srážko-odtokového modelu vyplývá, že soustava navrhovaných poldrů je schopna snížit hodnotu kulminačního průtoku Q100 z hodnoty 23,00 m3/s na hodnotu 17,25 m3/s, což je hodnota menší než Q50. V případě realizace navrhovaných nádrží by tak byla nezanedbatelným způsobem zvýšena protipovodňová ochrana obce Halenkovice. Předpokládaný časový průběh povodňové vlny před návrhem a po návrhu opatření je patrný z obr. 1.

Obr. 1 Hydrogram povodňové vlny. Tečkovaně znázorněn předpokládaný průběh povodňové vlny před návrhem opatření. Plně znázorněno ovlivnění hydrogramu soustavou navržených suchých retenčních nádrží.

Suchá nádrž N4 zasáhne při zátopě do ochranného pásma nadzemního vedení NN a výstavbou hráze u suché nádrže N5 dojde k zásahu do ochranného pásma nadzemního vedení O2 Telefonica. Dále budou dotčena ochranná pásma dopravních koridorů.

Dle závěrů geologického posudku lze očekávat, že při budování vodních nádrží se bude jako problematické jevit vyhledání zemin do konstrukce hrází – zemníku. Na horním toku (kde jsou zemní hráze navrhovány) je výskyt jemnozrnných zemin (zde fluviálních, fluviodeluviálních, případně eluviálních jílů) omezen. Navíc se bude patrně jednat o těžce zpracovatelné zeminy a to v případě jílů alochtonních (přemístěných, fluviálních) z předpokládaného důvodu vyšší plasticity a vyšší saturace vodou a v případě jílů autochtonních (eluviálních) z důvodu nízké vlhkosti, která často zapříčiňuje „drobtovitý, střípkovitý“ rozpad těchto jílů, které se pak při hutnění těžce pojí. Pro další stupeň PD je nutné realizovat IGP pro každou navrhovanou vodní nádrž samostatně. V rámci finanční kalkulace stavby je uvažováno s dovozem vhodné zeminy pro sypání hrází ze vzdálenosti 20 km.

SO 06 Protierozní opatření

Návrh opatření k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí vychází z možnosti ovlivnění jednotlivých složek odtokového procesu. Jejich ovlivnění vede ke snížení objemu povrchového procesu. Jedná se o následující složky:

Zvýšení infiltrace

- Změna druhu pozemku – delimitace kultur v krajině z orné půdy na TTP a lesy.

- Zlepšení struktury lehkých propustných půd – aplikace látek sloužících ke zlepšení struktury půdy, meliorační osevní postupy, zelení hnojení.

- Zlepšení struktury těžkých nepropustných půd – aplikace látek sloužících k vylehčení půd pomocí biologických melioračních osevních postupů nebo aplikace speciálních látek, meliorace podorničních horizontů zahrnující dlátování, střední a hloubkové kypření, krtkování, plnící a mísící kypření a další opatření.

V zásadě rozeznáváme tři skupiny opatření proti vodní erozi

- Organizační opatření

- Agrotechnická opatření

- Biotechnická (technická) opatření

a) ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Základem organizačních opatření jsou návrhy změn kultur a protierozní rozmisťování plodin. Organizační opatření vycházejí ze znalostí příčin erozních jevů a zákonitostí jejich rozvoje a vyúsťují v obecné protierozní zásady:

- včasný termín výsevu plodin

- výsev víceletých pícnin do krycí plodiny

- posun podmítky do období s nižším výskytem přívalových dešťů (září)

- zařazování bezorebně setých meziplodin

- rozmístění plodin dle svažitosti pozemku.

Mezi organizační opatření řadíme:

- delimitace kultur (změny druhů pozemku),

- ochranné zatravnění nebo zalesnění,

- návrh velikosti a tvaru pozemku,

- protierozní osevní postup,

- uplatnění plodin s vysokým, resp. vyloučení plodin s nízkým protierozním účinkem,

- směr výsadby ve speciálních kulturách.

b) AGROTECHNICKÁ OPATŘENÍ

Navrhování i praktické provádění těchto opatření navazuje na vyřešená opatření organizační.

Mezi agrotechnická opatření řadíme:

- výsev do ochranné plodiny nebo do strniště,

- protierozní agrotechnologie,

- hrázkování a důlkování povrchu půdy,

- zatravnění nebo krátkodobé porosty v meziřadí,

- mulčování.

c) BIOTECHNICKÁ (TECHNICKÁ) OPATŘENÍ

Při řešení protierozní ochrany v povodí nejsou samostatně použitá organizační a agrotechnická opatření schopna ve většině případů podstatně omezit povrchový odtok. Proto je nezbytné rozdělit svažité, plošně značně rozsáhlé pozemky s neúměrnou délkou svahu, protierozními opatřeními a spolu s realizací nových svodných prvků vytvořit v povodí odpovídající síť nových hydrolinií.

Mezi biotechnická (technická) protierozní opatření zahrnujeme:

- protierozní meze,

- protierozní průlehy,

- protierozní zasakovací pásy (zatravněná údolnice)

- protierozní příkopy (vsakovací, záchytné, odváděcí),

Navržená protierozní opatření podstatně sníží erozní smyv a zároveň i objem povrchového odtoku. Zmenší rychlost po povrchu stékající vody a zvyšují infiltraci povrchové vody do svrchní vrstvy půdy.

Na plochách orné půdy s vyšším smyvem se doporučuje volit směr výsadby v malém podélném sklonu šikmo ke směru vrstevnice (max 30 %), tím se sníží povrchový odtok, zvýší se zasakování srážkové vody do půdy a sníží se eroze. Dojde ke snížení hodnoty faktoru protierozních opatření "P". Na těchto plochách se dále v rámci protierozních opatření doporučuje úprava struktury pěstovaných plodin:

- vyloučení plodin s nízkou protierozní účinností (brambory, kukuřice)

- zvýšení zastoupení plodin s vysokým protierozním účinkem.

Návrh protierozních opatření bude mít nejen příznivý vliv na erozní poměry v povodí, ale významnou měrou ovlivní i poměry ekologické.

Protierozní opatření jsou navržena v celém povodí :

- polní cesta s protierozní funkcí, šířky v koruně š=3 m, příčný sklon 3%, konstrukční skladba mechanicky zpevněné kamenivo + podkladní vrstva štěrkodrť (celková dl. cesty 715 m)

- zatravněná údolnice šířky 20 m, osetí, sporadická výsadba dřevin a křovin (celková dl. navrhovaných údolnic je 718 m)

- protierozní mez – pruh šířky10 m, sklon 1:6 a 1:1,5, doprovodná zeleň, osetí (celková délka navrhovaných mezí je 1669 m).

- záchytný průleh šířky 15 – 20 m, ochranná hrázka + záchytný průleh nebo průleh bez hrázky, sklon 1:4 a 1:4-1:6, osetí, výsadba dřevin (celková délka navrhovaných průlehů je 3359 m).

- plochy určené k zatravnění (celková plocha činí 121,1 ha)

Řezy navrhovaných protierozních opatření jsou součástí přílohy B.12 Vzorové řezy PEO. Situační umístění je patrno z přílohy B.4.

Úprava zasáhne do ochranného nadzemního vedení VN. Ve výhledu je v tomto úseku plánovaná přeložka komunikace R55.

SO 07 Stabilizace horních částí přítoků

Pro omezení splavenin a pro stabilizaci horní části přítoků toku Vrbka budou tyto přítoky doplněny o stabilizační příčné průcestné přehrážky ze srubových staveb nebo  z drátokamenných košů. Přehrážky budou na toku vytvářet usazovací a retenční prostory.

Příčné prahy z drátokamenných košů (pletené, profil drátu 3 mm, min.pozinkování 280 g/m2) nebo srubové (dřevěná kulatina s přitesáním, profil 150 mm s kamennou výplní) jsou navženy  do výšky 0,9 – 1,5 m. Lícní pohledová strana koše bude vyskládána z vybraného kamene, sklon koše (srubu) je 5:1. Svah nad přehrážkou je vysvahován ve sklonu 1:1,5, s ohumusováním a osetím. Je navrženo celkem 13 ks přehrážek.

Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecních požadavků na výstavbu

- Na základě stávajícího a výhledového stavu, v souladu s Vodním zákonem (254/2001 Sb.) a vyhláškou č.471/2001 Sb., s ohledem na požadavky investora a obcí  je zřejmé, že koryto toku nemůže za stávajícího stavu plnit spolehlivě požadované funkce protipovodňové ochrany, které jsou v některých úsecích nedostačující. K tomuto stavu přispívají i některé nevhodně řešené příčné stavby – mosty – lávky.

Navrhovaná opatření jsou v souladu s územním plánem. Vyjma části zátopy nádrže N5, která zasahuje do zastavěného území BI.

Závěry stavebně technického průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

Na nové sdružení objekty u suchých nádrží bude v dalším zpracován statický posudek.

V rámci studie byl zpracován geologický posudek a dalších stupních bude dopracován IGP .

1.3	Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Navržená protipovodňová opatření nevyžadují připojení na dopravní ani technickou infrastrukturu.

1.4	Řešení technické a dopravní infrastruktury

PPO neřeší dopravní ani technickou infrastrukturu. Stavbou dojde k pomístnému, dočasnému omezení provozu v úsecích realizace stavby.

1.5	Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizací navrhované stavby nedojde k porušení životního prostředí, navrhovaná stavba sama nemůže zhoršit životní prostředí, protože není producentem škodlivých zplodin.

- Stavba bude mít kladný vliv na životní prostředí. Navrženými opatřeními dojde k urychlení odtoku a omezením záplav v intravilánu obce. V extravilánu naopak dojde ke zpomalení odtoku, zadržení vody v krajině, transformaci průtoku a omezení eroze půdy z okolních pozemků.

1.6	Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a hydrogeologické podmínky

Geodetické podklady

Účelem terénních prací bylo geodetické zaměření a vyhotovení podkladu pro vypracování studie na vodním toku Vrbka

Zaměření bylo provedeno totální měřickou stanicí. Polohopis byl zpracován v souřadnicovém systému JTSK a výškopis systému Bpv.

## Geologické poměry

a)	severní a střední část lokality

Předkvarterní podloží je v zájmovém prostoru tvořeno paleogenními (starší třetihory) horninami karpatského flyše, které vystupují k povrchu ve střední a v severní části zájmového území. Paleogenní uloženiny jsou zde zastoupeny horninami tzv. magurského flyše (magurské jednotky), resp. horninami jednotky Bystrické a horninami jednotky Račanské.

Obecně od severu k jihu byly v zájmovém prostoru popsány horniny bystrické jednotky - vsetínských vrstev zlínského souvrství (středně až hrubě rytmický flyš s vápnitými jílovci a glaukonitickými pískovci), flyšové horniny belovežského souvrství (drobně rytmický flyš se zelenošedými a rudohnědými jílovci), lukovské vrstvy soláňského souvrství (hrubě rytmický flyš s převahou pískovců a slepenců) a horniny račanské jednotky – ráztocké vrstvy soláňského souvrství (flyšové vrstvy jílovců s polohami pískovců a drobových pískovců).

Zastoupení hornin v jednotlivých vrstvách flyšových souvrství je značně proměnlivé jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru, přičemž je zde nutno obecně počítat s převahou jílovců nad pískovci.

Zeminy kvartérního pokryvu jsou v severní a ve střední části zájmového území reprezentovány svahovými (deluviálními, deluviálně – soliflukčními a soliflukčními) uloženinami, které v nadloží flyšových hornin často neostrou hranicí plynule přechází do jejich eluvia – zvětraliny. Svahové hlíny zrnitostně zastupují jílovité hlíny a jíly s proměnlivým objemovým obsahem pískovcové suti. Při větším objemovém zastoupení pískovcových sutí, které bývají zvětralé a místy až rozložené na písek (vložky a čočky písku v zemině), jsou zeminy dokumentované jako hlinitopísčité s příměsí sutí.

Údolní niva Vrbky je vyplněna souborem fluviálních uloženin, reprezentovaných zde převážně jíly, písčitými jíly, (písčitými) hlínami, místy i s akumulacemi štěrků.

b)	jižní část lokality

Jižní část zájmového území je nejmladší součástí Dolnomoravského úvalu – hradišťského příkopu, který vznikl v pliocénu a který je nejsevernějším výběžkem Vídeňské (vnitrokarpatské) pánve, končící u Napajedelské brány. Osu úvalu a rovněž nejnižší část této sníženy tvoří řeka Morava se svou údolní nivou. Okraje nivy lemuje zvlněný reliéf pahorkatin magurského flyšového pásma Chřibů na západě a Vizovických vrchů a Bílých Karpat na východě.

Svrchní část předkvarterního podloží je v jižní části zájmového území tvořena uloženinami pliocénu. Pliocén je zde členěn na panon s. s. (spodní panon), na pont neboli pestrý panon (svrchní panon) a svrchní pliocén (patrně levant). Uloženiny pliocénu zde spočívají na uloženinách sarmatu.

Panon s. s. je ve Vídeňské pánvi velmi proměnlivý. Hlavními horninami jsou pelity různé barvy, písčitosti i vápnitosti s převahou písčitých vápnitých pelitů nad jíly a písky, převážně jemného zrna. Pont je ve Vídeňské pánvi zastoupen převážně pestrými jíly.

Svrchní pliocén je v oblasti hradišťského příkrovu budován středně až hrubě zrnitými štěrky s valouny téměř výhradně z flyšových pískovců. Základní hmota je tvořena rezavě hnědým, nevytříděným jílovitým, místy až hlinitým pískem.

Kvarterní pokryv je na převážné části jižního úseku lokality tvořen částí aluviálního kužele, který vznikl akumulační činností vodních toků, směřujících do údolí řeky Moravy z okolní vrchoviny Chřibů. Vznik aluviálních kuželů, jejichž vrcholy leží při vyústění horských údolí a které se vějířovitě rozšiřují v plochém území je příčinou velmi nepravidelných úložních poměrů souvrství, z nichž jsou tato území budována. Z popisu jednotlivých archivních vrtů (viz. příloha č. 1) lze vypozorovat, že jednotlivé vrstvy písčité a štěrkovité se zde zcela nepravidelně střídají s vrstvami jílovitými a hlinitými.

V prostoru ústí Vrbky do řeky Moravy je báze zemin kvarterního pokryvu tvořena podložním souvrstvím štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy a nadložním souvrstvím aluviálních hlín.

Hydrogeologické poměry

a)	severní a střední část lokality

Zvodnění flyšových hornin je v zájmovém území z převážné části omezeno na zónu přípovrchového navětrání a rozvolnění hornin. Oběh podzemních vod je silně omezován flyšovým charakterem vrstev, kde se propustnější lavice pískovců střídají s prakticky nepropustnými polohami jílovců, na kterých končí svislá komunikace. Tak se vytvářejí jen drobné hydrogeologické jednotky, odpovídající jednotlivým pískovcovým lavicím. Pokud není tento prakticky bezvodý flyš překryt zvodnělými čtvrtohorními náplavy, činí namnoze potíže již opatření vody domovními studnami. Celkově lze danou oblast tvořenou pouze flyšovými horninami jako chudou na podzemní vody.

K určité omezené, často však pouze sezónní akumulaci podzemní vody může docházet v deluviálních svahových sutích s vyšším podílem horninového skeletu a v proluviálních sedimentech dejekčních kuželů, které místy lemují úpatí svahů. Podzemní voda je zde vázána na hrubozrnnější klastika, která tvoří většinou nepravidelné polohy v pelitických sedimentech.

Zvodnění sedimentů tzv. nivní série, které bývají vyvinuty v údolních nivách místních vodotečí (Vrbka), závisí na jejich granulometrickém složení. Jílovitopísčité uloženiny a štěrkové akumulace se vyznačují průlinovou propustností. Určitou propustnost mohou vykazovat i sedimenty nivní série v jílovitém vývoji a to především z důvodu malé konsolidace a přítomnosti hojných tzv. drah přednostní cirkulace.

b)	jižní část lokality

Pestré úložné poměry sedimentů v jižní části lokality jsou příčinou rozdílných hydrogeologických poměrů v zájmovém území.

Podložní (pliocenní) uloženiny jsou zde ve vývoji jak (propustných) hrubozrnných zemin tak i ve vývoji zemin jemnozrnných – nepropustných. Vzhledem k okolnosti že průlinově propustné vrstvy se střídají s nepropustnými vrstvami jílovitými, bývá ztížena a omezena infiltrace vod povrchových do zvodnělých a průlinově propustných uloženin pliocénu.

Zrnitostní složení i mocnosti jednotlivých vrstev kvarterních uloženin aluviálních kuželů jsou velmi rozdílné jak ve směru horizontálním, tak i ve směru vertikálním. Změny zrnitosti zemin zapříčiňují změny jejich propustnosti. Souvrství hrubozrnná jsou relativně dobře propustná a umožňují podzemní vodě živý oběh. Naopak vrstvy jemnozrnných zemin jsou pro podzemní vodu prakticky nepropustné. Skutečnost, že propustné polohy se zde ve vertikálním směru střídají s polohami nepropustnými zapříčiňuje, že hladina podzemní vody hlouběji uložených propustných vrstev bývá (v určitých obdobích) (mírně) napjatá.

Štěrkopísky údolní terasy řeky Moravy jsou intenzivně zvodnělé a vykazují poměrně vysokou vertikální i horizontální propustnost. Kolektor údolní terasy se řadí ke strukturám průlinových podzemních vod v sedimentech v úrovni a pod úrovní erozní základny (v hydraulické spojitosti s vodním tokem) a je dotován převážně atmosférickými srážkami. Zcela výjimečně se předpokládá břehová infiltrace morávních vod.

Nadložní holocenní aluviální (povodňové) jsou pro podzemní vodu velmi málo propustné až téměř zcela nepropustné, takže z hydrogeologického hlediska tvoří nadložní stropní izolátor podložních zvodnělých štěrkopísků údolní terasy řeky Moravy.

Klimatické poměry

Podle mapy klimatických oblastí ČSSR (E. Quitt, 1973) leží zájmová lokalita v oblasti teplé MT-9. Klimatická oblast MT -9  je charakteristická dlouhým létem, suché  až mírně suché, krátkým přechodným obdobím s mírným až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírnou a  suchou  zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Povodí toku Vrbka prochází třemi klimatickými oblastmi T4, T2 a MT 11. Charakteristické údaje pro uvedené oblasti viz tabulka :

Tabulka č. 1: klimatická charakteristika oblasti T2, T4, MT-11

| KLIMATICKÉ ÚDAJE | T2 | T 4 | MT 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet letních dnů (max. denní teplota je větší jak 25°C) | 50 - 60 | 60 - 70 | 40 - 50 |
| Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více | 160 - 170 | 170 - 180 | 140 - 160 |
| Počet mrazových dnů (min. denní teplota je menší nebo rovna 0°C) | 100 - 110 | 110 - 110 | 110 - 130 |
| Počet ledových dnů (max. denní teplota je menší nebo rovna 0°C) | 30 - 40 | 30 - 40 | 30 - 40 |
| Průměrná teplota v lednu (°C) | -2 - -3 | -2- -3 | -2 - -3 |
| Průměrná teplota v červenci (°C) | 18 - 19 | 19 - 20 | 17 - 18 |
| Průměrná teplota v dubnu (°C) | 8 -9 | 9 - 10 | 7 - 8 |
| Průměrná teplota v říjnu (°C) | 7 - 9 | 9- 10 | 7 - 8 |
| Průměrný počet dnů se srážkami 1mm a více | 90 - 100 | 80- 90 | 90 - 100 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) | 350 - 400 | 300 - 350 | 350 - 400 |
| Srážkový úhrn v zimním období (mm) | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 250 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 40 - 50 | 40 - 50 | 50 - 60 |
| Počet dnů zamračených | 120 -140 | 110 – 120 | 120 -150 |
| Počet dnů jasných | 40 - 50 | 50 – 60 | 40 - 50 |

Hydrologické údaje

Zájmové území náleží do povodí Moravy. Potok Vrbka je pravobřežním přítokem řeky Moravy.

Profil : P1			tok Vrbka (nad ústím do Moravy)

Hydrologické číslo povodí : 	4-13-01-0592

Plocha povodí : 		26,95 km2

N-leté průtoky :	1	2	5	10	20	50	100

(m3/s)			2,7	4,0	6,9	10,0	14,2	21,4	28,5

Profil : P2			tok Vrbka (nad nádrží nad Halenkovickým potokem)

Hydrologické číslo povodí : 	4-13-01-0570

Plocha povodí : 		17,18 km2

N-leté průtoky :	1	2	5	10	20	50	100

(m3/s)			2,0	3,4	6,1	9,0	12,7	19,0	25,0

Profil : P3			tok Vrbka (km 5,000 - nad ČOV)

Hydrologické číslo povodí : 	4-13-01-0570

Plocha povodí : 		14,06 km2

N-leté průtoky :	1	2	5	10	20	50	100

(m3/s)			1,8	3,2	6,0	8,5	12,0	17,5	23,0

M-denní průtoky :	30	60	90	120	180	210	270	330	355	364 (l/s)			95,0	58,0	44,0	34,0	22,5	18,0	11,0	8,0	1,8	0,15

Profil : P4			tok Vrbka (nad I.př. od Kržle)

Hydrologické číslo povodí : 	4-13-01-0570

Plocha povodí : 		8,77 km2

N-leté průtoky :	1	2	5	10	20	50	100

(m3/s)			0,82	1,6	3,2	5,1	7,6	12,2	16,8

- Hydrotechnické výpočty

Programem „HydroCheck“ byl proveden výpočet stávajícího koryta a průtoku v inundaci jako ustálené nerovnoměrné proudění v prizmatickém korytě pro stávající stav a navrhovanou úpravu. Dále byly použity vztahy dle Pavlovského pro rovnoměrné ustálené proudění v otevřených korytech pro jednotlivé sklony.

Vstupní hladiny v řece Moravě byly převzaty z podkladů Povodí Moravy s.p. – Aktualizace záplavového území toku Moravy, úsek km 153.921-178.530 SPYTIHNĚV – KVASICE, 10/2003.

Matematický model řeky byl zpracován dle geodetického zaměření toku, po jednotlivých příčných profilech, včetně objektů v korytě. Průtokové řady byly zadány dle výše uvedených hydrologických údajů. Dalším vstupním údajem byly součinitele drsností, které vychází zejména ze zkušeností s dřívějšími výpočty, které byly ověřeny.

Použité hodnoty drsností:

říční koryto						n = 0,029-0,035

zastavěná inundace v obcích				n = 0,060

inundace se zemědělskými plochami			n = 0,055

Dále bylo provedeno posouzení průtočnosti stávajících objektů na toku pomocí osobního počítače a programu „HydroCheck“.

V trase úpravy byly posouzeny na Q20  tyto stáv.objekty:

| objekt | Posouzení po navržených úpravách |
| --- | --- |
| km 0,487 – mostek do areálu družstva | Nevyhovuje, převede průtok Q20 bez bezpečnostního převýšení, kapacita je ovlivněna vzdutou vodou z řeky Moravy |
| km 1,080 – most na silnici I/55 | nevyhovuje, převede průtoku Q20 bez bezpečnostního převýšení |
| km 1,170-1,185 - most na trati ČD | vyhovuje, převede průtoku Q20 |
| km 3,374 - most na silnici Spytihněv-Halenkovice | nevyhovuje, převede průtoku Q20 bez bezpečnostního převýšení |
| km 5,008 - most nad ČOV | vyhovuje, převede průtoku Q20 |
| km 5,488 - most | vyhovuje, převede průtoku Q20 |
| km 5,566 - most | nevyhovuje, při průtoku Q20 dojde k zahlcení vtoku |
| km 5,638 - most | nevyhovuje, při průtoku Q20 dojde k zahlcení vtoku |
| km 5,731 - most | nevyhovuje, převede průtoku Q20 bez bezpečnostního převýšení |
| km 6,159 - most | vyhovuje, převede průtoku Q20 |
| km 6,328 - most | vyhovuje, převede průtoku Q20 |
| km 7,312 – propust DN 1500 mm | nevyhovuje, při průtoku Q20 dojde k zahlcení vtoku, tlakové proudění |
| km 7,340 – propust (2x1 m) | nevyhovuje, při průtoku Q20 dojde k zahlcení vtoku, tlakové proudění |

Majetkoprávní poměry na toku Vrbka

Parcely toku Vrbka :

k.ú. Babice u Uherského Hradiště : 1278/1, 1278/2, 1278/4, 1278/5, 1278/7, 1278/8, 1278/13, 1278/14, 1278/15, 1278/16, 1278/17, 1278/18.

k.ú. Spytihněv : 1466/1 – 1466/32, 1466/45, 1466/46, 1466/47, 1470/1, 1498/2, 1498/4 –  1498/10.

k.ú. Halenkovice : 896/68, 3592 (PK)

V rámci studie bylo řešeno projednání s vlastníky u navrhovaných hrází suchých poldrů N4, N5, N7 a N8 (viz příloha C2.Majetková agenda).

Ostatní majetková agenda bude řešena v rámci KPÚ případně v dalších stupních projektových dokumentací.

1.7	Členění stavby na stavební objekty a etapizace výstavby

- Stavbu tvoří 7 stavebních objektů :

SO 01 	Úprava toku km 0,000 – 1,200

SO 02	Stabilizace toku km 1,200 – 3,374

SO 03 Revitalizace toku km 3,374 – 5,000

SO 04 Úprava toku km 5,000 – 7,300

SO 05	Suchá nádrž N4, N5, N7 a N8

SO 06	Protierozní opatření

SO 07	Stabilizace horních částí přítoků

Návrh opatření je možné rozdělit do 4. etap výstavby.

I. etapa zahrnuje realizací nových nádrží SO 05 a stabilizaci horních částí toků SO 07.

II. etapa výstavby t.j. objekt SO 04 a SO 01, který upravuje kapacitu koryto tak, aby došlo k omezení rozlivu vod do zastavěného území

Ve  III. etapě výstavby (objekt SO 02 a SO 03), která se soustřeďuje na stabilizaci toku a jeho částečnou revitalizaci.

IV. etapa výstavby zahrnuje protierozní opatření v ploše povodí SO 06. Tento objekt může být řešen i samostatně, např. může sloužit jako kostra pro návrh společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy.

1.8	Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa

Zábor pro uvažované hráze suchých poldrů  SO  05 :

celkem dotčená plocha 		  6.646 m2

z toho 	ZPF				  2.806 m2

LPF				  2.641 m2

ostatní plocha			  1.199 m2

U ostatních stavebních objektů bude majetková agenda řešena v rámci KPÚ případně v dalších stupních projektových dokumentací.

1.9	Analýza stávajících vodohospodářských objektů

Manipulační a provozní řády stávajících vodních nádrží na toku Vrbka.

vodní dílo v ř. km 2,800 – chovný rybník

Vodní plocha na parcelách v vlastnictví ČR-SPÚ a částečně na parcelách v soukromé držbě

vlastník : ČR – Státní pozemkový úřad

nájemce: Rybářský spolek Napajedla - Spytihněv

manipulační a provozní řád, rozhodnutí o nakládání s vodami NEZÍSKÁNO

vodní dílo v ř. km 7,360

Vodní plocha na parcele p.č.: 2097

vlastník : Horka František a Horka František RNDr.

manipulační a provozní řád, rozhodnutí o nakládání s vodami NEZÍSKÁNO

Název vodního díla:	RYBNÍK p. R. FRAŇKA

Tok:			Vrbka

Vlastník díla:		Rudolf Franěk		mobil:	-----

č.p. 670, 76363 Halenkovice

Účel:	hlavním účelem je chov ryb pro vlastní potřebu, nouzově může rybník sloužit jako zdroj požární vody

není určen pro rekreaci

Typ VD:	jedná se o menší neprůtočné vodní nádrže – boční rybníky situované podél pravého břehu potoka Vrbky, ř.km cca 7,400-7,530

ČHPP:	4 – 13 – 01 – 057

Technické parametry

typ nádrže:		neprůtočná

typ vzdouvací stavby:		sypaná, zemní, homogenní hráz (čelní, boční)

výpustný objekt:		betonový požerák

spodní výpust:		DN 300

odběrný objekt:		odběrné potrubí DN 200, regulační šachtice

bezpečnostní přepad:		není

max.výška hráze:		2,10 m

převýšení hráze: 		1,10 – 1,60 m

objem zásobního prostoru:	3161,5 m3

Minimální průtok pod odběrem z potoka Vrbky je stanoven o hodnotě Q330 – denního průtoku, tj. 2,0 l/s.

povelení nakládání s vodami:

v množství :	max.	         24,3 l/s

max.	  62 985,0 m3/měsíc

max.	755 827,0 m3/rok

Název vodního díla:	Boční rybníčky A – D  HALENKOVICE

Tok:			Vrbka

Vlastník díla:		Drahomír Plšek	mobil:	608 433 283

Příkrá 2790, Zlín

Účel:	hlavním účelem je chov ryb, vedlejším pak akumulace vody v povodí, nouzově může rybník sloužit jako zdroj požární vody

není určen pro rekreaci

Typ VD:	jedná se o menší neprůtočné vodní nádrže – boční rybníky situované podél levého břehu potoka Vrbky, ř.km cca 8,000-8,200

ČHPP:	4 – 13 – 01 – 057

Technické parametry

typ nádrže:		neprůtočná

typ vzdouvací stavby:		sypaná, zemní, homogenní hráz (čelní, boční)

výpustný objekt:		betonový požerák

spodní výpust:		DN 160 (DN 200)

odběrný objekt:		odběrné potrubí 4 x DN 150, šoupátkové uzávěry

bezpečnostní přepad:		není

max.výška hráze:		1,70 – 2,25 m

max.výška vody:		1,00 – 1,60 m

objem zásobního prostoru:	A = 1230 m3 ; B = 544 m3 ; C = 373 m3 ; D = 693 m3

Minimální průtok pod odběrem z potoka Vrbky je stanoven o hodnotě Q330 – denního průtoku, tj. 2,3 l/s.

Název vodního díla:	Obtokový rybník Halenkovice - Dolina

Tok:			Vrbka

Vlastník díla:		Obec Halenkovice	tel.: 577 945 738, 577 945 736

OÚ Halenkovice, 763 63

Účel:	vzdouvání a akumulace vod, chov ryb

Typ VD:	jedná se o menší neprůtočnou vodní nádrž – obtokový rybník, ř.km cca 8,250

ČHPP:	4 – 13 – 01 – 057

Technické parametry

typ nádrže:		neprůtočná

typ vzdouvací stavby:		sypaná, zemní, homogenní hráz (čelní, boční)

výpustný objekt:		betonový požerák

spodní výpust:		DN 400

odběrný objekt:		odběrné potrubí DN 150, šoupátkový uzávěr

bezpečnostní přepad:		není

max.hloubka vody:		1,80 m

objem zásobního prostoru:	3816 m3

max.zatopená plocha:		0,3 ha

Napouštění je řešeno z bezejmenného pravobřežního přítoku toku Vrbka. pro krytí ztrát a obměnu vody v nádrži je stanoven odběr vody Q = 0,25 l/s.

Minimální průtok pod odběrem z bezejmenného pravobřežního přítoku toku Vrbka je stanoven o hodnotě 0,12 l/s.

Kromě napouštění vody z pravostranného přítoku Vrbky existuje možnost napouštění rybníka z hlavního toku. Odběrný objekt z toku Vrbka nemá hradící objekt. Funkčnost tohoto napouštění začíná při zvýšených průtocích toku vrbka. Sanační průtok v toku Vrbka je tak stále zajištěn.

Název vodního díla:	RYBNÍK HALENKOVICE, lok. „Ťukal“

Tok:			Vrbka

Vlastník díla:		Drahomír Plšek	mobil:	608 433 283

Příkrá 2790, Zlín

Účel:	chov ryb a akumulace vody v povodí, nouzově může rybník sloužit jako zdroj požární vody

není určen pro rekreaci

Typ VD:	jedná se o menší neprůtočnou vodní nádrž – boční rybník situovaný podél levého břehu potoka Vrbky, ř.km cca 8,510

ČHPP:	4 – 13 – 01 – 057

Technické parametry

typ nádrže:		neprůtočná

typ vzdouvací stavby:		sypaná, zemní, homogenní hráz (čelní, boční)

výpustný objekt:		jednokomorový betonový požerák

spodní výpust:		DN 400

odběrný objekt:		odběrné potrubí DN 150, šoupátkový uzávěr

bezpečnostní přepad:		není

max.výška hráze:		1,70 m

objem zásobního prostoru:	3751 m3

Minimální průtok pod odběrem z potoka Vrbky je stanoven o hodnotě Q330 – denního průtoku, tj. 2,3 l/s.

2.   	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Všichni pracovníci musí být školeni a přezkoušeni ze znalostí BOZ (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Realizací navrhované stavby nedojde k porušení životního prostředí, navrhovaná stavba sama nemůže zhoršit životní prostředí, protože není producentem škodlivých zplodin.

Při realizaci výstavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod. Případná havárie na strojním zařízení dodavatele stavby bude ihned eliminována a případná zemina kontaminována úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. Předpokládá se max. únik 150 l ropných látek v případě, že dojde k proražení nádrže PHM. Vozidla a stavební stroje budou opatřeny přídavnými plechovými vanami pro zachycení případných ropných úniků. Sklad PHM a olejů, jakož i dalších látek, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vod, se na staveništi neuvažuje.

Doporučuje se používat u stavebních mechanismů ekologických (v přírodním prostředí rozložitelných) olejů a maziv.

3.	Ochranná a bezpečnostní pásma

V zájmovém území budou dotčeny :

-	ochranné pásmo vodního toku

-	ochranné pásmo pozemních komunikací

-	ochranné pásmo trati ČD

-	ochranné pásmo telekomunikační kabely SEE, SSZT

-	ochranné pásmo nadzemního vedení NN

-	ochranné pásmo nadzemního vedení VN

-	ochranné pásmo podzemní NN

-	ochranné pásmo kanalizace

-	ochranné pásmo vodovod

-	ochranné pásmo plynovod VTL

-	ochranné pásmo telekomunikační kabely O2 Telefonica

-	ochranné pásmo telekomunikační kabely Telematika

4.	Ochrana obyvatelstva

Navržená opatření neřeší pouze ochranu obyvatel, ale řeší i protierozní opatření, zadržení vody v krajině a úpravu odtokových poměrů toku.

Počet ochráněných obyvatel navrženým opatřením:

Počet chráněných obyvatel je cca 168 osob.

Rozsah ohroženého území před navrženým opatřením:

Rozliv Q100 před navrženým opatřením je cca 174 ha, může být i vyšší v případě souběhu průtoku Q100 ve Vrbce i v Moravě.

Rozsah území chráněného navrženým opatřením:

Chráněná území navrženým opatřením při Q100 je 78 ha.

Odhad hodnoty majetku státu, obcí, právnických a fyzických subjektů chráněných navrženým opatřením:

Ohrožený majetek při Q100 před úpravou

Zástavba a infrastruktura:

rodinná zástavba	56x1500 000 =	84 000 000 Kč

Nádvoří, stodoly, garáže, zahrady		33 600 000 Kč

Silnice	 (min 3,6 km + místní cesty)		14 700 000 Kč

Nádrže	, rybníky				3 600 000 Kč

Zemědělské družstvo				5 600 000 Kč

Ohrožený majetek celkem: 	141 500 000 Kč

5.   	Stavební objekty

5.1	Odvodnění území

Navrhovaná opatření řeší organizaci odtoku vody z povodí. V intravilánu obce dojde ke zrychlení odtoku a v extravilánu naopak dojde ke zpomalení odtoku vody.

5.2	Zásobování vodou

Stavba nevyžaduje.

5.3	Řešení dopravy

Stavba nevyžaduje.

  - Povrchové a vegetační úpravy

Po dokončení stavby budou provedeny povrchové úpravy  terénu – osetí travním semenem a výsadba doprovodné zeleně.

Obecně

V minulosti některé provedené technické zásahy do přirozené trasy koryta vodního toku měly za následek ztrátu jeho přirozené členitosti. Celkově úpravy přinesly tyto hlavní problémy: zrychlení běžných i povodňových průtoků, omezení migrace vodních živočichů nevhodným průtokovým režimem, snížení samočisticí schopnosti vodního toku apod.

Studie navrhuje opatření, která mají napravovat výše uvedené problémy.

Závěrem

Z vyjádření dotčených organizací vyplývá, že v dalších stupni projektové dokumentace bude zpracováno:

- vynětí ze zemědělského půdního fondu a z lesního půdního fondu a lesního půdního fondu

- závazné stanovisko k zásahu do VKP

Pokud bude studie realizována v plném rozsahu, je třeba pro vydání územního rozhodnutí provést zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Dle vyjádření MěÚ Napajedla - stavební úřad je záměr je v souladu s platným územním plánem obce Halenkovice. S platným územním plánem obce Spytihněv je převážně v souladu, v rozporu je v místě plánované rychlostní silnice R55. ŘSD se stavbou souhlasí.

Z pohledu Správy CHKO Bílé Karpaty nejsou navržená opatření objektů SO 05 a SO 07 z hlediska ochrany přírody přijatelná, je zde možnost výrazného poškození ekologického a hydromorfologického stavu vodního toku a také vzhledem k umístění v EVL Chřiby. Pro řádné posouzení možného vlivu navržených opatření je nutná podrobnější dokumentace.

V případě realizace objektu SO 04 (úprava toku přes intravilán obce) a současně objektu SO 05 (nádrže) bude zastavěná část obce chráněna na průtok Q50, pokud nebudou realizovány nádrže, zůstane ochrana obce na Q20.

Lesy České republiky, a.s., LS,  Buchlovice s návrhem  souhlasí, upozorňují na skutečnost, že na sousední pozemky pod správou LČR, se vztahuje zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

LUKROM plus, s.r.o – objekt SO 01 – SO 05 bez námitek. U objektu SO 06 Agrotechnická opatření nesouhlasí se zatravněním navržených ploch.

Mosty jsou jedním z hlavních problémů v průtočné kapacitě toku Vrbka (hlavně v obci Halenkovice). Navržená opatření stávající situaci zlepšují (viz příčné profily úpravy, podélné profily - hladiny, pročištění pod mosty), ale pro dosažení optimálního protipovodňového řešení je vhodné nekapacitní mosty, lávky rekonstruovat na návrhový průtok plus 500 mm bezpečnostní rezerva.

V Olomouci, září 2013				Vypracoval:

Ing. Skácel Miroslav