Vrbka – studie odtokových poměrů

A.1	Průvodní zpráva

# Studie

V Olomouci, září 2013 						Zodpovědný projektant

ing. Skácel Miroslav

1.	Identifikační údaje investora a zpracovatele PD

Název a sídlo investora :

Lesy České republiky, s.p.

Přemyslova 1106

501 68 Hradec Králové

Název a sídlo zpracovatele studie :

AgPOL, s.r.o. Olomouc

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

IČ     :	28597044

DIČ  :	CZ 28597044

ČKAIT     1201535

1.1	Identifikační údaje stavby

Název stavby: 	Vrbka – studie odtokových poměrů

Stupeň :		studie

Místo stavby:	k.ú. Babice u Uherského Hradiště, Spytihněv, Halenkovice, Nová Dědina, Vrbka u Sulimova

Obec :			Babice, Spytihněv, Halenkovice

Vodní tok : 		Vrbka

Číslo hydrologického pořadí:	 4-13-01-059, 4-13-01-057

Kraj:			Zlínský

Účel stavby:  		protipovodňová ochrana

  - Seznam pracovníků na studii

Hlavní zpracovatel:		Ing. Miroslav Skácel

Spolupracovali:		Ing. Rostislav Lepař

Ing. Jakub Feltl

stavebně vodohosp. řešení:	Ing. Miroslav Skácel

geodetická část :		Marek Pokorný

rozpočtová část:		Tomanová Anna

2.	Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území

Zájmová oblast spadá správně do Zlínského kraje, Obecní úřad  Babice, Spytihněv, Halenkovice.

Potok Vrbka je drobný vodní tok, zaústěný do řeky Moravy u obce Babice, prameniště vodního toku je u osady Tabarky v pohoří Chřiby. Nachází se v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště, Spytihněv, Halenkovice, Nová Dědina, Vrbka u Sulimova. Celý vodní tok včetně přítoků (mimo Halenkovického potoka) je ve správě Lesů ČR, s.p..

Potok Vrbka je z větší části neupravený. V minulosti na něm byly provedeny dílčí úpravy (jednalo se o akce obce, zemědělského družstva a běžné údržby vodního toku). Objekty na toku a koryto potoka jsou nekapacitní. Střední část toku protéká intravilánem obce Halenkovice. Zde dochází k častému vybřežení a rozlivům.

3.   	Údaje o provedených průzkumech

1.	Pochůzka v terénu

2.	Výškopisné a polohopisné zaměření

3.	Podélný a příčné profily

4.	Projednání s investorem

5.	Projednání s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí a vlastníky

6.	Geologický posudek

4.   	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů a dodržení obecných požadavků na stavbu

V rámci zpracovávání a konečného vyhotovení návrhu řešené studie byla projektová dokumentace projednána s dotčenými organizacemi. Obecné požadavky všech zainteresovaných orgánů a organizací jsou studií zohledněny. Základní koncepce studie protipovodňové ochrany odpovídá těmto požadavkům.

1.	Městský úřad Napajedla - stavební úřad

2.1	Městský úřad Otrokovice, odbor ŽP

2.2	Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní , oddělení silničního hospodářství

2.3	Městský úřad Otrokovice, rozvoj a správa majetku

3.1	MěÚ Uherské Hradiště, odbor ŽP

3.2	MěÚ Uherské Hradiště, odbor dopravy

3.3	MěÚ Uherské Hradiště, odbor architektury, plánování a rozvoje

4.1	KÚ Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství

4.2	KÚ Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství

4.3.	KÚ Zlínského kraje, odbor ÚP a stavebního řádu

4.4	KÚ Zlínského kraje, odbor investic

5.	Státní pozemkový úřad

6.	Správa CHKO Bílé Karpaty

7.	Obecní úřad Spytihněv

8.	Obecní úřad Babice

9.	Obecní úřad Halenkovice

10.	Povodí Moravy, s.p., Brno

11.	Povodí Moravy, s.p., závod SM, Uherské Hradiště

12.	Ředitelství silnic a dálnic Praha

13.	Ředitelství silnic Zlínského kraje

14.	Ředitelství silnic Zlínského kraje, majetková správa

15.	Lesy České republiky, a.s., LS,  Buchlovice

16.	RWE Distribuční služby, s.r.o.

17.	Moravská vodárenská, a.s. oddělení TPČ Zlín

18.	Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

19.	E.ON Česká republika, s.r.o.

20.	ČEPS, a.s.

21.	Telefonica O2 Czech Republic a.s.

22.	Vojenská ubytovací a stavební správa Brno

23.	NET4GAS, s.r.o

24.	Self servis s.r.o.

25.	Sitel, spol. s.r.o.

26.	Zemědělské družstvo vlastníků, Halenkovice

27.	GRANUM, Spytihněv, spol.s.r.o.

28.	Pomoraví Babice, a.s.

29.	LUKROM plus, s.r.o

30.	Moravský rybářský svaz Brno

31.	Správa železniční dopravní cesty, s.o. SDC Olomouc

32.	ČD Telematika a.s.

1.	Městský úřad Napajedla - stavební úřad : Záměr je v souladu s platným územním plánem obce Halenkovice. S platným územním plánem obce Spytihněv je převážně v souladu, v rozporu je v místě plánované rychlostní silnice R55.

2.1	Městský úřad Otrokovice, odbor ŽP – stanovisko dle :

zákona o ochraně přírody a krajiny – neuplatňuje připomínky. Vodní tok Vrbka je ze zákona významným krajinným prvkem. O vydání závazného stanoviska bude požádáno v dalším stupni PD.

zákona o ochraně ZPF – neuplatňuje připomínky. V případě záborů (k.ú. Halenkovice a Spytihněv) bude nutno v další PD požádat o souhlas k odnětí půdy ze ZPF MÚ Napajedla, oddělení ŽP.

2.2	Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní , oddělení SH – nemá k navrženým úpravám připomínek.  K případným zásahům do světlosti stáv.propustků se vyjádří majetkový správce, Ředitelství silnic Zlínského kraje.

2.3	Městský úřad Otrokovice, rozvoj a správa majetku - upozorňuje na skutečnost, že max.hladina suché nádrže N4 může zasáhnout do zastavěného území. Aby došlo k omezení zátopy, je navrženo zvýšení stávajícího terénu. Jinak bez připomínek.

3.1	MěÚ Uherské Hradiště, odbor ŽP	-

vodoprávní úřad : část opatření bude realizována v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér Moravy a v ochranném pásmu vodního zdroje Kněžpole. Vzhledem k tomu, že převážná část navrhovaných opatření bude prováděna mimo správní obvod tohoto úřadu, je příslušným vodoprávním úřadem k povolení vodního díla MěÚ Otrokovice.

orgán ochrany přírody a krajiny : vodní tok Vrbka je na k.ú. Babice lokálním biokoridorem ÚSES. Žádají o zachování zeleně a dosazení nové.

Ochrana ZPF : v případě záboru zemědělské půdy požádá investor o vynětí ze ZPF.

Odpadové hospodářství : nakládání s odpady bude řešeno dle zákona.

Ochrana ovzduší : zájmy nejsou předmětným zájmem dotčeny.

Ochrana pozemků s funkcí lesa : nejsou dotčeny.

Myslivost : nemá připomínky.

3.2	MěÚ Uherské Hradiště, odbor dopravy – nemá připomínky.

3.3.1	MěÚ Uherské Hradiště, odbor architektury, plánování a rozvoje – nemá v předmětném území žádné zájmy.  Požadují hotovou studii poskytnout do  územně analytických podkladů.

3.3.2	MěÚ Uherské Hradiště, odbor architektury, plánování a rozvoje – orgán státní památkové péče – nemá připomínky. Předmětné území lze považovat za území s možnými archeologickými nálezy a s tím pro stavebníka souvisí povinnosti dané §22 a 23 zák.č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, které je nutno dodržet.

4.1	KÚ Zlínského kraje, odbor dopravy a SH – stavba se dotýká sledovaných a právem chráněných zájmů silnice I/55 v k.ú. Babice a Spytihněv. Se stavbou souhlasí za předpokladu splnění podmínek uvedených ve vyjádření. Upozorňují, že v zájmovém území se nachází stavba silnice R55.

4.2	KÚ Zlínského kraje, odbor ŽP a zemědělství – k vyjádření požadují zaslat celou PD. Stanovisko po prostudování PD - pokud bude studie realizována v plném rozsahu, je třeba pro vydání územního rozhodnutí provést zjišťovací řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pro zahájení zjišťovacího řízení je nutno předložit Oznámení záměru v 10-ti písemných vyhotoveních a 2x na CD. V případě zaslání datovou schránkou stačí písemné Oznámení 5x + 1x CD.

4.3.	KÚ Zlínského kraje, odbor ÚP a stavebního řádu – v zájmovém území se nachází : PU13 NRBK 141-Buchlovské lesy – Spálený

PU14 NRBK 142-Chropyňský luh – Soutok

PK02 R55 Otrokovice – Napajedla – Polešovice

Doporučují záměr projednat s MěÚ Otrokovice a Uherské Hradiště, oddělení územního plánování.

4.4	KÚ Zlínského kraje, odbor investic – nevyjádřili se

5.	Státní pozemkový úřad – pozemky dotčené stavbou ve vlastnictví úřadu (p.č. 1278/14 a 1278/2 k.ú. Babice a 1470/1 k.ú. Spytihněv) jsou zařazeny do rezervy státních pozemků pro následné pozemkové úpravy. Doporučují, aby se investor obrátil na Státní pozemkový úřad s žádostí o možnost vyřazení těchto pozemků z rezerv státních pozemků, není však možné předvídat, v jakém termínu by k případnému vyřazení došlo.

6.	Správa CHKO Bílé Karpaty :

SO 01 – doporučují proměnlivé hodnoty sklonu svahů a šířky dna

SO 02 – minimalizovat zásah do břehových porostů

SO 03 – úsek je již zrevitalizován, dojde k odstranění LB agregačního valu

SO 04 - doporučují proměnlivé hodnoty sklonu svahů a šířky dna a opevnění pat a svahů pouze v místech ohrožení zástavby

SO 05 a SO 07 – navržená opatření nejsou z hlediska ochrany přírody přijatelná, je zde možnost výrazného poškození ekologického a hydromorfologického stavu vodního toku a také vzhledem k umístění v EVL Chřiby. Pro řádné posouzení možného vlivu navržených opatření je nutná podrobnější dokumentace.

7.1	Obecní úřad Spytihněv – nevlastní v řešeném území žádné sítě.

8.	Obecní úřad Babice – nevyjádřili se

9.	Obecní úřad Halenkovice – nevyjádřili se

10.	Povodí Moravy, s.p., Brno – předmětná akce se dotkne vodních toků ve správě Povodí : DVT Halenkovický potok a Baťův kanál. Z důvodu malého sklonu koryta Vrbky v ř.km 0,150 – 0,190 dochází k zanášení shybky pod plavebním kanálem splaveninami, k častým vývratům stromů do koryta a vzniku zátarasů sesuté zeminy a naplavenin. V tomto úseku bude projekt řešit stabilizaci dna a břehů koryta toku Vrbka. Dále bude obsahovat odstranění zbytků hradící konstrukce umístěné na objektu shybky pod plavebním kanálem a soutok Halenkovického potoka a Vrbky.

11.	Povodí Moravy, s.p., závod SM, Uherské Hradiště – viz vyjádření č.10

12.	Ředitelství silnic a dálnic Praha – tok Vrbka kříží stávající silnici I/55 a trasu její výhledové přeložky R55. S ohledem na stávající stupeň přípravy realizace plánované R55 a relativně malý rozsah navrhovaných opatření souhlasíme s předloženou studií.

13.	Ředitelství silnic Zlínského kraje – navrhovaná opatření se dotknou připravované stavby R5506 Napajedla – Babice, ale nijak ji neovlivní. Souhlasí s předloženou studií.

14.	Ředitelství silnic Zlínského kraje, majetková správa – navrhovaná opatření se nachází v blízkosti silnice III/36747. Při další přípravě je nutno respektovat požadavky uvedené ve vyjádření. Požadují předložit další stupeň PD k vyjádření a odsouhlasení.

15.	Lesy České republiky, a.s., LS,  Buchlovice – souhlasí. Upozorňují na skutečnost, že na sousední pozemky pod správou LČR, se vztahuje zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

16.	RWE Distribuční služby, s.r.o. – dojde ke křížení s VTL plynovodem.

17.	Moravská vodárenská, a.s. oddělení TPČ Zlín – v zájmovém území se nachází vodovodní řad pro veřejnou potřebu v obci Halenkovice.

18.	Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. – dojde ke styku s PHO VZ Kněžpole 2.vnější a to od Baťova kanálu po zaústění do toku Morava  v délce cca 150 m podél toku. Studii požadují předložit k vyjádření. Po prostudování studie kladné stanoviso bez námitek.

19.	E.ON Česká republika, s.r.o. – v zájmovém území se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN a nadzemní vedení VN. Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech je investor povinen zajistit si písemný souhlas.

20.	ČEPS, a.s. – nedojde ke styku, bez připomínek.

21.	Telefonica O2 Czech Republic a.s. – dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti. Podmínky střetu jsou uvedeny ve vyjádření.

21.1	Telefonica O2 Czech Republic a.s. – v místech navrhovaných nádrží nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti.

22.	Vojenská ubytovací a stavební správa Brno – nedojde ke střetu.

23.	NET4GAS, s.r.o – záměr nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve správě společnosti.

23.1	ET4GAS, s.r.o –  v místech navrhovaných nádrží se nezasáhne do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení ve správě společnosti.

24.	Self servis s.r.o. – nedojde ke styku.

25.	Sitel, spol. s.r.o. – nedojde ke styku.

26.	Zemědělské družstvo vlastníků, Halenkovice – bez připomínek, v dané oblasti neužívá žádné pozemky.

27.	GRANUM, Spytihněv, spol.s.r.o. – bez připomínek, v uvedené oblasti nemají žádné  zájmy.

28.	Pomoraví Babice, a.s. – souhlasí s navrhovaným řešením. U objektu SO 04 a SO 05 požadují zpevnění PB toku Vrbka.

29.	LUKROM plus, s.r.o – objekt SO 01 – SO 05 bez námitek. U objektu SO 06 Agrotechnická opatření nesouhlasí se zatravněním navržených ploch.

30.	Moravský rybářský svaz Brno – souhlasí s realizací stavby. O zahájení jakýchkoliv prací požadují být informováni min 3 týdny předem, aby mohl být proveden případný odlov a transfer ryb. Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných lítek do vodního prostředí.

31.	Správa železniční dopravní cesty, s.o. SDC Olomouc – v daném území se nachází podzemní vedení SŽDC, s.o., železniční most a odvodňovací příkop. Souhlasí za předpokladu splnění podmínek, uvedených ve vyjádření. Další stupeň PD požadují předložit k odsouhlasení, v této žádosti bude uvedeno č.j. tohoto vyjádření.

31.1	Správa železniční dopravní cesty, s.o.  -  v daném území se nachází podzemní vedení SŽDC, s.o. a ČD Telematika a.s. Souhlasí za předpokladu splnění podmínek, uvedených ve vyjádření. Další stupeň PD požadují předložit k odsouhlasení, v této žádosti bude uvedeno č.j. tohoto vyjádření.

32.	ČD Telematika a.s. – dojde ke styku s telekomunikačním vedením společnosti. Všeobecné podmínky jsou součástí vyjádření.

5.    	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu

Navrhovaná opatření jsou v souladu se zpracovaným územním plánem MěÚ Uherské Hradiště (Babice) a MěÚ Otrokovice (Spytihněv, Halenkovice, Nová Dědina). MěÚ Otrokovice upozorňuje na skutečnost, že max.hladina suché nádrže N4 může zasáhnout do zastavěného území. Aby došlo k omezení zátopy, je navrženo zvýšení stávajícího terénu.

Parcely toku Vrbka :

k.ú. Babice u Uherského Hradiště : 1278/1, 1278/2, 1278/4, 1278/5, 1278/7, 1278/8, 1278/13, 1278/14, 1278/15, 1278/16, 1278/17, 1278/18.

k.ú. Spytihněv : 1466/1 – 1466/32, 1466/45, 1466/46, 1466/47, 1470/1, 1498/2, 1498/4 –  1498/10.

k.ú. Halenkovice : 896/68, 3592 (PK)

V rámci studie bylo řešeno projednání s vlastníky u navrhovaných hrází suchých poldrů N4, N5, N7 a N8 (viz příloha C2.Majetková agenda). Podrobnější jednání s vlastníky bude řešeno v rámci DUR.

Ostatní majetková agenda bude řešena v rámci KPÚ případně v dalších stupních projektových dokumentací.

6.	Předpokládané lhůty výstavby

předpokládané zahájení stavby: rok 2015

7.	Odhad nákladů

SO 01 	Úprava toku km 0,000 – 1,200			6.062 190,- Kč

SO 02	Stabilizace toku km 1,200 – 3,374			1.112 240,- Kč

SO 03 Revitalizace toku km 3,374 – 5,000			2.816 050,- Kč

SO 04 Úprava toku km 5,000 – 7,300			9.235 328,- Kč

SO 05	Suchá nádrž N4, N5, N7 a N8

Suchá nádrž					11.330 940,-Kč

Suchá nádrž N5			          	10.232 220,-Kč

Suchá nádrž N7			          	7.848 965,-Kč

Suchá nádrž N8			        	7.524 215,-Kč

(Mezisoučet objekt SO 05 celkem				36.936 340,-Kč)

SO 06	Protierozní opatření

Zatravnění					12.229 852,-Kč

Záchytný průleh				10.192 099,-Kč

Protierozní mez				3.858 979,-Kč

Stabilizace dráhy soustředěného odtoku	286 160,-Kč

Polní cesta s protierozní funkcí		1.458 360,-Kč

(Mezisoučet objekt SO 06 celkem				28.025 450,-Kč)

SO 07	Stabilizace horních částí přítoků			1.223 300,-Kč

Celkem							85.410 898,-Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH

8.	Seznam příloh

A.	Textová část:

A.1 		Průvodní zpráva + odhad nákladů

A.2		Souhrnná technická zpráva  + psaný podélný profil

A.3		Výpočtové a modelovací výstupy

A.3.1		Splaveninová analýza

A.3.2		Hydrotechnické výpočty

B.	Grafická část:

B.1		Přehledná situace povodí 1:50000

B.2		Mapa odtokových poměrů

B.3		Schéma navržených opatření

B.4		Mapa návrhu opatření

B.5		Historická mapa

B.6		Mapa záplavových území

B.7		Mapa hloubek

B.8.1		Podélný profil toku – stávající stav

B.8.2		Podélný profil toku – upravený stav

B.9		Vzorové příčné řezy toku

B.10.1		Podélný profil hráze N4, vzorový řez hráze

B.10.2		Podélný profil hráze N5, vzorový řez hráze

B.10.3		Podélný profil hráze N7, vzorový řez hráze

B.10.4		Podélný profil hráze N8, vzorový řez hráze

B.11		Sdružený funkční blok

B.12.1		Záchytný průleh

B.12.2		Protierozní mez

B.12.3		Stabilizace dráhy soustředěného odtoku

B.12.4		Polní cesta s protierozní funkcí

C.	Dokladová část

C.1		Doklady o projednání

C.2		Majetková agenda

D.		Fotodokumentace

V Olomouci, září 2013					Vypracoval:

Ing. Skácel Miroslav