| GEOCENTRUM, spol. s r. o. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zeměměřická a projekční kancelář |  |  |  |  |  |  |
| tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc |  |  |  |  |  |  |
| zapsána u KS v Ostravě, oddíl C, vl. č. 5555 |  |  |  |  |  |  |
| AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | spol. s. r. o. |  |  |  |
| ING. MICHAL NAJMAN |  | RAZÍTKO | zeměměřičská a projekční kancelář, Olomouc |  |  |  |
|  | ING. ALICE MORAVCOVÁ |  |  |  |  |  |
| Projektant | ING. TOMÁŠ OLŠA |  |  |  |  |  |
| Vypracoval | ING. TOMÁŠ OLŠA |  |  |  |  |  |
| Kontroloval | ING. MICHAL NAJMAN |  | spol. s. r. o. |  |  |  |
|  |  |  | zeměměřičská a projekční kancelář, Olomouc |  |  |  |
| Okres: Šumperk | Obec: Libina | K.ú.: Horní Libina | Čís. smlouvy |  | 36/08 |  |
| Objednavatel | Česká republika - Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Šumperk Nemocniční 1852/53 787 01 Šumperk |  | Čís. zakázky |  | 216/2008 |  |
|  |  |  | Datum |  | 06/2011 |  |
|  |  |  | Měřítko |  | --- --- --- |  |
| Akce: |  |  | Souř. systém |  | --- --- --- |  |
| KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. HORNÍ LIBINA |  |  | Výš. systém |  | --- --- --- |  |
|  |  |  | Formát |  |  |  |
| Název přílohy: |  |  | Čís. soupravy: |  | Čís. přílohy: |  |
| Technické řešení vybraných společných zařízení ZASAKOVACÍ PRŮLEH ZP18a A POLNÍ CESTA C101 TEXTOVÁ PŘÍLOHA |  |  |  |  | 2b.2.10.1 |  |

OBSAH:

A. Průvodní zpráva	3

A.1. Identifikační údaje	3

A.2. Charakteristika území navrhované stavby	4

A.3. Předmět dokumentace	4

A.4. Účel navrhované stavby a její zdůvodnění	4

A.5. Výchozí podklady pro návrh stavby	4

A.6. Zásady návrhu	5

A.7. Základní charakteristika stavby a její rozdělení na stavební objekty	5

A.8. Údaje o souladu s ÚPD	5

A.9. Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení	5

B. Technická zpráva	5

B.1. Zasakovací průleh ZP18a	5

B.1.1. Popis území	5

B.1.2. Architektonické začlenění navržené stavby	6

B.1.3. Účel stavby	6

B.1.4. Podklady pro návrh technického řešení	6

B.1.5. Popis stavebně-technického řešení	7

B.1.6. Vodohospodářské řešení	9

B.1.7. Hydrotechnické výpočty	9

B.1.8. Popis vlivu navrženého opatření na životní prostředí	11

B.2. Polní cesta C101	11

B.2.1. Popis území	11

B.2.2. Popis stavebně technického řešení	11

B.2.3. Návrh výsadeb zeleně	13

B.2.4. Vztahy k chráněným složkám přírody, popis jiných objektů, zájmů, požadavků	13

B.2.5. Popis vlivu stavby na životní prostředí	13

C. Doklady	14

D. Fotodokumentace	14

E. Zpráva o předběžném IGP	16

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

Název akce:	Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Horní Libina

Opatření PSZ:	Zasakovací průleh ZP18a a polní cesta C101

Obec:	539 961 – Libina

Katastrální území:	682 845 – Horní Libina

Kraj:	Olomoucký

Výměra řešeného opatření:	0,25 km – ZP18a

0,25 km – C101

Objednatel:	Česká republika

Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Šumperk

Nemocniční 1852/53

787 01 Šumperk

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r. o.

Zeměměřičská a projekční kancelář

tř. Kosmonautů 1143/8B

772 00 Olomouc

IČ zhotovitele:	47 97 44 60

Evidenční číslo smlouvy objednatele:	36/08

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:	281014

Číslo zakázky zhotovitele:	216/2008

Datum:	06/2011

Vypracoval:	Ing. Tomáš Olša

## Charakteristika území navrhované stavby

Zájmové území spadá do mírně teplých klimatických regionů MT 9 (tvoří jen okrajové zóny) a MT 10 (převládá na většině území). Tedy do oblasti s dlouhým, teplým, suchým 
až mírně suchým létem. Přechodné období je krátké s mírným až mírně teplým jarem 
a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírná, suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Řešené území obklopuje pohoří Nízkého Jeseníku, tudíž většina oblasti má zvlněný terén, výjimku tvoří centrální část obce, ležící v širším údolí Libinského potoka. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 272 m n. m. v jižní části, až po 528 m n. m. v severní části k. ú. Horní Libina, v oblasti zvané „Kamčatka“.

V geologickém složení převládají fylity, ve středu obce i hnilokaly a jíly s úlomky dřevin, písčitý jíl, někde slabé vrstvy štěrku a zvětralé fylity.

Podklad zájmového území je tvořen horninami spodnokarbonského až devonského stáří.

Zasakovací průleh ZP18a je trasován v hlinitých až hlinitokamenitých sedimentech, což jsou materiály, u nichž lze obecně uvažovat s dobrou propustností. Při případné realizaci je však nutno provést podrobnější geologický průzkum po uvažované trase průlehu. 
(viz. Kapitola E).

## Předmět dokumentace

Navržený zasakovací průleh je součástí systému protipovodňových a protierozních opatření řešených v rámci akce „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Horní Libina“.

Polní cesta C101 je součástí systému opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků v rámci řešeného území akce „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Horní Libina“.

Opatření jsou zpracována na úrovni dokumentace k územnímu řízení – dílčí technické části mohou být upraveny v rámci následujících etap projektové dokumentace 
dle aktuálního stavu v terénu a aktuálních požadavků investora.

## Účel navrhované stavby a její zdůvodnění

Účelem řešených opatření je zakomponovat zasakovací průleh do celkového systému protierozních a protipovodňových opatření řešených v rámci KPÚ a polní cestu C101 do systému polních cest navrženého dle plánu společných zařízení pro k. ú. Horní Libina a následná stabilizace těchto prvků v krajině.

Zasakovací průleh ZP18a bude zajišťovat zachycení povrchového odtoku 
ze zemědělsky obhospodařovaných ploch nad obcí Libina a její bezpečné odvedení 
do stávajícího příkopu podél polní cesty C24. Současně ZP18a zajistí odvodnění polní cesty C101.

Polní cesta C101 je navržena za účelem zpřístupnění jednotlivých pozemků v dané lokalitě.

Navržená opatření byla v průběhu zpracování „Plánu společných zařízení“ podrobně projednáván nejen se Sborem zástupců při KPÚ, ale také s dotčenými hospodařícími zemědělskými subjekty a správci. Takto zpracovaný návrh byl odsouhlasen Sborem zástupců při KPÚ a zastupitelstvem obce Libina na veřejném zasedání.

## Výchozí podklady pro návrh stavby

Podrobný soupis výchozích podkladů je uveden v kapitole 2a.1.1. Průvodní zprávy plánu společných zařízení. Přičemž kromě mapových podkladů, zákonů, vyhlášek 
a metodických pokynů byla stěžejním podkladem Platná územně plánovací dokumentace obce Libina, podrobné zaměření polohopisu a výškopisu řešeného území (GEOCENTRUM 2010, 2011), vyjádření dotčených orgánů a organizací a podrobné projednání návrhu 
se sborem zástupců vlastníků pozemků při KPÚ a zastupitelstvem obce Libina.

## Zásady návrhu

Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, definuje v § 2 jako jedny ze základních cílů komplexních pozemkových úprav zabezpečení podmínek pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny a zabezpečení přístupu k navrhovaným pozemkům tak, aby vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Tohoto cíle je možné dosáhnout pouze návrhem, který jednak řeší požadovaný konkrétní problematický jev v území a zároveň v přiměřené míře respektuje všechny současné i plánované záměry 
jak subjektů v území hospodařících tak i jednotlivých vlastníků pozemků. Zohledněna byla také kritéria dopravní, vodohospodářská, půdoochranná, ekologická, ekonomická 
a estetická.

Vzhledem k výše uvedeným požadavkům vychází návrh protipovodňových a protierozních opatření v katastrálním území Horní Libina z výsledků předchozích etap pozemkové úpravy („Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu“, „Rozbor současného stavu“). Snaží se v maximální míře respektovat stávající poměry v území a zároveň je vhodně doplňovat o návrhy nových opatření, jejichž návrh vychází z předpokládaného vývoje hospodaření v dotčeném k.ú. a požadavků vznesených Sborem zástupců vlastníků pozemků. Tento návrh byl v průběhu zpracování „Plánu společných zařízení“ podrobně projednáván nejen se Sborem zástupců při KPÚ, ale také s dotčenými hospodařícími zemědělskými subjekty. Takto zpracovaný návrh byl odsouhlasen Sborem zástupců při KPÚ a zastupitelstvem obce Libina na veřejném zasedání.

## Základní charakteristika stavby a její rozdělení na stavební objekty

ZP18a – zasakovací průleh je řešen jako zemní koryto zatravněné, zajišťující zachycení a odvedení povrchového odtoku.

C101 – doplňková polní cesta je navržena podél průlehu, její realizace 
se předpokládá v souběhu s realizací ZP18a a je nutná pro plánovanou funkci 
a zakomponování tohoto opatření do krajiny.

## Údaje o souladu s ÚPD

Trasy ZP18a a C101 byly navrženy v rámci Plánu společných zařízení předmětné pozemkové úpravy jako opatření řešící problematiku povrchového odtoku při extrémních srážkových úhrnech. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování), je předpokládáno jejich zakomponování 
do ÚPD při první příležitosti (tvorba nové ÚPD, aktualizace ÚPD).

## Stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení

K návrhu ZP18a a C101 nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení vzneseny připomínky. Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v kapitole 2a.2. Stanoviska podniků a fyzických a právnických osob, která byla vydána k návrhu plánu společných zařízení. Daná kapitola je součástí dokumentace řešené akce „Komplexní pozemková úprava v katastrálním  území Horní Libina“.

# Technická zpráva

## Zasakovací průleh ZP18a

### Popis území

Zasakovací průleh ZP18a je trasován ve stávajícím svahovitém území severozápadně od obce Libina. Vyústění vod, které v případě extrémních srážkových úhrnů nezasáknou v rámci ZP18a bude vyvedeno do svodného příkopu podél polní cesty C24.

### Architektonické začlenění navržené stavby

Zasakovací průleh nebude negativně narušovat krajinný ráz lokality. Jeho realizací, společně s realizací souběžných opatření (zatravněná polní cesta a liniové interakční prvky) je předpokládáno zvýšení kvality krajinného rázu.

### Účel stavby

Zasakovací průleh ZP18a bude zajišťovat zachycení povrchového odtoku 
ze zemědělsky obhospodařovaných ploch nad obcí Libina a zajistí její protipovodňovou ochranu. Současně ZP18a zajistí odvodnění polní cesty C101. Tento způsob odvodnění dotčeného území byl projednán se všemi dotčenými organizacemi i správci a byl odsouhlasen Sborem zástupců vlastníků pozemků a zastupitelstvem obce.

### Podklady pro návrh technického řešení

Pro stanovení technického řešení zasakovacího průlehu se vycházelo z předpokládaných objemů povrchového odtoku, který byl pro účel tohoto stupně projektové dokumentace stanoven hydrotechnickým výpočtem, pro který byl využit program „ERCN 2.0 – výpočet hodnot pro projekci pozemkových úprav“ – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy ČR, metoda CN - křivek. Základní výpočet byl proveden na stoletou přívalovou srážku. Vypočtený maximální odtok byl poté přepočten na jednotlivé N-leté odtoky dle přepočtových koeficientů N-letých vod pro povodí o ploše do 5 km2 (V. Škopek, L. Novák - Hrazení bystřin a strží – Praha 1977).

Pro výpočet byl stanoven tento předpoklad hospodaření v dílčím povodí: orná půda, širokořádkové plodiny, přímé řádky vedené bez ohledu na sklon pozemků, tedy i po spádnici, ponechání posklizňových zbytků nejméně na 5% plochy dílčího povodí po celý rok.

Určení maximálního odtoku vody z povodí metodou CN křivek:

OpH   	= 1000  *  Ho * F

Ho    	= [(Hs – 0,2 A)2]/[Hs + 0,8 A]

A      	= 25,4 [(1000/CN) - 10]

q pH  	= [(F*Ho)/(6,2 * TL)]

OpH  	= přímý odtok v m3

F      	= plocha povodí v km2

Ho    	= výška přímého odtoku v mm

Hs    	= výška srážky z přívalového deště v mm

A      	= potenciální retence určovaná na základě čísla křivky CN dle vztahu

Hodnota CN stanovena dle programu.

q pH  	= jednotkový kulminační průtok v m3 * s-1

F      	= plocha povodí (km2)

Ho   	= výška přímého odtoku v mm

TL    	= doba zpoždění v hodinách na základě programu

Kulminační průtok QpH = 0,48 m3/s

Objem přímého odtoku OpH = 1996,90 m3

Zadání :

| Plocha | Způsob obdělávání | Hydrologické podmínky | Hydrologická skupina půd | CN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ha] |  |  |  |  |
| 1.16 | r | špatné | B | 75 |
| 1.98 | r | špatné | B | 75 |
| 2.19 | r | špatné | B | 75 |
| 0.34 | r | špatné | C | 83 |
| 0.40 | r | špatné | B | 75 |
| 1.58 | r | špatné | B | 75 |
| 0.60 | r | špatné | B | 75 |
| 0.60 | cesta | - | B | 98 |

| P celk | CN | Hs | f | Ho | Ia/Hs | qph |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [ha] | [-] | [mm] | [-] | [mm] | [-] | [-] |
| 8,58 | 76,87 | 69,60 | 1,00 | 22,56 | 0,22 | 0,87 |

Plošný povrchový odtok:

| l | s | n | Hs2 | Tta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [tgalfa] | [-] | [mm] | [h] |
| 100 | 0,03 | 0,060 | 34,90 | 0,263 |

Soustředěný odtok o malé hloubce:

| l | s | v | Ttb |
| --- | --- | --- | --- |
| [m] | [tgalfa] | [m/s] | [h] |
| 539 | 0,147 | 1,886 | 0,079 |

Povrch nedlážděný.

Soustředný odtok v otevřeném korytě:

| l | s | n | F | O | R | v | Ttc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [tgalfa] | [-] | [m2] | [m] | [m] | [m/s] | [h] |
| 105 | 0,01 | 0,033 | 5,00 | 10,20 | 0,490 | 1,884 | 0,015 |

Doba koncentrace Tc = 0,358 h

### Popis stavebně-technického řešení

Směrové řešení trasy:

STANIČENÍ       	SEVERNÍ      		VÝCHODNÍ

Prvek: Přímá

ZU  (        )          	0+000.000  		-1086299.049   	-557700.497

TK (        )          	0+131.758  		-1086400.649   	-557616.606

Směr tečny:	343.94

Délka tečny:  	131.758

Prvek: Oblouk

TK (        )          	0+131.758  		-1086400.649   	-557616.606

V (        )          	0+138.378  		-1086405.753   	-557612.391

S (        )                     			-1086559.825   	-557809.383

KT (        )          	0+144.994  		-1086411.073   	-557608.453

Poloměr:	250.000

Úhel:               3.37 Vpravo

Prvek: Přímá

KT (        )          	0+144.994  		-1086411.073   	-557608.453

KU  (        )          	0+254.162  		-1086498.813   	-557543.497

Směr tečny:	340.57

Délka tečny:   	109.168

Podrobné zobrazení a informace v příloze 2b.2.10.2 Situace.

Výškové vedení trasy:

Niveleta dna zasakovacího průlehu je vedena pod úrovní stávajícího terénu v hloubce minimálně 1,00 m pod úrovní zemní pláně souběžně vedené polní cesty C101.

Podrobné zobrazení a informace v příloze 2b.2.10.3 Podélný profil.

Konstrukce a příčný řez:

Zasakovací průleh ZP18a je navržen jako zemní těleso o sklonu svahů 1:5, které bude po úpravě zářezů ohumusováno a oseto travní směsí. Průleh 
je rozdělen na své trase zemními hrázkami o výškách 0,60 m, které rozdělují zasakovací průleh na jednotlivé části. Hrázky budou provedeny užitím vhodné zeminy a na povrchu budou opatřeny kamenným záhozem.

Podrobné zobrazení a informace v příloze 2b.2.10.4 Příčné řezy a 2b.2.10.5 Vzorový příčný řez.

Objekty na trase:

Ve staničení 0,235 00 km se bude nacházet nově navržený trubní propustek P152 
o délce 20,00 m a DN 600 mm, jež převede odváděnou vodu pod korunami polních cest C101 a C100b.

Na trase se nachází 2 zemní hrázky, které budou oddělovat jednotlivé části zasakovacího průlehu. Hrázky budou provedeny užitím vhodné zeminy a na povrchu budou opatřeny kamenným záhozem.

Opevnění:

Opevnění na trase zasakovacího průlehu se uvažuje v místech vtoků a výtoků z trubního propustku. Opevnění je předpokládáno kamennou dlažbou do betonu v délce 2 m nad vtokem a 2 m pod výtokem z propustku. Opevnění bude stabilizováno čely propustků a příčnými prahy vyzděnými z kamene na maltu cementovou v místě přechodu na zemní koryto. Horní líc prahů bude  kopírovat profil příkopu. Přechod mezi opevněním pod výtokem z trubních propustů a zemním korytem bude opatřeno přechodovým klínem ze štěrkodrtě.

Zemní hrázky budou na svém povrchu opatřeny kamenným záhozem.

Ozelenění:

Po trase ZP18a se uvažuje s  výsadbou doprovodné zeleně (solitéry, křovinové dřeviny) v zářezovém vyrovnávacím pásu nad vnější hranou zasakovacího průlehu. Samotné koryto průlehu bude oseto travní směsí. Zatravnění bude stabilizovat zemní těleso 
a současně bude tvořit prvek ekologické stability v řešené lokalitě.

Návaznost na další prvky v rámci KPÚ:

Podél trasy ZP18a se navrhuje polní cesta C101 Na konci staničení se napojuje na polní cestu C100b. Voda sváděná průlehem bude vyústěna do přilehlých mezí.

Zásady provádění:

Především je důležité apelovat na dodržení minimálního spádu dna průlehu, které 
se s ohledem na konfiguraci terénu a podporu zasakovací funkce ZP18a pohybuje v minimálních spádech. Dále je nutno zajistit dostatečnou stabilitu a opevnění zemních hrázek. Velmi důležitá bude také průběžná údržba průlehu (kosení travního porostu, odtěžení sedimentů po zvýšených průtocích apod.) Přebytky vytěžené zeminy budou užity při terénních úpravách pro provedení zemního tělesa a podkladní vrstvy souběžné polní cesty C101, případně při realizaci dalších opatření navržených v rámci PSZ.

### Vodohospodářské řešení

Není řešeno.

### Hydrotechnické výpočty

Posouzení přelivu zemní hrázky zasakovacího průlehu:

Podélný řez:

hrana zemní pláně polní cesty C101     	              špřelivu   šířka přelivu hráze

| a…….. délka zářezu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hQ100 | b |
|  |  |  | hhráze |  |
|  | c |  |  |  |

b……..	min. výška zářezu

c……..	délka náběhu

Q100….průtok při 100leté vodě

hhráze…	výška hráze (přelivu)

hQ100…	výška hladiny 100leté

vody nad zemní hrázkou

Příčný řez:

| koruna C101 |  |  |  | špřelivu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Q100 | hQ100 |  |  |
| b |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | hhráze |  |  |
|  |  | a |  |  |  |  |

| hhráze | špřelivu | součinitel „m“ | součinitel „μ“ | a | b | tg α (sklon břehů b:a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [m] | [m] | [-] | [-] | [m] | [m] | [-] |
| 0,70 | 7,00 | 0,40 | 0,62 | 5,0 | 1,0 | 1:5 |

Q100 (průtok při 100 leté vodě) = 0,48 [m3/s] viz. výpočet CN křivek (str. 6)

hQ100(výška hladiny při Q100 nad hranou zemní hrázky) = 0,12 m

Minimální hloubka dna zasakovacího průlehu  od hrany zemní pláně přilehlé souběžné polní cesty C101 („b“) je 1,00 m.

hmin (minimální výška od hrany zemní hrázky po hranu zemní pláně přilehlé polní cesty)

hmin = b - hhráze = 1,00 – 0,70 = 0,30 m

hQ100 = 0,12 m ≤ hmin = 0,30 m

Vzhledem k výše uvedeným výpočtům koryto zasakovacího průlehu bezpečně převede přes korunu zemní hrázky stoletou vodu.

Posouzení propustku P152:

Povodí propustku P152 je lokalizováno nad zasakovacím průlehem ZP18a. Propustek je navržen jako trubní, betonový, prefabrikovaný, DN 600 mm o délce 20 m 
a minimální hloubkou dna pod úrovní přilehlého terénu 0,9 m. V povodí se vyskytují polní plochy, které jsou užívány k zemědělským účelům.

Pro výpočet průtočné kapacity propustků lze dle „Hydrauliky pre stavebných inženýrov, Masiar - Kamenský 1985“  užít tento vztah:

Q = 1,833 x D2 x (E – 0,6D)0,5

Kde:

Q 	=  průtočná kapacita propustku [m3/s]

D   	=  světlost propustku kruhového tvaru [m]

E   	=  hloubka dna propustku pod úrovní terénu [m]

Vlastní výpočet kapacity propustku P152: (QP)

QP = 1,833 x D2 x (E – 0,6D)0,5

QP = 1,833 x 0,62 x (1,0 – 0,6 x 0,6)0,5

QP = 0,48  [m3/s]

Q50 (průtok při 100 leté vodě) = 0,48 [m3/s] viz. výpočet CN křivek (str. 7)

QP = 0,48 m3/s ≥ Q100 = 0,48 m3/s

Propustek P152 je vzhledem k výše uvedeným výpočtům schopen bezproblémově převést pod polní cestou stoletou vodu ze zájmového dílčího povodí. Tato kapacita 
je dostačující.

### Popis vlivu navrženého opatření na životní prostředí

Realizací ZP18a a souvisejících opatření plánu společných zařízení navržených v rámci akce „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Horní Libina“ nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí.

## Polní cesta C101

### Popis území

Polní cesta C101 je trasována ve stávajícím svahovitém území severozápadně 
od obce Libina.

### Popis stavebně technického řešení

Kategorie cesty:

Doplňková polní cesta C131 je navržena dle ČSN 73 6109 (04/2004) v kategorii 
P 3,0/15 jako jednopruhová se zpevněnou pojízdnou krytovou vrstvou z hrubého drceného kameniva.

Směrové vedení trasy:

STANIČENÍ       	SEVERNÍ      		VÝCHODNÍ

Prvek: Přímá

ZU  (        )          	0+000.000  		-1086641.516   	-555062.240

TK (        )          	0+008.142  		-1086638.926   	-555054.521

Směr tečny:	20.61

Délka tečny: 	8.142

Prvek: Oblouk

TK (        )          	0+008.142  		-1086638.926   	-555054.521

V (        )          	0+022.602  		-1086634.325   	-555040.812

S (        )                     			-1086686.327   	-555038.612

KT (        )          	0+036.295  		-1086637.751   	-555026.763

Poloměr:   	50.000

Úhel:              	35.85 Vpravo

Prvek: Přímá

KT (        )          	0+036.295  		-1086637.751   	-555026.763

TK (        )          	0+116.589  		-1086656.780   	-554948.756

Směr tečny: 	384.77

Délka tečny:   	80.294

Prvek: Oblouk

TK (        )          	0+116.589  		-1086656.780   	-554948.756

V (        )          	0+147.538  		-1086664.114   	-554918.689

S (        )                     			-1086753.931   	-554972.455

KT (        )          	0+176.617  		-1086687.151   	-554898.021

Poloměr:   	100.000

Úhel:              	38.22 Vpravo

Prvek: Přímá

KT (        )          	0+176.617  		-1086687.151   	-554898.021

TK (        )          	0+324.383  		-1086797.138   	-554799.342

Směr tečny:  	346.55

Délka tečny: 	147.766

Prvek: Oblouk

TK (        )          	0+324.383  		-1086797.138   	-554799.342

V (        )          	0+359.822  		-1086823.516   	-554775.676

S (        )                     			-1086863.918   	-554873.776

KT (        )          	0+392.498  		-1086858.911   	-554773.902

Poloměr:    	100.000

Úhel:              	43.36 Vpravo

Prvek: Přímá

KT (        )          	0+392.498  		-1086858.911   	-554773.902

KU  (        )          	0+859.438  		-1087325.264   	-554750.518

Směr tečny: 	303.19

Délka tečny:	466.939

Podrobné zobrazení a informace v příloze 2b.2.10.2 Situace.

Připojení na stávající pozemní komunikaci:

V místě napojení polní cesty C101 na polní cestu C100b budou dodrženy požadavky na minimální šířku připojovaného úseku a poloměry zaoblení navrhované polní cesty.

Rozšíření v obloucích a objekty na trase:

Na trase C101 se neuvažuje s rozšířením polní cesty ani s návrhem žádných dalších objektů.

Výškové vedení trasy:

Niveleta polní cesty C101 je trasována nad stávajícím povrchem terénu 
se zohledněním minimalizace zemních prací.

Podrobné zobrazení a informace v příloze 2b.2.10.3 Podélný profil.

Konstrukce:

Vzhledem k předpokládanému dopravnímu zatížení je navržena následující skladba:

| Hrubé drcené kamenivo | HDK | 200 | ČSN 73 6126 - 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mechanicky zpevněná zemina | MZ | min 150 | ČSN 73 6126 - 1 |
| celkem |  | 350 mm |  |

(vrstva MZ může být nahrazena vrstvou štěrkopísku, případně vhodným recyklátem)

dle TP změna č. 1 Katalog vozovek polních cest (MZe ČR 2005) a příslušných ČSN.

Podrobné zobrazení a informace v příloze 2b.2.10.4 Příčné řezy a 2b.2.10.5 Vzorový příčný řez.

Zemní pláň a zemní práce:

Po obnažení zemní pláně bude provedeno její posouzení inženýrským geologem 
a v případě nevyhovujícího podloží bude případně podpořena únosnost zemní pláně vhodnými geotechnickými opatřeními. Vytvořená zemní pláň musí mít min Edef,2 45 Mpa 
dle ČSN 73 6190 (10/1980) a bude splňovat požadavky ČSN 73 6133 (02/2010). Násypy budou zhotoveny ze zeminy velmi vhodné a budou hutněny maximálně po 30 cm na míru zhutnění pláně zemního tělesa. Při vrstvení násypů větší mocnosti je nutné hutnění provádět takovým způsobem, aby každá dílčí zhutněná pláň  při postupném vrstvení vykazovala jednak požadovanou míru zhutnění, současně aby byla spádována min pod 3 % za účelem zajištění bezpečného odvedení srážkových vod z povrchu  a tím zamezení rozbřednutí zhutněného povrchu dílčí pláně před nanášením další vrstvy. Terén nezpevněných ploch bude dorovnán do úrovně vrstvy pod humusování.

Odvodnění:

Odvodnění povrchu i zemní pláně bude realizováno příčným sklonem do přilehlého souběžného zasakovacího průlehu. V případě nutnosti budou do konstrukce polní cesty vloženy dřevěné svodnice pro zajištění bezproblémového odtoku.

Zařízení a objekty technické infrastruktury:

Na trase doplňkové polní cesty C101 nedochází ke křížení s žádnými objekty technické infrastruktury.

### Návrh výsadeb zeleně

Po trase C101 se neuvažuje s  výsadbou doprovodné stromové zeleně (uvažuje 
se pouze s výsadbou křovin podél ZP18a).

### Vztahy k chráněným složkám přírody, popis jiných objektů, zájmů, požadavků

V trase C101 nejsou žádné další okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provoz na řešené polní cestě nebo by mohly být provozem samy dotčeny.

### Popis vlivu stavby na životní prostředí

Realizací C101 a souvisejících opatření plánu společných zařízení navržených v rámci akce „Komplexní pozemková úprava v k. ú. Horní Libina“ nedojde k negativnímu vlivu na životní prostředí.

# Doklady

K návrhům ZP18a a C101 nebyly ze strany dotčených orgánů státní správy a správců dotčených zařízení vzneseny připomínky. Jednotlivá vyjádření jsou uvedena v kapitole 2a.2. Stanoviska podniků a fyzických a právnických osob, která byla vydána k návrhu plánu společných zařízení. Daná kapitola je součástí dokumentace řešené akce „Komplexní pozemková úprava v katastrálním  území Horní Libina“.

# Fotodokumentace

# Zpráva o předběžném IGP

Pro daná opatření nebyl IGP proveden.

V Olomouci, červen 2011					         Vypracoval: Ing. Tomáš Olša