| VYPRACOVAL | ZODP. PROJEKTANT | GEODÉZIE Ledeč. nad Sázavou s.r.o.. Petra Bezruče 1110. 584 01 Ledeč nad Sázavou. |
| --- | --- | --- |
| Ing. Daniel Hakl | Ing. Daniel Hakl |  |  |
| Ing. Jarmila Večeřová |  |  |  |
| KRAJ: Moravskoslezský | OKRES: Nový Jičín |  |  |
| OBEC: Fulnek | KÚ: Fulnek |  |  |
| OBJEDNATEL: SPÚ, Pobočka Frýdek - Místek, Nový Jičín ŘSD |  |  |  |
| AKCE: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Fulnek |  | STUPEŇ | PSZ |
|  |  | DATUM | 03/2014 |
| OBSAH: PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ Základní část dokumentace |  | ZAK. ČÍSLO | 11/2/2010 |
|  |  | FORMÁT | A4 |

- Obsah:

1.	Úvod	7

1.1.	Výchozí podklady	7

1.2.	Účel a přehled navrhovaných opatření	8

1.2.1.	Zařízení k zpřístupnění pozemků	8

1.2.2.	Zařízení a opatření k protierozní ochraně půdy	9

1.2.3.	Vodohospodářská opatření	9

1.2.4.	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	10

1.3.	Zásady zpracování plánu společných zařízení	10

1.4.	Zohlednění podmínek stanovených správními úřady	11

2.	Opatření ke zpřístupnění pozemků	13

2.1.	Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků	13

2.2.	Kategorizace cestní sítě	14

2.3.	Základní parametry prostorového uspořádání polních cest	14

2.3.1.	Cesta C1	14

2.3.2.	Cesta C2	15

2.3.3.	Cesta C3	15

2.3.4.	Cesta C4	17

2.3.5.	Cesta C5	17

2.3.6.	Cesta C6	18

2.3.7.	Cesta C7	18

2.3.8.	Cesta C8	18

2.3.9.	Cesta C9	19

2.3.10.	Cesta C10	19

2.3.11.	Cesta C11	19

2.3.12.	Cesta C12	19

2.3.13.	Cesta C13	19

2.3.14.	Cesta C14	19

2.3.15.	Tabulkový přehled opatření ke zpřístupnění pozemků	22

2.4.	Objekty na cestní síti	24

2.5.	Zařízení dotčená návrhem cestní sítě	24

2.6.	Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků	25

3.	Protierozní opatření na ochranu zpf	26

3.1.	Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF	26

3.2.	Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí	30

3.2.1.	Organizační opatření	30

3.2.2.	Agrotechnická opatření	32

3.2.3.	Technická opatření	32

3.2.4.	Výpočty vodní eroze po návrhu protierozních opatření	32

3.3.	Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí	32

3.4.	Přehled dalších opatření k ochraně půdy	33

3.5.	Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření	33

3.6.	Náklady na protierozní opatření	33

4.	Vodohospodářská opatření	34

4.1.	Zásady návrhu vodohospodářských opatření	34

4.2.	Přehled vodohospodářských opatření	34

4.2.1.	Opatření ke zlepšení vodních poměrů	35

4.2.2.	Opatření k odvádění povrchových vod z území	35

4.2.3.	Opatření k ochraně před povodněmi	35

4.2.4.	Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod	35

4.2.5.	Opatření k ochraně vodních zdrojů	36

4.2.6.	Opatření na vodních tocích	36

4.2.7.	Opatření u stávajících vodních děl, závlahových staveb a odvodnění pozemků	36

4.3.	Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření	37

4.4.	Náklady na vodohospodářská opatření	37

5.	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	38

5.1.	Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	38

5.2.	Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	38

5.2.1.	Plán ÚSES	38

5.2.2.	Chráněná území	41

5.2.3.	Krajinná zeleň	41

5.3.	Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	42

5.4.	Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	42

6.	Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení	43

7.	Přehled nákladů na uskutečnění psz	45

8.	Soupis změn druhů pozemků	46

9.	Projednání návrhu PSZ	47

10.	Doklady	49

GRAFICKÉ Přílohy:

- Přehledná mapa (g1) 1:10000

- Mapa rozboru současného stavu (g2) 1:5000

- Mapa erozního ohrožení – SOUČASNÝ STAV (g3) 1:7000

- mapa erozního ohrožení – navržený stav (g4) 1:7000

- Hlavní výkres (G5) 1:5000

Základní identifikační údaje řešeného území

Katastrální území: (635448) Fulnek

Obec: (599352) Fulnek

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Obec s rozšířenou působností: Odry

Pověřený obecní úřad: Fulnek

MĚSTSKÝ ÚŘAD

IČ: 00297861

Adresa:	nám. Komenského 12

Fulnek

742 45

Tel.: 556 770 880 Fax: 556 770 872

E-mail: meu@fulnek.cz

Web: www.fulnek.cz

Výměra k.ú. Fulnek: 451,8 ha

Výměra řešeného území v rámci KPÚ: 188,9 ha

Identifikační údaje zadavatele

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,  Pobočka Frýdek - Místek

Zastoupený:		           Ing.Tomášem Hořelicou, vedoucí Pobočky Frýdek - Místek

Adresa:			4.května 217, 738 01 Frýdek - Místek

IČ/DIČ:			01312774/CZ01312774

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zastoupené:		           Ing. Věrou Hoderovou, ředitelkou Závodu Brno

Adresa:			Šumavská 33, 702 00 Brno

IČ/DIČ:			65993390/CZ65993390

Identifikační údaje zpracovatele

Geodézie Ledeč nad Sázavou s. r.o.

Zastoupen:			Ing. Miroslavou Závrskou

V technických záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Tomáš Sýkora

Adresa:			Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ/DIČ:			27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

# Úvod

Plán společných zařízení (PSZ) je soubor opatření, která se snaží zlepšit podmínky pro hospodaření v krajině a zároveň slouží k ochraně a tvorbě životního prostředí. Základními prvky jsou:

- opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (rekonstrukce a doplnění stávající cestní sítě včetně objektů)

- systém protierozních opatření sloužících k ochraně půdního fondu v podobě mezí, průlehů, zatravněním nebo zalesněním apod.

- vodohospodářská opatření sloužící k ochraně území před povodněmi (umělé nádrže, revitalizace koryt vodních toků, suché poldry aj.)

- opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí (územní systém ekologické stability, krajinná zeleň liniová, bodová apod.)

## Výchozí podklady

- Územní plán Fulnek (AR projekt, s.r.o.,  10/2011)

- Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan s.r.o., 2010)

- KoPÚ Fulnek – Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - RSS (Ing. Daniel Hakl, 11/2011)

- Studie pro určení priorit v protipovodňové ochraně v okrese Nový Jičín (Geocart CZ, 11/2009)

- Základní mapa ČR 1:10000 (ZABAGED)

- Digitální katastrální mapa (DKM) pro k.ú. Fulnek

- Soubor popisných informací ve formátu *.vfk

- Ortofotomapa © ČÚZK

- Mapa BPEJ (VÚMOP)

- Výškopis, polohopis řešeného území

- Zákon č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.

- Vyhláška č 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhlášky 122/2007 Sb.

- Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními úřady v souladu s ust. §6 odst. 6 zákona č. 139/2002Sb.

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav (MZe-ÚPÚ, 2010)

- Česká technická norma ČSN 73 6109 Projektování polních cest

- TP-Změna č.2: Katalog vozovek polních cest, Technické podmínky (MZe – Ústřední pozemkový úřad, 2011)

- Metodika VÚMOP: Doporučený systém protierozní ochrany v procesu komplexních pozemkových úprav, č.19/1995

- Metodika VÚMOP: Ochrana zemědělské půdy před erozí, 2007

- Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Praha, 2012

## Účel a přehled navrhovaných opatření

Účelem PSZ je navrhnout taková opatření, která umožňují racionální hospodaření a přitom ekologická stabilita krajiny zůstává co největší. V druhé polovině 20. století byla stránka stability krajiny podceňována, čímž došlo ke zvýšení intenzity zemědělství, ale zároveň k poničení původního krajinného rázu. Rozoráním mezí a cest byly vytvořeny podmínky pro vznik vodní eroze a došlo ke znepřístupnění krajiny jako celku.

Jednotlivá opatření, navržená v PSZ, si kladou za cíl zpřístupnit pozemky jednotlivých vlastníků, zabraňovat vodní i větrné erozi, vyřešit retenci vody v krajině a doplnit do krajiny ekologicky stabilní systémy. Opatření plní v ideálním případě více funkcí najednou. Všechna dohromady pak vytvářejí kostru pro návrh nových pozemků.

Opatření byla projednána se zástupci vlastníků a pozemkového úřadu. Na základě jednání se sborem zástupců bylo rozhodnuto o zatřídění polních cest dle kategorií - významu (účelu). Jako protierozní opatření jsou doporučena organizační opatření v podobě omezení pěstování širokořádkových plodin a místy zatravnění orné půdy. K bezpečnému odvedení povrchových vod byly navrženy příkopy podél rekonstruovaných i nově navržených polních cest.

### Zařízení k zpřístupnění pozemků

Ke zpřístupnění pozemků a zlepšení prostupnosti krajiny jsou navrženy k rekonstrukci stávající cesty a pak zcela nové cesty, které navazují na již existující systém místních a ostatních komunikací. Některé cesty plní zároveň funkci protierozní, kdy jejich odvodňovací příkopy slouží k zachycení a bezpečnému odvodu přebytků srážek. Po návrhu nových pozemků budou všechny pozemky pod polními cestami vyjma cesty C4 převedeny do vlastnictví města Fulnek.

| Přehled opatření ke zpřístupnění pozemků |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorie | Ozn. | N/R/S |
| Hlavní | C1 | R |
|  | C2 | S |
|  | C3 | R |
|  | C5 | R |
| Vedlejší | C4 | S |
|  | C8 | S |
|  | C14 | N |
| Doplňková | C10 | S |
|  | C12 | N |
|  | C13 | N |

N/R/S: nová/určená k rekonstrukci/současná bez zásahu

Pro napojení polních cest na silnice byly využity současné hospodářské sjezdy. U cesty C3 je v návrhu podrobného technického řešení napojení upraveno tak, aby byly dodrženy rozhledové podmínky. Jízdní pruhy polních cest v místě napojení na silnice jsou navrženy k rozšíření, navrhuje se umístit propustek s parametry odpovídajícími průtoku v odvodňovacím příkopu. U hlavních polní cesty C1 jsou v pravidelných intervalech (min. po 400 m) navrženy dvě výhybny.

### Zařízení a opatření k protierozní ochraně půdy

Posouzení z hlediska ochrany ZPF bylo zaměřeno především na erozní procesy, které negativně ovlivňují kvalitu půdy, vody a životní prostředí jako celek. V k.ú. Fulnek byly posuzovány procesy eroze vodní i větrné.

Průzkum ohroženosti území vodní erozí byl na základě dostupných map a terénních průzkumů zaměřen na ty lokality, kde mohlo kombinací několika faktorů (zemědělská plodina, délka a sklon svahu) docházet ke zvýšené erozní činnosti. Nebyly posuzovány lokality s trvalým travním porostem.

Vzhledem k dosaženým výpočtům vodní eroze je v lokalitách erozně ohrožených doporučován protierozní osevní postup s pěstováním širokořádkových plodin pouze s využitím půdoochranných technologií (např. pěstování kukuřice do mulče) v souladu s evidencí LPIS nebo s úplným vyloučením širokořádkových plodin. Některé lokality je nutné převést do trvalých travních porostů (mělké půdy).

| Přehled opatření k protierozní ochraně půdy |  |
| --- | --- |
| Druh opatření | Popis |
| PEO1 | zatravnění orné půdy |
| PEO5 | zatravnění orné půdy |

### Vodohospodářská opatření

V řešeném území se vyskytuje a také se navrhuje několik opatření k soustavnému zlepšování vodních poměrů v krajině:

- vodní toky Salaš a Husí potok

- silniční a cestní příkopy

- protierozní opatření (protierozní osevní postupy)

- způsob zemědělského hospodaření (hnojení, mechanizace)

- plošná drenáž

- zatravnění

- prvky systému ekologické ochrany (ÚSES, krajinná zeleň)

### Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

V dotčeném území k.ú. Fulnek se dle dostupných dokumentací nachází vymezené či navržené základní skladební části ÚSES – biocentra a biokoridory. Přítomné jsou také interakční prvky. V území jsou v evidenci významné krajinné prvky.

- V souladu s ÚP města Fulnek je navrženo vymezení skladebných částí ÚSES a doplnění interakčních prvků. Dalšími opatřeními ke zvyšování ekologické stability krajiny je doporučení zachovat zatravněné pásy s vlhkomilnými dřevinami podél vodních toků, stávající ozelenění cest a meze.

| Přehled opatření k ochraně a tvorbě ŽP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Typ | Umístění | Stav |
| RBK 596 | regionální biokoridor | Severní cíp zájm. území při katastrální hranici s k.ú. Vrchy | Funkční |
| RBK 599 | regionální biokoridor | Vymezený v jižní části zájm. území | Navržený |
| 34LBC Husí potok | lokální biocentrum | Při Husím potoce v JV části území | Navržený |
| LBK 32 Na vinicích | lokální biokoridor | Vymezený severně od intravilánu při Valtéřovské cestě | Navržený |
| LBK 122-34 | lokální biokoridor | Vymezený mezi Husím potokem a lesním komplexem Obora | Navržený |
| VKP č. 33104 Valtéřovská cesta | významný krajinný prvek registrovaný | podél „Valtéřovské cesty“ (C2) | Funkční |
| VKP č. 33111 alej jabloní | významný krajinný prvek registrovaný | podél silnice I/57 | Funkční |
| VKP č. 33136 | významný krajinný prvek registrovaný | podél silnice III/04738 (Jestřabí – Fulnek) | Funkční |
| IP1 | interakční prvek | liniová zeleň podél v.t. Salaš | Funkční |
| IP2 | interakční prvek | liniová zeleň podél cesty C1 | Funkční |
| IP3 | interakční prvek | liniová zeleň v údolnici pod „Valtéřovskou cestou“ | Funkční |
| IP4 | interakční prvek | liniová zeleň podél katastrální hranice | Částečně funkční |

## Zásady zpracování plánu společných zařízení

Návrh opatření vychází z provedeného rozboru současného stavu území (RSS), z vyslovených požadavků orgánů státní správy a dotčených organizací, z platných územně plánovacích dokumentací. Opatření byly projednány se zástupci vlastníků (sbor zástupců) a příslušného pozemkového úřadu.

V maximální možné míře byla nová cestní síť navržena s využitím stávajících cest a jejich napojení na další komunikace (silnice, místní komunikace, lesní cesty). Tam, kde jsou navrženy nové cesty, tak jejich trasy vychází nejen z požadavků návrhu KoPÚ, sboru zástupců, ale také z prostorových parametrů dané lokality.

K bezpečnému odvedení povrchových vod byly navrženy příkopy podél rekonstruovaných i nově navržených polních cest. Jako protierozní opatření byly navrženy organizační opatření v podobě zatravnění a omezení pěstování širokořádkových plodin na erozně ohrožených plochách.

V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je v návrhu PSZ maximálně vymezena kostra ÚSES včetně na ni navazujících interakčních prvků (IP) i další liniová a plošná zeleň. Je doporučeno tyto prvky jednoznačně pozemkově a vlastnicky vymezit v návrhu nového rozmístění pozemků z důvodu realizace a následné údržby.

Z hlediska krajské územně plánovací dokumentace – Zásad územního rozvoje (ZÚR) Moravskoslezského kraje je v k.ú. Fulnek vymezen koridor pro umístění stavby – přeložka silnice I/57 v úseku Březová - Fulnek. Tato stavba je v ZÚR evidována jako veřejně prospěšná stavba v oblasti dopravy. Vzhledem k delšímu časovému horizontu případné realizace a neexistence jakéhokoliv souřadnicového ohraničení záboru plánované stavby, bylo dohodnuto se sborem zástupců a DOSS, že tyto územní limity nebudou mít vliv na plán společných zařízení.

Navržená opatření odpovídají všem platným právním předpisům, technickým normám a metodickým návodům. Jejich přehled je uveden v kapitole 1.1. Výchozí podklady.

## Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

Pozemkový úřad Frýdek - Místek, pracoviště Nový Jičín (dále jen PÚ) v souladu s § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. informoval dotčené správní úřady a organizace (DOSS) o zahájení řízení o KoPÚ v k.ú. Fulnek a zároveň je vyzval, aby se vyjádřily ke KoPÚ a případně stanovily své podmínky. Některé DOSS stanovily připomínky, které byly v návrhu respektovány.

Vyjádření jsou obsahem dokladové části RSS.

| Přehled podmínek stanovených DOSS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DOSS | Podmínky, požadavky k PSZ | Vypořádání |
| ČEPS, a.s. | Respektovat energetická zařízení | ANO |
| NET4GAS, s.r.o |  | - |
| ČEPRO, a.s. |  | - |
| Obvodní báňský úřad v Ostravě |  | - |
| AOPK ČR, Středisko Ostrava | Severní část k.ú. silně ohrožené vodní erozí; respektovat regionální ÚSES | ANO (protierozní opatření, respektování ÚSES) |
| KÚ Moravskoslezského kraje, odbor ŽP a zemědělství | Respektovat regionální ÚSES | ANO |
| ÚZSVM | Vyloučit pozemky ve vlastnictví ČR (správa ÚZSVM) z KoPÚ | NE (netýká se PSZ) |
| Archeologický ústav AV ČR, Brno | - | - |
| ČEZ Distribuce, a.s. | Respektovat energetická zařízení a jejich ochranná pásma | ANO |
| LČR, s.p., LS Vítkov | - | - |
| PF ČR | Respektovat tzv. církevní majetek | ANO |
| Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. | Respektovat vodohospodářská zařízení | ANO |
| ZVHS | Upozornění na HOZ ve správě | ANO |
| RWE Plynoprojekt, s.r.o. | - | - |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje | Silnice III. tříd ve správě | ANO |

# Opatření ke zpřístupnění pozemků

Ke zpřístupnění pozemků a zlepšení prostupnosti krajiny jsou navrženy stávající a nové polní cesty, které navazují na již existující systém místních a ostatních komunikací. Součástí návrhu jsou i doprovodné objekty, výhybny, odvodňovací zařízení aj.

Pro některé nové a k rekonstrukci určené polní cesty je vypracována dokumentace technického řešení (DTR), která je součástí PSZ. DTR není určena pro použití v dalších projektových stupních stavebního řízení. DTR slouží k vymezení dostatečného záboru půdy pro polní cesty při návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ.

## Zásady návrhu opatření sloužících ke zpřístupnění pozemků

Při návrhu polních cest byly brány v úvahu místní poměry, charakter území a vhodné začlenění do krajiny při dodržení kritéria vlastního provozu i vnějších vztahů. Navržené trasy cest zajišťují plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou rychlostí. Návrhové prvky cest odpovídají uvedeným technickým normám a jsou voleny tak, aby zajišťovaly co nejlepší provozní podmínky, aniž by docházelo k nepřiměřenému zvyšování stavebních nákladů.

Pro napojení stávající polní cesty C1 na silnici I/57 byl využit současný sjezd. Při návrhu rekonstrukce cesty C3 je navrženo nové napojení na silnici III/04738 v místě současného sjezdu. Rozhledové podmínky byly dodrženy, jízdní pruh v místě napojení se navrhuje rozšířit. U hlavní polní cesty C1 jsou navrženy dvě výhybny.

Některé cesty plní zároveň funkci protierozní, kdy jejich odvodňovací příkopy slouží k zachycení a bezpečnému odvodu přebytků srážek. Nové ozelenění polních cest není navrhováno, stávající ozelenění podél některých cest je dostatečné.

Návrh cest je proveden s ohledem na respektování stávajícího krajinného prostředí. Nepůsobí negativně na zdraví obyvatel a vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí v předmětné lokalitě. Příp. realizované stavby zlepší přístupnost krajiny, zvýší odolnost území z hlediska vodní i větrné eroze.

Po návrhu nových pozemků budou všechny pozemky pod polními cestami kromě pozemku pod cestou C4 převedeny do vlastnictví města Fulnek.

Návrh cestní sítě PSZ byl konzultován se sborem zástupců.

K návrhu cestní sítě v rámci PSZ se vyjádřily DOSS s jedinou připomínkou ze strany Dopravního inspektorátu Policie ČR ohledně nesplnění rozhledových poměrů cesty C6 (viz výkres G2). Původně byla navržena rekonstrukce cesty C6 podél katastrální hranice s k.ú. Jestřabí u Fulneku v jižní části území. Po dohodě s PÚ a DIPČR byla cesta C6 v návrhu PSZ zrušena. Sbor zástupců s tím souhlasil.

Při návrhu cestní sítě a vypracování DTR bylo postupováno dle platných technických norem a předpisů:

- Česká technická norma ČSN 73 6109 Projektování polních cest

- Česká technická norma ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- TP-Změna č.2: Katalog vozovek polních cest, Technické podmínky (MZe – Ústřední pozemkový úřad, 2011)

## Kategorizace cestní sítě

Polní cesty se dělí dle návrhové kategorie na:

- hlavní polní cesty

- vedlejší polní cesty

- doplňkové polní cesty

Všechny cesty jsou navrženy jako jednopruhové.

Polní cesty se v návrhu dělí dle povrchu na:

- asfaltové

- štěrkové

- travnaté

## Základní parametry prostorového uspořádání polních cest

### Cesta C1

Hlavní polní cesta C1 s asfaltovým krytem v délce 1140m vede z intravilánu severním směrem na silnici I/57. Cesta má asfaltový kryt šířky 4m s výtluky a rozbité krajnice. Odvodněna je příkopem a po obou stranách rostou ovocné stromy.

Parametry cesty zůstanou nezměněny, je navržena rekonstrukce asfaltového krytu a obnovení krajnic. Hlavní polní cesta 5,0/30 jednopruhová s asfaltovým krytem, délka cesty 1140m.

Směrové vedení cesty zůstane nezměněno.

V současné trase cesty C1 je 16 nezpevněných sjezdů na zemědělské pozemky. V souvislosti s rekonstrukcí krytu se navrhuje vybudování dvou nových sjezdů v místě u vodního toku Salaš. Jeden na zemědělský pozemek ohraničený cestou C1, silnicí I/57, intravilánem a vodním tokem Salaš. Vybudovat druhý sjezd se doporučuje v místě napojení navržené cesty C14. Dva současné sjezdy jsou využity k návrhu vybudování výhyben V1 a V2. Výhybna délky 20m rozšiřuje vozovku o 2m, přechod  rozšíření je proveden na délku 6m se zaoblenými lomy.

Rozšíření ve směrových obloucích není potřebné.

Odvodnění vozovky je zajištěno stávajícím podélným a příčným sklonem cesty a stávajícími příkopy.

Niveleta cesty bude zvýšena o novou vrstvu krytu z asfaltobetonu. Niveleta stávající cesty klesá a stoupá v rozmezí -4,8% + 2,2%.

Součástí cesty C1 jsou vyjma sjezdů dva stávající a vyhovující propustky P1 v km 0,265 a P2 v km 0,886. Je nutné provést vyčištění a případnou rekonstrukci propustku P2. Propustek P2 je nutné řešit dohodou se správcem silnice I. třídy – ŘSD.

Cesta C1 zasahuje do ochranného pásma silnice I. třídy, kříží vedení vodovodu a plynovodu.

Návrh rekonstrukce krytu vozovky:

- Asfaltobeton ABIII(ACO11)			    	  	                40 mm

- Vyspravení stávajícího krytu cesty

Šířka koruny vozovky je shodná se stávající. Krajnice po obou stranách vozovky budou obnoveny v šířce 0,50m, v oboustranném příčném sklonu 8,0%. Krajnice budou provedeny ze štěrkodrti.

Vzhledem ke stávající zeleni na svahu podél cesty C1 není další výsadba uvažována.

Návrh rekonstrukce je proveden s ohledem na respektování stávajícího krajinného prostředí. Nepůsobí negativně na zdraví obyvatel a vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí v předmětné lokalitě. Rekonstrukce zlepší přístupnost krajiny, zvýší odolnost území i z hlediska vodní eroze.

### Cesta C2

Tzv. „Valtéřovská cesta“. Cesta vychází z intravilánu města severozápadním směrem k e skládce odpadů a dále do obce Vrchy. Cesta má nově položený asfaltový kryt, štěrkové krajnice. K odvodnění krytu slouží příčné prahy vedené do podélného příkopu. Cesta je ozeleněna ovocnými stromy po obou stranách.

Cesta není navržena k rekonstrukci.

### Cesta C3

Cesta C3 v jihozápadní části k.ú. je napojena na silnici III/04738, od níž klesá východním směrem a spolu s pokračující cestou C5 je jedinou přístupovou cestou k zámku pro automobilovou dopravu. Stávající úzká cesta je štěrková s výmoly a zarostlými krajnicemi.

Cesta je navržena k rekonstrukci.

Cesta je navržena jako hlavní polní cesta v kategorii 4,5/30 jako jednopruhová s asfaltovým krytem, délka cesty je 166 m.

Návrh trasy respektuje stávající prostorové podmínky území. Trasa je tvořena z přímých úseků, kružnicových oblouků bez přechodnic s ohledem na návrhovou rychlost 30 km/h. Charakteristika navrhovaného směrového oblouku je uvedena v DTR:

Cesta C3 začíná napojením v místě stávajícího sjezdu na silnici III/04738 zakružovacími oblouky o poloměru 9 a 4 m a v délce 20 m je rozšířena na 5m. Na konec cesty jsou napojeny polní cesty C4 a C5.

Napojení polní cesty C3 na silnici s živičným krytem bude provedeno po odříznutí živičného krytu vozovky. Styčná spára napojení v živičném krytu bude odříznuta do hloubky min. 50mm, vrstva krytu odfrézována a spáry budou ošetřeny modifikovanou zálivkou.

Výhybny nejsou navrženy.

Rozšíření ve směrových obloucích není potřebné.

Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem. Odvodnění pláně je zajištěno jednostranným příčným sklonem 3% a podélnou drenáží z drenážních trubek PVC DN 100 uložených v rýze obsypané těženým kamenivem v min. hloubce 0,25m pod úrovní rostlé pláně s vyústěním do zasakovací šachty.

Niveleta cesty v co největší míře kopíruje terén, v trase klesá, ke konci mírně stoupá. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny parabolickými oblouky. Lomy nivelety s rozdílem sklonů menším než 1% není třeba zaoblovat. Na začátku cesty je výškové řešení dané napojením na silnici III/04738, na konci cesty pokračuje cesta C4 a C5. Niveletu lze v trase upravit s ohledem na výsledky IGP a podrobné výškové zaměření.

Součástí cesty C3 není vyjma projednávaných sjezdů žádný další objekt.

Cesta C3 zasahuje do ochranného pásma lesa a silnice III. třídy.

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný ve sklonu 2,5%.

Návrh konstrukce vozovky:

- Asfaltobeton ABIII(ACO11)			    	  	40 mm

- Postřik emulzí

- Obalové kamenivo OKII (ACP16+)		        		60 mm

- Vibrovaný štěrk ŠV                                    			150 mm

- Štěrkopísek ŠP                                           			200 mm

- Stabilizace vápnem

celkem					               	450 mm

Návrh konstrukce vozovky bude upřesněn podle výsledků IGP.

Šířka koruny vozovky je navržena 4,5 m. Krajnice po obou stranách vozovky jsou navrženy v šířce 0,50m, v oboustranném příčném sklonu 8,0%. Krajnice budou provedeny ze štěrkodrti.

Vzhledem ke stávající zeleni na svahu podél cesty C3 není další výsadba uvažována.

Cesta C3 nezasahuje do žádného biocentra ani biokoridoru.

Návrh stavby je proveden s ohledem na respektování stávajícího krajinného prostředí. Nepůsobí negativně na zdraví obyvatel a vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí v předmětné lokalitě. Stavba zlepší přístupnost krajiny, zvýší odolnost území i z hlediska vodní eroze.

### Cesta C4

Současná cesta s prašným povrchem slouží jako přístup do lesního porostu Obora. Cesta je soukromá a nepředpokládá se směna s městem. Cesta není navržena k rekonstrukci, doporučuje se ponechat v současném stavu.

### Cesta C5

Cesta C5 je pokračováním cesty C3 k zámku podél hranice řešeného území v jihozápadní části k.ú. Cesta C5 je navržena s asfaltovým krytem a zpřístupňuje území mezi Žákovským hájem a Oborou a zámek. Stávající štěrková cesta charakteru kolejového zpevnění je úzká a navržená k celkové rekonstrukci.

Cesta je navržena jako hlavní polní cesta v kategorii 4,0/30 jako jednopruhová s krytem asfaltovým, délka cesty 842m.

Návrh trasy respektuje stávající prostorové podmínky území. Trasa je tvořena z přímých úseků, kružnicových oblouků bez přechodnic s ohledem na návrhovou rychlost 30 km/h. Charakteristiky směrových oblouků jsou uvedeny v DTR.

Výhybna V3 je navržena v km 0,304 vpravo ve směru jízdy. Výhybna délky 20m rozšiřuje vozovku o 2m, přechod rozšíření je proveden na délku 6m se zaoblenými lomy. Pro míjení vozidel lze dále využít sjezdy na okolní pozemky.

Rozšíření ve směrových obloucích bude provedeno na obou stranách oblouku ( 2xΔš/2 ) nebo na jen vnitřní straně oblouku (celé Δš). Minimální délka úseku rozšiřování před a za obloukem je uvažována 10m. Hodnoty rozšíření jsou uvedeny v DTR.

Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem. Odvodnění pláně je zajištěno jednostranným příčným sklonem 3%. Odvodnění pláně je řešeno podélnou drenáží z drenážních trubek PVC DN 100 uložených v rýze obsypané těženým kamenivem v min. hloubce 0,25m pod úrovní rostlé pláně s vyústěním do zalesněného údolí vlevo podél cesty.

Niveleta cesty v co největší míře kopíruje terén, v délce mírně klesá a stoupá, na konci cesty opět klesá. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny parabolickými oblouky. Lomy nivelety s rozdílem sklonů menším než 1% není třeba zaoblovat. Na začátku je výškové řešení dané napojením na cestu C3 a na konci cesty terénem, jinak lze niveletu v trase upravit s ohledem na výsledky IGP a podrobné výškové zaměření.

Součástí cesty C5 není mimo projednávané sjezdy na okolní pozemky žádný další objekt.

Cesta C5 zasahuje do ochranného pásma lesa.

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný ve sklonu 2,5%.

Zemní pláň má jednostranný sklon 3,0%.

Návrh konstrukce vozovky:

- Asfaltobeton ABIII(ACO11)			    	40 mm

- Postřik emulzí

- Obalové kamenivo OKII (ACP16+)		        	60 mm

- Vibrovaný štěrk ŠV                                    		150 mm

- Štěrkopísek ŠP                                           		200 mm

- Stabilizace vápnem

celkem						450 mm

Návrh konstrukce vozovky bude upřesněn podle výsledků IGP.

Šířka koruny vozovky je navržena 4,0 m. Krajnice po obou stranách vozovky jsou navrženy v šířce 0,50m, v oboustranném příčném sklonu 8,0%. Krajnice budou provedeny ze štěrkodrti.

U cesty C5 není navržena výsadba doprovodné zeleně vzhledem j vedení trasy podél lesního porostu.

Cesta C5 nezasahuje do žádného biocentra ani biokoridoru.

Návrh stavby je proveden s ohledem na respektování stávajícího krajinného prostředí. Nepůsobí negativně na zdraví obyvatel a vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí v předmětné lokalitě. Stavba zlepší přístupnost krajiny, zvýší odolnost území i z hlediska vodní eroze.

### Cesta C6

Vyježděná cesta v jižní části území k.ú. Fulnek podél katastrální hranice s k.ú. Jestřabí u Fulneku. Viz RSS a výkres G2.

Cesta v PSZ zrušena.

### Cesta C7

Vyježděná cesta na rozhraní dvou půdních bloků na katastrální hranici v jihozápadní části území. Viz RSS a výkres G2.

Cesta v PSZ zrušena.

### Cesta C8

Cesta s asfaltovým krytem na kraji intravilánu propojuje síť místních komunikací v navazující zástavbě rodinných domů.

Cesta není navržena k rekonstrukci.

### Cesta C9

Nezpevněná cesta vyježděná po soukromém pozemku pro potřeby výstavby rodinného domu.

Cesta v PSZ zrušena.

### Cesta C10

Travnatá cesta zpřístupňující zahrady nad fotbalovým hřištěm, leží v zastavitelném území dle ÚP města Fulnek.

Cesta není navržena k rekonstrukci.

### Cesta C11

V RSS popisovaná cesta leží mimo obvod KoPÚ.

### Cesta C12

Nově navrhovaná cesta, která zpřístupní zemědělské pozemky v severní části k.ú. Fulnek. Cesta je napojena na C1.

Cesta je navržena jako doplňková v kategorii 3,5/30, s travnatým krytem. Délka cesty je 736 m.

Cesta je odvodněna příčným sklonem vozovky a drenáží.

Cesta je dotčená v minulosti vybudovaným plošným odvodněním pozemků (meliorace).

Ozelenění není navrženo.

### Cesta C13

Nově navrhovaná cesta, která zpřístupní zemědělské pozemky v jižní části k.ú. Fulnek. Cesta je napojena na silnici III/04738, kde je v místě napojení navržen propustek P3 převádějící povrchovou vodu ve stávajícím příkopu podél silnice. Je doporučen propustek DN 400 s ohledem na délku propustku a minimální odvod povrchové vody (povodí malého rozsahu).

Cesta je navržena jako doplňková v kategorii 3,5/30, s travnatým krytem. Délka cesty je 135 m.

Cesta je odvodněna příčným sklonem vozovky a drenáží.

Cesta zasahuje do ochranného pásma nadzemního elektrického vedení VVN.

Ozelenění není navrženo.

### Cesta C14

C14 je nově navržená cesta, která vychází z cesty C1 a vede severozápadním směrem podél vodního toku Salaše. Cesta zpřístupňuje pozemky na severozápadě k.ú. Fulnek.

Cesta je navržena jako vedlejší polní cesta P4,5/30 jednopruhová, s krytem travnatým, délka cesty 542 m.

Návrh trasy respektuje stávající prostorové podmínky území. Trasa je tvořena z přímých   úseků, kružnicových oblouků bez přechodnic s ohledem na návrhovou rychlost 30 km/h. Charakteristiky směrových oblouků jsou uvedeny v DTR.

Na začátku se napojuje cesta C14 na C1 zakružovacími oblouky o poloměru 6 a 4m v místě současného sjezdu. Cesta C14 končí na hranici k.ú. Prvních 20m cesty doporučujeme zpevnit bezprašným, nejlépe asfaltovým krytem.

Výhybna není navržena. Pro míjení vozidel lze využít sjezdy na okolní pozemky.

Rozšíření ve směrových obloucích bude provedeno na obou stranách oblouku ( 2xΔš/2 ) nebo na jen vnitřní straně oblouku (celé Δš). Minimální délka úseku rozšiřování před a za obloukem je uvažována 10m. Hodnoty rozšíření jsou uvedeny v DTR.

Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem. Odvodnění pláně je zajištěno jednostranným příčným sklonem 4%. V celé trase cesty je odvodnění pláně řešeno podélnou drenáží z drenážních trubek PVC DN 100 uložených v rýze obsypané těženým kamenivem v min. hloubce 0,25m pod úrovní rostlé pláně s vyústěním do vodoteče Salaš.

Niveleta cesty v co největší míře kopíruje terén, v trase většinou mírně stoupá. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny parabolickými oblouky. Lomy nivelety s rozdílem sklonů menším než 1% není třeba zaoblovat. Na začátku a konci cesty je výškové řešení dané napojením na cestu C1 a terén, jinak lze niveletu v trase upravit s ohledem na výsledky IGP a podrobné výškové zaměření.

Součástí cesty C14 je vyjma projednávaných sjezdů na okolní pozemky navrženo převedení stahující se povrchové vody pod cestou C14 do Salaše a nový propustek P4.

Propustek P4 v km 0,003 převede vodu z cestního příkopu podél cesty C1 pod cestou C14 do toku Salaše. Propustek se navrhuje se šikmými čely, betonovými troubami do DN 600 a délkou do 10 m. Propustek by měl mít upravený vtok a výtok zpevněním např. lomovým kamenem. Parametry propustku jsou stanoveny podle délky propustku, povodí malého rozsahu a pětiletý průtok s ohledem na minimální případné škody při průtoku stoleté vody.

Povrchové vody přitékající k tělesu cesty v km 0,056 z přilehlých ze západu se svažujících pozemků budou svedeny zasakovací rýhou podél cesty a následně potrubím (propustek P5) do DN 400 a délkou cca 7m pod cestou C14 do vodoteče. Proti zanášení budou stěny rýhy potaženy separační textilií a rýha bude vyplněna štěrkem. Výtok by měl být opevněn například dlažbou z lomového kamene. Parametry propustku P5 jsou stanoveny s ohledem na délku propustku, povodí malého rozsahu a pětiletý průtok.

Cesta C14 zasahuje do území odvodněného plošnou drenáží.

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný ve sklonu 4%. Zemní pláň má  jednostranný sklon 4,0%.

Návrh konstrukce vozovky:

- Zatravňovací vrstva				50 mm

- Štěrkodrť ŠD		        			250 mm

- Stabilizace vápnem

celkem					300 mm

Návrh konstrukce vozovky bude upřesněn podle výsledků IGP.

Šířka koruny vozovky je navržena 4,5 m.

Doprovodná zeleň u cesty C14 není navržena z důvodu vedení trasy podél pravého břehu potoka Salaš pokrytého hustou výsadbou zeleně.

Cesta C14 nezasahuje do žádného biocentra ani biokoridoru.

Návrh stavby je proveden s ohledem na respektování stávajícího krajinného prostředí. Nepůsobí negativně na zdraví obyvatel a vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí v předmětné lokalitě. Stavba zlepší přístupnost krajiny, zvýší odolnost území i z hlediska vodní eroze.

K cestě C14 byla zpracována geologická studie k posouzení vedení její trasy podél vodního toku Salaš. Závěry studie nevyloučily možnost realizace C14 v navrženém místě. Geologická studie je obsahem dokladové části (kapitola 10.).

### Tabulkový přehled opatření ke zpřístupnění pozemků

| přehled navržených cest a jejich parametrů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Kategorie dle ČSN 73 6109 | Délka [m] | Plocha záboru [m2] | Kryt | Propustky žlaby | Způsob odvodnění | Hosp. sjezdy | Výhybny, obratiště | Ozelenění | Dotčená zařízení, ochranná pásma (OP) | Doplňující informace | N/R/S1) |
| C1 | hlavní 5,0/30 | 1140 | 16266 | asfaltový; 4,0(2x0,5) | Stávající P1, P2 | Příčný sklon vozovky, jednostranný příkop, mezi potokem Salaš a intr. oboustranný | 17 | 2 | Stávající oboustranné | koridor územní rezervy přeložky silnice I/57, vodovod, VTL plynovod, | Důležitá zemědělská komunikace na severu území zkracující cestu z Fulneku na silnici I/57 a III/4639 do Lukavce | R2) |
| C2 | hlavní 4,5/30 | 470 | 7839 | asfaltový | - | Příčný sklon vozovky, příčné žlaby podélný příkop | 1 | - | Stávající | VTL plynovod (ochranné pásmo), nadzemní el. vedení VN | Valtéřovská cesta; komunikace s novým asfaltovým povrchem vedoucí z Fulneku severozápadním směrem do obce Vrchy | S |
| C3 | hlavní 4,5/30 | 166 | 1520 | asfaltový; 3,5(2x0,5) | - | Příčný sklon vozovky, drenáž s vyústěním do zasakovací šachty | 1 | - | Stávající | OP lesa, silnice III/04738 | Cesta k zámku, sjezd ze silnice III/04738, prochází kolem zem. usedlosti Lukáše Nevěřila | R |
| C4 | vedlejší 4,0/30 | 285 | 1491 | štěrkový | - | Příčný sklon vozovky, drenáž | 2 | - | Ne | - | Soukromá cesta, přístup do lesních pozemků v lokalitě Obora | S |
| C5 | hlavní 4,0/30 | 842 | 7953 | asfaltový; 3,0(2x0,5) | - | Příčný sklon vozovky, drenáž s vyústěním do lesa | 1 | 1 | Stávající | OP lesa | Komunikace podél lesa k zámku, jediná přístupová trasa k zámku pro automobilovou dopravu | R |
| C6 | ZRUŠENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 | ZRUŠENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8 | vedlejší 3,5/30 | 80 | 445 | asfaltový | - | Příčný sklon vozovky, drenáž | - | - | Ne | nadzemní el. vedení VN | Komunikace na kraji intravilánu, přístup na okolní pozemky, leží v zastavitelném území | S |
| C9 | ZRUŠENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 | doplňková 3,5/30 | 200 | 1277 | travnatý | - | Příčný sklon vozovky, drenáž | - | - | Stávající | nadzemní el. vedení VN | Cesta zpřístupňuje soukromou zahradu nad fotbalovým hřištěm, leží v zastavitelném území (ÚP Fulnek) | S |
| C11 | MIMO OBVOD KoPÚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C12 | doplňková 3,5/30 | 736 | 3191 | travnatý | - | Příčný sklon vozovky, drenáž | - | - | Ne | Plošná drenáž | Nová cesta zpřístupňující pozemky v severní části k.ú. | N |
| C13 | doplňková 3,5/30 | 135 | 605 | travnatý | P3 | Příčný sklon vozovky, drenáž | - | - | Ne | nadzemní el. vedení VVN (ochranné pásmo) | Nová cesta zpřístupňující pozemky v jižní části k.ú. | N |
| C14 | vedlejší 4,5/30 | 542 | 3535 | travnatý; 4,5 | Nový P4, P5 | Příčný sklon vozovky, drenáž s vyústěním do Salaše | - | - | Stávající | Plošná drenáž | Nová cesta pro přístup na zemědělské pozemky v k.ú. Jerlochovice, trasa po pravém břehu potoka Salaš | N |

Vysvětlivky: 1) Nová cesta (N) / Cesta určená k celkové rekonstrukci (R) /Stávající cesta (S); 2) Pouze rekonstrukce krytu

## Objekty na cestní síti

| PŘEHLED OBJEKTŮ NA CESTNÍ SÍTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Typ objektu | Dotčená cesta | Popis, počet | Návrh |
| P1 | propustek | C1 | Stávající v km 0,265; funkční; zčásti zanesený | Vyčištění |
| P2 | propustek | C1 | Stávající nefunkční u napojení C1 na silnici I/57; km 0,886 | Rekonstrukce po dohodě s ŘSD |
| P3 | propustek | C13 | Nový u napojení C13 na silnici III/04738; DN 400 | Nový |
| P4 | propustek | C14 | Nový v km 0,003 (napojení C14 na C1); DN 600 | Nový |
| P5 | propustek | C14 | Potrubí (propustek) pod cestou C14, odtok ze zasakovací rýhy; DN 400 | Nový |
| V1 | výhybna | C1 | Nová v km 0,380 vpravo ve směru jízdy | Nová – d 20 m, š + 2 m |
| V2 | výhybna | C1 | Nová v km 0,750 vpravo ve směru jízdy | Nová – d 20 m, š + 2 m |
| V3 | výhybna | C5 | Nová v km 0,304 vpravo ve směru jízdy | Nová – d 20 m, š + 2 m |
| HS | hospodářský sjezd | C1 | 8 HS v místě stávajících sjezdů na pole | 2 nové s rekonstrukcí C11) |

Vysvětlivky: 1) viz str. 14

## Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

| PŘEHLED DOTČENÝCH ZAŘÍZENÍ |  |
| --- | --- |
| Cesta | Typ zařízení (km) |
| C1 | koridor územní rezervy přeložky silnice I/57 (km 0,170 – 0,545), vodovod (km 0,245), VTL plynovod (km 0,002) |
| C2 | VTL plynovod (ochranné pásmo), nadzemní el. vedení VN (km 0,215) |
| C3 | OP lesa, silnice III/04738 |
| C4 | - |
| C5 | OP lesa |
| C8 | OP nadzemní el. vedení VN |
| C10 | OP nadzemní el. vedení VN |
| C12 | plošná drenáž v celém úseku trasy |
| C13 | OP nadzemní el. vedení VVN |
| C14 | plošná drenáž (km 0,380 – 0,542) |

## Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků jsou vyčísleny včetně potřebných výše popsaných objektů (propustky, výhybny, sjezdy, apod.) vztahujících se k jednotlivým cestám.

| NÁKLADY [2014] |  |
| --- | --- |
| Cesta | Cena v Kč |
| C1 | 1 300 000 |
| C2 | 0 |
| C3 | 500 000 |
| C4 | 0 |
| C5 | 2 500 000 |
| C8 | 0 |
| C10 | 0 |
| C12 | 550 000 |
| C13 | 150 000 |
| C14 | 1 100 000 |
| Celkem | 6 100 000 |

# Protierozní opatření na ochranu zpf

## Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

V řešeném území byly vytipovány profily, podle kterých byl analyzován erozní smyv půdy (vodní eroze), na základě osevního postupu používaného v zájmovém území dle vyjádření uživatelů ZPF. Odtokové profily byly zakresleny v místech, kde při kombinaci konfigurace terénu s nepříznivými klimatickými podmínkami může docházet ke zvýšenému eroznímu smyvu.

Erozní smyv byl vypočten pomocí univerzální rovnice Wischmeier – Smith

G = R . K . L . S . C .P

G…průměrná roční ztráta půdy [t.ha-1.rok-1],

R…faktor erozní účinnosti,

K…faktor náchylnosti půdy k erozi,

L…faktor délky svahu,

S…faktor sklonu svahu,

C…faktor ochranného vlivu vegetace,

P…faktor vlivu protierozních opatření.

Erozní smyv byl počítán pro průměrné hodnoty faktoru C na základě osevních postupů používaných na jednotlivých blocích zemědělské půdy podle označení v evidenci LPIS.

Mapa půdních bloků dle LPIS

Průměrné hodnoty C faktoru dle osevních postupů na jednotlivých blocích ZPF

| Blok zemědělské půdy dle LPIS | Ø C |
| --- | --- |
| 8006 | 0,22 |
| 8108 | 0,278 |
| 9102/1 – část k cestě C1 | 0,154 |
| 9102/1 – část ke katastrální hranici | 0,12 |
| 8104/6 | 0,09 |
| 9101/2, 9101/3 | 0,084 |
| 9305/1, 9403/1, 9302/4, 9302/5 | 0,015 |
| 9302/4, 9302/5 | 0,005 |
| 9302/1, 9304 | 0,005 |

Pro výpočet R – faktoru byla použita doporučená hodnota pro ČR R = 20 MJ.ha-1.cm.h-1.

K – faktor byl určen na základě hlavní půdní jednotky z databáze BPEJ.

LS – faktor vypočten na základě vrstevnic z vektorového topografického modelu ZABAGED.

Pro P – faktor nebyla uvažována žádná aplikovaná protierozní opatření, P = 1

Pro výpočet hodnot erozního smyvu byl použit program ERCN.

Výpočty současného stavu vodní eroze v jednotlivých liniích jsou zpracovány v následujících tabulkách. Překročené limitní hodnoty jsou zvýrazněny červeně.

Profily plošného povrchového odtoku v bloku zemědělské půdy 8006

| LINIE | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| K | 0,24 | 0,41 | 0,38 | 0,41 |
| L | 3,43 | 2,47 | 3,86 | 3,21 |
| S | 0,77 | 0,61 | 0,69 | 0,63 |
| C | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| P | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G | 2,79 | 2,72 | 4,45 | 3,65 |
| Limit | 1* | 4 | 4 | 4 |

*…mělké půdy

Profily plošného povrchového odtoku v bloku zemědělské půdy 8108

| LINIE | 26 |
| --- | --- |
| R | 20,0 |
| K | 0,40 |
| L | 2,35 |
| S | 0,37 |
| C | 0,278 |
| P | 1 |
| G | 1,93 |
| Limit | 4 |

Profily plošného povrchového odtoku v bloku zemědělské půdy 9102/1

| LINIE | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| K | 0,54 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| L | 4,76 | 4,97 | 3,53 | 3,51 | 2,68 |
| S | 0,68 | 0,58 | 0,55 | 0,56 | 0,37 |
| C | 0,12 | 0,127 | 0,12 | 0,12 | 0,137 |
| P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G | 4,19 | 4,25 | 2,75 | 2,78 | 1,60 |
| Limit | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |

Profily plošného povrchového odtoku v bloku zemědělské půdy 9101/2 a 9101/3

| LINIE | 12 | 13 |
| --- | --- | --- |
| R | 20,0 | 20,0 |
| K | 0,58 | 0,58 |
| L | 2,70 | 3,87 |
| S | 1,05 | 0,87 |
| C | 0,084 | 0,084 |
| P | 1 | 1 |
| G | 2,76 | 3,28 |
| Limit | 4 | 4 |

Profily plošného povrchového odtoku v bloku zemědělské půdy 9101/2 a 9101/3

| LINIE | 7 | 11 |
| --- | --- | --- |
| R | 20,0 | 20,0 |
| K | 0,54 | 0,50 |
| L | 2,61 | 3,32 |
| S | 0,30 | 0,32 |
| C | 0,09 | 0,09 |
| P | 1 | 1 |
| G | 0,76 | 0,96 |
| Limit | 4 | 4 |

Profily plošného povrchového odtoku v bloku zemědělské půdy 9305/1

| LINIE | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| K | 0,41 | 0,41 | 0,20 | 0,36 |
| L | 3,60 | 3,64 | 2,64 | 2,40 |
| S | 0,90 | 0,77 | 1,11 | 0,82 |
| C | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| P | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G | 0,40 | 0,34 | 0,18 | 0,21 |
| Limit | 4 | 4 | 1* | 4 |

*…mělké půdy

Profily plošného povrchového odtoku v bloku zemědělské půdy 9403/1

| LINIE | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| K | 0,24 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| L | 2,91 | 2,23 | 2,92 | 2,93 |
| S | 0,55 | 0,74 | 1,37 | 1,26 |
| C | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| P | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G | 0,12 | 0,20 | 0,49 | 0,45 |
| Limit | 4 | 4 | 4 | 4 |

Profily plošného povrchového odtoku v bloku zemědělské půdy 9302/4

| LINIE | 25 |
| --- | --- |
| R | 20,0 |
| K | 0,16 |
| L | 1,90 |
| S | 1,17 |
| C | 0,005 |
| P | 1 |
| G | 0,04 |
| Limit | 1 |

Profily plošného povrchového odtoku v bloku zemědělské půdy 9302/1, 9304

| LINIE | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- |
| R | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| K | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| L | 2,98 | 3,86 | 2,17 |
| S | 1,29 | 1,33 | 3,06 |
| C | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| P | 1 | 1 | 1 |
| G | 0,06 | 0,08 | 0,11 |
| Limit | 1 | 1 | 1 |

Z provedených výpočtů je patrné, že svahy východně od Lukavecké cesty a mezi levým břehem vodního toku Salaš a silnicí I/57 jsou ohroženy vodní erozí. Užití širokořádkových plodin (kukuřice, cukrovka) a také vícenásobné zařazení ozimé řepky v osevních postupech je v těchto blocích orné půdy zcela nevhodné. Při výpočtu nebylo předpokládáno, že by byla dodržována účinná protierozní opatření, proto byla stanovena ve všech případech hodnota faktoru P = 1.

Navíc dle BPEJ se v severním cípu vyskytují mělké půdy, které se doporučuje dle metodiky VÚMOP převést do trvalého travního porostu. Podobná lokalita se vyskytuje také v jižní části území (erozně ohrožená plocha č. 5).

Všechny tyto lokality jsou zařazeny v GAEC jako mírně až silně erozně ohrožené půdy, takže uživatelé by měli toto respektovat.

## Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí

### Organizační opatření

Ve výše uvedených lokalitách se doporučuje používat protierozní osevní postup s vyloučením či omezením širokořádkových zemědělských plodin, např. pěstování kukuřice po obilnině jako předplodině (např. kukuřice do žita), kdy jsou k této metodě pěstování využívány speciální zemědělské stroje. Místo zařazení ozimé řepky je doporučeno aspoň jedenkrát zařadit do osevního postupu vojtěšku.

Organizační opatření (převedení orné půdy do ttp či protierozní osevní postupy) se navrhují o celkové výměře 43,1 ha. Vlastníci dotčených pozemků s tímto opatřením budou seznámeni během projednání návrhu KoPÚ. Uživatel s tímto opatřením byl seznámen prostřednictvím svého zástupce ve sboru zástupců.

Doporučený protierozní osevní postup v lokalitě dle LPIS 8006

- Navrženo pěstování kukuřice do mulče (např. do ozimého žita) – snížení hodnoty C faktoru

- Část bloku orné půdy je doporučeno převést do trvalého travního porostu z důvodu výskytu mělkých půd

| Blok zemědělské půdy dle LPIS: 8006 |  | Uživatel: ZD Vrchovina |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plodina | Období vývoje plodiny | Kalendářní období | C | R | C*R | ΣC*R |
| ozimá řepka | 1 | 10.8. - 23.8. | 0,6 | 0,1405 | 0,0843 | 0,29 |
|  | 2 | 24.8. - 1.10. | 0,65 | 0,1004 | 0,0653 |  |
|  | 3 | 2.10. - 30.4. | 0,4 | 0,0089 | 0,0035 |  |
|  | 4 | 1.5. - 10.7. | 0,06 | 0,4419 | 0,0265 |  |
|  | 5s | 11.7. - 30.9. | 0,04 | 0,5491 | 0,022 |  |
| jarní ječmen | 1 | 10.3. - 10.4. | 0,6 | 0,0017 | 0,0010 | 0,15 |
|  | 2 | 11.4. - 10.5. | 0,65 | 0,0259 | 0,0168 |  |
|  | 3 | 11.5. - 10.6. | 0,4 | 0,1368 | 0,0547 |  |
|  | 4 | 11.6. - 10.8. | 0,06 | 0,601 | 0,0361 |  |
|  | 5p | 11.8. - 30.9. | 0,2 | 0,2307 | 0,0461 |  |
| Kukuřice do mulče | 1 | 15.4. - 20.4. | 0,04 | 0,001 | 0,0000 | 0,08 |
|  | 2 | 21.4. - 30.5. | 0,04 | 0,0694 | 0,0028 |  |
|  | 3 | 31.5. - 30.6. | 0,04 | 0,2703 | 0,0108 |  |
|  | 4 | 1.7. - 15.9. | 0,1 | 0,6430 | 0,0643 |  |
|  | 5s | 16.9. - 20.9. | 0,3 | 0,003 | 0,0010 |  |
| Ozimá pšenice | 1 | 21.9. - 26.9. | 0,65 | 0,004 | 0,0026 | 0,07 |
|  | 2 | 27.9. - 31.10. | 0,75 | 0,0067 | 0,0050 |  |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,45 | 0,005 | 0,0023 |  |
|  | 4 | 1.5. - 10.8. | 0,06 | 0,7603 | 0,0456 |  |
|  | 5s | 11.8. - 15.8. | 0,2 | 0,0502 | 0,0100 |  |
| ozimá řepka | 1 | 10.8. - 23.8. | 0,6 | 0,1405 | 0,0843 | 0,24 |
|  | 2 | 24.8. - 1.10. | 0,65 | 0,1004 | 0,0653 |  |
|  | 3 | 2.10. - 30.4. | 0,4 | 0,0089 | 0,0035 |  |
|  | 4 | 1.5. - 10.7. | 0,06 | 0,4419 | 0,0265 |  |
|  | 5s | 11.7. - 9.8. | 0,2 | 0,3084 | 0,0617 |  |
| Ø C |  |  |  |  |  | 0,166 |

Doporučený protierozní osevní postup v lokalitě dle LPIS 9102/1 (část ke katastrální hranici)

- Místo ozimé řepky zařadit do osevního postupu vojtěšku. Dojde ke snížení celkové hodnoty faktoru C. Není nutné měnit osevní postup používaný na bloku zemědělské půdy podél cesty C1, tzn. včetně dosud pěstované širokořádkové plodiny – cukrovky.

| Blok zemědělské půdy dle LPIS: 9102/1 – část ke katastrální hranici |  | Uživatel: Josef Kovář |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plodina | Období vývoje plodiny | Kalendářní období | C | R | C*R | ΣC*R |
| ozimá pšenice | 1 | 21.9. - 26.9. | 0,6 | 0,004 | 0,0024 | 0,06 |
|  | 2 | 27.9. - 31.10. | 0,65 | 0,0067 | 0,0043 |  |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,4 | 0,005 | 0,002 |  |
|  | 4 | 1.5. - 10.8. | 0,06 | 0,7603 | 0,0456 |  |
|  | 5s | 11.8. - 15.8. | 0,2 | 0,0502 | 0,01 |  |
| kmín | 1 | 10.3. - 10.4. | 0,6 | 0,0017 | 0,001 | 0,15 |
|  | 2 | 11.4. - 10.5. | 0,65 | 0,0259 | 0,0168 |  |
|  | 3 | 11.5. - 10.6. | 0,4 | 0,1368 | 0,0547 |  |
|  | 4 | 11.6. - 10.8. | 0,06 | 0,601 | 0,0361 |  |
|  | 5s | 11.8. - 30.9. | 0,2 | 0,2307 | 0,0461 |  |
| jarní pšenice s podsevem kmínu | 1 | 10.3. - 10.4. | 0,6 | 0,0017 | 0,001 | 0,15 |
|  | 2 | 11.4. - 10.5. | 0,65 | 0,0259 | 0,0168 |  |
|  | 3 | 11.5. - 10.6. | 0,4 | 0,1368 | 0,0547 |  |
|  | 4 | 11.6. - 10.8. | 0,06 | 0,601 | 0,0361 |  |
|  | 5s | 11.8. - 20.9. | 0,2 | 0,224 | 0,0448 |  |
| ozimá pšenice | 1 | 21.9. - 26.9. | 0,6 | 0,004 | 0,0024 | 0,06 |
|  | 2 | 27.9. - 31.10. | 0,65 | 0,0067 | 0,0043 |  |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,4 | 0,005 | 0,002 |  |
|  | 4 | 1.5. - 10.8. | 0,06 | 0,7603 | 0,0456 |  |
|  | 5s | 11.8. - 15.8. | 0,2 | 0,0502 | 0,01 |  |
| vojtěška | - | celoročně | 0,015 | 1 | 0,0150 | 0,015 |
| Ø C |  |  |  |  |  | 0,087 |

Doporučený protierozní osevní postup v lokalitě dle LPIS 9101/3

- Místo ozimé řepky (v současném osevním postupu užívána dvakrát) zařadit do osevního postupu ozimou pšenici. Sníží se tak celková hodnota faktoru C.

| Blok zemědělské půdy dle LPIS: 9101/3 |  | Uživatel: Josef Kovář |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plodina | Období vývoje plodiny | Kalendářní období | C | R | C*R | ΣC*R |
| ozimá pšenice | 1 | 21.9. - 26.9. | 0,6 | 0,0040 | 0,0024 | 0,07 |
|  | 2 | 27.9. - 31.10. | 0,65 | 0,0067 | 0,0043 |  |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,4 | 0,0050 | 0,0020 |  |
|  | 4 | 1.5. - 10.8. | 0,06 | 0,7603 | 0,0456 |  |
|  | 5s | 11.8. - 20.8. | 0,2 | 0,1003 | 0,0201 |  |
| jílek | - | celoročně | 0,015 | 1 | 0,015 | 0,015 |
| jílek | - | celoročně | 0,015 | 1 | 0,015 | 0,015 |
| ozimá pšenice | 1 | 21.9. - 26.9. | 0,5 | 0,004 | 0,002 | 0,06 |
|  | 2 | 27.9. - 31.10. | 0,55 | 0,0067 | 0,0037 |  |
|  | 3 | 1.11. - 30.4. | 0,3 | 0,005 | 0,0015 |  |
|  | 4 | 1.5. - 10.8. | 0,05 | 0,7603 | 0,038 |  |
|  | 5s | 11.8. - 15.8. | 0,2 | 0,0502 | 0,01 |  |
| ozimá řepka | 1 | 16.8. - 23.8. | 0,6 | 0,0803 | 0,0482 | 0,25 |
|  | 2 | 24.8. - 1.10. | 0,65 | 0,1004 | 0,0653 |  |
|  | 3 | 2.10. - 30.4. | 0,4 | 0,0089 | 0,0035 |  |
|  | 4 | 1.5. - 10.7. | 0,06 | 0,4419 | 0,0265 |  |
|  | 5s | 11.7. - 20.9. | 0,2 | 0,5425 | 0,1085 |  |
| Ø C |  |  |  |  |  | 0,082 |

Dále je v jižní části území při silnici III/04738 a u lesa (PEO5) navrženo převést pozemky do ttp z důvodu výskytu mělkých půd. To je v souladu s metodikou VÚMOP Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček, 2007). Pozemky jsou v současné době již dočasně zatravněny.

### Agrotechnická opatření

Jako agrotechnické opatření je doporučeno pěstování kukuřice do mulče. Kukuřice se na jaře vysévá do ponechaného strniště a slámy, která byla rozhozena příp. rozdrcena při sklizni obilovin.

### Technická opatření

Technická opatření nejsou navrhována.

### Výpočty vodní eroze po návrhu protierozních opatření

| LINIE | 1* | 3 | 4 | 5 | 6** | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LPIS | 8006 | 8006 | 8006 | 9102/1 | 9102/1 | 9101/3 |
| NÁVRH OPATŘENÍ | část bloku doporučeno převést do ttp (PEO1) | doporučený protierozní osevní postup (PEO2) | doporučený protierozní osevní postup (PEO2) | doporučený protierozní osevní postup (PEO3) | doporučený protierozní osevní postup (PEO3) | doporučený protierozní osevní postup (PEO4) |
| R | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| K | 0,24 | 0,38 | 0,41 | 0,54 | 0,58 | 0,58 |
| L | 3,43 | 3,86 | 3,21 | 4,76 | 4,97 | 3,87 |
| S | 0,77 | 0,69 | 0,63 | 0,68 | 0,58 | 0,87 |
| C | 0,04 | 0,166 | 0,246 | 0,087 | 0,11 | 0,082 |
| P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| G | 0,51 | 3,36 | 3,36 | 3,04 | 3,68 | 3,20 |
| Limit | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

*…rozdělení svahu dle PEO1 a PEO2 55 % + 45 %

*…rozdělení svahu dle uživatelských bloků 80 % + 20 %

## Přehled navrhovaných opatření k ochraně před větrnou erozí

Účinky větrné eroze na půdním krytu nebyly zaznamenány. V řešeném území se podle mapového serveru VÚMOP nacházejí půdy bez ohrožení větrnou erozí.

## Přehled dalších opatření k ochraně půdy

Pro ochranu území se navrhuje vyčlenit pásy pozemků podél vodních toků, ty převést do trvalých travních porostů. Do budoucna tyto pásy mohou sloužit také k případné revitalizaci vodních toků (meandry, doprovodná zeleň). Opatření je podrobněji popsáno v kapitole 4. Vodohospodářská opatření.

## Zařízení dotčená návrhem protierozních opatření

| PŘEHLED DOTČENÝCH ZAŘÍZENÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Druh opatření | Popis | Dotčené zařízení |
| PEO1 | zatravnění orné půdy | plošná drenáž, ÚSES |
| PEO5 | zatravnění orné půdy | - |

## Náklady na protierozní opatření

| NÁKLADY [2013] |  |
| --- | --- |
| Cesta | Cena v Kč |
| PEO1 | 30 000 |
| PEO5 | 40 000 |
| Celkem | 70 000 |

# Vodohospodářská opatření

## Zásady návrhu vodohospodářských opatření

Koryta vodních toků Salaš a Husí potok v zájmovém území jsou regulovaná, břehy byly zpevněny kamenivem. Do obvodu KoPÚ zasahuje více potok Salaš, Husí potok nepatrnou částí v jihovýchodním okraji zájmového území. Z hlediska odtokových poměrů nevykazuje Salaš závažnější závady. Doporučuje se provádět pravidelnou údržbu spočívající v čištění koryt a břehů. Koryto vodního toku bylo okomisováno a zaměřeno za účasti správce vodního toku. Návrh nového rozmístění pozemků tomu bude následně přizpůsoben tak, aby vlastnictví vyšetřeného pozemku připadlo České republice, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Odry, s.p.

Podél vodního toku se vyskytuje doprovodná zeleň (vrby, olše). Návrh PSZ počítá v souladu s územně plánovací dokumentací zeleň podél vodního toku ponechat a příp. doplnit (označeno jako interakční prvek IP v rámci ÚSES). K tomu bude sloužit i vyčleněný pás podél obou břehů vodního toku.

Při návrhu opatření v rámci PSZ byly dodrženy tyto předpisy:

- Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách (vodní zákon) v aktuálním znění

- ČSN 75 6101 Sokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

- ČSN 75 4500  Protierozní ochrana zemědělské půdy

- ČSN 73 6822  Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky

- TNV 75 2102  Úpravy potoků

- Metodika ÚVTIZ 5/1992 Ochrana zemědělské půdy před erozí

## Přehled vodohospodářských opatření

V řešeném území se vyskytuje a také se navrhuje několik opatření k soustavnému zlepšování vodních poměrů v krajině:

- vodní toky Salaš a Husí potok

- silniční a cestní příkopy

- protierozní opatření (protierozní osevní postupy)

- způsob zemědělského hospodaření (hnojení, mechanizace)

- plošná drenáž

- zatravnění

- prvky systému ekologické ochrany (ÚSES, krajinná zeleň)

| Vodohospodářská opatření - PŘEHLED |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prvek | Označení | Popis |
| Vodní tok | Salaš | pravidelná údržba koryta |
| Příkop |  | podél C1 – stávající |
| Příkop |  | podél C2 – stávající |
| Příkop |  | podél IP3 – stávající |

### Opatření ke zlepšení vodních poměrů

Prvky s retenčními vlastnostmi, jako poldry, vodní nádrže, mokřady apod. se v území nevyskytují ani se nenavrhují.

K posílení vodního režimu slouží prvky ÚSES, které jsou popsány v následující kapitole.

Na zlepšení vodních poměrů je vhodná podpora dřevin s vysokou evapotranspirací, např. topol, olše, vrba, bříza, aj. vyskytující se podél údolnic a vodních toků Husí potoka a Salaš.

### Opatření k odvádění povrchových vod z území

Podél některých stávajících i nových cest jsou navrženy odvodňovací příkopy, které jednak odvádějí vodu z polních cest a také slouží k zachycení a odvodu extravilánových vod. Protože jsou tato opatření součástí tělesa cesty, jsou podrobněji řešena v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků. Zároveň je k některým cestám s podélným příkopem vypracována dokumentace technického řešení (DTR). Všechny příkopy podél cest jsou zakresleny v hlavním výkresu (G5). Přehled opatření odvodnění podél polních cest je uveden v tabulce polních cest

### Opatření k ochraně před povodněmi

Jedná se o území v mírně zvlněném reliéfu. Řešeným územím protéká vodní tok Salaš v severní části území. Intravilán vodním tokem Salaš a jeho případnými rozlivy není bezprostředně ohrožen. V okolí Salaše se vyskytuje orná půda.

Jihovýchodní hranici vnějšího obvodu KoPÚ tvoří pravý břeh Husího potoku, jehož celé koryto leží mimo obvod KoPÚ. Husí potok má stanovené záplavové území na stoletý průtok, které v jihovýchodní části zasahuje do obvodu KoPÚ. V této lokalitě dotčené Husím potokem se vyskytuje pouze orná půda.

Opatření k ochraně území před povodněmi nejsou navrhována.

### Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

Mezi opatření k ochraně povrchových a podzemních vod patří převážně protierozní opatření. Na plochách ohrožených vodní erozí je doporučován protierozní osevní postup s omezením širokořádkových plodin s využitím půdoochranných technologií. Více je popsáno v části Protierozní opatření pro ochranu ZPF.

Podél vodních toků je nutné vyčlenit pozemky trvalých travních porostů včetně břehové zeleně dle zaměření skutečného stavu. V návrhu nového uspořádání pozemků budou tyto pozemky mít vlastní parcelní číslo, ideálně by měly být převedeny do vlastnictví města Fulnek. Tím bude zajištěna údržba vodních toků včetně údržby zeleně a případně doplnění.

### Opatření k ochraně vodních zdrojů

Ochranná pásma vodních zdrojů do řešeného území nezasahují. Opatření nejsou navrhována.

### Opatření na vodních tocích

Hlavním tokem v k.ú. Fulnek je Husí potok. Husí potok není zahrnut do obvodu KoPÚ. Podobně leží mimo obvod KoPÚ levostranný přítok Husího potoku – Gručovka.

Do obvodu KoPÚ zasahuje pouze potok Salaš, který je pravostranným přítokem Gručovky v sousedním k.ú Děrné. Koryto potoka Salaš bylo zaměřeno, proběhlo zjišťování průběhu hranic vodního toku za účasti správce. Hranice byly označeny a následně zaměřeny. Zároveň byly prověřovány další údaje, které jsou předmětem evidence KN jako jsou druhy pozemků a způsob využití nemovitosti. Návrh nových pozemků pak bude vycházet ze zaměření skutečného stavu a pozemky pod vodním tokem budou převedeny do vlastnictví České republiky se správou příslušné organizace, Povodí Odry s.p. Tím bude usnadněna i jejich správa.

Kolem celé délky vodního toku Salaš v obvodu KoPÚ se vyskytuje funkční oboustranná zeleň se skladbou autochtonních druhů. Tuto zeleň je doporučeno ponechat, stávající stromy na obou březích zahrnout do pozemku pod vodní tok. Náletové dřeviny, zejm. keře zasahující do zemědělských pozemků je možné odstranit.

Je doporučena pravidelná údržba spočívající v pravidelném čištění koryta, vyčištění propustku pod cestou C1, příp. provést zpevnění dna a břehů koryta na výtoku. Dále je vhodné odstranit náletové dřeviny ve dně vodního toku.

### Opatření u stávajících vodních děl, závlahových staveb a odvodnění pozemků

Závlahy se v řešeném území nevyskytují ani se nové nenavrhují.

Nové odvodnění pozemků není navrhováno.

V řešeném území se nachází pozemky odvodněné systematickou drenáží. Tyto stavby byly provedeny v 60. až 80. letech. Projektová dokumentace ani jiné podkladové dokumenty k těmto stavbám nejsou dostupné. Jejich přibližné umístění je zaneseno v mapách bývalého ZVHS. Obecně je životnost těchto staveb přibližně 30 let. Vzhledem ke stáří stavby lze předpokládat, že systematická drenáž bude na mnoha místech ne zcela funkční. Tyto drenáže jsou v majetku vlastníků pozemků i s povinností plné péče. Při návrhu nových pozemků budou noví vlastníci na existenci odvodnění upozorněni.

Nová opatření plošné drenáže se nenavrhují. V případě realizace některých opatření ke zpřístupnění pozemků (viz tab. přehledu polních cest)  dochází ke křížení se stávající drenáží. Je nutné v rámci prováděcího projektu drenáž respektovat, příp. navrhnout jiné opatření (přeložení, zrušení apod.).

## Zařízení dotčená návrhem vodohospodářských opatření

Žádná zařízení, inženýrské sítě, jejich ochranná pásma nejsou vyjma plošných drenáží doporučovanými zásahy a navrhovanými opatřeními dotčeny.

## Náklady na vodohospodářská opatření

Samostatná vodohospodářská zařízení se nenavrhují, jsou součástí stavebních objektů, vyčíslení nákladů na odvodnění je součástí zpřístupnění pozemků (drenáže, zasakovací pás, příkopy), viz. str. 25.

Náklady na opatření provozního charakteru (např. údržba toků) nejsou vyčísleny.

# Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

## Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Pro návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí byly vedle vlastních terénních průzkumů použity územně plánovací dokumentace – ÚP města Fulnek a ZÚR Moravskoslezského kraje a informace správních úřadů a dotčených organizací.

Řešené území je územím nadprůměrně zemědělsky hospodářsky využívaným, s minimem lesních ploch a jiných ekologicky stabilních prvků. Při průzkumu území byl zjištěn KES = 0,68 (KES je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků). Podle výsledného čísla KES území patří do kategorie intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie - 0,30  KES ≤  1,00.

Celé řešené území leží v Přírodním parku Oderské vrchy. V zájmovém území jsou rovněž vyhlášeny a evidovány tři významné krajinné prvky. Další registrovaná či jinak evidovaná území s ochranou přírody (NATURA 2000, CHKO apod.) do zájmového území nezasahují. Dále se v obvodu KoPÚ nachází prvky krajiny s určitým stupněm ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jedná se zejména o významné krajinné prvky – lesy a vodní toky a jejich údolní nivy

Do zájmového území (obvodu KoPÚ) zasahují vymezené či navržené základní skladební části ÚSES regionální a lokální úrovně – biocentra a biokoridory. Kostru ÚSES doplňují další stabilizační prvky, přírodě blízká společenstva – interakční prvky.

Všechny vyjmenované prvky jsou v návrhu PSZ respektovány. Při novém rozmístění pozemků bude respektováno jejich plošné vymezení tak, aby příp. realizace a údržba byla usnadněna a nedocházelo k jejich záboru pro potřeby zemědělského půdního fondu.

## Základní parametry prostorového uspořádání opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

### Plán ÚSES

Nadregionální ÚSES

Do řešeného území nezasahuje.

Regionální ÚSES

RBK 596

- biokoridor propojující RBC 270 Vršské s RBC 206 Přílet, v ÚTP ÚSES označován jako 944 Fulnek-Hubleska

- Číslo bioregionu: 1.54

- Označení biochory: 3SM, 3BM

- STG: 3B3, 3AB3, 3B2, 3BC3, 3BC4

- Délka: 3500 m (v obvodu KoPÚ 70 m)

- Charakteristika biotopu: převážně lesní porosty, 600 m přes ornou půdu, kříží potok Gručovka

- Cílový typ společenstva: mezofilní hájové, mezofilní bučinné

- Řešení v rámci PSZ: v obvodu vymezen v délce 80 m podél katastrální hranice s k.ú. Vrchy v severní části území na orné půdě – v rámci protierozních opatření převést do ttp část bloku orné půdy (viz protierozní opatření)

RBK 599

- biokoridor propojující RBC 270 Vršské s RBC 206 Přílet, v ÚTP ÚSES označován jako 944 Fulnek-Hubleska

- Číslo bioregionu: 1.54

- Označení biochory: 3BM, 3BE, 4BM, 3SM

- STG: 3B2, 3BC3, 3AB3, 3B3-4, 3BC4-5, 2B2, 3BC4

- Délka: 6500 m (v obvodu KoPÚ 360 m)

- Charakteristika biotopu: prochází střídavě menší úseky listnatých lesů a úseky orné půdy, kříží několik vodních toků, míjí zastavěné území Jerlochovic

- Cílový typ společenstva: mezofilní hájové, mezofilní bučinné

- Řešení v rámci PSZ: V zájmovém území vymezen na zemědělské půdě, která je navržena k převedení do ttp (v délce 120 m od silnice k západní hranici k.ú. a v délce 220 m od silnice k hranici lesa a min. šířce 15 - 40 m), dále vymezen na pozemcích se stávající zelení podél silnice III/04738

Lokální ÚSES

34LBC Husí potok

- biocentrum, které bylo v ÚP Fulnek přemístěno severněji oproti původním dokumentacím na základě požadavku vlastníka pozemku č. 533 v k.ú. Stachovice, nová lokalizace zachovává možnost uplatnění mokřadních společenstev

- Druh pozemku: louka, ostatní, voda

- Číslo bioregionu: 1.54

- Označení biochory: 3BM

- STG: 2BC4-5

- Výměra: 1,3 ha

- Charakteristika biotopu: louka a vodní tok s doprovodnou vegetací

- Cílový typ společenstva: potoční jasanové olšiny

- Řešení v rámci PSZ: V zájmovém vymezen na orné půdě, zatravněných pozemcích, vodní ploše (Husí potok) a pozemcích s liniovou zelení; návrh převést ornou půdu na ttp

LBK 32-Na vinicích

- biokoridor spojující lokální biocentrum 32 Pod Děrným na levém břehu meandru Gručovky a biocentrum Na vinicích při místní komunikaci „Valtéřovská“

- Druh pozemku: orná, ostatní

- Číslo bioregionu: 1.54

- Označení biochory: 3BE

- STG: 3B3

- Délka: 1100 m (v obvodu KoPÚ 790 m)

- Charakteristika biotopu: v celé délce orná půda, částí prochází zatrubněná vodoteč

- Cílový typ společenstva: porostní směs buku s vyšším podílem dubu zimního, habru, javoru a lip; v okrajovém keřovém lemu líska, trnka, hlohy a růže šípková

- Řešení v rámci PSZ: V zájmovém území vymezen v údolnici na orné půdě; návrh převést ornou půdu v celé délce a min. šíři 20 m do ttp

LBK 122-34

- biokoridor spojující lokální biocentrum 34 Husí potok a RBC 122 Fulnecká obora

- Druh pozemku: orná, les, vodní tok

- Číslo bioregionu: 1.54

- STG: 2BC4-5

- Délka: 120 m

- Charakteristika biotopu: louka a vodní tok s doprovodnou vegetací, orná půda

- Cílový typ společenstva: společenstva jasanových olšin

- Řešení v rámci PSZ: V zájmovém území vymezen na orné půdě (délka 80 m) a pozemcích s liniovou zelení (druh pozemku ostatní plocha); na orné půdě je dle metodiky možné přerušit lokální biokoridor – nebude pozemkově vymezena část na orné půdě

Interakční prvky

IP 1	Stávající liniová zeleň po obou stranách vodní toku Salaš; hustý dřevinný porost z vlhkomilných druhů (vrby, olše, břízy, jasan); návrh v rámci PSZ – pozemkově přičlenit k pozemku vodního toku, příp. vytvořit samostatnou parcelu s druhem pozemku ostatní plocha)

IP 2 	Oboustranná alej ovocných dřevin podél cesty C1; místy přestárlé a jinka poškozené dřeviny; návrh v rámci PSZ – podpora zdravých jedinců, přestárlé, nemocné a poškozené dřeviny odstranit, doplnit nové ovocné dřeviny, pozemkově řešit v rámci vymezení cesty C1

IP 3	Stávající liniová zeleň (listnaté dřeviny) v zatravněné údolnici pod „Valtéřovskou cestou“ (C2); návrh v rámci PSZ – doplnění autochtonními dřevinami, pozemkově řešit samostatně s druhem pozemku ostatní plocha

IP 4 	Částečně stávající liniová zeleň (nově vysazená) podél současné vyježděné cesty – katastrální hranice; návrh v rámci PSZ – doplnění autochtonními dřevinami, řešit samostatným pozemkem

### Chráněná území

Celé zájmové území leží v Přírodním parku Oderské vrchy. Přírodní park Oderské vrchy byl zřízen vyhláškou Okresního úřadu Nový Jičín č. 8/94 v roce 1994. Jeho posláním je zachování krajinného rázu (§ 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), který je typický pro danou část Jesenického podhůří a to jak v oblasti vytvořené náhorní paroviny, tak v hluboce zařezaných údolích toků, zejména údolí Odry. Hospodaření a využívání území přírodního parku je diferencováno jeho rozdělením do 4 zón.

V k.ú. Fulnek jsou vyhlášeny a evidovány tyto významné krajinné prvky:

- VKP č. 33111 alej jabloní kolem silnice I.třídy do Opavy

- VKP č. 33104 Valtéřovská cesta

- VKP č. 33136 Porost podél silnice Jestřábí – Fulnek

Další registrovaná či jinak evidovaná území s ochranou přírody (NATURA 2000, CHKO apod.) do zájmového území nezasahují.

### Krajinná zeleň

Dále se v obvodu KPÚ nachází prvky krajiny s určitým stupněm ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jedná se zejména o významné krajinné prvky – lesy a vodní toky a jejich údolní nivy.

Hranice těchto prvků byly zaměřeny, hranice vodních toků okomisovány a označeny v terénu za účasti správce. Na hranice současného stavu bude přizpůsoben také návrh nového uspřádání pozemků. Zároveň bude příp. uzpůsoben i návrh druhů pozemků současnému stavu v terénu. Návrh PSZ nepočítá s rušením či zmenšením podílu zeleně v krajině. Naopak je doporučena podpora těchto prvků návrhem PSZ.

## Zařízení dotčená návrhem opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Při následné realizaci některých opatření může dojít ke styku s některými zařízeními (vodovod, elektrická vedení, odvodnění apod.). V hlavním výkresu jsou sítě těchto zařízení zanesena. V případě odvodnění se jedná pouze o orientační zákres, neboť toto plošné zařízení existuje pouze v papírových mapách. Ostatní sítě jsou již zaneseny v souřadnicích dle skutečného stavu provedení. Tabulka obsahuje dotčená zařízení u nově navržených opatření

| Nové opatření | Dotčené zařízení |
| --- | --- |
| RBK 599 | silnice III/04738 |
| LBK 32 Na vinicích | vodovod SmVaK |
| LBK 122-34 | vodovod SmVaK |
| IP4 | - |

## Náklady na opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| NÁKLADY [2014] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh opatření | Popis | Stav | Cena v Kč | Poznámka |
| RBK 596 | regionální biokoridor | Funkční | 0 | součást protierozního opatření |
| RBK 599 | regionální biokoridor | Navržený | 15 000 | zatravnění orné půdy |
| 34LBC Husí potok | lokální biocentrum | Navržený | 10 000 | zatravnění orné půdy |
| LBK 32 Na vinicích | lokální biokoridor | Navržený | 15 000 | zatravnění orné půdy |
| LBK 122-34 | lokální biokoridor | Navržený | 0 | přerušení LBK |
| VKP č. 33104 Valtéřovská cesta | významný krajinný prvek registrovaný | Funkční | 0 |  |
| VKP č. 33111 alej jabloní | významný krajinný prvek registrovaný | Funkční | 0 |  |
| VKP č. 33136 | významný krajinný prvek registrovaný | Funkční | 0 |  |
| IP1 | interakční prvek | Funkční | 0 |  |
| IP2 | interakční prvek | Funkční | 0 |  |
| IP3 | interakční prvek | Funkční | 0 |  |
| IP4 | interakční prvek | Částečně funkční | 70 000 |  |
| CELKEM |  |  | 110 000 |  |

# Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

Celková výměra půdy potřebná pro společná zařízení byla vyčíslena v následujících tabulkách.

| Zábory |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zpřístupnění pozemků | Poznámka | Vlastník (LV) - NÁVRH | Zábor [m2] |
| C1 |  | Město Fulnek (10001) | 16266 |
| C2 |  | Město Fulnek (10001) | 7839 |
| C3 |  | Město Fulnek (10001) | 1520 |
| C4 |  | Jaroslav Nevěřil (1088) | 1491 |
| C5 |  | Město Fulnek (10001) | 7953 |
| C8 |  | Město Fulnek (10001) | 445 |
| C10 |  | Město Fulnek (10001) | 1277 |
| C12 |  | Město Fulnek (10001) | 2258 |
| C13 |  | Město Fulnek (10001) | 540 |
| C14 |  | Město Fulnek (10001) | 3535 |
| Celková plocha záboru polních cest |  |  | 43189 |
| Protierozní opatření | Poznámka | Vlastník (LV) - NÁVRH | Zábor [m2] |
| PEO1 | zatravnění | stávající vlastníci | 35221 |
| PEO2 | protierozní osevní postup | stávající vlastníci | - |
| PEO3 | protierozní osevní postup | stávající vlastníci | - |
| PEO4 | protierozní osevní postup | stávající vlastníci | - |
| PEO5 | zatravnění | stávající vlastníci | 51676 |
| Celková plocha záboru prvků ochrany ŽP |  |  | 86897 |
| Vodohospodářská opatření | Poznámka | Vlastník (LV) - NÁVRH | Zábor [m2] |
| Salaš | vodní tok | ČR-Povodí Odry, s.p. (847) | 8941 |
| Husí potok | vodní tok | ČR-Povodí Odry, s.p. (847) | 665 |
| Celková plocha záboru prvků ochrany ŽP |  |  | 9606 |
| Opatření k ochraně a tvorbě ŽP | Poznámka | Vlastník (LV) - NÁVRH | Zábor [m2] |
| RBK 596 | součást PEO1 | stávající vlastníci | - |
| RBK 599 | převést pozemky do TTP – mělké půdy | stávající vlastníci | 23493 |
| 34LBC Husí potok | lokální biocentrum | Město Fulnek (10001) | 9491 |
| LBK 32 Na vinicích | lokální biokoridor | stávající vlastníci | 15283 |
| LBK 122-34 | lokální biokoridor | Město Fulnek (10001) | 3915 |
| VKP č. 33104 Valtéřovská cesta | součást pozemku pro C2 | Město Fulnek (10001) | - |
| VKP č. 33111 alej jabloní | součást pozemku pro silnici I/57 | ČR-ŘSD (798) | - |
| VKP č. 33136 | součást pozemku pro silnici III/04738 | Moravskoslezský kraj-Správa silnic (533) | - |
| IP1 | samostatný pozemek mezi vodním tokem Salaš a cestou C14 | stávající vlastníci | 1837 |
|  | součást pozemku pro vodní tok Salaš | ČR-Povodí Odry (847) | - |
| IP2 | součást pozemku pro C1 | Město Fulnek (10001) | - |
| IP3 | zatravněná údolnice | Město Fulnek (10001) | 2487 |
| IP4 | linie podél katastrální hranice | Město Fulnek (10001) | 700 |
| Celková plocha záboru prvků ochrany ŽP |  |  | 57206 |

| Celková potřeba výměry pro PSZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Polní cesty | 43189 | m2 |
| Protierozní opatření | 86897 | m2 |
| Vodohospodářská opatření | 9606 | m2 |
| Ochrana a tvorba ŽP | 57206 | m2 |
| PSZ celkem | 196898 | m2 |

Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlastnictví obce:		  58291	m2

Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlast. jiných osob:		129001	m2

Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí stát:		  22778	m2

Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí obec:		  45119	m2

Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí ostatní vlastníci:	129001	m2

| Celková disponibilní výměra pro společná zařízení dle LV * |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LV 2 | ČR – Okresní úřad Nový Jičín (1/1) | 2557 | m2 |  |
| LV 26 | ČR – MěNV Fulnek (1/10) | 35 | m2 |  |
| LV 266 | ČR – ÚZSVM (1/40) | 29 | m2 |  |
| LV 663 | ČR – Ministerstvo zemědělství (1/1) | 2160 | m2 |  |
| LV 688 | ČR – ÚZSVM (1/2) | 4824 | m2 |  |
| LV 10002 | ČR – Státní pozemkový úřad (1/1) | 12503 |  | m2 |
| LV 6000 | ČR – UZSVM (1/1) | 605 | m2 |  |
| LV 10001 | Město Fulnek (1/1) | 67534 | m2 |  |
| CELKEM |  | 90247 | m2 |  |

*… po odečtení pozemků nepoužitelných pro směnu na společná zařízení

# Přehled nákladů na uskutečnění psz

Přehled celkových nákladů na realizaci plánu společných zařízení je uveden v následující tabulce. Přehled cen pro jednotlivá opatření je uveden vždy na konci příslušné kapitoly pro jednotlivá opatření.

| PŘEHLED CELKOVÝCH NÁKLADŮ [2014] |  |
| --- | --- |
| Typ opatření | Cena v Kč |
| Opatření ke zpřístupnění pozemků | 6 100 000 |
| Protierozní opatření | 70 000 |
| Vodohospodářská opatření | součástí cest |
| Opatření k ochraně a tvorbě ŽP | 110 000 |
| Celkem | 6 280 000 |

# Soupis změn druhů pozemků

Návrhem PSZ dochází ke změně druhů pozemků. Změny jsou dány zaměřením skutečného stavu, zjišťováním hranic stavebních pozemků s vlastníky a návrhem opatření PSZ, zejm. protierozními a opatřeními ke zpřístupnění pozemků.

| SOUPIS ZMĚN DRUHŮ POZEMKŮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh pozemku |  | Výměra v m2 podle |  |  | Rozdíl v m2 mezi | Poznámka |
| název | kód | KN | Zaměření (S) | Návrhu PSZ (N)* | N – KN |  |
| orná půda | 2 | 1650323 | 1588207 | 1386101 | -264222 | návrh PEO a ÚSES |
| zahrada | 5 | 6111 | 8154 | 8154 | 2043 | zaměření skut. stavu, zjišťování hranic |
| travní p. | 7 | 86690 | 111242 | 307015 | 220325 | návrh PEO a ÚSES |
| lesní poz. | 10 | 7962 | 9026 | 9026 | 1064 | zaměření skut. stavu |
| vodní pl. | 11 | 7609 | 11532 | 11532 | 3923 | zaměření skut. stavu |
| zast. pl. | 13 | 554 | 550 | 550 | -4 | zaměření skut. stavu, zjišťování hranic |
| ostat. pl. | 14 | 129317 | 159855 | 166188 | 36871 | návrh cestní sítě |
| CELKEM |  | 1888566 | 1888566 | 1888566 | 0 |  |

*…odhad, bude upřesněno až s návrhem nového uspořádání pozemků

# Projednání návrhu PSZ

Návrh plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v řešeném území byl podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech projednán se sborem zástupců.

Projednání 1. návrhu PSZ se sborem zástupců se uskutečnilo v zasedací místnosti Městského úřadu Fulnek dne 20.5.2013. Jednání se zúčastnili volení členové sboru zástupců, zástupci Státního pozemkového úřadu, pobočky Nový Jičín a města Fulnek a zástupci zpracovatelské firmy. Přítomní byli seznámeni s jednotlivými opatřeními. K předloženému návrhu PSZ bylo jednotlivými členy sboru zástupců vzneseno několik připomínek a podnětů:

- zrušit cestu C7 a C9

- navrhnout novou polní cestu C14

- požadavek směnit cestu C5 do vlastnictví města Fulnek, aby byla možná realizace po skončení KoPÚ

- v návrhu nového rozmístění pozemků zatím parcelně nevymezovat prvek ÚSES lokální biokoridor LBK 32 – Na vinicích z důvodu neexistence přesné trasy přeložky silnice I/57; pouze schematicky zakreslit trasu LBK do výkresu PSZ

- pozemky, kde se vyskytují mělké půdy, se doporučuje v budoucnu zatravnit

Zpracovatel tyto požadavky sboru zástupců do návrhu PSZ zapracoval a předložil znovu k posouzení dne 18.9.2013. Sbor zástupců návrh PSZ znovu posoudil a přítomní členové k návrhu neměli žádné připomínky. Toto stvrdili svým podpisem na hlavním výkresu PSZ, který je uložen na PÚ. Vzhledem k tomu, že sbor zástupců byl usnášení schopný, tak doporučil návrh PSZ ke schválení.

PÚ předložil zpracovaný PSZ dotčeným orgánům státní správy a organizacím (DOSS). Ty se k PSZ vyjádřily s jedinou připomínkou ze strany Dopravního inspektorátu Policie ČR ohledně nesplnění rozhledových poměrů cesty C6. Původně byla navržena rekonstrukce cesty C6 podél katastrální hranice s k.ú. Jestřabí u Fulneku v jižní části území. Po dohodě s PÚ a DI PČR byla cesta C6 v návrhu PSZ zrušena, u cesty C3 byly upraveny rozhledové poměry. DI PČR poté vydal souhlasné stanovisko s vyjádřením o omezení rychlosti před napojením polní cesty C3. Ostatní DOSS s návrhem PSZ souhlasily, některé s podmínkami týkající se až případných realizací některých opatření. Vyjádření jsou obsahem dokladové části (kapitola 10.).

Návrh PSZ byl předložen k posouzení Regionální dokumentační komisi pro Moravskoslezský kraj (dále jen RDK). Návrh PSZ byl projednán za účasti zpracovatele a PÚ v Ostravě dne 17.3.2014. RDK shledal v návrhu PSZ nedostatky, které ale neměly vliv na celkový návrh opatření společných zařízení dohodnutých již se sborem zástupců a DOSS. Nedostatky byly ihned zpracovatelem odstraněny. Zápis z projednání RDK je doložen na PÚ Frýdek-Místek, pobočce Nový Jičín.

Návrh PSZ byl předložen ke schválení zastupitelstvu města Fulnek. Zastupitelstvo navržený PSZ schválilo dne 6.3.2014. Výpis z usnesení zastupitelstva je obsahem dokladové části (kapitola 10.).

# Doklady

Přehled dokladů:

- Geologická studie – zpráva + situace

- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR (zn. 4795/13)

- Vyjádřeni ČEPS, a.s. (zn. 1021/13/BRN, 336/16530/19.11.2013/Še)

- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. (1060914309)

- Vyjádření Drážního úřadu (DUCR-65371/13/Eh)

- Vyjádření Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Nový Jičín (PD-14691/2013-804)

- Vyjádření Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství (MSK 160851/2013)

- Vyjádření Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj, Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

- Vyjádření Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj, Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury (MSK 160855/2013)

- Vyjádření Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj, Odbor životního prostředí a zemědělství (MSK 160853/2013)

- Vyjádření Městského úřadu Odry, Odbor životního prostředí (MěÚO/24858/2013)

- Vyjádření Ministerstva životního prostředí, pracoviště Ostrava (1930/580/13, 82979/ENV; 000384/V-10)

- Vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Ostravě (NPÚ-381/86571/2013)

- Vyjádření PČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, ÚO Nový Jičín, dopravní inspektorát (KRPT-255726/ČJ-2013-070406)

- Vyjádření Povodí Odry, s.p. (16549/9231/40.4/2013)

- Vyjádření RWE (5000876598)

- Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Nový Jičín (SSMSK/2013/31539)

- Vyjádření Správy železniční dopravní cesty, Oblastní ředitelství Ostrava (18058/2013-OŘ OVA)

- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. (655-13M-PJ)

- Vyjádření Telefonica (440/13dm)

- Vyjádření Městského úřadu Odry, Odbor dopravy (MěÚO/02410/2014)

- Vyjádření Městského úřadu Odry, Stavební úřad (MěÚO/27766/2013)

- Vyjádřené Městského úřadu Fulnek, Odbor stavebního řádu, investic a životního prostředí (FUL 616/2014)

- Vyjádření České Radiokomunikace, a.s. (UPTS/OS/98923/2014)

- Vyjádření Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (9773/V001465/2014/ST)

- Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Poodří a krajské středisko Ostrava (10850/PO/13)

- Výpis z usnesení 22. zasedání Zastupitelstva města Fulnek (554/22/14 ze dne 6.3.2014)