- OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY CESTY

- Popis území

- Popis stavebně technického řešení

  - Kategorie cesty

  - Směrové vedení trasy

  - Připojení na stávající komunikace

  - Výhybny

  - Rozšíření v obloucích

  - Odvodnění

  - Výškové řešení

  - Objekty v trase

  - Návrh krytů a konstrukce vozovky

- Návrh výsadby doprovodné zeleně

- Vztahy k chráněným složkám přírody

- Vliv stavby na životní prostředí

- TECHNICKÁ ZPRÁVA CESTY C1

- POPIS ÚZEMÍ

- Hlavní polní cesta C1 s asfaltovým krytem v délce 1140m vede z intravilánu severním

- směrem na silnici I/57. Cesta má asfaltový kryt šířky 4m s výtluky a rozbité krajnice.

- Odvodněna je příkopy a po obou stranách rostou ovocné stromy.

- Parametry cesty zůstanou nezměněny, je navržena rekonstrukce asfaltového krytu a

- obnovení krajnic.

- POPIS STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

a)   Kategorie cesty

Hlavní polní cesta 5,0/30 jednopruhová s asfaltovým krytem, délka cesty 1140m.

- Směrové vedení trasy

Směrové vedení cesty zůstane nezměněno.

- Připojení na stávající komunikace

Cesta C1 začíná  na hranici intravilánu a končí napojením na silnici I/57.

- Výhybny

Výhybny jsou  nově navrženy 2 . Výhybna délky 20m rozšiřuje vozovku o 2m, přechod  rozšíření je proveden na délku 6m se zaoblenými lomy. Pro míjení vozidel lze dále využít sjezdy na okolní pozemky.

e)   Rozšíření v obloucích

Rozšíření ve směrových obloucích není potřebné.

- Odvodnění cesty

Odvodnění vozovky je zajištěno stávajícím podélným a příčným sklonem cesty a stávajícími příkopy.

- Výškové řešení

Niveleta cesty bude zvýšena o novou vrstvu krytu z asfaltobetonu. Niveleta stávající cesty klesá a stoupá v rozmezí -4,8% + 2,2%.

- Objekty v trase

Součástí cesty C1 jsou vyjma projednávaných sjezdů dva stávající a vyhovující propustky P1 v km 0,265 a P2 v km 0,886.

Dosud zjištěná dotčená zařízení technické infrastruktury a ochranná pásma:

Cesta C1 zasahuje do ochranného pásma silnice I. třídy, kříží vedení vodovodu a plynovodu.

- Návrh krytu a konstrukce vozovky

Návrh rekonstrukce krytu vozovky:

- Asfaltobeton ABIII(ACO11)			    	  	                40 mm

- Vyspravení stávajícího krytu cesty

Šířka koruny vozovky je shodná se stávající. Krajnice po obou stranách vozovky budou

obnoveny v šířce 0,50m, v oboustranném příčném sklonu 8,0%. Krajnice budou

provedeny ze štěrkodrti.

- NÁVRH VÝSADBY DOPROVODNÉ ZELENĚ

Vzhledem ke stávající zeleni na svahu podél cesty C1 není další výsadba uvažována.

- VZTAHY K CHRÁNĚNÝM SLOŽKÁM PŘÍRODY

Cesta C1 nezasahuje do žádného biocentra ani biokoridoru.

- VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Návrh rekonstrukce je proveden s ohledem na respektování stávajícího krajinného prostředí. Nepůsobí negativně na zdraví obyvatel a vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí v předmětné lokalitě. Rekonstrukce zlepší přístupnost krajiny, zvýší odolnost území  i z hlediska vodní eroze.

- TECHNICKÁ ZPRÁVA CESTY C3

- POPIS ÚZEMÍ

Cesta C3 v jihozápadní části k.ú. je napojena na silnici III/04738, od níž klesá východním směrem a spolu s pokračující cestou C5 je jedinou přístupovou cestou k zámku pro automobilovou dopravu. Stávající úzká cesta je štěrková s výmoly a zarostlými krajnicemi. Cesta je navržena k rekonstrukci.

- POPIS STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

a)   Kategorie cesty

Hlavní polní cesta 4,5/30 jednopruhová s asfaltovým krytem, délka cesty 166m.

- Směrové vedení trasy

Návrh trasy respektuje stávající prostorové podmínky území. Trasa je tvořena z přímých

úseků, kružnicových oblouků bez přechodnic s ohledem na návrhovou rychlost 30 km/h.

Charakteristiky směrových oblouků:

| Oblouk č. | Délka oblouku L (m) | Poloměr oblouku r (m) | Délka tečen t (m) | Úhel  (° ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20,16 | 250 | 10,08 | 4,622 |

- Připojení na stávající komunikace

Cesta C3 začíná napojením v místě stávajícího sjezdu na silnici III/04738 zakružovacími oblouky o poloměru 9 a 4 m a v délce 20 m je rozšířena na 5m. Na konec cesty jsou napojeny polní cesty C4 a C5.

Napojení polní cesty C3 na silnici s živičným krytem bude provedeno po odříznutí živičného krytu vozovky. Styčná spára napojení v živičném krytu bude odříznuta do hloubky min. 50mm, vrstva krytu odfrézována a spáry budou ošetřeny modifikovanou zálivkou.

- Výhybny

Výhybny nejsou navrženy.

e)   Rozšíření v obloucích

Rozšíření ve směrových obloucích není potřebné.

- Odvodnění cesty

Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem. Odvodnění pláně je zajištěno jednostranným příčným sklonem 3% a podélnou drenáží z drenážních trubek PVC DN 100 uložených v rýze obsypané těženým kamenivem v min. hloubce 0,25m pod úrovní rostlé pláně s vyústěním do zasakovací šachty v km 0,1 vpravo vedle cesty.

- Výškové řešení

Niveleta cesty v co největší míře kopíruje terén, v trase klesá, ke konci mírně stoupá. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny parabolickými oblouky. Lomy nivelety s rozdílem sklonů menším než 1% není třeba zaoblovat. Na začátku cesty je výškové řešení dané napojením na silnici III/04738, na konci cesty pokračuje cesta C4 a C5. Niveletu lze v trase upravit s ohledem na výsledky IGP a podrobné výškové zaměření.

- Objekty v trase

Součástí cesty C3 není vyjma projednávaných sjezdů žádný další objekt.

Dosud zjištěná dotčená zařízení technické infrastruktury a ochranná pásma:

Cesta C3 zasahuje do ochranného pásma lesa a silnice III. třídy.

- Návrh krytu a konstrukce vozovky

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný ve sklonu 2,5%.

Návrh konstrukce vozovky:

- Asfaltobeton ABIII(ACO11)			    	  	                40 mm

- Postřik emulzí

- Obalové kamenivo OKII (ACP16+)		        		                60 mm

- Vibrovaný štěrk ŠV                                    			                         150 mm

- Štěrkopísek ŠP                                           			                         200 mm

- Stabilizace vápnem

celkem					               		             450 mm

Návrh konstrukce vozovky bude upřesněn podle výsledků IGP.

Šířka koruny vozovky je navržena 4,5 m. Krajnice po obou stranách vozovky jsou

navrženy v šířce 0,50m, v oboustranném příčném sklonu 8,0%. Krajnice budou

provedeny ze štěrkodrti.

- NÁVRH VÝSADBY DOPROVODNÉ ZELENĚ

Vzhledem ke stávající zeleni na svahu podél cesty C3 není další výsadba uvažována.

- VZTAHY K CHRÁNĚNÝM SLOŽKÁM PŘÍRODY

Cesta C3 nezasahuje do žádného biocentra ani biokoridoru.

- VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Návrh stavby je proveden s ohledem na respektování stávajícího krajinného prostředí. Nepůsobí negativně na zdraví obyvatel a vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí v předmětné lokalitě. Stavba zlepší přístupnost krajiny, zvýší odolnost území  i z hlediska vodní eroze.

- TECHNICKÁ ZPRÁVA CESTY C5

1.   POPIS ÚZEMÍ

Cesta C5 je pokračováním cesty C3 k zámku podél hranice řešeného území v jihozápadní části k.ú. Cesta C5 je navržena s asfaltovým krytem a zpřístupňuje území mezi Žákovským hájem a Oborou a zámek. Stávající štěrková cesta charakteru kolejového zpevnění je úzká a navržená k celkové rekonstrukci.

- POPIS STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

a)   Kategorie cesty

Hlavní polní cesta P4,0/30 jednopruhová, s krytem asfaltovým, délka cesty 842m.

- Směrové vedení trasy

Návrh trasy respektuje stávající prostorové podmínky území. Trasa je tvořena z přímých

úseků, kružnicových oblouků bez přechodnic s ohledem na návrhovou rychlost 30 km/h.

Charakteristiky směrových oblouků:

| Oblouk č. | Délka oblouku L (m) | Poloměr oblouku r (m) | Délka tečen t (m) | Úhel  (° ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,05 | 500 | 5,02 | 1,151 |
| 2 | 5,43 | 250 | 2,72 | 1,243 |
| 3 | 19,15 | 1000 | 9,57 | 1,099 |
| 4 | 39,63 | 1000 | 19,82 | 2,270 |
| 5 | 20,06 | 1000 | 10,03 | 1,148 |
| 6 | 44,23 | 400 | 22,13 | 6,336 |
| 7 | 8,18 | 30 | 4,12 | 15,633 |
| 8 | 8,94 | 50 | 4,48 | 10,244 |
| 9 | 12,49 | 100 | 6,25 | 7,157 |
| 10 | 11,29 | 100 | 5,65 | 6,460 |
| 11 | 8,10 | 100 | 4,05 | 4,641 |
| 12 | 14,59 | 80 | 7,31 | 10,446 |
| 13 | 27,91 | 100 | 14,05 | 15,992 |
| 14 | 20,82 | 250 | 10,42 | 4,774 |

- Připojení na stávající komunikace

Na začátku se napojuje cesta C5 na cestu C3.

- Výhybny

Výhybna V3 je navržena v km 0,304 vpravo ve směru jízdy. Výhybna délky 20m rozšiřuje vozovku o 2m, přechod  rozšíření je proveden na délku 6m se zaoblenými lomy. Pro míjení vozidel lze dále využít sjezdy na okolní pozemky.

- Rozšíření v obloucích

Rozšíření ve směrových obloucích bude provedeno na obou stranách oblouku ( 2xΔš/2 ) nebo na jen vnitřní straně oblouku ( celé Δš ). Minimální délka úseku rozšiřování před a za obloukem je uvažována 10m.

Hodnoty rozšíření:

| Oblouk č. | Rozšíření ve směr. oblouku Δš (m) |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1,00 |
| 8 | 0,68 |
| 9 | 0,44 |
| 10 | 0,44 |
| 11 | 0,44 |
| 12 | 0,50 |
| 13 | 0,44 dovnitř |
| 14 | 0 |

- Odvodnění cesty

Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem. Odvodnění pláně je zajištěno jednostranným příčným sklonem  3%. Odvodnění pláně je řešeno podélnou drenáží z drenážních trubek PVC DN 100 uložených v rýze obsypané těženým kamenivem v min. hloubce 0,25m pod úrovní rostlé pláně s vyústěním do zelesněného údolí vlevo podél cesty.

- Výškové řešení

Niveleta cesty v co největší míře kopíruje terén, v délce mírně klesá a stoupá, na konci cesty opět klesá. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny parabolickými oblouky. Lomy nivelety s rozdílem sklonů menším než 1% není třeba zaoblovat. Na začátku je výškové řešení dané napojením na cestu C3 a na konci cesty terénem, jinak lze niveletu v trase upravit s ohledem na  výsledky IGP a podrobné výškové zaměření.

- Objekty v trase

Součástí cesty C5 není mimo projednávané sjezdy na okolní pozemky žádný další objekt.

Dosud zjištěná dotčená zařízení technické infrastruktury a ochranná pásma:

Cesta C5 zasahuje do ochranného pásma lesa.

- Návrh krytu a konstrukce vozovky

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný ve sklonu 2,5%.

Zemní pláň má jednostranný sklon 3,0%.

Návrh konstrukce vozovky:

- Asfaltobeton ABIII(ACO11)			    	  	                40 mm

- Postřik emulzí

- Obalové kamenivo OKII (ACP16+)		        		                60 mm

- Vibrovaný štěrk ŠV                                    			                         150 mm

- Štěrkopísek ŠP                                           			                         200 mm

- Stabilizace vápnem

celkem					               		             450 mm

Návrh konstrukce vozovky bude upřesněn podle výsledků IGP.

Šířka koruny vozovky je navržena 4,0 m. Krajnice po obou stranách vozovky jsou

navrženy v šířce 0,50m, v oboustranném příčném sklonu 8,0%. Krajnice budou

provedeny ze štěrkodrti.

- NÁVRH VÝSADBY DOPROVODNÉ ZELENĚ

U cesty C5 není navržena výsadba doprovodné zeleně.

- VZTAHY K CHRÁNĚNÝM SLOŽKÁM PŘÍRODY

Cesta C5 nezasahuje do žádného biocentra ani biokoridoru.

- VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Návrh stavby je proveden s ohledem na respektování stávajícího krajinného prostředí. Nepůsobí negativně na zdraví obyvatel a vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí v předmětné lokalitě. Stavba zlepší přístupnost krajiny, zvýší odolnost území i z hlediska vodní eroze.

- TECHNICKÁ ZPRÁVA CESTY C14

1.   POPIS ÚZEMÍ

C14 je nově navržená cesta, která vychází z cesty C1 a vede severozápadním směrem podél vodního toku Salaše. Cesta zpřístupňuje pozemky na severozápadě k.ú.

- POPIS STAVEBNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

a)   Kategorie cesty

Vedlejší polní cesta P4,5/30 jednopruhová, s krytem travnatým, délka cesty 542 m.

- Směrové vedení trasy

Návrh trasy respektuje stávající prostorové podmínky území. Trasa je tvořena z přímých

úseků, kružnicových oblouků bez přechodnic s ohledem na návrhovou rychlost 30 km/h.

Charakteristiky směrových oblouků:

| Oblouk č. | Délka oblouku L (m) | Poloměr oblouku r (m) | Délka tečen t (m) | Úhel  (° ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23,03 | 22 | 12,68 | 59,554 |
| 2 | 13,40 | 100 | 6,76 | 7,73 |
| 3 | 105,59 | 120 | 56,49 | 50,414 |
| 4 | 23,09 | 250 | 11,57 | 5,292 |
| 5 | 23,71 | 250 | 11,87 | 5,432 |
| 6 | 51,33 | 150 | 25,92 | 19,606 |
| 7 | 14,12 | 250 | 7,06 | 3,237 |
| 8 | 15,16 | 30 | 7,75 | 28,956 |
| 9 | 21,38 | 120 | 10,72 | 10,207 |

- Připojení na stávající komunikace

Na začátku se napojuje cesta C14 na C1 zakružovacími oblouky o poloměru 6 a 4m v místě současného sjezdu. Cesta C14 končí na hranici k.ú. Prvních 20m cesty doporučujeme zpevnit bezprašným, nejlépe asfaltovým krytem.

- Výhybny

Výhybna není navržena. Pro míjení vozidel lze využít sjezdy na okolní pozemky.

- Rozšíření v obloucích

Rozšíření ve směrových obloucích bude provedeno na obou stranách oblouku ( 2xΔš/2 ) nebo na jen vnitřní straně oblouku ( celé Δš ). Minimální délka úseku rozšiřování před a za obloukem je uvažována 10m.

Hodnoty rozšíření:

| Oblouk č. | Rozšíření ve směr. oblouku Δš (m) |
| --- | --- |
| 1 | 1,22 |
| 2 | 0,44 |
| 3 | 0,38 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,34 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,00 |
| 9 | 0,38 |

- Odvodnění cesty

Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem. Odvodnění pláně je zajištěno jednostranným příčným sklonem 4%. V celé trase cesty je odvodnění pláně řešeno podélnou drenáží z drenážních trubek PVC DN 100 uložených v rýze obsypané těženým kamenivem v min. hloubce 0,25m pod úrovní rostlé pláně s vyústěním do vodoteče Salaš.

- Výškové řešení

Niveleta cesty v co největší míře kopíruje terén, v trase většinou mírně stoupá. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny parabolickými oblouky. Lomy nivelety s rozdílem sklonů menším než 1% není třeba zaoblovat. Na začátku a konci cesty je výškové řešení dané napojením na cestu C1 a terén, jinak lze niveletu v trase upravit s ohledem na výsledky IGP a podrobné výškové zaměření.

- Objekty v trase

Součástí cesty C14 je vyjma projednávaných sjezdů na okolní pozemky navrženo převedení stahující se povrchové vody pod cestou C14 do Salaše a nový propustek P4.

Propustek P4v km 0,003 převede vodu z cestního příkopu podél cesty C1 pod cestou C14 do toku Salaše. Navržený propustek se šikmými čely, betonovými troubami do DN 600 a délkou do 10m by měl mít upravený vtok a výtok zpevněním např. lomovým kamenem.

Povrchové vody přitékající k tělesu cesty v km 0,056 z přilehlých ze západu se svažujících

pozemků budou svedeny zasakovací rýhou podél cesty a následně potrubím do DN 400 a

délkou cca 7m pod cestou C14 do vodoteče. Proti zanášení budou stěny rýhy potaženy

separační textilií a rýha bude vyplněná štěrkem. Výtok by měl být opevněn například

dlažbou z lomového kamene.

Dosud zjištěná dotčená zařízení technické infrastruktury a ochranná pásma:

Cesta C14 zasahuje do území odvodněného plošnou drenáží.

Návrh krytu a konstrukce vozovky

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný ve sklonu 4%. Zemní pláň má

jednostranný sklon 4,0%.

Návrh konstrukce vozovky:

- Zatravňovací vrstva			    	  	                          50 mm

- Štěrkodrť ŠD		        		                                               250 mm

- Stabilizace vápnem

celkem					               		             300 mm

Návrh konstrukce vozovky bude upřesněn podle výsledků IGP.

Šířka koruny vozovky je navržena 4,5 m.

- NÁVRH VÝSADBY DOPROVODNÉ ZELENĚ

Doprovodná zeleň u cesty C14 není navržena.

- VZTAHY K CHRÁNĚNÝM SLOŽKÁM PŘÍRODY

Cesta C14 nezasahuje do žádného biocentra ani biokoridoru.

- VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Návrh stavby je proveden s ohledem na respektování stávajícího krajinného prostředí. Nepůsobí negativně na zdraví obyvatel a vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí v předmětné lokalitě. Stavba zlepší přístupnost krajiny, zvýší odolnost území i z hlediska vodní eroze.