A. Průvodní zpráva

# Identifikační údaje

## Zadavatel:

SPÚ, KPÚ pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín

## Zpracovatel:

Agroprojekt PSO s.r.o. Brno

# Charakteristika území navrhovaných staveb

Viz předchozí části dokumentace KPÚ (4. Rozbor současného stavu).

# Předmět dokumentace

V rámci návrhu Plánu společných zařízení (dále jen PSZ) KPÚ Zašová byla projektantem mj. navržena síť polních cest. Na základě předmětné smlouvy o dílo byly dále zpracovány podélné profily a příčné řezy vybraných komunikací pro stanovení plochy záboru půdy (Dokumentace technického řešení – DTR). Na úrovni zpracování pro kapitolu Opatření ke zpřístupnění pozemků bylo v k.ú. Zašová zpracováno celkem 30,089085 km polních cest. Jedná se o 49 polních cest s označením CX (viz níže).

K výpočtům a vykreslení byl použit software RoadPAC, RoadCAD, AutoCAD, MicroStation V8i a PowerCivil for Country.

# Účel navrhovaných staveb a jejich zdůvodnění

Účelem staveb je zpřístupnění zemědělských pozemků v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

# Výchozí podklady pro návrh staveb

Viz výchozí podklady použité a vyjmenované v rámci návrhu PSZ KPÚ v k.ú. Zašová. Pro účely zpracování jsou to zejména:

- Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území

- Mapa PSZ včetně obvodu PÚ

- Terénní průzkum

- Závěrečná zpráva o provedeném předběžném inženýrskogeologickém průzkumu se zaměřením na geologické vrstvy v trasách navrhovaných polních cest v k.ú. Zašová, HIG geologická služba, spol. s.r.o., říjen 2013

- ČSN 73 6109 Projektování polních cest a ostatní relevantní ČSN

- Katalog vozovek polních cest

# Zásady návrhu

Návrh společných zařízení obecně vychází ze zaměření současného stavu území a ze zpracované dokumentace návrhu KPÚ (Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu). Respektuje platnou územně plánovací dokumentaci (ÚPD) a požadavky dotčených orgánů státní správy (DOSS), dotčených organizací a fyzických osob, které jsou dotčeny pozemkovou úpravou a vydaly již svá stanoviska z hlediska svých zájmů. Návrh byl vypracován na základě požadavků obce a zejména sboru zástupců, který byl zvolen na úvodním jednání. Navržená opatření respektují platné normy a předpisy.

Návrh řešení vychází z návrhu PSZ KPÚ v k.ú. Zašová. Dokumentace respektuje požadavky projektanta KPÚ, jakož i objednatele dokumentace. Účelem je stanovení potřebné plochy záborů pozemků pro společná zařízení (polní cesty) s ohledem na stávající stav území a konfiguraci terénu. Řešení je pořizováno pro vybrané polní cesty (příp. jejich úseky) a požadované kategorie polních cest.

Významné podmínky pro technické řešení dopravních staveb vyplývají ze závěrů  Předběžného IGP zajištěného zhotovitelem návrhu KPÚ (je samostatnou přílohou DTR). Podle těchto informací je část zájmového území potenciálně náchylná k sesuvům. Při zadání a řešení PD pro stavební povolení bude třeba dodržovat základní stavební postupy platné pro výstavbu. K tomu bude nezbytné pořídit přiměřeně podrobné průzkumy geotechnických podmínek konkrétních stavenišť. Bude třeba dořešit s vysokou zodpovědností kvalitní odvodnění cest, vyústění drenáží a příkopů. Zeminu z nezbytných  výkopů bude třeba prověřit z hlediska její vhodnosti do násypů. Podle výsledků předběžného IGP by se mohlo jednat o zeminy nevhodné do násypů. Příslušné projektové dokumentace musí uspokojivě vyřešit způsob nakládáním s těmito zeminami (skládkování) i zdroje  k získání materiálu do násypů.

# Základní charakteristika staveb a jejich rozdělení na stavební objekty

Jedná se o veřejně přístupné účelové komunikace – polní cesty. Charakteristiky jednotlivých polních cest jsou uvedeny v kapitole 7.1 Technická zpráva základní části dokumentace PSZ KPÚ v k.ú. Zašová. Celková délka řešených komunikací je 30,089085 km.

Řešené délky jednotlivých polních cest v m:

C3							601,233

C4							714,838

C5							494,421

C6							1191,838

C7							1486,962

C8							1063,970

C9							450,469

C10							527,862

C11							1093,606

C12							903,079

C13							280,484

C14							565,034

C15							840,285

C16							430,439

C18							527,839

C19							617,038

C20							115,869

C21							495,957

C22							342,303

C23							2636,712

C24							581,749

C25							958,252

C26							109,563

C27							561,986

C28							537,269

C29							511,403

C30							377,830

C31							1374,254

C32							433,740

C33							391,514

C34							155,344

C37							499,572

C38							158,648

C43							99,464

C44							822,860

C45							1030,650

C46							291,306

C47							264,929

C48							377,191

C49							978,996

C50							576,305

C51							429,469

C52							590,671

C53							357,254

C54							457,146

C55							76,859

C56							397,752

C57							248,421

C58							1058,453

Celkem							30089,085 m

# Údaje o souladu s ÚPD

V současné době se provádí aktualizace ÚP obce Zašová. Schválený návrh PSZ KPÚ v k.ú. Zašová bude v novém ÚP zohledněn v souladu s platnými právními předpisy.

# Stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců dotčených zařízení

Stanoviska DOSS a vlastníků, správců, resp. provozovatelů sítí technické infrastruktury jsou součástí dokumentace PSZ (část 7.5 Doklady o projednání PSZ). Návrh PSZ byl schválen sborem zástupců dne 25.09.2013, v zastupitelstvu bude projednán (schválen) 03.12.2013.

V Brně, listopad 2013					Ing. J. Papoušek

Ing. H. Divinová