# Identifikační údaje

Kraj:	Jihomoravský

Okres:	Brno - venkov

Obec:	Pravlov

Katastrální území:	Pravlov

Sídlo stavebního úřadu:	Ivančice

Název akce:	NÁVRH KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ UPŘESNĚNÍ A REKONSTRUKCE PŘÍDĚLŮ V K. Ú. PRAVLOV

Etapa prací:	2.a Vypracování plánu společných zařízení

Fakturační celek:	2.a Vypracování plánu společných zařízení

Smlouva o dílo ze dne:	13. 7. 2006

z.č. objednatele:	091 01-16/2006 KPÚ

z.č. zhotovitele:	2006/049

Objednatel prací:	Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Brno

Kotlářská 5

602 00 Brno

Zhotovitel návrhu:	AGERIS s.r.o.

Jeřábkova 5, 602 00 Brno

IČO: 255 76 992

DIČ: CZ 255 76 992

Tel., fax.: 545 241 842

Projektové práce:	Vedoucí projektant:	Ing. Bodešínský Josef

Zpracovali:		Ing. Hynštová Kateřina

Ing. Kovář Michal

Ing. Papírníková Saulová Lenka

Ing. Pysk Tomáš

Ing. Svoboda Pavel

Ukončení etapy:		únor 2010

# Obsah

1.	Identifikační údaje	1

2.	Obsah	2

3.	SEZNAM PŘÍLOH Plánu společných zařízení       KPÚ  PRAVLOV	3

4.	ZÁSADY ŘEŠENÍ NÁVRHU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ	4

5.	odsouhlasení návrhu plánu společných zařízení	4

6.	POPIS SOUČASNÉHO STAVU	5

7.	NÁVRH SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ	5

7.1.	Plán ÚSES	5

7.1.1.	Výchozí stav	5

7.1.2.	Základní zásady návrhu plánu ÚSES	5

7.1.3.	Řešení plánu ÚSES	6

7.1.3.1.	Nadregionální a regionální ÚSES	6

7.1.3.2.	Místní ÚSES	7

7.1.4.	Základní navržená opatření	8

7.1.5.	Mapové a tabulkové zpracování návrhu ÚSES	9

7.2.	Protierozní opatření	10

7.2.1.	Současný stav	10

7.2.2.	Metodika posuzování míry erozního ohrožení – MEO	10

7.2.3.	Přípustná hodnota smyvu:	13

7.2.4.	Posouzení míry erozního ohrožení na navržený stav	13

7.2.5.	Návrh protierozních opatření - PEO	14

7.2.5.1.	Organizační opatření	14

7.2.5.2.	Agrotechnická opatření	17

7.2.5.3.	Biotechnická opatření	17

7.3.	Protipovodňová opatření	21

7.4.	Cestní síť	23

7.4.1.	Návrh polních cest	23

7.4.2.	Polní cesty hlavní	24

7.4.3.	Polní cesty vedlejší	24

7.4.4.	Polní cesty bez směrových úprav	25

7.4.5.	Shrnutí navrženého stavu cestní sítě	26

7.4.6.	Hlavní parametry polních cest	27

7.4.7.	Propustky	28

7.4.8.	Cestní příkopy	28

7.4.9.	Připojení účelových komunikací na veřejné komunikace	30

7.4.9.1.	Nová připojení na státní silnice:	30

7.4.9.2.	Stávající připojení na státní silnice:	31

7.4.10.	Inženýrské sítě	32

7.4.11.	Zemní práce	32

7.5.	Soulad návrhu plánu společných zařízení (PSZ) a územního plánu obce Pravlov	32

7.6.	Nesoulad druhu pozemků mezi skutečností v terénu a stavem evidovaným v katastru nemovitostí	34

8.	Přehled použitých podkladů	35

# SEZNAM PŘÍLOH Plánu společných zařízení 
     KPÚ 	PRAVLOV

1.	Technická zpráva

Příloha 1	Vyhodnocení průměrné roční ztráty půdy pro navržený stav

Příloha 2	Popis cest – navržený stav

Příloha 3	Popis navržených prvků úses – navržený stav

Příloha 4	Seznam souřadnic vrcholových bodů

Příloha 5	Hydrotechnické výpočty  (pouze paré č.1)

2.	Návrh společných zařízení

2.1	Přehledná mapa				1:10 000

2.2	Mapa návrhu společných zařízení 		1: 3 000

2.3	Mapa erozního ohrožení – navržený stav 	1: 5 000

2.4	Bilance pozemků pro společná zařízení

2.5	Bilance pozemků navržených ke změně druhu pozemku

2.6	Doklady

3.	Technické řešení společných zařízení

3.1	Situace technického řešení 			1:3 000

3.2	Sjezdy na silnice II. a III. třídy			1:1 000

3.3	Vzorové příčné řezy polních cest		1:50

3.4	Vzorový trubní propust				1:50

3.5	Vzorové příčné řezy protierozních prvků		1:50

# ZÁSADY ŘEŠENÍ NÁVRHU SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

Pozemkové úpravy v k.ú. Pravlov byly vyvolány potřebou jednoznačně určit vlastnictví pozemků a odstranit případné nesoulady mezi stavem skutečným a evidovaným. V k.ú. Pravlov se nachází parcely KN, EN a přídělové parcely, proto je potřeba v rámci KPÚ provést rekonstrukci a upřesnění přídělů. Na 73 ha vinic (trať Hraniční) byla provedena v roce 2007 JPÚ.

Plán společných zařízení se skládá z těchto částí:

- cestní sít s využitím stávající cestní sítě i sjezdů, rekonstrukce vybraných cest a návrh nových cest, které zajistí přístup ke všem pozemkům jednotlivých vlastníků

- protierozní a protipovodňová ochrana zemědělských pozemků i zastavěné části obce

- zvýšení ekologické stability krajiny v souladu s generelem ÚSES

- ochrana a zúrodnění ZPF

V těchto souvislostech se k pozemkům uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.

Hlavními zásadami řešení návrhu společných zařízení jsou:

- v maximální míře využít již existující zařízení

- vytvoření bloků pro následné dělení jednotlivých pozemků tak, aby všechny nově vzniklé pozemky byly přístupné minimálně z jedné strany

- vrátit do území krajinnou zeleň

- umožnit komunikační propojení se sousedními katastrálními územími

- zemědělskou dopravu směřovat co nejvíce mimo zastavěnou část obce

Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.

Celý systém společných zařízení je navržen tak, aby byly splněny požadavky sboru zástupců a obce, byla zachována plná funkčnost systému, a to všechno při co nejmenších požadavcích na potřebnou výměru.

# odsouhlasení návrhu plánu společných zařízení

Dne 2. 11. 2009 byl projednán předběžný návrh PSZ se členy sboru zástupců.

Dne 3. 2. 2010 byl projednán a odsouhlasen konečný návrh PSZ se členy sboru zástupců, na žádost sboru budou dopracovány změny v konstrukční vrstvě vozovky polních cest Pv9, Pv20, Pv24 – kryt bude zpevněný, asfaltový.

Zastupitelstvo obce Pravlov odsouhlasilo plán společných zařízení na svém veřejném zasedání dne 3. 2. 2010.

Záznamy z jednání viz příloha č. 2.6 Doklady.

# POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Katastrální území Pravlov, tvořící celé správní území obce Pravlov, leží ve střední části Jihomoravského kraje, v jižní části okresu Brno-venkov. Od začátku roku 2003 spadá k. ú. Pravlov do správního území města Ivančice jako obce s rozšířenou působností. Katastrální území Pravlov sousedí na severovýchodní straně s k. ú. Mělčany u Ivančic, na východní až jihovýchodní straně s k. ú. Němčičky, na jižní straně s k. ú. Kupařovice, na jihozápadní straně s k. ú. Trboušany a na severozápadní straně s k. ú. Dolní Kounice.

Celková výměra k. ú. Pravlov je 291 ha.

Pro svahové a hřbetní polohy k.ú. Pravlov jsou typické rozsáhlé vinice, doplněné především menšími hony orné půdy, zatravněnými plochami, drobnými porosty a drobnými ladem ležícími plochami. Zasahují sem i okrajové partie zastavěného území obce s navazujícími pozemky zahrad, menších sadů, vinic a políček.

Pro rovinaté polohy údolní nivy a nízkých teras jsou nejtypičtější rozsáhlejší hony orné půdy. Na koryto řeky Jihlavy navazují lužní lesní i nelesní porosty dřevin, částečně prostupující i zastavěným územím obce, které tak spolu s řekou rozdělují obec na dvě relativně samostatné části. Většina zastavěného území obce (včetně historického jádra) se rozkládá na nízkých terasách na obou březích řeky.

# NÁVRH SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

## Plán ÚSES

### Výchozí stav

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními skladebnými částmi (prvky) ÚSES, tvořícími jeho povinnou součást, jsou biocentra a biokoridory. Doplňkovými skladebnými částmi ÚSES jsou interakční prvky.

Návrhem ÚSES řešeného území se zabývá několik různých dokumentací. Aktuálně směrodatnými dokumentacemi jsou v současné době především:

- Územní plán obce (ÚPO) Pravlov schválený v roce 2000, ve znění změny č. 1 z roku 2006;

- Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje z roku 2003 (krajský generel ÚSES).

Popis řešení ÚSES v uvedených dokumentacích  je obsažen v technické zprávě etapy návrhu KPÚ „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“.

### Základní zásady návrhu plánu ÚSES

Hlavním cílem návrhu plánu ÚSES v rámci plánu společných zařízení je stabilizace vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES v obvodu komplexní pozemkové úpravy. Přesné vymezení jednotlivých skladebných částí ÚSES je jedním z nejdůležitějších kroků v průběhu celého procesu tvorby územního systému ekologické stability, neboť je nezbytnou podmínkou účinné územní ochrany ÚSES.

Jedním z nejdůležitějších kritérií při tvorbě celkové koncepce plánu ÚSES a při vymezování jeho dílčích skladebných částí jsou limitující prostorové a funkční parametry pro jednotlivé funkční typy skladebných částí ÚSES, stanovené speciálními metodickými předpisy pro tvorbu ÚSES. Těmito limitujícími parametry jsou minimální potřebná výměra biocenter, maximální přípustná délka biokoridorů a jejich dílčích částí a minimální přípustná šířka biokoridorů. Hodnota limitujících parametrů se přitom mění podle biogeografického významu biocenter a biokoridorů (lokální, regionální, nadregionální) a podle typů požadovaných cílových společenstev (lesní, luční, mokřadní, stepní atd.).

Pro návrhy biocenter jsou v řešeném území směrodatné limitující minimální výměry pro lokální biocentra s cílovými lesními společenstvy s minimální potřebnou výměrou 3 ha a pro lokální biocentra s cílovými mokřadními společenstvy s minimální potřebnou výměrou 1 ha.

Pro návrh biokoridorů jsou v řešeném území směrodatné limitující parametry pro lokální biokoridory s cílovými lesními společenstvy, pro která činí minimální požadovaná šířka 15 m a maximální přípustná délka 2 000 m a limitující parametry pro lokální biokoridory s cílovými mokřadními společenstvy, pro která činí minimální požadovaná šířka 20 m a maximální přípustná délka 2 000 m

Pro interakční prvky nejsou žádné limitující prostorové a funkční parametry stanoveny.

K dalším důležitým zásadám tvorby plánu ÚSES patří:

1) zohlednění aktuálního stavu krajiny a jejího využití - pro návrhy jednotlivých skladebných částí ÚSES (biocenter, biokoridorů a interakčních prvků) je třeba v maximální možné míře využívat pozemky nezemědělské půdy (zejména lesní pozemky, litorály při vodních plochách a různorodé ladem ležící pozemky) a zábor zemědělsky obhospodařované půdy omezit pouze na nezbytnou míru.

2) zohlednění struktury krajinné mozaiky – prvky ÚSES jsou cíleně vkládány mezi souvislé intenzivně využívané plochy (především orné půdy) s cílem rozčlenit jejich strukturu a vložit do ní ekologicky stabilizující prvky (v polyfunkčním využití slouží nejen k naplňování ekologických funkcí, ale nezřídka také jako významné prvky krajiny s funkcí protierozní) a propojit přírodní prvky krajiny (drobné lesní remízy, mokřady), které jsou izolovány navazujícími intenzivně využívanými plochami.

### Řešení plánu ÚSES

Návrh ÚSES v plánu společných zařízení vychází z řešení ÚSES ve směrodatných územně plánovacích dokumentacích a v nezbytných případech jejich řešení upravuje tak, aby výsledné řešení odpovídalo metodickým nároků a navržené prvky tvořily v krajině funkční systém.

#### Nadregionální a regionální ÚSES

Řešení ÚSES v KPÚ Pravlov neobsahuje žádný prvek nadregionální úrovně ÚSES.

Regionální ÚSES je zastoupen regionálním biocentrem a navazujícím regionálním biokoridorem (tvořeným dvěma úseky regionálního biokoridoru a jedním vloženým biocentrem v lokálních parametrech), které jsou situovány v nivě řeky Jihlavy v přímé vazbě na její tok.

Regionálním biocentrem vymezeným v plánu společných zařízení je:

RBC 1 Pod hrází

- biocentrum hydrofilní větve regionálního ÚSES, pokračující na území obcí Kounice a Kupařovice;

- poloha RBC při jižním okraji zastavěného území obce je dána vazbou na stávající lužní porosty v nivě Jihlavy.

Regionální biokoridor vymezený v plánu společných zařízení je tvořen:

LBC 2 Poříčí

- biocentrum v lokálních parametrech vložené do trasy regionálního biokoridoru hydrofilní větve regionálního ÚSES;

- poloha biocentra při severním okraji zastavěného území obce je dána vazbou na rozšíření vegetačního doprovodu Jihlavy.

RBK 1

- úsek regionálního biokoridoru hydrofilní větve regionálního ÚSES;

- úsek je jednoznačně vázán na tok Jihlavy a jeho vegetační doprovod.

RBK 2

- úsek regionálního biokoridoru hydrofilní větve regionálního ÚSES;

- úsek je jednoznačně vázán na tok Jihlavy a jeho vegetační doprovod.

#### Místní ÚSES

Návrh místní úrovně ÚSES v plánu společných zahrnuje vymezení:

- dvou lokálních biocenter (LBC) – v obou případech se jedná o prvky které se celou svojí plochou nachází v obvodu KPÚ;

- pěti lokálních biokoridorů (LBK) – u všech s předpokládaným přesahem či pokračováním plochy LBK vně obvodu KPÚ;

- tří interakčních prvků (IP).

Návrh lokálních biocenter a biokoridorů v plánu společných zařízení je založen na principu vytváření ucelených větví ÚSES, skládajících se z logicky na sebe navazujících, typově příbuzných a funkčně souvisejících lokálních biocenter a biokoridorů. V řešeném území jsou zastoupeny dva základní typy větví místního ÚSES:

- hydrofilní větve ÚSES – větve ÚSES, jejichž skladebné části jsou situovány přednostně do podmáčených poloh ve dnech údolí, obvykle v přímé vazbě na vodní toky;

- mezofilní větve ÚSES – větve ÚSES, jejichž skladebné části jsou situovány přednostně do nepodmáčených svahových a hřbetních poloh.

Lokálními biocentry vymezenými v plánu společných zařízení jsou:

LBC 1 Pod stráněmi

- biocentrum mezofilní větve místního ÚSES;

- poloha LBC při severním okraji zastavěného území obce je dána vazbou na stávající akátový lesík.

LBC 3 Nová hora

- biocentrum mezofilní větve místního ÚSES;

- poloha LBC při západním okraji zastavěného území obce je dána vazbou na úvozovou zmoli zarostlou akátinou, která tvoří základ budoucí plochy biocentra.

Lokálními biokoridory vymezenými v plánu společných zařízení jsou:

LBK 1

- jako součást mezofilní větve místního ÚSES vychází z LBC 1 a vede severozápadním směrem na území obce Kounice;

- poloha LBK je z části vázána na existující krajinnou zeleň mezí terénních stupňů, z menší části je biokoridor vymezen na zemědělsky využívaných plochách.

LBK 2

- jako součást mezofilní větve místního ÚSES vychází z LBC 1 a vede severovýchodním směrem na území obcí Mělčany a Němčičky;

- poloha LBK je z části vázána na existující krajinnou zeleň a z menší části je biokoridor vymezen na zemědělsky využívaných plochách.

LBK 3

- jako součást mezofilní větve místního ÚSES vychází z LBC 1 a vede jižním směrem na území obce Němčičky.

LBK 4

- jako součást hydrofilní větve místního ÚSES vede při jižní hranici obvodu KPÚ  v jednoznačné vazbě na bezejmenný pravostranný přítok Jihlavy.

LBK 5

- jako součást mezofilní větve místního ÚSES vychází z LBC 3 a vede severním směrem na území obce Kounice;

- poloha LBK je z části vázána na existující krajinnou zeleň a z části je biokoridor vymezen na zemědělsky využívaných plochách.

Interakční prvky (IP 1-3) vymezené v plánu společných zařízení jsou navrženy jako doprovodná vegetace cest a mezí. Vedle ekologického a krajinotvorného významu budou tyto interakční prvky sloužit i ke stabilizaci polohy cest. Požadovanou cílovou podobou těchto interakčních prvků je stromořadí v udržovaném travnatém pásu.

### Základní navržená opatření

Aby vymezené skladebné části ÚSES mohly dosáhnout požadované cílové podoby, bude třeba u většiny z nich učinit řadu různých zásahů a opatření. Základní navržená opatření jsou pro jednotlivé skladebné části ÚSES specifikována v jejich tabulkových popisech. Podrobněji mohou být tato opatření rozvedena, bude-li zapotřebí, především v realizačních projektech a případně též v následujících plánech péče.

### Mapové a tabulkové zpracování návrhu ÚSES

Všechny vymezené skladebné části (prvky) ÚSES (biocentra, biokoridory a interakční prvky) jsou znázorněny v příloze 2.2. Mapa návrhu společných zařízení, a popsány v této  technické zprávě: Příloha č. 3 – Popis navržených prvků ÚSES – navržený stav.

Mapové znázornění zahrnuje vymezení jednotlivých prvků ÚSES a jejich jednoznačné kódové označení.

Tabulkové popisy prvků ÚSES obsahují jejich identifikační údaje (kódové označení, funkční typ, katastrální území a polohu a u biocenter i název), základní popis současného stavu, celkovou výměru prvku, požadované cílové ekosystémy a návrh základních opatření nezbytných pro fungování prvku v rámci ÚSES.

## Protierozní opatření

### Současný stav

V současné době je nížinná oblast zájmového území obdělávána jako orná půda, výše položené pozemky jsou obhospodařovány jako vinice, v okolí jezdeckého areálu jsou pozemky zatravněny.

Délka nepřerušeného odtoku se pohybuje okolo 300 – 850 m, ve vinicích není povrchová voda přerušena žádnými remízy či mezemi.

Pokud by se na pozemcích v z.ú. pěstovaly širokořádkové plodiny klasickým způsobem, průměrný smyv by dosahoval 17 t/ha/rok, maximální smyv by se pohyboval okolo 60 t/ha/rok.

problémy k řešení:

Smyv půdy ze stávající polní cesty P10, na SV zájmového území:

Při větších srážkách se z cesty stává umělá svodnice a srážková voda i s vymletou zeminou se dostává k zástavbě pod touto cestou. Sklon cesty je cca 10%.

Polní cesta P10, navržená k rekonstrukci, bude tedy doplněna o příkop se vsakovacími jímkami.

Smyv půdy z vinic nad Pv7:

Při přívalových srážkách se dříve dostávala voda a zemina z vinic do záhumenních zahrad pod cestou. Proto byl pravděpodobně vlastními silami vytvořen záchytný příkop pod cestou. V současné době je příkop neudržovaný a vinice jsou zatravněny. Dle sdělení vlastníků se smyv půdy významně snížil.

Přesto bude příkop zachován a navržen k rekonstrukci. LBK3 bude chránit cestu před přítokem vod z výše položených pozemků.

Smyv půdy z vinic nad P31:

Voda a zemina z vinic na Nové hoře se při větších deštích dostávala za silnici III. třídy. Proto byl dle sdělení členů zastupitelstva postaven propustek pod silnicí a voda z polní cesty P31 byla směřována do tohoto propustku, ten byl dále zatrubněn a ústil až za silnicí pod hřbitovem. Voda se zde vylévala na okolní pozemky, proto majitel nejbližšího pozemku nechal vykopat příkop, voda dále protékala již neexistujícím propustkem pod silnicí II/395, pak pravděpodobně příkopem podél P26 a vtékala do toku Jihlava. Po zanesení propustku se voda vylévala jen na pozemky pod hřbitovem.

Po zatravnění vinic (cca 7 let) se již voda pod hřbitovem neobjevuje.

Přesto bude navržen záchytný příkop nad cestou P31. Případnému smyvu půdy také zabrání LBC3 doplněné o zasakovací pás. Osevní postup na orné půdě v tomto bloku bude navržen s vyloučením erozně nebezpečných plodin.

### Metodika posuzování míry erozního ohrožení – MEO

Pro určení stupně erozního ohrožení navrženého stavu je území rozděleno na tzv. erozně uzavřené celky – EUC. Jsou to části řešené plochy, které mají stejný nebo podobný vodní režim, sklon území, půdní profil. Poté jsou na EUC určeny erozně nejnepříznivější odtokové křivky – dráhy kapek, pro které je následně vypočítán smyv půdy.

Návrh je proveden v aplikaci Eroze programu ATLAS DMT:

Digitální model terénu (DMT)

DMT je prostorová plocha, která více nebo méně zdařile (podle kvality zadání) kopíruje skutečný (zaměřený) nebo projektovaný terén. Vzniká na základě zadaných 3D bodů, čar a ploch, kterými prochází. Mimo ně se dopočítává podle matematických vzorců tak, aby se blížila skutečnosti – výpočet mezi zadanými body není založen na lineární interpolaci, ale modeluje hladký „oblý“ terén. Tam, kde je to na závadu, lze doplnit terénní hrany.

Po konverzi vstupních dat je třeba trojúhelníkovou síť vygenerovat. Děje se to v několika fázích.

První fází je generace prvotní sítě. Jednotlivé body souboru bodů jsou postupně připojovány do vznikající trojúhelníkové sítě tak, aby síť měla stále konvexní obal. V této fázi se nebere ohled na tvary trojúhelníků.

V další fázi se zavedou do sítě povinné spojnice. Síť je modifikována tak, aby body uvedené v předpisu povinných spojnic byly spojeny hranami sítě. Součástí zavádění povinných spojnic je i označení ostrovních trojúhelníků, jsou-li povinné spojnice typu ostrovní.

Trojúhelníková síť v tomto okamžiku obsahuje zpravidla trojúhelníky tvarově zcela nevhodné pro vyjádření plochy terénu. Proto je další fází optimalizace trojúhelníkové sítě. Optimalizace přemísťuje hrany sítě tak, aby se vzniklé trojúhelníky tvarově co nejvíce blížily rovnostrannému trojúhelníku. Všechny hrany sítě (s výjimkou hran povinných) jsou opakovaně prověřovány, dokud lze provést alespoň jednu výměnu v celé síti. Tato metoda zajišťuje úplnou optimalizaci. To znamená, že tvar sítě je jednoznačně určen polohou bodů bodového pole a předpisem povinných spojnic (je tedy nezávislý na pořadí zápisu bodů ve vstupních souborech). DMT zpracovává najednou až 40 000 000 bodů.

Poslední fází generace trojúhelníkové sítě je úprava okraje sítě. Po optimalizaci vznikne síť s tvarově optimálními trojúhelníky. Podmínka konvexního obalu však způsobuje, že na okraji sítě jsou často úzké trojúhelníky, nevhodné pro další zpracování. Proto je třeba provést úpravu okraje sítě. Okrajové oblasti jsou postupně prověřovány a tvarově nevhodné trojúhelníky jsou označeny jako obalové.

Výpočet vrstevnic

Tento Program určí nejprve jednotlivé úseky vrstevnic v dílčích trojúhelnících a tyto úseky pak spojuje do vrstevnicových linií.

Dráha "kapky"

V hydrologických aplikačních modulech ATLAS byl zaveden a je často používán pojem dráha "kapky". Jedná se o lomenou čáru, která leží na ploše modelu terénu a má směr kolmý k vrstevnicím této plochy. Její hladkost závisí na vyhlazení modelované plochy. Jelikož vyhlazení plochy modelu se dosahuje rozdělením základní trojúhelníkové sítě na menší rovinné trojúhelníkové plošky, je i dráha "kapky" složena z určitého počtu úseček. Jednotlivé úsečky na sebe navazují ve směru maximálního sklonu, takže linie vlastně znázorňuje jednu ze spádových křivek modelovaného terénu. Z výše uvedeného vyplývá, že stanovení průběhu této linie je čistě geometrické a s pohybem vodní částice nemá z hlediska fyzikálního nic společného. Pojem dráha "kapky" byl zvolen pouze pro teoretickou podobnost dráhy kapaliny stékající po hladkém povrchu s příslušnou spádovou křivkou.

Kapky v rastru

Tento objekt dává uživateli prostřednictvím "prostých kapek" spouštěných na terén z bodů, které jsou rozmístěny v pravidelném čtvercovém rastru, informaci o spádových křivkách modelované plochy. Proměnnou hustotou procházejících "kapek" jsou tak ve výkresu zvýrazněna údolí a hřbety nacházející se v zájmové oblasti.

Hydrologické nástroje - eroze

Metoda výpočtu

Smyv neboli dlouhodobá ztráta půdy z pozemku charakterizuje kvantitativní účinek vodní eroze. Pro jeho výpočet je zde použita tzv. univerzální rovnice (Wischmeier - Smith):

G = R * K * L * S * C * P  [t/ha/rok]

kde		G - ztráta půdy z jednoho hektaru za jeden rok,

R - faktor erozní účinnosti deště,

K - faktor náchylnosti půdy k erozi,

L - faktor délky svahu L = (ld / 22.13)*0.5,

ld - nepřerušená délka svahu [m],

S - faktor sklonu svahu S = (0.43 + 0.3 * s + 0.043 * s2) / 6.613,

s - sklon svahu [%],

C - faktor ochranného vlivu vegetace,

P - faktor účinnosti protierozních opatření.

Významný údaj pro posouzení reprezentativnosti profilu, v němž se zjišťuje smyv půdy, představuje topografický faktor. Pro pozemek je určující profil (trasa) s jeho nejvyšší hodnotou (Wischmeier - Smith):

tls = ld 0.5 * (0.0138 + 0.0097 * s + 0.00138 * s2)

kde:		tls - topografický faktor,

s - průměrný sklon výpočtové trasy [%].

V této aplikaci se stanovení půdního smyvu provádí nad zvolenou trasou v modelovaném území, jejíž průběh může být určen vhodně umístěnou "kapkou" (viz Dráha "kapky"). Pozice počátečního a koncového bodu výpočtové trasy (profilu) je v rámci navržené linie volitelná, což umožňuje zohlednit hranice pozemků, různé terénní překážky apod. Vzdálenost mezi počátečním a koncovým bodem trasy měřená podél dané linie je při výpočtu rozdělena na deset stejných intervalů, v nichž je z modelu terénu zjišťován sklon a pro něž může být individuálně zadán faktor náchylnosti půdy k erozi (K). Vliv vzdálenosti výpočtových intervalů od počátku trasy (horního okraje pozemku) je do řešení univerzální rovnice zaveden tím, že faktor sklonu svahu (S) a faktor náchylnosti půdy k erozi (K) je stanoven jako vážený průměr příslušných hodnot z jednotlivých intervalů. Koeficienty pro výpočet váženého průměru jsou uvedeny v následující tabulce:

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |

Faktor délky svahu (L) je automaticky určen z vymezené výpočtové trasy. Ostatní faktory uživatel zadává prostřednictvím příslušných dialogů.

DMT pro k.ú. Pravlov

body počet	20493

hrany počet	61447

trojúhelníky	40955

tvar		oblast je konvexní

Souřadný systém: 	JTSK

Ymin =  606252.23     	Xmin = 1172778.71     	Zmin=     188.00

Ymax =  610473.38    	 Xmax = 1177144.75    	Zmax=     276.00

### Přípustná hodnota smyvu:

Přípustnou hodnotu ztráty půdy G stanovíme dle hranice přípustné eroze v řešené oblasti. Hranice je volena podle hloubek půdy:

|  | hloubka půdního profilu | přípustná hranice (t/ha/rok) |
| --- | --- | --- |
| půdy mělké | h < 0.3 m | < 1 |
| půdy střední | h < 0,6 m | < 4 |
| půdy hluboké | h > 0,6 m | < 10 |

Dle kódů BPEJ se v k.ú. Pravlov nachází převážně hluboké půdy, přípustná ztráta půdy je dle metodiky stanovena na 10 t/ha/rok.

Projektant se však přiklání k názoru, že z hlediska zachování trvalé úrodnosti pozemků je tato hodnota příliš vysoká. Proto volí hodnotu pro středně hluboké půdy - 4 t/ha/rok.

### Posouzení míry erozního ohrožení na navržený stav

Zájmové území bylo rozděleno na 13 erozně uzavřených celků.

- faktor erozní účinnosti deště R = 24

- faktor ochranného vlivu vegetace C je počítán dle ročních průměrných hodnot pro 5 kategorií plodin, které představují reprezentativní vzorek pro všechny klimatické regiony. V současné době zemědělská družstva často pěstují plodiny podle jejich ekonomické výhodnosti, ale bez ohledu na erozní ztráty půdy či náležitost k určitému klimatickému regionu.

C = 0,02		travní porost

C = 0,17		obiloviny

C = 0,30		olejniny

C = 0,50		širokořádkové plodiny mimo kukuřice

C = 0,70		osevní postup bez omezení – včetně kukuřice

- faktor náchylnosti půdy k erozi K = 0,16 / 0,25 / 0,36 / 0,40 / 0,41 / 0,49 / 0,53 / 0,54 dle BPEJ

- průměrná roční ztráta půdy (přípustná hodnota smyvu) je stanovena na:

- 1 t/ha/rok - nad intravilánem

- 1 t/ha/rok - v zátopovém území řeky Jihlavy

- 1 t/ha/rok - v oblasti pásma hygienické ochrany ČOV a jezdeckého areálu

- 4 t/ha/rok - v ostatních případech

Přípustná hodnota smyvu G pro jednotlivé dráhy kapek a EUC je uvedena v příloze této technické zprávy: Příloha č.1 - Vyhodnocení průměrné roční ztráty půdy pro navržený stav a graficky je erozní ohroženost vyhodnocena v příloze 2.3 Mapa erozního ohrožení - navržený stav.

### Návrh protierozních opatření - PEO

Obecně rozdělujeme protierozní opatření na organizační, agrotechnická a biotechnická. Všechna opatření zpomalují povrchový odtok, a tím zmenšují unášecí schopnost vody a umožňují infiltraci. Jednotlivá opatření se volí především dle jejich účinnosti, ekonomické dostupnosti a náročnosti na realizaci příp. údržbu. Ohroženou půdu nejúčinněji ochráníme jejich vhodnou kombinací.

#### Organizační opatření

Základem organizačních opatření jsou návrhy změn druhů pozemků a protierozní rozmisťování plodin. Proto můžeme zásahy organizačního charakteru zařadit k nejjednodušším protierozním opatřením. Důležitou roli v protierozní ochraně půdy sehrává právě vegetační kryt.

Ochranný vliv vegetace je přímo úměrný pokryvnosti a hustotě porostu v době přívalového deště. Podle rozdílného stupně ochrany půdy především proti vodní erozi lze rámcově rozdělit některé pěstované plodiny do následujících skupin:

    - plodiny s vysokým protierozním účinkem po celou dobu vegetace (travní porosty, jetelotrávy, jeteloviny),

    - plodiny s dobrou protierozní ochranou půdy po větší část vegetačního období (obilniny, meziplodiny, luskoviny),

    - plodiny s nedostatečnou protierozní ochranou půdy po převážnou část vegetačního období (kukuřice, brambory, cukrovka).

Můžeme tedy říci, že dokonalou protierozní ochranu představují porosty trav a jetelovin, zatímco běžným způsobem pěstované širokořádkové plodiny chrání půdu nedostatečně.

V rámci protierozní ochrany se v oblasti organizačních opatření mimo vhodných osevních postupů a směrů obdělávání uplatní i nové umístění pozemků, které bude v rámci daných možností voleno tak, aby i při zemědělské velkovýrobě do jisté míry zajišťovalo střídání plodin, tím zpomalovalo odtok povrchové vody a působilo tak půdoochranně.

##### Protierozní osevní postup - vyhodnocení dle míry erozního ohrožení pro navržený stav

Ve výpočtu smyvu pro navržený stav většina EUC nevyhověla požadavku na smyv a překročila smyv 4 t/ha/rok, respektive 1 t/ha/rok, při předpokládaném osevním postupu bez omezení.

Proto jsou pro jednotlivé bloky navržena organizační opatření tak, aby smyv klesl pod maximální hodnotu.

Při změně polního osevního postupu dojde ke změně faktoru C, který značí poměr smyvu pozemku s pěstovanými plodinami ke ztrátě půdy na černém úhoru.

V následující tabulce je přehled EUC, maximální smyv, maximální přípustný smyv a kategorie vhodných plodin pro přípustný smyv - pro NAVRŽENÝ STAV cestní sítě, protierozních opatření a prvků ÚSES v krajině, které zpomalují odtok vody.

Z této tabulky je patrné jaké kategorie plodin je možné na pozemcích pěstovat, aniž by došlo k nepřípustnému smyvu orné půdy.

| EUC | odtoková křivka | současný stav | maximální smyv při osevním postupu bez omezení (t/ha/rok) | přípustná hodnota smyvu (t/ha/rok) | maximální smyv při osevním postupu s omezením (t/ha/rok) | přípustná kategorie plodin pro osevní postup pro přípustný smyv | poznámka | vyloučení erozně nebezpečných plodin (VENP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | zatravněné vinice, TTP | 66 | 4 | 1,87 | 1 |  | ano |
| 2 | 2/1 | TTP | 2 | 1 | 0,91 | 3 | PHO ČOV | ano |
|  | 2/2 | TTP | 7 | 4 | 3,12 | 3 |  | ano |
| 3 |  | zatravněné vinice, TTP - dle KN vinice | 55 | 4 | 1,57 | 1 |  | ano |
| 4 |  | orná - dle KN vinice | 6 | 4 | 2,60 | 3 |  | ano |
| 5 |  | zatravněné vinice | 30 | 1 | 0,86 | 1 | ochrana intravilánu | ano |
| 6 |  | orná, zatravněné vinice | 12 | 4 | 2,55 | 2 |  | ano |
| 7 | 7/1 | zatravněné vinice | 23 | 1 | 0,64 | 1 | ochrana intravilánu | ano |
|  | 7/2,3 | zatravněné vinice | 20 | 4 | 0,57 | 1 |  | ano |
| 8 |  | zatravněné vinice | 20 | 1 | 0,57 | 1 | ochrana intravilánu | ano |
| 9 |  | orná | 2,5 | 4 | 2,14 | 5 |  | ne |
| 10 |  | orná | 1,5 | 4 | 1,40 | 5 |  | ne |
| 11 | 11/1 | orná | 4 | 4 | 3,60 | 5 |  | ne |
|  | 11/2,3 | orná | 6 | 4 | 2,67 | 3 |  | ano |
| 12 | 12/1 | orná | 6 | 4 | 2,55 | 3 |  | ano |
|  | 12/2,3 | orná | 2 | 4 | 2,03 | 5 |  | ne |
| 13 |  | zatravněné vinice, orná - dle KN vinice | 29 | 1 | 0,82 | 1 | ochrana intravilánu | ano |

Vysvětlivky – přípustné kategorie plodin:

| Plodina | Roční průměr C faktoru | kategorie 1 | kategorie 2 | kategorie 3 | kategorie 4 | kategorie 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Víceletá tráva, louky | 0,005 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Jetel červený dvousečný | 0,015 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ostatní pícniny jednoleté | 0,02 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luštěniny | 0,05 | x | ● | ● | ● | ● |
| Oves | 0,1 | x | ● | ● | ● | ● |
| Pšenice ozimá | 0,12 | x | ● | ● | ● | ● |
| Ječmen jarní | 0,15 | x | ● | ● | ● | ● |
| Žito | 0,17 | x | ● | ● | ● | ● |
| Ječmen ozimý | 0,17 | x | ● | ● | ● | ● |
| Řepka | 0,22 | x | x | ● | ● | ● |
| Ostatní olejniny | 0,22 | x | x | ● | ● | ● |
| Len | 0,25 | x | x | ● | ● | ● |
| Brambory pozdní | 0,44 | x | x | x | ● | ● |
| Cukrovka | 0,44 | x | x | x | ● | ● |
| Zelenina | 0,45 | x | x | x | ● | ● |
| Ostatní okopaniny | 0,48 | x | x | x | ● | ● |
| Mák | 0,5 | x | x | x | ● | ● |
| Brambory rané | 0,6 | x | x | x | x | ● |
| Slunečnice | 0,6 | x | x | x | x | ● |
| Kukuřice na zrno | 0,61 | x | x | x | x | ● |
| Kukuřice na siláž | 0,72 | x | x | x | x | ● |

Ochranné zatravnění – trvalý travní porost (TTP)

Dle výpočtu erozního smyvu jsou EUC 1, 3, 5, 7, 8, 13 určeny k zatravnění.

Jedná se však o vinice (zatravněné celoplošně nebo je zatravněn každý 3 řádek) a o trvalý travní porost. Proto nebude v PSZ zatravnění parcelně vymezeno.

Pro lepší ochranu intravilánu však bude v projektu zdůrazněno vyloučení erozně nebezpečných plodin na svazích nad intravilánem (viz VENP).

VENP – vyloučení erozně nevhodných plodin

Mezi erozně nebezpečné plodiny řadíme tyto: kukuřici, brambory, řepu, bob setý, sóju a slunečnici. V případě Pravlova se bude jednat i o vinice bez zatravněných meziřádků.

V mapě 2.2 Mapa návrhu společných zařízení jsou graficky označeny plochy nevhodné k pěstování těchto plodin.

Na tuto skutečnost by měl být upozorněn jak vlastník, tak i případný nájemce pozemků.

Pokud by hospodařící subjekt trval na pěstování erozně nevhodných plodin pro daný EUC, je potřeba zvolit konkrétní protierozní agrotechnická opatření pro danou plodinu (např. výsev do ochranné plodiny nebo do strniště) či další organizační opatření (např. ve formě pásového střídání plodin).

Podrobný rozbor možností pro danou plodinu a EUC již není náplní tohoto projektu.

prvky ÚSES s protierozní funkcí

V zájmovém území je navrženo 8 prvků s protierozní funkcí. Jedná se o pozemky šířky
5 – 15 m. Skladba těchto interakčních prvků je popsána v příloze této technické zprávy: Příloha č. 3 – Popis navržených prvků ÚSES – navržený stav.

| název prvku | poznámka |
| --- | --- |
| LBK1 | část LBK tvoří strž, odvodněná do SP3, zbývající část přerušuje svažité tratě vinic |
| LBK2 | část LBK podél cestního příkopu CP1/P10 |
| LBK3 | přerušuje svažité tratě vinic |
| RBK2 | inundační území podél řeky Jihlavy, chrání tok před splaveninami |
| RBC1 | inundační území podél řeky Jihlavy, chrání tok před splaveninami |
| LBC2 | inundační území podél řeky Jihlavy, chrání tok před splaveninami |
| LBC3 | chrání intravilán a P31 před vodní erozí z výše položených pozemků |
| IP1 | protierozní mez |

#### Agrotechnická opatření

Agrotechnická opatření mohou omezit působení vodní eroze při vynaložení minimálních nákladů. Druh opatření závisí na druhu pozemku, který má být chráněn. Je to například vrstevnicové obdělávání na orné půdě, ochranné obdělávání půdy (ponechání rostlinných zbytků mulče na povrchu půdy při uplatnění bezorebné technologie), protierozní technologie pěstování kukuřice, brambor, řepky ozimé a cukrovky, nebo protierozní organizace pastvy na trvalých travních porostech.

Používání agrotechnických opatření hospodařícími subjekty na zemědělské půdě je nezbytné tam, kde chce hospodařící subjekt pěstovat plodinu s větší erozní zátěží než dovoluje přípustná kategorie pro daný blok orné půdy. Takové detailní řešení osevního postupu nemůže být řešeno v rámci KPÚ a zemědělský subjekt by si měl zajistit odborné posouzení vlivu uvažované pěstované plodiny na erozní smyv.

Účinnost agrotechnických opatření je tedy závislá na jejich důsledném používání při obhospodařování zemědělské půdy.

#### Biotechnická opatření

Na některých územích nemohou samostatně použitá organizační a agrotechnická opatření podstatně omezit povrchový odtok vody. Proto je při řešení špatných odtokových poměrů v povodí účelné přistoupit k návrhu biotechnických zařízení, která vytvoří síť nových hydrolinií.

Příkopy byly předběžně nadimenzovány pomocí programu ERCN - výpočet hodnot kulminačního průtoku pomocí CN křivek.

Jednotlivá opatření jsou zakreslena v mapě. 2.1 Mapa návrhu společných zařízení.

Záchytné příkopy

ZP1 - návrh:

Nově navržený záchytný příkop ZP1 (umístěn nad cestou P31), odvádí vodu z tratě Nová hora, ukončen novým propustkem PR1/P31 pod polní cestou P31.

Vodu za tímto propustkem je potřeba neškodně odvést níže po cestě do propustku PR/III40014 pod silnicí III/40014 - vše mimo obvod KPÚ.

| Qn | 0,75 m3/s |
| --- | --- |
| sklony svahů | 1: 2 |
| průměrný sklon podélný | 5,4 % |
| hloubka | 0,35 m |
| šířka ve dně | 0,5 m |
| šířka konstrukční | 1,90 m |
| šířka parcely | 4 m |
| délka | 284 m |

Návrhy k realizaci mimo obvod KPÚ:

- zatrubněný kanál Z/P31 pod P31:

při rekonstrukci polní cesty P31 neskončit práce na obvodu KPÚ, ale dokončit rekonstrukci komunikace až k silnici III. třídy, za obvod KPÚ (cca 50 m).

V rámci této rekonstrukce navázat na propustek PR1/P31 zatrubněný kanál Z/P31, vedený přímo pod vozovkou. V místech směrových lomů se zřídí kontrolní šachta. Délka zatrubnění bude cca 50 m, průměr trouby 800, spád 10%. Toto řešení je finančně velmi nákladné (cena se pohybuje okolo 5000,- Kč/m).

- cestní příkop CP/P31

další možností je vykoupit parcelu pro stavbu otevřeného cestního příkopu. Šířka parcely by se pohybovala okolo 3 m, sklony svahů 1:1,5, hloubka 0,4 m, šíře ve dně 0,5 m. Sklon příkopu zmírnit stupni, dno opevnit např. dlažbou z lomového kamene.

Průtok Q100 cca 1 m3/s.

Svodné příkopy

SP1 - rekonstrukce:

SP1 je stávající zatravněný svodný příkop, navržený k rekonstrukci, který odvádí vodu z trati Hájky a z vinic nad touto tratí. Příkop je zaústěn do stávajícího propustku PR1/P1 pod polní cestou.

Svodný příkop byl vybudován v době, kdy se vinice intenzivně obhospodařovaly a byly nezatravněné. V současné době je trať Hájky zatravněna a vinice nad touto tratí jsou také zatravněny.

Dle hydrotechnických výpočtů je stávající propustek DN1000 předimenzován a při rekonstrukci polní cesty P1 může být použit propustek DN800 - pro padesátiletou vodu.

Dno koryta v dolním úseku opevnit kamennou rovnaninou.

Svodný příkop je navržen na průtok dvacetileté vody.

| Qn | 1,03 m3/s |
| --- | --- |
| sklony svahů | 1: 2 |
| průměrný sklon podélný | 7,7 % |
| hloubka | 0,35 m |
| šířka ve dně | 0,5 m |
| šířka konstrukční | 1,90 m |
| šířka parcely | 7 - 10 m |
| délka | 168 m |

SP2 - rekonstrukce:

SP2 je stávající zatravněný svodný příkop, navržený k rekonstrukci. Odvádí vodu z CP1/P1 do toku Jihlava (RBK1). Příkop je navržen na průtok dvacetileté vody.

| Qn | 1,03 m3/s |
| --- | --- |
| sklony svahů | 1: 2 |
| průměrný sklon podélný | 5,3 % |
| hloubka | 0,35 m |
| šířka ve dně | 0,5 m |
| šířka konstrukční | 1,90 m |
| šířka parcely | 4 - 5 m |
| délka | 56 m |

SP3 - rekonstrukce:

SP3 je neudržovaný stávající zatravněný svodný příkop, navržený k rekonstrukci, který odvádí vodu ze strže v LBK1. Závěrečný úsek je zatrubněný. Tento úsek zrekonstruovat na DN600. Pokračuje propustkem PR2/P1 pod cestou P1.

V rámci rekonstrukce příkopu je potřeba zhodnotit případnou rekonstrukci zhlaví strže.

Příkop je navržen na průtok padesátileté vody.

| Qn | 0,19 m3/s |
| --- | --- |
| sklony svahů | 1: 2 |
| průměrný sklon podélný | 4,1 % |
| hloubka | 0,2 m |
| šířka ve dně | 0,5 m |
| šířka konstrukční | 1,3 m |
| šířka parcely | 5 m |
| délka | 122 m |

SP4 - rekonstrukce

SP4 je neudržovaný stávající zatravněný svodný příkop, navržený k rekonstrukci, který odvádí vodu z SP3 a CP1 do toku Jihlava.

Příkop je navržen na průtok padesátileté vody.

| Qn | 0,30 m3/s |
| --- | --- |
| sklony svahů | 1: 2 |
| průměrný sklon podélný | 3,0 % |
| hloubka | 0,4 m |
| šířka ve dně | 0,5 m |
| šířka konstrukční | 2,1 m |
| šířka parcely | min 9 m |
| délka | 166 m |

RP1 – retenční prostor – rekonstrukce:

Jedná se o pozemek v místě vyústění stávajícího propustku PR/III40014 pod silnicí III/40014 a jeho následného cca 20 m zatrubnění. Podrobněji viz ZP1.

V současné době je parcela soukromá, v případě souhlasu vlastníka bude převedena do majetku obce a vlastník dostane náhradní pozemek. V případě nesouhlasu vlastníka s přesunem bude parcela RP1 při aktualizaci vyjmuta z PSZ.

Je navržena rekonstrukce stávajícího příkopu, doplněná o vsakovací jímky. Osázení parcely vhodnými vlhkomilnými rostlinami. Návrh retenčního prostoru pouze zmírňuje případné zaplavení okolních pozemků.

## Protipovodňová opatření

Projektant KPÚ Pravlov zapracoval do návrhu PSZ projekt Protipovodňová opatření v k.ú. Pravlov firmy Tlapák a.s. Investorem je Obec Pravlov.

Soulad záměru protipovodňových opatření s územním plánem je předmětem návrhu změny č. 2 ÚPO Pravlov.

Stavba bude sloužit jako protipovodňová hráz, zabezpečující zastavěnou část obce proti zaplavení při inundaci vod, až do úrovně Q100, z řeky Jihlavy.

.

Odpovědný projektant:		Prof. Ing. Václav Tlapák, CSc.

Garant projektu:		Doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.

Hlavní inženýr projektu:		Ing. Jaromír Skoupil, Ph.D.

Název projektu:			Protipovodňová opatření v k.ú. Pravlov

H1 – nová hráz:

Je navržena v jižní části k.ú., v polní trati Záhumení. Parcela projektu firmy Tlapák obsahuje i nájezd polní cesty Pv27 ke stávajícímu sjezdu silnice II/395.

Projekt KPÚ navržené napojení polní cesty protáhnul až k silnici II/395 (cca 15 m).  Křížení paprsků silnice a připojení je upraveno, aby oproti stávajícímu sjezdu (37°) splňovalo podmínku rozsahu úhlu 75° – 115°, napojení je navrženo pod úhlem 98°. Dále je navrženo zpevnění připojení v délce 20 m. Polní cesta Pv27 je staničena i v ploše záboru hráze.

Parametry protipovodňové hráze:

Délka hráze: 580,00 m Šířka koruny hráze: 3,5 m Kóta koruny hráze: 191,63 m n. m. Výška hladiny Q100: 191,13 m n. m. Maximální výška hráze: 1,80 m Minimální výška hráze: 0,00 m Sklon návodního svahu: 1 : 2,5 Sklon vzdušného svahu: 1 : 2,0 Úprava povrchu: ohumusování, zatravnění

H2 – rekonstrukce hráze:

Hráz se nachází na jižním okraji intravilánu, na pravém břehu toku Jihlava a je napojena na H1 pod úhlem 110°.

Parametry protipovodňové hráze:

Délka hráze: 230,00 m Šířka koruny hráze: 3,5 m Kóta koruny hráze: 192,50 m n. m. Výška hladiny Q100: 191,13 m n. m. Maximální výška hráze: 2,45 m Minimální výška hráze: 1,10 m Sklon návodního svahu: 1 : 2,5 Sklon vzdušného svahu: 1 : 2,0 Úprava povrchu: odstranění dřevin, srovnání koruny, ohumusování, zatravnění

Protipovodňová opatření jsou zakreslena v mapě. 2.1 Mapa návrhu společných zařízení.

## Cestní síť

### Návrh polních cest

Návrh cestní sítě respektuje požadavky vznesené při projednávání plánu společných zařízení se sborem zástupců a na veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

Popis trasy, rozsah úpravy, návrhové prvky, konstrukce vozovky a ostatní parametry navržených cest jsou uvedeny v příloze této technické zprávy: Příloha č. 2 - Popis cest - navržený stav.

Dle normy ČSN 73 6109 jsou stávající polní cesty podle jejich aktuálního technického stavu navrženy k údržbě, opravě nebo rekonstrukci.

Údržbou se rozumí pravidelná péče, kterou se zpomaluje fyzické opotřebování, předchází jeho následkům a odstraňují se drobné závady polních cest.

Údržba na polních cestách zahrnuje údržbu vozovky a zpevnění, údržbu a čištění krajnic, včetně odstranění keřových a stromových náletů, údržbu a čištění odvodňovacího zařízení, zejména příkopů, včetně odstranění náletů, údržbu objektů polní cesty, údržbu bezpečnostních zařízení a dopravních značek.

Součástí údržby je i odstranění větví zasahujících do průjezdního prostoru nebo bránících v rozhledu a odstraňování překážek v rozhledovém poli směrových oblouků.

Oprava polní cesty je činnost, kterou se odstraňuje částečné opotřebení polní cesty za účelem uvedení do stavu plně provozuschopného. Jedná se o vyspravení výtluků, výmrazků a vyrovnání povrchu, opravu souvislých poškozených úseků, pokud nedochází ke zlepšování parametrů cesty, větší opravy podélného a příčného odvodnění, opravy objektů polní cesty, opravy a doplnění bezpečnostních zařízení, zajištění stability zářezových a násypových svahů, zajištění násypových svahů ohrožených přilehlým vodním tokem, u zemních cest provedení zpevnění nebo vozovky, odstranění nadměrného opotřebení cesty.

Rekonstrukcí se rozumí fyzické zásahy do polní cesty, které mají za následek změnu účelu, užití, nebo technických parametrů.

Při rekonstrukci se řeší rozšíření oblouků na hodnoty zajišťující bezpečný průjezd návrhového vozidla, rozhledová pole v trase s případným rozšířením oblouků, zřízení vozovky nebo její zpevnění, obnova a doplnění podélného a příčného odvodnění, celkové opravy objektů polní cesty, při kterých se mění účel nebo technické parametry objektu, úprava zaústění polních cest na veřejné pozemní komunikace, úprava úseků s nepříznivým podélným sklonem, vybudování výhyben.

| vysvětlivky k následujícímu popisu cest: |  |
| --- | --- |
| cesta s živičným krytem ABS | asfaltová cesta |
| cesta s nestmeleným krytem MZK | štěrková cesta |
| cesta se zatravněným krytem | travnatá cesta |
| kryt nezpevněný (dle ČSN 73 6109) | zemní a travnaté cesty |

### Polní cesty hlavní

Polní cesty hlavní se navrhují zpevněné (ABS nebo MZK), vzhledem k údržbě a možnosti využití k celoročnímu provozu.

Hlavní polní cesty a cesty vedlejší zpevněné soustřeďují dopravu z větších hospodářských celků – podchycují dopravu z přilehlých pozemků ve směru k hospodářství a zároveň jsou na ně napojeny polní cesty vedlejší. Předpokládá se na nich větší intenzita dopravy. Převádějí dopravu buď přímo k hospodářství – hospodářským střediskům nebo ji svádějí na veřejnou silniční síť - jsou napojeny na místní komunikace, či státní silnice.

V návrhu společných zařízení KPÚ byly navrženy tyto hlavní polní cesty:

| číslo polní cesty | kategorie | kryt | předpokládaná údržba, oprava, rekonstrukce | délka (m) |  | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | hlavní |  |  |
|  |  |  |  | nová | rekonst. |  |
| P1 | P 4,0/30 | ABS | rekonstrukce |  | 760 | 760 |
| P10 | P 3,5/30 | ABS | rekonstrukce |  | 1067 | 1067 |
| P26 | P 4,0/30 | ABS | rekonstrukce |  | 251 | 251 |
| P31 | P 3,5/30 | MZK | rekonstrukce |  | 321 | 321 |
| celkem |  |  |  |  | 2399 | 2399 |

### Polní cesty vedlejší

Polní cesty vedlejší se navrhují zpevněné (ABS nebo MZK) nebo nezpevněné (se zatravněným krytem). Nezpevněné cesty jsou navrženy s podkladní vrstvou z vibrovaného štěrku, zatravňovací vrstva je zhutněná.

Polní cesty vedlejší slouží k přímému přístupu na pozemky a jsou většinou napojeny na polní cestu hlavní, na komunikace v intravilánu obce, v odůvodněných případech na silnici.

Vedlejší polní cesty jsou jak nově navržené, tak zčásti nebo zcela vedené v trasách stávajících polních cest.

- Vedlejší polní cesty stávající - navržené k rekonstrukci

Polní cesty vedlejší stávající v terénu existují a slouží zemědělské dopravě. U těchto cest je navrženo srovnání a zhutnění pláně, směrová úprava, případně rozšíření cesty na potřebnou šířku. U cest, kde se do budoucna uvažuje s intenzivnějším provozem, je navržena nová konstrukce vozovky se zpevněným krytem. Ostatní jsou navrženy jako nezpevněné.

- Vedlejší polní cesty - nově navržené

Vedlejší polní cesty zajišťují přístup k jednotlivým blokům pozemků, případně i k větším jednotlivým pozemkům.

| číslo polní cesty | kategorie | kryt | předpokládaná údržba, oprava, rekonstrukce | délka (m) |  | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | vedlejší |  |  |
|  |  |  |  | nová | rekonst. |  |
| Pv2 | P 3,0/15 | travnatý | nová | 213 |  | 213 |
| Pv3 | P 3,5/30 | ABS | rekonstrukce |  | 332 | 332 |
| Pv4 | P 3,5/30 | MZK | rekonstrukce |  | 42 | 42 |
| Pv5 | P 3,0/30 | MZK | nová | 169 |  | 169 |
| Pv6 | P 3,5/15 | ABS | rekonstrukce |  | 118 | 118 |
| Pv7 | P 3,0/15 | MZK | nová / rekonstrukce | 150 | 224 | 374 |
| Pv8 | P 3,0/15 | MZK | rekonstrukce |  | 111 | 111 |
| Pv9 | P 3,0/15 | ABS | rekonstrukce |  | 95 | 95 |
| Pv11 | P 3,0/30 | travnatý | nová | 211 |  | 211 |
| Pv12 | P 3,5/30 | MZK | rekonstrukce |  | 348 | 348 |
| Pv13 | P 3,0/30 | travnatý | nová | 354 |  | 354 |
| Pv14 | P 3,0/30 | travnatý | nová | 473 |  | 473 |
| Pv15 | P 3,5/30 | MZK | rekonstrukce |  | 275 | 275 |
| Pv16 | P 3,5/30 | ABS | rekonstrukce |  | 125 | 125 |
| Pv18 | P 4,0/30 | ABS | rekonstrukce |  | 163 | 163 |
| Pv20 | P 3,5/30 | ABS | rekonstrukce |  | 206 | 206 |
| Pv21 | P 3,0/30 | travnatý | nová | 285 |  | 285 |
| Pv22 | P 3,5/30 | MZK | rekonstrukce |  | 136 | 136 |
| Pv23 | P 3,5/30 | MZK | rekonstrukce |  | 123 | 123 |
| Pv24 | P 3,5/30 | ABS | nová / rekonstrukce | 46 | 63 | 109 |
| Pv25 | P 3,5/30 | travnatý | nová | 145 |  | 145 |
| Pv27 | P 3,0/30 | travnatý | nová | 233 |  | 233 |
| Pv28 | P 3,5/30 | MZK | nová | 968 |  | 968 |
| Pv29 | P 3,5/30 | MZK | nová | 292 |  | 292 |
| Pv30 | P 3,5/30 | MZK | nová | 88 |  | 88 |
| Pv32 | P 3,5/30 | travnatý | nová / rekonstrukce | 141 | 92 | 233 |
| Pv33 | P 3,0/30 | travnatý | rekonstrukce |  | 310 | 310 |
| Pv34 | P 3,0/15 | travnatý | nová | 110 |  | 110 |
| Celkem |  |  |  | 3828 | 2763 | 6641 |

### Polní cesty bez směrových úprav

Bez směrových úprav jsou ponechány 3 vedlejší polní cesty. U těchto cest se předpokládá pravidelná údržba a oprava dle aktuálního stavu vozovky. Rekonstrukce krytu je možná.

Pokud jsou v tělese nebo pod tělesem polní cesty propustky, předpokládá se jejich pravidelná kontrola a údržba tak, aby plnily svou funkci.

| číslo polní cesty | kategorie | kryt | předpokládaná údržba, oprava, rekonstrukce | délka (m) |  | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | cesty bez úprav |  |  |
|  |  |  |  | bez směr. úprav | bez úprav |  |
| Pv17 | bez směrových úprav | štěrkový | oprava | 36 |  | 36 |
| Pv19 | bez směrových úprav | nezpevněný | oprava | 563 |  | 563 |
| Pv35 | bez směrových úprav | nezpevněný | oprava | 42 |  | 42 |
| celkem |  |  |  | 641 |  | 641 |

### Shrnutí navrženého stavu cestní sítě

| číslo polní cesty | kategorie | kryt | předpokládaná údržba, oprava, rekonstrukce | délka (m) |  |  |  |  |  | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | hlavní |  | vedlejší |  | cesty bez úprav |  |  |
|  |  |  |  | nová | rekonst. | nová | rekonst. | bez směr. úprav | bez úprav |  |
| P1 | P 4,0/30 | ABS | rekonstrukce |  | 760 |  |  |  |  | 760 |
| Pv2 | P 3,0/15 | travnatý | nová |  |  | 213 |  |  |  | 213 |
| Pv3 | P 3,5/30 | ABS | rekonstrukce |  |  |  | 332 |  |  | 332 |
| Pv4 | P 3,5/30 | MZK | rekonstrukce |  |  |  | 42 |  |  | 42 |
| Pv5 | P 3,0/30 | MZK | nová |  |  | 169 |  |  |  | 169 |
| Pv6 | P 3,5/15 | ABS | rekonstrukce |  |  |  | 118 |  |  | 118 |
| Pv7 | P 3,0/15 | MZK | nová / rekonstrukce |  |  | 150 | 224 |  |  | 374 |
| Pv8 | P 3,0/15 | MZK | rekonstrukce |  |  |  | 111 |  |  | 111 |
| Pv9 | P 3,0/15 | ABS | rekonstrukce |  |  |  | 95 |  |  | 95 |
| P10 | P 3,5/30 | ABS | rekonstrukce |  | 1067 |  |  |  |  | 1067 |
| Pv11 | P 3,0/30 | travnatý | nová |  |  | 211 |  |  |  | 211 |
| Pv12 | P 3,5/30 | MZK | rekonstrukce |  |  |  | 348 |  |  | 348 |
| Pv13 | P 3,0/30 | travnatý | nová |  |  | 354 |  |  |  | 354 |
| Pv14 | P 3,0/30 | travnatý | nová |  |  | 473 |  |  |  | 473 |
| Pv15 | P 3,5/30 | MZK | rekonstrukce |  |  |  | 275 |  |  | 275 |
| Pv16 | P 3,5/30 | ABS | rekonstrukce |  |  |  | 125 |  |  | 125 |
| Pv17 | bez směrových úprav | štěrkový | oprava |  |  |  |  | 36 |  | 36 |
| Pv18 | P 4,0/30 | ABS | rekonstrukce |  |  |  | 163 |  |  | 163 |
| Pv19 | bez směrových úprav | nezpevněný | oprava |  |  |  |  | 563 |  | 563 |
| Pv20 | P 3,5/30 | ABS | rekonstrukce |  |  |  | 206 |  |  | 206 |
| Pv21 | P 3,0/30 | travnatý | nová |  |  | 285 |  |  |  | 285 |
| Pv22 | P 3,5/30 | MZK | rekonstrukce |  |  |  | 136 |  |  | 136 |
| Pv23 | P 3,5/30 | MZK | rekonstrukce |  |  |  | 123 |  |  | 123 |
| Pv24 | P 3,5/30 | ABS | nová / rekonstrukce |  |  | 46 | 63 |  |  | 109 |
| Pv25 | P 3,5/30 | travnatý | nová |  |  | 145 |  |  |  | 145 |
| P26 | P 4,0/30 | ABS | rekonstrukce |  | 251 |  |  |  |  | 251 |
| Pv27 | P 3,0/30 | travnatý | nová |  |  | 233 |  |  |  | 233 |
| Pv28 | P 3,5/30 | MZK | nová |  |  | 968 |  |  |  | 968 |
| Pv29 | P 3,5/30 | MZK | nová |  |  | 292 |  |  |  | 292 |
| Pv30 | P 3,5/30 | MZK | nová |  |  | 88 |  |  |  | 88 |
| P31 | P 3,5/30 | MZK | rekonstrukce |  | 321 |  |  |  |  | 321 |
| Pv32 | P 3,5/30 | travnatý | nová / rekonstrukce |  |  | 141 | 92 |  |  | 233 |
| Pv33 | P 3,0/30 | travnatý | rekonstrukce |  |  |  | 310 |  |  | 310 |
| Pv34 | P 3,0/15 | travnatý | nová |  |  | 110 |  |  |  | 110 |
| Pv35 | bez směrových úprav | nezpevněný | oprava |  |  |  |  | 42 |  | 42 |
| celkem |  |  |  | 0 | 2399 | 3828 | 2763 | 641 | 0 | 9681 |

Celková délka všech polních cest je 9681 m.

### Hlavní parametry polních cest

V nové cestní síti byly navrženy polní cesty kategorií P4,0/30, P3,5/30, P3,0/30 a P3,0/15.

Ve směrových lomech trasy cest jsou navrženy kruhové oblouky bez přechodnic. Ve směrových obloucích s menším poloměrem než 200 m bude vozovka rozšířena o předepsanou hodnotu. V mapě 3.1 Situace technického řešení je u každého navrženého kruhového oblouku podrobná tabulka oblouků.

Příčné odvodnění bude zajištěno u vedlejších polních cest jednostranným příčným sklonem vozovky 
2,5 - 4,0 %. Při podélném sklonu nivelety větším jak 7 % budou cesty opatřeny příčnými odvodňovacími žlaby.

Dle potřeby jsou pro zajištění obousměrného provozu navrženy na vhodných místech výhybny.

Všechny polní cesty jsou navrženy v souladu s ČSN 73 6109.

Návrh cestní sítě znázorňují tyto přílohy:

1.	Technická zpráva

2.	Návrh společných zařízení

2.2	Mapa návrhu společných zařízení			1:3 000

2.3	Mapa erozního ohrožení – navržený stav		1:5 000

2.4	Bilance pozemků pro společná zařízení

3.	Technické řešení společných zařízení

3.1	Situace technického řešení				1:3 000

3.2	Sjezdy na silnice II. a III. třídy				1:1 000

3.3	Vzorové příčné řezy polních cest			1:50

3.4	Vzorový trubní propust					1:50

3.5	Vzorové příčné řezy protierozních prvků			1:50

U vybraných hlavních a vedlejších polních cest budou zpracovány podélné profily a příčné řezy. Tyto výkresy budou v ucelené části projektu 2.c Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy.

### Propustky

V katastrálním území Pravlov jsou na nově navržených polních cestách, na cestách navržených k rekonstrukci a na cestách bez směrových úprav umístěny tyto propustky:

| číslo cesty | číslo propustku | DN | délka (m) | DN zvětšená z důvody větší délky propustku | aktuální technický stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | PR1 | 800 | 6 |  | rekonstrukce |
| P1 | PR2 | 600 | 10 |  | rekonstrukce |
| P1 | PR3 | 600 | 8 |  | návrh |
| P10 | PR1 | 600 | 13 | 800 | návrh, zaústění do kanalizace (Qn = 0,25 m3/s ) |
| P31 | PR1 | 800 | 7 |  | návrh |
| III/40014 | PR | 1000 | 12 |  | stávající - mimo obvod KPÚ, za silnicí pokračuje zatrubněním do RP1 |

Nově navržené propustky pod polními cestami jsou navrženy na Q50.

U stávajících propustků se počítá s pravidelným čištěním a kontrolou funkčnosti, rekonstrukce je možná.

Propustky byly předběžně nadimenzovány pomocí programu ERCN - výpočet hodnot kulminačního průtoku pomocí CN křivek.

Hydrotechnické výpočty jsou uvedeny v příloze této technické zprávy: Příloha č. 5 – Hydrotechnické výpočty (pouze v paré č. 1), jejich vzor je rozkreslen v příloze 3.4 Vzorový trubní propust.

Podrobné řešení propustků bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace.

### Cestní příkopy

Cestní příkopy byly předběžně nadimenzovány pomocí programu ERCN - výpočet hodnot kulminačního průtoku pomocí CN křivek.

Hydrotechnické výpočty jsou uvedeny v příloze této technické zprávy: Příloha č. 5 – Hydrotechnické výpočty (pouze v paré č. 1), zakresleny jsou v mapové příloze 3.1 Situace technického řešení.

| číslo cesty | číslo příkopu | aktuální technický stav |
| --- | --- | --- |
| P1 | CP1 | návrh |
| Pv6 | CP1 | návrh |
| P10 | CP1 | návrh, vsakovací jímky po 20 m |
| Pv16 | RG1 | návrh - cestní rigol |

CP1/P1 - návrh:

Travnatý cestní příkop odvádí srážkovou vodu z asfaltové vozovky a z propustku PR3/P1, ústí do svodného příkopu SP4.

CP1 byl navržen na kulminační průtok pro dvacetiletou vodu.

| Qn | 0,01 m3/s |
| --- | --- |
| sklony svahů | 1: 2 |
|  | 1:1 |
| průměrný sklon podélný | 1,0 % |
| hloubka | 0,3 m |
| šířka konstrukční | 0,90 m |
| šířka parcely | min. 2,0 m |
| délka | 106 m |

CP1/Pv6 - návrh:

Travnatý cestní příkop odvádí srážkovou vodu z vozovky a chrání polní cestu Pv6 před přítokem povrchové vody z výše položených pozemků. Příkop ústí do PR3/P1.

CP1 byl navržen na kulminační průtok pro dvacetiletou vodu.

| Qn | 0,01 m3/s |
| --- | --- |
| sklony svahů | 1:2 |
|  | 1:1 |
| průměrný sklon podélný | 2,5 % |
| hloubka | 0.25 m |
| šířka konstrukční | 0,75 m |
| šířka parcely | 2,0 m |
| délka | 116 m |

CP1/P10 – návrh, včetně vsakovacích jímek:

Travnatý cestní příkop odvádí srážkovou vodu z vozovky a chrání hlavní polní cestu P10 před přítokem povrchové vody z výše položených pozemků.

V trase příkopu budou po cca 20 m usazeny vsakovací jímky uložené pod úrovní pláně. Tyto jímky sníží průtok vody v příkopu. Velikost a počet jímek, včetně jejich vsakovací kapacity, je nutno doložit výpočtem v realizačním projektu. Dno příkopu opevnit např. betonovými tvárnicemi nebo dlažbou z lomového kamene, spád vyrovnat stupni nebo dlažbu rozčlenit vyčnívajícími kameny pro zmírnění rychlosti proudu.

Nevsáknutá voda bude převedena propustkem PR1/P10 do navrhované kanalizace (dle územního plánu, kapacitu kanalizace je potřeba navýšit).

Příkop byl navržen na kulminační průtok pro padesátiletou vodu z důvodu níže položené zástavby.

| Qn | 0,16 m3/s |
| --- | --- |
| sklony svahů | 1:1 |
|  | 1:2 |
| průměrný sklon podélný | 8,4 %, sklon snížit pomocí stupňů |
| hloubka | 0,4 m |
| šířka konstrukční | 1,2 m |
| šířka parcely | 3,0 m |
| délka | 287 m |

RG1/Pv16 - návrh

Z důvodu nedostatku výměry je navržen betonový cestní rigol, který odvádí srážkovou vodu z vozovky a chrání polní cestu Pv16 a zástavbu před přítokem povrchové vody z výše položených zatravněných vinohradů. Voda je převedena propustkem PR1/P10 do navrhované kanalizace (dle územního plánu, kapacitu kanalizace je potřeba navýšit)..

Rigol byl navržen na kulminační průtok pro padesátiletou vodu z důvodu níže položené zástavby.

| Qn | 0,09 m3/s |
| --- | --- |
| sklony svahů | 1: 1 |
| průměrný sklon podélný | 4,1 % |
| hloubka | 0,30 m |
| šířka konstrukční | 0,60 m |
| šířka parcely | 1,0 m |
| délka | 97 m |

### Připojení účelových komunikací na veřejné komunikace

Při návrhu cestní sítě byla přednostně využívána stávající připojení polních cest na silnice. Zajištění zpřístupnění všech pozemků si však vyžádalo zahuštění stávající sítě polních cest a tím i nutnost nových připojení na silnice.

#### Nová připojení na státní silnice:

- komunikační napojení jsou navržena v rozmezí 80 – 110°

- povrch polní cesty v délce 20 m od hrany koruny silniční komunikace je zpevněný

- součástí budoucí žádosti o povolení nebo úpravu komunikačního napojení bude kompletní dokumentace zpracovaná projektantem s autorizací pro dopravní stavby, zpracovaná v souladu se z.č. 13/197 Sb., vyhl. 104/1997 i příslušnou ČSN a s návrhem dopravního značení

budoucí žádost o povolení bude mimo jiné obsahovat:

- řešení rozhledových trojúhelníků v souladu s ČSN

- návrh snížení rychlosti dle výpočtů rozhledových trojúhelníků

- šířkové uspořádání komunikačního připojení v souladu se zákonem 104/1997 Sb. a příslušnými technickými normami

- způsob napojení komunikací

- návrh dopravního značení

| číslo polní cesty | kryt | kategorie | připojení na silnici číslo | propustek pro silniční příkop | odvodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pv29 | MZK ABS zpevnění 20 m od hrany koruny silnice | P3,5/30 | II/395 | není - v tomto úseku příkop začíná | pozemek polní cesty je položen níže než silnice |
| Pv30 | MZK ABS zpevnění 20 m od hrany koruny silnice | P3,5/30 | II/395 | není - silnice nemá v tomto úseku příkop | pozemek polní cesty je položen níže než silnice |
|  | pozn.: cesta je navržena v platném územním plánu Obce Pravlov |  |  |  |  |

#### Stávající připojení na státní silnice:

- osa napojení je při rekonstrukci polní cesty navržena v rozmezí 80 – 100°

- zpevnění povrchu polní cesty v délce 20 m od hrany koruny silniční komunikace

- rekonstrukce sjezdů bude spočívat v jejich rozšíření, zpevnění a případném doplnění nebo opravě propustku

- při realizaci rekonstrukce polní cesty bude projektová dokumentace obsahovat:

- řešení rozhledových trojúhelníků v souladu s ČSN

- návrh dopravního značení

- návrh snížení rychlosti dle výpočtů rozhledových trojúhelníků

- zhodnocení potřeby odbočovacího pruhu

- způsob napojení na komunikaci

| číslo cesty | kryt | kategorie | připojení na silnici | propustek pro silniční příkop | odvodnění |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pv18 | ABS | P 4,0/30 | III/39520 mimo obvod KPÚ | ne | pozemek polní cesty je položen níže než silnice |
| Pv20 | ABS |  | III/39520 mimo obvod KPÚ | ne | pozemek polní cesty je položen níže než silnice |
| P26 | ABS | P 4,0/30 | II/395 | ne | pozemek polní cesty je položen níže než silnice |
| Pv27 | travnatá ABS zpevnění 20 m od hrany koruny silnice | P3,0/30 | II/395 | není - silnice nemá v tomto úseku příkop | jedná se o nájezd na hráz, vozovka bude klopena směrem k odvodňovacímu příkopu hráze |

Podrobné zakreslení připojení účelových komunikací na veřejné komunikace je ve výkresu 3.2 Sjezdy na silnice II. a III. třídy.

### Inženýrské sítě

Inženýrské sítě v zájmovém území jsou vyznačeny v mapové příloze 3.1 Situace technického řešení.

Trasa venkovních tras vysokého napětí je převzata ze zaměření skutečného stavu, podzemní vedení jsou zakreslena podle údajů správců nebo dle územního plánu pouze orientačně.

Při křížení kanalizačních, vodovodních a plynovodních potrubí polními cestami se vzhledem k dostatečnému krytí těchto sítí nepředpokládají žádná opatření. V blízkosti těchto vedení (do vzdál. 3,0 m na každou stranu od líce potrubí) nebudou vysazovány dřeviny.

V místě křížení polních cest s podzemními sdělovacími a silovými vedeními budou kabely uloženy do kabelových tvárnic nebo trubních chrániček. Chráničky musí přesahovat min. o 0,5 m šířku vozovky. Do vzdálenosti menší než 2,0 m od vedení nebudou vysazovány stromy.

### Zemní práce

V místě nově budovaných polních cest se skryje dle potřeby ornice v tl. 30 - 50 cm a případně podorniční vrstva v tl. 10 - 15 cm. V místě stávajících polních cest se pouze upraví podloží (provede se odkopávka a srovnání) v tloušťce nezbytné pro konstrukční vrstvy vozovky. Do násypů se použije zemina z odkopů.

Zemina z odkopů se při vhodných vlastnostech nebo po mechanické stabilizaci použije do nezpevněných cest. Nevhodné zeminy se odvezou na skládku.

## Soulad návrhu plánu společných zařízení (PSZ) a územního plánu obce Pravlov

K. ú. Pravlov je součástí území řešeného územním plánem Velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace, který byl schválen vládou ČSR v roce 1985, ve znění 1. změn a doplňků z roku 1994 a 2. změny z roku 2000. Do řešeného území tento územní plán ovšem žádným návrhem nezasahuje.

Další platnou územně plánovací dokumentací v území je územní plán obce Pravlov, schválený zastupitelstvem obce Pravlov dne 3. 5. 2000, ve znění změny č. 1 z roku 2006. V současné době je zadáno vypracování změny č. 2, jejíž předmětem jsou protipovodňová opatření.

Řešení ÚPO se do území v obvodu KPÚ promítá především:

| - ÚPO | - rozvojové lokality pro smíšené podnikatelské aktivity severně od východní části obce (u cesty do Dolních Kounic) a jižně od západní části obce (u silnice na Pohořelice) |
| --- | --- |
| - PZS | - je v souladu s návrhem těchto ploch |
| - soulad | - ano |
| - ÚPO | - rozvojové lokality pro bydlení a související veřejnou infrastrukturou na pomezí stávajícího zastavěného území a upravovaného území – z jižní strany západní i východní části obce, z jihozápadní až západní strany obce, u ochranné hráze severně od jádra obce, na severovýchodním okraji obce a ve vinicích nad východním až jihovýchodním okrajem obce |
| - PZS | - je v souladu s návrhem těchto ploch |
| - soulad | - ano |

| - ÚPO | - návrh skladebných částí ÚSES |
| --- | --- |
| - PZS | - je v souladu s návrhem těchto ploch |
| - soulad | - ano |

| - ÚPO | - P26 je dle ÚP navržena k rekonstrukci a k převedení do kategorie místních komunikací |
| --- | --- |
| - PZS | - je navržena asfaltová komunikace P4,0/30, parcela rozšířena na cca 7 m |
| - soulad | - ano |

| - ÚPO | - Pv 18 je dle ÚP navržena k rekonstrukci a převedení do kategorie místních komunikací |
| --- | --- |
| - PZS | - je navržena asfaltová komunikace P4,0/30, parcela rozšířena k hranici obvodu KPÚ |
| - soulad | - ano |

| - ÚPO | - Pv 16 je navržena k rekonstrukci a převedení do kategorie místních komunikací |
| --- | --- |
| - PZS | - je navržena asfaltová komunikace P3,5/30 |
| - soulad | - ano |

| - ÚPO | - trasa silnice II/95 v trati Záhumenní je navržena v mírnějším oblouku |
| --- | --- |
| - PZS | - svým návrhem nijak neomezuje tuto zamýšlenou stavbu |
| - soulad | - ano |

| - ÚPO | - v oblasti lokality změny č. 1 (trať Příční) jsou navrženy 2 nové místní komunikace |
| --- | --- |
| - PZS | - je navržena Pv29 P3,5/30 MZK, parcela protažena až k obvodu KPÚ a Pv30 P3,5/30 ABS pokud bude v dané lokalitě dostatek obecní půdy, může být parcela Pv29 rozšířena |
| - soulad | - ano |

| - ÚPO | - Pv 7 (trať Stráně) je dle ÚP navržena jako účelová komunikace |
| --- | --- |
| - PZS | - navržena Pv7 P3,0/15 MZK |
| - soulad | - ano |

| - ÚPO | - souběžně s P1 kolmo na Pv6 je navržena nová místní komunikace |
| --- | --- |
| - PZS | - na žádost zastupitelstva a sboru zástupců nebyla cesta navržena |
| - soulad | - ne |

| - ÚPO | - cesta podél severozápadní hranice intravilánu navržena k rekonstrukci a převedení do kategorie místních komunikací |
| --- | --- |
| - PZS | - cesta je mimo obvod KPÚ |
| - soulad | - - |

| - ÚPO | - severozápadní okraj k.ú. - rezerva pro obchvat |
| --- | --- |
| - PZS | - mimo obvod KPÚ |
| - soulad | - - |

| - ÚPO | - jihovýchodní okraj k.ú. při hranici s Němčinami - návrh vodní plochy |
| --- | --- |
| - PZS | - PSZ nevymezuje samostatnou parcelu, budou zde ponechány původní parcely vlastníků |
| - soulad | - ano |

## Nesoulad druhu pozemků mezi skutečností v terénu a stavem evidovaným v katastru nemovitostí

Nesoulad je uveden v příloze č. 2.5 Bilance pozemků navržených ke změně druhu pozemku, změna druhu pozemku se promítne po návrhu nového uspořádání pozemků pro jednotlivá čísla nově navržených parcel.

V Brně, dne 10. 2. 2010				Ing. Hynštová Kateřina

Ing. Kovář Michal

Ing. Papírníková Saulová Lenka

Ing. Pysk Tomáš

Ing. Svoboda Pavel

# Přehled použitých podkladů

Mapové podklady:

- Mapový server České geologické služby – http://nts5.cgu.cz

- Mapový server Geofondu – http://mapmaker.geofond.cz/mapmaker/geofond/

- Mapový server AOPK ČR – http://merkur.nature.cz

- Mapový server Cenia – http://geoportal.cenia.cz

- Mapový server Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM – http://heis.vuv.cz/

- Mapový server Jihomoravského kraje -http://194.228.62.234/PORTAL_JMK/Mapy/PRILIM/wms2.asp?

- Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky 1 : 500 000 (Botanický ústav AV ČR, Praha, 1998)

- Syntetická půdní mapa České republiky 1 : 200 000, list C 4 Brno (MZ a MŽP ČR, 1991)

- Půdní mapa ČR 1 : 50 000, (AOPK ČR, 2005)

- Základní mapa ČR - rastrová	 				1 : 10 000

- Státní mapa odvozená - rastrová 				1 : 5 000

- Mapy KN - rastrové a digitální

- Aktuální letecké snímky

- BPEJ - digitální

- Vrstevnice ze základní mapy ČR 1:5 000, digitální

- Územní plán obce Pravlov (Projekce, Ing. arch Lea Vojtová, 2000)

- ÚPD Pravlov, změna č. 1 (Ing.arch. Ivan Vojta - Architektonické služby, poradenství, 2006)

Technické podklady:

- Analýza současného stavu, KPÚ Pravlov, (Ageris s.r.o., 2008),  včetně vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací

- Digitální model terénu k.ú. Pravlov, program Atlas DMT

- ERCN – program pro výpočet hodnot kulminačního průtoku pomocí CN křivek (VÚMOP)

- Protipovodňová ochrana obce Pravlov, (Tlapák a.s., 2008)

Odborná literatura:

- Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny (Demek, J. a kol., Academia, Praha, 1987).

- Klimatické oblasti Československa. (Quitt, E., Geografický ústav ČSAV, Brno, 1971).

- Podnebí Československé socialistické republiky – Tabulky (Hydrometeorologický ústav, Praha, 1961).

- Zeměpisný lexikon ČSR, Vodní toky a nádrže (Vlček, V. a kol., Academia, Praha, 1984).

- Hydrologické poměry ČSSR.

- Biogeografické členění České republiky (Culek, M. a kol., Enigma, Praha, 1996).

- Biogeografické členění České republiky, II. díl (Culek, M. a kol., AOPK, Praha, 2005).

- Regionálně fytogeografické členění ČSR 1 : 750 000 (Botanický ústav ČSAV, Praha, 1987).

- Protierozní ochrana půdy (Toman, MZLU Brno, 1996)

- Metodika 17/95 (Dumbrovský a kol., VÚMOP Praha)

- Ochrana zemědělské půdy před erozí (Janeček a kol., ISV nakladatelství, Praha, 2002)

- ČSN 73 6109, ČSN 73 6201, ČSN 73 6101

Geodetické podklady:

- Skutečné zaměření zájmového území

- Digitální SPI