# Identifikační údaje

## Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Opatření pro zpřístupnění pozemků v KoPÚ Lomnice nad Popelkou

Místo stavby:	k.ú. Lomnice nad Popelkou

Kraj:		Liberecký

Obec:		Lomnice nad Popelkou

## Identifikační údaje zadavatele

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,  Pobočka Semily

Zastoupený:		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového

úřadu pro Liberecký kraj

Ing. Petrem Hejdukem, pověřeným vedením Pobočky Semily

Adresa:			Bítouchovská 1, 513 01 Semily

IČ/DIČ:			01312774/CZ01312774

## Identifikační údaje zpracovatele

GEOVAP, spol. s r.o.

Zastoupen:			Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Daniel Hakl

Adresa:			            Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Bankovní spojení:		            Citibank Pardubice

Číslo účtu:		            	2020870109/2600

IČ/DIČ:			           15049248/CZ15049248

# Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

# Charakteristika území navrhovaných staveb

Město Lomnice nad Popelkou leží ve východních Čechách, v západní části Podkrkonoší, zhruba 10 km severně od města Jičín a 10 km od města Semily, na jižním okraji okresu Semily a na východním okraji oblasti Českého ráje. Vlastní město Lomnice nad Popelkou se rozkládá v relativně mělkém údolí řeky Popelky. Pro území je typický poměrně členitý reliéf volné krajiny s jednotlivými obcemi a osadami s výrazně podhorským charakterem.

Lokalizace zájmového území v Libereckém kraji

Obvod KoPÚ Lomnice nad Popelkou zahrnuje extravilán města Lomnice nad Popelkou a dotčené lokality místních částí Košov, Rváčov a Želechy.

Zájmové území obsahuje dvě ucelené lokality – východní a západní část. Východní zaujímá větší rozlohu, rozkládá se od hranic intravilánu až ke katastrální hranici s k.ú. Želechy procházející místy podél lesního komplexu. Převládá zde jednoznačně orná půda, vyskytují se rozsáhlé bloky zemědělské půdy s absencí liniové a plošné zeleně. Jediná liniová zeleň je přítomná podél vodních toků a v omezené míře podél silnice II/286 a polních cest. Území je méně členité, pozemky se mírně svažují do údolnic s vodními toky. Nadmořská výška se pohybuje v rozpětí 460 – 517 m n. m. (nejvyšší bod u Kordovny u silnice II/286). V této části území - na severu leží i osada Nové Dvory, vyloučená z obvodu KoPÚ. Menší západní část území je výrazně členitější. Směrem od intravilánu na západních svazích jsou pozemky s ornou půdou, na svazích s vyšším sklonem se vyskytují zatravněné pozemky. Nejvyšší partie území při západní katastrální hranici tvoří lesní pozemky. Území je rozčleněno výraznou údolnicí, kterou protéká říčka Popelka. Do řešeného území zasahuje ještě část sousedního k.ú. Rváčov při silnici III/2843 s převážně ornou půdou. Nadmořská výška této části území se pohybuje v rozpětí od 500 m n.m. u hranice intravilánu Lomnice nad Popelkou až po nejvyšší bod celého zájmového území – zalesněný vrch Babylon (631 m n.n.).

Dotčené území není součástí zvláště chráněného území. Území je součástí rozsáhlé ho chráněného území Geopark Český ráj.

Zájmovou lokalitou prochází silnice II. (II/284 a II/286) a III. ( III/2842, III/2843 a III/2845) třídy a regionální železniční trať č. 064 Mladá Boleslav – Stará Paka.

Současná síť polních cest vyhovuje velkoplošnému zemědělskému hospodaření hlavnímu uživateli zemědělské půdy v řešeném území. K zajištění přístupu na jednotlivé pozemky soukromých vlastníků, bude nutné některé cesty doplnit. Povrch cest, které zajišťují přístup na zemědělské a lesní pozemky, je vesměs nevyhovující (vyjma místních komunikací) s povrchovou úpravou zpevněnou štěrkem nebo s travnatým povrchem a vyjetými kolejemi s minimálním nebo žádným odvodněním.

Z hlediska geomorfologického patří území do Krkonošsko-jesenické subprovincie, Krkonošské oblasti. Zájmové území leží na hranici dvou celků Ještědsko-kozákovský hřbet a Krkonošské podhůří. Rozhraní je dáno údolím Popelky. Svahy na jihozápadě území náleží do Ještědsko-kozákovského hřbetu, severovýchodní do Krkonošského podhůří. Ještědsko-kozákovský hřbet má charakter výrazného hřbetu hrásťového typu od severozápadu k jihovýchodu. Řešené území zaujímá jeho jihovýchodní část, hřbet je tvořen převážně křemenci, nižší části i sedimenty – pískovci. Geomorfologický celek Krkonošské podhůří je charakterizován velmi členitou krajinou. Reliéf tvoří pahorkatiny a vrchoviny. Území náleží do Lomnické vrchoviny. Z geologického hlediska je tvořen prachovci, pískovci a melafyry, souhrnně označován jako podkrkonošský permokarbon.

V zájmovém území se vyskytují převážně středně hluboké až hluboké půdy. Převládají půdy bezskeletovité, s příměsí, ve vyšších partiích jsou zastoupeny půdy středně skeletovité. Z hlediska půdního typu mají v řešeném území největší zastoupení kambizemě (hnědé půdy). Dalšími výrazně zastoupenými půdními typy v zájmovém území jsou podzoly, v údolích pseudogleje, které se vyznačují střídavým zamokřením srážkovou vodou v hloubce do 0,5 m.

- Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace jsou opatření pro zpřístupnění pozemků – polní cesty, navržené v rámci plánu společných zařízení při KoPÚ Lomnice nad Popelkou.

# Účel navrhovaných staveb a jejich zdůvodnění

Návrh opatření pro zpřístupnění pozemků je součástí plánu společných zařízení vytvořeného v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lomnice nad Popelkou, Rváčov a Košov.

Účelem opatření pro zpřístupnění pozemků je vytvořit síť polních cest, která navazuje na stávající silniční komunikace a umožňuje racionální hospodaření. Primární funkcí sítě polních cest je zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků.  Dalšími funkcemi je protierozní opatření, kdy polní cesty dělí dlouhé svahy a jejich odvodňovací příkopy zachytávají přívalové srážky, dále slouží k rekreačním a turistickým účelům a zlepšují prostupnost krajiny.

# Výchozí podklady pro návrh staveb

Základním podkladem pro situační a výškové řešení stavby je zaměřený stav zájmového území v souřadnicovém systému S-JTSK s výškopisným obsahem ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

Návrh plánu společných zařízení se řídí platnou legislativou (viz. Plán společných zařízení kap. 1.1 Výchozí podklady pro návrh plánu společných zařízení). Základními podklady pro návrh cestní sítě byly:

Základní podklady

- Digitální katastrální mapa (DKM) – Lomnice nad Popelkou

- Katastrální mapa digitalizovaná (KMD) - Želechy, Košov

- Mapa katastru nemovitostí k.ú. Rváčov

- Mapa zjednodušené evidence k.ú. Rváčov

- Soubor popisných informací ve formátu *.vfk

- Ortofotomapy

- Základní mapa ČR 1:10000 (ZABAGED)

- Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ (*.dgn)

- Polohopis, výškopis řešeného území (GEOVAP, 2012-2013)

- Vyjádření dotčených orgánů a organizací

Projektové dokumentace zpracované v řešeném území

- ÚP Lomnice nad Popelkou (Ivan Plicka studio s.r.o., 2010)

- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (SAUL s.r.o., 2011)

- KoPÚ Lomnice nad Popelkou  - Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu – RSS (GEOVAP, 07/2013)

- Generel místního územního systému ekologické stability pro katastrální území Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Pohoří u Stružince, Stružinec u Lomnice nad Popelkou, Želechy (AKE spol. s r.o., 1994

Zákony a metodické návody

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav (MZe-ÚPÚ, č.j. 10747/2010-13300, 2010)

- Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (Praha 2012)

- Česká technická norma ČSN 73 6109 Projektování polních cest

- Česká technická norma ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

- TP-Změna č.2: Katalog vozovek polních cest, Technické podmínky (MZe – Ústřední pozemkový úřad, 2011)

# Zásady návrhu

Při návrhu polních cest byly brány v úvahu místní poměry, charakter území a vhodné začlenění do krajiny při dodržení kritéria vlastního provozu i vnějších vztahů. Navržené trasy cest zajišťují plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou rychlostí. Návrhové prvky cest odpovídají uvedeným technickým normám a jsou voleny tak, aby zajišťovaly co nejlepší provozní podmínky, aniž by docházelo k nepřiměřenému zvyšování stavebních nákladů. Dokumentace technického řešení PSZ slouží k vymezení dostatečného záboru půdy pro polní cesty při návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ. Dokumentace technického řešení PSZ není určena pro použití v dalších projektových stupních stavebního řízení.

# Základní charakteristika staveb a jejich rozdělení na stavební objekty

Opatření pro zpřístupnění pozemků se skládají z polních cest, objektů na polních cestách (mostky, propustky, hospodářské sjezdy) a z opatření k odvodnění tělesa cesty. Polní cesty se dělí  	- dle návrhové kategorie na:

- hlavní polní cesty

- vedlejší polní cesty

- doplňkové polní cesty

- dle povrchu na:

- asfaltový

- štěrkový

- travnatý

Těleso polní cesty je vždy odvodněno jednostranným příčným sklonem vozovky a odvodňovacím příkopem nebo drenáží.

Základní charakteristika staveb je uvedena v následující tabulce. Většina cest řešených v rámci DTR vedou v trase (celé nebo z převážné části) stávajících polních cest.

| přehled navržených cest a jejich parametrů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Kategorie dle ČSN 73 6109 | Délka [m] | Šířka krytu (kraj.) [m] | Kryt | Propustky žlaby | Způsob odvodnění | Hosp. sjezdy | Výhybny, obratiště | Ozelenění | Dotčená zařízení, ochranná pásma (OP) | Doplňující informace | N/R/S* |
| C1 | hlavní 5,0/30 | 434 | 4 (2x0,5) | asfaltový |  | Příčný sklon vozovky, drenáž, příkop |  | V1 | Ne | meliorace, elektro (nadz.) | Spojnice mezi Novými Dvory a Stružincem | R |
| C2 | hlavní 4,5/30 | 491 | 3,5 (2x0,5) | asfaltový | Nový P1, svodné žl. | Příčný sklon vozovky, drenáž, příkop |  | V2 | Ne | elektro (nadz.), O2, pam. chráněný strom | Spojnice mezi Novými Dvory a osadou Cikánka ve Stružinci, přístup k rekreačním objektům | R |
| C3 | vedlejší 4,0/30 | 78 | 4 | štěrkový |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | meliorace | Přístup k býv. zem. objektu; není pozemkově vymezeno | R |
| C4 | hlavní 5,0/30 | 671 | 4 (2x0,5) | asfaltový | P2 stáv. | Příčný sklon vozovky, příkop |  | V3 | Ne | plynovod | Místní komunikace z Lomnice n/P do Nových Dvorů v uspokojivém stavu v odpovídajících parametrech | R** |
| C5 | vedlejší 4,0/30 | 279 | 4 | štěrkový | Svodné žlábky | Příčný sklon vozovky, drenáž, úprava příkopu |  |  | LBK5 | O2 | Přístup do JV části Nových Dvorů | R |
| C6 | vedlejší 4,0/30 | 870 | 4 | štěrkový | P3 stáv., P4 nový | Příčný sklon vozovky, drenáž, příkop |  | V4, V5 | Částečně podél lesa | meliorace, elektro (nadz.),OP lesa, O2 | Cesta z Nových Dvorů do Želech | R |
| C7 | hlavní 5,0/30 | 980 | 4 (2x0,5) | asfaltový | P5,P6 nový | Příčný sklon vozovky, drenáž, podél vodního toku |  | V6, V7 | LBK5, LBC2 | meliorace, vodovod,plynovod, OP silnice II. třídy | Spojnice z Nových Dvorů na silnici II/286 | R |
| C8 | hlavní 5,0/30 | 889 | 4 (2x0,5) | asfaltový | P7 nový | Příčný sklon vozovky, drenáž, příkop, podél vodního toku |  | V8, V9 | LBK8 | meliorace, elektro (nadz.), plynovod, O2, OP silnice II. třídy,vodovod | Přístupová cesta k samotě v lokalitě Rybníčky | R |
| C9 | vedlejší 4,5/30 | 582 | 4,5 | štěrkový | P8 stáv. | Příčný sklon vozovky, drenáž, příkop |  |  | Ne | Plynovod, elektro | Přístup na zem. pozemky pro uživatele; návrh na prodloužení do zem. areálu mimo obvod KoPÚ | N |
| C10 | ZRUŠENA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 | hlavní 4,0/30 | 719 | 3 (2x0,5) | asfaltový |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  | V10 | Jednostranné z jihu | elektro (nadz.), plynovod, O2 | Spojnice JV části Lomnice n/P s okrajem Nové Vsi; návaznost na PSZ Nová Ves nad Popelkou (hlavní polní cesta C24) | R |
| C12 | hlavní 4,0/30 | 1057 | 3 (2x0,5) | asfaltový |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  | V11, V12 | Ne | sport. letiště, OP silnice II. třídy, O2, vodovod | Cesta podél letiště do k.ú. Nová Ves nad Popelkou; návaznost na PSZ Nová Ves nad Popelkou (hlavní polní cesta C1) | R |
| C13-1 | vedlejší 4,0/20 | 697 | 4 | štěrkový | P9 stáv. | Příčný sklon vozovky, drenáž, příkop |  |  | LBK3, LBK7, LBC4 | Meliorace, OP lesa | Cesta podél katastrální hranice (Lomnice n/P mezi Novou Vsí n/P) | R |
| C13-2 | vedlejší 3,0/30 | 298 | 3 | štěrkový |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | LBK7 | OP lesa | Cesta podél katastrální hranice (Lomnice n/P mezi Novou Vsí n/P), konec na hranici KÚ (Libštát) | R |
| C14 | NENAVRHUJE SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Soukromá cesta do areálu zprac. odpadu | S |
| C15 | NENAVRHUJE SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lesní cesta v lesním komplexu města Lomnice n/P | S |
| C16 | vedlejší 4,0/30 | 261 | 4 | štěrkový |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Podél lesa | O2, OP lesa, OP silnice II. třídy, vodovod | Cesta sloužící k obsluze přečerpávací stanice; návrh spolu s C40 na propojení s C6 a silnice II/286 | R |
| C17 | Vedlejší 4,0/30 | 447 | 3 (2x0,5) | asfaltový |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  | V14 | Podél lesa | elektro (nadz.), OP lesa | Přístup k okolním zemědělským a lesním pozemkům, napojení na síť polních cest v sousedních k.ú. | R |
| C18-1 | vedlejší 4,0/30 | 375 | 4 | štěrkový | Svodné žlábky | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | elektro (nadz.), O2, vodovod | Propojení částí původní cesty C18, přístup na zemědělské pozemky v okolí | R |
| C18-2 | vedlejší 4,0/30 | 100 | 3 (2x0,5) | asfaltový | Svodné žlábky | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | O2, vodovod, OP silnice III. třídy, elektro | Přístup k trvale obydleným nemovitostem, napojení na silnici III/2843 | R |
| C18-3 | vedlejší 4,0/30 | 242 | 3 (2x0,5) | asfaltový |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | O2, vodovod, OP silnice III. třídy, elektro | Přístup k trvale obydleným nemovitostem, napojení na silnici III/2843 | R |
| C19 | hlavní 4,5/30 | 401 | 3,5 (2x0,5) | asfaltový | P10 nový | Příčný sklon vozovky, drenáž, rigol |  | V13 | Ne, od úseku 0,20 km podél lesa | elektro (nadz.), OP silnice III. třídy, OP lesa, vodovod | Hlavní polní cesta částečně vedená v k.ú. Rváčov, spojnice mezi silnicí III/2843 a Košovem | R |
| C20 | vedlejší 3,5/30 | 222 | 3,5 | štěrkový | P12 | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | elektro (nadz.), O2, OP silnice III. třídy | Přístup k obydlené nemovitosti, napojení na silnici III/2843 | R |
| C21 | doplňková 3,0/30 | 61 | 3 | travnatý | P13 | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | OP silnice III. třídy | Přístup k rekreačním nemovitostem a k okolním zemědělským pozemkům, napojení na silnici III/2843 | S |
| C22 | NENAVRHUJE SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Místní komunikace údolím Popelky ke sport. areálu (skokanské můstky) | S |
| C23 | NENAVRHUJE SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Soukromá lesní cesta, přístup na zem. pozemky nad lesem | R |
| C24 | vedlejší 4,5/30 | 290 | 3,5 (2x0,5) | asfaltový | Svodné žlábky | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | elektro (nadz.), vodovod, OP lesa | Cesta podél zahrad, přístup na okolní zem. pozemky a dále do lesa Na Babyloně | R |
| C25 | doplňková 3,0/30 | 145 | 3 | travnatý |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Podél lesa | OP lesa | Cesta za zahrady sloužící zejm. k turistickým aktivitám, přístup do lesa | S |
| C26 | vedlejší 4,0/30 | 559 | 4 | štěrkový |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Podél lesa | OP lesa | Pokračování cesty C24 na louky a lesní pozemky Na Babyloně | R |
| C27 | vedlejší 4,5/30 | 162 | 3,5 (2x0,5) | asfaltový |  | podélný příkop zaústěný do vpusti na obvodu KoPÚ |  |  | Ne | plynovod, elektro (nadz.), vodovod, O2 | Cesta podél trvale obydlených nemovitostí, pokračování ul. J. Seiferta | R |
| C28 | doplňková 3,5/30 | 543 | 3,5 | travnatý |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | - | Cesta podél zahrad, přístup do lesa | S |
| C29 | hlavní 4,5/30 | 510 | 3,5 (2x0,5) | asfaltový | Svodné žlábky | Příčný sklon vozovky, drenáž |  | V15 | Ne | elektro (nadz.), O2, OP silnice III. třídy | Cesta k trvale obydleným nemovitostem v místní části Hrádka, napojení na silnici III/2845 | R |
| C30 | vedlejší 4,0/20 | 302 | 4 | štěrkový | Svodné žlábky | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Podél lesa | OP lesa | Cesta k nemovitosti užívané k rekreaci, přístup do lesa a na okolní zem. pozemky | R |
| C31 | NENAVRHUJE SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lesní cesta | S |
| C32 | NENAVRHUJE SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Místní komunikace | S |
| C33 | hlavní 4,5/30 | 405 | 3,5 (2x0,5) | asfaltový | P14 | Příčný sklon vozovky, drenáž |  | V16 | Stávající jednostranné | železnice, elektro (nadz.), O2, vodovod | Cesta ke koupališti, přístup na okolní louky, na konci cesty parkoviště u vchodu na koupaliště | R |
| C34 | vedlejší 3,0/30 | 248 | 3 (2x0) | asfaltový | Svodné žlábky | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Stávající jednostranné (LBK11) | O2, OP silnice III. třídy, elektro, VO,hydrant, kanalizace | Cesta k trvale obydleným nemovitostem v části Hoření Lomnice | R |
| C35 | hlavní 4,5/30 | 240 | 3,5 (2x0,5) | asfaltový |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | O2, elektro | Cesta z osady Hrádka do Morcinova v k.ú. Košov | R |
| C36 | doplňková 3,5/30 | 493 | 3,5 | travnatý |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | - | Travnatá cesta k osamocené nemovitosti k rekreačním účelům | S |
| C37 | doplňková 3,5/30 | 240 | 3,5 | travnatý |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Podél lesa | OP lesa | Cesta podél lesa, přístup do lesa a okolní louky | S |
| C38 | doplňková 3,5/30 | 164 | 3,5 | travnatý |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | - | OP lesa | Lesní cesta | S |
| C39 | NENAVRHUJE SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Soukromá cesta k trvale obydleným RD | S |
| C40 | vedlejší 4,0/30 | 385 | 4 | štěrkový |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  |  | Meliorace, elektro | Spolu s C16 návrh na propojení ze silnice II/286 na cestu C6 (Nové Dvory – Želechy) | N |
| C41 | doplňková 3,5/30 | 264 | 3,5 | travnatý |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Stávající (LBK8, LBC3) | OP lesa | Cesta podél navrženého poldru, přístup na okolní zem. pozemky | N |
| C42 | doplňková 3,5/30 | 96 | 3,5 | travnatý |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | elektro (nadz.), O2, plynovod | Cesta zpřístupňující osamocené trvale obydlené RD | N |
| C43 | doplňková 3,5/30 | 535 | 3,5 | travnatý |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne, částečně podél lesa | OP lesa, elektro | Cesta zpřístupňující zem. pozemky v lokalitách Pod Babylonem a Letná | N |
| C44 | doplňková 3,5/30 | 356 | 3,5 | travnatý |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | vodovod, OP silnice III. třídy, O2 | Cesta zpřístupňující louky v lokalitě U obory, „zkratka“ ze silnice III/2845 ke koupališti; cesta napojena na silnici v místě stávajícího sjezdu | N |
| C45 | doplňková 3,0/30 | 1172 | 3 | travnatý |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | Vodovod, meliorace, OP silnice III. třídy | Přístup na zem. pozemky v severní části řešeného území | N |
| C46 | doplňková 3,0/30 | 362 | 3 | travnatý |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | Meliorace, elektro | Přístup na zem. pozemky v lokalitě Na kopci | N |
| C47 | doplňková 3,0/30 | 475 | 3 | travnatý | P15 stáv. | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | Meliorace, elektro | Přístup na zem. pozemky u stadionu | N |
| C48 | doplňková 3,0/30 | 491 | 3 | travnatý |  | Příčný sklon vozovky, drenáž |  |  | Ne | Meliorace, plyn | Přístup na zem. pozemky u stadionu | N |

Vysvětlivky: *…N – nová cesta, R – cesta určená k celkové rekonstrukci, S – stávající cesta bez zásahu, **…rekonstrukce spočívá ve vybudování nových objektů (sjezdy, výhybna) a opravě svahů příkopů a asfaltového krytu

# Údaje o souladu s ÚPD

Navržená opatření pro zpřístupnění pozemků respektují Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje a  jsou v souladu s Územním plánem Lomnice nad Popelkou.

Dalším podkladem je KoPÚ Lomnice nad Popelkou  - Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu – RSS (GEOVAP, 07/2013)

.