# Identifikační údaje

## Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Vodohospodářská opatření KoPÚ v k.ú. Lomnice nad Popelkou

Místo stavby:	k.ú. Lomnice nad Popelkou

Kraj:		Liberecký

Obec:		Lomnice nad Popelkou

## Identifikační údaje zadavatele

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,  Pobočka Semily

Zastoupený:		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového

úřadu pro Liberecký kraj

Ing. Petrem Hejdukem, pověřeným vedením Pobočky Semily

Adresa:			Bítouchovská 1, 513 01 Semily

IČ/DIČ:			01312774/CZ01312774

## Identifikační údaje zpracovatele

GEOVAP, spol. s r.o.

Zastoupen:			Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech

je oprávněn jednat:		Ing. Daniel Hakl

Adresa:			            Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Bankovní spojení:		            Citibank Pardubice

Číslo účtu:		            	2020870109/2600

IČ/DIČ:			           15049248/CZ15049248

# Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

# Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace jsou vodohospodářská opatření navržené v rámci plánu společných zařízení při KoPÚ k.ú. Lomnice nad Popelkou

## Opatření k ochraně území před povodněmi

- Poldr

# Účel navrhovaných opatření a jejich zdůvodnění

Poldr 1

Toto opatření by mělo zamezit nekontrolovatelnému vniknutí povrchových vod, zejména při přívalových deštích nebo při jarním tání, z přilehlých pozemků do intravilánu obce Nové Ves na Popelkou a zvyšování hladiny toku Popelky těmito vodami.

Cílem navrženého opatření je tyto vody zadržet a následně bezškodně odvést do recipientu toku Popelky. V rámci PSZ je odtok z tohoto opatření řešen pouze po hranici KPÚ.

Poldr bude se stálou hladinou nadržení navrhovanou na kótu 467,75 m n.m. se zachováním průtoku neškodných vod vodotečí.

Výstavba poldru zajistí multifunkční využití. Nádrž je protipovodňová, protierozní a také krajinotvorná. Z ekologického pohledu jde o stavbu, jež bude pro životní prostředí odpovídajícím způsobem přínosem dojde k posílení biodiverzity zájmového území.

# Přehled výchozích podkladů

Základním podkladem pro situační a výškové řešení stavby je zaměřený stav zájmového území v souřadnicovém systému S-JTSK s výškopisným obsahem ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

Návrh plánu společných zařízení se řídí platnou legislativou (viz. Plán společných zařízení kap. 1.1 Výchozí podklady pro návrh plánu společných zařízení). Základními podklady pro návrh vodohospodářských opatření byly:

Základní podklady

- Soubor popisných informací ve výměnném formátu  (*.vfk)

- Mapy plánu společných zařízení sousedních k.ú.: PSZ okolních k.ú. nejsou.

- Základní mapa ČR 1:10000

- Mapa BPEJ (VÚMOP)

- Současné ortofotomapy ČÚZK, ortofotomapa 50. léta Geodis

- Výškopis, polohopis řešeného území

- Vyjádření dotčených orgánů a organizací

- Posouzení geologických poměrů v prostoru plánované stavby

- Posouzení geologických poměrů v prostoru plánované stavby poldru v k.ú. Lomnice nad Popelkou, kraj Liberecký

Projektové dokumentace zpracované v řešeném území

- Mapa bonitovaných půdně ekologických jednotek – BPEJ (*.dgn)

- ÚP Lomnice nad Popelkou (Ivan Plicka studio s.r.o., 2010)

- Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (SAUL s.r.o., 2011)

- Generel místního územního systému ekologické stability pro katastrální území Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Pohoří u Stružince, Stružinec u Lomnice nad Popelkou, Želechy (AKE spol. s r.o., 1994)

Právní a normativní podklady

- Zákon č. 254/2001 Sb. – o vodách (vodní zákon) v aktuálním znění

- ČSN 75 6101 Sokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

- ČSN 75 4500  Protierozní ochrana zemědělské půdy

- ČSN 73 6822  Křížení a souběhy vedení a komunikací s vodními toky

- TNV 75 2102  Úpravy potoků

- Metodika ÚVTIZ 5/1992 Ochrana zemědělské půdy před erozí

Internetové zdroje

Český hydrometeorologický ústav, dostupný na webové adrese < www.chmi.cz >

Český úřad zeměměřický a katastrální, dostupný na webové adrese < www.cuzk.cz >

Hydroekologický informační systém VUV T.G.M., dostupný na webové adrese  < www.heis.vuv.cz >

Informační portál státní geologické služby, dostupný na webové adrese < www.geologickasluzba.cz >

Česká geologická služba, dostupná na webové adrese < www.geofond.cz >

Vodohospodářský informační portál, dostupný na webové adrese < www.voda.cenia.cz >

Portál veřejné správy České Republiky, dostupný na webové adrese < www.geoportal.cenia.cz >

Veřejný registr půdy LPIS, dostupný na webové adrese < www.eagri.cz >

Mapové služby Libereckého kraje, dostupné na webové adrese < www.kraj-lbc.cz >

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy – SOWAC GIS (GIS for Soil and Water Conservation), dostupný na webové adrese < www.sowac-gis.cz >

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem – < http://geoportal1.uhul.cz/mapy/framesetup.asp>

Výpočetní programy, použitý software:

- MS Office 1997, 2003

- Microstation V8i

- HYDROCHECK – 1

- ERCN 2.0 Výpočty potřebné pro návrh protipovodňových a protierozních opatření

- AutoCAD LT 2009

- Atlas DMT

- SURFER 10

- TerraModeler

# Zásady návrhu opatření

Při návrhu vodohospodářských opatření byly brány v úvahu místní poměry, charakter území a vhodné začlenění do krajiny při dodržení kritéria vlastního provozu i vnějších vztahů. Návrh tvaru a umístění hráze vychází z morfologie terénu a požadavku, aby hráz byla navržena ze zemin v zátopě, aby přepravní vzdálenosti pro manipulaci s materiálem byly minimální, aby hráz byla co nejnižší a nejkratší a retenční účinek poldru byl co největší.

Návrhové prvky vodohospodářských opatření odpovídají uvedeným technickým normám a jsou voleny tak, aby zajišťovaly co nejvýhodnější provozní podmínky, aniž by docházelo k nepřiměřenému zvyšování stavebních nákladů. Dokumentace technického řešení PSZ slouží k vymezení dostatečného záboru půdy pro vodohospodářská opatření při návrhu nového uspořádání pozemků v rámci KoPÚ. Dokumentace technického řešení PSZ není určena pro použití v dalších projektových stupních stavebního řízení.

# Základní charakteristika staveb a jejich rozdělení na stavební objekty

Navržená vodohospodářská opatření se skládají z:

## Opatření k ochraně území před povodněmi

- Poldr

Základní charakteristika staveb je uvedena v následujícím přehledu:

Poldr

Navržen byl poldr s těmito parametry :

- Maximální nadržení :  32 109 m3

- Maximální plocha        12 020  m2

- Kóta koruny hráze: 472,50 m n. m.

- Kóta max. hladiny:       471,66 m n.m.

- Hráz v délce:	                  72,0 m

- Maximální výška:               7,0 m

- Spodní výpust DN 600 se zaškrcením na DN 400

Transformační účinkem nádrže: Q100 = 6,35 m3/s na výtoku sníží na Qret = 899 l/s

# Souhrnné hodnocení dosažených efektů vybraných navrhovaných opatření

Poldr

1. Pro ochranu obce Nová Ves nad Popelkou před povodňovými průtoky s maximální retencí vod z povodí bezejmenné vodoteče levostranného přítoku Popelky je nejvýhodnějším řešením zřízení retenční nádrže s půdorysným umístěním dle návrhu v zaříznutém údolnicovém profilu východně od Lomnice nad Popelkou ve vzdálenosti cca 550  m od jejího okraje.

2. Retenční nádrž vybudovat navržením hrázovém profilu s Q100 red = 899 l/s, aby se  nemuselo provádět zkapacitnění úseků bezejmenného toku v zástavbě obce a dále po jejím toku.

3. Výhodou této varianty je jednoduchá technologie stavebních objektů, kde převažují zemní práce. Nevýhodou je vyšší potřeba konstrukčních zemin do tělesa hráze, celkem 6 900 m3.

4. Při návrhu vycházíme z předpokladu, že zeminy potřebné do tělesa hráze se získají otevřením zemníku v budoucí zátopě těsně nad hrází, kde se předpokládá odtěžení celkem cca 2 000 m3, včetně ornice. Ornice se použije pro ohumusování hráze. Pod ornicí jsou zeminy vhodné do těsnícího jádra hráze. Vytěžený prostor se využije pro stálé nadržení s hloubkou vody do 1,30 m, nebo se o tento prostor zvětší retenční prostor nádrže.

6. Objekt spodní výpusti bude při variantě stálého nadržení na vtoku kombinací požeráku, kterým bude regulována hladina stálého nadržení s přepadovou šachtou. Potrubí spodní výpusti DN 600, na vtoku s osazenou clonou DN 400.

7. Korunový bezpečnostní přeliv, který bude funkční jen při přítocích nad Q100, nebo v případě že dojde k poruše (ucpání) spodní výpusti. Situační umístění se doporučuje levostranném zavázání hráze. Průtočný profil přelivu se předpokládá lichoběžníkový se šířkou 15 m.

8. Zpracování této dokumentace technického řešení bylo zadáno s cílem zajištění maximální protipovodňové ochrany obce před povodňovými průtoky z povodí s  transformací povodňových vod na bezejmenné vodoteči a tím vytvořit podklad, využitelný při zpracování plánu společných zařízení, pro stanovení záborů pozemků při komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Lomnice nad Popelkou. Z tohoto pohledu by bylo úspěchem, pokud by se v pozemkové úpravě podařilo umístit do předpokládaného hrázového profilu a plochy stálého nadržení pozemky ve vlastnictví obce.

# Údaje o souladu s ÚPD

Navržené vodohospodářské opatření není v rozporu s ÚP Lomnice nad Popelkou

- Dalším podkladem je KoPÚ v k.ú. Lomnice nad Popelkou – Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu – RSS (GEOVAP, 07/2013)

# Stanoviska DOSS a správců dotčených zařízení

Viz. Dokladová část PSZ.