zapsaný u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vl.13663

Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň

tel : 377423722,  377421556,  fax: 377429847                    e-mail: gekon@gekon-plzen.cz,  fajfr@gekon-plzen.cz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výtisk č. 1

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

inženýrsko-geologického a geotechnického průzkumu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

KŘÍŠE

POLNÍ CESTA – HPC 2

(16/561 )

Zpracovali:                                      		        RNDr. Milan Fajfr              ............................

odpovědný geolog

Milan Fajfr ml.                   ............................

Za společnost:                                                    RNDr. Lubomír Aron         ............................

ředitel firmy

Datum vyhotovení :  listopad 2016

Obsah textové části

str.

1.  Úvod   ....…..................................................................................................................       3

2.  Všeobecná charakteristika území   ..............................................................................        3

3.  Dosavadní prozkoumanost   .........................................................................................      4

4.  Metodika a rozsah průzkumných prací   ....…..............................................................     7

5.  Výsledky průzkumných prací   ....................................................................................      8

5.1 Výsledky sondážních prací   ..................................................................................      8

5.2 Výsledky polních zkoušek  ....................................................................................       9

5.3 Výsledky laboratorních rozborů a zkoušek    ........................................................    10

6.  Technické závěry  ........................................................................................................     11

7.  Seznam citované literatury   .........................................................................................    13

Seznam příloh

1.   Situace zájmového území   ...............................................…........................   1 :     25 000

2.   Situace průzkumných sond   .........................................................................   1 :       2 000

3.   Dokumentace průzkumných sond   ..............................................................    1 :            50

4.   Záznam dynamických penetračních sond  ...................................................    1 :           50

5.   Výsledky laboratorních zkoušek

Rozdělovník

Výtisk 1 – 7:  D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09 Štěnovice

8:  GEKON spol. s r.o., Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň

1.   Úvod

Na základě objednávky projektové kanceláře D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. č.12/ 16/N ze dne 2.9.2016 byly provedeny geologicko-průzkumné práce předběžného geotech-nického průzkumu v trase polní cesty HPC 2 v k.ú. Kříše ( Plzeňský kraj, spr.obvod Roky-cany ).

Jako podklad pro řešení úkolu poskytl objednatel tyto podklady:

-	situaci stavby

-  	polohopisné a výškopisné zaměření trasy

-  	vzorový příčný řez předpokládané konstrukce cesty ( kategorie P 5/30) následující skladby:

-  	asfaltový beton ( obrusná vrstva ) ACO11 .............	tl.   4 cm

-  	asfaltový beton ( podkladní vrstva ) ACP+ ............	tl.   7 cm

-  	MZK .......................................................................	tl. 15 cm

-  	ŠD-A  ...................................................................... 	tl. 20 cm

-	zemní pláň . zhutněná na .................................. Edef,2 ≥ 30 MPa

Ve smyslu ČSN 73 6109 se bude jednat o hlavní polní cestu ( konstrukcí odpovídající  vzorovému listu nezpevněné polní komunikace PN 405 dle katalogu pol.cest ) s předpoklá-danou třídou dopravního zatížení IV a návrhovou úrovní porušení D2.

Projektovaná polní cesta bude spojovat obec Kříše se silnicí III.třídy Stupno – Vranovice a zpřístupňovat přilehlé zemědělské pozemky. Celková délka cesty je cca 640 m ( orientačně odměřeno z předaného polohopisu ). Bližší údaje nebyly objednatelem předány.

Účelem provedeného průzkumu je posouzení geologické stavby, geotechnických a hydro-geologických poměrů v trase projektované cesty a to na předběžné úrovni dle Vyhlášky č.369/ 2004 Sb. Průzkum bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.

2.   Všeobecná charakteristika území

Trasa projektované polní cesty spadá do katastru obce Kříše ( k.ú. 613533 ). Spojovat bude místní komunikaci vedoucí k zemědělskému areálu v obci Kříše se silnicí III. třídy Stupno - Vranovice. Vedena je generelně ve směru Z-V. V katastru nemovitostí je cesta vedena pod parcelním číslem 2113, charakterizována jako ostatní plocha v majetku obce Břa-sy. V současné době se jedná o nezpevněný, zatravněný pozemek vedoucí podél el. vedení.

Dle morfologického členění českého masivu spadá území k Poberounské soustavě, blíže pak k Radnické vrchovině ( VB-2D-c ), která je součástí pahorkatiny Plaské. Vlastní trasa spadá k mírně modelovanému terénu generelně stoupajícímu od JZ k SV o nadmořské výšce kolem 425-460 m n.m.

Z hydrografického hlediska spadá zájmové území a jeho okolí do povodí Berounky, blíže pak povodí Koreckého potoka ( č.1-11-01-043 ) od pramene po soutok s Berounkou.

Podnebí zájmové oblasti lze podle E. Quitta (1971) charakterizovat klimatickou oblastí MT 11, která má dlouhé, teplé a suché léto, krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Srážkové i teplotní poměry pro danou oblast byly uvažovány dle údajů HMÚ pro nejbližší stanici HMÚ Plzeň-Doudlevce (312 m n. m.) a jsou uvedeny v tab.1. Průměrné hod-noty výparu vychází z údajů pro stanici Plzeň ( Tomlain, J.- 1965 ).

Tab.1:  Průměrný úhrn srážek (mm), teploty vzduchu (°C) a výparu ( mm )

|  | I. | II | III. | IV. | V. | VI. | VII | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| srážky | - 23 | - 22 | - 27 | - 38 | - 57 | - 63 | - 71 | - 62 | - 44 | - 34 | - 27 | - 27 | - 495 |
| teplota | - -2,0 | - -1,0 | - 2,9 | - 7,3 | - 12,8 | - 16,1 | - 17,8 | - 16,7 | - 12,9 | - 7,7 | - 2,7 | - -0,8 | - 7,8 |
| výpar | - 1 | - 5 | - 20 | - 42 | - 74 | - 70 | - 68 | - 58 | - 37 | - 19 | - 6 | - 1 | - 401 |

Z ročního úhrnu srážek a výparu vychází celkový specifický odtok ze zájmového území cca 2,98 l.s-1.km-2. Z toho specifický podzemní odtok bude dosahovat hodnot cca 2 l.s-1.km-2

Hloubku promrzání ( hpr ) lze pro zájmové území stanovit dle návrhového indexu mrazu  Imn  ( pro Kříše a okolí = 500 ) dle vzorce [ hpr = 5 . Imn ] a bude dosahovat cca  1,1 m.

Dle regionálně-geologického hlediska spadá zájmové území k oblasti svrchního prote-rozoika při kontaktu s karbonskou radnickou pánví. Tento kontakt je dle archivních údajů transgresivní, pánevní sedimenty tedy nejsou omezeny tektonikou a plynule nasedají na proterozoikum s úklonem vrstev k východu. Na převážné části trasy lze v podloží očekávat výskyt proterozoických hornin charakteru prachovců [417]. Horniny karbonu, spadající ke kladenskému souvrství [435] lze očekávat pouze při nejvýchodnějším okraji projektované komunikace. Jedná se o pískovce s vložkami prachovců a jílovců s výskytem uhelných slojí.

Podložní horniny jsou překryty převážně jen málo mocným kvartérním zvětralinovým pláš-těm charakteru kamenitých až hlinito-kamenitých svahových sedimentů [13]. Nejmladší holocénní nivní sedimenty [6] se vyskytují jen při místních tocích.

Geologická pozice lokality je patrná z následujícího obrázku ( výřez z geologické mapy měřítka 1 : 50 000 – oblast Břasy ).

3.   Dosavadní prozkoumanost

Před realizací průzkumných prací byla provedena rešerše archivních geologických podkladů z prostoru trasy projektované cesty a jejího okolí. Mimo vrtné prozkoumanosti a archivních údajů o geologické stavbě území byla hodnocena i rizika plynoucí z geologické stavby či antropogenní činnosti pro zamýšlenou výstavbu.

Na základě provedené rešerše lze konstatovat, že mimo základních údajů o geologické stavbě (viz výše uvedený popis geologické stavby) nejsou  v trase a jejím okolí prakticky žád-né využitelné údaje pro řešenou problematiku. Zhruba ve středu trasy byly provedeny dva hydrovrty v rámci zajištění vodních zdrojů pro JZD Kříše ( Traksmandl, V.-1986 ). Jednalo se

Obr.2: Geologická mapa okolí projektované polní cesty

o vrty ST-2 a ST-3 ( viz obr.3 ). Tyto vrty byly ve svrchních polohách ( do hloubky 5,5 a 9,8 m  ) realizovány bezjádrově a nepodávají tedy informace o zemním profilu v uvedených úsecích. Od uvedených hloubek byly dokumentovány proterozoické prachovité břidlice. Podzemní voda je v dokumentaci vrtů uváděna v nejednotné úrovni se značných výškovým rozdílem a to od 1,0 do 4,4 m pod povrchem ( 438,6-445,0 m n.m.). Další vrt W-46 ( Fialová, M.- 1989 ) provedený jižně od východního konce projektované cesty, zastihl pod 0,3 m mocným humózním horizontem písčité hlíny pevné konzistence s proměnlivým obsahem štěrkové frakce. Podzemní vodu do konečné hloubky ( 2 m ) nezastihl.

Poloha archivních vrtů vzhledem k trase polní cesty je patrná z následujícího obrázku:

Obr.3: Vrtná prozkoumanost v okolí projektované polní cesty

Jak bylo uvedeno výše, byla mimo vrtné prozkoumanosti hodnocena i rizika plynoucí z geologické stavby či antropogenní činnosti pro zamýšlenou výstavbu. Dle provedené rešerše

lze území hodnotit jako stabilní, bez výskytu výrazných geodynamických projevů ( sesuvů, výrazné eroze ap.). V území se nenachází žádná chráněná ložisková území.

Dále lze konstatovat, že území nespadá do oblasti se zvýšenou seismicitou. Dle ČSN 73 0036 spadá území do oblasti s hodnotou seismických účinků nižší než limitních 6°M.C.S. stupnice, tj. hodnotou kdy není třeba stavby zabezpečovat proti zemětřesným účinkům. Dle ČSN EN 1998-1 lze v území uvažovat s maximální hodnotou zrychlení seism. vln agr < 0,04 g a území lze řadit do typu základové půdy A.

Dle mapy poddolovaných území archivovaných Geofondem Praha zasahuje území z větší části do dobývacího prostoru Matylda IV ( viz obr.4 ). S ohledem na fakt, že při cestě na Vranovice byly v minulosti zjištěny propady terénu, byla provedena detailní rešerše podkladů v archivu bývalého těžaře ( ZUD Zbůch ) a výsledky konsultovány s jejich pracovníkem  Ing. Ujházym. Detailní rozsah poddolování je zobrazen na obr.5. Dle této důlní mapy leží celá trasa projektované cesty mimo poddolované území a lze zde vlivy dolování vyloučit.

Obr.4: Mapa vlivů důlní činnosti ( dle Geofondu Praha )

Obr.5: Mapa poddolovaného území dle archivu ZUD

4.   Metodika a rozsah průzkumných prací

Metodika a rozsah průzkumných prací vychází z obecných zásad průzkumu pro komu-nikace specifikovaný TP 76 - Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace. Práce byly navrženy tak, aby jejich výsledky poskytly základní informace o geologické stavbě zájmové trasy a geotechnických vlastnostech zastižených zemin potřebné pro řešení dané problema-tiky.

Při stanovení rozsahu sondáže bylo přihlédnuto k předpokládaným geologickým poměrům dle provedené rešerše a návrh uzpůsoben požadavkům na rozsah technických prací ( tab.2 ). Pro možnost posouzení geotechnických vlastností bylo navrženo doplnění vrtných prací penetračními zkouškami.

Tab.2: Požadavky na technické práce a podklady

Navržen byl následující rozsah průzkumných prací:

- provedení rešerše geologických podkladů ze zájmového území

- provedení sondáže  v rozsahu dvou vrtů v kombinaci maloprofilového, jádrového ná-razového vrtání s dynamickou penetrací. Hloubka sondáže byla navržena do 3 m

- vzorkování a laboratorní analýza zastižených zemin v předpokládané úrovni zemní pláně ( 2 vzorky pro zákl.klasifikační analýzu )

- geologické polní práce ( tj.sled a řízení sondáže, dokumentace vrtného profilu, vzorkování zemin, přeprava vzorků do laboratoře a specifikace lab.zkoušek, vyšetření vodního režimu pláně ap.)

- zaměření míst sondáže

- zpracování závěrečné zprávy hodnotící podmínky realizovatelnosti rekonstrukce

Navržený rozsah prací byl dodržen. Dle projektu prací byly provedeny 2 vrty do uvedené hloubky 3 m ( celkem 6 bm ) a 2 penetrační sondy ( zkoušky ) při vrtech s hloubkovým dosahem od 1,5 do 1,8 m ( celkem 3,3 bm ). Z každého vrtu z hloubkové úrovně 0,5(0,6) až 1,0 m byl proveden odběr vzorku zeminy na vyšetření indexových vlastností. Rozbory byly provedeny akreditovanou laboratoří Gematest s.r.o. Praha. Klasifikace zemin byla provedena dle norem ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410, dále byla laboratoří hodnocena vhodnost zastižených zemin pro výstavbu komunikací dle ČSN 73 6133 ( vhodnost užití zemin jako podloží komunikací a aktivní zóny, vhodnost zemin do násypů ) a dle zrnitosti hodnocena kapilární vzlínavost, namrzavost a propustnost zemin.

5.   Výsledky průzkumných prací

5.1 Výsledky sondážních prací

Dle návrhu prací byly v trase projektované polní cesty provedeny 2 vrtané  průzkumné sondy do hloubky 3 m. Sondáž byla provedena ruční vrtnou soupravou Atlas Copco - Cobra 248 zhotovitelem průzkumu. Poloha vrtů je orientačně zobrazena v následujícím obrázku, seznam jejich výšek a souřadnic je uveden v tab.3. Detailní umístění vrtů je patrné z přílohy č.2.

Obr.6: Orientační umístění vrtné sondáže

Tab.3. Seznam souřadnic a výšek průzkumných vrtů

| vrt | Y | X | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| J-1 | 808.079,62 | 1.062.205,42 | 434,68 |
| J-2 | 807.696,42 | 1.062.057,65 | 462,65 |

Dokumentace průzkumných vrtů (  v grafické podobě vč. klasifikace zemin dle ČSN EN ISO 14668-2, ČSN 73 6133 a třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133 i bývalé ČSN 73 3050 ) je přiložena za textem zprávy jako příloha č.3, zde uvádíme pouze psanou dokumentaci litolo-gického profilu sond:

J-1

0,0 – 0,2	humózní horizont

0,2 – 0,7	navážka, zahliněný štěrk, ulehlý ( původní zpevnění cesty )

0,7 – 1,1	jíl písčitý ( silně jemně písčitý ), šedožlutý, pevný, se štěrkem ( drobné úlomky zvětralého prachovce ) – zemina celkově slabě plastická až neplastická

1,1 – 3,0	prachovec - eluvium charakteru silně ulehlé písčito-prachovité zeminy, šedožluté, silně ulehlé ( pevné )

J-2

0,0 – 0,2	humózní horizont

0,2 – 0,9	jíl písčitý ( silně jemně písčitý ), šedožlutý, pevný, se štěrkem ( drobné úlomky zvětralého prachovce ) – zemina celkově slabě plastická až neplastická

0,9 – 3,0	prachovec - eluvium charakteru silně ulehlé písčito-prachovité zeminy, šedožluté, silně ulehlé ( pevné )

Dle provedené sondáže lze konstatovat, že území spadá k proterozoiku a podložními horninami jsou prachovce. Od cca 1,0 m pod povrchem ( 0,9 ve vyšší části trasy a 1,1 m při dolním konci ) byla zastižena jejich pevná eluvia ( nepřemístěné zvětraliny ). Ta byla řazena do třídy R6(S4) dle ČSN 73 6133, dle ČSN EN ISO 14688-2 je lze řadit do třídy grclSa.  Pevné horniny nebyly sondáží zastiženy.

V nadloží eluvií byla zastižena deluvia ( = svahové sedimenty ). Jedná se o písčité jíly s drobným až středním štěrkem ( úlomky podložních hornin ) v mocnosti kolem 0,7-0,9 m. Tyto zeminy byly hodnoceny jako zeminy třídy F4, při větším obsahu štěrkové frakce až jako zeminy třídy F2 ( ČSN 73 6133 ), dle ČSN EN ISO 14668-2 je lze řadit do třídy sagrCl.

Nejsvrchnější poloha v mocnosti 0,2 m je tvořena humózními hlínami ( skupina zemin O ).

Podzemní voda nebyla vrty zastižena.

5.2 Výsledky polních zkoušek

Na doplnění údajů získaných vrtnými pracemi byly provedeny dynamické penetrační sondy ( zkoušky ). Ty byly realizovány vždy při vrtu tak, aby doplnily údaje o mechanických vlastnostech zemin zemní pláně a aktivní zóny. Údaje o poloze a výšce terénu v místě penetrací jsou uvedeny v příloze č.4 za textem zprávy.

Sondáž byla provedena jako tzv. středně těžká ( DPM ) a její provedení odpovídá ČSN EN ISO 22476-2. Užito bylo zařízení Rammsonde 100. Vyhodnocení bylo provedeno běžným    způsobem, tj. vypočtením penetračního odporu qdyn dle vzorce M. Bondarika ( in Matys, M.- 1990 ):

qdyn  =  ( Q / Q + q ) . ( Q . h / A .s )

__________________________________________________________________________________________

kde:  Q  – hmotnost beranu ( 30 kg )

q  – váha soutyčí, kovadliny a hrotu v příslušné hloubce

A – plocha příčného průřezu hrotu ( 10 cm2 )

s – zatažení hrotu do zeminy jedním úderem

se stanovením vybraných mechanických vlastností z této hodnoty dle empirických vzorců.

Výsledky sondáže jsou uvedeny v tabulce č.4.

Tab.4: Výsledky dynamických penetračních zkoušek

|  | hloubka | N10 | qdyn | Eoed |  | Edef | zemina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPM-1 | 0,0-0,2 | 4-5 | 3,4-4,2 | --- | --- | --- | hlína humózní |
|  | 0,2-0,7 | 20-33 | 17,0-19,5 | 44,2-50,7 | 0,74 | 32,7-37,5 | štěrk hlinitý |
|  | 0,7-1,0 | 7-10 | 5,9-8,5 | 14,8-21,3 | 0,47 | 7,0-10,0 | jíl písčitý |
|  | 1,0-1,5 | 21 | 17,8 | 52,5 | 0,47 | 24,7 | eluvium |
|  | 1,5-1,8 | >30 | >25,5 | >64 | 0,47 | >30 | eluvium |
| DPM-2 | 0,0-0,2 | 2-3 | 1,7-2,5 | --- | --- | --- | hlína humózní |
|  | 0,2-0,9 | 6→12 | 5,1-7,6* | 12,8-19,0 | 0,47 | 6,0-8,9 | jíl písčitý |
|  | 0,9-1,3 | 18-20 | 15,3-17,0 | 38,3-42,5 | 0,47 | 18,0-20,0 | eluvium |
|  | 1,3-1,6 | 13-14 | 11,0-11,9 | 27,5-29,8 | 0,47 | 12,9-14,0 | eluvium |
|  | >1,6 | >28 | >23,8 | >60 | 0,47 | >28 | eluvium |

Symboly užité v tab.4:	N10	- počet úderů nutný pro zaražení hrotu do zeminy o 10 cm

qdyn	- dynamický penetrační odpor

	- koeficient pro přepočet Eoed na Edef

Eoed	- oedometrický modul

Edef 	- modul přetvárnosti

*	- hodnoty upravené - redukované tření

Dle provedených zkoušek lze u svrchních jílovitých zemin ( zastižených do hloubky 0,9-1,1 m pod povrch ) uvažovat s qdyn ≈ 5-8 MPa a hodnotou modulu přetvárnosti Edef kolem 7-9 MPa.

U podložních eluvií byla zjištěna vyšší hodnota penetračního odporu, kolísající mezi 11-17 MPa. U nich lze uvažovat s pevnou ( až tvrdou ) konzistencí a hodnotou modulu přetvárnosti Edef kolem 14-20 MPa.

Od hloubky 1,5-1,6 m pod povrchem již eluvia vykazovala značné zpevnění, hodnota pene-tračního odporu qdyn přesahuje 24-25 MPa a hodnotu modulu přetvárnosti lze uvažovat kolem Edef = 28-30 MPa.

5.3 Výsledky laboratorních rozborů a zkoušek

Z vrtů byly vzorkovány zeminy zastižené v předpokládané úrovni aktivní zóny komuni-kace. Ve vrtu J-1 se jednalo o jílovito-štěrkovité zeminy ( možné původní zpevnění cesty? ), ve vrtu J-2 o svrchní písčito-jílovité zeminy. Na následujícím obrázku jsou vyznačeny křivky zrnitosti jednotlivých zemin. Dle průběhu křivky zrnitosti je možné konstatovat, že se jedná o příbuzné zeminy a zemina z vrtu J-1 tedy nemusí být navážkou. Může se jednat o deluviální jíly s větším množstvím úlomků podložních hornin ( cizorodá příměs ve vzorku nebyla zjiš-těna ).

Obr.7: Obor zrnitosti zastižených zemin

Indexové vlastnosti vzorkovaných zemin a jejich klasifikace dle ČSN 73 6133, ČSN EN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 jsou uvedeny v tabulce č.5.

Tab.5: Indexové vlastnosti a klasifikace zastižených zemin

Dle laboratorních rozborů lze tedy uvažovat se zastižením jílovitých zemin v zemní pláni hodnocenými jako štěrkovité jíly třídy F2 dle ČSN 73 6133, při větším obsahu štěrkovité frakce přecházející až do jílovitých štěrků třídy G5. Dle ČSN EN ISO 14688-2 se jedná o jednotný typ zeminy zařazený do třídy sagrclS ( to dokazuje příbuzný typ zemin a potvrzuje názor vyvracející původní, terénní interpretaci štěrku ve vrtu J-1 jako navážku ).

Zastižené zeminy vykazují obsah jemné frakce f ≈ 31-42 % o pevné konzistenci ( Ic = 1,24 až 1,60 ). Jemnozrnná frakce byla dle grafu plasticity hodnocena jako jílová, středně plastická     ( CI ). Lze je hodnotit jako namrzavé až nebezpečně namrzavé s výškou kapilární vzlínavosti Hs = 1,6-2,3 m a s hodnotou součinitele propustnosti kf řádu nižší než 10-8 m/s. Tyto zeminy byly hodnoceny jako podmínečně vhodné pro aktivní zónu a podmínečně vhodné pro užití do násypů.

6.   Technické závěry

Dle provedených průzkumných prací lze v trase projektované polní cesty HPC 2 v k.ú. Břasy – Kříše hodnotit geologické poměry jako jednoduché. Prostor spadá převážně k prote-rozoiku tvořenému prachovci se zastižením jejich eluvii ( nepřemístěných zvětralin ) mělce pod povrchem terénu ( kolem 0,9-1,0 m ).

V zemní pláni a aktivní zóně lze uvažovat se zastižením písčito-štěrkovito-jílovitých zemin pevné konzistence třídy F4-2, při větším množství štěrkové frakce přecházejících až do zemin třídy G5. ČSN EN ISO řadí zeminy do jedné skupiny směsi písku-štěrku-jílu (sagrclS). U těchto zemin byla vyšetřena hodnota penetračního odporu qdyn ≈ 5-8 MPa a lze uvažovat s hodnotou modulu přetvárnosti Edef kolem 7-9 MPa. Lze je hodnotit jako namrzavé až nebezpečně namrzavé, velmi slabě propustné až téměř nepropustné, podmínečně vhodné do aktivní zóny komunikací.

Dle zjištěné hodnoty modulu přetvárnosti a předpokládaného dohutnění zemin v zemní pláni na míru Edef,2/Edef ≈ 2,3 lze uvažovat s dosažením max. hodnoty modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 kolem 16-20 MPa. Nelze tedy uvažovat s dosažením poža-dované hodnoty Edef,2 ≥ 30 MPa a zeminy v pláni a aktivní zóně bude třeba upravit či vyměnit.

Uvažovaná mocnost úpravy vychází z výsledků sondáže, která od hloubky 0,9-1,0 m zastihla eluvia prachovců o hodnotě penetračního odporu qdyn mezi 11-17 MPa. U nich lze již uvažovat s vyšší ulehlostí a hodnotou modulu přetvárnosti z 2.zatěžovacího cyklu Edef,2 kolem 22 až 34 MPa. S ohledem na mocnost konstrukce vozovky tedy bude dostatečná výměna v tloušťce 0,3-0,4 m za vhodnou zeminu, případně lze uvažovat s vápněním ( či úpravou jiným způsobem – např. dorosol ) v tloušťce 0,3 m. Množství je odhadováno kole 2-3 %, nutné bude potvrdit v začátku stavby statickou zatěžovací zkouškou tuhou deskou.

Podzemní voda nebyla provedenou sondáží zastižena a dle archivní rešerše ji lze před-pokládat zakleslou do hloubky větší než 4 m. Vodní režim pláně lze dle kritérií TP 76 ( tj. dle konzistence ) hodnotit jako příznivý – difuzní.

Z hlediska těžitelnosti lze zastižené typy řadit do I. třídy ( ČSN 73 6133 ), dle bývalé ČSN 73 3050 ( zrušena k r.2010, do současnosti však užívaná pro rozpočty zemních prací ) by zastižené zeminy spadaly do 3. třídy. Jedná se tedy o zeminy těžitelné běžnými stavebními stroji.

7.    Seznam citované literatury

Fialová, M.(1989):	Inženýrsko-geologický průzkum pro výstavbu vodovodu

v Břasích. Stavoprojekt s.p., Plzeň.

Matys, M.(1990):		Poľné skúšky zemín. Nakladatelství Alfa, Bratislava.

Quitta, E.(1971):	Klimatické oblasti Československa. Studia geographica 16,

ČSAV Brno.

Traksmandl, V.(1986):	Hydrogeologická studie okresu Rokycany. Vodní zdroje s.p.,

Praha, závod Plzeň.