Příloha č. 1 SOD – Specifikace díla

Jedná se o rekonstrukci polních cest RCV4 a RCV1 na sebe navazujících, kategorie P4,0/20 v k.ú. Vrbno a k.ú. Mračov. Polní cesty jsou navrženy dle ČSN 73 6109. Návrh řešení spočívá v rekonstrukci stávajících cest z penetračního makadamu s vysprávkami četných výtluků asfaltovým betonem. Předpokládá se kácení dřevin, rozšíření stávající komunikace na normové parametry v celé délce trasy, úpravou nivelety na začátku úseku u připojení pro snazší a bezpečnější odbočení, doplnění nové konstrukční vrstvy z penetračního makadamu s dvojvrstvovým asfaltovým nátěrem s posypem a zadrcením. Krajnice budou zpevněny štěrkodrtí. Dojde k navýšení nivelety o cca 10cm. Dále budou doplněny sjezdy na pozemky, výhybny, pročištěny příkopy a doplněny propustky pod sjezdy. Stávající poškozený propustkem pod cestou bude odstraněn a postaven nový. V místech rozšíření konstrukce vozovky, vybudování sjezdů a výhyben bude sejmuta ornice a provedeny vykopávky pro spodní stavbu. Před položením konstrukce bude zhutněna pláň. Svahy a zelené plochy dotčené stavbou budou ohumusovány a osety travní směsí. Dojde k úpravě svislého dopravního značení a instalaci vodorovného dopravního značení.

Podrobnou definici díla a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností  ATELIER DoPI s.r.o., dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Součástí realizace stavebních prací dále je:

•	geodetické vytyčení před zahájení realizace stavebních prací

•	geodetické zaměření skutečného provedení díla

•	vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení