B.	Technická zpráva

Identifikační údaje objektu

Název stavby:				KPÚ Zdislava - polní cesta C 18

Druh stavby:					rekonstrukce a novostavba

Místo stavby:					katastrální území Zdislava

Obec:					Zdislava

Kraj:						Liberecký

Okres:					Liberec

Rozsah stavby:				890 m

B.1	Popis území

Lokalita pro návrh polní cesty C18 se nachází ve střední části zájmového území západně od silnice III/27243 mezi obcí a železniční tratí. Je z větší části navržena v trase původní, místy vyjeté cesty. Trasa cesty směrem od obce k železnici mírně stoupá, od železnice k lesu klesá.

B.2	Stavebně technické řešení

Jde o rekonstrukci a novostavbu, navrhovaná kategorie VPC 4/30 se zpevněným krytem z penetračního makadamu nebo asfaltovým, bez výhybny, odvodnění příčným sklonem na přilehlé pozemky, v závěru trasy zasakovací rýhou s podélnou drenáží v délce 80m. Příčné uspořádání koruny 3,5 + 2x0,25m.

B.3	Kategorie cesty

Navrhovaná kategorie cesty je VPC 4/30.

B.4	Směrové vedení trasy

Směrové řešení bylo určeno návrhem vyčleněného pozemku v plánu společných zařízení KPÚ Zdislava. Do směrového polygonu bylo vloženo 8 směrových kružnicových oblouků s poloměry oblouků od 15m do 1000m a rozšířením v obloucích O1.

B.5	Připojení na stávající či výhledové pozemní komunikace

Cesta vychází v obci ze silnice III/27243, v závěru trasy pokračuje mimo obvod KPÚ do katastrálního území Janovice v Podještědí.

B.6	Výhybny

Cesta je bez výhyben, jako výhybna bude sloužit křižovatka s polní cestou C28.

B.7	Rozšíření v obloucích

Navrženo rozšíření v obloucích s poloměrem menším, než 100m, a sice v obloucích O1.

B.8	Způsob odvodnění zemní pláně a povrchu vozovky

Odvodnění zemní pláně se navrhuje, v případě potřeby dle provedném IGP, provést dle zásad stanovených normou ČSN736109 kap. 10.1.4. a 10.2.

Odvodnění polní cesty je zajištěno podélným a příčným sklonem na  přilehlé pozemky, v závěru trasy zasakovací rýhou s podélnou drenáží v délce 80m.

B.9	Vodohospodářské řešení příkopu

Otevřené koryto musí zajistit bezpečné převedení návrhového průtoku a dostatečnou stabilitu průtočného profilu. Hladina vody v korytě současně nesmí dlouhodobě nepříznivě ovlivňovat hladinu podzemní vody a průtok vody za nízkých vodních stavů by měl být bez poruch. Důležitá je údržba, koryto by nemělo zarůstat nežádoucí vegetací a zanášet se jemnými splaveninami.

Hydrotechnické výpočty byly provedeny výpočetním postupem vytvořeným Doc. Ing. Jaroslavem Zunou, CSc., v tabulkovém procesoru excel pro účely navrhování vodohospodářských objektů při pozemkových úpravách viz. příloha výpočty. Návrhové parametry objektů jsou uváděny v minimálních přípustných hodnotách.

Návrhové parametry příkopu:

| úroveň ochrany | Q10 |
| --- | --- |
| šířka dna příkopu (m) | 0,30 |
| sklon příkopu (%) | 2 |
| sklon svahu u cesty | 1:1,5 |
| sklon protilehlého svahu | 1:1,5 |
| hloubka příkopu (m) | 0,70 |
| hloubka vody při Q10 (m) | 0,20 |
| šířka celkem (m) | 2,4 |
| délka (m) | 80 |
| opevnění dna | kosený travní porost |

B.10	Výškové řešení

Výškové řešení bylo navrženo tak, aby niveleta vozovky byla v úrovni nebo mírně nad terénem a zároveň bylo přihlédnuto k vhodnému začlenění tělesa polní cesty do terénu. Trasa polní cesty obsahuje výškový tečnový polygon o podélných sklonech od +1,96% do +7,96%. Do tohoto výškového polygonu bylo vloženo 11 výškových parabolických oblouků o poloměrech oskulačních kružnic 300m až 1190m a 2 výškové lomy. Výškové řešení jednotlivých hospodářských sjezdů nebude překračovat podélné sklony 15%.  Předpokládáme vyrovnanou bilanci odkopávek a násypů a zásypů, případný přebytek výkopu bude odvezen po dohodě s obecním úřadem na určenou skládku. Skrytá ornice bude použita na humusování ploch podél komunikace.

B.11	Objekty v trase a dotčená zařízení technické infrastruktury

Cesta je bez objektů.

B.12	Návrh krytů a konstrukčních vrstev

Konstrukce vozovky je navržena v třídě dopravního zatížení VI tj. na průměrnou dopravní intenzitu do 15 těžkých nákladních vozidel denně. Konstrukce vozovky byla navržena dle Katalogu vozovek polních cest (MZE ČR  ÚPÚ č.j. 43385/2011 TP změna č.2) takto:

Katalogový list PN 606

km 0,0-0,12902 a  km 0,47500 - 1,38621

nátěr dvouvrstvový 1,5 a 1,8 kg/m2	NDV	20mm	ČSN EN 13108-1

penetrační makadam hrubý		PMH	100mm	ČSN 736127-2

vibrovaný štěrk				VŠ	150mm	ČSN 736126-2

štěrkodrť					ŠDA	150mm	ČSN 736126-1

Celkem						420 mm

Konstrukce sjezdů a výhybny bude shodná s konstrukcí vozovky.

B.13	Návrh výsadeb doprovodné zeleně

- Navrhuje se výsadba doprovodné zeleně ve složení: hloh obecný, jeřáb ptačí, slivoň švestka ve sponu 6m Velikost stromků cca do 2,5m (obvod kmene 10-12cm). Navrhuje se ochrana proti okusu zvěří z drátěného pletiva a ukotvení stromků 3mi kůly (ochrana proti okusu omotána kolem kotvících kůlů). Umístění stromků lze upřesnit podle potřeby v terénu.. Plochy podél komunikace od hrany koruny polní cesty až na hranici pozemku navrhujeme zatravnit.

- Doprovodná zeleň bude registrována jako IP26.

B.14	Vztahy k chráněným složkám přírody

- Cesta nemá žádný vztah k chráněným složkám přírody.

B.15	Popis vlivu stavby na životní prostředí

- Doprovodná zeleň cesty bude mít kladný vliv na životní prostředí.