B.	Technická zpráva

Identifikační údaje objektu

Název stavby :				KPÚ Zdislava - polní cesta C 31

Druh stavby :				rekonstrukce a novostavba

Místo stavby :				katastrální území Zdislava

Obec :					Zdislava

Kraj :					Liberecký

Okres :					Liberec

Rozsah stavby :				605m

B.1	Popis území

Lokalita pro návrh polní cesty C31 se nachází v jižní části zájmového území mezi cestou C29 a silnicí III/27242 podél melioračního kanálu HOZ „A“. Je z části navržena v trase původní, místy vyjeté cesty. Trasa cesty směrem od obce k silnici mírně stoupá.

B.2	Stavebně technické řešení

Jde o novostavbu, navrhovaná kategorie VPC 4/20 se zpevněným krytem z penetračního makadamu nebo asfaltovým, s jednou výhybnou, odvodnění příčným sklonem na přilehlé pozemky. Příčné uspořádání koruny 3,5 + 2x0,25m. V rámci projektové přípravy je třeba věnovat pozornost tomu, že trasa je vedena územím s vybudovaným plošným odvodněním.

B.3	Kategorie cesty

Navrhovaná kategorie cesty je VPC 4/20.

B.4	Směrové vedení trasy

Směrové řešení bylo určeno návrhem vyčleněného pozemku v plánu společných zařízení KPÚ Zdislava. Do směrového polygonu bylo vloženo 9 směrových kružnicových oblouků s poloměry oblouků od 20m do 500m a rozšířením v obloucích O3, O4 a O5.

B.5	Připojení na stávající či výhledové pozemní komunikace

Cesta vychází v obci z místní asfaltové komunikace p.č.1429 (C29) novým sjezdem HS2, v závěru trasy se napojuje na silnici III/27242.

B.6	Výhybny

Navržena jedna výhybna v km 0,315.

B.7	Rozšíření v obloucích

Navrženo rozšíření v obloucích s poloměrem menším, než 100m, a sice v obloucích O3, O4 a O5.

B.8	Způsob odvodnění zemní pláně a povrchu vozovky

Odvodnění zemní pláně se navrhuje, v případě potřeby dle provedeného IGP, provést dle zásad stanovených normou ČSN736109 kap. 10.1.4. a 10.2.

Odvodnění polní cesty je zajištěno podélným a příčným sklonem na  přilehlé pozemky.

B.9	Výškové řešení

Výškové řešení bylo navrženo tak, aby niveleta vozovky byla v úrovni nebo mírně nad terénem a zároveň bylo přihlédnuto k vhodnému začlenění tělesa polní cesty do terénu. Trasa polní cesty obsahuje výškový tečnový polygon o podélných sklonech od -2% do +3,5%. Do tohoto výškového polygonu bylo vloženo 7 výškových parabolických oblouků o poloměrech oskulačních kružnic 200m až 1500m a 1 výškový lom. Výškové řešení jednotlivých hospodářských sjezdů nebude překračovat podélné sklony 15%.  Předpokládáme vyrovnanou bilanci odkopávek a násypů a zásypů, případný přebytek výkopu bude odvezen po dohodě s obecním úřadem na určenou skládku. Skrytá ornice bude použita na humusování ploch podél komunikace.

B.10	Objekty v trase a dotčená zařízení technické infrastruktury

V trase jsou následující objekty: hospodářský sjezd HS2 v km0,00 a propustek P25 v km 0,302.

V km 0,140 cesta kříží venkovní vedení VN.

Trasa cesty vede územím s vybudovaným plošným odvodněním.

B.11	Vodohospodářské řešení objektů.

Předpokládá se výstavba typového hospodářského sjezdu HS2 v napojení na C29 bez propustku.

U propustku P25 se jedná o návrh nového propustku na melioračním kanále HOZ „A“.

Hydrotechnické výpočty byly provedeny výpočetním postupem vytvořeným Doc. Ing. Jaroslavem Zunou, CSc., v tabulkovém procesoru excel pro účely navrhování vodohospodářských objektů při pozemkových úpravách viz. příloha výpočty.

Návrhové parametry objektů jsou uváděny v minimálních přípustných hodnotách.

Návrhové parametry propustku P25:

| úroveň ochrany | Q20 |
| --- | --- |
| světlost (mm) | 600 |
| délka propustku (m) | 9 |
| podélný sklon propustku (%) | 2 |
| šířka dna příkopu nad propustkem (m) | 0,35 |
| příčný profil příkopu | 1:1,5 |
| hloubka příkopu (m) | 1,0 – 1,2 |
| vzdutí nad propustkem (m) | 0,45 |
| opevnění dna příkopu | pravděpodobně betonové desky |

B.12	Návrh krytů a konstrukčních vrstev

Konstrukce vozovky je navržena v třídě dopravního zatížení VI tj. na průměrnou dopravní intenzitu do 15 těžkých nákladních vozidel denně. Konstrukce vozovky byla navržena dle Katalogu vozovek polních cest (MZE ČR  ÚPÚ č.j. 43385/2011 TP změna č.2) takto:

Katalogový list PN 606

km 0,0-0,12902 a  km 0,47500 - 1,38621

nátěr dvouvrstvový 1,5 a 1,8 kg/m2	NDV	20mm	ČSN EN 13108-1

penetrační makadam hrubý		PMH	100mm	ČSN 736127-2

vibrovaný štěrk				VŠ	150mm	ČSN 736126-2

štěrkodrť					ŠDA	150mm	ČSN 736126-1

Celkem						420 mm

Konstrukce sjezdů a výhybny bude shodná s konstrukcí vozovky.

B.13	Návrh výsadeb doprovodné zeleně

- Navrhuje se výsadba doprovodné zeleně ve složení: hloh obecný, jeřáb ptačí, slivoň švestka ve sponu 6m. Velikost stromků cca do 2,5m (obvod kmene 10-12cm). Navrhuje se ochrana proti okusu zvěří z drátěného pletiva a ukotvení stromků 3mi kůly (ochrana proti okusu omotána kolem kotvících kůlů). Umístění stromků lze upřesnit podle potřeby v terénu.. Plochy podél komunikace od hrany koruny polní cesty až na hranici pozemku navrhujeme zatravnit.

B.14	Vztahy k chráněným složkám přírody

- Cesta nemá žádný vztah k chráněným složkám přírody.

B.15	Popis vlivu stavby na životní prostředí

- Doprovodná zeleň cesty bude mít kladný vliv na životní prostředí.