B.	Technická zpráva

Identifikační údaje objektu

Název stavby:				KPÚ Zdislava - vodohospodářské opatření č.23

Druh stavby: 				nová stavba

Místo stavby: 				katastrální území Zdislava

Obec:				Zdislava

Kraj: 					Liberecký

Okres:				Liberec

Rozsah stavby:			725m

B.1	Popis území

Opatření je situováno ve střední části zájmového území na původní parcele p.č. 1230/3. Sousedí s pozemky s vybudovaným plošným odvodněním.

Údaje o lokalitě:	plocha  povodí 				0,23 km2							zastoupení kultur		trvalé traviny	10 %

orná		90 %

odtoková dráha		svahový odtok	300 m, sklon 6 %

koryto v údolnici	550 m, sklon 2 %

kulminační průtoky	Q 5		0,33 m3/s

Q 20		0,68 m3/s

B.2	Architektonické začlenění navržené stavby

Opatření nenaruší ráz krajiny.

B.3	Účel stavby

Účelem navrhovaného opatření je neškodné odvedení drenážní a povrchové vody zřízením otevřeného odpadu v trase původního koryta Jeleního potoka do stávajícího systému příkopů a údržba těchto příkopů. Důvodem pro návrh opatření je havarijní stav svodného drénu a také příkopů podél silnice III/27242, způsobující pravidelné zaplavení této silnice a přilehlých pozemků.

B.4	Podklady pro návrh technického řešení

### 1.   V ý p o č e t    o d t o k ů   z   p o v o d í

Výpočet  odtoků z povodí je proveden podle Hydrologické směrnice z roku 1989 „Návrhové průtoky pro velmi malá povodí“.

Malé povodí je definováno jako povodí obvykle s vyvinutou údolnicí, na němž jsou maximální průtoky vyvolány přívalovými dešti.

Velmi malé povodí je omezeno plochou F = 5 km2, elementární odtoková plocha je povodí obvykle do velikosti plochy F   1 km2, bez zřetelně vyvinuté údolnice.

Hodnoty společné pro k.ú. Zdislava:

T – 1 	hydrologické skupiny půd

Zařazení BPEJ do kategorií hydrologických skupin půd:

BPEJ		výměra	      hydrologická skupina půd

-----------------------------------------------------------------------

74410		2486 ha		C

74067		2960 ha		B

73041		7563 ha		C

84068		3159 ha		B

73746		9786 ha		B

Ekologická charakteristika HPJ:

genetický půdní představitel		oglejená půda (OG)

půdní druh				středně těžká

půdní substrát				sprašová hlína

pozn.					dočasně zamokřené

T – 2	Průměrná čísla křivek odtoku CN

B	C	  výsledná

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

polní plodiny bez protierozní ochrany		81	88	       84

víceleté pícniny					72	81	       76

lesy						60	73	       66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T – 3 	Doporučené hodnoty součinitele drsnosti g pro plošný odtok na svahu a odtok v údolnici

s v a h					g

----------------------------------------------------------------------------

polní plodiny					3

víceleté  pícniny					7

lesy						9

ú d o l n i c e

----------------------------------------------------------------------------

údolí s nesouvislým porostem			3

zarostlý inundační prostor				5

zatravněná údolnice (průleh)			7

----------------------------------------------------------------------------

### 2.  P l o c h a    a    p o v r c h     d í l č í c h    p o v o d í

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ozn.	opatření					              povodí		       p o v r c h  (%)

km2		les	TTP	orná

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23	stávající  meliorace U topolu			0,23		 -	  10	  90

### 3.  O d t o k o v é     p o m ě r y    d í l č í c h    p o v o d í

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ozn.      povodí		       s v a h	  p r ů l e h	 p ř í k o p           ú d o l n i c e

km2		L sv	I sv	L pr	I pr	L p	I p	L ú	I ú

m	%	m	%	m	%	m	%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23	0,23		300	  6	  -	   -	550	  2	  550	  2

B.5	Stavebně technické řešení

Návrh vybudování otevřeného podélného příkopu se zaústěním do vsakovacího systému a poté do stávajícího silničního příkopu (z důvodu pravděpodobného nesouhlasu vlastníka silnice s odvedením vody přímo do příkopu).

Otevřené koryto musí zajistit bezpečné převedení návrhového průtoku a dostatečnou stabilitu průtočného profilu. Hladina vody v korytě současně nesmí dlouhodobě nepříznivě ovlivňovat hladinu podzemní vody a průtok vody za nízkých vodních stavů by měl být bez poruch. Důležitá je údržba, koryto by nemělo zarůstat nežádoucí vegetací a zanášet se jemnými splaveninami.

Návrhové parametry:

délka otevřeného kanálu:    725m

podélný sklon:		 29 promile

Otevřené koryto provede bezpečně návrhový průtok již při hloubce 0,7m, navrhujeme hloubku 1,0m.

Krytý kanál provede návrhový průtok při DN 500, kapacita potrubí 0,60 m3/s.

| úroveň ochrany | Q20 |
| --- | --- |
| šířka dna příkopu (m) | 0,35 |
| sklon dna příkopu (%) | 2,2 - 5,5 |
| sklon svahu u cesty | 1:1,5 |
| sklon protilehlého svahu | 1:1,5 |
| hloubka příkopu (m) | 1,0 |
| hloubka vody při Q20 (m) | 0,42 |
| šířka celkem (m) | 3,35 |

#### B.6	Hydrotechnické výpočty

### V ý p o č e t    k u l m i n a č n í c h    p r ů t o k ů

velikost povodí F  =  0,23km2

V e g e t a č n í   a   p ů d n í    p o m ě r y

%	g			CN

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V e g e t a č n í   a   p ů d n í    p o m ě r y

%	g			CN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

s v a h o v ý    o d t o k

TTP				10	7	0,70		76	  7,60

Orná				90	3	2,70		84	75,60

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g = 3,40		      CN = 83,20

o d t o k    v    p r ů l e h u ,  ú d o l n i c i

údolí s nesouvislým porostem	65	3	1,95		84	  54,6

zatravněná údolnice		35	7	2,45		76 	  26,6

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g = 4,40		         CN = 81,2

H y d r o l o g i c k é    c h a r a k t e r i s t i k y

Svahový odtok		L s 1		300 m

I s 1		    6 %

-------------------------------------------------------------------------------

Příkop			L p		550 m

I p		    2 %

soustředěný odtok	L ú	               550 m

I ú		     2 %

-------------------------------------------------------------------------------

Průleh, vodoteč		L ú = 0,550 km	    I ú =  2 %    	F = 0,23 km2

F

B = ------- =  0,420 km	B ú = 0,005

L ú

B

P = ------ = 84

B ú

L s 2   =   0,315		I s 2   =   6,8 %

s v a h							ú d o l n i c e

Graf  G  2. 3.	A s = 800		    	G. 2, 4		A  ú = 3 . 103  =  3 000

A  ú       3 000

A = ------ =   ---------  =  35

P           84

Graf G. 5	H s = 17 mm,	t s = 45 min			H ú = 2,5 min	t ú = 8 min

max i o = 0,377					max i ú = 0,312

q100 = max i ú . 16,67 = 6,28

Q100 =  1,44 m3/s

# N á v r h o v é    p r ů t o k y   Q n

Tab T – 8  Hodnoty součinitele a n

Charakteristika povodí			N = 	1	2	5	10	20	50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mírně sklonitá		nezalesněná		0,10	0,14	0,23	0,33	0,47	0,73

l o k a l i t a    2 3	    Qn      m3/s		0,14	0,20	0,33	0,48	0,68	1,05

N á v r h o v é   p r ů t o k y

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

označení	opatření		  	povodí      q 100      Q 100     opatření	     návrhový průtok

km2    m3/s/km2     m3/s     navrženo	               m3/s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23	stávající  meliorace U topolu	0,23	6,28	  1,44	   ANO		Q5	      0,33

B.7	Popis vlivu stavby na životní prostředí

- Navržené opatření bude mít kladný vliv na životní prostředí.