zapsaný u Krajského soudu v Plzni, odd. C, vl.13663

Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň

tel : 377423722,  377421556,  fax: 377429847                    e-mail: gekon@gekon-plzen.cz,  fajfr@gekon-plzen.cz

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výtisk č. 1

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

inženýrsko-geologického a geotechnického průzkumu

--------------------------------------------------------------------------------------------------

NEČTINY

POLNÍ CESTA – HPC 1 R

(16/562 )

Zpracovali:                                      		        RNDr. Milan Fajfr              ............................

odpovědný geolog

Milan Fajfr ml.                   ............................

Za společnost:                                                    RNDr. Lubomír Aron         ............................

ředitel firmy

Datum vyhotovení :  listopad 2016

Obsah textové části

str.

1.  Úvod   ....…..................................................................................................................       3

2.  Všeobecná charakteristika území   ..............................................................................        3

3.  Dosavadní prozkoumanost   .........................................................................................      7

4.  Metodika a rozsah průzkumných prací   ....…..............................................................     8

5.  Výsledky průzkumných prací   ....................................................................................      9

5.1 Výsledky sondážních prací   ..................................................................................      9

5.2 Výsledky polních zkoušek  ....................................................................................    13

5.3 Výsledky laboratorních rozborů a zkoušek    ........................................................    16

6.  Technické závěry  ........................................................................................................     18

7.  Seznam citované literatury   .........................................................................................    22

Seznam příloh

1.   Situace zájmového území   ...............................................…........................   1 :     25 000

2.   Situace průzkumných sond   .........................................................................   1 :          500

3.   Dokumentace průzkumných sond   ..............................................................    1 :            50

4.   Záznam dynamických penetračních sond  ...................................................    1 :           50

5.   Schematický geol.řez trasou  ........................................................................   1 : 2000/100

6.   Výsledky laboratorních zkoušek

Rozdělovník

Výtisk 1 – 7:   D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09 Štěnovice

8:  GEKON spol. s r.o., Politických vězňů 36, 301 00 Plzeň

1.   Úvod

Na základě objednávky projektové kanceláře D-Projekt Plzeň Nedvěd s.r.o. č.12/16/N ze dne 2.9.2016 byly provedeny geologicko-průzkumné práce podrobného geotechnického průz-kumu v trase polní cesty HPC 1 R v k.ú. Nečtiny ( Plzeňský kraj, spr.obvod Kralovice ).

Jako podklad pro řešení úkolu poskytl objednatel tyto podklady:

-	situaci stavby

-  	polohopisné a výškopisné zaměření trasy

-  	vzorový příčný řez předpokládané konstrukce cesty ( kategorie P 4,5/30) následující skladby:

-  	asfaltový beton ( obrusná vrstva ) ACO11 .............	tl.   4 cm

-  	asfaltový beton ( podkladní vrstva ) ACP16+ ........	tl.   7 cm

-  	MZK .......................................................................	tl. 15 cm

-  	ŠD-A ....................................................................... 	tl. 20 cm

-	zemní pláň . zhutněná na .................................. Edef,2 ≥ 30 MPa

Ve smyslu ČSN 73 6109 se bude jednat o hlavní polní cestu ( konstrukcí odpovídající  vzorovému listu nezpevněné polní komunikace PN 405 dle katalogu pol.cest ) s předpoklá-danou třídou dopravního zatížení IV a návrhovou úrovní porušení D2.

Projektovaná polní cesta bude zpřístupňovat osadu Leopoldov a přilehlé zemědělské pozemky z komunikace č. II/193. Celková délka cesty je cca 1500 m ( odměřeno z předaného polohopisu ). Bližší údaje nebyly objednatelem předány.

Účelem provedeného průzkumu je posouzení charakteru stávající cesty, geologické stavby území vč. hydrogeologických poměrů na podrobné úrovni dle Vyhlášky MŽp ČR č.369/2004 Sb., které bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace.

2.   Všeobecná charakteristika území

Trasa projektované ( obnovované ) cesty spadá do katastru obce Nečtiny ( k.ú. 559261 ). Navazovat bude na silnici II.třídy Nečtiny – Zhořec a z uvedené komunikace bude odbočovat cca  900 m za obcí. Vedena je generelně ve směru V-Z do osady Leopoldov kde se stáčí k JZ a pokračuje až na hráz Leopoldovského rybníku. V KN je cesta vedena pod čísly parcel 1667, 1671, 1680, 1693 a 1705. V současné době se jedná o převážně o cestu s asfaltovým krytem či štěrkovým zpevněním (místy až s balvany ). Asfaltový povrch je značně porušený ( obr.1, 2,3,4 ). V osadě Leopoldov pak je povrch zpevněn kameny ( obr.5,6 ) a cesta vedoucí na parcele 1693  není výrazně zpevněna a je zatravněná.

Dle morfologického členění českého masivu spadá území k Poberounské soustavě, blíže pak k Manětínské vrchovině ( VB-IC ). Vlastní trasu lze řadit k Manětínské kotlině ( VB-IC   -a ) s mírně modelovaným terénem o nadmořské výšce kolem 490-550 m n.m. s výraznějšími elevacemi podmíněnými výstupem  pevných  hornin ( převážně bazaltů ) k povrchu. Ty přesa-

hují výšku 600 m n.m. ( vrch Kozelka – 660 m n.m., Špičák – 611 m n.m., Chlumská hora – 632 m n.m. ap.).

Obr.1: Povrch současné cesty km 0.300-0.200      Obr.2: Povrch současné cesty km 0.700-0.500

Obr.3: Povrch současné cesty km 0.900-0.700      Obr.4: Povrch současné cesty km 1.000-0.800

Obr.5: Povrch současné cesty km 1.200-1.000      Obr.6: Povrch současné cesty km 1.400-1.300

Vlastní trasa je vedena přes úpatí místní elevace a nejnižší úrovně ( 503 m n.m.) dosahuje v km cca 0.200 trasy ( začátek -km 0.000 = napojení na komunikaci II/193 ), kde cesta přechází místní mělkou splachovou depresi. Nejvyšší úrovně dosahuje trasa zhruba v km 1.000 ( až cca 530 m n.m.). Při konci trasy dosahuje úroveň terénu 508-509 m n.m. Převýšení v rozsahu projektované cesty tedy činí cca 27 m. Nejstrmější úseky trasy jsou v km cca 0.450- 0.870, kde trasa stoupá zhruba ve sklonu 4‰  ( nadm.výška cca 505-524 m n.m. ) a pak v osa-dě Leopoldov, kde trasa v km cca 1.000-1.400 klesá ve sklonu až 5,5‰ z cca 530 na 507-508 m n.m. Profil trasou je patrný z obrázku č.7.

Obr.7: Orientační výškový profil trasou ( šipkami vyznačeny splachové deprese ▼a elevace ▲ )

Z hydrografického hlediska spadá zájmové území a jeho okolí do povodí Starého potoka   ( č.1-11-02-043 ) od pramene Leopoldovského potoka ( který území odvodňuje ) až po soutok s potokem Manětínským. Za erozivní bázi zájmového území ( která bude ovlivňovat úroveň podzemní vody ) lze považovat tok Leopoldovského potoka o úrovni kolem cca 505 m n.m. při Leopoldovském rybníku až po 469 m n.m. v Nečtinách. Trasa cesty je tedy většinou vedena vysoko nad touto bází, přibližuje se jí pouze v konci trasy ( cca km 1.000 - konec ).

Podnebí zájmové oblasti je podle E. Quitta (1971) charakterizováno klimatickou oblastí MT 11, která má dlouhé léto, teplé a suché, přechodné období je krátké s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a velmi suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. Srážkové poměry pro danou oblast uvažujeme dle údajů HMÚ pro nejbližší srážko-měrnou stanici HMÚ Hubenov, Kostelík ( 544 m n.m.) a uvádíme v tab.1. Teploty v tabulce jsou odvozeny z místní klimatické stanice HMÚ Zahrádka ( 515 m n.m.). Průměrné hodnoty výparu vychází z údajů pro plzeňský kraj ( Tomlain, J.- 1965 ).

Tab.1:  Průměrný úhrn srážek (mm), teploty vzduchu (°C) a výparu ( mm )

|  | I. | II | III. | IV. | V. | VI. | VII | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| srážky | - 37 | - 32 | - 32 | - 42 | - 54 | - 61 | - 69 | - 62 | - 42 | - 38 | - 37 | - 36 | - 542 |
| teplota | - -3,0 | - -2,0 | - 1,6 | - 5,8 | - 11,8 | - 14,7 | - 16,4 | - 15,7 | - 12,1 | - 6,9 | - 1,8 | - -1,5 | - 6,7 |
| výpar | - 1 | - 5 | - 20 | - 42 | - 74 | - 70 | - 68 | - 58 | - 37 | - 19 | - 6 | - 1 | - 401 |

Z ročního úhrnu srážek a výparu vychází celkový specifický odtok ze zájmového území cca 4,57 l.s-1.km-2. Z toho specifický podzemní odtok bude dosahovat hodnot cca 1,5 l.s-1.km-2

Hloubku promrzání ( hpr ) lze pro zájmové území stanovit dle návrhového indexu mrazu  Imn. Ten je pro Nečtiny a okolí ( dle údajů Č-HMÚ pro roky 1950-1970 ) roven 500-550. Hloubku promrzání lze pak ( pro netuhé vozovky ) stanovit dle ON 73 6196 takto:

hpr   =  5    Imn  = 1,11 - 1,18 m.

Dle regionálně-geologického hlediska spadá zájmové území k oblasti svrchního karbonu a permu ( region západočeského mladší paleozoika ), blíže k manětínské pánvi. V hlubším pod-loží lze očekávat arkózové pískovce, valounové pískovce a slepence hnědočervených barev s vložkami jílovců, prachovců a jemně zrnitých pískovců [417] spadajících k líňskému sou-vrství. Jedná se o kru hornin omezenou tektonikou S-J směru. Na východ a západ od těchto hornin lze očekávat výskyt hornin kladenského [417] a týneckého souvrství ) [433].

Podložní horniny jsou překryty převážně jen málo mocným kvartérním zvětralinovým pláštěm charakteru kamenitých až hlinito-kamenitých svahových sedimentů [13]. Nejmladší uloženiny tvoří holocénní nivní sedimenty [6] vyskytující se při místních tocích a majících typické zonální zvrstvení: hlína-písek-štěrk. Za vyšších vodních stavů jsou tyto sedimenty inundované.

Sedimentární komplex karbonských hornin je v okolí zájmového území prorážen oje-dinělými vulkanickými tělesy ( kupami ) tvořenými vyvřelými horninami charakteru bazaltů [211] či trachyandezitů [237]. Ty tvoří v okolí výrazné elevace ( např. vrch Kozelka, Nečtinský Špičák,  Hrad  Nečtiny  ap.).

Geologická pozice lokality je patrná z následujícího obrázku ( výřez z geologické mapy měřítka 1 : 50 000 – oblast Nečtiny ).

Obr.8: Geologická mapa okolí projektované polní cesty

3.   Dosavadní prozkoumanost

Před realizací průzkumných prací byla provedena rešerše archivních geologických podkladů z prostoru trasy projektované cesty a jejího okolí. Mimo vrtné prozkoumanosti a archivních údajů o geologické stavbě území byla hodnocena i rizika plynoucí z geologické stavby či antropogenní činnosti pro zamýšlenou výstavbu.

Na základě provedené rešerše lze konstatovat, že mimo základních údajů o geologické stavbě ( viz výše uvedený popis geologické stavby ) není prozkoumanost v trase žádná. Nejblíže byly provedeny hydrovrty v rámci zajištění vodních zdrojů pro JZD Nečtiny v r.1963 ( Volfová, označení VRT ) a v roce 2013 ( Holeček,V., vrt NE-1 ). Poloha archivních vrtů vzhledem k projektované trase polní cesty je patrná z následujícího obrázku:

Obr.9: Vrtná prozkoumanost v okolí projektované polní cesty

Bližším vrtem realizovaným západně od osady Leopoldov ( neoznačený, v popisu Geo-fondu uvedený jako VRT ) byla pod 3,1 m mocnou polohou deluviálních jílovitých hlín zastižena jílovitá eluvia a od hloubky 5,0 m pak písčité, šedé jílovce. Psamitické horniny         ( slabě zpevněné pískovce až valounové pískovce ) byly vrtem zastiženy až od hloubky 20 m pod povrchem. I přes fakt, že se jednalo o hydrovrt, nejsou v popisu uvedeny údaje o výskytu a hloubce hladiny podzemní vody. Vrtem NE-1 byla zastižena odlišná geologická stavba. Kvartérní pokryv zde dosahuje jen 0,4 m, hlouběji již byly zastiženy zvětralé karbonské horniny charakteru červených valounových pískovců ( až slepenců ) a pískovců.

Žádny z archivních vrtů neobsahuje klasifikaci zemin dle inženýrsko-geologických norem a nejsou uvedeny ani údaje o stavu zemin a hornin ( ulehlost, konzistence, stupeň zvětrá-      ní ap.). Oba vrty jsou navíc značně vzdálené od trasy. Výsledky archivní sondáže tedy nelze   ( mimo orientační informace o geologické příslušnosti lokality ) využít pro řešení dané pro-blematiky.

Jak bylo uvedeno výše, byla mimo vrtné prozkoumanosti hodnocena i rizika plynoucí z geologické stavby či antropogenní činnosti pro zamýšlenou výstavbu. Dle provedené rešerše

lze území hodnotit jako stabilní, bez výskytu výrazných geodynamických projevů ( sesuvů, výrazné eroze ap.). V území se nenachází žádná chráněná ložisková území ( nejbližším je těžený stavební kámen v lokalitě Pekelný vrt - cca 2,5 m jz. od Leopoldova ) a území není poddolované. Nejblíže zájmové trase cesty jsou pozůstatky exploatace radioaktivní suroviny při severním okraji lokality Nečtiny–Hrad. Nejbližšími díly byly průzk. šachtice („šurfy“) při silnici směr Březín ( č. 53, 54 a 57 na obr.10 ). Tato díla jsou od trasy projektované cesty vzdálena >1 km. Poddolované území ( Nečtiny.Hrad 2 - č.708 ) leží ještě více na jih. Žádné z provedených děl neohrožují prostor výstavby cesty.

Obr.10: Mapa vlivů důlní činnosti ( okolí zájmové trasy )

Dále lze konstatovat, že území nespadá do oblasti se zvýšenou seismicitou. Dle ČSN 73 0036 spadá území do oblasti s hodnotou seismických účinků nižší než limitních 6°M.C.S. stupnice, tj. hodnotou kdy není třeba stavby zabezpečovat proti zemětřesným účinkům. Dle ČSN EN 1998-1 lze území hodnotit jako neaktivní, resp. s hodnotou zrychlení seism. vln      agr < 0,04 g a geologickou stavbu lze řadit do typu základové půda A.

4.   Metodika a rozsah průzkumných prací

Metodika a rozsah průzkumných prací vychází z obecných zásad průzkumu pro komu-nikace specifikovaný TP 76 - Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace a požadavků na geologický průzkum dle Vyhlášky č.369/2004 Sb.. Práce byly navrženy tak, aby jejich vý-sledky poskytly co nejúplnější informace geologického a geotechnického charakteru potřeb-né pro řešení dané problematiky.

Při návrhu metodiky prací bylo přihlédnuto k možnostem umístění vrtné soupravy tak, aby byla zachována průjezdnost současné cesty v době realizace sondáže. Při stanovení rozsahu bylo přihlédnuto k předpokládaným geologickým poměrům dle provedené rešerše a návrh uzpůsoben požadavkům na rozsah sondážních - technických prací ( tab.2 ). Vzhledem k nut-nost  realizace  sond převážně v krajnici cesty bylo navrženo doplnění vrtných  prací penetrač-ními zkouškami a to jednak za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího zemního tělesa, jednak pro ověření mocnosti a charakteru svrchní zpevněné vrstvy.

Tab.2: Požadavky na technické práce a podklady

Navržen byl následující rozsah průzkumných prací:

- provedení rešerše geologických podkladů ze zájmového území

- provedení sondáže  ve vzdálenosti cca 125 m v kombinaci jádrového rotačního vrtání s dynamickou penetrací do hloubky 3 m ( vč. zajištění dopravního značení pro zajiš-tění bezpečnosti dopravy v době realizace sondáže )

- vzorkování a laboratorní analýza zastižených zemin v zájmovém území ( 8 vzorků pro zákl.klasifikační analýzu a jeden na ověřovaní PS, CBR )

- geologické polní práce ( tj.sled a řízení sondáže, dokumentace vrtného profilu, vzorkování zemin, přeprava vzorků do laboratoře a specifikace lab.zkoušek, vyšetření vodního režimu pláně ap.)

- zaměření míst sondáže

- zpracování závěrečné zprávy hodnotící podmínky realizovatelnosti rekonstrukce

Vrtná sondáž byla navržena převážně při kraji stávající vozovky tak, aby byla zachována průjezdnost stávající cesty. Sondy byly vytýčeny s ohledem na průběh podzemní sítí dle plánu předaného objednatelem.

Celkem bylo provedeno 10 vrtaných sond do hloubky převážně 3 m ( celkem 29,5 bm ) a 8 penetračních sond s hloubkovým dosahem od 1,5 do 3,0 m ( celkem 17,1 bm ). Z vrtů byl proveden odběr 8 vzorků zemin na vyšetření indexových vlastností a posouzení technolo-gických vlastností převažujícího typu zemin zemní pláně. Rozbory byly provedeny akredito-vanou laboratoří Gematest s.r.o. Praha. Klasifikace zemin byla provedena dle norem ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410, dále byla laboratoří hodnocena vhodnost zas-tižených zemin pro výstavbu dle ČSN 73 6133 ( vhodnost užití zemin jako podloží komunikací a aktivní zóny, vhodnost zemin do násypů ) a dle zrnitosti hodnocena kapilární vzlínavost, namrzavost a propustnost..

5.   Výsledky průzkumných prací

5.1 Výsledky sondážních prací

Dle návrhu prací bylo v trase projektované polní cesty provedeno celkem 10 vrtaných  průzkumných sond do hloubky 3 m ( pouze vrt J-10 byl proveden do 2,5 m ). Sondáž byla provedena pojízdnou vrtnou soupravou Wirth B-0, vrtmistrem byl p. Prokeš. Poloha vrtů je orientačně vyznačena v následujícím obrázku, seznam výšek a souřadnic je uveden v tab.3. Detailní umístění vrtů je patrné z přílohy č.2.

Obr.11: Orientační umístění vrtné sondáže

Tab.3. Seznam souřadnic a výšek průzkumných vrtů

| vrt | Y | X | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| J-1 | 834.667,91 | 1.041.915,33 | 508,98 |
| J-2 | 834.793,79 | 1.041.903,97 | 503,97 |
| J-3 | 834.984,41 | 1.041.881,92 | 505,12 |
| J-4 | 835.328,07 | 1.041.835,74 | 525,11 |
| J-5 | 835.498,44 | 1.041.821.60 | 529,02 |
| J-6 | 835.626,83 | 1.041.842,01 | 529,68 |
| J-7 | 835.758,65 | 1.042.018,90 | 517,15 |
| J-8 | 835.838,39 | 1.042.145,84 | 507,92 |
| J-9 | 835.917,12 | 1.042.183,90 | 509,30 |
| J-10 | 835.840,76 | 1.042.030,47 | 518,35 |

Dokumentace průzkumných vrtů (  v grafické podobě vč. klasifikace zemin dle ČSN EN ISO 14668-2, ČSN 73 6133 a třídy těžitelnosti dle ČSN 73 6133 i bývalé ČSN 73 3050 ) je přiložena za textem zprávy jako příloha č.3, zde uvádíme pouze psanou dokumentaci litolo-gického profilu sond:

J-1

0,0 – 0,2	ornice

0,2 – 0,4	navážka, písek s drobným štěrčíkčem, světlý, šedohnědý

0,4 – 1,1	písek jílovitý (slabě jílovitý), hrubě  zrnitý,  tmavě  růžový, s drobným štěrčí-

kem ( zrna velikosti 4-8 mm, max. do 2 cm - obsah kolem 20% )

1,1 – 1,5	písčitý jíl ( až silně jílovitý písek ), cihlově červený, šedě smouhovalý, pevný

( rozložený jemně písčitý prachovec )

1,5 – 3,0	písek jílovitý ( slabě jílovitý ), se štěrkem,  do 2,6 m hnědočervený, dále  žluto-

šedý, ulehlý. Štěrková  frakce  drobně  až středně zrnitá ( obsah do 20% ) - elu-

viáně rozložený, kaolinizovaný arkózový pískovec

J-2

0,0 – 0,2	navážka, hrubý písčitý štěrk, tmavě šedý - konstrukce krajnice vozovky

0,2 – 1,9	písek jílovitý, slabě jílovitý, hnědý, středně ulehlý, svrchu ( cca 10 cm) prorostlý kořeny

1,9 – 2,2	písek jílovitý (slabě jílovitý), hrubě zrnitý, tmavě růžový, s drobným štěrčí-

kem (zrna velikosti 4-8mm, max. do 2 cm - obsah kolem 20% )

2,2 – 3,0	písek jílovitý ( slabě jílovitý ), žlutošedý, ulehlý - eluviálně rozložený, kao-  linizovaný  arkózový pískovec

J-3

0,0 – 0,6	navážka, hrubý kamenitý čedičový, štěrk, černý, zrna ostrohranná, velikos-

ti  64/120, na bázi kámen přes průměr vrtu ( >15 cm ) – zpevnění povrchu

0,6 – 2,0	písek jílovitý, silně jílovitý, svrchu až prachovitý slabě plastický jíl, šedo-červený ( rozložený prachovec )

1,9 – 2,2	písek jílovitý (slabě jílovitý), hrubě zrnitý, tmavě růžový, s drobným štěrčí-

kem (zrna velikosti 4-8mm, max. do 2 cm - obsah kolem 20% )

2,2 – 3,0	písek jílovitý ( slabě jílovitý ) se štěrkem, hnědočervený, ulehlý, štěrková

frakce drobně až středně zrnitá, obsah do 20 % – eluviálně rozložený arkó-

zový pískovec

J-4

0,0 – 0,1	navážka, hrubý písčitý štěrk, tmavě šedý - konstrukce krajnice vozovky

0,1 – 1,7	písek jílovitý, slabě jílovitý, šedočervený, s drobným  až  středním štěrčí-

kem, ulehlý, obsah štěrkové frakce kolem 20 %

1,7 – 3,0	písek se štěrkem, slabě jílovitý ( štěrkopísek ), světle šedočervený, silně

ulehlý - silně zvětralý až rozložený valounový pískovec, štěrkové frakce

do 25%

J-5

0,0 – 0,2	navážka, středně zrnitý, zahliněný štěrk, hnědý, ulehlý ( svrchu 5 cm drn )

- krajnice vozovky

0,2 – 0,6	písek se štěrkem, štěrkopísek, slabě jílovitý, žlutohnědý, ulehlý, obsah štěr-

kové frakce kolem 25 %

0,6 – 3,0	valounový pískovec, rozložený, charakteru  silně  ulehlého  až stmeleného

písčitého štěrku ( obsah štěrkové frakce kolem 60 %, zrna až 10 cm ), čer-

vený

J-6

0,0 – 0,2	humózní horizont, slabě humózní, písčitá hlína, hnědá, slabě plastická, tuhá-

pevná ( kraj vozovky )

0,2 – 1,0	štěrk písčito-jílovitý, písčitá frakce cca 30%, žlutohnědý, ulehlý, obsah štěr-

ku do 50 %, zrna do 10 cm

1,0 – 2,1	valounový pískovec, rozložený, charakteru  silně  ulehlého  až stmeleného,

slabě  jílovitého ( kaolinitického ) štěrkopísku, obsah štěrkové frakce do 40

%, velikost valounů do 10 cm

2,1 – 3,0	valounový pískovec, rozložený, charakteru silně ulehlého až stmeleného, sla-

bě  jílovitého ( kaolinitického ) štěrkopísku, bělošedého (dtto jako 1,0-2,1m)

J-7

0,0 – 1,0	navážka,  písčitý, slabě zahliněný štěrk, hnědý,  středně ulehlý, s valouny velikosti 0,5-3,0 cm ( ojediněle až 20 cm ), obsah štěrkové frakce cca 60 %

1,0 – 3,0	prachovec zvětralý, svrchu až písčito-jílovitě rozložený, ulehlý až silně

ulehlý, hnědočervený

J-8

0,0 – 0,9	navážka,  písčitý, slabě zahliněný štěrk, hnědý,  středně ulehlý, s valouny velikosti 0,5-3,0 cm ( ojediněle až 20 cm ), obsah štěrkové frakce cca 60 %

0,9 – 3,0	jíl písčitý,  žlutohnědý, písčitá složka jemnozrnná, místy přecházející až do jílovitého písku, konzistence tuhá až pevná

J-9

0,0 – 0,5	navážka,  štěrk  písčitý - zahliněný, zrna 0,5-2,0 cm, ojediněle až 8 cm, hně-

došedý, tuhý až pevný ( obsah štěrkové frakce cca 40 % ) – zpevnění cesty

na tělese hráze

0,5 – 0,6	navážka - písek s příměsí jemn.zeminy, cihlově červený, se drobným štěrkem

( do 1 cm ) v množství do 15 %

0,6 – 3,0	navážka, jíl písčitý, šedohnědý, tuhý až pevný – těleso hráze

J-10

0,0 – 0,5	písek jílovitý, slabě jílovitý, šedočervený, středně ulehlý

0,5 – 1,4	písek jílovitý, slabě jílovitý, šedočervený, s ojedinělými cm štěrkovými zrny, ulehlý

1,4 – 2,5	valounový pískovec, rozložený, charakteru silně ulehlého, slabě  jílovitého

( kaolinitického ) štěrkopísku, obsah štěrkové frakce do 25%, velikost valou-

nů do 8 cm )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K uvedené dokumentaci je třeba podotknout, že vrty byly z důvodu zachování průjezdnosti současné cesty prováděny převážně při kraji cesty a mocnost svrchní zpevněné polohy tedy odpovídá spíše krajnici než vlastní cestě.

Dle provedené sondáže lze potvrdit, že území spadá k sedimentární mladopaleozoické manětínské pánvi. Podložními horninami jsou převážně pískovce, valounové pískovce a slepence červených barev. Pevné horniny nebyly sondáží zastiženy.

Trasa je v převážné části ( cca ¾ ) vedena po komunikaci s asfaltovým povrchem značně porušeným. Tloušťka asfaltu nepřesahuje 10 cm, převážně jen 5-7 cm. Sondáž byla provedena převážně v krajnici, ověření charakteru a mocnosti konstrukční vrstvy komunikace bylo prováděno především penetračními zkouškami. Plný profil konstrukce byl ověřen vrtem J-3. Dle toho lze uvažovat s konstrukční vrstvou charakteru hrubého ostrohranného štěrku ( ŠD 64/120 ) o mocnosti kolem 0,6 m obsahující i větší zrna – nad 20 cm.

Na zbytku trasy projektované polní cesty ( cca ¼ ) asfaltový povrch chybí a v komunikaci vystupují štěrkovité zeminy proměnlivě zahliněné s kameny až balvany. Na tělese hráze je zpevnění povrchu provedeno v mocnosti 0,5 m drobně až středně zrnitým písčitým štěrkem    ( velikosti 0,5-2,0 cm ), slabě zahliněným s ojedinělými zrny do 8 cm. Zpevnění chybí v krátké odbočce z hlavní cesty ( parcela č.1693 ).

Pod konstrukcí současné cesty byly zastiženy převážně písčité deluviální zeminy hodno-cené jako jílovité ( kaolinitické ) písky s obsahem štěrkové frakce kolem 20% řazené do třídy S5 symbol CS dle ČSN 73 6133 a do třídy  clSa - grclSa dle ČSN EN ISO 14688-2. Ve vrcholové partii trasy ( prostor mezi vrty J-5 a J-6 ) lze v aktivní zóně předpokládat štěrkovité zeminy ( zvětraliny valounových pískovců a slepenců ) charakteru slabě jílovitých štěrků třídy G5 až G3 ( GC až G-F ) dle ČSN 73 6133  či  saclGr - saGr dle ČSN EN ISO 14688-2.

Odlišné zeminy byly zastiženy v místě mělkých splachových depresí při začátku a konci trasy ( prostor vrtů J-2, J-3 a J-8 ). Zde vystupují pod konstrukcí cesty jemnozrnné zeminy hodnocené jako písčité jíly až písčité hlíny třídy F4 dle ČSN 73 6133 a saCl dle ČSN EN ISO 14688-2. Obdobné zeminy tvoří i těleso hráze Leopoldovského rybníku.

Podloží v rozsahu celé projektované cesty tvoří horniny permokarbonu Manětínské pánve. Jedná se především o hrubozrnné typy hornin ( pískovce, valounové pískovce až slepence ) místy s vložkami prachovců červených barev. Provedenou sondáží ( viz uvedené popisy vrtů ) nebyly pevné horniny zastiženy. Vrty byly ukončovány v jejich zvětralinách ( eluviích ), které byly zastiženy v hloubce cca 1 – 2 m pod povrchem dle pozice vrtu v terénu. Blíže k povrchu byla eluvia zastižena ve vrcholových partiích trasy ( prostor kolem sond DPM-4 až J-6, cca km 0.550 – 1.050 ). V ostatních částech jsou hlouběji.

Podzemní voda nebyla žádným z provedených vrtů zastižena.

5.2 Výsledky polních zkoušek

Na doplnění údajů získaných vrtnými pracemi byly provedeny dynamické penetrační sondy ( zkoušky ). Ty byly realizovány tak, aby doplnily především údaje o mocnosti kon-strukce stávající cesty a upřesnily hodnoty mechanických vlastností zemin zemní pláně a aktivní zóny. Poloha penetračních sond je vyznačena na následujícím obrázku, detailně je uvedena v příloze č.2. Údaje o poloze a výšce sond jsou shrnuty do tab.4:

Obr.12: Orientační umístění penetračních sond

Sondáž byla provedena jako tzv. středně těžká ( DPM ) a její provedení odpovídá ČSN EN ISO 22476-2. Užito bylo zařízení Rammsonde 100. Vyhodnocení bylo provedeno běžným způ-sobem, tj. vypočtením penetračního odporu qdyn dle vzorce M. Bondarika ( in Matys, M.- 1990 ) se stanovením vybraných mechanických vlastností z této hodnoty dle empirických vzorců.

qdyn  =  ( Q / Q + q ) . ( Q . h / A .s )

__________________________________________________________________________________________

kde:  Q  – hmotnost beranu ( 30 kg )

q  – váha soutyčí, kovadliny a hrotu v příslušné hloubce

A – plocha příčného průřezu hrotu ( 10 cm2 )

s – zatažení hrotu do zeminy jedním úderem

Tab.4. Seznam souřadnic a výšek penetračních sond

| sonda | Y | X | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| DPM-1 | 834.665,43 | 1.041.917,64 | 509,01 |
| DPM-2 | 834.979,37 | 1.041.882,48 | 505,06 |
| DPM-3 | 835.082,52 | 1.041.866,28 | 506,40 |
| DPM-4 | 835.203,20 | 1.041.834,63 | 514,27 |
| DPM-5 | 835.326,89 | 1.041.833,93 | 525,09 |
| DPM-6 | 835.625,55 | 1.041.840,24 | 529,72 |
| DPM-7 | 835.841,81 | 1.042.146,10 | 507,82 |
| DPM-8 | 835.839,52 | 1.042.030,48 | 518,34 |

Tab.5: Výsledky dynamických penetračních zkoušek

|  | hloubka | N10 | qdyn | Eoed |  | Edef | zemina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPM-1 | 0,0-0,1 | 55 | 46,7 | 140,1 | 1,00 | 140,1 | asfalt |
|  | 0,1-0,6 | 40→22 | 34,0→18,7 | 96,2→52,4 | 0,90 | 85,7→47,2 | štěrk |
|  | 0,6-1,0 | 9-10 | 7,6-8,5 | 19,8-22,1 | 0,62 | 12,3-13,7 | jíl.písek |
|  | 1,0-1,4 | 10→16 | 8,5→11,0* | 21,3→27,5 | 0,47 | 10,0-12,9 | prach.zemnina |
|  | 1,4-1,8 | 18-19 | 15,3-16,1 | 39,8-41,9 | 0,62 | 24,7-26,0 | jíl.písek |
|  | 1,8-2,5 | 22-28 | 18,7-21,2 | 50,5-57,2 | 0,74 | 37,4-42,3 | eluvium |
| DPM-2 | 0,0-0,9 | 2-4 | 1,7-3,4 | 4,3-8,5 | 0,62 | 2,7-5,3 | násyp |
|  | 0,9-1,5 | 5→11 | 4,2→6,8* | 10,5→17,0 | 0,47 | 4,9-8,0 | jíl písčitý |
|  | 1,5-1,8 | 12 | 10,2 | 26,5 | 0,62 | 16,4 | jíl.písek |
|  | 1,8-2,5 | 16-17 | 12,9-13,6 | 33,5-35,4 | 0,62 | 20,8-21,9 | eluvium |
| DPM-3 | 0,0-0,1 | 68 | 57,7 | 173,1 | 1,00 | 173,1 | asfalt |
|  | 0,1-1,0 | 35→14 | 29,7→11,9 | 83,2→33,3 | 0,90 | 74,8→30,0 | štěrk |
|  | 1,0-2,0 | 5→14 | 4,2→7,6* | 10,5→19,0 | 0,47 | 4,9→8,9 | jíl písčitý |
|  | 2,0-3,0 | 18-22 | 15,3-16,6 | 39,8-43,2 | 0,62 | 24,7-26,8 | jíl.písek |
| DPM-4 | 0,0-0,1 | 80 | 67,9 | 203, | 1,00 | 203,7 | asfalt |
|  | 0,1-0,5 | 32→25 | 27,2→21,2 | 76,2→59,4 | 0,90 | 68,5→53,4 | štěrk |
|  | 0,5-1,1 | 11-12 | 9,3-10,2 | 24,2-26,5 | 0,62 | 15,0-16,4 | jíl.písek |
|  | 1,1-1,7 | 20-26 | 17,0-22,1 | 45,9-59,7 | 0,74 | 34,0-44,2 | eluvium |
| DPM-5 | 0,0-0,1 | 48 | 40,8 | 122,4 | 1,00 | 122,4 | asfalt |
|  | 0,1-0,4 | 28-30 | 23,8-25,5 | 66,6-71,4 | 0,90 | 60,0-64,3 | štěrk |
|  | 0,4-0,6 | 14-16 | 11,9-13,6 | 30,9-35,4 | 0,62 | 19,2-21,9 | jíl.písek |
|  | 0,6-1,0 | 10-12 | 8,5-10,2 | 22,1-26,5 | 0,62 | 13,7-16,4 | jíl.písek |
|  | 1,0-2,0 | 21-24 | 17,8-20,4 | 48,1-55,1 | 0,74 | 35,6-40,8 | eluvium |

Tab.5: Výsledky dynamických penetračních zkoušek - pokračování

|  | hloubka | N10 | qdyn | Eoed |  | Edef | zemina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPM-6 | 0,0-0,1 | 79 | 67,1 | 201,3 | 1,00 | 201,3 | asfalt |
|  | 0,1-0,5 | 34-36 | 28,9-30,6 | 80,9-85,7 | 0,90 | 72,8-77,1 | štěrk |
|  | 0,5-1,0 | 11-13 | 9,3-11,0 | 24,2-28,6 | 0,62 | 15,0-17,7 | jíl.písek |
|  | 1,0-1,6 | 16-21 | 13,6-17,8 | 35,4-46,3 | 0,74 | 26,2-34,2 | eluvium |
| DPM-7 | 0,0-0,3 | 24-26 | 20,4-22,1 | 57,1-61,9 | 0,74 | 42,3-45,8 | štěrk |
|  | 0,3-0,7 | 13-14 | 11,0-11,9 | 28,6-30,9 | 0,62 | 17,7-19,2 | jíl.písek |
|  | 0,7-1,0 | 7-9 | 5,9-7,6 | 15,3-19,8 | 0,62 | 9,5-12,3 | jíl.písek |
|  | 1,0-1,8 | 6→16 | 5,1→9,3* | 12,8→23,3 | 0,47 | 6,0→10,9 | jíl písčitý |
| DPM-8 | 0,0-0,7 | 5-7 | 4,2-5,9 | 10,9-15,3 | 0,62 | 6,8-9,5 | jíl.písek |
|  | 0,7-2,0 | 12-13 | 10,2-11,0 | 26,5-28,6 | 0,62 | 16,4-17,7 | jíl.písek |

kde:	N10	- počet úderů nutný pro zaražení hrotu do zeminy o 10 cm

qdyn	- dynamický penetrační odpor

	- koeficient pro přepočet Eoed na Edef

Eoed	- oedometrický modul

Edef 	- modul přetvárnosti

*	- hodnoty upravené - redukované tření

Dle provedených zkoušek lze jednotlivá zastižená prostředí ( konstrukci stávající cesty a podloží ) hodnotit následovně:

- asfaltový kryt značně porušený, nesouvislý o mocnosti do 10 cm (1). Dynamický pene-trační odpor dosahuje hodnoty qdyn ≈ 46-68 MPa, hodnotu modulu přetvárnosti Edef lze pro tuto vrstvu odhadovat kolem 140-200 MPa

- konstrukce cesty tvořená jednak štěrkem frakce 62/120 s kameny (2) místy nejednotného složení a proměnlivě zahliněná (3)

-	štěrk (2) vykazuje hodnotu dynamického penetračního odporu qdyn ≈ 30-20 MPa, s tendencí poklesu hodnoty s hloubkou ( místy až na 12 MPa ). Modulu přetvárnosti při povrchu vrstvy lze předpokládat kolem 60-85 MPa, při bázi 55-30 MPa.

-	štěrk zahliněný (3) vykazuje v tloušťce cca 0,3 m penetrační odpor qdyn ≈ 20-22 MPa, a lze zde předpokládat hodnotu modulu přetvárnosti Edef ≈ 42-45 MPa. Hlouběji lze uvažovat s průměrnou hodnotou penetračního odporu qdyn kolem 11-12 MPa a s hod-notou modulu přetvárnosti Edef ≈ 18-19 MPa. Měřené hodnoty N10 vykazují v rámci vrstvy značný rozptyl v důsledku výskytu kamenů ( až balvanů ) ve vrstvě.

- podloží je tvořeno třemi základními typy zemin. Většinou provedených sond byl zastižen slabě jílovitý ( kaolinitický ) písek místy s malým množstvím štěrkové frakce (5). Ve splachových depresích byly zastiženy jemnozrnné zeminy charakteru písčitých jílů až jemně písčitých hlín (4). Posledním typem zemin v podloží jsou eluvia podložních hornin (6). Tato eluvia byla hodnocena jako silně ulehlé písky s proměnlivým obsahem štěrku místy přecházející až do jílovitých ( kaolinitických ) štěrků.

-	jemnozrnné typy zemin (4) – písčito-prchovité až písč.-jílovité jsou charakteristické nárůstem hodnot N10 s hloubkou v důsledku zvýšeného tření hrotu a soutyčí v zemině. Tyto zeminy vykazovaly redukovanou hodnotu penetračního odporu qdyn ≈ 4-7 MPa a hodnotu modulu přetvárnosti Edef ≈ 5-9 MPa. Konzistenci lze dle této hodnoty hodnotit jako tuhou-pevnou.

jílovitý písek (5) – většinou hodnocený jako ulehlý ( ve svrchní poloze sondy DPM-8 jako středně ulehlý ) o hodnotě penetračního odporu qdyn ≈ 10-15 MPa ( u stř.ulehlého písku ≈ 4-6 MPa ) a hodnotě modulu přetvárnosti Edef ≈ 15-25 MPa ( u stř.ulehlého písku 7-9 MPa ).

jíl.písčitá eluvia se štěrkem až jíl.štěrky (6) – vykazovaly již vysoké hodnoty penetrač-ního odporu (  qdyn ≈ 17-20 MPa i vyšší ) a byly hodnoceny jako ulehlé až silně ulehlé. Lze u nich uvažovat s hodnotou modulu přetvárnosti Edef ≈ 35-40 MPa

5.3 Výsledky laboratorních rozborů a zkoušek

Zeminy zastižené sondážními pracemi v předpokládané úrovni pláně a aktivní zóny byly hodnoceny převážně jako slabě jílovité ( kaolinitické ) písky s  obsahem štěrkové frakce ko-lem 20 % (5), v místech výstupu štěrkových eluvií do blízkosti povrchu až jako slabě jílovité, kaolinitické štěrky (6). Ve splachových depresích byly zastiženy jemnozrnné (písčito)-jílovité zeminy (4). Na obraze 13 jsou vyznačeny křivky zrnitosti zastižených typů zemin. Indexové vlastnosti jsou uvedeny v tab.6

4

5

4

6

Obr.13: Obor zrnitosti zastižených zemin

Tab.6: Indexové vlastnosti a klasifikace zastižených zemin

|  | SONDAxsonx |  | J1 | J2 |  | J3 |  | J4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HLOUBKA [m] xhlx |  | 0,5 - 1,0 | 0,5 - 1,0 |  | 0,6 - 1,0 |  | 0,5 - 1,0 |  |
|  | LAB. Č. xcvzx |  | 4021 | 4022 |  | 4023 |  | 4024 |  |
|  | DRUH VZORKUxdvzx |  | POLOPORUŠ. | POLOPORUŠ. |  | POLOPORUŠ. |  | TECHNOL. |  |
| VLHKOST |  | [%]x4x | 11,8 | 12,8 |  | 17,7 |  | 8,9 |  |
| ZDÁNLIVÁ HUSTOTA |  | [kg/m3] x11x |  |  |  |  |  | 2712 |  |
| MEZ TEKUTOSTI |  | [%]x12x | 37 | 30 |  | 49 |  | 37 |  |
| MEZ PLASTICITY |  | [%]x13x | 22 | 19 |  | 27 |  | 21 |  |
| ČÍSLO PLASTICITY |  | [%]x14x | 15 | 11 |  | 22 |  | 16 |  |
| KLASIFIKACE ČSN 73 6133 |  | x19x | S5 SC | S5 SC |  | F6 CI |  | S5 SC |  |
| KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688-2 |  | x84x | grclSa | clSa |  | saCl |  | grclSa |  |
| KLASIFIKACE ČSN 75 2410 |  | x58x | S5 SC | S5 SC |  | F6 CI |  | S5 SC |  |
| KONZISTENCE VYPOČTENÁ - |  | 736133x21x | NELZE | NELZE |  | PEVNÁ |  | NELZE |  |
| INDEX KONZISTENCE |  | x22x | 1,68 | 1,56 |  | 1,42 |  | 1,76 |  |
| INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY |  | x23x | 0,43 | 0,49 |  | 0,57 |  | 0,4 |  |
|  | SONDAxsonx |  | J5 | J6 |  | J8 |  | J9 |  |
|  | HLOUBKA [m] xhlx |  | 0,6 - 1,0 | 0,5 - 1,0 |  | 0,5 - 0,9 |  | 0,6 - 1,0 |  |
|  | LAB. Č. xcvzx |  | 4025 | 4026 |  | 4027 |  | 4028 |  |
|  | DRUH VZORKUxdvzx |  | POLOPORUŠ. | POLOPORUŠ. |  | POLOPORUŠ. |  | POLOPORUŠ. |  |
| VLHKOST |  | [%]x4x | 2,8 | 9 |  | 9,2 |  | 20,5 |  |
| VLHKOST HRUB. FRAKCE |  | [%]x5x | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| JEMN. FRAKCE |  | [%]x6x | 6,1 |  |  |  |  |  |  |
| ZDÁNLIVÁ HUSTOTA |  | [kg/m3] x11x |  |  |  |  |  |  |  |
| MEZ TEKUTOSTI |  | [%]x12x | 43 | 35 |  | 33 |  | 40 |  |
| MEZ PLASTICITY |  | [%]x13x | 23 | 20 |  | 21 |  | 20 |  |
| ČÍSLO PLASTICITY |  | [%]x14x | 20 | 15 |  | 12 |  | 20 |  |
| KLASIFIKACE ČSN 73 6133 |  | x19x | G3 G-F | G5 GC |  | G3 G-F |  | F6 CI |  |
| KLASIFIKACE ČSN EN ISO 14688-2 |  | x84x | saGr | saclGr |  | saGr |  | saCl |  |
| KLASIFIKACE ČSN 75 2410 |  | x58x | G3 G-F | G5 GC |  | G3 G-F |  | F6 CI |  |
| KONZISTENCE VYPOČTENÁ - |  | 736133x21x | NELZE | NELZE |  | NELZE |  | TUHÁ |  |
| INDEX KONZISTENCE |  | x22x | 1,84 | 1,73 |  | 1,98 |  | 0,98 |  |
| INDEX KOLOIDNÍ AKTIVITY |  | x23x | 0,52 | 0,38 |  | 0,63 |  | 0,57 |  |

(+)Konzistence a plasticita směsných zemin platí pouze pro výplň.

Převažujícím typem zemin v zemní pláni a aktivní zóně jsou jílovité písky. Ty byly labo-ratoří hodnoceny jako zeminy třídy clSa – grclSa ( ČSN EN ISO 14688-2 ) a jako zeminy třídy S5 dle ČSN 73 6133. Jedná se o zeminy s obsahem jemné frakce f ≈ 26-28 % ( max do 34% ). Konzistence této jemné frakce byla  hodnocena jako pevná ( Ic = 1,56-1,76 ), jílová frakce byla hodnocena jako středně plastická ( wL =30-37% ). Jedná se o zeminy namrzavé s výškou kapilární vzlínavosti Hs = 1,1-1,5 m s hodnotou součinitele propustnosti kf řádu 10-7 až 10-8 m/s. Tyto zeminy lze dle kritérií ČSN 73 6133 hodnotit jako podmínečně vhodné pro aktivní zónu a podmínečně vhodné pro užití do násypů.

Ve vrcholové partii projektované cesty ( cca prostor od vrtu J-4 až po J-6 ) mohou do zemní pláně a aktivní zóny zasahovat štěrkovité zeminy ( eluvia podložních valounových pískovců ). Ty byly  řazeny do  třídy saclGr  až  saGr ( ČSN EN ISO 14688-2 ) a jako zeminy

třídy G5 až G3 dle ČSN 73 6133. Jedná se o zeminy s obsahem jemné frakce 14-26 %, s kolísavým obsahem štěrkové frakce od 45-65 %. Konzistence této jemné frakce byla  hodnocena jako pevná ( Ic = 1,73-1,98 ), její plasticita ( obdobně jako u jílovitých písků ) byla hodnocena jako střední ( wL =33-43% ). Celkově byly zeminy hodnoceny jako namrzavé až mírně namrzavé s výškou kapilární vzlínavosti Hs = 0,9-1,4 m, s hodnotou součinitele propustnosti kf řádu 10-5 až 10-7 m/s. Tyto zeminy byly dle kritérií ČSN 73 6133 hodnoceny jako podmínečně vhodné ( až vhodné ) pro aktivní zónu a podmínečně vhodné ( až vhodné ) pro užití do násypů.

Třetím ověřeným typem zemin byly jemnozrnné - hlinité až jílovité zeminy. Laboratoří byly hodnoceny jako jíly střední plasticity a řazeny do třídy F6 ( symbol CI ). Obsah hrubé frakce v zemině ( písčité a štěrkovité ) se pohybuje kolem 25-27%. Dle ČSN EN ISO 14688-2 lze tyto zeminy řadit do třídy saCl ( tedy třídy písčitých jílů ). Konzistence těchto zemin byla hodnocena jako tuhá až pevná ( Ic = 0,98-1,42 ), její plasticita jako střední ( wL =40-49% ). Celkově byly zeminy hodnoceny jako nebezpečně namrzavé s výškou kapilární vzlínavosti Hs = 3,1-3,8 m, s hodnotou součinitele propustnosti kf řádu nižšího než 10-9 až -10. Tyto zeminy byly dle kritérií ČSN 73 6133 hodnoceny jako nevhodné pro aktivní zónu a nevhodné až podmínečně vhodné pro užití do násypů.

Zkouškou zhutnitelnosti ( Proctor standart ) provedené na směsném vzorku zemin třídy S5 byla vyšetřena hodnota optimální vlhkosti wopt o málo vyšší než je vlhkost přirozená a to o cca 0,6 % ( wopt=9,5 / wn=8,9 % ). Optimální vlhkosti pak odpovídá hodnota max. objemové hmotnosti max = 2021 kg/m3. Na tomto vzorku pak byla zjišťována hodnota únosnosti CBR. Získány byly hodnoty 45,1 % CBR, při sycení vodou pak 23,8 % CBR ( viz tab.7 ).

Tab.7: Technologické vlastnosti převažujícího typu zemin (S5 )

|  | SONDAxsonx |  | SESYP vz.č.4021, 4022, 4024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DRUH VZORKUxdvzx |  | TECHNOLOGICKÝ |  |  |  |
| VLHKOST |  | [%]x4x | 8,9 |  |  |  |
| PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. |  | [kg/m3] x55x | 2021 |  |  |  |
| PS OPTIMÁLNÍ VLHKOST |  | [%]x56x | 9,5 |  |  |  |
| CBR |  | [%] x55x | 45,1 |  |  |  |
| CBR po 96hod. saturace ve vodě |  | [%]x56x | 23,8 |  |  |  |

6.   Technické závěry

Dle provedených průzkumných prací spadá prostor projektované výstavby polní cesty HPC 1 R v k.ú. Nečtiny, která bude zpřístupňovat osadu Leopoldov a přilehlé zemědělské pozemky ze silnice č.II/193, k manětínské pánvi tvořené převážně pískovci, valounovými pís-kovci a slepenci červených barev. Pevné horniny však nebyly sondáží zastiženy.

Projektovaná cesta je navržena v trase cesty současné, která vykazuje výrazné zpevnění povrchu bez jeho výraznějších deformací ( sníženin, vyjetých kolejí ap.) Zhruba ve ¾ je trasa vedena po komunikaci s asfaltovým povrchem o tloušťce cca 5-7 cm, zbytek trasy má zemní

povrch. Konstrukce současné cesty dosahuje tloušťky kolem 0,6 m, tvořena je hrubým kamenitým štěrkem frakce 64/120 s kameny, místy až balvany ( zrna i >20 cm ). Tyto štěrky vykazují vysoké hodnoty penetračního odporu s tendencí poklesu s hloubkou ( tedy se sni-žováním míry zhutnění s hloubkou ) a lze u nich uvažovat s hodnotou modulu přetvárnosti Edef > 60 MPa při povrchu a kolem 30-50 MPa při bázi. Při uvažované míře zhutnění ( Edef,2/ Edef cca 1,8-2,2 ) lze u této vrstvy předpokládat hodnotu modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 kolem 110-130 MPa, při bázi pak kolem 55 MPa.

V místech bez asfaltového povrchu byla zjištěna tloušťka konstrukce ( resp. zpevnění povrchu ) kolem 0,8-0,9 m. Toto zpevnění však vykazuje značné kolísání hodnot penetračního odporu od qdyn ≈ 20-22 MPa ve svrchní vrstvě ( do 0,3 m ) a jen 11-12 MPa při bázi. Ve svrchní poloze ( tj. do 0,3 m ) lze tedy uvažovat s hodnotu modulu přetvárnosti Edef ≈ 42-45 MPa a modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 cca 75-95 MPa. S hloubkou budou hodnoty klesat a při bázi lze uvažovat s průměrnou hodnotou modulu přetvárnosti Edef ≈ 18-19 MPa a hodnotou modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 jen kolem 40 MPa. Měřené hodnoty zde vykazují značný rozptyl v důsledku výskytu kamenů a balvanů ve vrstvě.

Výjimku ze zpevnění povrchu představuje odbočka při jižním okraji osady ( parcela p.č.1693). Zde není zpevnění žádné, povrch je zatravněný, zeminy ve svrchní 0,5 m vrstvě hodnocené jako středně ulehlé kaolinitické písky S5 o hodnotě penetračního odporu od qdyn ≈ 4-6 MPa a hodnotě Edef ≈ 7-9 MPa. Po zhutnění těchto zemin ( Edef,2/ Edef ≈ 2,0 ) lze uvažovat s dosažením hodnoty modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 jen 15-20 MPa.

V zemní pláni a aktivní zóně současné cesty byly zastiženy tři typy zemin:

- jemnozrnné zeminy charakteru písčitých jílů až jílu středně plastických zastižené ve  splachových depresích při začátku a konci trasy cesty. Tyto zeminy byly řazeny do třídy F6 ( symbol CI – ČSN 73 6133 ) a do třídy saCl ( ČSN EN ISO 14688-2 ). Jejich konzistence byla hodnocena jako tuhá až pevná, plasticita jako střední. U těchto zemin byla vyšetřena hodnota penetračního odporu qdyn ≈ 4-7 MPa. Hodnotu modulu přetvárnosti uvažujeme kolem Edef ≈ 5-9 MPa a hodnotu modulu přetvárnosti z druhé-ho zatěžovacího cyklu Edef,2 pak kolem 12-22 MPa. Tyto zeminy jsou nebezpečně namrzavé s výškou kapilární vzlínavosti Hs = 3,1-3,8 m a s hodnotou součinitele pro-pustnosti kf řádu nižšího než 10-9 až -10 m/s.

Dle kritérií ČSN 73 6133 je lze hodnotit jako nevhodné pro aktivní zónu a nevhodné až podmínečně vhodné pro užití do násypů.

- slabě jílovité ( kaolinitické ) písky s malým množstvím štěrkové frakce řazené do třídy S5 ( ČSN 73 6133 ) a třídy slSa – grclSa ( ČSN EN ISO 14688-2 ). Tyto zeminy byly hodnoceny jako namrzavé s výškou kapilární vzlínavosti Hs = 1,1-1,5 m s hodnotou součinitele propustnosti kf řádu 10-7 až 10-8 m/s. Penetračními zkouškami byla u těchto

zemin vyšetřena hodnota  penetračního odporu qdyn ≈ 10-15 MPa ( u stř.ulehlého písku

jen 4-6 MPa ), čemuž odpovídá hodnota modulu přetvárnosti Edef ≈ 15-20 MPa ( u stř. ulehlého písku 7-9 MPa ). Dle uvedených hodnot lze předpokládat hodnotu modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu ( při dostatečném zhutnění zeminy ) kolem Edef,2 = 30-35 MPa.

Dle kritérií ČSN 73 6133 jsou hodnoceny jako podmínečně vhodné pro aktivní zónu a podmínečně vhodné pro užití do násypů

- štěrkovité zeminy ( eluvia podložních valounových pískovců ). byly  řazeny do  třídy saclGr  až  saGr ( ČSN EN ISO 14688-2 ) a jako zeminy třídy G5 až G3 dle ČSN 73 6133. Jedná se o zeminy s  kolísavým obsahem štěrkové frakce od 45-65 %, s pevnou konzistencí jemné frakce střední plasticity. Tyto zeminy jsou namrzavé až mírně namrzavé s výškou kapilární vzlínavosti Hs = 0,9-1,4 m a hodnotou součinitele pro-pustnosti kf řádu 10-5 až 10-7 m/s. Jedná se o zeminy s vysokým penetračním odporem ( qdyn ≈ 17-20 MPa i vyšší ) a hodnotou modulu přetvárnosti Edef ≈ 35-40 MPa. Dle uvedených hodnot lze předpokládat možnost dosažení hodnoty modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu ( při dostatečném zhutnění zeminy ) kolem Edef,2 = 75-80 MPa.

Tyto zeminy byly dle kritérií ČSN 73 6133 hodnoceny jako podmínečně vhodné ( až vhodné ) pro aktivní zónu a podmínečně vhodné ( až vhodné ) pro užití do násypů

Dle charakteru zpevněné povrchu, existence asfaltového povrchu a typu podložních zemin ( tedy zemin předpokládaných v zemní pláni a aktivní zóně ) lze trasu projektované cesty dělit na 6 úseků s jednotnými poměry:

I	  - úsek km cca 0.000–0.150* charakterizovaný asfaltovým povrchem, zpevněním povrchu pod asfaltem kamenitým štěrkem, s jílovitými ( kaolinitickými ) písky v zemní pláni a aktivní zóně

II	  -  úsek km cca 0.150–0.450* s asfaltovým povrchem, zpevněním povrchu pod asfal-tem hrubým kamenitým štěrkem s písčito-jílovitými ( až písč.hlinitými ) zeminami v zemní pláni a aktivní zóně

III	- úsek km cca 0.450–1.100* s asfaltovým povrchem, zpevněním povrchu pod asfal-tem hrubým kamenitým štěrkem s jílovitými ( kaolinitickými ) písky v zemní pláni a aktivní zóně ( s výstupem eluvií do úrovně kolem 1 m pod povrchem )

IV	   - úsek km cca 1.100–1.350* charakterizovaný zemním povrchem ( bez asfaltu ) se svrchní zpevněnou vrstvou v tloušťce až 0,9-1,0 m, nejednotného složení a vlastností, většinou hlinito-štěrkovité s kameny a místy balvany ( km 1.270-1,350 ) s jemnozrnnými typy zemin v podloží, tj. zemní pláni a aktivní zóně

V	   -	úsek km cca 1.350*–konec cesty vedený po tělese hráze se zpevněním povrchu v tloušťce kolem 0,5 m „štěrkopískem“

VI	   - 	odbočka na parcele č.1693, kde je současná cesta vedena zatravněným terénem bez jakéhokoliv zpevnění s výskytem jílovitých, středně ulehlých písků

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Podélný profil ani staničení trasy cesty neměl zhotovitel v době realizace průzkumu k dispozici,

udávaná kilometráž je tedy pouze orientační.

Podzemní voda nebyla provedenou sondáží zastižena a dle archivní rešerše bude zakleslá hlouběji než je dosah kapilární vzlínavosti a režim vodní pláně je tedy možné hodnotit jako difuzní – příznivý.

S ohledem na zjištěné poměry a parametry konstrukce stávající cesty ( tj. tloušťky zpevnění povrchu ) by bylo nejvhodnějším řešením v úsecích I-III zachování této cesty a stávající zpevnění využít. Doporučujeme tedy v místech s asfaltovým povrchem provedení pouze povrchové opravy s vyrovnávkou. Tím by sice došlo ke snížené současné tloušťky konstrukce, dle penetračních zkoušek lze ve skryté úrovni ( cca 0,15-0,20 m ) uvažovat po dohutnění  s hodnotou modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu min. Edef,2 kolem 55-60 MPa.

Obdobně by bylo možné provést úpravy současné cesty i v místech, kde není provedený asfaltový kryt ( úsek IV bez trasy s kamenitým až balvanitým povrchem ). Zde lze uvažovat s mocností štěrkového zpevnění kolem 0,6-0,9 m, ale s nižšími hodnotami únosnosti a nejednotným složením. Možnost realizace tohoto řešení je třeba ověřit v začátku stavby statickými zatěžovacími zkouškami tuhou deskou. V místech s kamenitým až balvanitým povrchem ( cca km 1.300-1.400 ) bude třeba odstranit balvany a provést nové zpevnění povrchu.

V trse odbočky z hlavní cesty ( parcela č.1693 – úsek VI ) není zpevnění povrchu pro-vedeno a zde bude nutné provést konstrukci tak, jak ji uvažuje projekt. Dohutnění svrchní polohy jílovitých písků bude závislé na vlhkosti, dle výsledků penetrace nepředpokládáme možnost mechanického dohutnění. Vhodné parametry budou mít až zeminy od hloubky      0,7 m. Doporučujeme zde tedy výměnu zemin pod plání v tloušťce 20-30 cm za vhodný materiál ( ŠD 0-120 ). Obdobně doporučujeme postupovat i při návrhu komunikace na tělese hráze ( úsek V ).

Zeminy v pláni v těchto úsecích lze hodnotit jako namrzavé až nebezpečně namrzavé a je tedy třeba zabráni vsakování podzemní vody do podloží. Podzemní voda nebyla provedenou sondáží zastižena a vzhledem ke zjištěné konzistenci jemné frakce i výšce kapilární vzlínavosti lze uvažovat s vodním režimem difuzním ( příznivým ).

Z hlediska těžitelnosti lze zastižené typy řadit do I. třídy ( ČSN 73 6133 ), dle bývalé ČSN 73 3050 ( zrušena k r.2010, do současnosti však užívaná pro rozpočty zemních prací ) by zastižené zeminy spadaly do (2) až 3.třídy. Jedná se tedy o zeminy těžitelné běžnými staveb-ními stroji.

7.    Seznam citované literatury

Holeček. V.(2013):	Hydrogeologický posudek vodních zdrojů na lokalitách Nečtiny,

Čestětín, Březín a Plachtín. AQUATEST a.s., Praha.

Matys, M.(1990):		Poľné skúšky zemín. Nakladatelství Alfa, Bratislava.

Volfová,)(1963):		Podrobný vodohospodářský posudek pro JZD Nečtiny – provo-

zovna Leopoldov. Okresní stavební podnik, Plzeň – jih.

Quitta, E.(1971):	Klimatické oblasti Československa. Studia geographica 16, ČSAV Brno.