Příloha č. 1, část 1.

Specifikace díla a uzlové body výstavby

I. Specifikace díla

Hlavní polní cesta CO1 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub (objekt 1A)

Rekonstrukce stávající polní cesty v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub na p.p.č. 602, která je ve vlastnictví obce Ovesné Kladruby.

Celková délka polní cesty je 781,62 m.

Cesta je navržena jako hlavní jednopruhová, kategorie P4/30, šířka komunikace 3,0 m, krajnice 2 x 0,5 m (s rozšířením v obloucích). Povrch komunikace z penetračního makadamu, výhybny z plastové zatravňovací dlažby tl. 50 mm nosnost 350 kg/m2. Odvodnění bude provedeno podélným a příčným spádem do okolního terénu.

Kácení:

Dojde ke kácení stromů a prořezání náletových dřevin v celé trase.

Křížení sítí a další podmínky:

Polní cesta se nachází:

- ve II. – IV. zóně Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

- v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les

- v ochranném pásmu stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Mariánské Lázně

Hlavní polní cesta HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby–dokončení (objekt 1B)

Dokončení rekonstrukce stávající polní cesty HPC 1 v k.ú. Ovesné Kladruby na p.p.č. 2725/3, která je ve vlastnictví obce Ovesné Kladruby.

Celková délka polní cesty: 419,266 m

Cesta je navržena jako hlavní jednopruhová, kategorie P4/30, šířka vozovky 3,0 až 5 m (vč. výhybny), krajnice 2 x 0,5 m. Povrch komunikace bude z penetračního makadamu. Odvodnění bude provedeno spádem do okolního terénu a obnoveného příkopu.

Křížení sítí a další podmínky:

Polní cesta se nachází:

- ve IV. zóně Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

- v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les

- v ochranném pásmu stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Mariánské Lázně

Vedlejší polní cesta VPC 2 v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub (objekt 1C)

Rekonstrukce stávající polní cesty v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub na p.p.č. 543, která je ve vlastnictví obce Ovesné Kladruby.

Celková délka polní cesty je 166,9 m.

Cesta je navržena vedlejší jako jednopruhová, kategorie  P4/30, šířka komunikace 3,0 m, krajnice 2 x 0,5 m. Povrch komunikace bude z penetračního makadamu. Podélný sklon kopíruje sklon stávající cesty. Příčný sklon komunikace je navržen jako jednostranný – 3 %. V tomto úseku je nutno pláň sanovat. Odvodnění bude provedeno do okolního terénu a obnoveného příkopu.

Brod přes Vysočanský potok – celková délka 11,8 m

Součástí stavby je výstavba brodu přes Vysočanský potok ve staničení 0,15510m – 0,16690m. Konstrukce je tvořena dřevěným roštem z odkorněných kmenů průměru 0, - 0,4 m, v rozích uchycena dřevěnými pilotami. Výplň tvořena lomovým kamenem štětovaným do dna frakce 350/400. Návodní a povodní strana brodu bude zpevněna plocho položenou řadou kamenů, zaručující příznivější proudový režim v okolí brodu a minimalizující možnost podtékání dřevěné konstrukce. Brod bude proveden s únosností na přejezd vozidla 12 t.

Odvodňovací příkop

V úseku 0,0180m – 0,15510m bude po levé straně obnoven zanesený příkop. Bude provedeno sesvahování přilehlého svahu. Dno příkopu bude provedeno 0,2 m pod úroveň zemní pláně. Protilehlé svahy příkopu budou zpevněny kokosovou sítí. Dno příkopu bude zpevněno štěrkem frakce 32/63 v tl. 100 – 150 mm. Příkop bude zaústěn do Vysočanského potoka. Napříč komunikací budou umístěny ocelové svodnice, které budou vyspádovány do obnoveného příkopu.

Kácení:

Dojde ke kácení stromů (9 ks) a prořezání náletových dřevin v celé trase.

Křížení sítí a další podmínky:

Polní cesta se nachází:

- ve II. zóně Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

- v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les

- v ochranném pásmu stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Mariánské Lázně

Součástí díla jsou také následující činnosti:

- Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova 2014-2020

- Zajištění předběžného záchranného archeologického výzkumu.

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, případně údajů správců.

Podrobná specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a ve stavebním povolení.

II. Uzlové body výstavby

Uzlové body – definované fáze výstavby díla:

II.1. Příprava pláně			termín plnění do: 		30.6.2018

II.2. Položení podkladních vrstev	termín plnění do: 		31.8.2018

II.3. Položení finální vrstvy		termín plnění do: 		30.9.2018