Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lužany u Přeštic a navazujícím katastrálním území Příchovice u Přeštic

Podklad pro zadání veřejné zakázky

Úvod	1

Obec Lužany a sousední území (příloha A)	1

Obec Příchovice a k. ú. Příchovice u Přeštic	3

Obec Přeštice a k. ú. Přeštice a k. ú. Skočice u Přeštic	3

Obec Nezdice a k. ú. Nezdice nad Úhlavou	4

Obec Borovy a k. ú. Borovy	4

Charakteristika území (příloha B)	5

Klima	5

Využití krajiny, biogeografie a geomorfologie území	5

Vegetační pokryv	6

Obvod KoPÚ	7

Zahájení řízení a vymezení obvodu komplexních pozemkových úprav (příloha C)	7

Projednání předběžného obvodu KoPÚ a stanovení priorit	8

Stanoviska dotčených orgánů státní správy (příloha D)	8

Územně plánovací dokumentace (příloha E)	10

Podklady zjištěné dle ZÚR Plzeňského kraje	10

Podklady zjištěné z ÚAP Plzeňského kraje	10

Ostatní dokumentace (příloha G)	10

Monitoring eroze zemědělské půdy a BPEJ	11

Předběžný návrh požadavků na společná zařízení	11

Opatření ke zpřístupnění pozemků	11

Půda na společná zařízení, blokace státní půdy	11

Uživatelé zemědělské půdy	11

# Úvod

## Obec Lužany a sousední území (příloha A)

Obec Lužany a katastrální území (k. ú.) Lužany u Přeštic se nachází na rozhraní říční terasy a nivy řeky Úhlavy v okresu Plzeň-jih asi 3 km západně od města Přeštice. Předpokládaný obvod komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) zčásti zasahuje do navazujícího k. ú. Příchovice u Přeštic a k. ú. Přeštice (obr. 1) a sousedí s k. ú. Nezdice nad Úhlavou, Borovy, Skočice u Přeštic, Dlouhá Louka u Lužan a k. ú. Zelené. KoPÚ byly ukončeny v k. ú. Skočice u Přeštic a Přeštice. Obec Nezdice přistoupila jako účastník řízení KoPÚ (příl. A1).

Obec Lužany

Kód obce/OPR:			ČSÚ 558028; MMR 08918 4/Přeštice

Počet obyvatel/výměra:		636/944,09 ha

Adresa:				Lužany 25, 334 54 Lužany u Přeštic

Spravované k. ú. (kód):	Lužany u Přeštic (689181), Dlouhá Louka u Lužan (689173) a Zelené (689203)

Katastrální území Lužany u Přeštic (příl. A2)

Kód k. ú.				689181

Druh mapy/platnost:		DKM 1:1 000 od 1. 4. 1998

Nahrazuje:			S-SK GS 1:2 880, 1837–1998

Celkem KN/výměra:		1614/421,03 ha

Par. DKM:			1614

Z toho (počet parcel/výměra):		Orná půda 		354/261,67 ha

Travní porosty 	360/64,65 ha

Lesní pozemky 	11/17,37 ha

Počet LV 				237

Spoluvlastník 			384

Obrázek 1 Černá plocha vymezuje intravilán obce Lužany, který se nachází mimo obvod pozemkových úprav. Černou linií je vymezen přibližný obvod pozemkových úprav.

Katastrální území Dlouhá Louka u Lužan (příl. A3)

Kód k. ú.				689173

Druh mapy/platnost:		DKM 1:1 000 od 23. 12. 1997

Nahrazuje:			S-SK GS 1:2 880, 1824–1997

Celkem KN/výměra:		527/239,61 ha

Par. DKM:			527

Z toho (počet parcel/výměra):		Orná půda 		190/160,90 ha

Travní porosty 	33/3,40 ha

Lesní pozemky 	6/55,20 ha

Katastrální území Zelené (příl. A4)

Kód k. ú.				689203

Druh mapy/platnost:		DKM 1:1 000 od 30. 6. 1998

Nahrazuje:			S-SK GS 1:2 880, 1837–1998

Celkem KN/výměra:		959/283,44 ha

Par. DKM:			959

Z toho (počet parcel/výměra):		Orná půda 		340/144,19 ha

Travní porosty 	175/37,61 ha

Lesní pozemky 	43/74,83 ha

### Obec Příchovice a k. ú. Příchovice u Přeštic

Kód obce/ORP:			ČSÚ 558257; MMR 13594 1/Přeštice

Počet obyvatel/výměra: 		1072/1178,99 ha

Adresa:				Příchovice 37, 33401 Přeštice

Spravované k. ú. (kód):	Kucíny (735931), Příchovice u Přeštic (735949), Zálesí u Příchovic (735965)

Katastrální území Příchovice u Přeštic (příl. A5)

Kód k. ú.				735949

Druh mapy/platnost:		DKM 1:1 000 od 31. 3. 1999

Nahrazuje:			S-SK GS 1:2 880, 1837–1999

Celkem KN/výměra:		2816/604,38 ha

Par. DKM:			2816

Z toho (počet parcel/výměra):		Orná půda 		585/303,08 ha

Travní porosty 	379/120,43 ha

Lesní pozemky 	22/68,67 ha

### Obec Přeštice a k. ú. Přeštice a k. ú. Skočice u Přeštic

Kód obce/ORP: 			ČSÚ 558249; MMR 13525 9/Přeštice

Počet obyvatel/výměra:		7214/2539,33 ha

Adresa: 				Masarykovo nám. 107, 33401 Přeštice

Spravované k. ú. (kód):	Přeštice (735256) Skočice u Přeštic (748323), Žerovice (796638)

Katastrální území Přeštice (příl. A6)

Kód k. ú.				735256

Druh mapy/platnost		DKM-KPÚ 1:1 000 (od 10. 3. 2015)

THM-V 1:1 000(intravilán od 1. 1. 1972)

S-SK GS 1:2 880, (1837–1972/2015)

Celkem KN/výměra:		6137/1232,57 ha

Par. PK/výměra:			183/180,19 ha

Par. ZE/výměra:			183/180,19 ha

Par. DKM/výměra:		888/618,48 ha

Z toho (počet parcel/výměra):		Orná půda 		600/515,58 ha

Travní porosty	306/169,68 ha

Lesní pozemky 	22/190,41 ha

Katastrální území Skočice u Přeštic (příl. A7)

Kód k. ú.				748323

Druh mapy/platnost:		DKM-KPÚ 1:1 000 (od 18. 10. 2007)

DKM 1:1 000 (od 30. 6. 1998)

S-SK GS 1:2 880 (1837–1998)

Celkem KN/výměra:		1208/674,95 ha

Par. DKM:			1208

Z toho (počet parcel/výměra):		Orná půda		333/399,42 ha

Travní porosty	176/71,07 ha

Lesní pozemky	28/123,76 ha

### Obec Nezdice a k. ú. Nezdice nad Úhlavou

Kód obce/ORP: 			ČSÚ 542296; MMR 00795 1/Přeštice

Počet obyvatel/výměra:		212/637,08 ha

Adresa: 				Nezdice 46, 33401 Přeštice

Spravované k. ú. (kód):		Nezdice nad Úhlavou (607959)

Katastrální území Nezdice nad Úhlavou (příl. A8)

Kód k. ú.				607959

Druh mapy:			DKM 1:1 000

Platnost:				Od 30. 7. 2007

Nahrazuje: 			ZMVM 1:2 000, 1989–2007

S-SK GS 1:2 880, 1837–1989

Celkem KN/výměra:		1418/637,08 ha

Par. DKM:			1418

Z toho (počet parcel/výměra):		Orná půda 		160/41,85 ha

Travní porosty 	467/92,01 ha

Lesní pozemky 	155/460,58 ha

### Obec Borovy a k. ú. Borovy

Kód obce/ORP: 			ČSÚ 542156; MMR 00794 3/Přeštice

Počet obyvatel/výměra:		235/423,74 ha

Adresa: 				Borovy 21, 33401 Přeštice

Spravované k. ú. (kód):		Borovy (607941)

Katastrální území Borovy (příl. A9)

Kód k. ú.				607941

Druh mapy:			DKM 1:1 000

Platnost:				Od 30. 10. 2007

Nahrazuje:			ZMVM 1:2 000, 1989–2007

S-SK GS 1:2 880, 1837–1989

Celkem KN/výměra:		2456/423,74 ha

Par. DKM:			2456

Z toho (počet parcel/výměra):		Orná půda 		574/217,49 ha

Travní porosty 	695/108,71 ha

Lesní pozemky 	108/35,33 ha

CUZK, 2016, dat k 25. 9. 2016: dostupné z

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR002_XSLT:WEBCUZK_ID:689181

## Charakteristika území (příloha B)

### Klima

Obvod pozemkových úprav se nachází přibližně na rozhraní klimatických regionů MT 1 a MT 2. Region MT 1 je mírně teplý a suchý a zaujímá podstatnou část Plzeňské pahorkatiny. Průměrná roční teplota činí 7–8,5 °C a průměrné roční srážky 450–550 mm. Region MT 2 je mírně teplý a mírně vlhký a částečně zaujímá západ, východ a jih Plzeňské pahorkatiny. Průměrná roční teplota činí 7–8 °C a průměrné roční srážky 550–700 mm (příl. B1). Makroklima je výrazně modifikováno silnými projevy přízemních a údolních inverzí, které je spojeno s tvorbou častých mlh, zejména na podzim.

### Využití krajiny, biogeografie a geomorfologie území

Podle relativní výškové členitosti je území členitou pahorkatinou. Rozdíl nadmořských výšek je přibližně 80 m. Nejvyšším bodem v obvodu KoPÚ je vrh Řípec (440 m. n. m.) a nejnižším bodem je místo, kde řeka Úhlava opouští řešené území. Jedná se o místní erozní bázi.

Plochy ZPF jsou zde krajinnou matricí. Zastoupeny jsou v podobě rozsáhlejších bloků orné půdy s vysokou konektivitou, ohraničené odvodňovacími příkopy obvykle bez stromové vegetace nebo komunikacemi s dožívajícími stromořadími ovocných dřevin. Krajinné plošky (enklávy) zastupují ojedinělé ostrůvky lesa – zřejmě plošky zbytkové vzniklé inverzí z původní lesní matrice. Typickým biokoridorem v řešeném území je doprovodný pás zeleně při řece Úhlavě. V nivě řeky se nachází téměř všechny louky, které místy přechází v mezotrofní až eutrofní rašeliniště. Hlavní meliorační zařízení bylo vybudováno v 60–90. letech minulého století. Tyto stavby odvodňují zdejší velmi úrodné půdy (příl. B2).

Z hlediska biogeografického členění se území řadí:

Provincie středoevropských listnatých lesů

Podprovincie hercynská

Bioregion plzeňský (1.28)

Biochora 3Nh – užší, převážně hlinité nivy; 3. vegetační stupeň

Typ je vázán převážně na kotliny, kde vytváří protáhlé segmenty podél menších řek. Údolí jsou mělká o široká. Diferenciace aluvia je nepatrná, ale vyskytují se zde mrtvá ramena. Říčky zpravidla nejsou regulované, jejich meandrovitost je zachována. Substrát tvoří holocenní aluviální písčité hlíny o mocnosti 1–2 m a štěrkopísky (příl. B3). V periodicky zaplavovaných depresí se vytváří organozemě typu slatin. Půdy jsou obvykle středně těžké, převažují typické fluvizemě, které místy přecházejí v těžší glejové formy fluvizemí. Půdy mají světle šedohnědou barvu, černice tmavošedou (příl. B4).

http://ozp.plzen.eu/spolecne-2/charakteristiky-typu-biochor-pro-plzen.aspx

Z hlediska geomorfologického členění ČR se území řadí (příl. B5):

Systém:		Hercynský systém

Subsystém:	Hercynská pohoří

Provincie:		Česká vysočina

Subprovincie:	Poberounská subprovincie

Oblast:		Plzeňská pahorkatina

Celek:		Švihovská vrchovina

Švihovská vrchovina je geomorfologický celek, tvořící jižní část Plzeňské pahorkatiny a zaujímá převážnou část okresu Plzeň-jih. Nacházejí se zde tři významnější dílčí povodí. Největší v jihozápadní a centrální části Švihovské vrchoviny vytváří řeka Radbuza se svými pravými přítoky Merklínkou a Úhlavou. Z jihovýchodu území sbírá vody řeka Úslava a severovýchodní okraj Švihovské vrchoviny odvodňuje říčka Klabava.

http://geoportal.cuzk.cz/Geoprohlizec/default.aspx?wmcid=9590

### Vegetační pokryv

Potencionální vegetace (příl. B6):

Varianta hercynská základní – podél toků se vyskytují olšové jaseniny (Pruno-Fraxinetum), které na suchých okrajích přecházejí v hercynské černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). Na odlesněných místech bývají louky svazu Arrhenatherion, na vlhkých místech svazu Calthion, resp. Molinion a porosty vysokých ostřic svazu Caricion gracilis. (http://geoportal.gov.cz).

Skutečná vegetace

V nivě toku se vyskytují pcháčové louky, v nichž dominují pcháče (např. Cirsium palustre, C. oleraceum, C. rivulare) a trávy a rostliny trávovitého vzhledu. Struktura cenóz je na nesečených loukách odlišná. Porosty jsou husté a druhově chudé. Mechové patro se vyskytuje téměř vždy a mohou se na těchto plochách objevit druhy rašelinné či slatinné. Vegetace je ovlivněna vodním režimem, především hladinou podzemní vody. Celý svaz představuje náhradní vegetaci po mokřadních olšinách nebo jasanovo-olšových luzích. Jedná se o vegetaci vzniklou díky lidské činnosti. Louky jsou udržovány pravidelnou sečí. Pokud dojde k eutrofizaci, mohou se vyskytnout ruderální a nitrofilní druhy. Rybník se vzácnou květenou je chráněn při Úhlavě v PP Lužany.

http://flora.upol.cz/vegetace/index.html

# Obvod KoPÚ

## Zahájení řízení a vymezení obvodu komplexních pozemkových úprav (příloha C)

Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) v katastrálním území (k. ú.)  Lužany u Přeštic byly zahájeny 7. 8. 2015 veřejnou vyhláškou z 21. 7. 2015 pod č. j. SPU 378377/2015 (příl. C1). KoPÚ byly zahájeny na základě žádosti vlastníků nadpoloviční výměry ZPF. Žádost majitelů pozemků byla doručena dne 23. 6. 2015. K 30. 6. 2015 činila výměra ZPF v k. ú. Lužany u Přeštic 337,2913 ha. Výměra ZPF žádostí pak činila 189,6364 ha tj. 56,22 % z celkové plochy ZPF (příl. C2). Důvodem zahájení KoPÚ byly žádosti vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy a hlavní impuls od obce. V sousedních k. ú. jsou KoPÚ ukončeny v Přešticích a Skočicích u Přeštic.

Předpokládaný obvod KoPÚ vychází z projednaného předběžně vymezeného obvodu a respektuje očekávané potřeby prioritních opatření (viz níže). Zcela zahrnuje k. ú. Lužany u Přeštic, částečně k. ú. Příchovice u Přeštic a k. ú. Přeštice (obr. 2).

Obrázek 2 Obvod KoPÚ Lužany u Přeštic a navazujícím k. ú. Příchovice u Přeštic

## Projednání předběžného obvodu KoPÚ a stanovení priorit

Státní pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, po projednání předběžného obvodu KoPÚ s představiteli příslušných obcí rozšířila tento obvod o sousední k. ú. Příchovice u Přeštic a k. ú. Přeštice.

- Je zde silný veřejný zájem na realizaci polní cesty na rozhraní nivy Úhlavy z Lužan do Přeštic. Předpokládaná trasa cesty protíná k. ú. Příchovice u Přeštic. Předpokládá se provedení inženýrsko-geologického průzkumu za účelem zjištění únosnosti podloží.

- Zohledněna návaznost polních cest na kat. území s ukončenou KoPÚ – polní cesta na hranici s k. ú. Skočice u Přeštic.

- Cesta „U hřiště“,  která by sváděla zemědělskou přepravu mimo intravilán Lužan.

(Úvodní projednání studie odtokových poměrů v Lužanech dne 23. 6. 2016, příl. C3).

Návrh byl projednán:

- Se starostkou obce Příchovice (příl. C4).

- Zástupce úřadu (vyjádření) z Přeštic (příl. C5)

- Opětovně se zástupci obce Lužany – tímto jednáním (14. 9. 2016) byly předběžně nastíněné priority potvrzeny (příl. C6).

Obvod KoPÚ byl stanoven projednáním s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, pracoviště pro Plzeň-jih  ze dne 15. 8. 2016 (příl. C7). Bylo dohodnuto, že do obvodu KoPÚ Lužany u Přeštic bude zahrnuta část k. ú. Příchovice u Přeštic (k řece, resp. za řeku) a část k. ú. Přeštice (polní cesta). Dále hranice obvodu kopíruje katastrální hranici Lužany u Přeštic. Vnitřní obvod (hranice intravilánu) kopíruje zastavěnou část obce (ploty) a hranici ploch určených územním plánem k zastavění. Předpokládaná výměra obvodu KoPÚ (pozemky řešené dle § 2) Lužany i s navazujícími částmi k. ú. Příchovice a Přeštice činí 460 ha. Hranice obvodu KoPÚ sousedí s katastry s ukončenou KoPÚ v k. ú. Příchovice u Přeštic a Přeštice. Nebudou tedy šetřeny veškeré hranice na obvodech. Ve vnějším obvodu jsou zahrnuty pozemky ZPF a lesní plošky. Vnitřní obvod tvoří převážně hranice parcel zastavěného území obce (mimo obvod) – intravilán Lužan, ale s potřebou vyšetření hranic v terénu. Pozemky neřešené ve smyslu § 2, u nichž je třeba obnovit SGI, se zde nenacházejí.

## Stanoviska dotčených orgánů státní správy (příloha D)

Oznámení o zahájení komplexních pozemkových úprav bylo zasláno dotčeným orgánům státní správy dne 27. 7. 2016.

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Přeštice (LČR Hradec Králové)

- právo hospodařit na LV 227 (Lužany u Přeštic) a LV 481 (Příchovice u Přeštic) – KN 470/1, 470/2, 470/4, 470/13. Ponechání v současném stavu a výměře (příl. D1).

Státní pozemkový úřad – Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

- v k. ú. Lužany u Přeštic a k. ú. Příchovice u Přeštic neevidují uplatnění restitučních nároků dle zákona 428/2012 Sb. (příl. D2)

Agentura ochrany přírody a krajiny, CHKO Český les

- v k. ú. Lužany u Přeštic se nachází přírodní památka Lužany. Ochrana dle 114/1992 Sb., respektování ÚSES (příl. D3)

Povodí Vltavy, závod Berounka, s. p., Plzeň

- významný vodní tok ve správě Povodí Vltavy – Úhlava

- dle § 48, odst. 2 zákona o vodách (254/2001 Sb.) byla Povodí Vltavy určena správa drobných vodních toků – IDVT 10246126, 10267459, 10272882

- drobné vodní toky IDVT 10278678, 10245400, 10272093, 10274306, 10250985, 10244564 jsou dle § 48, odst. 2 ve správě Povodí Vltavy. IDVT 10272093, 10274306 a 10250985 jsou odvodňovací příkopy a jsou evidovány chybně. Je zažádáno o jejich vyřazení z Centrální evidence vodních toků. K těmto odvodňovacím dílům nemá Povodí Vltavy žádná oprávnění.

- Požadují – zakreslit stanovená ochranná pásma vodních zdrojů a stanovená záplavová území do mapových příloh návrhu pozemkových úprav, zaměřit pozemky vodních koryt ve správě Povodí Vltavy s šířkou větší než 2 m, oparcelnit a zapsat na LV s vlastnickým právem pro Českou republiku a právem hospodařit pro Povodí Vltavy, s. p.

- Vyřešit způlnou hranici mezi k. ú. Lužany u Přeštic a k. ú. Nezdice nad Úhlavou

- Doporučují vyčlenit plochy (parcely) těsně přiléhající k vodnímu toku, a to minimálně 5 m na každou stranu, a zapsat je do vlastnictví ČR nebo obce.

- Udržovat v kultuře TTP jako ochrana před erozním splachem (příl. D4).

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje

- záměr přeložky silnice I/27 a modernizace trati z Plzně do Klatov. V současné době se pořizuje územní plán Lužany – koordinace postupu pořizování obou dokumentací (příl. D5).

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, pracoviště Plzeň-jih

- Definovány obecné podmínky katastru (příl. D6)

SÚSPK

- Vlastnické vypořádání pod silnicemi (příl. D7)

Městský úřad Přeštice, odbor dopravní a správní

- Zajistit zpřístupnění pozemků – polní cesty (příl. D8)

České dráhy, regionální správa majetku (příl. D9)

- Nemají zde žádný majetek

Městský úřad Přeštice

- Spolupráce v majetkových záležitostech (příl. D10)

Správa železniční dopravní cesty, oblastní ředitelství Plzeň

- Respektovat ochranná pásma

- Vyřešit pozemky pod stavbami

- Dle ZÚR PK je zde vymezen koridor pro modernizaci trati z Plzně do Klatov

- Soupis zařízení ve správě (příl. D11)

České dráhy, Telematika

- Dodržet ochranná pásma kabelového vedení

- Seznam zařízení – plány (příl. D12)

PBPP (příl. D13)

- 30 bodů

## Územně plánovací dokumentace (příloha E)

### Podklady zjištěné dle ZÚR Plzeňského kraje

Převzaté záměry, ÚSES, koridory, povodňové nebezpečí, uspořádání území kraje (příl. E)

### Podklady zjištěné z ÚAP Plzeňského kraje

Evidovaná zařízení v Územně analytických podkladech ORR KÚPK (Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje) – http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/uap/

- ÚSES – nadregionální biokoridor (výkres hodnot, příl. E1)

- Záměr modernizace železnice a přeložky silnice (výkres záměrů, příl. E2)

- výkres limitů (příl. E3)

- výkres problémů (příl. E4)

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/uplna-aktualizace-uap-orp-prestice-2014

http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/orp-prestice-2014/

Územně plánovací dokumentace ORP Přeštice

Územní plán

Pouze na k. ú. Lužany – Územní plán sídelního útvaru Lužany, probíhá schválení přepracovaného návrhu pro opakované veřejné projednání (příl. E5, E6). Z původního návrhu územního plánu byly vyškrtány veškeré plochy pro malé vodní nádrže a protierozní opatření.

## Ostatní dokumentace (příloha G)

- Digitální data (dgn, vyk)

- Eroze (výškopis, DMR 5G)

- Vlastnické mapy

- BPEJ z DKM

- Ortofoto obvodu KoPÚ

- Mapa půdních bloků

- Meliorační kanály

- Přeložka cesty

- Priority obce PSZ

- PSZ Skočice

- Situace HOZ

## Monitoring eroze zemědělské půdy a BPEJ

Erozní události v zájmovém území nebyly zaznamenány

(http://80.188.198.212/mapserv/monitor/index.php)

V zájmovém území jsou pozemky zařazeny v kategorii neohrožených a mírně ohrožených (LPIS)

## Předběžný návrh požadavků na společná zařízení

### Opatření ke zpřístupnění pozemků

- Polní cesta z Lužan do Přeštic po hranici kultur

- Paralelní polní cesta při železnici u hřiště – svedení zemědělské dopravy mimo intravilán a železniční přejezdy a v návaznosti na ní

- zajistit propojení sousedního k. ú. Skočice u Přeštic polní cestou

Žádná jiná opatření ze strany obce Lužany nebyla definována

### Půda na společná zařízení, blokace státní půdy

Na LV 10002 je evidováno 5,3086 ha, zemědělská půda 4,2771 ha.

Na LV 10001 je evidováno 13,6271 ha

### Uživatelé zemědělské půdy

LV 44 			10,4378 ha

LV 67 			12,4419 ha

LV 117 			9,0763 ha

LV 435 			118,3679 ha

LV 529 			19,0440 ha

LV 540 			6,6414 ha

LV 10001 			13,6271 ha

LV 10002 			5,3086 ha

Studie odtokových poměrů

V rámci přípravných prací (06/2016) byla zpracována firmou Georeal Studie odtokových poměrů Lužany. V rámci studie byl vymezen doporučený obvod KoPÚ s přesahem do okolních katastrů. V místě mírně erozně ohrožených pozemků jsou navržena protierozní opatření. Z těchto míst není možné odvést nadbytečné množství vody. Je nutné ji nechat zasáknout přímo na pozemku. Vítězný zpracovatel KoPÚ obdrží tuto studii po podepsání Smlouvy o dílo.