Hydrotechnické výpočty

Pro přehled o kapacitě cestních příkopů jsou uvedeny konzumční křivky stanovené pro minimální a maximální podélný sklon příkopu.

Cesta C1

Cestní příkop CP2

Tvar příkopu: lichoběžník, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,007, průběžně se nemění

Q20 = 0,092 m3.s-1

Cestní příkop CP3

Tvar příkopu: lichoběžník, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,002

Q10 = 0,122 m3.s-1

Cestní příkop CP4

Tvar příkopu: lichoběžník, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,002, průběžně se nemění

Q10 = 0,035m3.s-1

Cestní příkop CP5

Tvar příkopu: lichoběžník, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,002, průběžně se nemění

Q10 = 0,035m3.s-1

Cesta C5

Cestní příkop CP7

Tvar příkopu: lichoběžník, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,002, průběžně se nemění

Q5 = 0,052m3.s-1

Cestní příkop CP8

Tvar příkopu: lichoběžník, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,002, průběžně se nemění

Q5 = 0,011 m3.s-1

Cestní příkop CP9

Tvar příkopu: lichoběžník, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,002, průběžně se nemění

Q5 = 0,011 m3.s-1

Cestní příkop CP10

Tvar příkopu: lichoběžník, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,002, průběžně se nemění

Q5 = 0,028 m3.s-1

Cestní příkop CP11

stávající příkop

Tvar příkopu: lichoběžník, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,002, průběžně se nemění

Q5 = 0,008 m3.s-1

Cestní příkop CP12

Tvar příkopu: lichoběžník, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,002, průběžně se nemění

Q5 = 0,090 m3.s-1

Cestní příkop CP13

Tvar příkopu: lichoběžník, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,002, průběžně se nemění

Q5 = 0,007 m3.s-1

Cesta C11

Cestní příkop CP14

Tvar příkopu: lichoběžník, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,002, průběžně se nemění

Q5 = 0,321 m3.s-1

Cesta C13

Cestní příkop CP15

Tvar příkopu: lichoběžník, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,004, průběžně se nemění

Q5 = 0,146 m3.s-1

Cesta C14

Příkop O2

Tvar příkopu: lichoběžník, šířka ve dně 0,6 m, sklon svahů 1:1,5

Sklon: 0,008, průběžně se nemění

Q10 = 0,407 m3.s-1

Kapacita navrhovaných trubních propustků a příčných odvodňovacích žlabů

Trubní propustky a příčné odvodňovací žlaby byly navrhovány na Q5, Q10, nebo Q20 podle blízkosti zástavby, případně silnic. Pouze rámová propust P11 byla navržena na Q50. Návrhový průtok byl stanoven dle Dr. Hrádka pro průměrné vlhkostní podmínky (Hrádek, F.: Stanovení návrhových průtoků pro malá povodí, Povrchové vody a pozemkové úpravy, sborník XI. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře a II. Konference voda a pozemkové úpravy, 1996).

Posouzení kapacity propustků a žlabů bylo provedeno dle typizační směrnice Hydroprojekt Praha, trubní propustky, 1987.

Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce, kde je postupně označení propustku, resp. žlabu (odpovídá mapě plánu společných zařízení), návrhový průtok s průměrnou dobou opakování, navržené průměry propustků a rozměry žlabů, předpokládaná výška vody před propustkem a sklon propustku.

| Označení | Popis | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Rozměr | Hloubka před | Sklon |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m | m |  |
| P1 | trubní propustek |  |  | 0.095 |  | DN 0.4 | 0.35 | 0.005 |
| P2 | příčný odvodňovací žlab |  |  | 0.095 |  | 0.4 x 0.5 | 0.31 | 0.02 |
| P3 | příčný odvodňovací žlab |  | 0.122 |  |  | 0.4 x 0.5 | 0.37 | 0.02 |
| P4 | příčný odvodňovací žlab |  | 0.035 |  |  | 0.4 x 0.5 | 0.16 | 0.02 |
| P5 | příčný odvodňovací žlab |  | 0.035 |  |  | 0.4 x 0.5 | 0.16 | 0.02 |
| P11 | rámová propust |  |  |  | 1.492 | 3 x 1 | 0.73 | 0.005 |
| P12 | trubní propustek | 0.052 |  |  |  | DN 0.4 | 0.28 | 0.005 |
| P13 | příčný odvodňovací žlab | 0.016 |  |  |  | 0.4 x 0.5 | 0.18 | 0.02 |
| P14 | trubní propustek | 0.004 |  |  |  | DN 0.3 | 0.15 | 0.005 |
| P15 | trubní propustek | 0.011 |  |  |  | DN 0.3 | 0.16 | 0.005 |
| P16 | trubní propustek | 0.015 |  |  |  | DN 0.3 | 0.18 | 0.005 |
| P18 | příčný odvodňovací žlab | 0.005 |  |  |  | 0.4 x 0.5 | 0.15 | 0.02 |
| P19 | trubní propustek | 0.321 |  |  |  | DN 0.6 | 0.61 | 0.005 |
| P20 | trubní propustek | 0.321 |  |  |  | DN 0.6 | 0.61 | 0.005 |