# Obsah

  - Technická zpráva

    - Úvodní část

      - Výchozí podklady

      - Účel a přehled navrhovaných opatření

7.1.1.3           Zásady zpracování plánu společných zařízení

7.1.2           Opatření ke zpřístupnění pozemků

7.1.2.1	       Dopravní systém a jeho provázanost s územním plánem

7.1.2.2        Návrh cestní sítě

      - Požadavky na cestní síť

7.1.2.4       Rozdělení polních cest a jejich základní charakteristiky

7.1.2.5       Nejdůležitější návrhové parametry

7.1.2.6       Přehled cestní sítě

7.1.2.7        Přehledná tabulka cestní sítě

      - Nároky na pozemky – cestní síť

      - Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

      - Vyvolané a realizaci podmiňující investice

    - Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu

- 7.1.3.1         Opatření proti vodní erozi

7.1.3.2         Větrná eroze

- 7.1.3.3.        Nároky ochrany ZPF na pozemky

7.1.3.4         Náklady na opatření k ochraně ZPF

    - Vodohospodářská opatření

      - Vodohospodářské poměry

      - Odvádění povrchových vod, stav vodních děl

      - Odvodnění

      - Závlahy

      - Nároky na pozemky – vodohospodářská opatření

      - Náklady na vodohospodářská opatření

7.1.4.7	        Přehled vodohospodářských opatření

    - Plán opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

      - Koncepce návrhu

      - Nadregionální a regionální ÚSES

      - Generel L-ÚSES

      - Popis skladebných částí (prvků) plánu L-ÚSES

      - Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

      - Nároky na pozemky opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

      - Náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

7.1.5.8      Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

  - Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

    - Výměra pozemků použitých pro společná zařízení (SZ) celkem

    - Výměra pozemků, která přejde spolu se SZ do vlastnictví obce

    - Výměra pozemků, která přejde spolu se SZ do vlastnictví jiných osob

7.2.4.	      Výměra , kterou se na výměře půdy pro SZ podílí stát

    - Výměra, kterou se na výměře půdy pro SZ podílí obec

7.2.6         Výměra, kterou se na výměře půdy pro SZ podílí ostatní vlastníci půdy

7.3             Přehled nákladů na uskutečnění PSZ

7.4             Bilance změn druhu pozemků v ObPÚ

## Identifikační údaje

### Název akce: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice a Loděnice

Evidenční číslo objednatele:

Zakázkové číslo:  48 - 2008

- Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Opavě

- Zpracovatel: První zeměměřická a.s., Komenského 213, 691 45 Podivín

- Zodpovědný projektant: Ing. Kamenský Jan

- Zpracovatel geodetických prací: První zeměměřická a.s., Komenského 213, Podivín

- Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Radim Osička

- Účel prací: Plán společných zařízení

- Obec: Holasovice, Loděnice

- Katastrální území: Holasovice, Loděnice

- Okres: Opava

- Kraj: Moravskoslezský

Výměra území v obvodu KPÚ: k.ú. Holasovice 5725176 m2

k.ú. Loděnice    4400771 m 2

Návrh plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) zahrnuje plán ochrany přírody a krajiny, optimalizaci druhů pozemků, řešení dopravního systému, úpravu vodohospodářských poměrů, návrh protierozních opatření i problémy zastavěné části obce ve vztahu k pozemkovým úpravám.

Zahájení prací 11/2009, předání fakturačního celku plán společných zařízení do 08/2010. Konečný termín celého návrhu KPÚ 08.2012.

- 7.1	Technická zpráva

7.1.1	Úvodní část

- 7.1.1.1	Výchozí podklady

Zpracovatel vyhotovil plán společných zařízení na základě podrobného terénního průzkumu, podmínek správních úřadů, připomínek a stanovisek podniků, právnických a fyzických osob. Byly využity odborné publikace a mapové podklady:

- Atlas podnebí Česka, Český hydrometeorologický śtav, 2007

Biogeografické členění ČR, AOPK ČR Praha, 2005

Digitální rastrové mapy ZABAGED

Geologická mapa ČR, Kartografie Praha, 1995

Hydrologické poměry ČSSR 1970

Letecké snímky

Mapa potencionální ohroženosti zemědělských půd větrnou erozí podle katastrů – 1:1800000, VÚMOP Praha, 2000

Mapa BPEJ, digitální mapa, VÚMOP, 2009

Souřadnice vnější a vnitřní hranice ObPÚ

Souřadnice v terénu vyšetřených, označených a zaměřených liniových staveb

Údaje získané terénním průzkumem a zápisy z jednání

Územní plán obce Holasovice - Loděnice

Vodní zákon č. 254/2001 Sb.

Základní vodohospodářská mapa 1:50 000, ČÚZAK 1991

Základní mapa ČR 1:5000, 1:10 000 s vrstevnicemi pro průzkum a návrh plánu společných zařízení

Zaměření skutečného stavu – polohopis a výškopis

      - Účel a přehled navrhovaných opatření

Návrh plánu společných zařízení představuje soubor opatření, která mají vytvořit podmínky pro splnění cílů pozemkových úprav, stanovených v § 2 zákona. Jedná se o komplexní řešení venkovského prostoru, jehož základní myšlenkou je ochrana a zabezpečení obnovitelných zdrojů (půdy, vody), rostlinných a živočišných druhů a jejich společenství a nové využití celé krajiny.

Komplexní pozemkové úpravy sledují prostorové a funkční uspořádání pozemků a vlastnických práv k nim a v souvislosti s tím řešení vodohospodářských a dopravních poměrů, opatření na ochranu a tvorbu životního prostředí a zpřístupnění jednotlivých pozemků. Zabezpečuje se jimi protierozní ochrana, systém ekologické stability krajiny, programy obnovy vesnice a další celospolečenské zájmy.

Návrh plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy zahrnuje plán ochrany přírody a krajiny, optimalizaci druhů pozemků, řešení dopravního systému, úpravu vodohospodářských poměrů, návrh proti erozích opatření i problémy zastavěné části obce ve vztahu k pozemkovým úpravám.

Dokumentace je rozdělena na textovou část (průvodní zpráva, tabulky a vyjádření dotčených orgánů a organizací) a grafickou část (mapa plánu společných zařízení zahrnující plán ÚSES, ochranu půdního fondu, vodohospodářské opatření, řešení cestní sítě a rozmístění druhů pozemků).

      - Zásady zpracování plánu společných zařízení

Postup zpracování

Návrh základního funkčního využití území byl vypracován v úzké spolupráci s pozemkovým úřadem, obcí a se sborem zástupců, na základě připomínek správních úřadů i dotčených podniků, právnických a fyzických osob. Byl brán zřetel na současný odvodňovací systém, aby návrh společných zařízení co nejméně narušoval stávající stavby. Byly sladěny prvky protierozní ochrany, cestní sítě, prvky ÚSES s navrženými vodohospodářskými opatřeními.

Plošná zonace

Pro návrh plánu společných zařízení i s ohledem na umístění nových pozemků vlastníků byla provedena plošná zonace ObPÚ, při níž byly vymezeny:

- hranice zastavěné části obce

- plochy vyloučené z KPÚ a zóny nesměnitelných pozemků

- plochy odvodněné

- plochy ohrožované vodní erozí

- plochy ohrožené přívalovými vodami

- zájmové plochy orgánů ochrany přírody

Změny druhů pozemků

Součástí jednotlivých druhů opatření navrhovaných v plánu společných zařízení jsou i návrhy změn druhů pozemků, jimiž se sleduje zajištění ekologické rovnováhy přírodního prostředí, zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě i úprava vodohospodářských poměrů.

Předmětem posuzování rozmístění jednotlivých druhů pozemků byly především pozemky vedené v zemědělské půdě. Posuzovány však byly i ostatní druhy pozemků. V lokalitách, které se jeví jako potenciální nositelé prvků ÚSES a vyšší ekologické stability, byly do průzkumu zahrnuty plochy všech druhů pozemků. Průzkum byl zaměřen na zjištění rozdílů mezi stavem evidovaným v KN a skutečností a na vhodnost stávajícího druhu pozemků v daných podmínkách a jeho začlenění do KPÚ. Zvláštní pozornost byla věnována drahám soustředěného odtoku, údolním polohám kolem potoků, hřbetním polohám, chráněným územím, zamokřeným lokalitám aj. Bylo posuzováno procentické zastoupení orné půdy, trvalých travních porostů, lesních porostů a vliv současného zastoupení druhů pozemků na krajinu a ŽP.

Zvláštní postavení v ekosystému mají TTP a lesy, které plní funkci produkční, protierozní, ochrannou i krajinotvornou. Do TTP byly převedeny plochy ochranného zatravnění v místech soustředěného odtoku povrchových vod a ochrany vodních toků proti zanášení splaveninami z přilehlých ploch orné půdy.Křovinné nebo zalesněné pásy byly navrhovány k přerušení povrchového odtoku a podpoře jeho infiltrace do půdy a na pozemcích navržených k zalesnění v rámci zpracování plánu ÚSES.

K další významné změně dojde pod cestami, které budou zpřístupňovat všechny nově navržené parcely. Některé stávající polní cesty jsou vedeny v ostatní, většina ale bude převedena z orné půdy na ostatní.

Podmínky vyplývající z územního plánu

Obec Holasovice a Loděnice mají zpracovaný územní plán z roku 2006,(zpracovala firma ing. arch. Lubomír Dehner a kol.), který zpracovatel KPÚ respektuje především v návrhu ÚSES a vodohospodářských opatřeních.

Odchylky od ÚP:	Je navrženo nové LBC 22 a.

Podmínky stanovené správními úřady

V průběhu zpracování návrhu společných zařízení na k.ú. Holasovice-Loděnice zajišťoval projektant vyjádření organizací, jejíž zájmy by mohly být projektem dotčeny. Tyto materiály jsou nedílnou součástí dokladové části dokumentace, ve které jsou zapracovány. Jsou to vyjádření dotčených úřadů a organizací na základě průvodního dopisu a mapového podkladu.

Vyjádřily se tyto orgány, jejich požadavky jsou přiloženy v dokladové části:

Magistrát města Opavy, odbor výstavby

Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Opava

Povodí Odry, s.p., Ostrava

Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Odry, pracoviště Krnov

Obvodní báňský úřad Ostrava

STUDIO-D projekční kancelář – změna územního plánu

Telefonica O2 Czech republic, a.s.

Dotčené organizace RWE distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., které se vyjádřily požadují před zahájením zemních prací o jejich nahlášení a požádání o provedení vytyčení v případě dotčení jejich zařízení. SmVaK Ostrava, a.s., požaduje předložení projektové dokumentace realizačních projektů  dotýkající se jejich zařízení k odsouhlasení. Vyjádření těchto 3 organizací je v části Průzkum území a analýza současného stavu v příloze Doklady .

    - Opatření ke zpřístupnění pozemků

Zpracovatel již v analýze současného stavu vyhodnotil současně užívanou síť polních cest, včetně jejich napojení na státní silnice. V návrhu nového uspořádání parcel je z části využita stávající cestní síť.

Návrh nové sítě polních cest vychází z požadavků a připomínek obce, sboru zástupců, uživatelů půdy a odboru dopravy, správy a údržby silnic. Navrhovaná cestní síť splňuje požadavek obce na zajištění obchvatu obce pro zemědělskou techniku a svoz produktů rostlinné výroby mimo intravilán obce. Současně musí cestní síť zajišťovat zpřístupnění veškerých navržených pozemků, zpracovatel nebude zajišťovat přístup na pozemky pomocí břemen.

7.1.2.1 Dopravní systém a jeho provázanost s územním plánem

Páteří KPÚ je systém zemědělských komunikací, které kromě své základní obslužné dopravní funkce v zemědělském hospodaření slouží i ostatním potřebám obyvatel venkova. V minulosti byla funkce zemědělských komunikací zcela jednoznačně orientována na zemědělskou výrobu, důsledkem toho je neprůchodnost krajiny. Jedním se smyslů a cílů KPÚ je tuto neprůchodnost odstranit. Nedostatek komunikací v krajině omezuje kontakt obyvatel žijících na venkově s přírodou i mezi sebou a uzavírá je do obvodu obce. V mnoha případech tak neprůchodnost krajiny neumožňuje kulturní a rekreační využití a zpřístupnění všech částí krajinného prostoru pro obyvatele obce.

Požadavkem současné doby je tedy vytvoření cestní sítě umožňující nejen racionální zemědělské hospodaření ale i dopravní spojení sousedních vesnic. Dále situování vycházkových a turistických tras a stezek, záhumeních cest, zemědělských obchvatů obce jakož i návaznost na stávající státní silnice.

Úkolem KPÚ je vedle prostorové optimalizace držby pozemků a uspořádání vlastnických vztahů také prosazení celospolečenských zájmů. Lze tedy konstatovat, že územní plán a KPÚ se týkají organizace území a musí se vzájemně doplňovat a podporovat. Tato vzájemná provázanost se v praktických důsledcích projevuje právě především u cestní sítě. Z uvedeného vyplývá potřeba vhodné časové posloupnosti při tvorbě územního plánu a plánu kostry KPÚ tak, aby byla umožněna zpětná vazba v případě specifických požadavků, které nebyly původně územním plánem přepokládány.

Specielní význam cestní sítě v rámci KPÚ i v rámci územního plánu vyplývají jednak z již zmiňované dopravní funkce, ale též z dalších funkcí v oblasti ekologie, půdoochranné, vodohospodářské a estetické. Je třeba rovněž zohlednit důležitou funkci polních cest v procesu samotného uspořádání pozemků, kde podstatně ovlivňují orientaci, tvar a velikost parcel v navrženém uspořádání pozemků.

      - Návrh cestní sítě

Návrh cestní sítě je zpracován tak, aby byla respektována především kriteria dopravní, ekologická, půdoochranná, vodohospodářská a ekonomická.

Navržená cestní siť splňuje následující kriteria:

- umožňuje přístup na pole

- umožňuje propojení jednotlivých farem a jednotlivých půdních celků

- umožňuje dopravu mezi zemědělskou farmou a výrobními úseky

- umožňuje zpřístupnění krajiny a prostupnost zemědělského území

- vytváří důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí ekologickou, půdoochrannou a vodohospodářskou

- vytváří nové hranice pozemků

Při návrhu cestní sítě se vycházelo z těchto podkladů:

- z původního PK stavu, kde se převzaly trasy polních cest a směry rozdělení jednotlivých pozemků

- z návrhu územního plánu, který převzal síť stávajících cest a státních silnic a doplnil o nově navržené cesty

Při kombinaci cesty s linií dřevin jsou cesty situovány do místa zastínění. V místě souběhu s potokem a melioračním kanálem jsou vedeny po jeho břehu tak, aby se mohlo cesty využít pro pojezd mechanizmu při údržbě těchto zařízení. Dále byly plně respektovány stávající zpevněné polní cesty, kde bude provedeno v některých úsecích korekce jejich šířky tak, aby splňovaly parametry ČSN 73 6109 „Projektování polních cest“.

      - Požadavky na cestní síť

Cestní síť je navržena tak, aby byly zabezpečeny optimální tvary pozemků t.j. obdélníky, případně čtverce, výjimečně trojúhelníkový tvar při hranicích území. Vzhledem k tomu, že území má mírně kopcovitý charakter je cestní síť navržena okružním a paprskovým systémem. Vzájemná vzdálenost mezi jednotlivými cestami je maximálně 600 m.

Vhodný poměr délky a šířky pozemku v závislosti na velikosti pozemku, kde tento rozměr určuje efektivnost obdělávání nešlo při návrhu cestní sítě využít, neboť není známo jak budou vlastníci pozemků požadovat vyčlenit pozemky (zda budou souhlasit s případným scelením parcel do menšího počtu atd.).

Vzhledem na zvlněný ráz řešeného území, kde jsou povrchové odtoky nezanedbatelné budou kolem cest navrhovány  vsakovací pásy. Z tohoto hlediska budou mít cesty vliv na vodohospodářské poměry. Dále je cestní síť navržena tak, aby bylo co nejméně vjezdů na státní silnici I/57, III/0574, III/0575 a III/0577. V místě napojení polních cest na tyto vozovky jsou navržena taková opatření, která vyžadují platné ČSN. Tato opatření budou řešena při zpracování projektové dokumentace jednotlivých polních cest.

      - Rozdělení polních cest a jejich základní charakteristiky

V zásadě lze cestní síť rozdělit na 	-     polní cesty hlavní

- polní cesty vedlejší

- polní cesty ostatní

Polní cesty hlavní

Soustřeďují dopravu z polních cest vedlejších a zároveň podchycují dopravu z přilehlých pozemků ve směru k farmám. Vedou přímo k farmám. V našem případě jsou napojeny na státní silnice a místní komunikace.

Polní cesty vedlejší

Podchycují dopravu z přilehlých pozemků. Jsou napojeny na polní cesty hlavní v našem případě i na státní silnice.

Polní cesty ostatní

Navrhují se z důvodu zpřístupnění menších osamělých parcel.

      - Nejdůležitější návrhové parametry

Šířka polních cest

Cesty hlavní  i vedlejší budou jednopruhové o šířce koruny 4,0 m s jedním jízdním pruhem 3,0 m s oboustrannými krajnicemi o min. šířce 0,5 m. 	Uvedené polní cesty budou zpevněny asfaltovým kobercem.

Podélný sklon

Podélný sklon polních cest se řídí členitostí terénu, návrhovou rychlostí a úpravou povrchu vozovky. Nejmenší podélný sklon u zpevněných komunikací se doporučuje z hlediska snadnějšího odvodnění 0,5%. V našem případě, kde se jedná o mírně členitý terén bude tato podmínka většinou dodržena. Největší dovolený sklon 12% nebude překročen.

Příčný sklon

U nově navrhovaných cest hlavních i vedlejších bude jednostranný příčný sklon 3% u cest nezpevněných 4-6%.

Parametry polních cest

Navrhované polní cesty hlavní i vedlejší budou splňovat parametry jednopruhové pro kategorii P 4,0/30, třída dopravního zatížení V - lehká, návrhová úroveň porušení vozovky D3.

Odvodnění polních cest se navrhuje na základě zkušeností se stávajících zpevněných polních cest. Srážkové vody z povrchu zpevněné vozovky budou odváděny příčným sklonem vozovky do vsakovacího pásu.

Napojení na státní silnice I/57, III/0574, III/0575 a III/0577 nesmí narušit odvádění vod příkopy podle těchto komunikací. Je nutno je řešit propustky minimální světlosti DN 600.

Navrhovaná konstrukce zpevněných vozovek cest hlavních i vedlejších:

- asfaltový beton	ACO 11	40 mm (ABS II)

- asfaltový beton 	ACP 22+	60 mm (OKH I)

- štěrkodrť 32/63			200 mm

- štěrkodrť 32/63			150 mm

7.1.2.6 Přehled cestní sítě

Popis státních silnic

Silnice I/57

Silnice I/57 tvoří hlavní kostru dopravní sítě a je spojnicí řešeného území s Opavou a Krnovem. V úseku od hranice k.ú. Holasovice s k.ú. Držkovice a po konec intravilánu obce je silnice nově upravena. Od intravilánu obce po k.ú. Skrochovice je v územním plánu výhledově navržena směrová a šířková úprava silnice. Stávající sjezdy na pole a napojení navrhovaných polních cest budou upraveny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 6101.

Silnice III/0574

Silnice III/0574 prochází částí obvodu KPÚ a napojuje se na ni místní komunikace Loděnice-Tábor. Stávající sjezdy na pole a napojení místní komunikace budou upraveny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 6101.

Silnice III/0575

Silnice III/0575 navazuje v intravilánu obce Holasovice na silnici I/57 a vede do obce Loděnice a dále do obce Štemplovec. Silnice v obvodu KPÚ je v dobrém stavu a nevyžaduje žádná opatření. Stávající sjezdy na pole a napojení navrhovaných polních cest budou upraveny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 6101.

Silnice III/0576

Silnice III/0576 se nachází přímo v intravilánu obce Holasovice na kterou jsou napojeny místní komunikace na které budou napojeny navrhované polní cesty. Napojení navrhovaných polních cest bude provedeno tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 6110.

Silnice III/0577

Silnice III/0577 navazuje v intravilánu obce Loděnice na silnici III/0576 a vede na hraniční přechod s  Polskem u obce Wysoka. Šířkové parametry silnice III/0577 jsou proměnlivé, v rozmezí 3-5 m a tedy je nutno sledovat postupnou homogenizaci na kategorii

S 7,5/60. Stávající sjezdy na pole a napojení navrhovaných polních cest budou upraveny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 6101.

Popis jednotlivých polních cest

Polní cesta CH 1

Jedná se o hlavní polní cestu, která zajistí obchvat obce pro zemědělskou techniku a dopravu, bude sloužit dále k přístupu na cesty vedlejší a nově navrhované pozemky. Po km 0,120 prochází navrhovaným LBC 22, po km 0,220 v souběhu s tímto LBC  a zbývající úsek je v souběhu s LBK 9.

- trasa cesty – cesta je vedena od místní komunikace Loděnice - Tábor v celé délce po nově navrhované trase.Po km 0,120 prochází navrhovaným LBC 22, po km 0,220 v souběhu s tímto LBC a po km 0,523 v souběhu s navrhovaným LBK 9, kde se napojuje na stávající propustek přes potok Lipinku a kde bude napojena na navrhovanou polní cestu řešenou v rámci KPÚ Kamenec.

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který v místě napojení na místní komunikaci po km 0,120 mírně stoupá. Od km 0,120 po km 0,523 mírně klesá  po napojení na stávající propustek.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je v celé dílce navrženo do vsakovacího pruhu v rámci  LBK a LBC.

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,00 – napojení na místní komunikaci, úhel napojení 180°, sjezd bez propustku, realizace prvků ÚSES nesmí zhoršit rozhledové poměry.

km 0,120 – připojení polní cesty CV 1 zprava pod úhlem 90°, tato křižovatka bude sloužit jako výhybna

km 0,523 – napojení na stávající propustek, úhel napojení 180°, před propustkem bude zřízena výhybna

- objekty v trase, křížení, souběhy

km 0,005 – křížení tel. kabelu

km 0,000 – 0,523 plošné odvodnění

km 0,523 – stávající propustek přes potok Lipinka

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

- výsadba – biokoridor LBK 9, biocentrum LBC 22

Polní cesta CH 2

Jedná se o hlavní polní cestu, která je v současné době zpevněná slouží pro zemědělskou techniku a k dopravě mezi obcemi Loděnice a Kamenec. Dále bude sloužit  k přístupu na nově navrhované pozemky. Po km 0,677 je navržen interakční prvek.

- trasa cesty – cesta je vedena od státní silnice III/0575 po km 0,070 v nově navrhované trase a od km 0,070 v trase stávající zpevněné polní cesty po hranici k.ú.

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který v místě napojení na silnici III/0575 po hranici k.ú.  je rovinatý.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je v celé dílce navrženo do vsakovacího pruhu v rámci interakčního prvku.

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,00 – napojení na silnici III/0575 stávajícím hosp. sjezdem, úhel napojení 90°, sjezd bez propustku, realizace prvků ÚSES nesmí zhoršit rozhledové poměry.

km 0,400  – výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku 6 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6 m.

km 0,677 – hranice k.ú., dále pokračuje stávající zpevněná polní cesta

- objekty v trase, křížení, souběhy

km 0,200 – křížení VVN vedení

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

- výsadba – interakční prvek

Polní cesta CH 3

Jedná se o hlavní polní cestu, která zajistí obchvat obcí pro zemědělskou techniku a dopravu, která bude sloužit dále k přístupu na cestu vedlejší a nově navrhované pozemky. Od km 0,00 po km 0,160 je vedena v souběhu s LBC 22 a a po km 1,778 je navržen LBK 5.

- trasa cesty – cesta je vedena od místní komunikace po km 1,778 v trase stávající nezpevněné polní cestě, kde se napojuje na účelovou komunikaci vedoucí ke skládce odpadů.

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který v místě napojení na místní komunikaci  po km 0,160 mírně stoupá, po km 1,778 mírně klesá.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je po km 1,290 navrženo do, vsakovacího pruhu v rámci LBC a LBK.

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,00 – napojení na místní komunikaci stávajícím hosp. sjezdem, úhel napojení 90°, sjezd bez propustku, realizace prvků ÚSES nesmí zhoršit rozhledové poměry.

km 0,160 – výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku 6 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6 m.

km 0,620 – připojení polní cesty CH 4 zprava pod úhlem 180°, tato křižovatka bude sloužit jako výhybna

km 1,020 – výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku 6 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6 m.

km 1,778 – napojení na účelovou komunikaci, úhel napojení cca 50°, sjezd bez propustku, realizace prvků ÚSES nesmí zhoršit rozhledové poměry

- objekty v trase, křížení, souběhy

nejsou

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

- výsadba – biokoridor LBK 5, biocentrum LBC 22 a

Polní cesta CH 4

Jedná se o hlavní polní cestu, která  zajistí obchvat obcí pro zemědělskou mechanizaci a dopravu. Bude sloužit dále k přístupu na cestu vedlejší a na nově navrhované pozemky. Před napojením na CH 3 prochází nově navrženým LBK 5.

- trasa cesty – cesta je vedena od státní silnice I/57 po km 0,270 v trase stávající polní cesty vedoucí k seníku a zbývající úsek je v nově navržené trase.

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který je v celé délce od místa napojení na státní silnici po km 0,925 mírně stoupající.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je v celé délce navrženo do vsakovacího pásu interakčního prvku.

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,00 – napojení na státní silnici I/57 hospodářským sjezdem s propustkem, úhel napojení cca 130°.

km 0,400 – výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku 6 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6 m.

km 0,905      - napojení polní cesty CV 5 zleva, úhel napojení 90°.

km 0,925     - napojení na polní cestu CH 3, úhel napojení 180°

- objekty v trase, křížení, souběhy

nejsou

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

- výsadba – interakční prvek

Polní cesta CH 5

Jedná se o hlavní polní cestu spojující obec Holasovice s obcí Skrochovice, která bude součástí  cyklistické stezky (Slezká magistrála) a bude sloužit k přístupu na nově navrhované pozemky. V celé délce navržen interakční prvek.

- trasa cesty – cesta je vedena od místní komunikace po km 1,498 v trase stávající částečně zpevněné polní cestě. Cesta je ukončena u katastrální hranice s obcí Skrochovice.

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který v místě napojení na místní komunikaci je po konec navrhované polní cesty rovinatý.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je v celé délce navrženo do vsakovacího pruhu v rámci interakčního prvku.

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,00 – napojení na místní komunikaci, úhel napojení 180°.

km 0,350 – připojení polní cesty CV 6 zprava pod úhlem 90°, křižovatka bude sloužit jako výhybna

km 0,750 – výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku 6 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6 m.

km 1,150 – výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku 6 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6 m.

- objekty v trase, křížení, souběhy

km 1,398 – křížení krytého odvodňovacího kanálu

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

- výsadba – interakční prvek

Polní cesta CH 6

Jedná se o hlavní polní cestu spojující obec Holasovice s obcí Turkow v Polsku,která bude sloužit k přístupu na nově navrhované pozemky a navrhované vedlejší polní cesty CV 8 a CV 9.

- trasa cesty – cesta je vedena od státní silnice III/0577 po km 0,800 v trase stávající zpevněné cestě, od km 0,800 po km 1,450 v trase stávající nezpevněné polní cesty a zbývající úsek je veden po nově navržené trase. Cesta je ukončena u státní hranice s Polskem.

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který v místě napojení na státní silnici III/0577 je po konec navrhované polní cesty  rovinatý.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je v celé délce navrženo do vsakovacího pásu interakčního prvku.

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,00 – napojení na státní silnici, úhel napojení cca 180°, realizace prvků ÚSES nesmí zhoršit rozhledové poměry.

km 0,230 – připojení vedlejší cesty CV 8 zleva pod úhlem 110°, křižovatka bude sloužit jako výhybna

km 0,630 – výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku 6 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6 m.

km 1,030 – výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku 6 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6 m.

km 1,450 – připojení vedlejší cesty CV 9 zleva pod úhlem 90°, křižovatka bude sloužit jako výhybna

km 1,800 – výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku 6 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6 m.

- objekty v trase, křížení, souběhy

km 0,720 – krytý odvodňovací kanál

km 0,800 – 2,150 plošné odvodnění

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

- výsadba – výsadba interakčního prvku v celé délce a částečné zalučnění sousedních pozemků

Polní cesta CV 1

Jedná se o vedlejší polní cestu,která bude sloužit k přístupu na nově navrhované pozemky.

- trasa cesty – cesta je vedena od cesty CH 1 v nově navržené trase. Cesta je ukončena na hranici k.ú..

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který v místě napojení na CH 1 po konec navrhované polní cesty je rovinatý.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je v celé délce navrženo do terénu.

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,00 – napojení na cestu CH 1, úhel napojení 180°.

- objekty v trase, křížení, souběhy

km 0,00 – 0,674 plošné odvodnění

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

- výsadba – nenavrhuje se

Polní cesta CV 2

Jedná se o vedlejší polní cestu,která bude sloužit k přístupu na nově navrhované pozemky. V části trasy je navržen interakční prvek.

- trasa cesty – cesta je vedena od místní komunikace Loděnice-Tábor po nově navržené trase. Po km 0,530 v souběhu s navrhovaným interakčním prvkem. Cesta je ukončena na hranici k.ú..

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který v místě napojení na místní komunikaci po km 0,530 je rovinatý a po konec navrhované polní cesty je mírně sklonitý.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je po km 0,530 navrženo do vsakovacího pruhu v rámci interakčního prvku a zbývající část volně do terénu.

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,00 – napojení na místní komunikaci, úhel napojení 90°, realizace prvků ÚSES nesmí zhoršit rozhledové poměry.

km 0,400 – výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku 6 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6 m.

km 0,800 – výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku 6 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6 m.

km 1,200 – výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku 6 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6 m.

- objekty v trase, křížení, souběhy

km 0,00 – 1,477 plošné odvodnění

km 0,005 – el. vedení VN

km 1,470 – 2 x el. vedení VVN

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

- výsadba – na části interakční prvek

Polní cesta CV 3

Jedná se o vedlejší polní cestu,která bude sloužit k přístupu na nově navrhované pozemky. Výhledově je pozemek cesty uvažován pro vybudování inženýrských sítí pro plánovanou zástavbu.

- trasa cesty – cesta je vedena od státní silnice III/0575 v trase stávající nezpevněné polní cestě v souběhu s oplocením zahrad. Cesta je ukončena napojením na místní komunikaci.

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který v místě napojení na státní silnici III/0575 po konec navrhované polní cesty je rovinatý.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je v celé délce navrženo do terénu.

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,00 – napojení na státní silnici III/0575 stávajícím hosp. sjezdem, úhel napojení 30°, sjezd bez propustku.

km 0,200 – připojení vedlejší cesty CV 5, křižovatka bude sloužit jako výhybna

km 0,673 – napojení na místní komunikaci.

- objekty v trase, křížení, souběhy

nejsou

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

- výsadba – nenavrhuje se

Polní cesta CV 4

Jedná se o vedlejší polní cestu,která bude sloužit k přístupu na nově navrhované pozemky. Výhledově je pozemek cesty uvažován pro vybudování inženýrských sítí pro plánovanou zástavbu.

- trasa cesty – cesta je vedena od státní silnice III/0575 v trase stávající nezpevněné polní cestě v souběhu s oplocením zahrad. Cesta je ukončena napojením na místní komunikaci.

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který v místě napojení na státní silnici III/0575 po konec navrhované polní cesty je rovinatý.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je v celé délce navrženo do terénu.

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,00 – napojení na státní silnici III/0575 stávajícím hosp. sjezdem, úhel napojení 90°, sjezd bez propustku.

km 0,432 – napojení na místní komunikaci.

- objekty v trase, křížení, souběhy

nejsou

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

- výsadba – nenavrhuje se

Polní cesta CV 5

Jedná se o vedlejší polní cestu,která bude sloužit k přístupu na nově navrhované pozemky.

- trasa cesty – cesta je vedena od CV 3 v trase stávající polní cesty.

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který v místě napojení na CV 3 v celém úseku mírně stoupá.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je v celé délce navrženo do terénu

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,000 – napojení na CV 3, úhel napojení 90°.

km 0,410 – napojení na CH 4, úhel napojení 90°.

- objekty v trase, křížení, souběhy

nejsou

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

- výsadba – interakční prvek

Polní cesta CV 6

Jedná se o vedlejší polní cestu,která bude sloužit k přístupu na nově navrhované pozemky a do stávajícího biocentra Kampl. V délce po km 0,270 je navržen interakční prvek, po km 0,520 prochází stávajícím LBC 2 a ve zbývajícím úseku je navržen po pravé straně TTP .	- trasa cesty – cesta je vedena od cesty CH 5  po km 0,270 po stávající polní cestě v souběhu s navrhovaným interakčním prvkem. Po km 0,520 prochází stávajícím LBC 2 a zbývající úsek je navržen v nové trase. Cesta je ukončena u Skrochovického splavu.

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který v místě napojení na CH 5 po konec navrhované polní cesty je rovinatý.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je v celé délce navrženo do vsakovacího pruhu v rámci LBC, TTP a interakčního prvku.

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,00 – napojení na cestu CH 5, úhel napojení 90°, realizace prvků ÚSES nesmí zhoršit rozhledové poměry.

km 0,380 – připojení polní cesty CV 7 zprava pod úhlem cca 90°, tato křižovatka bude sloužit jako výhybna

- objekty v trase, křížení, souběhy

nejsou

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

-výsadba –  interakční prvek a TTP.

Polní cesta CV 7

Jedná se o vedlejší polní cestu,která bude sloužit k přístupu na nově navrhované pozemky a do stávajícího biocentra Kampl.

.	- trasa cesty – cesta je vedena od místní komunikace  po km 0,420 po stávající polní cestě v souběhu s hřištěm na kopanou a řekou Opavou. Od km 0,420 po km 0,500 pokračuje podél řeky Opavy a dále je vedena v souběhu s navrhovaným LBK 1 a prochází stávajícím LBC 2 kde se napojuje na cestu CV 6.

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který v místě napojení na místní komunikaci po konec navrhované polní cesty je rovinatý.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je v celé délce navrženo do vsakovacího pruhu v rámci LBC, TTP a LBK 1.

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,00 – napojení na místní komunikaci, úhel napojení 45°, realizace prvků ÚSES nesmí zhoršit rozhledové poměry.

km 0,657 – připojení polní cesty CV 6 zleva pod úhlem cca 90°, tato křižovatka bude sloužit jako výhybna

- objekty v trase, křížení, souběhy

nejsou

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

-výsadba –  LBK 1 a TTP.

Polní cesta CV 8

Jedná se o vedlejší polní cestu,která bude sloužit k přístupu na nově navrhované pozemky. V délce celé délce je navržen interakční prvek.

- trasa cesty – cesta je vedena od cesty CH 6 po km 0,776 po stávající polní cestě. Cesta je ukončena připojením na cestu CV 9.

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který v místě napojení na CH 6  po konec navrhované polní cesty je rovinatý.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je v celé délce navrženo do vsakovacího pruhu v rámci interakčního prvku.

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,00 – napojení na cestu CH 6, úhel napojení 90°, realizace prvků ÚSES nesmí zhoršit rozhledové poměry.

km 0,400 – výhybna, koruna cesty ve výhybnách má v délce 20 m šířku 6 m. Přechod mezi normální a rozšířenou šířkou koruny je 6 m.

km 0,776 – napojení na cestu CV 9, úhel napojení 90°, realizace prvků ÚSES nesmí zhoršit rozhledové poměry

- objekty v trase, křížení, souběhy

km 0,00 – 0,776 plošné odvodnění

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

-výsadba – interakční prvek

Polní cesta CV 9

Jedná se o vedlejší polní cestu,která bude sloužit k přístupu na nově navrhované pozemky. V délce celé délce je navržen interakční prvek.

- trasa cesty – cesta je vedena od státní silnice III/0577 po km 0,500 po stávající polní cestě zbývající úsek je navržen v nové trase. Cesta je ukončena připojením na cestu CH6.

- sklonové poměry – příčně v rovině a podélně cesta kopíruje terén, který v místě napojení na státní silnici III/0577 až  po konec navrhované polní cesty je rovinatý.

- odvodnění cesty – odvodnění cesty je v celé délce navrženo do vsakovacího pruhu v rámci interakčního prvku.

- křižovatky, napojení,výhybny

km 0,00 – napojení na státní silnici III/0577, úhel napojení 90°, realizace prvků ÚSES nesmí zhoršit rozhledové poměry.

km 0,500 – napojení cesty CV 8 zleva, úhel napojení 90°, křižovatka bude sloužit jako výhybna.

km 1,059 – napojení na cestu CH 6, úhel napojení 90°, realizace prvků ÚSES nesmí zhoršit rozhledové poměry

- objekty v trase, křížení, souběhy

km 0,00 – 1,059 plošné odvodnění

- zpevnění cesty – bude provedeno dle navrhované konstrukce vozovky

-výsadba – interakční prvek

7.1.2.7 Přehledná tabulka cestní sítě

| Označení | Kategorie | Délka (m) | Výměra(m2) návrh | Výměra(m2) současnost | k.ú. | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH 1 | P 4/30 | 523 | 2615 |  | Loděnice | LBC, LBK |
| CH 2 | P 4/30 | 667 | 4663 |  | Loděnice | Výsadba IP |
| CH 3 | P 4/30 | 1778 | 10118 |  | Loděnice | LBC, LBK |
| CH 4 | P 4/30 | 925 | 4657 |  | Loděnice | Výsadba IP |
| CH 5 | P 4/30 | 1498 | 13593 |  | Holasovice | Výsadba IP |
| CH 6 | P 4/30 | 2150 | 18428 |  | Holasovice | Výsadba IP |
| CV 1 | P 4/30 | 674 | 4689 |  | Loděnice |  |
| CV 2 | P 4/30 | 1477 | 8474 |  | Loděnice | Výsadba IP |
| CV 3 | P 4/30 | 673 | 3544 |  | Loděnice |  |
| CV 4 | P 4/30 | 432 | 2239 |  | Loděnice |  |
| CV 5 | P 4/30 | 410 | 3209 |  | Loděnice | Výsadba IP |
| CV 6 | P 4/30 | 994 | 7120 |  | Holasovice | Výsadba IP |
| CV 7 | P 4/30 | 657 | 3664 |  | Holasovice | LBK |
| CV 8 | P 4/30 | 776 | 5283 |  | Holasovice | Výsadba IP |
| CV 9 | P 4/30 | 1059 | 9051 |  | Holasovice | Výsadba IP |
| Celkem |  | 14693 | 101347 |  |  |  |

Legenda: P označuje polní cestu a volnou šířku cesty v m, jmenovatel navrhovanou rychlost, CH cesta hlavní, CV cesta vedlejší.

V evidenci KN pro k.ú. Loděnice komunikace představují výměru dle nároku

39775 m2. Z této výměry náleží PF ČR a ČR zastupování státu výměra 16977 m2, zbývající výměra 22798 m2 náleží různým vlastníkům. Obec nemá evidovanou žádnou výměru polních cest, neboť při digitalizaci byly převedeny dle skutečného stavu do orné půdy. Pro navržené polní cesty v k.ú Loděnice činí zábor ZPF 44208 m2. Pro navržené polní cesty se využijí pozemky PF ČR a ČR zastupování státu evidované jako komunikace o výměře 16977 m2 a zbývající výměru 27231 m2 pokryje obec z orné půdy.

V evidenci KN pro k.ú. Holasovice komunikace představují výměru dle nároku

112991 m2. Z této výměry náleží PF ČR a ČR zastupování státu výměra 10410 m2, výměra obce činí 13120 m2, výměra neznámého vlastníka činí 23901 m2,  zbývající výměra 65560 m2 náleží různým vlastníkům. Pro navržené polní cesty v k.ú Holasovice činí zábor ZPF 57139 m2. Pro navržené polní cesty se využijí pozemky PF ČR a ČR zastupování státu evidované jako komunikace o výměře 10410 m2, pozemky obce evidované jako komunikace 13120 m2, pozemky neznámého vlastníka evidované jako komunikace o výměře 23901 m2 a zbývající výměru 9708 m2 pokryje obec z orné půdy.

Zpracovatel pro zpřístupnění pozemků nepočítá s využitím břemen.

7.1.2.8	Nároky na pozemky – cestní síť

Pro realizaci navržené cestní sítě bude potřeba vyčlenit 101347  m2 ze ZPF.

7.1.2.9 Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

Všechny navržené polní cesty jsou zpevněné. Celková délka polních cest činí

14,693  km při nákladu 4,0 mil. Kč/km cesty činí celkové náklady 58 772  mil. Kč.

7.1.2.10 Vyvolané a realizaci podmiňující investice

Náklady na zpřístupnění pozemků celkem včetně vyvolaných investic – 58 772 mil. Kč.

7.1.3    Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu

      - Opatření proti vodní erozi

Zásady návrhu

Záměrem navrhovaných opatření proti vodní erozi je převedení maximálního množství srážkových vod infiltrací do půdy a zajištění ztrát zemědělské půdy způsobené erozí pod stanovené hodnoty přípustné ztráty půdy. Trvalá ochrana zemědělské půdy na svazích vyžaduje chránit půdu před účinky dopadajících kapek deště, neustále zlepšovat fyzikální vlastnosti půdy k podpoře vsaku vody do půdy a omezení povrchových odtoků, bránit soustřeďování povrchového odtoku a omezovat tak jeho unášecí sílu. Dráhy soustředěného odtoku v údolnicích je třeba stabilizovat a povrchově odtékající vodu neškodně odvádět do recipientu. Smytou zeminu je nutno zachycovat.

Podkladem návrhu protierozní ochrany byl podrobný terénní průzkum, kdy byly zjišťovány projevy eroze přímo v terénu, byly ověřovány a upřesňovány hydrologické poměry, organizace a využití půdního fondu, způsob obhospodařování pozemků aj., dále byly použity teoretické výpočty dlouhodobé ztráty půdy podle univerzální rovnice Wischmeier-Smith, kdy vypočtené hodnoty byly porovnány s hodnotami přípustného smyvu.

Návrh protierozních opatření

Výpočet míry erozního ohrožení na jednotlivých posuzovaných lokalitách – současný stav byl proveden v rámci „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“. Z tabulky lze vyčíst, že hodnoty přípustného smyvu 10 t/ha/rok nebyly překročeny v žádné z 21 posuzovaných drah odtoku. Na základě tohoto výpočtu není nutné navrhovat protierozní osevní postup. Posouzení EUC nad obcí pro ochranu intravilánu Gpříp – 1 t/ha/rok hodnoty přípustného smyvu by při současném stavu byly překročeny.

Na základě tohoto posouzení bylo rozhodnuto, že opatření stavebně technická pro protierozní ochranu zemědělské půdy nejsou nutná. Zvýšení protierozní ochrany zemědělské půdy lze dosáhnout organizačními a agrotechnickými opatřeními. Bude nutno zamezit případnému smyvu do přírodních toků a intravilánu obce budou-li v erozně ohrožených EUC pěstovány plodiny s nejhorší protierozní ochrannou (cukrovka,kukuřice,brambory).

Protierozní ochrana přírodních vodních toků

Na základě poznatků hospodařících subjektů a vzhledem k tomu, že přírodní vodní toky  Herlička, Lipinka a Grundy protékají údolím dochází k menším smyvům půdy z okolních pozemků do těchto toků v případě pěstování plodin s nejhorší protierozní ochranou. Z tohoto důvodu se navrhuje jejich ochrana před smyvem půdy do toků zřízením ochranného pásu trvalých travních porostů TTP 1 – TTP 4, lokálních biocenter a biokoridorů, které zachytí případný smyv půdy.

Protierozní ochrana intravilánu obcí

Z posouzení míry erozního ohrožení nad obcemi pro ochranu intravilánu Gpříp – 1 t/ha/rok hodnoty přípustného smyvu by při současném stavu byly překročeny při pěstování plodin s dobrou a nejhorší protierozní ochrannou. Obec Loděnice je zařazena do projektu Opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku Opavy, stavba 04.03, nádrž Loděnice. Jedná se o retenční nádrž se zatravněným dnem situovanou na jižní stranu obce, jejímž účelem je zachycení přívalových vod  a případného erozního smyvu z části území nad intravilánem obce. Toto opatření je řešeno samostatnou projektovou dokumentací, kterou zpracovává firma PÖYRY Brno. V rámci plánu společných zařízení je pro tuto stavbu vyčleněn pozemek v části vodohospodářská opatření. Na západní straně obce Loděnice je ochrana intravilánu obce před přívalovým deštěm a případným erozním smyvem řešena v rámci vodohospodářských opatření, kde je  navrženo zřízení záchytného příkopu a  ochranné hrázky s retenčním prostorem. Dále je ochrana obce na této straně před případným erozním smyvem zvýšena navržením LBK  a TTP 16.

Řešení PEO v návaznosti na ÚSES

ÚSES díky specifickému vnitřnímu uspořádání a způsobu členění území plní v krajině vedle ekologické funkce i další doplňkové funkce příznivě ovlivňující přirozený krajinný potenciál, především funkci půdoochrannou a vodohospodářskou.

Prvky jednoznačně vymezené- jde o některé biokoridory a biocentra, které byly v rámci územního plánu na základě přírodních podmínek vymezeny, nelze v rámci KPÚ přizpůsobit jiným potřebám. V našem případě se jedná o plochy trvalé vegetace ( stávající souvislé lesní porosty, nově vysazený lesní porost a nově navržená biocentra a biokoridory), jejíchž ekologické a doplňkové funkce mají význam pro zastoupení trvalých porostů v krajině.

Prvky rámcově vymezené – v našem případě se jedná o biokoridory a liniové prvky, které je možné přizpůsobit PEO a navrhované cestní síti. Nejvíce využitelnou kategorii prvků ÚSES pro zabezpečení jiných než ekologických funkcí jsou interakční prvky. V rámci KPÚ je navržen interakční prvek vytvářející doprovodní vegetační pásy s jinými primárními funkcemi než půdoochrannými. Jde o břehové porosty, aleje a stromořadí.

      - Větrná eroze

Katastrální území Holasovic a Loděnic netrpí zvýšenou větrnou erozí a z tohoto důvodu není v rámci KPÚ ochrana proti větrné erozi řešena.

      - Nároky ochrany ZPF na pozemky

Vzhledem k tomu, že se nenavrhují žádné stavebně technické prvky protierozní ochrany ZPF z toho důvodu nejsou žádné nároky na pozemky. Návrh ochrany intravilánu a vodních toků je součástí dalších technických opatření a to opatření na zpřístupnění pozemků a prvků ÚSES.

      - Náklady na opatření k ochraně ZPF

Vzhledem k tomu, že se nenavrhují žádné stavebně technické prvky protierozní ochrany ZPF z toho důvodu nejsou žádné nároky na náklady.

    - Vodohospodářská opatření

      - Vodohospodářské poměry

Ve smyslu § 27 vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou vlastníci pozemků povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o pozemky tak, aby nedocházelo ke

zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšení retenční schopnosti krajiny.

V Holasovicích a Loděnicích je návrh vodohospodářských opatření úzce spojen s opatřeními na ochranu ZPF, tj. Ve vazbě na navrženou protierozní ochranu, s opatřením na zpřístupnění pozemků a se systémem ÚSES. Poměry v oblasti jsou podrobně popsány v části „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“. Na fakta zjištěná průzkumem je dále reagováno návrhem konkrétních vodohospodářských opatření v jednotlivých lokalitách.

K celkovému zlepšení vodohospodářských poměrů se navrhuje:

- soustavné zlepšování hydropedologických vlastností půdy zvyšováním akumulační schopnosti půdního profilu

- zakládání a obnova prvků s retenčními vlastnostmi ( louky, tůňky)

- zakládání a obnova prvků systému protierozní ochrany a ekologické stability směřující k posílení vodního režimu. Důležitou roli ve vodním hospodářství sehrává protierozní ochrana převáděním srážkových vod infiltrací do půdy

- opatření na zpomalení odtoku srážkových vod ( např. interakční prvky)

- obnova hydrologické a prostorové struktury mokřadních systémů včetně zabezpečení péče o ně, vytváření podmínek pro vznik nových mokřadních systémů

- technické, biologické a biotechnické zásahy k ochraně a obnově zásob podzemních vod

- neškodné odvedení přebytku povrchové vody, kterou je možno v povodí zadržet, úpravou vodních toků, kanálů aj.

- využití vegetace s vysokou evapotranspirací např. topol, vrba, olše, bříza aj.

- návrh vodohospodářských opatření ve vazbě na protierozní ochranu, koordinace návrhu vodohospodářských staveb a opatření se zájmy rekreačního využití území

      - Odvádění povrchových vod, stav vodních děl

Vodní toky, kanály

Opava  ( 2-02-01)

Protéká severním okrajem katastru Holasovic. Tok je zčásti upraven, v obci je ponechán v přírodním korytě.Správcem toku je  Povodí Odry s.p. Ostrava.

V roce 1996 a zejména v červenci 1997 postihla oblast ničivá povodeň, která v obci Holasovice způsobila obrovské škody.

Návrh opatření – řeka Opava je v obvodu pozemkové úpravy nositelem nadregionálního biokoridoru. Na tomto regionálním biokoridoru se nachází jedno existující lokální biocentrum LBC 1 „Skrochovský splav“ a jsou zde navržena dvě nová LBC 1a, LBC 3

na „polské“ straně u Holasovic a jedno LBK 4rovněž na „polské“ straně u soutoku Opavy s Herlickým potokem. NrBK je dále doplněn plochami stávajících trvalých travních porostů a nově navrhovanými plochami TTP. Řešení NrBK je popsáno v části plán ÚSES.

V rámci vodohospodářských opatření je zpracována studie záplavového území a návrhu preventivních protipovodňových opatření na řece Opavě v km 36,5-69,0.Na základě této studie budou plánovány příští investiční akce.

V územním plánu je navržena realizace všech opatření na ochranu před povodněmi ze „Studie odtokových poměrů“. Na stanovené záplavové území je nutno pohlížet z hlediska § 67 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách.

Proti povodňová ochrana obce je řešena samostatnou projektovou dokumentací v rámci Opatření na horní Opavě, stavba 02.123, Opatření Holasovice, levobřežní území,  stavba 02.121, Opatření Holasovice, ochrana pravobřežního území.  Investorem akce je Povodí Odry s.p. Ostrava. Projektantem je firma PÖYRY Brno.

Protipovodňová opatření v rámci komplexní pozemkové úpravy nejsou z tohoto důvodu řešena, pouze jsou převzaty a zakresleny situačně do plánu společných zařízení. Pozemky potřebné pro realizaci staveb Opatření na horní Opavě stavba 02.123 a stavba 02.121 jsou zahrnuty do plánu ÚSES.

Herlický potok (5-033-01/01)

Do obvodu KPÚ vstupuje částečně na jižní straně hranice k.ú. Loděnice, kde tvoří hranici s k.ú. Štemplovec a ve výustní části pod železnicí do k.ú. Holasovice. Potok na k.ú. Loděnice je v přirozeném korytě a na k.ú. Holasovice je koryto upraveno. Potok je zaústěn do řeky Opavy. Správcem toku je ZVHS – Oblast Povodí Odry, pracoviště Krnov.

Návrh opatření – Herlický potok  je v obvodu pozemkové úpravy nositelem lokálního biokoridoru jehož součástí jsou stávající LBC. Opatření v rámci komplexní pozemkové úpravy na zkapacitnění toku nejsou navržena. Bude provedena revitalizace toku (viz.níže). Dále se na toku navrhuje zřídit v místě vyústění bezejmenného potoka  vodní plochu (tůňku).

Hlavní zásady revitalizace drobných vodních toků (dle podkladů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Ostrava)

Výsledkem revitalizace by měl být vodní tok odpovídající co nejvíce místním přírodním podmínkám. Revitalizovaný tok by měl kvalitně plnit biologické, vodohospodářské a krajinářsko-estetické funkce. Je nutno počítat s tím, že tento stav nastane až po určité době, kdy se uplatní přirozené erozně-akumulační procesy a dojde k zapojení vegetace. Nejvhodnější je ponechat „syrové“ koryto vlastnímu vývoji.

Při revitalizaci je důležité se inspirovat konkrétními přírodními podmínkami v dané lokalitě a vycházet z odborného biologického posouzení. Revitalizace by v rámci možností měla obsáhnout nejen samotný tok, ale celou nivu, příp. navazující bližší okolí.

Trasa – tok má trasu, která odpovídá v daných podmínkách v maximální možné míře trase přirozené. Toku je umožněn další přirozený korytotvorný proces a je proto významné vymezit k revitalizaci dostatečně široký pás území (meandrový pás).

Šířka meandrového (potočního) pásu – v závislosti na morfoligii terénu, průtokovém režimu, využití území v okolí atd., u menších toků do šířky dna do 1 m orientačně 10 – 15 m.

Kapacita koryta – vychází z konkrétních podmínek, v nezastavěném území cca Q30d

Příčný profil –nejlépe miskovitý s nepravidelnými sklony svahů cca 1 : 3 a menší.

Podélný profil - Snaha o členitost, střídání klidových částí a proudových pasáží.

Stabilita koryta – je zajištěna prodloužením délky trasy (jejím rozvlněním), přiměřeně malou kapacitou koryta a jeho větší drsností. Revitalizační koryta by měla být stabilní v místních zeminách s přídavným a pouze pomístním opevněním.

Vegetační úpravy – výsadby – v rámci možností je zapotřebí zajistit ochranu stávajících porostů a do budoucna je vhodné počítat s náletem dřevin. Navrhované výsadby jsou součástí projektu revitalizace. Výsadby se provádějí na obou březích (pročišťování by mělo být u revit. toků prováděno jen ojediněle) s využitím pouze domácích druhů dřevin, které odpovídají místním stanovištním podmínkám.

Tůně, mokřady –jde o terénní sníženiny bez technických prvků sycené srážkovou a podzemní vodou, u nichž bude v průběhu kolísat vodní sloupec.

Jejich prvotní účel je vytvoření přírodního prvku mokřadního charakteru. Tomu odpovídají i následující zásady:

- půjde o zemní práce, to znamená, že nebudou opevňovány břehy, ani zde nebude nějaký technický prvek – jen zemní výkop

- je nutno dobře vybrat místo, neboť tůň by měla být sycena pouze se srážek a podzemní vodou, aby zde byla celoročně i když v letních měsících třeba jen minimum

- rozměry nejsou přesně dány, většinou se jedná o desítky m2

- tvar není dán – je třeba zvážit prostorové možnosti, vyhýbat se důsledně geometrickému tvaru

- je důležité, aby část (cca 1/3) byla hlubší (cca 1,3-1,5 m), jde o nezámrznou hloubku

- břehy by měly být alespoň zčásti mírné (o sklonu 1:5 nebo více), část břehu může být strmější

- u tůní je vhodné, aby byly z větší části, nejlépe z jižní osluněné, tedy bez zástinu dřevin

Lipinka (3-033-02/01; 3-033-03/01

Pramenní oblast potoka je nad Loděnicemi. V horní části je potok v přirozeném korytě a od km 3,450 je koryto upravené. Potok v zastavěné části obce Loděnice pod rybníkem je zatrubněn betonovým potrubím DN 1000. Mezi Loděnicemi a Holasovicemi teče v upraveném umělém otevřeném korytě. V Holasovicích od křížení státní silnice a železnice Opava-Krnov až k místu zaústění do řeky Opavy je zatrubněn potrubím DN 1000.

Správcem toku je ZVHS-Oblast povodí Odry, pracoviště Krnov.

Návrh opatření –potok Lipinka je nositelem lokálního biokoridoru LBK 13, jehož součástí jsou plochy TTP 1 a TTP 2.

Potok Lipinka je zařazen do projektu Opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy, stavba 04.03, nádrž Loděnice. Investorem této akce je Povodí Odry s.p. Ostrava. Projektantem je firma PÖYRY. Nádrž Loděnice má zajistit ochranu obce před přívalovými dešti a případným erozním smyvem, který se v nádrži zachytí a usadí.

V rámci pozemkových úprav budou pro tuto stavbu vyčleněny pozemky na základě podkladů dodaných investorem stavby.

Bezejmenný potok ( 5-033-01/05)

Do obvodu KPÚ vstupuje potok v jižní části k.ú. Loděnice a tvoří hranici s k.ú. Kamenec a k.ú. Štemplovec. Potok má přírodní koryto, pouze v místě vyústění do Herličky je v délce cca 50 m zatrubněn potrubí DN 300. Na toku se nachází vodní zdroj pro ZD Loděnice, z tohoto důvodu je zde ochranné pásmo hygienické ochrany.

Tok je ve správě ZVHS – oblast Povodí Odry, pracoviště Krnov.

Návrh opatření – bezejmenný potok je nositelem lokálního biokoridoru LBK 15 a LBK 16, jehož součástí jsou plochy TTP 3 a TTP 4. Opatření v rámci komplexní pozemkové úpravy na zkapacitnění toku nejsou navržena. Revitalizace toku se nenavrhuje (správce toku ve svém vyjádření uvádí, že je bezpředmětná viz. Doklady).

HOZ 090-1-033-01/01

Jedná se o levostranný přítok Opavy, který slouží k odvedení povrchových a podzemních drenážních vod v dané lokalitě a jejich neškodné odvedení do Opavy. Celková délka otevřeného koryta je 666 m. Správcem melioračního odpadu je ZVHS – Oblast Povodí Odry, pracoviště Krnov.

Návrh opatření –bude zachován současný stav. Na pravém břehu bude osazen interakční prvek podél celého HOZ. Bude provedeno lokální pročištění z důvodu zajištění funkčnosti drenážích výustí a tím současně přilehlého drenážního systému.

HOZ 090-1-033-01/02

Jedná se o levostranný přítok Opavy, který slouží k odvedení povrchových a podzemních drenážních vod v dané lokalitě a jejich neškodné odvedení do Opavy.Celková délka otevřeného odpadu je 64 m a  zatrubněné části 866 m. Správcem melioračního odpadu je ZVHS – Oblast Povodí Odry, pracoviště Krnov.

Návrh opatření – v otevřené části bude provedeno pročištění z důvodu zajištění funkčnosti přilehlého drenážního systému.

HOZ 090-1-033-01/03

Jedná se o levostranný přítok Opavy, který slouží k odvedení povrchových a podzemních drenážních vod v dané lokalitě a jejich neškodné odvedení do Opavy.Celková délka otevřeného odpadu je 34 m a  zatrubněné části 840 m. Správcem melioračního odpadu je ZVS – Oblast Povodí Odry, pracoviště Krnov.

Návrh opatření – v otevřené části bude provedeno pročištění z důvodu zajištění funkčnosti přilehlého drenážního systému.

Záchytný příkop -  ZP 1

Jedná se o nově navrhované opatření, které má ochránit intravilán obce v prostoru areálu ZD, kam přitékají povrchové vody z části přilehlého území z tratě U Lesíka a U Skály. Maximální odtok z přilehlého povodí o ploše 54 ha činí Q10 = 0,702 m3/s. Záchytný příkop se navrhuje v místě stávající drenážní šachty situované na hlavníku DN 300. Jedná se o příkop délky 20,0 m , hloubce cca 1,0 m se šířkou dna 0,5 m a sklony svahů 1:2. Příkop bude zpevněn osetím. Na záchytném příkopu se zřídí vtokový objekt do tohoto hlavníku. Záchytný příkop je situován do navrhovaného TTP 16 v jehož rámci bude zahrnuta plocha pro tento objekt. Při průtocích větších než je schopen pojmout hlavník (hlavník odvede maximálně cca 50 l/s) bude voda přetékat ze záchytného příkopu do TTP 16, kde by se měla vsáknout do půdy a případně zadržet v prostoru ochranné hrázky s retenčním prostorem.

Pro realizaci bude zpracována samostatná projektová dokumentace.

Ochranná hrázka s retenčním prostorem OH 1

V rámci plochy TTP 16 se vybuduje hrázka délky cca 80,0 m, výšce cca 1,0 m se sklony svahů 1:3,čímž se vytvoří akumulační prostor o objemu cca 1600m3, který zachytí povrchové vody přitékající z výše uvedených tratí a které budou postupně  vsakovat do půdy. Takto navržený objekt zachytí přívalový déšť v trvání 40 minut. Objem akumulačního prostoru lze zvýšit prohloubením tohoto prostoru. Plocha pro ochranou hrázku je součástí TTP 16.

Pro realizaci bude zpracována samostatná projektová dokumentace.

      - Odvodnění

V řešeném území jsou hlavní odvodňovací zařízení HOZ 090-1-033-01/01-03 a 095-1-035-03/01.

Jsou zde realizovány velkoplošné odvodnění zemědělské půdy. Je odvodněna zemědělská půda v části katastru Holasovic a Loděnic. Rozsah odvodnění je znázorněn v grafické příloze „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu.

Rozsah odvodnění dle lokalit

| Označení | Druh zúrodnění | Rok dokončení | Rozsah v ha |
| --- | --- | --- | --- |
| 95 | Odvodnění | 1969 | 144,80 |
| 90 | Odvodnění | 1975 | 229,40 |

Celková plocha systematických trubkových drenáží je 374,20 ha

Drenážní odvodnění je zaústěno do stávajícího recipientu, který byl při budování odvodnění zahloubeny a upraveny (Lipinka). Kapacita recipientů byla navržena tak, aby byl zlepšen jejich odvodňovací efekt. Dále byla vybudována nová HOZ.

Návrh opatření – pro HOZ a vodní toky je návrh opatření popsán v části vodohospodářská opatření. U vlastního drenážního odvodňovacího systému je nutné provést opravy drenážních šachet a drenážních výustí těch, které jsou poškozeny. Provedou vlastníci pozemků ve své režii.

      - Závlahy

V zájmovém území se nenachází žádné závlahy a nejsou žádné nově navrženy.

      - Nároky na pozemky – vodohospodářská opatření

Pro realizaci navržených vodohospodářských opatření, které budou realizovány Povodím Odry, s.p. Ostrava, kde projektovou dokumentaci zajišťuje firma PÖYRY Brno, bude potřeba v rámci KPÚ vyčlenit následující plochy ZPF:

- stavba 04.03 Nádrž Loděnice					51009 m2

- stavba 02.123 Opatření Holasovice, levobřežní území		21351 m2

- stavba 02.121 Opatření Holasovice,pravobřežní území		48553 m2

Pozemky pro stavbu 02.123 Opatření Holasovice, levobřežní území (průleh) jsou zahrnuty do záboru v rámci ÚSES. Pro stavbu 04.03 nádrž Loděnice je nutno vyčlenit 51009 m2. Pozemky pro  stavbu 02.121 Opatření Holasovice, pravobřežní území (ochranná hrázka) budou projednávány při návrhu pozemků s jednotlivými vlastníky. Bude jim navržena výměna za jiné pozemky v rámci k.ú., nebudou-li souhlasit bude vytvořena parcela pro případný výkup. Budou-li pozemky nutné pro výstavbu navrženy v rámci projektových prací na Opatření na horní Opavě budou tyto převzaty do mapového díla.

      - Náklady na vodohospodářská opatření

Revitalizace toku 1300 m		   850 000,- Kč

Pročištění otevřených částí HOZ	   300 000,- Kč

Zřízení záchytného příkopu		   150 000,- Kč

Zřízení ochranné hrázky		    150 000,- Kč

Tůňka s mokřadním společenstvem	   100 000,- Kč

Celkem				1 550 000,- Kč

    - Plán opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Součástí KPÚ dle metodického pokynu MŽP ČR č.j. NM III/905/1992 v aktualizovaném znění dle č.j. 6000/760/94-OOP/2490/94 je plán územního systému ekologické stability na lokální úrovni (L-ÚSES). Slouží pro účely doplnění souboru informací potřebných k vymezení zájmu ochrany přírody, limitů využití území pro účely výrobní (zemědělské, lesní, průmyslové, služby, dopravu, skladování, těžbu surovin apod.) a nevýrobní (bydlení, rekreace) a limity řešení obnovy vlastnických práv a vztahů – omezení vlastnických práv, vyčlenění pozemků pro účely ochrany stávajících ekologicky významných segmentů krajiny (dále ESVK), zvláště chráněných částí přírody a ochrany krajinného rázu dle zákona č. 114/92 Sb.

Návrh plánu ÚSES byl posuzován z hlediska:

Územních požadavků obce na rozvoj intravilánu, vymezení ploch obce pro občanskou výstavbu.

Komunikačního napojení obce s polními tratěmi – zaměřeno na vyloučení zemědělské dopravy z intravilánu, dále pak propojení obce s okolními obcemi.

Ochrany intravilánu před cizími vodami – ta je řešena systémem odvodňovacích příkopů, které odvádějí srážkové vody.

Ochrany přírody – z toho hlediska je významná existence trvalé zeleně s přirozenou skladbou dřevin v extravilánu obce, která byla v zastavěné části v důsledku lidské činnosti pozměněna.

Ochrana krajinného rázu – ta je řešena propojením struktur zeleně s biokoridory a alejemi ve volné krajině. Aleje podél cest na obvodu zastavěného území by měly přispět k lepšímu začlenění nových staveb do krajiny. Jde především o zakrytí pohledu z krajiny na objekty areálu ZD. Jen tak lze v těchto případech uchovat obraz obce obklopené stromy v podobě blízké původní, kdy byly a většinou jsou za domy zahrady s vysokokmeny ovocných stromů. Z toho důvodu je podstatné také to, aby byly na obvodu areálu ZD vysázeny stromy a keře druhově odpovídajícími přírodním podmínkám v prostorovém uspořádání odpovídajícímu krajinnému rázu. V souvislosti s výsadbou alejí u polních cest a melioračních odpadů a s realizací chybějících prvků ÚSES dojde k žádoucí změně členění krajiny.

Popis aktuálního stavu krajiny

Současný stav vegetace v krajině je determinován druhem a intenzitou vlivů lidské činnosti, které podmiňují vznik charakteristické mozaiky typů současné vegetace, odlišené v jednotlivých krajinných typech. Území se vyznačuje nedostatkem trvalých stabilizovaných vegetačních formací s dlouhodobým přirozeným vývojem bioty, přavažují polní kultury. Zemědělsky je k.ú. Holasovice využito 84,2 % a k.ú. Loděnice 93,5 % z celkové výměry půdy. Lesnatost je v k.ú. Loděnice velmi nízká pouhých 0,2 % výměry a v k.ú. Holasovice 0 %. Vodních ploch je také málo v k.ú Holasovice 2,2 % a v k.ú. Loděnice 0,3 %. Nachází se zde několik lokalit trvalých vegetačních formací, které jsou součástí kostry ekologické stability krajiny. Vodní toky nejsou s upravenými koryty s výjimkou části toku Lipinky. Kolem části Lipinky a celého koryta Opavy, Herličky a bezejmenného toku jsou přírodě blízké břehové porosty.

Převážnou část území lze označit prvním a druhým stupněm ekologické stability. Jedná se tedy o území ekologicky nestabilní s přírodě cizími ekosystémy. Podmíněnou vyšší ekologickou stabilitu mají plochy trvalých travních porostů, zahrady a část liniových společenstev.

Kostra ekologické stability

Současný stav ekologické kostry krajiny je nedostatečný, většina plochy území je představována rozhlehlými lány polí s nedostatkem rozptýlené zeleně. O to větší význam v této zemědělsky značně expandované krajině zachovalé ekologicky významné krajinné prvky.

V grafické části je kostra ekologické stability vyjádřena podbarvenými plochami vyjadřující vyšší ekologickou stabilitu.

Zvýšení ES je možné prostřednictvím realizace menších zásahů jako je obnova alejí u cest, likvidace černých skládek, ošetření porostů jednotlivých stromů, obnova, případně dosadby chybějících stromů v alejích státních silnic atd. Provedení těchto zásahů souvisí s realizací KPÚ a mělo by navazovat na plán péče o krajinu.

Zásadní změny úrovně ekologické stability lze dosáhnout realizací ÚSES. Prvky ÚSES v obvodu KPÚ jsou součástí společných zařízení, na březích toků a podél souvisí realizace těchto prvků s programy revitalizace říčních systémů. Vymezení biocenter a biokoridorů závisí na možnosti záboru ZPF.

Program péče o životní prostředí

- Zajištění pořádku a čistoty všech pozemků

- každý vlastník zodpovídá a hradí náklady spojené s udržováním pořádku a čistoty na svém pozemku

- obecní zastupitelstvo stanoví obecně platnou vyhlášku, jak bude zajišťován pořádek a čistota veřejných prostranství a jak budou od občanů získávány prostředky na úhradu nákladů s tím spojených

- náklady na udržování pořádku a čistoty na pronajatých pozemcích hradí jejich uživatel, vlastník zodpovídá za stav pozemků vždy

-obecní zastupitelstvo zajistí likvidaci dočasných skládek, vyčištění a rekultivaci dotčených ploch na náklady obce

- Zajištění ochrany půdy

- každý vlastník a uživatel dbá na udržení trvalé úrodnosti půdy t.j. dbá na to, aby se nezhoršoval její fyzikální stav, chemické a biologické hodnoty neúměrným zhutňováním, špatným hnojením a nadměrným zatěžováním pesticidy

- chrání půdu před účinky eroze, nejméně v míře dané návrhem protierozní ochrany

- Zajišťování ochrany vod

- každý vlastník a uživatel dbá na to, aby z jeho pozemku nebyla splavována půda do vodotečí

- dbá na to, aby omezil pronikání nevyužitých (nadbytečných) v půdě se rychle pohybujících hnojiv i jiných agrochemikálií do vodonosných vrstev a tedy do pramenů a do vodotečí

- udržuje a chrání před poškozením vodní zdroje (studny) na svých pozemcích

- Ochrana ovzduší

- obecní zastupitelstvo zajistí, aby byla trvale snižována prašnost prostředí kolem silnic a cest především  tím, že bude dbát na dodržování pořádku a čistoty a bude dbát na to, aby co největší část cest měla bezprašný povrch (asfalt, trávník)

- Péče o porosty, ochrana živočichů

- každý vlastník, případně uživatel pozemku zodpovídá za stav porostů, t.j. likviduje včas suché a nebezpečně chátrající stromy, zamezuje šíření škůdců. Provádí potřebné pěstební zásahy a obnovu porostů tím, že v největší míře bere ohled na to, aby nezhoršoval neúměrně životní podmínky společenstev živočichů v souladu s platnými obecně závaznými předpisy

- všechny zásahy provádí pokud možno v době vegetačního klidu a v době, kdy nebude rušit reprodukční cyklus citlivých druhů živočichů. Vytváří náhradní hnízdní možnosti pro ptáky, kteří hnízdili v dutinách, podle potřeby přikrmuje přezimující druhy

- Regulace stavu lesní zvěře

- zodpovědné, kvalifikované a oprávněné osoby zajistí, aby stavy lesní zvěře neohrožovaly rozvoj původních společenstev ve všech EVSK, především v prvcích ÚSES

Realizace opatření

Obecní zastupitelstvo stanoví výnosem, že každý kdo svou činností může ovlivnit stav životního prostředí, bude mimo vyšší právní normy povinen respektovat i tento program péče o životní prostředí.

Každý občan uplatní své právo na informace o životním prostředí a na ochranu svého zájmu na uchování zdravého životního prostředí bude využívat pomoci zastupitelstva a legislativní opatření daná stávajícími zákony a vyhláškami.

Podle obecně daných podmínek bude obecní zastupitelstvo pro sebe i pro občany své obce nárokovat dotace, příspěvky, úlevy na daních a poplatcích. Bude o těchto možnostech a jejich případných změnách průběžně informovat občany a zprostředkuje potřebná jednání s orgány státní správy.

      - Koncepce návrhu

Na základě ustanovení § 2 zákona č. 229/1991 Sb., v plat. Zn., tvorba estetické a harmonické krajiny patří k neopomenutelným cílům KPÚ. Úkolem KPÚ je tak nejenom obnova biologické rovnováhy, nýbrž i pestrost celé krajiny (biodiverzita).

Prioritou ÚSES je vliv na zvýšení ekologické stability území, ale citlivě navržený ÚSES může příznivě ovlivnit stav zemědělsky a lesnicky využívaného území, vodních ploch i rekreační hodnoty území a zlepšit ráz krajiny narušený v minulých desetiletích.

Návrh vychází z generelu ÚSES. Vymezuje a upřesňuje plochy a linie, které nejvíce vyhovují přírodním podmínkám. V maximální míře začleňuje do systému prvky stávající kostry ekologické stability. Dbá na vzájemné propojení skladebných částí ÚSES a na dodržení metodiky daných prostorových parametrů ÚSES.

Návrh ÚSES v k.ú Holasovice – Loděnice je navržen tak, aby navazoval na ÚSES sousedních obcí.

Při návrhu prvků ÚSES byly sloučeny s ekostabilizační funkcí prvku i řada dalších funkcí, které v krajině existují. Prostorové a funkční uspořádání prvků ÚSES se do určité míry přizpůsobilo potřebám protierozní ochrany, přístupnosti pozemků i jejich uspořádání, pokud toto nenarušilo funkci prvořadé ekologické funkce ÚSES. Využity byly pro tyto účely především interakční prvky a biokoridory, které mohou sloužit zároveň jako větrolamy.

      - Nadregionální a regionální ÚSES

Po severní části řešeného obvodu KPÚ protéká řeka Opava, která je z části hraniční řekou a její niva je navržena jako nadregionální biokoridor. V současné době však nemá ve většině případu ani lokální parametry.

Návrh ÚSES vymezuje na tomto regionálním biokoridoru 1 existující lokální biocentrum „Skrochovský splav“ se systémem již nefunkčních mlýnských náhonů. Dále se zde nachází břehové porosty kolem koryta Opavy a zaniklých mlýnských náhonů a luční porosty. Pro RBK je v plánu ÚSES vymezen prostor o požadované minimální šířce 40 m lesní společenstva a 50 m luční společenstva.

Popis skladebných částí (prvků) NrBK

V nadregionálním biokoridoru  jsou dvě stávající LBC a tři navržené LBC, které jsou systematicky propojeny nadregionálními biokoridory a doplněny plochami TTP.

Název:					LBC 1

Výměra:				  39677  m2

Geobiocenologická typizace:		2B3, 2BC4

Stupeň ekologické stability:		3

Cílový typ společenstva:		lesní 23876 m2, luční 15801 m2 (TTP 13)

Charakteristika aktuálního stavu:	stávající částečně funkční lokální biocentrum

současný stav smrk, bor, bříza,lípa, dub

Návrh: vybudovat funkční biocentrum bukové doubravy typické a jasanové olšiny

Součástí LBC 1 bude luční společenství typické pro tuto oblast.

Název:					LBC 1 a

Výměra:				 31843 m2

Geobiocenologická typizace:		2B3, 2BC4

Stupeň ekologické stability:		2-3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	nově navržené lokální biocentrum s částí stávajícího břehového porostu

Návrh: vybudovat funkční biocentrum bukové doubravy typické a jasanové olšiny

Název:					LBC 3

Výměra:				30123 m2

Geobiocenologická typizace:		2B3, 2BC4

Stupeň ekologické stability:		2-3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	nově navržené lokální biocentrum s částí stávajícího břehového porostu

Návrh: vybudovat funkční biocentrum bukové doubravy typické a jasanové olšiny

Název:					LBC 4

Výměra:				44007 m2

Geobiocenologická typizace:		2B3, 2BC4

Stupeň ekologické stability:		2-3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	nově navržené lokální biocentrum s částí stávajícího  břehového porostu

Návrh: vybudovat funkční biocentrum bukové doubravy typické a jasanové olšiny

Název:					NrBK-1

Výměra:				14671 m2

Geobiocenologická typizace:		2B3, 2BC4

Stupeň ekologické stability:		2-3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	nově navržený nadregionální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor bukové doubravy a jasanové olšiny

Název:					NrBK-2

Výměra:				28186 m2

Geobiocenologická typizace:		2B3, 2BC4

Stupeň ekologické stability:		2-3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	nově navržený nadregionální biokoridor s částí stávajícího břehového porostu

Návrh: vybudovat funkční biokoridor bukové doubravy a jasanové olšiny

Název:					NrBK-3

Výměra:				6323 m2

Geobiocenologická typizace:		2B3, 2BC4

Stupeň ekologické stability:		2-3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	nově navržený nadregionální biokoridor s částí stávajícího břehového porostu

Návrh: vybudovat funkční biokoridor bukové doubravy a jasanové olšiny

Název:					NrBK-4

Výměra:				12039 m2

Geobiocenologická typizace:		2B3, 2BC4

Stupeň ekologické stability:		2-3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	nově navržený nadregionální biokoridor s částí stávajícího břehového porostu

Návrh: vybudovat funkční biokoridor bukové doubravy a jasanové olšiny

Název:					NrBK-5

Výměra:				4653 m2

Geobiocenologická typizace:		2B3, 2BC4

Stupeň ekologické stability:		2-3

Cílový typ společenstva:		lesní, luční

Charakteristika aktuálního stavu:	nově navržený nadregionální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor bukové doubravy a jasanové olšiny doplněný lučním společenstvem v místě navrhované stavby 02.123 Opatření Holasovice, levobřežní území (průleh).

Název:					NrBK-6

Výměra:				33358 m2

Geobiocenologická typizace:		2B3, 2BC4

Stupeň ekologické stability:		2-3

Cílový typ společenstva:		lesní, luční

Charakteristika aktuálního stavu:	nově navržený nadregionální biokoridor s částí stávajícího břehového porostu

Návrh: vybudovat funkční biokoridor bukové doubravy a jasanové olšiny doplněný lučním společenstvem v místě navrhované stavby 02.123 Opatření Holasovice, levobřežní území (průleh).

Název:					NrBK-7

Výměra:				4683 m2

Geobiocenologická typizace:		2B3, 2BC4

Stupeň ekologické stability:		2-3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	nově navržený nadregionální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor bukové doubravy a jasanové olšiny

      - Generel L-ÚSES

Základním podkladem je návrh místního územního systému ekologické stability krajiny, zpracovatelem je firma STUDIO-D projekční kancelář, Zeyerova 20, Opava z roku 2006 a změna zpracovaná v roce 2010. V něm jsou zahrnuty údaje získané průzkumem, je v něm popsáno řešené katastrální území, vyhodnocen stav a určeny části tvořící kostru ekologické stability. Jako podklad pro plán L-ÚSES je v něm vymezena kostra ekologické stability, určeny jeho funkční části a stanovena potřeba doplnění chybějících částí, trasy biokoridorů, polohy biocenter a interakčních prvků, stanoveny zásady uspořádání ÚSES na lokální úrovni.

Podle tohoto plánu mají být stanoveny nároky na změnu využití dotčených částí území a stanoven program zvyšování kvality prostředí prostřednictvím zvyšování stability ekosystému v kulturní, lidmi intenzivně využívané krajině. Zároveň jsou vymezeny základní střety zájmů a navržena aktuální opatření ke zvyšování ES. Na základě plánu L-ÚSES je zjištěn rozsah změn využití pozemků v dotčeném území, nezbytný pro realizaci všech prvků ÚSES (a ostatních společných zařízení) v obvodu KPÚ tak, aby mohl projektant KPÚ po vyhodnocení nároků všech vlastníků mimo jiné zjistit, zda v řešeném území je pro realizaci dostatek využitelné státní půdy nebo zda bude třeba nároky všech vlastníků úměrně krátit, případně na kterých je (nebo může být ze zákona upraveno) využití pozemků v souladu se zájmy ochrany přírody.

      - Popis skladebných částí (prvků) plánu L-ÚSES

V lokálním systému ekologické stability jsou zahrnuty dvě stávající biocentra a jedno navržené biocentrum, které jsou systematicky propojeny lokálními biokoridory.

Název:					LBC 2 – U ZADNÍHO MLÝNA

Výměra:				25449 m2

Geobiocenologická typizace:		2B3, 2BC4

Stupeň ekologické stability:		3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	stávající částečně funkční lokální biocentrum, zahrnuje rybník s břehovými porosty

současný stav olše,jasan, vrba

Návrh: vybudovat funkční biocentrum bukové doubravy a jasanové olšiny,

Název:					LBC 22 – U KŘÍŽE

Výměra:				31627 m2

Geobiocenologická typizace:		2B3

Stupeň ekologické stability:		2-3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	nově navržené lokální biocentrum

Návrh: vybudovat funkční biocentrum bukové doubravy

Název:					LBC 23 – SKLÁDKA U SKROCHVIC

Výměra:				38526 m2

Geobiocenologická typizace:		2B3-4

Stupeň ekologické stability:		3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	stávající částečně funkční lokální biocentrum

Skládka, borovice

Návrh: vybudovat funkční biocentrum biocentrum bukové doubravy

Název:					LBK 1

Výměra:				20983 m2

Geobiocenelogická typizace:		2B3, 2BC4

Stupeň ekologické stability:		2 – 3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu: 	směrován po zemědělské půdě bez dřevinného porostu v souběhu s bývalým mlýnským náhonem s dřevinným porostem nefunkční lokální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor o minimální šířce 15 m ve skladbě odpovídající danému

stanovišti: bukové doubravy a jasanové olšiny.

Název:					LBK 2

Výměra:				15729 m2

Geobiocenelogická typizace:		2B3

Stupeň ekologické stability:		2 – 3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	 směrován po zemědělské půdě bez dřevinného porostu v souběhu s katastrální hranicí obce Skrochovice.Část biokoridoru vede podél polní cesty CH 5

nefunkční lokální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor o minimální šířce 15 m ve skladbě odpovídající danému

stanovišti: bukové doubravy..

Název:					LBK 3

Výměra:				2146 m2

Geobiocenelogická typizace:		2B3

Stupeň ekologické stability:		2 – 3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	je směrován po zemědělské půdě a v souběhu s otevřeným odpadem bez dřevinného porostu.	 nefunkční lokální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor o minimální šířce 15 m, na levém břehu odpadu

ve skladbě odpovídající stanovišti: bukové doubravy.

Název:					LBK 4

Výměra:				6992 m2

Geobiocenelogická typizace:		2B3

Stupeň ekologické stability:		2 – 3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	je směrován po zemědělské půdě a v souběhu s otevřeným odpadem s dřevinným porostem.	  Částečně funkční lokální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor o minimální šířce 15 m,  na levém břehu odpadu

ve skladbě odpovídající stanovišti: bukové doubravy.

Název:					LBK 5

Výměra:				27254 m2

Geobiocenelogická typizace:		2B3

Stupeň ekologické stability:		2 – 3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	je směrován po zemědělské půdě a v souběhu s polní cestou CH 3 bez dřevinného porostu.

nefunkční lokální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor o minimální šířce 15 m ve skladbě odpovídající

stanovišti: bukové doubravy.

Název:					LBK 5a

Výměra:				23877 m2

Geobiocenelogická typizace:		2B3

Stupeň ekologické stability:		2 – 3

Cílový typ společenstva:		lesní 17577 m2, luční 6300 m2

Charakteristika aktuálního stavu:	směrován po zemědělské půdě bez dřevinného porostu v souběhu s místní komunikací Loděnice-Tábor.

nefunkční lokální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční  biokoridor o minimální šířce 15 m ve skladbě odpovídající danému

stanovišti: bukové doubravy. Lesní min. šířka 15 m, luční zbývající šířka k cestě(vedení VN)

Název:					LBK 6

Výměra:				14156 m2

Geobiocenelogická typizace:		2B3

Stupeň ekologické stability:		2 – 3

Cílový typ společenstva:		lesní 10696 m2, luční 3450 m2

Charakteristika aktuálního stavu:	směrován po zemědělské půdě bez dřevinného porostu v souběhu s místní komunikací Loděnice-Tábor.

nefunkční lokální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor o minimální šířce 15 m ve skladbě odpovídající danému

stanovišti: bukové doubravy. Lesní min. šířka 15 m, luční zbývající šířka k cestě (tel. kabel)

Název:					LBK 7

Výměra:				2514 m2

Geobiocenelogická typizace:		2B3

Stupeň ekologické stability:		2 – 3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	směrován po zemědělské půdě bez dřevinného porostu v souběhu s katastrální hranicí s k.ú. Tábor v úseku mezi

místní komunikací a státní silnicí III/0574.

nefunkční lokální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor o minimální šířce 15 m ve skladbě odpovídající danému

stanovišti: bukové doubravy.

Název:					LBK 8

Výměra:				1163 m2

Geobiocenelogická typizace:		2B3

Stupeň ekologické stability:		2 – 3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	směrován po zemědělské půdě bez dřevinného porostu v souběhu s katastrální hranicí s k.ú. Tábor v úseku mezi státní silnicí III/0574 a navrhovaným LBK v k.ú. Tábor.

nefunkční lokální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor o minimální šířce 15 m ve skladbě odpovídající danému

stanovišti: bukové doubravy.

Název:					LBK 9

Výměra:				7058 m2

Geobiocenelogická typizace:		2B3

Stupeň ekologické stability:		2 – 3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	směrován po zemědělské půdě bez dřevinného porostu v souběhu s CH 1 spojuje navrhované LBC 22 se stávajícím EVSK 7. a navrhovaným LBK v k.ú. Kamenec. Nefunkční lokální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor o minimální šířce 15 m ve skladbě odpovídající danému

stanovišti: bukové doubravy.

Název:					LBK 11

Výměra:				 2905 m2

Geobiocenelogická typizace:		2BC4

Stupeň ekologické stability:		2 – 3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	směrován po zemědělské půdě bez dřevitého porostu v souběhu s potokem Lipinka po levém břehu v úseku od katastrální hranice s k.ú. Tábor po stávající EVSK 7.

nefunkční lokální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor o minimální šířce 15 m ve skladbě odpovídající danému

stanovišti: jasanové olšiny. LBK řešit v součinnosti s KPÚ v k.ú. Kamenec, kde leží část LBK.

Název:					LBK 13

Výměra:				 4982 m2

Geobiocenelogická typizace:		2BC4

Stupeň ekologické stability:		2 – 3

Cílový typ společenstva:		lesní

Charakteristika aktuálního stavu:	směrován po zemědělské půdě bez dřevinného porostu v souběhu s potokem Lipinka po levém břehu v úseku od LBK 9 po navrhovanou retenční nádrž  Loděnice.

nefunkční lokální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor o minimální šířce 15 m ve skladbě odpovídající danému

stanovišti: jasanové olšiny. LBK řešit v součinnosti s KPÚ v k.ú. Kamenec, kde leží část LBK.

Název:					LBK 21

Výměra:				 6684 m2

Geobiocenelogická typizace:		2BC4

Stupeň ekologické stability:		2 – 3

Cílový typ společenstva:		lesní 4300 m2, luční 2384 m2

Charakteristika aktuálního stavu:	lesní směrován po zemědělské půdě s břehovým porostem v souběhu s potokem Herlička po levém břehu v úseku od I/57 po řeku Opavu. Luční směrován po zemědělské půdě po pravém břehu.

nefunkční lokální biokoridor

Návrh: vybudovat funkční biokoridor o minimální šířce 15 m ve skladbě odpovídající danému

stanovišti: jasanové olšiny. LBK řešit v součinnosti s KPÚ v k.ú. Neplachovice, kde leží část LBK.

Popis ekologicky významných segmentů krajiny (EVSK)

EVSK 1 – niva řeky Opavy, místy meandrující, doprovodem jasanových olšin, topolových jasenin a dubových luhů – vrby, olše, střemcha, jasan, dub, topol.

Návrh opatření: prvek zahrnut do NrBK, ponechat přirozené sukcesi.

EVSK 2 (LBC 2) – bývalá štěrkovna (Kampl) u Zadního mlýna, doprovodem jasanových olšin, topolových jasenin – vrby, olše, jasan, střemcha, dub, topol

Návrh opatření:  zalesněnou část obohacovat o doporučené a stanovišti odpovídající dřeviny, plochu rozšířit o luční část.

EVSK 3 – břehový porost na zrušeném mlýnském náhonu, vrby, olše, jasany, topoly, bez černý

Návrh opatření: provést jeho obnovu a prvek obohacovat o doporučené a stanovišti odpovídající dřeviny

EVSK 4 – výustní část Herlického potoka s břehovým porostem – olše, vrba,jasan, topol

Návrh opatření: provést jeho obnovu a prvek obohacovat o doporučené a stanovišti odpovídající dřeviny

ESVK 5 – břehový porost na přirozeně meandrujícím Herlickém potoku v úseku od levobřežního přítoku Grundy po katastrální hranici s k.ú. Neplachovice - vrby, olše, jasany, topoly, dub

Návrh opatření:  provést obnovu a prvek obohacovat o doporučené a stanovišti odpovídající dřeviny, zřídit vodní plochu (tůňku) na soutoku s přítokem Grundy.

ESVK 6 – břehový porost na přirozeně meandrujícím  potoku Grundy - vrby, olše, jasany, topoly, dub, bez černý

Návrh opatření:  provést obnovu a prvek obohacovat o doporučené a stanovišti odpovídající dřeviny, na levém břehu plochu rozšířit o luční část.

ESVK 7 – břehový porost na přirozeně meandrujícím potoku Lipinka v úseku od pramenní části po propustek - vrby, olše, jasany, topoly, dub

Návrh opatření:  prvek je částečně zahrnut do LBK 11, provést obnovu a prvek obohacovat o doporučené a stanovišti odpovídající dřeviny, zřídit LBK,vodní plochu (rybník) a plochu rozšířit u luční část.

ESVK 8 – původně skládka odpadů, provedená rekultivace s výsadbou borovic

Návrh opatření:  provést obnovu a prvek obohacovat o doporučené a stanovišti odpovídající dřeviny.

Popis interakčních prvků (IP)

Liniové  IP

Společenstva při silnicích

U silnice I/57 dominuje stromořadí jabloní. Bylinné patro je velmi degradované. Silnice III/0574 dominuje stromořadí jabloní. Bylinné patro je velmi degradované. Silnice III/0575 v úseku mezi Holasovicemi a Loděnicemi oboustranná třešňová alej, v úseku od Loděnic na hranici k.ú. oboustranná jabloňová alej. Místní komunikace Loděnice – Tábor na části jednostranná třešňová alej a Loděnice – Neplachovice oboustranná třešňová alej.

Návrh: přestárlé a poškozené stromy odstranit a nově doplnit výsadbou stanovištně odpovídajícími dřevinami. Tato opatření zajistí správce komunikací v rámci zpracovaného pasportu zeleně. V souběhu s místní komunikací Loděnice – Tábor je navržen LBC 22,

LBK 5a,  LBK 6.

Společenstva při polních cestách

Mají průměrnou až slabou ekologickou hodnotu.  Lze konstatovat, že u většiny polních cest ozelenění naprosto chybí. Výjimku tvoří částečně ozeleněné CH 6 a CV 6.

Návrh: u vyznačených polních cest bude provedeno jednostranné ozelenění. Použít stanovištně odpovídající dřeviny v omezené míře blíže k zástavbě staré ovocné odrůdy, v každém případě vysokokmeny a minimální vzdálenost od kraje vozovky 2 m.

Společenstva vázaná na toky

Řeku Opavu, Herlický potok, Lipinku a bezejmenný potok (Grundy) doprovází souvislý dřevinný porost tvořený převážně stanovišti odpovídajícími dřevinami – vrby, olše, jasan, topol keřové patro – vrby, bez černý. Bylinné patro je velmi ruderalizované – převažuje kopřiva, lopuch. Koryta těchto toků jsou v přirozeném meandrujícím stavu až na část Lipinky a výustní části Herličky, která jsou nepřirozeně narovnána a upravena. Díky absenci údržby toků se porostu daří expandovat na svahy koryta a tím přispět k revitalizaci vlastního toku, vyššímu provzdušnění vody a zvýšení její čistoty.

Meliorační odpady jsou zarostlé keři vrb. Bylinné patro je ruderalizované – převažuje kopřiva, merlík, lebeda.

Návrh: provést údržbu a obnovu a doplnit doprovodný porost o stanovištně odpovídajícími dřevinami.

Společenstva ve volné krajině

V krajině úplně chybí.

Návrh: provést výsadbu stanovištně odpovídajícími dřevinami jedná se IP 1 a IP 2.

Plošné IP

Vodní plochy

V zájmovém území se nachází  vodní plocha toků a rybník u Zadního mlýna

.

Návrh: bude vytvořena tůňka Herlickém potoce na soutoku s bezejmenným potokem (Grundy). Vodní plochy doplnit doprovodným porostem stanovištně odpovídajícími dřevinami.

Ozelenění  střediska zemědělské výroby Loděnice

Není

Návrh: na západní straně areálu vysadit hygienicko – estetický „zelený pás“ vyšších stromů. Použít stanovištně odpovídající dřeviny.

Plochy s trvalými trávními porosty

V zájmovém území se vyskytují plochy s travními porosty pouze v nivě řeky Opavy.

Návrh: dle schváleného územního plánu jsou v rámci ÚSES navrženy lokality k zalučnění.  Nachází se zejména nivě Opavy TTP 5 – TTP 15 a jako ochrana vodních toků proti smyvu půdy u Lipinky TTP 1 a TTP 2, a bezejmenného potoka (Grundy) TTP 3 – TTP 4. Na ochranu obce Loděnice proti povrchovým vodám se navrhuje v prostoru nad areálem ZD zřídit zalučněnou plochu (TTP 16) doplněnou výsadbou stromů.

Plochy s dřevinným porostem

V zájmovém území se vyskytují malé remízky nebo skupiny stromů.

Návrh: dle územního plánu jsou tyto prvky zachovány v rámci ÚSES navržena jejich obnova. Použít stanovištně odpovídající dřeviny. Jedná se o IP 3, IP 4, IP 5 a IP 6.

      - Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

Realizace ÚSES bude vycházet z odborně zpracovaného projektu výsadby v odpovídajícím stupni podrobnosti. Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. v plat. Zn., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., jako dokumentace ochrany a obnovy krajiny.

Skladba porostů by měla odpovídat daným přírodním a stanovištním podmínkám a to nejlépe přímo z místních zdrojů. Navrhované opatření mají využívat samovolných nebo řízených sukcesních procesů. Dřeviny budou vysázeny ve skladbě odpovídající původním společenstvům dle STG. Základními dřevinami pro vytváření ÚSES v k.ú. Holasovice a Loděnice jsou:

- na nivních stanovištích – 2 BC 4

1 – stromy základní: Acer pseudoplatanus javor klen, Alnus glutinosa olše lepkavá, Fraxinus excelsior jasan ztepilý, Salix alba vrba bílá

2 – stromy doplňkové: Alnus incana olše šedá, Acer campestre javor babyka, Acer platanoides javor mléč, Populus nigra topol černý, Prunus padus střemcha evropská, Quercus robur dub letní, Ulmus laevis jilm vaz, Ulmus glabra jilm horský

3 – křoviny: Cornus sanguinea svída obecná, Evonymus europaeus brslen evropský, Rhamnus frangula krušina obecná, Ribes grossularia srstka obecná, Ribes nigrum meruzalka černá, Salix caprea vrba jíva, Salix purpurea vrba nachová, Salix triandra vrba mandlová, Salix viminalis vrba košíkářská, Viburnum opulus kalina obecná

- na normálních stanovištích – 2 B 3

1 – stromy základní: Acer platanoides javor mléč, Carpinus betulus habr obecný, Quercus petraea dub zimní, Tilia cordata lípa malolistá, Tilia platyphylla lípa velkolistá

2 – stormy doplňkové: Acer campestre javor babyka, Acer pseudoplatanus javor klen, Fagus silvatica buk obecný, Prunus avium třešeň ptačí, Sorbus torminalis jařáb břek, Ulmus glabra jilm horský

3 – křoviny: Cornus sanguinea svída obecná, Corylus avellana líska obecná, Crataegus monogyna hloh jednosemenný, Crataegus oxycantha hloh obecný, Daphne mezereum lýkovec jedovatý, Evonymus europaeus bslen evropský, Prunus spinosa trnka, Rhamnus catharticus řešetlák počistivý, Ribes alpinum meruzalka horská, Salix caprea vrba jíva, Viburnum lantana kalina tušalaj

Péče o nové krajinotvorné prvky

Hodnota krajinotvorných prvků realizovaných současně s dokončením jednotlivých objektů společných zařízení bude uchována jen tehdy, bude-li zajištěna systematická a odborná péče především o vysazené dřeviny a trávník. Funkce plně schopné porosty je třeba nejdříve dopěstovat. Trávník by měl vytvořit souvislý porost (drn) pokrývající bez mezer celou plochu během jednoho vegetačního období, porosty keřů se mohou zapojit během 3 – 5 let, stromy se pevně uchytí, vytvoří základ koruny a případně vytvoří zápojné skupiny za 5 – 10 let.

Důležitým faktorem ovlivňující dobrý výsledek realizace ÚSES je kvalitní následná péče o provedené výsadby. V počáteční fázi (1-3 roky) je nutné zabezpečit ochranu sazenic před buření a plevelnými druhy, chránit je před živočišnými škůdci a vandalstvím. Je třeba sledovat úhyn sazenic a jeho příčiny, provádět zálivky a výchovné zásahy.

Teprve po dopěstování budou navržené vegetační struktury schopna plnit požadované biotechnické funkce a budou účinně ovlivňovat vývoj žádoucích společenstev. A teprve biologicky plně aktivní porosty budou také žádoucím způsobem spoluvytvářet ráz kulturní krajiny dle požadavků zákona.

Předpokládá se, že v novém uspořádání vlastnických vztahů nedojde k tomu, že by kterákoliv plocha neměla vlastníka. Zanedbání péče ale je i tak pravděpodobné, ať už z nouze neznalosti, proto bude každý návrh obsahovat program péče o porosty. Péče o živé organismy, zde péče o bylinné a dřevinné porosty, musí být zajištěna po celou dobu jejich existence. Bez ní budou vložené investice znehodnoceny.

7.1.5.6 Nároky na pozemky opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

| Označení | Druh opatření | Výměra (m2) Současný stav | Výměra (m2) Navržený stav | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NRBK 1 | Nadregionální biokoridor |  | 14671 | Nefunkční biokoridor |
| NRBK 2 | Nadregionální biokoridor |  | 28186 | Nefunkční biokoridor |
| NRBK 3 | Nadregionální biokoridor |  | 6323 | Nefunkční biokoridor |
| NRBK 4 | Nadregionální biokoridor |  | 12039 | Nefunkční biokoridor |
| NRBK 5 | Nadregionální biokoridor |  | 4653 | Nefunkční biokoridor |
| NRBK 6 | Nadregionální biokoridor |  | 13106 | Nefunkční biokoridor |
| NRBK 7 | Nadregionální biokoridor |  | 33358 | Nefunkční biokoridor |
| LBC 22 | Lokální biocentrum |  | 30202 | Nefunkční biocentrum |
| LBC 1 | Lokální biocentrum |  | 23876 | Nefunkční biocentrum |
| LBC 2 | Lokální biocentrum | 25449 | 25449 | Funkční biocentrum |
| LBC 1a | Lokální biocentrum | 3895 | 31843 | Nefunkční biocentrum |
| LBC 3 | Lokální biocentrum | 2210 | 30123 | Nefunkční biocentrum |
| LBC 4 | Lokální biocentrum |  | 44007 | Nefunkční biocentrum |
| LBC 23 | Lokální biocentrum | 38526 | 38526 | Funkční biocentrum |
| LBK 1 | Lokální biokoridor |  | 20983 | Nefunkční biokoridor |
| LBK 2 | Lokální biokoridor |  | 15729 | Nefunkční biokoridor |
| LBK 3 | Lokální biokoridor |  | 2146 | Nefunkční biokoridor |
| LBK 4 | Lokální biokoridor | 6992 | 6992 | Částečně funkční |
| LBK 5 | Lokální biokoridor |  | 27254 | Nefunkční biokoridor |
| LBK 5a | Lokální biokoridor |  | 23877 | Nefunkční biokoridor |
| LBK 6 | Lokální biokoridor |  | 14156 | Nefunkční biokoridor |
| LBK 7 | Lokální biokoridor |  | 2514 | Nefunkční biokoridor |
| LBK 8 | Lokální biokoridor |  | 1163 | Nefunkční biokoridor |
| LBK 9 | Lokální biokoridor |  | 7058 | Nefunkční biokoridor |
| LBK 11 | Lokální biokoridor |  | 2905 | Nefunkční biokoridor |
| LBK 13 | Lokální biokoridor |  | 4982 | Nefunkční biokoridor |
| LBK 21 | Lokální biokoridor |  | 6684 | Nefunkční biokoridor |
| IP 1 | Ozelenění přírody |  | 1846 | Jednostranná výsadba |
| IP 2 | Ozelenění přírody |  | 2627 | Jednostranná výsadba |
| IP 3 | Plošné IP | 3481 | 3481 | Lesní porost |
| IP 4 | Plošné IP | 3708 | 3708 | Lesní porost |
| IP 5 | Plošné IP | 1778 | 6543 | Lesní porost a TTP |
| IP 6 | Plošné IP | 156 | 394 | Lesní porost a TTP |
| TTP | Plošné IP |  | 45872 | Lesní porost a TTP |
| TTP 1 | Plošné IP |  | 18794 | Trvalý travní porost |
| TTP 2 | Plošné IP |  | 13104 | Trvalý travní porost |
| TTP 3 | Plošné IP |  | 8263 | Trvalý travní porost |
| TTP 4 | Plošné IP |  | 6179 | Trvalý travní porost |
| TTP 5 | Plošné IP | 47406 | 47406 | Trvalý travní porost |
| TTP 6 | Plošné IP | 142200 | 142200 | Trvalý travní porost |
| TTP 7 | Plošné IP | 17383 | 17383 | Trvalý travní porost |
| TTP 8 | Plošné IP |  | 38399 | Trvalý travní porost |
| TTP 9 | Plošné IP |  | 27507 | Trvalý travní porost |
| TTP 10 | Plošné IP | 14041 | 14041 | Trvalý travní porost |
| TTP 11 | Plošné IP | 9164 | 21263 | Trvalý travní porost |
| TTP 12 | Plošné IP | 117656 | 117656 | Trvalý travní porost |
| TTP 13 | Plošné IP | 15801 | 15801 | Trvalý travní porost |
| TTP 14 | Plošné IP |  | 13545 | Trvalý travní porost |
| TTP 15 | Plošné IP |  | 15301 | Trvalý travní porost |
| TTP 16 | Plošné IP |  | 45872 | Trvalý travní porost |
| celkem |  | 449846 | 1099990 |  |

Na vytvoření funkční sítě ÚSES je potřeba celkem výměry 1099990 m2. Stávající prvky představují výměru 449846 m2. Bude tedy nutné rozšíření záboru ZPF o 650144 m2.

7.1.5.7 Náklady na realizaci opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Vybudování (založení) biocenter a biokoridorů		8 500 000,- Kč

Výsadba interakčních prvků				   900 000,- Kč

Na vytvoření funkční sítě SES bude nutno vyčlenit	9 400 000,- Kč

  - Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

7.2.1 Bilance pozemků použitých pro společná zařízení

k.ú. Loděnice

| Druh spol.zařízení | Evidence (m2) | Potřeba (m2) | Rozdíl (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Polní cesty | 16977 | 44208 | 27231 |
| Ochrana ZPF | 0 | 0 | 0 |
| Vodohospodářská opatření | 0 | 51009 | 51009 |
| ÚSES – lesní porosty | 12700 | 118642 | 105942 |
| ÚSES – luční porosty | 0 | 152142 | 152142 |
| Celkem | 29677 | 366001 | 336324 |

k.ú. Holasovice

| Druh spol.zařízení | Evidence (m2) | Potřeba (m2) | Rozdíl (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Polní cesty | 47431 | 57139 | 9708 |
| Ochrana ZPF | 0 | 0 | 0 |
| Vodohospodářská opatření | 0 | 48553 | 48553 |
| ÚSES – lesní porosty |  | 358694 | 358694 |
| ÚSES – luční porosty | 363651 | 489777 | 126126 |
| Celkem | 411082 | 954163 | 543081 |

7.2.2 Podíl vlastníků na výměře pozemků pro společná zařízení

V k.ú. Loděnice je v současné době evidována dostatečná výměra pozemků ve vlastnictví obce a státu na pokrytí plošných nároků jednotlivých prvků plánu společných zařízení. Na základě plošných nároků vyplynuly následující požadavky:

Pozemkový fond LV 10002 vstupuje do KPÚ s výměrou 485919 m2, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových LV 60000 vstupuje s výměrou 19484 m2. Na pokrytí plošných nároků společných zařízení se podílí výměrou 336324  m2.

Obec LV 1 a LV 189 vstupuje do KPÚ s výměrou 135 768 m2 a bude vystupovat s výměrou navýšenou o výměru vzniklou převodem parcel pod prvky společných zařízení do vlastnictví obce.

Vlastníci pozemků nebudou na uspokojení plošných nároků prvků společných zařízení kráceni na výměře.

V k.ú. Holasovice je v současné době evidována dostatečná výměra pozemků ve vlastnictví obce a státu na pokrytí plošných nároků jednotlivých prvků plánu společných zařízení. Na základě plošných nároků vyplynuly následující požadavky:

Pozemkový fond LV 10002 vstupuje do KPÚ s výměrou 125315 m2, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových LV 60000 vstupuje s výměrou 7422 m2 a neznámý vlastník LV 11000 vstupuje s výměrou 1977168 m2. Na pokrytí plošných nároků společných zařízení se tito vlastníci podílí výměrou  543081 m2.

Obec LV 750 vstupuje do KPÚ s výměrou 365616 m2 a bude vystupovat s výměrou navýšenou o výměru vzniklou převodem parcel pod prvky společných zařízení do vlastnictví obce.

Vlastníci pozemků nebudou na uspokojení plošných nároků prvků společných zařízení kráceni na výměře.

    - Převod pozemků společných zařízení do vlastnictví

Do vlastnictví obce Holasovice budou převedeny pozemky pod společnými zařízeními v k.ú. Holasovice o výměře 543081 m2 a v k.ú Loděnice o výměře 336324 m2.

  - Přehled nákladů na uskutečnění plánu společných zařízení

| Druh společných zařízení | Náklady na uskutečnění Kč |
| --- | --- |
| Polní cesty | 58 772 000,- |
| Ochrana ZPF | 0 |
| Vodohospodářská opatření | 1 550 000,- |
| ÚSES | 9 400 000,- |
| Celkem | 69 722 000,- |

  - Bilance změn druhů pozemků v ObPÚ

k.ú. Holasovice

| Druh pozemku Název | kód | KN | Výměra v m2 skutečnosti | Výměra v m2 návrhu | Rozdíl v m2 N – S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orná | 2 | 4511953 | 4511953 | 3969072 | -542881 |
| chmelnice | 3 | 0 | 0 |  |  |
| Vinice | 4 | 0 | 0 |  |  |
| Zahrada | 5 | 0 | 0 |  |  |
| Ovocný sad | 6 | 0 | 0 |  |  |
| Trvalý travní porost | 7 | 604772 | 604772 | 730898 | 126126 |
| Les | 10 | 0 | 0 | 358694 | 358694 |
| Vodní plocha | 11 | 134407 | 134407 | 182760 | 48353 |
| Zastavěná plocha | 13 | 1842 | 1842 | 1842 |  |
| Ostatní plocha | 14 | 472202 | 472202 | 481910 | 9708 |
| CELKEM |  | 5725176 | 5725176 | 5725176 |  |

k.ú. Loděnice

| Druh pozemku Název | kód | KN | Výměra v m2 skutečnosti | Výměra v m2 návrhu | Rozdíl v m2 N – S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orná | 2 | 4256432 | 4304213 | 3959897 | -344316 |
| chmelnice | 3 | 0 | 0 |  |  |
| Vinice | 4 | 0 | 0 |  |  |
| Zahrada | 5 | 0 | 0 |  |  |
| Ovocný sad | 6 | 0 | 0 |  |  |
| Trvalý travní porost | 7 | 47781 | 0 | 152142 | 152142 |
| Les | 10 | 12700 | 12700 | 118642 | 105942 |
| Vodní plocha | 11 | 5356 | 5356 | 64357 | 59001 |
| Zastavěná plocha | 13 | 971 | 971 | 971 |  |
| Ostatní plocha | 14 | 77531 | 77531 | 104762 | 27231 |
| CELKEM |  | 4400771 | 4400771 | 4400771 |  |