KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KAMENEC A ŠTEMPLOVEC

PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

Zadavatel:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Opava

Horní nám.  2

746 01 Opava

Zpracovatel:	EKOTOXA s.r.o.					Ing. 	M. Brokl																				zodpovědný projektant

Otická 761/37						Ing. M. Dumbrovský

Opava									Ing. P. Ondruška

Mgr. P. Sokolovská

Verze: 1.0

Opava: březen 2011

Paré č. 1

Obsah

A.	Technická zpráva – úvodní část	5

A.1.	Výchozí podklady	5

A.2.	Účel a přehled navrhovaných opatření	7

A.3.	Zásady zpracování plánu společných zařízení	10

A.4.	Zohlednění podmínek stanovených správními úřady	12

B.	Technická zpráva – opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	14

B.1.	Zásady návrhu dopravního systému	14

B.2.	Kategorizace cestní sítě	15

B.3.	Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších  polních cest	15

B.3.1.	Státní silnice	15

B.3.2.	Hlavní polní cesty	16

B.3.3.	Vedlejší polní cesty nezpevněné	17

B.3.4.	Vedlejší polní cesta s nestmeleným krytem	19

B.3.5.	Doplňkové polní cesty	20

B.3.6.	Dimenzování příkopu polních cest	21

B.4.	Objekty na cestní síti a zařízení dotčené návrhem cestní sítě	33

B.4.1.	Propustky	33

B.4.2.	Mostky	36

B.4.3.	Brody	37

B.5.	Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků	38

C.	Technická zpráva – protierozní opatření pro ochranu ZPF	39

C.1.	Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF	39

C.2.	Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí a posouzení  jejich účinnosti	39

C.2.1.	Organizační opatření	39

C.2.2.	Agrotechnická opatření	42

C.3.	Rozbor erozních poměrů po návrhu opatření	44

C.3.1.	Ochrana půdy	44

C.3.2.	Analýza výsledků – snížení erozního smyvu	48

C.4.	Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF	51

D.	Technická zpráva – vodohospodářská opatření	52

D.1.	Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů	52

E.	Technická zpráva – opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	53

E.1.	Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	53

E.1.1.	Společenské základy ekologické stability	53

E.1.2.	Ekologická stabilita krajiny	54

E.1.3.	Popis území, kostra ekologické stability, geobiogeografická charakteristika	56

E.2.	Základní parametry plánu územního systému ekologické stability	60

E.2.1.	Lokální biocentra 	60

E.2.2.	Lokální biokoridory	61

E.2.3.	Interakční prvky	64

E.3.	Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES	65

E.3.1.	Způsoby využití a omezení v užívání pozemků, které jsou součástí ÚSES	65

E.3.2.	Způsoby ochrany	65

E.3.3.	Změny kultur pozemků, které jsou součástí ÚSES	65

E.3.4.	Zajištění realizace ÚSES včetně pěstební péče a údržby	65

E.3.5.	Naléhavost a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření	66

E.4.	Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a nákladů na realizaci	72

F.	Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení	75

G.	Přehled nákladů na uskutečnění PSZ	76

H.	Dokladová a přílohová část	77

I.	Výkresová část – grafické přílohy dokumentace PSZ	78

Seznam tabulek

Tab. 1: Přehled navržených opatření na katastrálních územích Kamenec a Štemplovec:	7

Tab. 2: Volba minimální světlosti propustku	33

Tab. 3: Dimenzování nového propustku P8	35

Tab. 4: Dimenzování nového propustku P9	36

Tab. 5: Smyv půdy v zemědělských porostech (v relativních číslech)	40

Tab. 6: Vyloučení pěstování erozně náchylných plodin (VENP)	40

Tab. 7: Plošné zastoupení TTP	41

Tab. 8: Plošné zastoupení zasakovacích pásů	41

Tab. 9: Příklad složení travní směsi	42

Tab. 10: Aplikace půdoochranných technologií v závislosti na průměrné sklonitosti a nepřerušené délce půdního bloku	43

Tab. 11: Plodiny nebo jejich směsi používané pro založení zatravněného pásu	43

Tab. 12: Porovnání erozního smyvu před a po návrhu protierozních opatření.	48

Tab. 13: Přípustná ztráta půdy erozí podle hloubky půdy	50

Tab. 14: Přehled navržených protierozních opatření a orientační nákladů	51

Tab. 15: Prostorové parametry skladebných částí ÚSES (LÖW, 1995)	56

Tab. 16: Aktuální přírodní biotopy	58

Tab. 17: Přehled opatření a orientačních nákladů ÚSES	72

Seznam obrázků

Obr. 1: Ukázka příčného řezu hlavní polní cestou	16

Obr. 2: Vzorový příčný řez vedlejší polní cestou	18

Obr. 3: Základní schéma trubního propustku – podélný řez	34

Obr. 4: Základní schéma trubního propustku – příčný řez	34

Obr. 5: Ukázka programu USLE 2D	45

Obr. 6: Plošná lokalizace jednotlivých kategorií erozního smyvu před PEO	46

Obr. 7: Plošná lokalizace jednotlivých kategorií erozního smyvu po PEO	47

Obr. 8: Vzorový řez biokoridorem o šíři 20m	67

Obr. 9: Vzorový řez interakčním prvkem o šířce 5m	68

Obr. 10: Vzorový řez interakčním prvkem o šířce 3m	69

Obr. 11: Vzorový půdorys interakčním prvkem o šířce 3m	70

Obr. 12: Vzorové parametry při založení stromořadí	71

Seznam zkratek

| BPEJ | Bonitovaná půdně ekologická jednotka |
| --- | --- |
| DKM | Digitální katastrální mapa |
| DPC ČHMÚ HPC | Doplňková polní cesta Český hydrometeorologický ústav Hlavní polní cesta |
| HPJ | Hlavní půdní jednotka |
| CHKO | Chráněná krajinná oblast |
| IP | Interakční prvek |
| KPÚ | Komplexní pozemková úprava |
| LBC | lokální bicoentrum |
| LBK | lokální biokoridor |
| LPIS | Registr půdy - Land Parcel Identification System |
| MKSP | Morfogenetický klasifikační systém půd |
| SO ST STG | Solitérní skupiny Stromořadí Skupina typů geobiocénů |
| TTP | Trvalý travní porost |
| ÚP | Územní plánování |
| ÚPN | Územní plán |
| ÚSES | Územní systém ekologické stability |
| VENP | Vyloučení erozně nevhodných plodin |
| VKP VPC | Významný krajinný prvek Vedlejší polní cesta |
| ZABAGED | Základní báze geodetický dat |
| ZAPA | Zasakovací pás |
| ŽP | Životní prostředí |

# Technická zpráva – úvodní část

## Výchozí podklady

Majetkoprávní a mapové

Základní mapa 1:10 000 - digitální ZABAGED

Mapy území 1 : 5 000

Analýza území 1: 5 000

Zaměření skutečného stavu – GEOport Opava

letecké snímky, orthofotomapy

Obnova ekologické stability krajiny – 1:10 000

Souřadnice vnější a vnitřní hranice ObPÚ

Vrstvy mapování biotopů (AOPK)

Územní plánování

Skřítecký L. (2010) - Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Mze Praha.

Dumbrovský M., Mezera J., Skřítecký L. (2004) - Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav, Brno.

Výkresy grafické části ÚPN VÚC Opava (2003) - Ing. arch. Jaroslav Haluza, Atelier Ostrava – Mariánské Hory.

Územní plán obce Holasovice (2006) a návrh změny ÚP č. 1 (2010) - Ing.arch. Lubomír Dehner a kol.

Ochrana přírody a krajiny

Bínová L. (1995): Nadregionální a regionální ÚSES ČR: územně-technický podklad. Společnost pro životní prostředí, Brno.

Bínová L. et Culek M. (1996): ÚTP NR-R ÚSES ČR - mapové podklady. Společnost pro životní prostředí Brno.

Culek M. /ed./ (1996): Biogeografické členění České republiky. Praha

Koncepce strategie a ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje (2004) - Ekotoxa Opava s.r.o.

Lacina J. (1994): Seznam skupin typů geobiocénů České republiky. Brno.

Maděra P., Zimová E. (2004): Metodické postupy projektování lokálního ÚSES. Brno

Míchal I. (1994): Ekologická stabilita. Praha.

Mikyška R. et al. (1968): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. Praha.

Moravec J. et Neuhäusl R. (1976):  Geobotanická mapa České socialistické republiky. Mapa rekonstruované přirozené vegetace 1: 1 000 000. Academia, Praha.

Neuhäuslová Z. et Moravec J. /ed./ (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky 1:500.000. - Praha.

Neuhäuslová Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. Praha.

Zlatník A. (1976): Přehled skupin typů geobiocenů původně lesních a křovinných ČSSR. Geografický ústav ČSAV, Brno, 1976/3-4: 55-64.

Vodní hospodářství

M. Bilík, V. Mencl: Konstrukce nižších zemních hrází. Stavební ročenka 1998, SNTL  Praha.

Navrhování sdružených objektů zemních hrází do výšky 15 m. Typizační směrnice. Hydroprojekt Praha, 1980.

M. Dumbrovský, I. Kyselka, M. Bilík: Protierozní a protipovodňová opatření v krajině. VÚMOP Brno, 1998.

Hydrologické údaje ČR.

Optimalizace konstrukcí zemních hrází suchých nádrží a jejich funkčních objektů včetně přehrážek. Metodika. VÚMOP Praha, 2003.

Ochranné retenční nádrže v pozemkových úpravách. Vzorový projekt. VÚMOP Praha, 2003.

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.

DOS-T-04.02.001 Bezpečnost nádrží a přehrad za povodní. ČKAIT Praha, 1998.

TNV 75 2415 Suché nádrže

TNV 75 2102 Úpravy potoků

Doprava

Katalog vozovek polních cest. Mze, TP Změna č.1, 2005.

ČSN 736 109 Projektování polních cest

Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

Zemědělství a lesnictví

M. Janeček  a kol.:  Metodika  č. 5/1992.  Ochrana  zemědělské půdy před erozí. ÚVTIZ. Praha, 1992.

Ochrana zemědělské půdy před erozí (Metodika VÚMOP  2008).

Vyhláška 139/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Ostatní

Operační program ŽP MŽP 2007 - 2013

Regionální operační program Moravskoslezsko 2007 - 2013

## Účel a přehled navrhovaných opatření

Zpracování plánu společných zařízení je součástí procesu KPÚ a reflektuje pokyny uvedené v §9 prováděcí vyhlášky 545/2002 Sb. zákona o pozemkových úpravách.

Zpracovatel KPÚ vyhotovil návrh plánu společných zařízení na základě údajů z podrobného terénního průzkumu a s využitím všech existujících zpracovaných územně plánovacích podkladů k danému území, jako např. vrstva mapování biotopů (AOPK) a dalších. Zřetel byl brán na současný stav sítě polních cest, hydrografickou síť, odvodňovací systém tak, aby návrh jednotlivých prvků plánu společných zařízení (cest, zasakovacích pásů, částí ÚSES aj.) nenarušoval dotčené stavby ani záměry v řešeném území a respektoval související předpisy.

Návrh plánu společných zařízení představuje soubor opatření, která mají vytvořit podmínky pro splnění cílů pozemkových úprav. Jedná se o komplexní řešení venkovského prostoru, jehož základní myšlenkou je ochrana a zabezpečení obnovitelných zdrojů (půdy a vody), společenství rostlinných a živočišných druhů a lepší využití celé krajiny. Hlavním cílem plánu společných zařízení na k.ú. Kamenenec a Štemplovec bylo v souladu s platným ÚP dopřesnit a navrhnout především opatření:

- sloužících ke zpřístupnění pozemků, tj. cesty a příp. objekty na nich

- k zvýšení retenční schopnosti okolní zemědělské krajiny a ochranu zastavěného území před záplavami

- ke snížení erozního smyvu ze zemědělské krajiny

- k posílení ekologické stability krajiny (ÚSES, podpora biodiverzity krajiny), k ochraně a zvelebení krajiny a podpoře estetických hodnot území

Jednotlivá opatření se v rámci plánu vzájemně prolínají a doplňují a jejich součástí je i prostorová a funkční optimalizace druhů pozemků.

Rovněž byla náležitá pozornost věnována podnětům a připomínkám starosty obce, vlastníků pozemků, zástupců ochrany přírody a krajiny, zpracovatele ÚP coby znalce místních poměrů, pozemkového úřadu a dalších dotčených organizací.

Využívány byly i odborné publikace, legislativa a mapové podklady.

Zájmové území, resp. zastavěná plocha částí obce Kamenec a Štemplovec,  je vystaveno nepříznivým účinkům povrchového odtoku v době intenzivních srážek či jarního tání. Jednou z příčin je nevhodné obhospodařování okolních pozemků a likvidace starých vodárenských zařízení, nárží a rybníčků. Dochází zde rovněž k relativně vysokému eroznímu smyvu intenzivně obdělávané zemědělské půdy. Proto byla navržená opatření pojata jako víceúčelová, s důrazem zejména na funkci vodohospodářskou a krajinotvornou.

Tab. 1: Přehled navržených opatření na katastrálních územích Kamenec a Štemplovec:

| Opatření ke zpřístupnění pozemků |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Označení cesty | hlavní | vedlejší | doplňková | Podmiňující předpoklady/možné problémy |
| C1, C2, C3, C4 | HPC 4,5/30 PN 504 |  |  | - heterogenita tříd těžitelnosti zemin - hydromorfismus zemin - chybné výškopisné a polohopisné zaměření |
| C5 - C7, C9 – C13 |  | VPC 4,0/30 PN 619 |  |  |
| C8 |  | VPC 4,0/30 PD 503 (PN 613) |  |  |
| C20 – C23 |  |  | DPC 4,0/30 PN 619 |  |

| Protierozní opatření |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení | Počet navržených lokalit | Účel | Druh opatření |
| VENP | 12 | Snížení smyvu půdy vyloučením erozně nevhodných plodin | organizační |
| TTP | 3 | Trvalá ochrana půdního povrchu před negativními účinky deště | organizační |
| ZAPA | 4 | Přerušení odtokové dráhy a snížení erozního účinku deště. | organizační |

Vodohospodářská opatření

Nebyla navržena.

| Opatření k ochraně krajině a ŽP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení | Název | Účel | Podmiňující předpoklady/možné budoucí problémy |
| LBC1 | Hůrka | prvek ÚSES, lokální biocentrum | - na lesních pozemcích, nutné vypracovat LHP pro převod a zařazení do kategorie Lesů zvl. určení |
| LBC1 | Hůrka |  |  |
| LBK1 | Hranice s Heralticemi a Táborem | prvek ÚSES, lokální biokoridor | - nutno vymezit parcelu, založit, v současné době vesměs orná půda - nutno respektovat křížení s IS - dohoda (případná součinnost) s vlastníky (uživateli) okolních pozemků |
| LBK2 | Hranice s Loděnicí |  |  |
| LBK3 | Hranice s Loděnicí |  |  |
| LBK3 | Hranice s Loděnicí |  |  |
| LBK4 | Mezi poli |  |  |
| LBK5 | K Hůrce |  |  |
| LBK5 | K Hůrce |  |  |
| LBK6 | Od Hůrky k hranici s Loděnicí |  |  |
| LBK7 | Hranice s Loděnicí | prvek ÚSES, lokální biokoridor |  |
| LBK8 | Mezi Kamencem a Štemplovcem |  |  |
| LBK9 | Pod silnicí do Štemplovce |  |  |
| LBK10 | U rybníčku |  |  |
| LBK11 | U rybníčku |  |  |
| LBK12 | Pod Kamencem |  |  |
| LBK13 | K Herličce |  |  |
| LBK14 | Herlička – západ |  |  |
| LBK15 | Herlička – východ |  |  |
| LBK16 | Herlička – pod Štemplovcem |  |  |
| LBK17 | Herlička – nad Nevrlovým |  |  |

| IP – liniová zeleň: šířka 5m, celkem 3 řady dřevin, přirozená křovitá a stromovitá zeleň s travnatými prolukami |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LINIE1 | Stará cesta | prvek ÚSES, interakční prvek | - nutno vymezit parcelu, založit, v současné době orná půda - investiční akce, realizovat až v souvislosti s výstavbou nebo úpravou polní cesty (v úsecích přiléhlých k polní cestě) |
| LINIE2 | Javorová |  |  |
| LINIE3 | Hučnice - 1 |  |  |
| LINIE4 | Třešňová |  |  |
| LINIE5 | Hučnice - 2 |  |  |
| LINIE6 | Nad Kamencem |  |  |
| LINIE7 | Nad Štemplovcem |  |  |
| LINIE8 | U Štemplovce |  |  |
| LINIE9 | K Herličce pod Štemplovcem |  |  |
| LINIE10 | K Herličce pod Štemplovcem |  |  |
| LINIE11 | Pod rybníčky |  |  |
| LINIE12 | Pod rybníčky |  |  |
| LINIE13 | Pod rybníčky |  |  |
| LINIE14 | Pod rybníčky |  |  |
| LINIE15 | Pod silnící u Herličky |  |  |
| LINIE16 | Pod silnící u Herličky |  |  |
| LINIE17 | izolační zeleň |  |  |
| IP – solitérní skupiny |  |  |  |
| SO1 – SO9 |  | prvek ÚSES, interakční prvek | - nutno vymezit parcelu, založit, v současné době orná půda |
| IP - stromořadí |  |  |  |
| ST1 – ST18 |  | stromořadí, interakční prvek | - nutno vymezit parcelu, založit, v současné době orná půda - realizaci nutno sladit s úpravou přilehlé polní cesty |

## Zásady zpracování plánu společných zařízení

Vytvoření návrhu plánu je legislativně vymezeno zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, doplněným vyhláškou č. 545/2002 Sb. o postupu provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav.

Cílem komplexních pozemkových úprav je vytvoření podmínek pro racionální hospodaření v krajině a zabezpečení přírodních zdrojů. Klíčovou roli v tomto dlouhodobém procesu zpracování KPÚ hraje plán společných zařízení. Tento plán je souborem prostorových opatření sloužících všem obyvatelům území, umožňujících přístup k pozemkům, protierozní ochranu zemědělského půdního fondu, dále zahrnuje vodohospodářských opatření a opatření k ochraně přírody a krajiny. Náležitá pozornost je věnována prostorové a funkční optimalizaci trvalých druhů pozemků v krajině zajišťující správnou funkci ekosystému, což v důsledku přináší výhody i zisky pro život v dané oblasti. Proto jsou součástí jednotlivých opatření PSZ i návrhy rozmístění druhů pozemků, jimiž se sleduje právě zajištění ekologické rovnováhy přírodního prostředí, zpomalení nebo potlačení degradačních procesů na zemědělské půdě i úprava vodohospodářských poměrů, coby limitů pro využití území. Organizace pozemků, jejich tvar a velikost je také základním předpokladem pro správné uspořádání ZPF vedoucí ke snížení nákladů a vyšší ekonomické efektivitě zemědělské produkce. Některé požadavky na využití půdy se dostávají do střetu s potřebami pro správnou funkci krajiny, proto je třeba kompromisů mezi využíváním krajiny a stanovením limitů pro vhodné způsoby hospodaření.

Zpracování vlastního plánu SZ vycházelo z platných územně plánovacích podkladů existujících pro dané území na různé úrovni. Návrh respektoval záměry ÚPN Velkého územního celku Opava schváleného zastupitelstvem MSK dne 6.2.2003. Byl vytvářen v souladu s Koncepcí strategie a ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje z roku 2004 a zejména s  ÚP obce Holasovice schváleným zastupitelstvem 2006 a byl respektován návrh jeho změny č. 1 z roku 2010, včetně návrhu ÚSES a funkčního využití ploch.  Jednotlivá opatření byla zvažována a navrhována v kontextu ÚPD a probíhajících KPÚ v sousedních katastrálních území (Loděnice) .

Z hlediska řešení území jsou dle ÚP na řešeném území stanoveny následující limity využití území včetně využití záplavovavých území:

- nezastavitelná území, která nelze zastavět vůbec nebo která lze zastavět výjimečně za zvláštních podmínek stanovených obecně závazným právním předpisem (nezastavitelným územím jsou zejména pozemky určené k plnění funkcí lesa, ZPF, ochranná pásma vyplývající ze zákonných opatření, chráněná území vymezená správními rozhodnutími...).

- hranici zastavitelného území

- hranici záplavového území řeky Opavy a aktivní zóny tohoto záplavového území

- návrh dopravy a technické infrastruktury, včetně navržených ochranných pásem

- navržená pásma hygienické ochrany a návrh kostry ekologické stability

Ad d - nová výstavba bude respektovat regulační prvky vyplývající především z dopravního řešení, stabilizovaných, eventuálně upravených vodních toků, dále pak z příslušných ochranných pásem resp. technických požadavků ČSN pro stávající i navržené inženýrské sítě, zařazené podle ČSN 73 6005 do I. a II. kategorie (hlavní vodovodní řád, kanalizační sběrač, vedení VVN a VN, VTL plynovod, regulační stanice plynu, dálkový kabel spojů).

V některých případech procházejí sítě (stávající i navržené) přes plochy navržené pro novou výstavbu. Při návrhu konkrétních objektů musí být ochranná pásma těchto sítí respektována, pokud nejsou navrženy, nebo nebudou realizovány jejich přeložky.

Při řízení výstavby na území obce Holasovice je nutno respektovat ustanovení zákonných opatření na ochranu:

Staveb železničních

Zákon č. 266/1994 Sb.o drahách v platném znění včetně platných vyhlášek.

Staveb silničních

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon) v platném znění

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Staveb pro vodní hospodářství

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) v platném znění

Staveb rozvodu elektřiny a plynu

Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon)

Staveb telekomunikačních

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Ad e - v PHO vodních zdrojů nesmí být umísťována žádná výstavba, v PHO výrobních a technických zařízení žádná obytná výstavba a ani některá zařízení občanské vybavenosti (zařízení školství, zdravotnictví, sociální péče ).

Dle zákona 114/1992 Sb. lze stavby umisťovat:

- minimálně 20m od vodních toků

- 50m od vodních ploch

Dle zákona o lesích nesmí být umísťována žádná výstavba 50m od hranice lesních porostů.

Dle zákona o pohřebnictví nesmí být umísťována žádná výstavba, která by mohla narušit pietní charakter místa  minimálně 50m od hřbitova.

Plochy neurbanizovaného území (N) které je předmětem zájmu KPÚ zahrnují dle schváleného ÚP obce Holasovice se pro účely stanovení regulativů zahrnuje funkční kategorie ploch :

Zk	- Zeleň krajinná a doprovodná, L	- Lesy, OP	- Orná půda, TTP	- Louky, pastviny (trvalé travní porosty), ÚSES	- Územní systémy ekologické stability.

Poměrně ve velkém rozsahu vymezuje ÚP veřejně prospěšné stavby a opatření, pro které lze pozemky, stavby a práva k ní  vyvlastnit, případně omezit, pokud nebude možno řešení majetkoprávních vztahů dosáhnout dohodou nebo jiným způsobem.

Seznam veřejně prospěšných opatření na k.ú. Kamenec a Štemplovec:

- Prvky ÚSES (lokální biocentra a biokoridory, nadregionální biokoridor, interakční prvky)

- Protierozní opatření v krajině, zejména na orné půdě

- Zeleň krajinná, aleje a remízky

- (nezahrnutá do interakčních prvků ÚSES)

- Zeleň izolační, ochranná a doprovodná kolem silnic, železnice, provozů podnikatelských aktivit, zemědělských závodů a kolem navrhovaných odvodňovacích rigolů

- Změna kultury zemědělské půdy z orné na TTP na zamokřených pozemcích u Heraltického potoka a Lipinky a rovněž v jiných lokalitách dle Úpn v souvislosti s protierozními a protipovodňovými opatřeními

- Vynětí zemědělsky neobhospodařovatelných zamokřených luk u Heraltického potoka ze ZPF, přeměna na mokřad s možnou realizací rybníků

Vedle normativních pokynů se při návrzích opatření vycházelo z informací o způsobu využívání daných zemědělských ploch poskytnutých místními uživateli půdy.

Několikrát upravovaný návrh PSZ byl vždy projednán se sborem zástupců a odsouhlasený návrh ze dne 1.3. 2011 byl následně dne 14.3.2011 předložen ke schválení zastupitelstvu obce Holasovice.

## Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

Směrodatná vyjádření DOSS ze zahájení procesu KPÚ:

AOPK, Ostrava  (Mgr. P. Birklen, 1326/OVA/2008, 15.1.2009, dokladová část č.8)

Upozorňuje na nově navržený regionální biokoridor, který bude s nejvyšší pravděpodobností v souladu s Generelem nadregionálního a regionálního ÚSES na území MSK vymezen v rámci ZÚR MSK.

Stanovisko zpracovatele: PSZ bude zpracován v těsné vazbě na zpracovanou a platnou ÚPD a to na úrovni obce i vyššího územního celku.

Magistrát města Opavy, Odbor ŽP (Ing. M. Vavrečková, MMOP 1178112008 TIPRCho-246, 6.3.2008, dokladová část č. 9)

Orgán ochrany ZPF – vyžaduje maximálního využití zemědělské půdy pro zem. výrobu včetně ochrany před vodní a větrnou erozí. – Vodoprávní úřad  požaduje dodoržovat vodní zákon, především zajistit nezhoršování odtokových poměrů a zvyšování retence krajiny. – Orgán ochrany krajiny zdůrazňuje ekologickou vyváženost krajiny, respektování ÚSES a doporučuje spolupráci s Ing. Arch. Dehnerem.

Stanovisko zpracovatele: Zemědělská půda je v KPÚ navržena vždy pro účely ochrany ZPF a údržbu krajiny. – Mezi stěžejní opatření PSZ jsou ta, jež zajištují optimalizaci odtokových poměrů území a protierozní ochranu. – PSZ v oblasti krajinotvorby prostorově a funkčně vymezuje pozemky pro jejich zrealizování. S Ing.arch. Dehnerem byl navázán kontakt a vyžádány aktuální zpracované dokumenty k danému území.

Povodí Odry (Ing. B. Tureček, 17598/923/1/40/2008, 30.12.2008, dokladová část č. 10) – Upozorňuje na nutnost zohlednit Usnesení vlády České republiky č. 444 z 21.4.2008 týkajícího se snížení povodňových rizik na horním toku řeky Opavy s využitím přírodě blízkých povodňových opatření. - Dále upozorňuje na možný přesah plánované vodní nádrže (poldru) Lipinka do k.ú. Kamenec, existenci ochranných pásem kolem 4 studní. Dále poukazuje na zaústění kanalizace do melioračního příkopu vtékajícího do Heraltického potoka a jeho zařazení do lososových vod. - Zdůrazňují nutnost zvyšovat retenční schopnost krajiny a zpomalení plošného odtoku z krajiny.

Stanovisko zpracovatele: Z Povodí Odry byla vyžádána již upřesněná lokalizace navrhovaného poldru Loděnice včetně příslušné projektové dokumentace zpracované (Pöyry Environment a. s. Brno). Do řešeného katastru plocha vymezená pro poldr zasahuje pouze velmi nepatrnou okrajovou částí (TTP). V návrhu PSZ bude protierozním a protipovodňovým opatřením věnována prioritní pozornost.

Pozemkový fond ČR (Ing.J. Lokoč, 9615/2008, 8.9.2008, dokladová část č. 11) – žádá o osobní konzultaci ve věcech týkajících se pozemků ve správě Pozemkového fondu ČR.

Stanovisko zpracovatele: Návrh nového využití pozemků ve správě PF ČR bude předložen zástupci PF ČR k vyjádření.

Zemědělská vodohospodářská správa (Ing. J. Bordovská, OpO/Kr/1705/08, 4.12.2008, dokladová část č. 12) – požaduje konzultování návrhů v průbeěhu zpracování KPÚ. dodržení následujících podmínek

Stanovisko zpracovatele: Návrh bude předložen ZVHS k vyjádření.

Zápisy z kontrolních dnů:

  - Zápis z kontrolního dne 20.1.2010

  - Zápis z kontrolního dne 12.6.2010

Zápisy z projednávání PSZ:

  - Zápis z jednání sboru zástupců 9.12.2009

  - Zápis z jednání sboru zástupců 25. 1. 2011

  - Zápis z jednání sboru zástupců 15. 2. 2011

  - Zápis z jednání sboru zástupců 1. 3. 2011 (vč.odsouhlašení PSZ)

  - Výpis z jednání zastupitelstva 15.3.2011

Vyjádření správních orgánů a sboru zástupců k návrhu PSZ:

Budou doloženy dodatečně po jejich obdržení.

# Technická zpráva – opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

## Zásady návrhu dopravního systému

Řešení zpřístupnění pozemků zájmového území vycházelo veskrze ze stávající cestní sítě a to jak v současnosti plně funkčních a používaných, tak i původních, ale v současnosti nevyužívaných cest. V lokalitách, kde se přístupnost pozemků jevila jako nedostatečná, byla síť doplněna o nové vedlejší polní cesty. Varianty řešení byly několikrát konzultovány se zástupci obce (starosta a místostarosta) a aktivními vlastníky (např. p. Bayerem) a sborem zástupců. Cestní síť byla napojena na návrhy probíhajících KPÚ v k.ú. Loděnice.

Návrh cestní sítě byl koncipován v souladu se zjištěnými skutečnostmi od uživatelů ohledně erozního ohrožení území tak, aby u polních cest na lokalitách s vyšším smyvem byly pozemky nad cestami a potažmo i cesty chráněny přerušením drah soustředěného odtoku a bylo zajištěno adekvátní odvodnění dotyčných cest.

Polní cesty jsou účelové pozemní komunikace, které jsou především opatřením k zajištění přístupu k vlastnickým pozemkům. Návrh musí respektovat kritéria dopravní, ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická a ekonomická, konkrétně jde o tyto požadavky:

- zabezpečit propojení sousedních obcí,

- umožnit přístup na pole,

- umožnit propojení zemědělských podniků nebo farem mezi sebou,

- umožnit propojení mezi podnikem a místem odbytu,

- zpřístupnit krajinu,

- vytvořit důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek

Při návrhu cestní sítě je vhodné dodržovat následující zásady:

- vycházet z konfigurace terénu a umístění zastavěné části obce uvnitř katastrálního území,

- v rovinatém území lze navrhovat rovnoběžnou síť pravidelných tvarů, v členitém je nutné respektovat 	odtokové poměry, protierozní požadavky a většinou centrálně umístěnou obec,

- zemědělská doprava se musí zcela vyloučit ze sídlišť a ze silnic hlavní sítě,

- svozová plocha je pro hlavní polní cestu cca 100 -150 ha, pokud jde pouze o zemědělskou dopravu,

- pozemky o výměře do 20 ha na rovině a do 5 ha v kopcovitém terénu mohou být zpřístupněny jen z jedné strany,

- síť by měla být vedena tak, aby nevytvářela pozemky menší než 3 ha,

- při návrzích je žádoucí vyhnout se místům s potřebou zářezů, násypů, odvodnění neúnosných půd, křížení s podzemním vedením a dalšími komplikacemi.

Návrh řešení cestní sítě v k.ú. Kamenec a Štemplovec je odrazem výsledků posouzení systému a stavu cest, které zde  existují (a přejímají se) a pokynů uvedených v Katalogu vozovek polních cest (2005). Katalog vychází z ČSN 73 0031 a ČSN 73 6114 a přímo navazuje na ČSN 73 6109. Návrh napojení nově navržených cest zohledňuje jejich napojení nejen na existující síť, ale i navrhované změny v okolních územích. V současné době jsou zahájeny KPÚ na k.ú. Holasovice a Loděnice, na jejichž návrh naváže cesta C4. Na k.ú. Neplachovice bylo v současnosti pouze zahájeny KPÚ, vlastní projektové práce ještě nebyly zahájeny.

## Kategorizace cestní sítě

## Základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších 	polních cest

Návrh cestní sítě vychází ze stávající situace a je tudíž tvořen polními cestami jednopruhovými, často se zpevněným povrchem, doplněn dle situace o výhybny případně o doprovodnou zeleň.

Případné napojení polní cesty na místní komunikace či silnice bude v souladu s předpisy řešeno následovně:

- Výjezd z polních cest na místní komunikaci bude opatřen svislou dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“

- vjezd na polní cestu z komunikace vyšší kategorie bude opatřen svislou dopravní značkou „Nejvyšší dovolená rychlost“ pro rychlost 30 km/hod.

- Doprovodný porost cest či aleje budou ukončeny 15 m před napojením polní cesty na komunikaci vyšší kategorie

V rámci plánu společných zařízení byla navržena cestní síť tvořená 17 polními cestami, z nichž 4 jsou zařazeny do kategorie polní cesta hlavní (HPC), 9 do polních cest vedlejších (VPC) a 4 uvažovány jako doplňkové polní cesty (DPC).

Hlavní polní cesty kategorie 4,5/30			- zpevněné C1, C2, C3, C4

Vedlejší polní cesty kategorie 4,0/30		- nezpevněné C5 - C7, C9 - C13

- zpevněné - dlážděná C8

Doplňková polní cesta kategorie 4,0/30	- nezpevněná C20 – C23

Navržené polní cesty ve svých parametrech odpovídají parametrům ČSN 736109 pro danou kategorii a návrhovou rychlost 30 km/hod.

Návrh vozovek vychází z Katalogu vozovek polních cest - technické podmínky, změna č. 1. (Ministerstvo zemědělství ČR, listopad 2005).

Z důvodu lepšího kontextu jsou uvedeny komunikace všech kategorií.

### Státní silnice

Silnice I/11 (Praha - Poděbrady - Hradec  Králové - Šumperk - Bruntál - Opava - Ostrava – Jablunkov - st. hranice ČR/SR)

Silnice III/0575 (Holasovice – Loděnice – Štemplovec) tvoří hlavní spojnici obou mezí silnicí I/11 a hlavním tahem z Opavy na Krnov, silnicí I/57 ve směru sever – jih.

Silnice III/01126 (Kamenec – Štemplovec – Neplachovice) – spojnice silnic I. (I/11 a I/57) třídy ve směru západ – východ.

Silnice III/01131 (Kamenec spojka) – silnice s velmi malým dopravním významem. V k.ú. Kamenec je dopravně závadný průtah zástavbou pro své nedostatečné směrové a šířkové parametry.

### Hlavní polní cesty

HPC jsou navrženy jako jednopruhové účelové komunikace o šířice koruny 4 m, zpevněné již dnes asfaltem či živičným povrchem, doplněny o výhybny a odvodňovací příkop. Konstrukce vozovky zpevněných hlavních polních cest je navržena dle třídy dopravního zatížení V (lehké), tzn. průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel v obou směrech se předpokládá v rozmezí 15 – 100 vozidel.

zpevněná HPC - katalogový list PN 5-2, vozovka PN 504

asfaltový beton střednězrnný tl. 40 mm

obalované kamenivo střednězrnné tl. 60 mm

vibrovaný štěrk tl. 150 mm

mechanicky zpevněná zemina tl. 150 - 200 mm

Obr. 1: Ukázka příčného řezu hlavní polní cestou

C1 -	Délka: 1746m

Polní cesta C1 je hlavní polní cesta, která se napojuje na silnici III/01126 před obcí Kamenec. Má zpevněný povrch, v první části je povrch asfaltový, po křížení s polní cestou C2 je povrch tvořen živičným substrátem. Cesta nemá v současnosti výhybny. U křižovatky s cestou C2 se nachází venkovní hnojiště se zpevněným podkladem, tvořeným panely. Cesta dále pak směřuje směrem k Loděnici, kde se napojuje na cestu III/0575. V křižovatce s C2 lze předpokládat, že se v těchto místech sjíždí na přilehlé pozemky, sjezdy však nebyly během terénního průzkumu patrné a pravděpodobně se jejich poloha sezónně mění, což umožňuje úrovňový průběh cesty s okolním terénem. Cesta je bez doprovodné zeleně, pouze za hnojištěm je v délce cca 20m obklopena šípkovými keři. Dešťové vody jsou svedeny do travnatého zasakovacího pásu.

Návrh: Zpevnění cesty dle upřesnění v úvodu kapitoly a doplnění delších úseků o výhybny. Podél cesty je oboustranně navržena zeleň ve formě liniové zeleně a stromořadí (viz kap.E.2.)

C2 -	Délka: 1322m

Polní cesta C2 je jednopruhová polní cesta bez výhyben, která navazuje u hnojiště na C1 a směřuje severním směrem, kde se na hranici s k.ú. Tábor lomí k západu a dále pokračuje podél katastrální hranice a končí u božích muk v severozápadním cípu k.ú. Kamenec. První část v délce 765 m, je šíře vozovky 4m, povrch zpevněný, asfaltový. Od lomu na hranici k.ú. je povrch nezpevněný a cesta má šířku pouze 3m. Cesta je bez doprovodné zeleně.

Návrh: Zpevnění cesty v celé délce s odvodněním příkopem a doplněním o výhybnu. Návržena je rovněž doprovodná liniová zeleň a stromová alej (viz.kap.E.2.), v severní části pak vede podél navržené trasy lokálního biokoridoru LBK1.

C3 -	Délka: 735m

Polní cesta C3 navazuje na silnici I/11 a směřuje k jihu, kde je na hranici k.ú. Kamenec zakončena brodem (B1) přes Heraltický potok, cesta zpřístupňuje také travnaté pozemky podél toku Heraltického potoka. Cesta je jednopruhová bez výhyben. Povrch cesty je nezpevněný bez doprovodné zeleně.

Návrh: Zpevnění, doplnění o výhybnu, podél cesty je vedena trasa biokoridoru LBK13.

C4 -	Délka: 1545m

Vedlejší polní cesta C4 propojuje hlavní polní cestu C1 se silnicí III/01126 na kterou se napojuje v zastavěné části obce Kamenec. Cesta je jednopruhová bez výhyben. Od napojení na cestu C1 až po horizont je povrch cesty nezpevněný bez doprovodné zeleně. Poté pak směrem k obci je povrch zpevněný tvořen hrubou asfaltovou směsí.

Návrh: Cesta je navržena ke zpevnění a prodloužení až na katastrální hranici, kde bude dál navazovat na polní cestu na katastrálním území Loděnice. Vzhledem k délce trasy je cesta doplněna o výhybnu, podél cesty vede trasa lokálního biokoridoru LBK4 a LBK5.

### Vedlejší polní cesty nezpevněné

Vedlejší polní cesty jsou navrženy jako jednopruhové cesty o šířce koruny 4m, nezpevněné se zatravněným povrchem.  Konstrukce vozovky této zpevněné vedlejší polní cesty C4 je navržena dle třídy dopravního zatížení VI (velmi lehké), tzn. průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel v obou směrech se předpokládá méně než 15 vozidel.

VPC nezpevněná – katalogový list PN 6 - 7, vozovka PN 619

zatravňovací vrstva tl. 50 mm

kalený štěrk tl. 100 mm

mechanicky zpevněná zemina tl. 150 mm

Obr. 2: Vzorový příčný řez vedlejší polní cestou

C5 -	Délka: 17m

Krátká nezpevněná polní cesta napojená na silnici I/11 zpřístupňuje pozemky nad nivou Heraltického potoka v západní části k.ú. Kamenec.

C6 -	Délka: 396m

Nezpevněná polní cesta vedoucí podél břehového porostu levobřežního přítoku Heraltického potoka severně od Štemplovce, čímž zajišťuje jak přístup k půdnímu bloku v této severozápadní části řešeného obvodu, tak i k lokálnímu biokoridoru LBK7.

C7 -	Délka: 364m

Doplňková polní cesta zpřístupňuje hlavně hodní zdroje na hranici s k.ú. Loděnice.

Návrh: Cesta je v úseku vedoucím ornou půdou doplněna v návrhu stromořadím (viz.kap.E.2.).

C9 -	Délka: 150m

Vedlejší polní cesta vybíhající jižním směrem ze silnice I/11 zpřístupňuje pozemky orné půdy a mokřadní stanoviště u Heraltického potoka. Vede po pravém břehu melioračního toku až ke včelínu umístěnému na jejím konci.

Návrh: Západní strana cesty je navržena k doplnění o doprovodnou zeleň (viz.kap.E.2.).

C10 -	Délka: 79m

Polní cesta vede severně nad intravilánem části obce Kamenec, na západě navazuje na silnici III/01126 a na východě je ukončena u střediska živočišné výroby. Z důvodu ochrany obce je navržena k odvodnění příkopem, jež bude sveden do zatrubněného kanálu.

Návrh: Cesta je doplněna stromořadím ze severní strany (viz.kap.E.2.).

C11 – Délka: 35m

Spojka silnice I/11 a vedlejší cesty C10, zařazená do návrhu na základě skutečného stavu a v souladu s ÚP. Její opodstatnění může do budoucna spočívat také v optimalizaci tvaru zemědělsky obdělávané plochy a případné výsadby krajinné zeleně na pozemku přilehlém ze západní strany.

C12 – Délka: 140m

Vedlejší polní cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky u západního okraje k.ú. Štemplovec, ale především pak lesní porost ležící již mimo obvod a menší úsek navrženého LBK17 nad silnicí I/11.

C13 – Délka: 156m

Jde o cestu zaúsťující na silnici I/11 založenou pravděpodobně za účelem zpřístupnění lesního porostu na západní katastrální hranici s Velkými Heralticemi.

### Vedlejší polní cesta s nestmeleným krytem

Na základě diskuze s místními znalci byla polní cesta C8 vedoucí vzrostlou lipovou alejí k místu setkávání a relaxace na Hůrce navržena s dlážděným povrchem. Cesta je prvořadě využívána návštěvníky poutě u kapličky na Hůrce, zemědělci ji prakticky nepoužívají. Danému účelu, tj. vytvoření malebné, rekreační cesty podtrhující krajinářskou hodnotu doprovodné lipové aleje, odpovídá i zvolený povrch vozovky, kterým je nestmelený kryt vozovky, který je plastický a citlivě se umí přizpůsobit růstu kořenů pod vozovkou. V současnosti je cesta nezpevněná, lemovaná alejí, od vysílače GSM po napojení na cestu C4 je pak bez doprovodné zeleně a zpevněná hrubým asfaltovým povrchem.

Návrh předkládá 2 varianty, konkrétní řešení upřesní až prováděcí projekt (v odhadu nákladů uvažuje dražší variantu b).

VPC netuhá s nestmeleným krytem, katalogový list PN 6 - 5, vozovka PN 613

mechanicky zpevněné kamenivo tl. 180mm

mechanicky zpevněná zemina tl. 250mm

Komentář: nutná pravidelná údržba, veškerou dešťovou vodu je nutné okamžitě odvést do okolního terénu větším příčným sklonem (ideálně oboustranným); niveleta by se musela zvýšit nad okolní terén, aby měla voda kde odtéci. Navíc by bylo vhodné cestu doplnit o příčný šikmý odvodňovací rigol v intervalu 50m.

VPC dlážděná, katalogový list PD 5 - 1 , vozovka PD 503

dlažba I.kvalitativní třídy tl. 100mm

vibrovaný štěrk tl. 170mm

štěrková drť tl. 200mm

Komentář: levnější provoz než výše uvedená, dešťovou vodu je vhodné průběžně odvést do okolního terénu příčným sklonem (ideálně oboustranným); niveleta by měla být zvýšená nad okolní terén, aby měla voda kde odtéci. V intervalu cca 100m vhodný příčný šikmý odvodňovací rigol.

Doporučená dlažba ze žulových kostek 100/100/100 mm, popř. štětová tl. min. 12 cm.

### Doplňkové polní cesty

V řešeném území jsou navrženy 4 polní cesty vycházející ze stávající cestní sítě a zařazené do kategorie doplňkové cesty. Parametry DPC jsou shodné s VPC nezpevněné, do kategorie doplňkových cest jsou zařazeny především proto, že slouží vesměs jednomu uživateli nebo jednomu účelu.

C20 – Délka: 68m

Polní cesta vedoucí po západním okraji intravilánu obce a propojující polní cestu C10 a silnici I/01126. Zpřístupňuje mj. zemědělské pozemky ve výběžku ohraničeném C10 a silnicí I.třídy.

C21 – Délka: 66m

Polní cesta zpřístupňující pozemky ve východní části řešeného obvodu směrem na západ od intravilánu části obce Štemplovec. Je napojena na místní komunikaci OC1.

C22 – Délka: 28m

C23 – Délka: 144m

Tyto doplňkové polní cesty propojující silnici III/01131 s jižní zástavbou částí obce Kamence sloužily jako účelové cesty k bývalému areálu ZD Hraničář.

### Dimenzování příkopu polních cest

Stanovení návrhových průtoků a dimenzování navržených prvků

Dimenzování příkopů bylo provedeno na základě hydrotechnických a hydraulických výpočtů. Pro výpočet základních hydrologických charakteristik povodí byl použit model DesQ a použita varianta I.

Příkopy byly dimenzovány na základě základních hydraulických rovnic pro průtok. Při navrhování profilu a sklonu příkopů bylo dbáno na to, aby byly schopné odvést návrhový kulminační průtok nebo individuálně podle stupně ochrany zájmového území.

Výpočet byl proveden podle Chézyho rovnice:

v=C⋅R⋅I							(1)

kde: v.. rychlost, C.. Chézyho rychlostní součinitel, R.. hydraulický poloměr, I.. podélný sklon dna koryta.

Rychlostním součinitel C byl brán podle Manninga:

C=1n⋅R16							(2)

Kde drsnostní součinitel n:	pro opevnění vegetační …………………………….……n = 0,033

Při dimenzování liniových biotechnických a technických prvků PEO je počítán pro daný kulminační průtok Q [m3.s-1] při známém sklonu nivelety koryta I a navržených drsnostních poměrech n šířku v koruně B a hloubku průtočného profilu h při známém tvaru (nepravidelný lichoběžník) o navrženém sklonu svahů 1 : m.

Podle těchto předpokladů stanovíme dle konkrétní situace maximální možné hodnoty h, příp. v a vypočítáme potřebnou plochu průtočného profilu F [m2]:

F=Qv							(3)

Následně, na základě příslušného vztahu pro plochu lichoběžníka příp. trojúhelníka, vypočteme potřebné parametry průtočného profilu a na jejich základě posoudíme průtočnost stanoveného profilu, např. u lichoběžníka platí pro šířku koryta ve dně b [m], průtočnou plochu F [m2] a omočený obvod O [m] vztahy:

F=b⋅h⋅h2⋅m						(4)

b=F−h2⋅mh						(5)

O=b+2⋅h⋅1+m2						(6)

V následujících tabulkách jsou informace o základních charakteristikách přímého odtoku a základních parametrech dle dimenzování

Návrhové průtoky

Sběrná plocha C1

| C1- VÝSTUPNÍ VELIČINY N = 100 let |  | Povodí | Jednotky |
| --- | --- | --- | --- |
| CNpr | přepočtené číslo CN - typ | 81 | [...] |
| Rp | potenciální retence povodí | 59,6 | [mm] |
| Ls | průměrná délka svahu | 0,12 | [km] |
| Lso | průměrná délka dráhy svahového odtoku | 0,15 | [km] |
| Kritický déšť |  |  |  |
| tdk | doba trvání deště | 69 | [min] |
| idk | intenzita deště | 0,883 | [mm.min-1] |
| Hdk | výška deště | 60,9 | [mm] |
| t1dk | doba bezodtokové fáze | 13 | [min] |
| tspk | doba trvání přítoku | 56 | [min] |
| ispk | intenzita přítoku | 0,395 | [mm.min-1] |
| Hspk | výška přítoku | 22,1 | [mm] |
| Výpočtový déšť |  |  |  |
| td | doba trvání deště | 69 | [min] |
| id | intenzita deště | 0,883 | [mm.min-1] |
| Hd | výška deště | 60,9 | [mm] |
| t1 | doba trvání bezodtokové fáze | 13 | [min] |
| tsp | doba trvání přítoku | 56 | [min] |
| isp | intenzita přítoku | 0,395 | [mm.min-1] |
| Hsp | výška přítoku | 22,1 | [mm] |
| tsk | doba koncentrace | 56 | [min] |
| isk | intenzita odtoku v době tsk | 0,395 | [mm.min-1] |
| Hso | výška odtoku | 22,1 | [mm] |
| max iso | max. intenzita odtoku ze svahu | 0,395 | [mm.min-1] |
| Qmax | maximální průtok | 1,32 | [m3.s-1] |
| Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané výpočtovým deštěm |  |  |  |
| WPVT | objem povodňové vlny | 4,43 | [103.m3] |
| tvh | doba vzestupu hydrogramu | 56 | [min] |
| tph | doba poklesu hydrogramu | 109 | [min] |
| tkh | doba trvání kulminace hydrogramu | 0 | [min] |
| tch | celková doba trvání odtoku | 165 | [min] |
| Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané H1d100 |  |  |  |
| WPVT | objem povodňové vlny | 7,11 | [103.m3] |
| tvh | doba vzestupu hydrogramu | 56 | [min] |
| tph | doba poklesu hydrogramu | 207 | [min] |
| tkh | doba trvání kulminace hydrogramu | 0 | [min] |
| tch | celková doba trvání odtoku | 263 | [min] |

Sběrná plocha C2-1

| C2-1 VÝSTUPNÍ VELIČINY N = 100 let |  | Povodí | Jednotky |
| --- | --- | --- | --- |
| CNpr | přepočtené číslo CN - typ | 81 | [...] |
| Rp | potenciální retence povodí | 59,6 | [mm] |
| Ls | průměrná délka svahu | 0,63 | [km] |
| Lso | průměrná délka dráhy svahového odtoku | 0,71 | [km] |
| Kritický déšť |  |  |  |
| tdk | doba trvání deště | 272 | [min] |
| idk | intenzita deště | 0,262 | [mm.min-1] |
| Hdk | výška deště | 71,4 | [mm] |
| t1dk | doba bezodtokové fáze | 45 | [min] |
| tspk | doba trvání přítoku | 227 | [min] |
| ispk | intenzita přítoku | 0,131 | [mm.min-1] |
| Hspk | výška přítoku | 29,7 | [mm] |
| Výpočtový déšť |  |  |  |
| td | doba trvání deště | 272 | [min] |
| id | intenzita deště | 0,262 | [mm.min-1] |
| Hd | výška deště | 71,4 | [mm] |
| t1 | doba trvání bezodtokové fáze | 45 | [min] |
| tsp | doba trvání přítoku | 227 | [min] |
| isp | intenzita přítoku | 0,131 | [mm.min-1] |
| Hsp | výška přítoku | 29,7 | [mm] |
| tsk | doba koncentrace | 227 | [min] |
| isk | intenzita odtoku v době tsk | 0,131 | [mm.min-1] |
| Hso | výška odtoku | 29,7 | [mm] |
| max iso | max. intenzita odtoku ze svahu | 0,131 | [mm.min-1] |
| Qmax | maximální průtok | 0,327 | [m3.s-1] |
| Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané výpočtovým deštěm |  |  |  |
| WPVT | objem povodňové vlny | 4,46 | [103.m3] |
| tvh | doba vzestupu hydrogramu | 227 | [min] |
| tph | doba poklesu hydrogramu | 367 | [min] |
| tkh | doba trvání kulminace hydrogramu | 0 | [min] |
| tch | celková doba trvání odtoku | 594 | [min] |
| Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané H1d100 |  |  |  |
| WPVT | objem povodňové vlny | 5,33 | [103.m3] |
| tvh | doba vzestupu hydrogramu | 227 | [min] |
| tph | doba poklesu hydrogramu | 462 | [min] |
| tkh | doba trvání kulminace hydrogramu | 0 | [min] |
| tch | celková doba trvání odtoku | 689 | [min] |

Sběrná plocha C2 – 2

| C2-2 VÝSTUPNÍ VELIČINY N = 100 let |  | Povodí | Jednotky |
| --- | --- | --- | --- |
| CNpr | přepočtené číslo CN - typ | 81 | [...] |
| Rp | potenciální retence povodí | 59,6 | [mm] |
| Ls | průměrná délka svahu | 0,37 | [km] |
| Lso | průměrná délka dráhy svahového odtoku | 0,45 | [km] |
| Kritický déšť |  |  |  |
| tdk | doba trvání deště | 215 | [min] |
| idk | intenzita deště | 0,327 | [mm.min-1] |
| Hdk | výška deště | 70,4 | [mm] |
| t1dk | doba bezodtokové fáze | 36 | [min] |
| tspk | doba trvání přítoku | 179 | [min] |
| ispk | intenzita přítoku | 0,162 | [mm.min-1] |
| Hspk | výška přítoku | 29 | [mm] |
| Výpočtový déšť |  |  |  |
| td | doba trvání deště | 215 | [min] |
| id | intenzita deště | 0,327 | [mm.min-1] |
| Hd | výška deště | 70,4 | [mm] |
| t1 | doba trvání bezodtokové fáze | 36 | [min] |
| tsp | doba trvání přítoku | 179 | [min] |
| isp | intenzita přítoku | 0,162 | [mm.min-1] |
| Hsp | výška přítoku | 29 | [mm] |
| tsk | doba koncentrace | 179 | [min] |
| isk | intenzita odtoku v době tsk | 0,162 | [mm.min-1] |
| Hso | výška odtoku | 29 | [mm] |
| max iso | max. intenzita odtoku ze svahu | 0,162 | [mm.min-1] |
| Qmax | maximální průtok | 0,404 | [m3.s-1] |
| Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané výpočtovým deštěm |  |  |  |
| WPVT | objem povodňové vlny | 4,34 | [103.m3] |
| tvh | doba vzestupu hydrogramu | 179 | [min] |
| tph | doba poklesu hydrogramu | 299 | [min] |
| tkh | doba trvání kulminace hydrogramu | 0 | [min] |
| tch | celková doba trvání odtoku | 478 | [min] |
| Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané H1d100 |  |  |  |
| WPVT | objem povodňové vlny | 5,33 | [103.m3] |
| tvh | doba vzestupu hydrogramu | 179 | [min] |
| tph | doba poklesu hydrogramu | 390 | [min] |
| tkh | doba trvání kulminace hydrogramu | 0 | [min] |
| tch | celková doba trvání odtoku | 569 | [min] |

Sběrná plocha C3

| C3- VÝSTUPNÍ VELIČINY N = 100 let |  | Povodí | Jednotky |
| --- | --- | --- | --- |
| CNpr | přepočtené číslo CN - typ | 81 | [...] |
| Rp | potenciální retence povodí | 59,6 | [mm] |
| Ls | průměrná délka svahu | 0,22 | [km] |
| Lso | průměrná délka dráhy svahového odtoku | 0,27 | [km] |
| Kritický déšť |  |  |  |
| tdk | doba trvání deště | 76 | [min] |
| idk | intenzita deště | 0,817 | [mm.min-1] |
| Hdk | výška deště | 62,1 | [mm] |
| t1dk | doba bezodtokové fáze | 15 | [min] |
| tspk | doba trvání přítoku | 61 | [min] |
| ispk | intenzita přítoku | 0,376 | [mm.min-1] |
| Hspk | výška přítoku | 23 | [mm] |
| Výpočtový déšť |  |  |  |
| td | doba trvání deště | 76 | [min] |
| id | intenzita deště | 0,817 | [mm.min-1] |
| Hd | výška deště | 62,1 | [mm] |
| t1 | doba trvání bezodtokové fáze | 15 | [min] |
| tsp | doba trvání přítoku | 61 | [min] |
| isp | intenzita přítoku | 0,376 | [mm.min-1] |
| Hsp | výška přítoku | 23 | [mm] |
| tsk | doba koncentrace | 61 | [min] |
| isk | intenzita odtoku v době tsk | 0,376 | [mm.min-1] |
| Hso | výška odtoku | 23 | [mm] |
| max iso | max. intenzita odtoku ze svahu | 0,376 | [mm.min-1] |
| Qmax | maximální průtok | 0,941 | [m3.s-1] |
| Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané výpočtovým deštěm |  |  |  |
| WPVT | objem povodňové vlny | 3,44 | [103.m3] |
| tvh | doba vzestupu hydrogramu | 61 | [min] |
| tph | doba poklesu hydrogramu | 114 | [min] |
| tkh | doba trvání kulminace hydrogramu | 0 | [min] |
| tch | celková doba trvání odtoku | 175 | [min] |
| Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané H1d100 |  |  |  |
| WPVT | objem povodňové vlny | 5,33 | [103.m3] |
| tvh | doba vzestupu hydrogramu | 61 | [min] |
| tph | doba poklesu hydrogramu | 205 | [min] |
| tkh | doba trvání kulminace hydrogramu | 0 | [min] |
| tch | celková doba trvání odtoku | 266 | [min] |

Sběrná plocha C4-1

| VÝSTUPNÍ VELIČINY N = 100 let |  | Povodí | Jednotky |
| --- | --- | --- | --- |
| CNpr | přepočtené číslo CN - typ | 81 | [...] |
| Rp | potenciální retence povodí | 59,6 | [mm] |
| Ls | průměrná délka svahu | 0,14 | [km] |
| Lso | průměrná délka dráhy svahového odtoku | 0,17 | [km] |
| Kritický déšť |  |  |  |
| tdk | doba trvání deště | 65 | [min] |
| idk | intenzita deště | 0,927 | [mm.min-1] |
| Hdk | výška deště | 60,2 | [mm] |
| t1dk | doba bezodtokové fáze | 13 | [min] |
| tspk | doba trvání přítoku | 52 | [min] |
| ispk | intenzita přítoku | 0,416 | [mm.min-1] |
| Hspk | výška přítoku | 21,6 | [mm] |
| Výpočtový déšť |  |  |  |
| td | doba trvání deště | 65 | [min] |
| id | intenzita deště | 0,927 | [mm.min-1] |
| Hd | výška deště | 60,2 | [mm] |
| t1 | doba trvání bezodtokové fáze | 13 | [min] |
| tsp | doba trvání přítoku | 52 | [min] |
| isp | intenzita přítoku | 0,416 | [mm.min-1] |
| Hsp | výška přítoku | 21,6 | [mm] |
| tsk | doba koncentrace | 52 | [min] |
| isk | intenzita odtoku v době tsk | 0,416 | [mm.min-1] |
| Hso | výška odtoku | 21,6 | [mm] |
| max iso | max. intenzita odtoku ze svahu | 0,416 | [mm.min-1] |
| Qmax | maximální průtok | 0,416 | [m3.s-1] |
| Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané výpočtovým deštěm |  |  |  |
| WPVT | objem povodňové vlny | 1,3 | [103.m3] |
| tvh | doba vzestupu hydrogramu | 52 | [min] |
| tph | doba poklesu hydrogramu | 87 | [min] |
| tkh | doba trvání kulminace hydrogramu | 0 | [min] |
| tch | celková doba trvání odtoku | 139 | [min] |
| Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané H1d100 |  |  |  |
| WPVT | objem povodňové vlny | 2,13 | [103.m3] |
| tvh | doba vzestupu hydrogramu | 52 | [min] |
| tph | doba poklesu hydrogramu | 168 | [min] |
| tkh | doba trvání kulminace hydrogramu | 0 | [min] |
| tch | celková doba trvání odtoku | 220 | [min] |

Sběrná plocha C4-2

| VÝSTUPNÍ VELIČINY N = 100 let |  | Povodí | Jednotky |
| --- | --- | --- | --- |
| CNpr | přepočtené číslo CN - typ | 81 | [...] |
| Rp | potenciální retence povodí | 59,6 | [mm] |
| Ls | průměrná délka svahu | 0,59 | [km] |
| Lso | průměrná délka dráhy svahového odtoku | 0,75 | [km] |
| Kritický déšť |  |  |  |
| tdk | doba trvání deště | 267 | [min] |
| idk | intenzita deště | 0,267 | [mm.min-1] |
| Hdk | výška deště | 71,3 | [mm] |
| t1dk | doba bezodtokové fáze | 45 | [min] |
| tspk | doba trvání přítoku | 222 | [min] |
| ispk | intenzita přítoku | 0,134 | [mm.min-1] |
| Hspk | výška přítoku | 29,7 | [mm] |
| Výpočtový déšť |  |  |  |
| td | doba trvání deště | 267 | [min] |
| id | intenzita deště | 0,267 | [mm.min-1] |
| Hd | výška deště | 71,3 | [mm] |
| t1 | doba trvání bezodtokové fáze | 45 | [min] |
| tsp | doba trvání přítoku | 222 | [min] |
| isp | intenzita přítoku | 0,134 | [mm.min-1] |
| Hsp | výška přítoku | 29,7 | [mm] |
| tsk | doba koncentrace | 222 | [min] |
| isk | intenzita odtoku v době tsk | 0,134 | [mm.min-1] |
| Hso | výška odtoku | 29,7 | [mm] |
| max iso | max. intenzita odtoku ze svahu | 0,134 | [mm.min-1] |
| Qmax | maximální průtok | 0,423 | [m3.s-1] |
| Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané výpočtovým deštěm |  |  |  |
| WPVT | objem povodňové vlny | 5,63 | [103.m3] |
| tvh | doba vzestupu hydrogramu | 222 | [min] |
| tph | doba poklesu hydrogramu | 373 | [min] |
| tkh | doba trvání kulminace hydrogramu | 0 | [min] |
| tch | celková doba trvání odtoku | 595 | [min] |
| Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané H1d100 |  |  |  |
| WPVT | objem povodňové vlny | 6,75 | [103.m3] |
| tvh | doba vzestupu hydrogramu | 222 | [min] |
| tph | doba poklesu hydrogramu | 471 | [min] |
| tkh | doba trvání kulminace hydrogramu | 0 | [min] |
| tch | celková doba trvání odtoku | 693 | [min] |

Sběrná plocha C4-3

| VÝSTUPNÍ VELIČINY N = 100 let |  | Povodí | Jednotky |
| --- | --- | --- | --- |
| CNpr | přepočtené číslo CN - typ | 81 | [...] |
| Rp | potenciální retence povodí | 59,6 | [mm] |
| Ls | průměrná délka svahu | 0,59 | [km] |
| Lso | průměrná délka dráhy svahového odtoku | 0,78 | [km] |
| Kritický déšť |  |  |  |
| tdk | doba trvání deště | 248 | [min] |
| idk | intenzita deště | 0,286 | [mm.min-1] |
| Hdk | výška deště | 71 | [mm] |
| t1dk | doba bezodtokové fáze | 42 | [min] |
| tspk | doba trvání přítoku | 206 | [min] |
| ispk | intenzita přítoku | 0,143 | [mm.min-1] |
| Hspk | výška přítoku | 29,4 | [mm] |
| Výpočtový déšť |  |  |  |
| td | doba trvání deště | 248 | [min] |
| id | intenzita deště | 0,286 | [mm.min-1] |
| Hd | výška deště | 71 | [mm] |
| t1 | doba trvání bezodtokové fáze | 42 | [min] |
| tsp | doba trvání přítoku | 206 | [min] |
| isp | intenzita přítoku | 0,143 | [mm.min-1] |
| Hsp | výška přítoku | 29,4 | [mm] |
| tsk | doba koncentrace | 206 | [min] |
| isk | intenzita odtoku v době tsk | 0,143 | [mm.min-1] |
| Hso | výška odtoku | 29,4 | [mm] |
| max iso | max. intenzita odtoku ze svahu | 0,143 | [mm.min-1] |
| Qmax | maximální průtok | 0,452 | [m3.s-1] |
| Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané výpočtovým deštěm |  |  |  |
| WPVT | objem povodňové vlny | 5,59 | [103.m3] |
| tvh | doba vzestupu hydrogramu | 206 | [min] |
| tph | doba poklesu hydrogramu | 349 | [min] |
| tkh | doba trvání kulminace hydrogramu | 0 | [min] |
| tch | celková doba trvání odtoku | 555 | [min] |
| Charakteristiky teoretické povodňové vlny vyvolané H1d100 |  |  |  |
| WPVT | objem povodňové vlny | 6,75 | [103.m3] |
| tvh | doba vzestupu hydrogramu | 206 | [min] |
| tph | doba poklesu hydrogramu | 447 | [min] |
| tkh | doba trvání kulminace hydrogramu | 0 | [min] |
| tch | celková doba trvání odtoku | 653 | [min] |

Dimenzování příkopů

| C1 - dimenzování Přírustek hloubky |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| Qn = | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | m3/s |
| svah 1:m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| b = | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | m |
| n = | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| h = | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | m |
| I = | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,37 | 1,40 | 1,43 | m2 |
| O = | 3,51 | 3,55 | 3,60 | 3,64 | 3,69 | 3,73 | 3,78 | m |
| R = | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | m |
| C = | 31,18 | 31,39 | 31,39 | 31,60 | 31,60 | 31,80 | 31,80 |  |
| v = | 2,61 | 2,66 | 2,66 | 2,72 | 2,72 | 2,77 | 2,77 | m/s |
| QVYP = | 3,24 | 3,38 | 3,46 | 3,62 | 3,73 | 3,88 | 3,96 | m3/s |
| Výpočet opevnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | 68,64 | 70,60 | 70,60 | 72,56 | 72,56 | 74,53 | 74,53 | Pa |
| z = | 92,19 | 94,95 | 95,07 | 97,84 | 97,96 | 100,74 | 100,87 | Pa |
| max = | 110,63 | 113,94 | 114,08 | 117,41 | 117,55 | 120,89 | 121,04 | Pa |
| t = | -0,26 | -0,16 | -0,16 | -0,07 | -0,06 | 0,02 | 0,03 | m |
| B = | 3,20 | 3,24 | 3,28 | 3,32 | 3,36 | 3,40 | 3,44 | m |

C2-1 - dimenzování

| Přírustek hloubky |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | C2-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| Qn = | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | m3/s |
| svah 1:m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| b = | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | m |
| n = | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| h = | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | m |
| I = | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,37 | 1,40 | 1,43 | m2 |
| O = | 3,51 | 3,55 | 3,60 | 3,64 | 3,69 | 3,73 | 3,78 | m |
| R = | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | m |
| C = | 31,18 | 31,39 | 31,39 | 31,60 | 31,60 | 31,80 | 31,80 |  |
| v = | 2,26 | 2,31 | 2,31 | 2,35 | 2,35 | 2,40 | 2,40 | m/s |
| QVYP = | 2,80 | 2,93 | 3,00 | 3,13 | 3,22 | 3,36 | 3,43 | m3/s |
| Výpočet opevnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | 51,48 | 52,95 | 52,95 | 54,42 | 54,42 | 55,89 | 55,89 | Pa |
| z = | 69,14 | 71,21 | 71,31 | 73,38 | 73,47 | 75,55 | 75,64 | Pa |
| max = | 82,97 | 85,45 | 85,57 | 88,06 | 88,16 | 90,66 | 90,77 | Pa |
| t = | -1,59 | -1,43 | -1,45 | -1,30 | -1,32 | -1,18 | -1,19 | m |
| B = | 3,20 | 3,24 | 3,28 | 3,32 | 3,36 | 3,40 | 3,44 | m |

C2-2 - dimenzování

| Přírustek hloubky |  | 0,01 |  | Mezní hodnota |  | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | C2-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| Qn = | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | m3/s |
| svah 1:m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| b = | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | m |
| n = | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| h = | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | m |
| I = | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,37 | 1,40 | 1,43 | m2 |
| O = | 3,51 | 3,55 | 3,60 | 3,64 | 3,69 | 3,73 | 3,78 | m |
| R = | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | m |
| C = | 31,18 | 31,39 | 31,39 | 31,60 | 31,60 | 31,80 | 31,80 |  |
| v = | 1,84 | 1,88 | 1,88 | 1,92 | 1,92 | 1,96 | 1,96 | m/s |
| QVYP = | 2,28 | 2,39 | 2,44 | 2,55 | 2,63 | 2,74 | 2,80 | m3/s |
| Výpočet opevnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | 34,32 | 35,30 | 35,30 | 36,28 | 36,28 | 37,26 | 37,26 | Pa |
| z = | 46,09 | 47,47 | 47,54 | 48,92 | 48,98 | 50,37 | 50,43 | Pa |
| max = | 55,31 | 56,96 | 57,05 | 58,70 | 58,78 | 60,44 | 60,52 | Pa |
| t = | -5,39 | -5,07 | -5,13 | -4,83 | -4,89 | -4,60 | -4,65 | m |
| B = | 3,20 | 3,24 | 3,28 | 3,32 | 3,36 | 3,40 | 3,44 | m |

C3 - dimenzování

| Přírustek hloubky |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | C3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| Qn = | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | m3/s |
| svah 1:m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| b = | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | m |
| n = | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| h = | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | m |
| I = | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,37 | 1,40 | 1,43 | m2 |
| O = | 3,51 | 3,55 | 3,60 | 3,64 | 3,69 | 3,73 | 3,78 | m |
| R = | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | m |
| C = | 31,18 | 31,39 | 31,39 | 31,60 | 31,60 | 31,80 | 31,80 |  |
| v = | 3,69 | 3,77 | 3,77 | 3,84 | 3,84 | 3,92 | 3,92 | m/s |
| QVYP = | 4,58 | 4,79 | 4,90 | 5,11 | 5,26 | 5,49 | 5,61 | m3/s |
| Výpočet opevnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | 137,28 | 141,21 | 141,21 | 145,13 | 145,13 | 149,05 | 149,05 | Pa |
| z = | 184,38 | 189,91 | 190,16 | 195,69 | 195,94 | 201,48 | 201,72 | Pa |
| max = | 221,26 | 227,89 | 228,19 | 234,83 | 235,13 | 241,78 | 242,06 | Pa |
| t = | 1,03 | 1,07 | 1,08 | 1,12 | 1,14 | 1,18 | 1,20 | m |
| B = | 3,20 | 3,24 | 3,28 | 3,32 | 3,36 | 3,40 | 3,44 | m |

C4-1 - dimenzování

| Přírustek hloubky |  | 0,01 |  | Mezní hodnota |  | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | C4-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| Qn = | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | m3/s |
| svah 1:m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| b = | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | m |
| n = | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| h = | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | m |
| I = | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,37 | 1,40 | 1,43 | m2 |
| O = | 3,51 | 3,55 | 3,60 | 3,64 | 3,69 | 3,73 | 3,78 | m |
| R = | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | m |
| C = | 31,18 | 31,39 | 31,39 | 31,60 | 31,60 | 31,80 | 31,80 |  |
| v = | 3,50 | 3,57 | 3,57 | 3,65 | 3,65 | 3,72 | 3,72 | m/s |
| QVYP = | 4,34 | 4,53 | 4,64 | 4,85 | 5,00 | 5,21 | 5,32 | m3/s |
| Výpočet opevnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | 123,56 | 127,09 | 127,09 | 130,62 | 130,62 | 134,15 | 134,15 | Pa |
| z = | 165,95 | 170,92 | 171,15 | 176,13 | 176,35 | 181,34 | 181,55 | Pa |
| max = | 199,14 | 205,10 | 205,38 | 211,36 | 211,62 | 217,61 | 217,86 | Pa |
| t = | 0,93 | 0,97 | 0,99 | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,11 | m |
| B = | 3,20 | 3,24 | 3,28 | 3,32 | 3,36 | 3,40 | 3,44 | m |

C4-2 dimenzování

| Přírustek hloubky |  | 0,01 |  | Mezní hodnota |  | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | C4-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| Qn = | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | m3/s |
| svah 1:m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| b = | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | m |
| n = | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| h = | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | m |
| I = | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,37 | 1,40 | 1,43 | m2 |
| O = | 3,51 | 3,55 | 3,60 | 3,64 | 3,69 | 3,73 | 3,78 | m |
| R = | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | m |
| C = | 31,18 | 31,39 | 31,39 | 31,60 | 31,60 | 31,80 | 31,80 |  |
| v = | 2,61 | 2,66 | 2,66 | 2,72 | 2,72 | 2,77 | 2,77 | m/s |
| QVYP = | 3,24 | 3,38 | 3,46 | 3,62 | 3,73 | 3,88 | 3,96 | m3/s |
| Výpočet opevnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | 68,64 | 70,60 | 70,60 | 72,56 | 72,56 | 74,53 | 74,53 | Pa |
| z = | 92,19 | 94,95 | 95,07 | 97,84 | 97,96 | 100,74 | 100,87 | Pa |
| max = | 110,63 | 113,94 | 114,08 | 117,41 | 117,55 | 120,89 | 121,04 | Pa |
| t = | -0,26 | -0,16 | -0,16 | -0,07 | -0,06 | 0,02 | 0,03 | m |
| B = | 3,20 | 3,24 | 3,28 | 3,32 | 3,36 | 3,40 | 3,44 | m |

C4-3 – dimenzování

| Přírustek hloubky |  | 0,01 |  | Mezní hodnota |  | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název: | C4-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení | Základní údaje |  |  |  |  |  |  | Jednotky |
| Qn = | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | m3/s |
| svah 1:m | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |  |
| b = | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | m |
| n = | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| h = | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,71 | m |
| I = | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |  |
|  | Výpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| S = | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,33 | 1,37 | 1,40 | 1,43 | m2 |
| O = | 3,51 | 3,55 | 3,60 | 3,64 | 3,69 | 3,73 | 3,78 | m |
| R = | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | m |
| C = | 31,18 | 31,39 | 31,39 | 31,60 | 31,60 | 31,80 | 31,80 |  |
| v = | 2,74 | 2,79 | 2,79 | 2,85 | 2,85 | 2,91 | 2,91 | m/s |
| QVYP = | 3,40 | 3,54 | 3,63 | 3,79 | 3,90 | 4,07 | 4,16 | m3/s |
| Výpočet opevnění |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  = | 75,51 | 77,66 | 77,66 | 79,82 | 79,82 | 81,98 | 81,98 | Pa |
| z = | 101,42 | 104,44 | 104,58 | 107,63 | 107,76 | 110,82 | 110,95 | Pa |
| max = | 121,70 | 125,33 | 125,50 | 129,16 | 129,31 | 132,98 | 133,14 | Pa |
| t = | 0,04 | 0,12 | 0,13 | 0,21 | 0,21 | 0,29 | 0,30 | m |
| B = | 3,20 | 3,24 | 3,28 | 3,32 | 3,36 | 3,40 | 3,44 | m |

U všech příkopů z hlediska jejich dimenzování vyhoví hloubka koryta 0,65m. Příkop u cesty C3 bude nutno vlivem vysoké střední profilové rychlosti opevnit polovegetačními tvárnicemi. Stabilizace koryta se doporučuje příčnými stabilizačními prahy po 30 m.

## Objekty na cestní síti a zařízení dotčené návrhem cestní sítě

Součástí cestní sítě jsou také objekty na těchto cestách a objekty zajišťující zpřístupnění zemědělsky využívaných ploch

### Propustky

Terénním šetřením bylo identifikováno 7 propustků (P1- P7). Propustky jsou kruhového profilu armovaných betonových prefabrikátů pro průchod resp. překonání vodních toků polní cestou nebo silnicí.

K převedení vody přes hlavní polní cesty C2 a C4 byly nově navrženy propustky P8 (na polní cestě C2) a P9 (na polní cestě C4).

Propustky jsou stavební objekty v tělese nebo pod tělesem cesty s libovolným tvarem průřezu a kolmou světlostí otvoru do 2,00 m, sloužící k převedení průtoku povrchových vod.

Hlavní části trubního propustku jsou: potrubí, lože, čela, čelní zdi, nadnásyp.

Potrubí se zpravidla navrhuje z trub betonových, železobetonových nebo ocelových z vlnitého plechu. Minimální světlost trub se stanoví podle tabulky a dále pokud propustek odvádí vodu z údolnice či jiného sběrného území světlost trub se dimenzuje podle návrhových průtoků hydraulickým výpočtem.

Tab. 2: Volba minimální světlosti propustku

| Délka propustku | Při sklonu | Minimální světlost |
| --- | --- | --- |
| 4,0 - 6,0 m | - | 0,4 m |
| 6,0 – 10,0 m | - | 0,6 m |
| 10,0 – 20 m | nad 2 % | 0,6 m |
| nad 10,0 m*) | do 2 % | 0,8 m |
| *) Pro větší délky se navrhují trouby s průměrem 0,8 m i tehdy, když hydrotechnický výpočet toto zvětšení průměru nevyžaduje. |  |  |

a)	Lože slouží k zajištění polohy potrubí. Potrubí se obyčejně ukládá do betonového lože, které zabezpečuje stabilitu a únosnost. Při únosnosti základové půdy větší než 0,05 MPa postačí betonové lože široké 0,6 m až 0,8 m a vysoké 0,27 m až 0,35 m. V půdách, kde únosnost je menší jak 0,05 Mpa, se navrhuje lože široké 0,8 m až 1,2 m a vysoké 0,3 m až 0,45 m. Při výšce nadnásypu menším jak 0,3 m se potrubí obetonuje pláštěm z betonu o tloušťce 0,1 m, zesíleném na dně na 0,15 m. Na sjezdech, kde příkopy teče jen občasný průtok, se navrhuje ukládání potrubí do štěrkopískového lože o tloušťce 0,2 m až 0,3 m, anebo při dostatečné únosnosti půdy přímo na upravené dno příkopu.

b)	Čela slouží k zadržení zeminy nadnásypu. Navrhují se z betonu anebo lomového kamene. Obvykle jsou ukončená římsou ze železobetonu o tloušťce 0,1 m a šířce 0,45 m. Římsa přesahuje líce zdiva o 0,05 m, má okapový nos. Sjezdy přes příkopy se navrhují kolmé anebo šikmé (nejvýše 60° od osy), podle daných terénních podmínek. Čela mají být situovaná tak, aby umožňovala dobrý vjezd a výjezd vozidel a zemědělských strojů. V místech sjezdu na pozemky, hlavně z polních cest nižší kategorie nebo z cest s větší intenzitou provozu, se navrhují čela lomená. Nejmenší šířka mezi čely je 5 m, optimální 7 m.

c)	Nadnásyp slouží k roznášení tlaků kol vozidel a strojů. Výška nadnásypu je rozdíl mezi niveletou cesty a horním okrajem trouby a má být minimálně 0,3 m. Menší výška nadnásypu vyžaduje zpevnění vozovky na sjezdu, anebo obetonování potrubí.

Obr. 3: Základní schéma trubního propustku – podélný řez

Obr. 4: Základní schéma trubního propustku – příčný řez

Popis stávajících a dimenzování nově navržených propustků

P1 – P4  – stávající trubní propustky DN 300, zpřístupňující pozemky mezi silnicí I/11 a částí obce Kamenec, plně funkční a doporučeny pouze k pravidelné revizi.

P5 - stávající trubní propustek DN 500, plně funkční a doporučeny pouze k pravidelné revizi.

P6 - stávající trubní propustek DN 400 na komunikaci III/0575, plně funkční, doporučen pouze k pravidelné revizi.

P7 – stávající trubní propustek o DN neidentifikované z důvodu zanesení. Propustek je navržen k nezbytnému pročištění a zprůchodnění také v souvislosti s požadovaným odvedením vody z polní cesty C10.

V následujících tabulkách jsou propočty pro nadimenzování propustků P8 a P9.

Tab. 3: Dimenzování nového propustku P8

|  | Podélný sklon potrubí J [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Průtočná kapacita Q[m3.s-1] | 0.40 | 0.57 | 0.81 | 0.99 | 1.20 | 1.27 | 1.40 | 1.15 | 1.61 | 1.71 | 1.80 | 600 |
|  | 0.87 | 1.22 | 1.74 | 2.12 | 2.46 | 2.74 | 3.00 | 2.25 | 3.47 | 3.68 | 3.88 | 800 |
|  | 1.58 | 2.23 | 3.14 | 3.86 | 4.45 | 4.80 | 5.45 | 5.89 | 6.29 | 6.67 | 7.03 | 1000 |
|  | 2.86 | 4.03 | 5.70 | 6.99 | 8.07 | 9.02 | 9.88 | 10.67 | 11.41 | 12.10 | 12.75 | 1250 |
|  | 4.64 | 6.56 | 9.27 | 11.36 | 13.11 | 14.66 | 16.07 | 17.35 | 18.55 | 19.68 | 20.73 | 1500 |

| Q100 = | 0,74 | m3.s-1 |  |  | Návrhový průtok s volnou hladinou proudění |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J = | 0,50 | % |  |  | …Sklon potrubí |  |  |  |  |  |  |
| DN = | 80 | cm |  |  | …Průměr trouby, viz. Tab.1 |  |  |  |  |  |  |
| - Průtok Qd a střední průřezová rychlost vd při plném plnění profilu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qd = 24,0*DN8/3*J1/2 = |  |  | 24,0 * | 60 | 8/3 * | 4 | 1/2 = | 0,94 | m3.s-1 |  |  |
| vd = 30,5*DN2/3 *J1/2 = |  |  | 30,5 * | 60 | 2/3 * | 0,005 | 1/2 = | 1,86 | m.s-1 |  |  |
| - Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Qd * 0,915 = |  |  | 0,94 | * 0,915 = |  | 0,86 | m3.s-1 |  |  |  |  |
| v = vd*1,137 = |  | 1,86 | * 1,137 = |  | 2,11 | m.s-1 |  |  |  |  |  |
| - Podmínky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = | 0,86 | m3.s-1 | ≥ | Q100 = | 0,97 | m3.s-1 | - Návrh DN = |  | 80 | cm | vyhovuje |
| v = | 2,11 | m.s-1 | ≤ | 7 | m.s-1 |  | - Návrh DN = |  | 80 | cm | vyhovuje |

Tab. 4: Dimenzování nového propustku P9

| Tab.1 | Podélný sklon potrubí J [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DN [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Průtočná kapacita Q[m3.s-1] | 0,40 | 0,57 | 0,81 | 0,99 | 1,20 | 1,27 | 1,40 | 1,15 | 1,61 | 1,71 | 1,80 | 60 |
|  | 0,87 | 1,22 | 1,74 | 2,12 | 2,46 | 2,74 | 3,00 | 2,25 | 3,47 | 3,68 | 3,88 | 80 |
|  | 1,58 | 2,23 | 3,14 | 3,86 | 4,45 | 4,80 | 5,45 | 5,89 | 6,29 | 6,67 | 7,03 | 100 |
|  | 2,86 | 4,03 | 5,70 | 6,99 | 8,07 | 9,02 | 9,88 | 10,67 | 11,41 | 12,10 | 12,75 | 125 |
|  | 4,64 | 6,56 | 9,27 | 11,36 | 13,11 | 14,66 | 16,07 | 17,35 | 18,55 | 19,68 | 20,73 | 150 |
| Q100 = | 0,97 | m3.s-1 |  |  | Návrhový průtok s volnou hladinou proudění |  |  |  |  |  |  |  |
| J = | 1,00 | % |  |  | …Sklon potrubí |  |  |  |  |  |  |  |
| DN = | 80 | cm |  |  | …Průměr trouby, viz. Tab.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Průtok Qd a střední průřezová rychlost vd při plném plnění profilu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qd = 24,0*DN8/3*J1/2 = |  |  | 24,0 * | 60 | 8/3 * | 4 | 1/2 = | 1,32 | m3.s-1 |  |  |  |
| vd = 30,5*DN2/3 *J1/2 = |  |  | 30,5 * | 60 | 2/3 * | 0,01 | 1/2 = | 2,63 | m.s-1 |  |  |  |
| - Průtok Q a rychlost v při plnění profilu h = 0,75*DN : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = Qd * 0,915 = |  |  | 1,32 | * 0,915 = |  | 1,21 | m3.s-1 |  |  |  |  |  |
| v = vd*1,137 = |  | 2,63 | * 1,137 = |  | 2,99 | m.s-1 |  |  |  |  |  |  |
| - Podmínky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q = | 1,21 | m3.s-1 | ≥ | Q100 = | 0,97 | m3.s-1 | - Návrh DN = |  | 80 | cm | vyhovuje |  |
| v = | 2,99 | m.s-1 | ≤ | 7 | m.s-1 |  | - Návrh DN = |  | 80 | cm | vyhovuje |  |

### Mostky

M1 DN cca 1000 a M2 DN 1200 přes meliorační příkop vytékající z rybníka při jižním okraji části obce Kamenec jsou ponechány beze změn, pouze doporučeny k pravidelné revizi.

Identifikované sjezdy budou revidovány a jejich případné změny v lokalizaci definitivně upřesněny až v průběhu prací na Návrhu nového uspořádání pozemků, kdy bude provedeno přesné umístění jednotlivých parcel.

### Brody

Brod B1 na polní cestě C3 přes Heraltický potok ponechán beze změn.

Zařízení inženýrských sítí dotčená cestní sítí jsou uvedena níže v kap. B.5. Tuto skutečnost je třeba zohledňovat při zemních pracích a v případě realizace opatření až po delším časovém období identifikační údaje o těchto zařízeních aktualizovat.

## Náklady na opatření ke zpřístupnění pozemků

| Označ. cesty | kategorie dle ČSN 73 6109 | délka | plocha | povrch |  |  | propustky mosty a žlaby | odvodnění zem. pláně a vozovky | výhybny | výsadby | dotčená zařízení | cena (Kč/bm) | Cena Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | živič | dlážď. | trav. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | m2 | bm | bm | bm | ks |  | ks |  |  | kalkulace 2011 |  |
| C1 | HPC 4,5/30, PN 504 | 1 746 | 14 986 | • |  |  | propustek P8 | příkop | 1 | LINIE 3,4,5, ST 1,3,4,5 |  | 4 500 | 7 857 000 |
| C2 | HPC 4,5/30, PN 504 | 1 322 | 6 856 | • |  |  |  | příkop | 1 | LINIE 2, ST5 |  | 4 500 | 5 949 000 |
| C3 | HPC 4,5/30, PN 504 | 735 | 199 | • |  |  | brod B1 | příkop | 1 |  | VN | 4 500 | 3 307 500 |
| C4 | HPC 4,5/30, PN 504 | 1 545 | 783 | • |  |  | propustek P9 | příkop | 1 |  |  | 4 500 | 6 952 500 |
| C5 | VPC 4,0/30, PN 619 | 17 | 865 |  |  | • |  |  |  |  |  | 1 500 | 25 500 |
| C6 | VPC 4,0/30, PN 619 | 396 | 7 456 |  |  | • |  |  |  |  |  | 1 500 | 594 000 |
| C7 | VPC 4,0/30, PN 619 | 364 | 388 |  |  | • |  |  |  | ST2 | pásmo vodního zdroje | 1 500 | 546 000 |
| C8 | VPC 4,0/30, PN 503 | 1 013 | 392 |  | • |  |  | příčné rigoly |  |  |  | 11 200 | 11 345 600 |
| C9 | VPC 4,0/30, PN 619 | 150 | 213 |  |  | • | mostek M 1 |  |  | LINIE 15 |  | 1 500 | 225 000 |
| C10 | VPC 4,0/30, PN 619 | 793 | 838 |  |  | • | propustek P7 |  | 1 | ST 14,15 |  | 1 500 | 1 189 500 |
| C11 | VPC 4,0/30, PN 619 | 35 | 6 330 |  |  | • |  |  |  |  |  | 1 500 | 52 500 |
| C12 | VPC 4,0/30, PN 619 | 140 | 13 064 |  |  | • |  |  |  |  | VN vodovod | 1 500 | 210 000 |
| C13 | VPC 4,0/30, PN 619 | 156 | 119 |  |  | • | propustek P5 |  |  |  | komunikace | 1 500 | 234 000 |
| C20 | DPC 4,0/30, PN 619 | 68 | 2 179 |  |  | • |  |  |  |  |  | 1 500 | 102 000 |
| C21 | DPC 4,0/30, PN 619 | 66 | 2 016 |  |  | • |  |  |  |  |  | 1 500 | 99 000 |
| C22 | DPC 4,0/30, PN 619 | 28 | 5 567 |  |  | • |  |  |  |  |  | 1 500 | 42 000 |
| C23 | DPC 4,0/30, PN 619 | 144 | 825 |  |  | • |  |  |  |  |  | 1 500 | 216 000 |
| OC1 | - | 97 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| OC2 | - | 160 | 708 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Celkem |  | 7 988 | 14 986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 947 100 Kč |

Vysvětlivky: povrch cesty	a) živič. - ABS II 40mm, OKS I 60 mm, ŠV 150 mm	b) dlážď. – DL I 80 (L 40), ŠV 170, ŠD 200	c) trav. - ZV 50 mm, KŠ 100 mm, MZ 150 mm

# Technická zpráva – protierozní opatření pro ochranu ZPF

## Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

Na erozně ohroženém pozemku, tj. takovém, kde vypočtený průměrný smyv půdy je vyšší než přípustný smyv, je nutno realizovat protierozní opatření. Při zpracování návrhu KPÚ Kamenec byla dána přednost PEO před požadavky na nejvhodnější tvar a velikost pozemku z hlediska mechanizace.

Návrh protierozních opatření v rámci KPÚ Kamenec kompatibilních s dalšími systémy (hydrografická síť, cestní síť, ÚSES) svým charakterem určuje chování subjektů (vlastníků - soukromě hospodařících rolníků, jednoho nebo více velkoplošných uživatelů půdy svěřené jim vlastníky do pronájmu) tak, aby svou činností uchovávali vodohospodářsky vhodné podmínky z hlediska kvantity i kvality vodních zdrojů a napomáhali zlepšování vodohospodářských poměrů, což je především podpora vsakování vody do půdy, omezení soustředěného odtoku a podpora jeho rozptýlení, zpomalovat a neškodně odvádět povrchový odtok tak, aby nenabyl síly schopné odnášet zeminu. Svou činností a způsoby hospodaření zahrnujícími organizační a agrotechnické prvky půdoochranných opatření doplňují polyfunkční systém vymezený plánem společných zařízení v rámci KPÚ Kamenec tak, že zabezpečí jednoduchou ochranu půdy a vodní komponenty.

Tato opatření, bere-li se v úvahu jejich efekt z dlouhodobého hlediska, nebudou sloužit jen ku prospěchu vodního hospodářství, ale i k prospěchu těch, kdo hospodaří na takto chráněných pozemcích (ochrana přirozené produkční schopnosti půd).

## Přehled navrhovaných opatření k ochraně před vodní erozí a posouzení 	jejich účinnosti

### Organizační opatření

K nejjednodušším protierozním opatřením se řadí zásahy organizačního charakteru. Vycházejí především ze znalostí příčin erozních jevů a zákonitostí jejich rozvoje a vyúsťují v obecné protierozní zásady:

- velikost a tvar pozemku,

- delimitace druhu pozemku,

- ochranné zatravnění,

- ochranné zalesnění,

- protierozní rozmísťování plodin,

- protierozní osevní postupy,

- pásové střídání plodin,

- protierozní směr výsadby ve speciálních kulturách.

Důležitou roli v protierozní ochraně půdy sehrává vegetační pokryv, který působí proti erozi několika směry:

- chrání půdu před přímým dopadem kapek,

- podporuje vsak dešťové vody do půdy,

- svými kořeny zvyšuje soudržnost půdy, která se tak stává odolnější vůči účinkům stékající

vody.

Podle rozdílného stupně ochrany půdy proti vodní erozi lze rámcově rozdělit některé pěstované plodiny do těchto skupin:

- plodiny s vysokým protierozním účinkem po celou dobu vegetace (travní porosty, jetelotrávy, jeteloviny),

- plodiny s dobrou PEO půdy po větší část vegetačního období (obilniny, meziplodiny, luskoviny),

- plodiny s nedostatečnou PEO půdy po převážnou část vegetačního období (kukuřice, brambory, cukrovka).

Vegetační kryt půdy snižuje erozní činnost na půdě. Největší smyv půdy nastává na půdě bez vegetace. Průměrný protierozní účinek zemědělských porostů udává přehledně tabulka ... Ve srovnání s půdou bez vegetace je v porostech okopanin a kukuřice smyv půdy poloviční, obiloviny snižují smyv na čtvrtinu až desetinu podle doby výsevu a sklizně, jeteloviny na padesátinu a víceleté travní porosty až na dvousetinu.

Tab. 5: Smyv půdy v zemědělských porostech (v relativních číslech)

| Porost | Smyv půdy |
| --- | --- |
| jetelotráva, louka | 1 |
| vojtěška | 4 |
| obilniny ozimé | 60 |
| obilniny jarní | 90 |
| okopaniny | 120 |

V katastru Kamenec, bylo organizační opatření navrženo ve formě vyloučení pěstování erozně náchylných plodin (VENP) v mapové části na označených pozemcích.

Tab. 6: Vyloučení pěstování erozně náchylných plodin (VENP)

| Označení | Plocha (m2) |
| --- | --- |
| VENP1 | 81 659 |
| VENP2 | 171 249 |
| VENP3 | 206 595 |
| VENP4 | 30 778 |
| VENP5 | 27 434 |
| VENP6 | 139 832 |
| VENP7 | 125 688 |
| VENP8 | 86 758 |
| VENP9 | 36 457 |
| VENP10 | 51 222 |
| VENP11 | 302 704 |
| VENP12 | 102 795 |
| Celkem | 1 363 169 |

#### Ochranné zatravnění

Ochranné zatravnění se aplikuje na orné půdě větších sklonů. Optimálně zapojený travní porost je nejlepší ochranou jak pro plošné zatravnění, tak pro vegetační zpevnění liniových prvků. Kvalitní vegetační kryt s odpovídajícími parametry, který je pěstován a ošetřován na erozně ohrožených lokalitách, je nejdůležitější část tohoto opatření, přičemž jsou preferovány trávy výběžkaté tvořící pevný drn (zejména u protierozních opatření liniového charakteru). Ochranné zatravnění se aplikuje na orné půdě větších sklonů. Optimálně zapojený travní porost je nejlepší ochranou jak pro plošné zatravnění, tak pro vegetační zpevnění liniových prvků. Kvalitní vegetační kryt s odpovídajícími parametry, který je pěstován a ošetřován na erozně ohrožených lokalitách, je nejdůležitější část tohoto opatření, přičemž jsou preferovány trávy výběžkaté tvořící pevný drn (zejména u protierozních opatření liniového charakteru).

TTP – trvalý travní porost, je navržen na řešených lokalitách z důvodu vysokých sklonů a

přesažení přípustného limitu smyvu půdy.

Tab. 7: Plošné zastoupení TTP

| Označení | Plocha (m2) |
| --- | --- |
| TTP1 | 21 613 |
| TTP2 | 14 626 |
| TTP3 | 30 576 |
| Celkem | 66 815 |

Plochy v dokumentaci PSZ označené jako TTP1 až TTP3  budou vedeny jako druh pozemku 7-trvalý travní porost.

#### Zasakovací pásy

Tab. 8: Plošné zastoupení zasakovacích pásů

| Označení | Plocha (m2) |
| --- | --- |
| ZAPA 1 | 8 509 |
| ZAPA 2 | 10 158 |
| ZAPA 3 | 19 413 |
| ZAPA 4 | 21 723 |
| Celkem | 59 803 |

Sestavování travních směsí – složení travní směsi musí respektovat:

1) Stanovištní podmínky.

2) Funkci travního porostu.

3) Požadovanou dobu vytrvalosti porostu.

Při posuzování stanovištních podmínek je třeba brát zřetel na: půdní podmínky (zejména mocnost půdní vrstvy a druh půdy), vláhové podmínky (hladina podzemní vody, srážky), klimatické podmínky, svažitost, expozici, zásobu živin v půdě. Vypracování návrhu na složení směsi spočívá ve výběru a stanovení poměru vhodných druhů. Složení směsi se vyjadřuje obvykle procentickým podílem jednotlivých druhů. Z vybraných druhů se určí druhy hlavní (1–2), ostatní jsou pak doplňující. Dostatečný podíl výběžkatých trav musí být základem každého porostu určeného k protierozní funkci, protože právě výběžkaté druhy mají nejvyšší účinek a zajišťují vytrvalost porostu. Protože tyto trávy mají zpravidla pomalý počáteční vývoj, doplňují se druhy s rychlejším růstem.

Tab. 9: Příklad složení travní směsi

| Druh | % | kg osiva/100m2 |
| --- | --- | --- |
| Kostřava červená výběžkatá | 40 | 0,60 |
| Kostřava červená trsnatá | 35 | 0,53 – 0,70 |
| Jílek vytrvalý | 10 | 0,15 |
| Lipnice luční | 15 | 0,15 |

### Agrotechnická opatření

Erozí ohrožená orná půda by neměla zůstat bez dostatečného vegetačního krytu, anebo alespoň bez krytu z posklizňových zbytků (strniště), zejména v období častého výskytu přívalových dešťů (od poloviny května do počátku září). V prvé třetině tohoto období mají nedostatečnou pokryvnost okopaniny, zvláště kukuřice. V tomto období přívalových dešťů lze ornou půdu výrazně ohroženou erozí chránit osevními postupy bez těchto plodin. Při pěstování kukuřice lze její ochranný účinek podstatně zvýšit přímým výsevem do hrubé brázdy a bezorebným výsevem do strniště.

V poslední třetině období přívalových dešťů jsou zvláště intenzivně postihována erozí pole připravená k setí a osetá letními meziplodinami a ozimou řepkou. Východiskem je letní bezorebné setí meziplodin a ozimé řepky, které se při dostatečné PEO výnosově vyrovnává tradičnímu setí do zorané půdy.

Při tání sněhu dochází ke značným smyvům půdy z pozemků s pozdním výsevem ozimé pšenice. Povrch půdy je předseťovou přípravou a setím rozmělněný a urovnaný, což jsou rozhodující předpoklady pro intenzivní odnos zeminy z půdního povrchu, zatímco ochranný účinek pozdě vzešlé pšenice je nepatrný. Z toho vyplývá požadavek vysévat ozimou pšenici na erozně ohrožených pozemcích přednostně na začátku agrotechnické lhůty.

Vlastní protierozní agrotechnika, tj. způsob obdělávání zemědělské půdy, v prvé řadě směr orby, setí a všechny ostatní kultivační i sklizňové operace by měly být vždy prováděny, pokud to sklon a systém mechanizačních prostředků dovolí, ve směru vrstevnic nebo nejvýše s malým odklonem od tohoto směru.

Zpracování půdy ve směru vrstevnic snižuje smyv půdy na svahu o sklonu 2–7 % o 40 %, na svahu 7–12 % o 30 %, na svahu 12–18 % o 10 %.

V PEO se velmi účinně uplatňují podsevy nebo meziplodiny, které se vysévají po sklizni hlavní plodiny. K tomu se hodí např. hořčice, svazenka apod., jejichž porosty přes zimu vymrznou. Je možno rovněž použít ozimý ječmen a žito, ječmen nebo jílek mnohokvětý, jejichž porosty je nutno před výsevem hlavní plodiny na jaře umrtvit herbicidy pokud možno bez dalších reziduálních účinků. Ve srovnání s výsevem do zorané půdy snižuje bezorebný výsev kukuřice do meziplodiny smyv půdy na čtvrtinu až desetinu podle hustoty meziplodin. Bezorebné setí obilovin, zvláště na mělkých půdách na sklonech nad 15 % snižuje smyv půdy na třetinu až desetinu a přitom spotřeba energie na bezorebné setí je poloviční.

Při pěstování brambor na erozí ohrožených pozemcích je výhodné jejich zařazení po víceletých pícninách. Účinným protierozním opatřením v bramborách je příčné hrázkování v brázdách brambor, které omezuje povrchový odtok v brázdách a zvyšuje akumulaci vody na pozemku. Hrázkování se doporučuje zařazovat na svahy maximálně 300 m dlouhé, kde omezuje smyv půdy na sklonech 2–6 % na 15 % a na sklonech 6–10 % na 60 %.

Mezi základní doporučená agrotechnická opatření patří:

- protierozní agrotechnologie na orné půdě,

- výsev do ochranné plodiny, strniště, mulče či posklizňových zbytků,

- hrázkování a důlkování povrchu půdy,

- protierozní agrotechnologie ve speciálních kulturách,

- zatravnění meziřadí,

- krátkodobé porosty v meziřadí,

- mulčování,

- hrázkování a důlkování povrchu půdy v meziřadí.

Zásady správné zemědělské praxe na orné půdě

- Uživatel pozemku nebude pěstovat kukuřici, brambory, řepu, bob setý, soju a slunečnici na půdních blocích, popřípadě jejich dílech, s kulturou orná půda a průměrnou sklonitostí převyšující 9°.

- Žadatel bude na půdních blocích, případně jejich dílech s kulturou orná půda a s průměrnou sklonitostí dosahující maximálně 9° a zároveň převyšující 7° zakládat porosty kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, soji a slunečnice pouze s využitím půdoochranných technologií.

- Žadatel, hospodařící na půdních blocích, případně jejich dílech s kulturou orná půda, jejichž průměrná sklonitost odpovídá jedné z hodnot průměrné sklonitosti v tabulce č. 7 a zároveň přesahuje délku svahu po spádnici uvedenou rovněž v této tabulce, bude zakládat porosty kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, soji a slunečnice pouze s využitím půdoochranných technologií. Podmínka půdoochranné technologie nemusí být u těchto půdních bloků, popřípadě jejich dílů, dodržena pouze za předpokladu, že žadatel přeruší délku svahu po spádnici založením pásu plodin, nebo jejich směsí, uvedených v tabulce č. … ve směru vrstevnic a o šíři minimálně 30 m.

Tab. 10: Aplikace půdoochranných technologií v závislosti na průměrné sklonitosti a nepřerušené délce půdního bloku

| Průměrná sklonitost půdního bloku, případně dílu ve ° | Nepřerušená délka půdního bloku/dílu, případně jeho části po spádnici v m |
| --- | --- |
| >3 - 4 | 300 |
| >4 - 5 | 150 |
| >5 - 6 | 100 |
| >6 - 7 | 60 |

Tab. 11: Plodiny nebo jejich směsi používané pro založení zatravněného pásu

| vojtěška setá | vikev huňatá |
| --- | --- |
| jetel nachový | vikev panonská |
| jetel podzemní | vikev setá |
| jetel zvrácený (perský) | bob polní |
| jetel inkarnát | lupina modrá |
| jetel plazivý | hrách rolní |
| jetel luční | kostřava luční |
| štírovník růžkatý | jílek mnohokvětý italský |

## Rozbor erozních poměrů po návrhu opatření

### Ochrana půdy

Řešené území je topograficky dosti členité a projevuje se zde vodní eroze. Ta má zásadní vliv na ekologickou nestabilitu některých ploch.

Pro výpočet vodní eroze bylo použito u nás platné univerzální rovnice Wischmeier - Smith, v modifikaci metody gridu (grafické zobrazení výsledků v mapové příloze), která podobně jako u klasické metody počítá smyv v závislosti na šesti faktorech ovlivňujících hodnotu smyvu podle vztahu :

G = R . K . L . S . C . P      [t.ha-1.rok-1]				(8)

Kde jednotlivé faktory označují :

faktor R – erozní účinek deště ( mapy)

faktor K – půdní faktor stanovený podle BPEJ, plošné rozložení K faktoru-viz obr.č.6

faktor L – délka svahu

L = ld22,13α   						                	(9)

kde ld označuje délku svahu v metrech a  je koeficient závislý na sklonu.

faktor S – sklon svahu

S = 0,43+0,30s+0,043s26,613  						(10)

kde s je sklon svahu v %.

faktor C – faktor protierozního účinku plodin

faktor P – faktor vlivu protierozních opatření

Jednotlivé faktory univerzální rovnice se stanovily pomocí těchto podkladů:

- R faktor – hodnota = 20,

- dle zjištěného stavu druhů pozemků na jednotlivých blocích LPIS  a hodnoty  klimatického   regionu  byl stanoven  C faktor,

- státní mapy 1:10 000- ZABAGED pro zjištění L a S faktorů,

- mapy BPEJ  pro určení  faktoru K,

- registr PB LPIS  a zaměření sk.stavu pro stanovení rozmístění druhů pozemků.

Erozní smyv v řešeném území jako základní podklad pro návrh opatření byl stanoven na základě DMT  metodou USLE 2D s využitím LS algoritmu dl Mc Coola a Goverse.

Vstupní data

grid: DMT - model, grid K, grid C, P = 1, R = 20.

Pro výpočet erozní ohroženosti velikost gridu měla hodnotu 5.

Data pro metodu USLE 2D

Rastrová data (grid)

DMT (digitální model terénu)

Vektorová data

- Hranice povodí (vektor - polygon).

- Vodní toky, nádrže, rybníky (vektor - polygon).

- Lesy (vektor - polygon).

- Zastavěné území (vektor - polygon).

- Silnice, železnice (vektor - polygon).

Program USLE 2D pro výpočet LS-faktoru vyžaduje jako vstupní data DMT (digitální model terénu)      a grid tzv.“parcel“. Grid parcel převodem z uvedených dat rozčleňuje území na dílčí plochy vkládáním bariér - hranic mezi dílčími plochami, které působí jako překážky pro plošný povrchový odtok               a dochází zde k přerušení odtoku. Tím se snižuje délka odtokové dráhy a faktor L délky svahu. V programu USLE 2D je faktor LS počítán zvlášť pro každý rastrový element. Délka odtokové dráhy je nahrazena zdrojovou plochou rastrového elementu.

Z metod výpočtu byl použit "Routing Algorithm: flux decomposition" (umožňuje větvení odtokové dráhy) a "LS Algorithm: Mc Cool" (standardní metoda výpočtu LS-faktoru v RUSLE).

Obr. 5: Ukázka programu USLE 2D

Výstupy na obrázcích č. 6 a 7 a tabulka č.9 znázorňují plošnou lokalizaci jednotlivých kategorií erozního smyvu před a po PEO.

Obr. 6: Plošná lokalizace jednotlivých kategorií erozního smyvu před PEO

Obr. 7: Plošná lokalizace jednotlivých kategorií erozního smyvu po PEO

### Analýza výsledků – snížení erozního smyvu

Tab. 12: Porovnání erozního smyvu před a po návrhu protierozních opatření.

| Označení bloku LPIS | Plocha pozemku | Ztráta půdy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | před návrhem PEO |  | po návrhu PEO |  |
|  |  | průměrná | z pozemku | průměrná | z pozemku |
|  | [ha] | [t.ha-1.rok-1] | [t.rok-1] | [t.ha-1.rok-1] | [t.rok-1] |
| 1 | 33,24 | 7,23 | 240,38 | 2,83 | 94,18 |
| 2 | 34,42 | 4,73 | 162,78 | 3,09 | 106,38 |
| 3 | 18,16 | 5,73 | 104,13 | 2,04 | 37,07 |
| 4 | 35,82 | 4,20 | 150,26 | 2,55 | 91,40 |
| 5 | 43,38 | 7,34 | 318,57 | 2,40 | 104,08 |
| 6 | 36,68 | 1,47 | 53,97 | 1,24 | 45,59 |
| 7 | 97,67 | 2,33 | 227,14 | 1,99 | 194,80 |
| 8 | 5,94 | 5,10 | 30,27 | 3,16 | 18,75 |
| 9 | 2,70 | 4,85 | 13,12 | 3,22 | 8,71 |
| 10 | 14,79 | 4,20 | 62,17 | 2,64 | 39,02 |
| 11 | 2,75 | 6,51 | 17,89 | 4,14 | 11,37 |
| 12 | 7,16 | 10,16 | 72,78 | 5,10 | 36,53 |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 3,31 | 3,81 | 12,59 | 3,81 | 12,59 |
| 15 | 8,62 | 9,05 | 78,09 | 9,05 | 78,09 |
| 16 | 5,75 | 14,54 | 83,59 | 14,54 | 83,59 |
| 17 | 1,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 18 | 2,80 | 2,72 | 7,61 | 2,72 | 7,61 |
| 21 | 0,62 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,04 |
| 22 | 3,72 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| 23 | 3,90 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,20 |
| 24 | 0,64 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
| 25 | 3,14 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,06 |
| 26 | 5,99 | 0,12 | 0,74 | 0,12 | 0,74 |
| 27 | 1,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 28 | 1,11 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 32 | 0,82 | 3,18 | 2,62 | 3,18 | 2,62 |
| 33 | 1,76 | 3,28 | 5,79 | 3,28 | 5,79 |
| 36 | 8,80 | 1,62 | 14,23 | 1,62 | 14,23 |
| 37 | 0,61 | 3,56 | 2,16 | 3,56 | 2,16 |
| 38 | 1,41 | 3,52 | 4,97 | 3,52 | 4,97 |
| 39 | 3,56 | 2,59 | 9,21 | 2,59 | 9,21 |
| 40 | 0,33 | 5,46 | 1,82 | 5,46 | 1,82 |
| 41 | 1,40 | 8,65 | 12,11 | 8,65 | 12,11 |
| 42 | 0,65 | 2,00 | 1,30 | 2,00 | 1,30 |
| 43 | 0,89 | 2,38 | 2,11 | 2,38 | 2,11 |
| 44 | 0,92 | 2,59 | 2,40 | 2,59 | 2,40 |
| 45 | 2,42 | 4,03 | 9,76 | 4,03 | 9,76 |
| 46 | 0,55 | 0,63 | 0,35 | 0,63 | 0,35 |
| 47 | 1,50 | 0,16 | 0,23 | 0,16 | 0,23 |
| 48 | 0,49 | 0,38 | 0,19 | 0,38 | 0,19 |
| 49 | 0,73 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 50 | 0,52 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 51 | 0,27 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| 54 | 51,47 | 5,70 | 293,49 | 5,70 | 293,49 |
| 55 | 25,47 | 4,36 | 111,17 | 4,36 | 111,17 |
| 59 | 67,42 | 1,38 | 93,07 | 1,38 | 93,07 |
| 60 | 0,53 | 2,81 | 1,49 | 2,81 | 1,49 |
| 61 | 0,42 | 1,20 | 0,50 | 1,20 | 0,50 |
| 62 | 1,37 | 1,37 | 1,88 | 1,37 | 1,88 |
| 63 | 1,77 | 1,44 | 2,54 | 1,44 | 2,54 |
| 64 | 1,58 | 1,71 | 2,71 | 1,71 | 2,71 |
| 65 | 2,01 | 2,48 | 4,97 | 2,48 | 4,97 |
| 66 | 29,83 | 0,86 | 25,56 | 0,86 | 25,56 |
| 67 | 18,74 | 2,62 | 49,13 | 2,62 | 49,13 |
| 68 | 5,29 | 3,54 | 18,73 | 3,54 | 18,73 |
| 69 | 11,70 | 3,95 | 46,16 | 3,95 | 46,16 |
| 70 | 71,91 | 1,89 | 135,60 | 1,89 | 135,60 |
| 71 | 3,63 | 1,83 | 6,63 | 1,83 | 6,63 |
| 72 | 0,97 | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 1,02 |
| 73 | 4,67 | 5,69 | 26,57 | 5,69 | 26,57 |
| 74 | 5,26 | 4,03 | 21,20 | 4,03 | 21,20 |
| 75 | 0,02 | 4,37 | 0,10 | 4,37 | 0,10 |
| 76 | 0,84 | 3,08 | 2,59 | 3,08 | 2,59 |
| 77 | 0,25 | 2,95 | 0,75 | 2,95 | 0,75 |
| 78 | 0,24 | 1,33 | 0,32 | 1,33 | 0,32 |
| 79 | 2,65 | 2,78 | 7,37 | 2,78 | 7,37 |
| 80 | 2,90 | 0,13 | 0,37 | 0,13 | 0,37 |
| 81 | 0,66 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
| 82 | 9,38 | 5,25 | 49,24 | 5,25 | 49,24 |
| 83 | 0,32 | 2,34 | 0,74 | 2,34 | 0,74 |
| 84 | 1,96 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| 85 | 0,92 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 86 | 1,98 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,06 |
| 87 | 2,09 | 9,28 | 19,42 | 9,28 | 19,42 |
| 88 | 0,35 | 0,26 | 0,09 | 0,26 | 0,09 |
| 89 | 31,19 | 9,50 | 296,18 | 9,50 | 296,18 |
| 90 | 3,91 | 7,48 | 29,27 | 7,48 | 29,27 |
| 91 | 9,69 | 6,33 | 61,37 | 6,33 | 61,37 |
| 92 | 8,86 | 9,42 | 83,40 | 9,42 | 83,40 |
| 93 | 42,39 | 6,70 | 283,91 | 6,70 | 283,91 |
| 94 | 0,60 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 95 | 1,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 96 | 0,45 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| 97 | 0,25 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 98 | 1,01 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 99 | 0,96 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 100 | 0,19 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
| 101 | 5,32 | 5,35 | 28,47 | 5,35 | 28,47 |
| 102 | 9,28 | 4,13 | 38,38 | 4,13 | 38,38 |
| 103 | 8,06 | 4,26 | 34,36 | 4,26 | 34,36 |
| 104 | 1,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| 105 | 23,34 | 1,18 | 27,52 | 1,18 | 27,52 |
| 106 | 13,45 | 3,04 | 40,92 | 3,04 | 40,92 |

Hodnoty přípustné ztráty půdy erozí byly stanoveny především z hlediska dlouhodobého zachování funkcí půdy a její a úrodnosti. Hloubka půdy je charakterizována mocností půdního profilu, kterou omezuje skalní podklad, rozpad půdy nebo vysoká skeletovitost. Orientačně lze hloubku půdy zjistit podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). Hloubka půdy je v systému BPEJ vyjádřena 5. číslicí sdruženého kódu BPEJ pro skeletovitost a hloubku půdy.

Tab. 13: Přípustná ztráta půdy erozí podle hloubky půdy

| Hloubka půdy | Přípustná ztráta půdy erozí (t.ha-1.rok-1) | Kód HPJ pro mělké půdy, Kód BPEJ pro středně hluboké a hluboké (5. číslice kódu) |
| --- | --- | --- |
| Mělká (do 30 cm) | 1 | 37,38,39, (6,8,9) |
| Středně hluboká (30 – 60 cm) | 4,0 | (1, 4, 7) |
| Hluboká (nad 60 cm) | 10,0 | (0, 2, 3) |

Na řešeném území převažují hluboké půdy, kde je uvažováno G přípustné 10 t.ha1.rok-1.

## Náklady na protierozní opatření k ochraně ZPF

Na ploše o výměře 136,32 ha je navrženo vyloučení erozně nevhodných plodin (VENP) a na dalších 12,62 ha jsou doporučena agrotechnická opatření zahrnující zatravnění a zasakovací pásy.

Tab. 14: Přehled navržených protierozních opatření a orientační nákladů

|  | Označení | Výměra v m2 | Odhad nákladů v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Plošné TTP | 66 815 | 66 815 |
|  | Zasakovací pásy | 59 803 | 59 803 |
|  | Celkem | 126 618 | 126 618 |

Náklady na založení TTP  = 10 000 Kč/ha.

# Technická zpráva – vodohospodářská opatření

## Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů

Vodohospodářská a protierozní opatření jsou dva, úzce spolu souvisejícími, typy zásahů do krajiny. Vodohospodářská slouží k neškodnému odvedení povrchových vod při zároveň co největšímu zachycení vody v krajině, ochraně území obcí a komunikací před záplavami a škodlivým povrchovým odtokem a smytou zeminou pomocí nádrží, rybníků, úprav toků, odvodnění, ochranných hrází, suchých poldrů apod.

Jako opatření ke zlepšení vodních poměrů byla navržena protierozní opatření, jiná vodohospodářská opatření nebyly navrhována.

Podle platného územního plánu obce Holasovice vč. jeho změny č. 1  je na sousedním katastrálním území Loděnice navržen na vodním toku Lipinka suchý poldr. Plocha určená pro zátopu a hráz do řešeného obvodu KPÚ na katastrálním území Kamenec ani Štemplovec nezasahuje.

# Technická zpráva – opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

## Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Navržená soustava opatření sloužících k péči o krajinu vycházela ze schváleného Územního plánu obce Holasovice včetně jeho změn. Využity byly materiály poskytnuté AOPK Ostrava, především mapování biotopů, dále vrstvy BPEJ a způsob využívání území.

Do řešeného území nezasahuje žádné zvláště chráněné území ani ptačí oblast či evropsky významná lokalita. Šlo tedy především o maximální ozelenění krajiny optimální syntézou návrhů ÚP, zvyklostí v  užívání a dispozice daného území vedoucí k doplnění stávajících prvků lokálního a částečně regionálního ÚSES do řádných parametrů zajišťujících jeho plnou funkčnost a o vnesení interakčních prvků do krajiny zvyšující její atraktivitu i přírodní hodnotu.

Obnova ekologické stability intenzívně obhospodařované krajiny je dlouhodobým procesem. Opatření, která povedou k ochraně a tvorbě životního prostředí, se vzájemně podmiňují. Tvoří je zejména společenské a biologicko-ekologické podmínky.

### Společenské základy ekologické stability

Krajinný prostor je především kulturním prostorem, na jehož základě stojí existence sídel a jejich trvalý rozvoj. Základní funkcí zemědělské krajiny je výroba potravin, která má svá neměnná technicko-biologická, ale také proměnlivá ekonomická pravidla.

- Technicko-biologická pravidla je nutné uvést do trvalého souladu s podmínkami přírodními, neboť zemědělská činnost vede k ekologické nestabilitě. Mezi její nejzávažnější projevy patří ohrožení trvalé úrodnosti půdy a snižování prostupnosti krajiny pro pohyb a existenci živých organismů.

- Kulturní funkce krajiny sídel vychází z podmínek funkce přírodní i výrobní, ale současně reaguje na další (proměnlivé) potřeby člověka v krajině. Tím je nejdynamičtější a současně nejproměnlivější funkcí, kterou krajina v životě člověka plní.

- Zajištění trvalého, ale dynamického souladu všech funkcí krajiny, je předmětem neustálého vývoje a hledání. Logicky bývala upřednostňována funkce výrobní. Ostatní funkce se jí zcela podřizovaly a z ní vycházely. V podmínkách vysokého podílu lidské práce a osobního dennodenního kontaktu s krajinou, vznikala více méně vyvážená krajinná struktura.

- V dnešních společenských podmínkách již tyto základní prvky účinné zpětné vazby nejsou k dispozici. Proto je nezbytné vytvářet kontrolní mechanismy jiným účinným způsobem.

- Krajina, která přírodní a kulturní obsah ztrácí nebo zaostává za společenskými požadavky, se však „odlidšťuje“ a dochází souběžně ke snižování její výrobní hodnoty. V náročné hospodářské soutěži o ekonomické přežití je iluzí se domnívat, že výrobci potravin upřednostní dlouhodobé a celospolečenské zájmy.

- Proto je nutné účinně provázat výrobní funkce krajiny s celospolečenskými zájmy.

- Jedním z těchto zájmů je ekologická stabilita a její provázanost s kulturními potřebami člověka.

- Současně je nutné, aby lidé z bezprostředních sídel chtěli, mohli a uměli vnímat krajinu kolem obce a „starali“ se o ni v přímém i přeneseném významu. Proto je nutné utvářet okolí obce atraktivní a příjemné.

Krajinná struktura, která láká a umožňuje volný pohyb a pobyt v krajině má tak neméně zásadní význam při ochraně a tvorbě životního prostředí, jako její výrobní funkce.

Každá obec by měla mít svou promyšlenou a logickou vycházkovou trasu, která propojuje zajímavá a důležitá místa. Pohodlná lavička na pěkné vyhlídce nebo příjemná loučka u potoka, poskytnou srozumitelnou ekologickou výchovu. Velký význam mohou mít ovocné aleje, obecní sady nebo jen jednotlivé solitérní ovocné stromy. Zajímavým zpestřením mohou být záměrně podporované plané rostliny s jedlými plody. Důležitá je poutavě zpracovaná historie, upravené studánky, památné stromy apod.

Nelze však očekávat, že by se vztah a změna myšlení projevovala automaticky. Napomáhá pravidelná dobrovolná péče, každoroční úklid, zálivka, opravy a společné kulturní akce, které pomáhají lidem se potkávat a podílet se na péči o své širší okolí.

### Ekologická stabilita krajiny

Rozhodující význam pro ekologickou stabilitu krajiny, tedy přírodní a zásadní rámec, který ovlivňuje veškeré další využití krajiny, má celkové snižování nestabilizujících antropogenních vlivů.

V současnosti je za nejúčinnější formu ke zvýšení ekologické stability krajiny považován Územní systém ekologické stability.

Legislativní rámec pro vytváření a ochranu ÚSES poskytuje zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Cíle územního systému ekologické stability v krajině:

- uchování a podpora rozvoje přirozeného genofondu krajiny,

- zajištění příznivého působení na okolní, ekologicky méně stabilní části krajiny a jejich prostorové oddělení,

- podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny,

- uchování významných krajinných fenoménů

Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Rozlišuje se územní systém ekologické stability (§ 3 žák. č. 114/1992 Sb,);

- místní (lokální)

- regionální

- nadregionální

souhrnně se tedy hovoří o územních systémech ekologické stability

Místní (lokální) územní systém ekologické stability se uplatňuje nejvýrazněji na místní úrovni, která se stává praktickým vyústěním celého procesu územního zabezpečování ekologické stability.

Vytváření ÚSES je veřejným zájmem (§ 4, odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.). Vymezený ÚSES (jeho skladebné části - biocentra, biokoridory) se stává závazným schválením územně plánovací dokumentace, jíž je povinnou součástí. Stává se limitem využití území dle zákona č. 50/1976 Sb.

Základní termíny a pojmy ÚSES:

- Ekologická stabilita je stav ekosystému nebo krajiny charakterizovaný schopností vyrovnávat rušivé vlivy (zpravidla důsledky lidské činnosti) bez citelných a dlouhodobých škod. Je jedním ze základních znaků kvality lidského životního prostředí a je vlastní ekosystémům a krajinným celkům, blížícím se přirozenému stavu.

- Kostra ekologické stability je souhrn všech krajinných prvků a segmentů, které se v daném území nacházejí a mají přírodní, nebo přirozený charakter.

Tyto prvky je nutné vzájemně propojit, aby mohlo docházet k výměně genetické informace (šíření semen, obnovení populace po např. tuhé zimě apod.)

Protože není možné vše spojit se vším, musí nastat promyšlený výběr, co z kostry ekologické stability bude vzájemně propojeno, a co zůstane bez propojení. Zbývající prvky nezaniknou, ale nemají již v ÚSES význam základních prvků, ale doplňujících, interakčních.

- Bioregion  je individuální biogeografickou jednotkou (částí země), která sdružuje opakující se biogeografické prvky (biochory), ale v nezaměnitelné a jedinečné kombinaci. Je tedy svébytným, neopakovatelným, jedinečným krajinným prostorem. Umožňuje rozlišit i postihnout rozmanitost i stejnorodost krajiny, především na nadregionální úrovni.

- Biochora je naproti tomu typologickou (opakovatelnou) jednotkou v rámci biogeografické diferenciace krajiny. Typy biochor se vyznačují svébytným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace typů geobiocénů v rámci vegetačních stupňů a ekologických (trofických a hydrických) řad.

- Skupina typu geobiocénu je soubor geobiocenóz přírodních a všech od ní pocházejících a do různého stupně změněných geobiocenóz a geobiocenoidů včetně jejich vývojových stádií, jaká se mohou vystřídat v segmentu určitých trvalých ekologických podmínek.

Nyní srozumitelněji:

Přírodní společenstva nejsou nahodilá, ale naopak velmi, velmi uspořádaná a zcela logickým výsledkem trvalých přírodních podmínek (matečná hornina a půdní substrát, klima, podnebí, expozice, sklonitost, srážky apod.). Tuto svou závislost mají trvale, a proto opakovaně vytváří za stejných podmínek stále stejná společenstva a jejich kombinace.

Když ponecháme zorané pole dostatečně dlouho bez zásahů, obnoví se na něm les, který se velmi podobá tomu prapůvodnímu. To jsou ty geobiocenózy a od nich odvozené geobiocenoidy.

Této vlastnosti se využívá k tomu, abychom dokázali navrhnout takové uspořádání krajiny, které je dlouhodobě funkční a probíhaly v ní důležité procesy, které ač dokonale neznáme, mají rozhodující vliv na její obyvatelnost, vzhled a ekologickou stabilitu.

Prvky systému ekologické stability

- Biocentrum je segment krajiny, který svou velikostí a stavem ekologických podmínek umožňuje dlouhodobou (trvalou) existenci a reprodukci společenstev rostlin a živočichů. Význam biocentra je závislý na zachovalosti (přirozenosti) segmentu, na jeho rozloze, poloze a reprezentativnosti.

- Biokoridor je krajinný segment, který propojuje mezi sebou biocentra a umožňuje tak migraci organismů a šíření genetických informací. Je to dynamický prvek, který ze sítě izolovaných biocenter vytváří vzájemně se ovlivňující systém. Biokoridory jsou nejčastěji tvořeny zbytky přírodních lesních porostů v zemědělské krajině, liniemi stromů a keřů podél vodních toků, nádrží, komunikací apod.

- Interakční prvek je nejdrobnější krajinný segment, který je schopen zajišťovat ekologické funkce. Podoba může být velmi rozmanitá (od osamělého stromu až po malý mokřad uprostřed zemědělských bloků. Jeho základní charakteristikou je především to, že nemá prostorové možnosti (a to buď malá výměra, nevhodný tvar, anebo nemožnost propojení s ostatní ekologickou sítí.

Současně tato nevýhoda z něj ale může vytvářet nezaměnitelný prvek, orientační bod, velkolepou alej, příjemnou mez, chráněný úvoz, tedy prvky, které mají mnoho dalších, už ne jen ekologických účinků.

Pro obyvatele obce v zemědělské krajině se tak tento prvek ekologické stability stává současně také “prostředníkem“ mezi „složitou vědou“ a nejsrozumitelnějším vyjádřením, „proč je tady tak dobře a pěkně“.

Tab. 15: Prostorové parametry skladebných částí ÚSES (LÖW, 1995)

| PARAMETR | lesní | vodní | luční | stepní | skalní | prameniště |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| min.plocha lokálního biocentra [ha] | 3 | 1 | 3 | 3 | 0,5 | 1 |
| min.plocha regionálního biocentra [ha] | 20-50 | 10 | 30-50 | 20 | 10 | 5 |
| max.délka lokálního biokoridoru [km] | 2 | 2 | 39479 | 2 | - | - |
| max.délka regionálního biokoridoru [km] | 0,4-0,7 | 1 | 0,7 | 0,4 | - | - |
| min.šířka lokálního biokoridoru [m] | 15 | 20 | 20 | 10 | - | - |
| min.šířka regionálního biokoridoru [m] | 40 | 40 | 50 | 20 | - | - |
| min.šířka interakčního prvku [m] | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0,5-2 | - |

Maximální rozsah funkčního přerušení biokoridoru místního ÚSES:

- lesní typ - až 15 m;

- mokřadní typ -  50 m zpevněnou plochou, 80 m ornou půdou, 100 m ostatní kulturou;

- luční typ - až 1500 m (LÖW, 1995)

Ty sice jen vyjadřují dnešní úroveň vědomostí o přírodních procesech, ale současně vytvářejí základní technický rámec pro realizaci.

Současně tyto prostorové parametry říkají, že: pod tuto úroveň téměř s jistotou víme, že systém nefunguje.

Cílová společenstva

Na základě posouzení a návrhu ekologické sítě se určí tzv. „cílová společenstva“, což jsou fyziotypy přírodních společenstev, které mají společné přírodní podmínky.

Tato společenstva naznačují, jaký by měl být výsledek a k jakému společenstvu by měla plocha směřovat.

Vychází se z poznatků půdoznaleckých, lesní typologie a znalostí geobotaniky a v souhrnu tvoří základ pro stanovení druhové skladby porostů při jejich zakládání nebo výchově.

Technologie založení a péče o ÚSES

Je nutné počítat s tím, že umělé založení neumožňuje vytvořit okamžitě přírodní podmínky, a proto navržená technologie založení je průběžně usměrňována.

### Popis území, kostra ekologické stability, geobiogeografická charakteristika

Středem řešeného území k.ú. Kamenec a Štemplovec je vrch Hůrka (355m n.m.), který je zalesněn. Z tohoto vrchu se území sklání všemi směry. Zemědělská krajina je odlesněna a přirozená dřevinná vegetace se nachází jen v bezprostřední blízkosti drobných vodních toků. Mimo Heraltický potok mají všechny upravené koryto. V území se nenachází ani liniová zeleň, meze či remízky.

Geobiogeografická charakteristika území

Katastrální území Kamenec a Štemplovec se nachází v Opavském bioregionu. Opavský bioregion (2.2.) leží ve střední části Slezska v rámci České republiky, téměř se shoduje s geomorfologickým celkem Opavská pahorkatina. Převážná část bioregionu leží v Polsku, v ČR má plochu 454 km2.

Bioregion představuje nejtypičtější Polonikum v ČR. Je tvořen pahorkatinou na ledovcových sedimentech se sprašovými hlínami a má poměrně teplé a suché klima. Bioregion má biotu 2., bukovo-dubového a 3., dubobukového stupně, přechodného charakteru, s částečným vlivem sousedních bioregionů Hercynika, ojediněle i Carpatika. Vegetace je zde zastoupena dubohabrovými háji, Na sušších místech jsou ostrůvkovitě zastoupeny acidofilní doubravy, podél řek jsou široké luhy. V tomto bioregionu byly nejlépe vyvinuty lipové dubohabřiny, typické pro Polonikum. Netypická část je tvořena přechody do Ostravského bioregionu (2.3) s vlhčím klimatem a vegetací podmáčených dubových bučin.

V současnosti dominuje orná půda, v lesích borové kultury, zachovány jsou fragmenty dubohabřin a bučin. Cenné jsou nivní louky s rybníky podél řeky Opavy.

Horniny a reliéf

Povrch bioregionu tvoří z velké části kvartérní uloženiny, tj. glacifluviální štěrky a písky, smíšený materiál morén a různě vyvinutý plášť eolických hlín, především nevápnitých sprašových hlín, ale v nejsušších okrscích i pravých vápnitých spraší. Podloží je zde tvořené marinním, v různé míře vápnitým neogénem (váp. jíly, písky, smíšené materiály) a vystupuje místy na povrch v bližším okolí Opavy.

Reliéf je tvořen charakteristicky oble zvlněnou plochou pahorkatinou typickou pro oblasti starého zalednění. Údolí jsou široká, otevřená, max. 20 - 40 m hluboká. Významné jsou široké nivy s meandrujícím korytem řek a starými rameny. Dle výškové členitosti má reliéf charakter ploché pahorkatiny s členitostí 40 - 80 m. Typická výška bioregionu je 220 - 300 m.

Biota

Bioregion zaujímá část mezofytika ve fytogeografickém podokrese 74b. Opavská pahorkatina (severovýchodní část a niva Opavy)

Vegetační stupně (Skalický): suprakolinní.

Potenciálně se vyskytují acidofilní doubravy (Genisto germanicae-Quercion), zejména asociace Molinio arundinaceae-Quercetum. Na eutrofních hlinitých hnědozemích jsou charakteristické dubohabrové háje (Tilio cordatae-Carpinetum), lépe zachované na severozápadě bioregionu (Hněvošický háj) a jen zčásti na severovýchodě (Dařanec). Na oglejených až rašelinných půdách se lokálně vyskytuje zvláštní typ podmáčených březin Betulo-Quercetum, inklinující ke svazu Betulion pubescentis. Podél údolních toků jsou maloplošně vyvinuty údolní luhy z podsvazu Alnenion glutinoso-incanae, pravděpodobně blížící se k asociaci Pruno- Fraxinetum. V nivě Opavy jsou vrbiny svazu Salicion albae a Salicion triandrae a na podmáčených glejových půdách fragmenty bažinných olšin ze svazu Alnion glutinosae. Náhradní přirozenou vegetaci tvoří luční společenstva svazů Caricion gracilis, Calthion, Caricion rostratae a Molinion, výjimečně byla zaznamenána i přechodová rašeliniště svazu Caricion lasiocarpae. Suché louky náležejí vesměs vegetaci svazu Arrhenatherion, pouze na nejsušších místech se vyvinula travinobylinná vegetace svazu Koelerio-Phleion phleoidis. Na píscích byla vzácně zaznamenána vegetace svazu Corynephorion, v minulosti snad i Thero-Airion. Lemy náležejí svazu Trifolion medii, křoviny svazu Prunion spinosae. Flóra je relativně chudá a jednotvárná, tvořená především druhy obecně rozšířenými, s početnou účastí druhů charakteristických pro východní části ČR. Mezní výskyt zde má Hacquetia epipactis. Flóra je dále výrazně ovlivněna přítomností subtermofytů. (Převzato Culek a kol. Biogeografické členění ČR díl I.).

Biochory

V řešeném území se nachází tyto biochory:

- 3BE – Rozřezané plošiny na spraších v suché oblasti 3. v.s. - převážná část území

Cílové ekosystémy: BUKD, LONJ, HDJ

- 3BM – Rozřezané plošiny na drobách v suché oblasti 3. v.s. - jen velmi malá část jz od obce Kamenec – hranice prochází přibližně nad silnicí Opava – Bruntál a pod obcí Kamenec přechází hranice biochory k toku Heraltický potok, který je současné hranicí mezi 3BE a 3BM.

Cílové ekosystémy – BUAD, BUKD, HDJ, LONO

Vysvětlivky:

BUKD - KVĚTNATÉ A KALCIFILNÍ BUČINY S DUBEM

HDJ - HABROLIPOVÉ JEDLOVÉ DOUBRAVY

LONJ - NIVNÍ POTOČNÍ JASENINY

BUAD – ACIDOFILNÍ BUČINY S DUBEM

LONO – NIVNÍ POTOČNÍ OLŠINY OLŠE LEPKAVÉ

Kostra ekologické stability

Kostru ekologické stability tvoří v k.ú. Kamenec, Štemplovec přírodní biotopy, soustředěné především kolem vodního toku Heraltický potok. Přírodní biotopy se nachází také v dalších místech, především v úžlabí svahů a na zemědělsky neplodných lokalitách.

Dle informací poskytnutých Agenturou ochrany přírody a krajiny v Ostravě byly v k.ú. Kamenec,  Štemplovec tyto přírodní biotopy (zdroj biotopové mapování prvků – BMP).

Tab. 16: Aktuální přírodní biotopy

| KŘOVINY |  |
| --- | --- |
| K1 | Mokřadní vrbiny |
| K2.1 | Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů |
| K3 | Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny |
| LESY |  |
| L2.2A | Údolní jasanovo-olšové luhy |
| L2.2B | Údolní jasanovo-olšové luhy |
| L2.4 | Měkké luhy nížinných řek |
| L3.2 | Polonské dubohabřiny |
| MOKŘADY A POBŘEŽNÍ VEGETACE |  |
| M1.1 | Rákosiny eutrofních stojatých vod |
| M1.7 | Vegetace vysokých ostřic |
| SEKUNDÁRNÍ TRÁVNÍKY A VŘESOVIŠTĚ |  |
| T1.1 | Mezofilní ovsíkové louky |
| T1.5 | Vlhké pcháčové louky |
| T1.6 | Vlhká tužebníková lada |
| T3.4D | Širokolisté suché trávníky - bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce |
| VODNÍ TOKY A NÁDRŽE |  |
| V1.G | Makrofytní vegetace přirozených eutrofních a mezotrofních stojatých vod |

Aktuální přírodní biotopy jsou v řešeném území velmi nerovnoměrně rozmístěny a nevytváří samy o sobě vhodné podmínky pro zajištění ekologické stability. Nedostatečná je jejich plošná výměra, stupeň přírodní původnosti i reprezentativnost potenciálních přírodních společenstev.

Kostra ekologické stability se může opírat zejména o přírodní biotopy vlhčích stanovišť, Na sušších stanovištích jsou zastoupeny maloplošné biotopy Polonských dubohabřin.

Potenciální přirozená vegetace

Celé území leží v oblasti, které by pokrývala:

11 – Lipová dubohabřina (Tilio-Carpinetum)

Jedná se o třípatrové, řídčeji čtyřpatrové lipové dubohabřiny s přirozenou příměsí smrku. (Picea abys), osiky (Populus tremula) a jeřábu (Sorbus aucuparia) ve stromovém patru, často i v hustém keřovém patru. V něm se dále objevují četné hygrofilní a mezofilní druhy listnatých lesů.

## Základní parametry plánu územního systému ekologické stability

Návrh ÚSES v kú. Kamenec, Štemplovec tvoří celkem:

1 LBC (lokální biocentrum) – Hůrka

3 LBK (lokální biokoridory) – 15m široké pásy, které je nutné založit na orné půdě (viz obr. 8)

17 LINIÍ (IP – liniová zeleň) – 5 m široký pás (viz obr. 9) a 3m široký pás (viz obr. 10 a 11).

9 SO (IP – solitérní skupiny)

18 ST (IP - stromořadí) – vzorové parametry zobrazeny na obr.12

V území jsou registrované tyto VKP (významné krajinné prvky):

Lipová alej ze Štemplovce na Hůrku,  PP Heraltický potok (zahrnuto do ÚSES)

### Lokální biocentra

LBC 1 - Hůrka

Funkční typ a biogeografický význam: lokální

Charakteristika současného stavu: zalesněný vrch (hospodářský les). Malé přírodní biotopy jen na okrajích (polonské dubohabřiny). Okraje křovinaté, sušší stanoviště,

Cílová minimální a navrhovaná výměra: 5,61ha

Typ cílového společenstva: přírodní les, lesní prostředí

BUKD   KVĚTNATÉ A KALCIFILNÍ BUČINY S DUBEM

HDJ      HABROLIPOVÉ JEDLOVÉ DOUBRAVY

Předpokládané skupiny typů geobiocénů:

3 AB 3 – dubové bučiny Qf (Querci- Fageta)

3 AB, B 3 – holé bučiny nižšího stupně Fp inf (Fageta paupera inferiora)

3 B 3 – typické dubové bučiny QFt (Querci- Fageta typica)

3 B-BD (3)4 – lipové doubravy s bukem TQf (Tili-Querceta roboris fagi)

Statut ochrany z jiných zájmů: není

Doporučení následných opatření: provést změnu v LHP a hospodaření směřovat k přírodnímu stavu. Postupně provést změnu monokultur na přírodní biotopy.

Doporučená cílová druhová skladba:

vnitřní porost: převažující zastoupení: buk lesní, dub zimní

vtroušené dřeviny: dub zimní, habr obecný, lípa srdčitá, lípa velkolistá, javor mléč, javor klen, jedle bílá

porostní plášť: svída krvavá, třešeň ptačí, jabloň lesní, hrušeň obecná, borovice lesní, hloh jednoblizný, ptačí zob obecný.

Doporučení následných opatření: převod na malopasečné a výběrové hospodaření s upřednostňování dubu a buku. Výsadba cílových dřevin v místech těžby.

### Lokální biokoridory

LBK – 1, 4 – 5

Funkční typ a biogeografický význam: část regionální (LBK 1), ostatní lokální

Charakteristika současného stavu: V současné době orná půda. Propojuje zalesněnou lokalitu s liniovou vegetací kolem drobného vodního toku.

Cílová minimální a navrhovaná výměra: Minimální cílová šířka je 40m, v obvodu pozemkové úpravy je navrhovaná šířka 15m. Zbývající část je nutné realizovat v sousedním k.ú. (Velké Heraltice).

Typ cílového společenstva: BUKD; HDJ

Předpokládané skupiny typů geobiocénů:

3 B 3 – typické dubové bučiny QFt (Querci- Fageta typica)

3 AB 3 – dubové bučiny Qf (Querci- Fageta)

3 AB, B 3 – holé bučiny nižšího stupně Fp inf (Fageta paupera inferiora)

Na vlhčích lokalitách lze předpokládat

3 B-BD (3)4 – lipové doubravy s bukem TQf (Tili-Querceta roboris fagi)

Statut ochrany z jiných zájmů: není

Způsob územní ochrany: ÚSES

Doporučená cílová druhová skladba:

vnitřní porost: převažující zastoupení: buk lesní, dub zimní

vtroušené dřeviny: dub zimní, habr obecný, lípa srdčitá, lípa velkolistá, javor mléč

porostní plášť: svída krvavá, třešeň ptačí, jabloň lesní, hrušeň obecná, borovice lesní, hloh jednoblizný, ptačí zob obecný.

V porostu je vhodné doplnit tyto další druhy: jabloň lesní, bříza bílá, javor babyka.

Doporučení následných opatření: Provést zalesnění dle typologického průzkumu. Druhová skladba při založení bude obsahovat cílové druhy. Plocha bude během výchovy porostů oplocena. V místech, kde není možné provést souvislou oplocenku, bude ochrana individuální. Liniová výsadba bude provedena v řadách (krajní řady z druhů otevřených stanovišť (porostní plášť), vnitřní řady z cílových (vůdčích) druhů.

LBK – 2 - 3

Funkční typ a biogeografický význam: lokální

Charakteristika současného stavu: V současné době liniová dřevinná vegetace (přírodní biotop L 2.2B - Údolní jasanovo-olšové luhy).

Cílová minimální a navrhovaná výměra: Minimální cílová šířka je 15m, navrhovaná šířka je 15m v obvodu KPÚ.

Typ cílového společenstva: LONJ (spíše však BUKD, HDJ – vliv odvodnění a otevřených poloh  - liniové porosty

Předpokládané skupiny typů geobiocénů: 3 B-BD (3)4 – lipové doubravy s bukem TQf (Tili-Querceta roboris fagi)

Statut ochrany z jiných zájmů: není

Způsob územní ochrany: ÚSES

Doporučená cílová druhová skladba:

vnitřní porost: převažující zastoupení - dub letní, lípa srdčitá, velkolistá, s příměsí buku lesního, javorů (j. mléč, j. klen).

vtroušené dřeviny: habr obecný, javor babyka, jedle bílá, smrk ztepilý

porostní plášť: kalina obecná, líska obecná, jabloň lesní, hrušeň obecná, ptačí zob obecný.

Doporučení následných opatření: Provést zalesnění dle typologického průzkumu. Druhová skladba při založení bude obsahovat cílové druhy. Plocha bude během výchovy porostů oplocena. V místech, kde není možné provést souvislou oplocenku, bude ochrana individuální. Liniová výsadba bude provedena v řadách (krajní řady z druhů otevřených stanovišť (porostní plášť), vnitřní řady z cílových (vůdčích) druhů.

LBK – 6 - 7

Funkční typ a biogeografický význam: lokální

Charakteristika současného stavu: V současné době liniová dřevinná vegetace kolem drobného vodního toku. Propojuje LBC 1 s s liniovou vegetací kolem drobného vodního toku a Heraltickým potokem.

Cílová minimální a navrhovaná výměra: Minimální cílová šířka je 15m, navrhovaná šířka 15m.

Typ cílového společenstva: LONJ, BUKD

Předpokládané skupiny typů geobiocénů:

3 B 3 – typické dubové bučiny QFt (Querci- Fageta typica)

3 AB 3 – dubové bučiny Qf (Querci- Fageta)

3 AB, B 3 – holé bučiny nižšího stupně Fp inf (Fageta paupera inferiora)

Na vlhčích lokalitách lze předpokládat

3 B-BD (3)4 – lipové doubravy s bukem TQf (Tili-Querceta roboris fagi)

3 (A) AB 5b – březové olšiny nižšího stupně Bal inf (Betuli-Alneta inferiora)

Statut ochrany z jiných zájmů: není

Způsob územní ochrany: ÚSES

Doporučená cílová druhová skladba:

vnitřní porost: převažující zastoupení: dub letní, (olše lepkavá, bříza bílá) na nejvlhčích polohách

vtroušené dřeviny: dub zimní, habr obecný, lípa srdčitá, lípa velkolistá, javor mléč

porostní plášť: krušina olšová, keřovité vrby, kalina obecná

Doporučení následných opatření: Provést zalesnění dle typologického průzkumu. Druhová skladba při založení bude obsahovat cílové druhy. Plocha bude během výchovy porostů oplocena. V místech, kde není možné provést souvislou oplocenku, bude ochrana individuální. Liniová výsadba bude provedena v řadách (krajní řady z druhů otevřených stanovišť (porostní plášť), vnitřní řady z cílových (vůdčích) druhů.

LBK – 8 – 13

Funkční typ a biogeografický význam: lokální

Charakteristika současného stavu: V současné době orná půda. Propojuje zalesněnou lokalitu s liniovou vegetací kolem drobného vodního toku.

Cílová minimální a navrhovaná výměra: Minimální cílová šířka je 40m, v obvodu pozemkové úpravy je navrhovaná šířka 15m. Zbývající část je nutné realizovat v sousedním k.ú. (Velké Heraltice).

Typ cílového společenstva: BUKD; HDJ;

Předpokládané skupiny typů geobiocénů:

3 B 3 – typické dubové bučiny QFt (Querci- Fageta typica)

3 AB 3 – dubové bučiny Qf (Querci- Fageta)

3 AB, B 3 – holé bučiny nižšího stupně Fp inf (Fageta paupera inferiora)

Statut ochrany z jiných zájmů:

Způsob územní ochrany: ÚSES

Doporučená cílová druhová skladba:

vnitřní porost: převažující zastoupení: buk lesní, dub zimní

vtroušené dřeviny: dub zimní, habr obecný, lípa srdčitá, lípa velkolistá, javor mléč

porostní plášť: svída krvavá, třešeň ptačí, jabloň lesní, hrušeň obecná, borovice lesní, hloh jednoblizný, ptačí zob obecný.

V porostu je vhodné doplnit tyto další druhy: jabloň lesní, hrušeň obecná, třešeň ptačí, bříza bílá, javor babyka.

Doporučení následných opatření: Provést zalesnění dle typologického průzkumu. Druhová skladba při založení bude obsahovat cílové druhy. Plocha bude během výchovy porostů oplocena. V místech, kde není možné provést souvislou oplocenku, bude ochrana individuální. Liniová výsadba bude provedena v řadách (krajní řady z druhů otevřených stanovišť (porostní plášť), vnitřní řady z cílových (vůdčích) druhů.

LBK – 14 – 17

Funkční typ a biogeografický význam: částečně regionální (LBK 14), LBK 15 - lokální

Charakteristika současného stavu: V současné době mozaika pírodních i nepřírodních biotopů  (břehové porosty, louky, lesní porosty, rozptýlená zeleň kolem Heraltického potoka.

Cílová minimální a navrhovaná výměra: Minimální cílová šířka  je 40m, u LBK 15m. Zbývající část je nutné realizovat v sousedním k.ú. (Velké Heraltice).

Typ cílového společenstva: LONJ; HDJ

Předpokládané skupiny typů geobiocénů:

3 B 3 – typické dubové bučiny QFt (Querci- Fageta typica)

3 AB 3 – dubové bučiny Qf (Querci- Fageta)

3 AB, B 3 – holé bučiny nižšího stupně Fp inf (Fageta paupera inferiora)

Na vlhčích lokalitách lze předpokládat

3 B-BD (3)4 – lipové doubravy s bukem TQf (Tili-Querceta roboris fagi)

3 (A) AB 5b – březové olšiny nižšího stupně Bal inf (Betuli-Alneta inferiora)

3 BC 5b – olšové vrbiny vyššího stupně AlS sup (Alni glutinosae-Saliceta superiora)

Statut ochrany z jiných zájmů: není

Způsob územní ochrany: ÚSES

Doporučená cílová druhová skladba:

vnitřní porost: převažující zastoupení: dub letní, místy jasan ztepilý,

vtroušené dřeviny: na sušších nezaplavovaných lokalitách buk lesní, habr obecný, lípa srdčitá a velkolistá, javor mléč

porostní plášť: střemcha hroznovitá, krušina olšová, kalina obecná, jabloň lesní, hrušeň obecná, ptačí zob obecný.

V porostu je vhodné doplnit tyto další druhy: bříza bílá, javor babyka.

Doporučení následných opatření: Provést zalesnění dle typologického průzkumu. Druhová skladba při založení bude obsahovat cílové druhy. Plocha bude během výchovy porostů oplocena. V místech, kde není možné provést souvislou oplocenku, bude ochrana individuální. Liniová výsadba bude provedena v řadách (krajní řady z druhů otevřených stanovišť (porostní plášť), vnitřní řady z cílových (vůdčích) druhů.

### Interakční prvky

Linie 1 – 17 jsou tvořeny 5m širokými pásy, které budou zatravněny a osázeny 3 řadami dřevin (viz vzorový řez a pohled). Osázení nemusí být souvislé a může být přerušované. Stromy (prostřední řada) mohou být v nepravidelném sponu.

Statut ochrany z jiných zájmů: není

Doporučená cílová druhová skladba:

Dřeviny vhodné pro rozptýlenou zeleň interakční prvky - Carpinus betulus, Quercus petraea, Populus tremula, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Picea abies – jen ve vlhčích místech, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Crataegus monogyna, Swida sanguinea, Cerasus avium, Acer psedoplatanus,  Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Rosa canina.

Pro zatravňování - Festuca pratensis, Dyctylis glomerata, Poa pratensis,  Phleum pretense,  Agrostis capillaris, Loium perenne, Trifolium pretense, T. repens

Doporučení následných opatření: Provést zalesnění dle typologického průzkumu. Druhová skladba při založení bude obsahovat plášťové (druhy otevřených stanovišť) dřeviny. Plocha bude během výchovy porostů oplocena. V místech, kde není možné provést souvislou oplocenku, bude ochrana individuální. Liniová výsadba bude provedena v řadách (krajní řady z druhů otevřených stanovišť (porostní plášť), vnitřní řady z cílových (vůdčích) druhů.

Stromořadí ST 1 – 16 jsou tvořeny 3m širokými pásy, které budou zatravněny a osázeny 1 řadou stromů (spon 7 – 9m) a 1 řadou keřů (spon 1m) – na vnějším okraji parcely (viz vzorový řez a pohled). Osázení bude pravidelné.  Stromy budou zapěstované, min. 2x přesazované, se zapěstovanou korunou (alejový tvar – průběžný kmen, vrcholový pupen, nasazení koruny ve výšce min. 220cm). Stromy budou chráněny proti okusu a mohou být dodány prostokořenné nebo s balem dle taxonu. Stromy budou po výsadbě fixovány 2 kůly a péče o ně bude 3 roky, zejména zálivka a formování koruny.

Statut ochrany z jiných zájmů: není

Doporučená druhová skladba:

Dřeviny vhodné pro stromořadí: Quercus petraea, Sorbus aucuparia, Tilia cordata, T. platyphyllos, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer platanoides, Prunus avium. Keře stejné jako u interakčních prvků - liniová zeleň.

Pro zatravňování: Festuca pratensis, Dyctylis glomerata, Poa pratensis, Phleum pretense, Agrostis capillaris, Loium perenne, Trifolium pretense, T. repens

Solitérní skupiny SO 1 – 9 jsou tvořeny menšími skupinami stromů a keřů. Plochy budou zatravněny a oploceny. Stromy budou zapěstované, min. 2x přesazované, se zapěstovanou korunou (solitérní zavětvená koruna, přirozený habitus. Stromy mohou být dodány prostokořenné nebo s balem dle taxonu. Stromy budou po výsadbě fixovány 2 kůly a péče o ně bude 3 roky, zejména zálivkou. Keře budou vysazeny po obvodu skupiny a budou rovněž uvnitř oplocení. Keře budou dodány 2 leté.

Statut ochrany z jiných zájmů: není

Doporučená druhová skladba:

Dřeviny vhodné pro solitérní skupiny: Quercus petraea, Tilia cordata, T. platyphyllos, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Acer platanoides, Prunus avium. Keře stejné jako u interakčních prvků  - liniová zeleň.

Pro zatravňování: Festuca pratensis, Dyctylis glomerata, Poa pratensis,  Phleum pretense,  Agrostis capillaris, Loium perenne, Trifolium pretense, T. repens

## Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

### Způsoby využití a omezení v užívání pozemků, které jsou součástí ÚSES

Navržený ÚSES má dopad na využití stávajících pozemků. Plochy orné půdy budou zalesněny, plochy luční budou postupně zalesněny také. Na lesních plochách bude provedena změna hospodaření. Tyto plochy je nutné ale nejprve převést do kategorie „lesů zvláštního určení“.

### Způsoby ochrany

V území jsou evidované pásmy ochrany inženýrských sítí (nadzemní vedení). Technologie založení ÚSES musí respektovat především zvýšený počet zvěře na volných plochách. Výsadby je nutné celoplošně oplotit a pravidelně kontrolovat. Technologie založení bude provedena lesnickým způsobem (mimo výsadbu liniovou – Stromořadí ST 1 – 16 a Solitérní skupiny (SO 1 – 9).

Projekt založení musí řešit i počáteční výchovu ploch. V místech s lepšími přírodními podmínkami a v blízkosti porostů, které mohou zajistit spontánní přírodní obnovu, bude výsadba prováděna jen individuálně, ale plocha bude oplocena, aby přírodní obnova probíhala rychleji.

Budou dosazované pouze druhy, které se v okolí nenacházejí, a není předpoklad, že by mohly být součástí spontánní obnovy.

### Změny kultur pozemků, které jsou součástí ÚSES

Realizací ÚSES dojde ke změně kultur pozemků.

Pozemky pro plnění ÚSES budou zařazeny do ploch k plnění funkcí lesa, lesy zvláštního určení.

Plochy ÚSES, které jsou v majetku jiných subjektů, než obce, je nutno také udržovat v souladu s cíly ÚSES. Vlastníci pozemku mohou provádět běžnou údržbu pozemků a péči o dřeviny. Cílem je lesní prostředí na základě typologického hospodaření, les výběrný. To znamená, že bude možné z takových lesních ploch dřevo těžit a využívat. Je jen nutné omezit holosečné způsoby hospodaření a zavádění introdukovaných dřevin. Doba obmýtí se úměrně prodlouží.

### Zajištění realizace ÚSES včetně pěstební péče a údržby

Plochy na orné půdě budou uměle zalesněny. Louky, zejména podmáčené, nebudou uměle zalesňované. Budou ponechány spontánnímu zarůstání. Bude prováděna pouze kontrola a případně odstraňování nežádoucí buřeně.

Interakční prvky je nutné realizovat především v místech výrazně pohledově exponovaných a dále na místě, kde došlo k velkému odlesnění. Péče o interakční prvky musí být velmi pečlivá, neboť se jedná o úzké (jednořadé) pásy vegetace a stromořadí.

Plochy ÚSES, které jsou na lesní půdě, budou obhospodařovány po dohodě se správcem lesů a na základě LHP, který zohlední funkce ÚSES.

O provedená opatření je nutné pečovat, a to nejméně 3 roky intenzivně. Péče v prvních 3 letech bude spočívat v kontrole a opravě oplocenek, dosadbě, zimním nátěru proti okusu, vyžínání v blízkosti sazenic. Po zajištění kultur bude prováděna pravidelná kontrola výsadeb, následně bude provedena cílená prořezávka a další výchova porostů podle zpracovaného plánu péče.

Plán péče je třeba vyhotovit nejpozději na konci 3. roku od založení, kdy je již zřetelný výchozí stav pro další péči. Plán péče zpracovává autorizovaná osoba v Oboru zakládání územních systémů ekologické stability nebo lesní typolog z ÚHUL.

Plán péče má obdobné členění a charakter jako LHP pro lesy zvláštního určení a zpracovává se na stejnou dobu (10 let).

Plán péče by měl pořídit a financovat pořizovatel pozemkových úprav v součinnosti s obcí Kamenec a Štemplovec.

### Naléhavost a priority realizace ÚSES, doporučení následných opatření

Nejnaléhavější prioritou (založení do 5 let) z hlediska ÚSES je založení LBK 1 a navazující LBK2 a LBK 3, stejně jako LBK 4 a LBK 5, LBK 8 – 13.

Méně naléhavou prioritu (založení do 10 let) má založení interakčních prvků (Linie 1 - 17 a založení LBK 6 a 7 a postupné doplňování LBK 14 a 15.

Z hlediska celospolečenské podpory má mimořádnou prioritu založení interakčních prvků – ST 1 – 16 a solitérní prvky SO 1 – 9 (založení do 5 let)

Obr. 8: Vzorový řez biokoridorem o šíři 20m

Obr. 9: Vzorový řez interakčním prvkem o šířce 5m

Obr. 10: Vzorový řez interakčním prvkem o šířce 3m

Obr. 11: Vzorový půdorys interakčním prvkem o šířce 3m

Obr. 12: Vzorové parametry při založení stromořadí

## Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a nákladů na realizaci

Náklady zahrnují předběžný propočet nákladů na realizaci prvků ÚSES s přihlédnutím k aktuální vegetaci a náročnosti na další stabilizační a ochranné prvky (oplocenky, zatravnění) a tříletou péči.

Tab. 17: Přehled opatření a orientačních nákladů ÚSES

| Prvek | Označení | Název (lokalita) | Výměra (ha) | Založení (Kč/ha) | Péče za 1 rok (Kč/ha) | Cena za jednotku (Kč/ha) | Cena (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biocen. | LBC1 | Hůrka | 5,6116 | 100 000 | 25 000 | 175 000 | 982 030 |
| Biokoridor | LBK1 | Hranice s Heralticemi a Táborem | 1,76780 | 200 000 | 55 000 | 365 000 | 645 247 |
|  | LBK2 | Hranice s Loděnicí | 0,5276 | 100 000 | 30 000 | 190 000 | 100 244 |
|  | LBK3 | Hranice s Loděnicí | 0,02500 | 100 000,0 | 30 000 | 190 000 | 4 750 |
|  | LBK3 | Hranice s Loděnicí | 1,01120 | 100 000 | 30 000 | 190 000 | 192 128 |
|  | LBK4 | Mezi poli | 1,1164 | 200 000 | 55 000 | 365 000 | 407 486 |
|  | LBK5 | K Hůrce | 0,18740 | 200 000 | 55 000 | 365 000 | 68 401 |
|  | LBK5 | K Hůrce | 0,92670 | 200 000 | 55 000 | 365 000 | 338 245 |
|  | LBK6 | Od Hůrky k hranici s Loděnicí | 2,09910 | 100 000,0 | 30 000 | 190 000 | 398 829 |
|  | LBK7 | Hranice s Loděnicí | 1,32420 | 100 000,0 | 30 000 | 190 000 | 251 598 |
|  | LBK8 | Mezi Kam. a Štempl. | 0,34930 | 200 000 | 55 000 | 365 000 | 127 494 |
|  | LBK9 | Pod silnicí do Štempl. | 0,49950 | 200 000 | 55 000 | 365 000 | 182 317 |
|  | LBK10 | U rybníčku | 0,59170 | 100 000,0 | 30 000 | 190 000 | 112 423 |
|  | LBK11 | U rybníčku | 0,33730 | 100 000,0 | 30 000 | 190 000 | 64 087 |
|  | LBK12 | Pod Kamencem | 0,32740 | 200 000 | 55 000 | 365 000 | 119 501 |
|  | LBK13 | K Herličce | 1,03110 | 200 000 | 55 000 | 365 000 | 376 352 |
|  | LBK14 | Herlička – Z | 9,03690 | 25 000 | 15 000 | 70 000 | 632 583 |
|  | LBK15 | Herlička – V | 17,81390 | 25 000 | 15 000 | 70 000 | 1 246 973 |
|  | LBK16 | Herlička - pod Štempl. | 2,58340 | 25 000 | 15 000 | 70 000 | 180 838 |
|  | LBK17 | Herlička - nad Nevrlovým | 0,08290 | 25 000 | 15 000 | 70 000 | 5 803 |
|  | LBK17 | Herlička - nad Nevrlovým | 0,03850 | 25 000 | 15 000 | 70 000 | 2 695 |
|  | Souhrn LBK |  | 41,67730 |  |  |  | 5 457 995 |
| Interakční prvek -linie | LINIE1 | Stará cesta | 0,24700 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 134 615 |
|  | LINIE2 | Javorová | 0,33220 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 181049 |
|  | LINIE3 | Hučnice - 1 | 0,32760 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 178 542 |
|  | LINIE4 | Třešňová | 0,22680 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 123 606 |
|  | LINIE5 | Hučnice - 2 | 0,28620 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 155 979 |
|  | LINIE6 | Nad Kamencem | 0,14410 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 78 535 |
|  | LINIE7 | Nad Štemplovcem | 0,17290 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 94 231 |
|  | LINIE8 | U Štemplovce | 0,13570 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 73 957 |
|  | LINIE9 | K Herličce pod Štemplovcem | 0,09470 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 51 612 |
|  | LINIE10 | K Herličce pod Štemplovcem | 0,07940 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 43 273 |
|  | LINIE11 | Pod rybníčky | 0,10880 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 59 296 |
|  | LINIE12 | Pod rybníčky | 0,10860 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 59 187 |
|  | LINIE13 | Pod rybníčky | 0,18170 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 99 027 |
|  | LINIE14 | Pod rybníčky | 0,17560 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 95 702 |
|  | LINIE15 | Pod silnící u Herličky | 0,08280 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 45 126 |
|  | LINIE16 | Pod silnící u Herličky | 0,12020 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 65 509 |
|  | LINIE17 | izolační zeleň | 0,71320 | 350 000 | 65 000 | 545 000 | 388 694 |
|  | Souhrn LINIE |  | 3,48870 |  |  |  | 1 901 342 |
| Interakční prvek – skupinová zeleň | SO1 |  | 0,06900 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 64 860 |
|  | SO2 |  | 0,06900 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 64 860 |
|  | SO3 |  | 0,07690 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 72 286 |
|  | SO4 |  | 0,07270 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 68 338 |
|  | SO5 |  | 0,06900 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 64 860 |
|  | SO6 |  | 0,09600 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 90 240 |
|  | SO7 |  | 0,06900 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 64 860 |
|  | SO8 |  | 0,06900 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 64 860 |
|  | SO9 |  | 0,06900 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 64 860 |
|  | Souhrn SO |  | 0,65960 |  |  |  | 620 024 |
| Interakční prvek - stromořadí | ST1 |  | 0,03780 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 35 532 |
|  | ST2 |  | 0,14480 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 136 112 |
|  | ST3 |  | 0,13160 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 123 704 |
|  | ST4 |  | 0,18820 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 176 908 |
|  | ST5 |  | 0,36160 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 339 904 |
|  | ST6 |  | 0,02010 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 18 894 |
|  | ST7 |  | 0,02140 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 20 116 |
|  | ST8 |  | 0,01330 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 12 502 |
| Interakční prvek - stromořadí | ST9 |  | 0,01180 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 11 092 |
|  | ST10 |  | 0,01150 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 10 810 |
|  | ST11 |  | 0,01380 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 12 972 |
|  | ST12 |  | 0,01880 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 17 672 |
|  | ST13 |  | 0,00970 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 9 118 |
|  | ST14 |  | 0,12680 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 119 192 |
|  | ST15 |  | 0,07470 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 70 218 |
|  | ST16 |  | 0,05850 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 54 990 |
|  | ST17 |  | 0,14740 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 138 556 |
|  | ST18 |  | 0,09440 | 700 000 | 80 000 | 940 000 | 88 736 |
|  | Souhrn ST |  | 1,48620 |  |  |  | 1 397 028,0 |
|  | Celkem ÚSES |  | 52,92340 |  |  |  | 10 358 418Kč |

# Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

Bilance výměr a záborů pozemků potřebných pro uskutečnění opatření navržených v rámci plánu společných zařízení bude souhrnně řešena v Návrhu nového uspořádání pozemků.

# Přehled nákladů na uskutečnění PSZ

| Skupina opatření | Počet navržených opatření | Celková výměra v k.ú. (ha) | Plochy ve vlastnictví obce (ha) | Plocha ve vlastnictví ČR (ha) | Zbývající požadavek na plochu (ha) | Náklady (tisíce Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatření na zpřístupnění pozemků | 4 HPC 8 VPC (PN619) 1 VPC (PD503) 4 DPC 2 OC | 4,19 (0,38*) 1,38 0,56 0,18 0,11 | 0,58 0,14 0 0 0,10 | 1,35 0,19 0,38 0 0 | 2,25 (0,38*) 1,06 0,18 0,18 0 | 24 066,0 3 076,5 11 345,6 495,0 - |
| Souhrn zpřístupnění pozemků | - | 6,41 | 0,82 | 1,92 | 3,67 | 38 983,1 |
| Protierozní opatření | 3 TTP 4 ZAPA 12 VENP | 6,68 5,98 136,32 | 0 0,13 1,47 | 0,40 0,38 3,89 | 6,29 5,47 130,96 | 66 815 59 803 - |
| Souhrn protierozní o. | - | 148,98 | 1,60 | 4,67 | 142,71 | 126,6 |
| Vodohospod. opatření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opatření k ochraně a tvorbě ŽP | 1 LBC 3 LBK 17 LINIE 9 SO 17 ST | 5,61 41,68 3,54 0,66 1,48 | 0 2,79 0,28 0 0,05 | 0 1,21 0,11 0 0,29 | 5,61 37,68 3,15 0,66 1,14 | 982,0 5 458,0 1 901,3 620,0 1 397,0 |
| Souhrn opatření ŽP | - | 52,96 | 3,11 | 1,61 | 48,24 | 10 358,4 |
| Celkový úhrn |  | 208,36 | 5,53 | 8,20 | 194,63 | 49 468 100Kč |

* zbývající výměra opatření ležící již mimo řešený obvod KPÚ (k.ú. Velké Heraltice). V případech výměry menší než 0,01ha je uvedena „0“.

# Dokladová a přílohová část

Zápisy z kontrolních dnů a jednání sboru zástupců

- Zápis z kontrolního dne 20.1.2010

- Zápis z kontrolního dne 12.6.2010

- Zápis z jednání sboru zástupců 9.12.2009

- Zápis z jednání sboru zástupců 25. 1. 2011

- Zápis z jednání sboru zástupců 15. 2. 2011

- Zápis z jednání sboru zástupců 1. 3. 2011 (vč. odsouhlašení PSZ)

- Zápis z jednání zastupitelstva 14.3.2011

Směrodatná vyjádření DOSS ze zahájení procesu KPÚ

- AOPK, Ostrava  (15.1.2009)

- Magistrát města Opavy, Odbor ŽP (6.3.2008)

- Pozemkový fond ČR (8.9.2008)

- Povodí Odry (30.12.2008)

- Zemědělská vodohospodářská správa (4.12.2008)

Stanovisko zpracovatele ÚP obce Holasovice

- Posouzení PSZ vzhledem k platnému ÚP (19.5.2011)

Přílohy

1.	Některé možnosti financování opatření v krajině prostřednictvím podpor z Ministerstva ŽP a Ministerstva zemědělství ČR

# Výkresová část – grafické přílohy dokumentace PSZ

KPÚ Kamenec a Štemplovec - Plán společných zařízení  1: 5 000