# Průvodní zpráva

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby:	RETENČNÍ NÁDRŽE BALKOVY

Místo stavby:	Obec Balkovy

k.ú.  Dolany u Klatov, Balkovy

Rozsah zátopy:	k.ú. Balkovy, Slatina u Chudenic

Předmět dokumentace: dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

A.1.2	Údaje o žadateli

Obec Dolany.

se sídlem:	Dolany 125

339 01 Dolany

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace

VH – TRES spol. s r. o.,

IČ 15771822

se sídlem: 	Senovážné náměstí 1

370 01    České Budějovice

tel.  385 775 140,  385 775 142-6

e-mail:  vhtres@vhtres.cz

zodpovědný projektant Ing. Daniel Vaclík

autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby

autorizace udělena 7.6.1993

ČKAIT – 0100018

Autoři :		Ing. Petr Děták - technický návrh, text, koordinace

Renata Janáčková – CAD, kompletace

A.2	Seznam vstupních podkladů

- záměr investora stavby, prezentovaný smluvním zadáním i v rámci výrobních výboru projednání akce

- tachymetrické zaměření lokality – poskytnuto objednatelem PD (obec Dolany)

- studie PPO Malešice (VH-TRES, spol. s r.o. 11/2011)

- prohlídka lokality a fotodokumentace

- „ Studie retenčních prostorů v povodí Poleňky“ (Vh Tres s.r.o. 5/2015)

- IGP lokality (ing. Martin Janda, Geologie a geotechnika s.r.o.)

- údaje o výskytu podzemních i nadzemních inženýrských sítí v prostoru potenciálního staveniště a okolí

- digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G)-poskytnuto ČÚZK

- hydrologická data (data poskytnutá ČHMÚ-pobočka Plzeň)

- v profilu Balkovy

| Plocha povodí | Q1 | Q2 | Q5 | Q10 | Q20 | Q50 | Q100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (km2) | (m3/s) | (m3/s) | (m3/s) | (m3/s) | (m3/s) | (m3/s) | (m3/s) |
| 66.2 | 8.82 | 14.8 | 24.1 | 32.3 | 41.4 | 54.7 | 65.9 |

Průběh teoretické povodňové vlny na Poleňce v profilu Balkovy

A.3	Údaje o území

- rozsah řešeného území

Rozsah řešeného území je nutné rozdělit na plochy dotčené výstavbou samotných hrází suchých nádrží (poldrů) a maximální zátopou při výskytu povodňových stavů. Hráze Balkovy I. a Balkovy II. jsou navrženy jako údolní ve vytipovaných profilech Poleňky. Okolí Poleňky v místě hrází je tvořeno stromovou vegetací za kterou je pás zemědělsky obhospodařovaných pozemků (louky, pastviny). Shodný charakter má i zátopa suché nádrže. Rozsah dotčeného území je patrný z grafické přílohy navržených staveb a zátopy na podkladu katastrální mapy.

- dosavadní využití a zastavěnost území

Vodní tok Poleňka je samozřejmě využíván k odvádění vody z území. V rámci stavby bude tok v místě hrází mírně směrově upravován a nově opevněn.

Okolí vodního toku je zemědělsky využívané.

Za pásem zemědělsky využívaných pozemků se nachází samotné Balkovy, jedná se o menší osadu s roztroušenou zástavbou venkovského stylu. Zástavba není hrází či zátopou nijak ovlivněna.

- údaje o ochraně území

Navržená stavba se dotýká těchto lokálních biokoridoru:

Lokální biocentrum 11 542

Lokální biokoridor 12 569

Prostor staveniště není památkovou zónou či rezervací.

Staveniště je součástí záplavového území toku.

- odtokové poměry

Pro posouzení návrhu poldrů a transformaci povodňové vlny v nádržích byl vytvořen matematický 1D – model v programovém prostředí Hec – Ras (v. 4.1.0.).

Model byl vytvořen pro úsek Poleňky mezi Dolany a mostem na silnici Dolany – Chudenice. Okrajovou podmínkou modelu byl hydrogram povodňové vlny poskytnutý ČHMÚ. Výsledky modelu sloužily zejména k návrhu dimenze spodních výpustí a výškovému osazení koruny hráze a vrchu bezpečnostního přelivu a k celkovému posouzení transformace vlny v nádrži. Finálně vznikne na základě studie retenčních prostorů v povodí Poleňky celkem 5 suchých nádrží a efekt poldrů Balkovy I. a Balkovy II. bude patrný při Q100 až po výstavbě i zbývajících poldrů.  Vliv poldrů je patrný při menších povodních. Finální funkci a snížení povodňového maxima na 38 m3.s-1 v Dolanech (při uvažování teoretické povodňové vlny ) bude dosaženo po výstavbě všech pěti poldrů.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Stavba je v souladu s územním plánem obce, stavba suché nádrže Balkovy I. a Balkovy II. jsou územním plánem zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby.

Umístění poldrů bylo řešeno na základě Úp a je s ním tedy v souhlasu.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Využití území je dáno platným Úp obce. Obecné požadavky na využití území tedy byly dodrženy.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Dokumentace byla zpracována v souladu se známými požadavky potenciálně dotčených orgánů státní správy i dalších zainteresovaných osob. V průběhu řízení budou případné požadavky dotčených orgánů, ale i jednotlivých účastníků, do dokumentace zapracovány.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Nebyly uplatněny.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic

V širším smyslu jsou související stavby ostatní poldry v povodí Poleňky, kdy transformace povodňové vlny je řešena celou soustavou v povodí Poleňky.

- seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

viz přílohy v Dokladové části

A.4	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Stavba je složena z jednotlivých inženýrských objektů. Veškeré objekty jsou novostavby.

- účel užívání stavby

Protipovodňová ochrana obce Dolany, zpomalení a transformace povodňové vlny na toku Poleňka.

- trvalá nebo dočasná stavba

Navrhovaná stavba bude stavbou trvalou.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stávající stavby nejsou stavbou památkově či jinak chráněnou.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby, bezbariérové užívání stavby

V návrhu byly relevantní technické požadavky k danému druhu stavby dodrženy. Požadavek na bezbariérovost není pro tento typ stavby předmětný.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků z jiných právních předpisů

Dokumentace byla zpracována v souladu se známými požadavky potenciálně dotčených orgánů státní správy .

Požadavky vzešlé z projednání dané akce budou do dokumentace zapracovány.

- seznam výjimek a úlevových řešení

nebyly uplatněny.

- navrhované kapacity stavby

- Stavba je navržena tak, aby ani při vyřazení spodních výpustí z provozu (ucpání apod.) nedošlo při výskytu teoretické povodňové vlny Q100 k přelití koruny. Bezpečnostní převýšení koruny hráze je 0,4 m.

- Charakteristiky navržených poldrů Balkovy I. a Balkovy II.

| BALKOVY I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H (m n.m.) | P (m²) | V (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396.00 | 1045.00 | 349.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397.00 | 9436.00 | 5590.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398.00 | 19903.00 | 20260.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399.00 | 36620.00 | 48521.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.00 | 54320.00 | 93991.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401.00 | 70644.00 | 156473.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BALKOVY II. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H (m n.m.) | P (m²) | V (m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400.00 | 104.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401.00 | 6373.00 | 3274.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402.00 | 20720.00 | 16821.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403.00 | 33731.00 | 44047.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404.00 | 45043.00 | 83434.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405.00 | 60586.00 | 136249.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405.30 | 65673.00 | 155187.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- základní bilance stavby

Stavba nebude produkovat odpady. Je tím myšlen stav při provozování stavby, nikoliv období samotné výstavby.

- základní předpoklady stavby

- realizace stavby proběhne dle finančních možností investora -předpoklad je v roce 2016 – 17.

- realizaci poldrů lze provádět při dostatečných kapacitách zhotovitele najednou. Při postupném provádění je vhodnější prvně provést Balkovy II. a následně Balkovy I. Bude tak možné částečně regulovat přítok na staveniště poldru Balkovy I..

- doba realizace celé stavby je předpokládána na cca 7 měsíců

- orientační náklad stavby

Náklad stavby bude znám po vypracování orientačního propočtu či položkového rozpočtu. Předběžně při celkovém objemu sypaniny 18 000 m3 lze uvažovat cenu cca  36 000 mil. Kč bez DPH.

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

IO 01	- Retenční nádrž Balkovy I.

IO 02	- Retenční nádrž Balkovy II.

# Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek je tvořen korytem vodního toku ( Poleňka ) a její údolní nivou, která je zemědělsky obhospodařovaná. Břehy vodního toku jsou porostlé stromovou vegetací a náletovými dřevinami. Za pásem zemědělsky obhospodařovaných pozemků se nachází zástavba obce Balkovy.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V rámci projekčních prací byla provedena prohlídka a fotodokumentace budoucího staveniště. Dále bylo zhotoveno geodetické zaměření lokality. Pro potřeby PD a návrhu založení hráze byl proveden IGP lokality, který je součástí projektové dokumentace. V rámci IGP byly provedeny celkem 4 jádrové vrty o celkové dl. 16,0 m.

V rámci projekčních prací byl proveden průzkum dřevin v místě stavby , byly lokalizovány a druhově určeny kusy určené ke kácení. Výčet dřevin je součástí grafických příloh.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba není v konfliktu s IS. I přesto jsou uvedeny ochranná pásma vybraných vedení a konstrukcí.

Ochranná pásma vybraných vedení :

Vodovod + kanalizace	ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

a) u potrubí do DN 500 mm včetně – 1,5 m od vnějšího líce potrubí.

b) u potrubí nad DN 500 mm – 2,5 m od vnějšího líce potrubí.

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce potrubí na obě strany zvyšují o 1,0 m

Plynovod NTL, STL				- 4 m na každou stranu v nezastavěném území

- 1 m na každou stranu v zastavěném území

zákon č. 458/2000 Sb.

Podzemní kabelové vedení VN + NN	- 1 m na každou stranu

Podzemní sdělovací kabel			- 1 m na každou stranu

Nadzemní vedení VN			- 10 m na každou stranu od krajního vodiče

(vedení realizované před rokem 2001)

Nadzemní vedení NN			- 0,8 m při podjíždění vedení

zákon č. 458/2000 Sb.

Podzemní telekomunikační vedení	- 1,5 m na každou stranu

zákon č. 127/2005 Sb.

Komunikace II. a III. třídy	- 15 m na každou stranu od osy komunikace

mimo souvisle zastavěné území

zákon č. 13/1997 Sb.

Dráha	- 60 m od osy krajní koleje na obě strany, nejméně však 30 m od hranic obvodu dráhy

zákon č. 266/1994 Sb.

Hráz						- 5 m od paty hráze (stěna výkopu)

ČSN 736822

Vodní toky					- 6 m od břehové čáry (upravené

neohrázované toky)

ČSN 736822

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území

Území stavby je a bude nadále, jako součást koryta toku i součástí záplavového území Poleňky.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba je navržena jako protipovodňová ochrana obce Dolany. Ochrana Dolan byla zvolena do úrovně Q100 – stávající kulminace při Q100 = 66 m3.s-1 bude soustavou poldrů snížena na 38 m3.s-1. Celkový efekt bude dosažen po výstavbě celé soustavy. Tento průtok by již v Dolanech neměl způsobovat povodňové škody.

Po výstavbě poldrů Balkovy I. a Balkovy II. bude docházet k jisté transformaci povodňové vlny v nádrži, kulminace ale bude zůstávat na úrovni 66 m3.s-1. Menší průtoky než výše zmíněný Q100 budou v nádrži transformovány a snižována tak jejich kulminace.

Určitými negativními  vlivy  pro okolí časově ohraničenými, se může projevit  etapa provádění stavby. Nutné stavební práce a staveništní doprava budou znamenat omezené hlukové zatížení okolí. Tyto účinky budou minimalizovány vhodnou organizací stavebních prací i aplikací vhodné technologie provádění.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu, tak nebude probíhat žádná demolice či asanace.

Kácení dřevin je navrženo v nezbytném rozsahu pro provedení stavby. V součinnosti s příslušným orgánem životního prostředí a místní samosprávou bude v rámci projednání navržena náhradní výsadba ve vhodném druhovém složení na vhodném místě.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků, určených k plnění  funkce lesa.

Zábor zemědělského bude řešen odnětím příslušných částí pozemků ze ZPF, pozemky určené k plnění funkce lesa nejsou zastoupeny.

- územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Koruna obou poldrů je navržena s možností pojezdu a je tudíž navržen příjezd na korunu hráze z komunikace Dolany – Chudenice. Vjezd na hráz bude opatřen uzamykatelnou závorou.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Stavba nemá věcné a časové vazby na jiné stavby. Pro ochranu Dolan je bude třeba v co nejmenším časovém odstupu realizovat i zbývající hráze v povodí Poleňky.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

IO 01	- Retenční nádrž Balkovy I.

Celková délka hráze vč. objektů						112 m

Kóta koruny hráze								400,40 m n. m.

Sklony svahů (návodní/vzdušný)						1:3/1:2

Délka bezpečnostního přelivu						46,5 m

Kóta bezpečnostního přelivu						399,20 m n. m.

Kóta dna výpustě								394,05 m n. m.

Dimenze spodních výpustí 						5x2 m

IO 02	- Retenční nádrž Balkovy II.

Celková délka hráze vč. objektů						130 m

Kóta koruny hráze								405,70 m n. m.

Sklony svahů (návodní/vzdušný)						1:3/1:2

Délka bezpečnostního přelivu						46,5 m

Kóta bezpečnostního přelivu						404,50 m n. m.

Kóta dna výpustě								398,85 m n. m.

Dimenze spodních výpustí 						5x2 m

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Hráze obou poldrů jsou navrženy o shodném stavebním uspořádání a podobě. Návodní svah je navržen ve sklonu 1:3, koruna je šířky 4,0 m, vzdušný líc je pak navržen v poměru 1:2. Celá konstrukce bude finálně ohumusována a oseta. ŽB konstrukce budou prováděny s kamenným obkladem. Koryto Poleňky bude opevněné kamennou rovnaninou.

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení

Dispoziční řešení bylo předurčeno umístěním stávajících objektů (vodní toky, komunikace, objekty). Bezpečnostní přelivy hrází byly umístěny do oblasti levého zavázání.

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Řešení bezbariérovosti pro daný druh stavby z hlediska širší občanské veřejnosti je bezpředmětné. Koruna hráze bude je dosažitelná bezbariérově.

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba bude po dokončení provozována dle provozního řádu, kde budou stanovena pravidla bezpečného užívání navržené stavby. V průběhu stavebního řízení bude stavba kategorizována z hlediska TBD a provozována bude na základě kategorizace.

B.2.6	Základní technický popis staveb

IO 01	- Retenční nádrž Balkovy I.

Hydrotechnicky byla nádrž navržena tak, aby spolehlivě a bez jakýchkoliv provozních problému dlouhodobě spolehlivě fungovala. Bylo tudíž navrženo provést jádro hráze metodou CSG (cement – sand – gravel), jádro bude prováděno ve sklonu 2:1. Takto provedené jádro hráze bude i při malé údržbě dlouhodobě stabilní a bez poruch (těsnost, stabilita, hlodavci, vegetace). U poldrů dále dochází typicky k rychlé změně hladiny na návodní straně nádrže, což takto provedenému jádru nezpůsobuje problémy s pórovými tlaky. Provedení návodního a vzdušného líce je u tohoto typu nádrže pouze vhodným začleněním nádrže do krajiny – zde je návodní líc navržen ve sklonu 1:3 z místního materiálu, svahy budou ohumusovány a osety. Vzdušný líc je navržen ve sklonu 1:2 a také bude ohumusován a oset. Koruna je navržena o šířce 4,0 m, povrch bude proveden z vrstvy štěrkodrtě s následným zakalením povrchu. Součástí dokumentace je návrh vzorového řezu hrází. Vzhledem k výsledkům IGP bude hráz založena na vrstvě mocné cca 1,3 m slabě písčitých jílů a nebude zřizován vertikální těsnící prvek. Příjezd na korunu hráze je navržen z komunikace Dolany – Chudenice v dl. 33 m. Bezpečnostní přeliv je navržen jako boční (v místě levobřežního zavázání), nehrazený o celkové délce přepadové hrany 46,5 m. Ze spadiště přelivu bude voda odváděna skluzem do koryta Poleňky. Skluz vč. tlumení energie vody a napojení na koryto Poleňky bude proveden v dl. 89 m. Skluz je navržen jako ŽB polorám s kam. obkladem. Spodní výpust o rozměrech 5x2 m bude provedena jako ŽB rám s obetonováním. V rámci stavby bude provedena nutná přeložka koryta, nové koryto bude opevněné kam. rovnaninou.

IO 02	- Retenční nádrž Balkovy II.

Hydrotechnicky byla nádrž navržena tak, aby spolehlivě a bez jakýchkoliv provozních problému dlouhodobě spolehlivě fungovala. Bylo tudíž navrženo provést jádro hráze metodou CSG (cement – sand – gravel), jádro bude prováděno ve sklonu 2:1. Takto provedené jádro hráze bude i při malé údržbě dlouhodobě stabilní a bez poruch (těsnost, stabilita, hlodavci, vegetace). U poldrů dále dochází typicky k rychlé změně hladiny na návodní straně nádrže, což takto provedenému jádru nezpůsobuje problémy s pórovými tlaky. Provedení návodního a vzdušného líce je u tohoto typu nádrže pouze vhodným začleněním nádrže do krajiny – zde je návodní líc navržen ve sklonu 1:3 z místního materiálu, svahy budou ohumusovány a osety. Vzdušný líc je navržen ve sklonu 1:2 a také bude ohumusován a oset. Koruna je navržena o šířce 4,0 m, povrch bude proveden z vrstvy štěrkodrtě s následným zakalením povrchu. Součástí dokumentace je návrh vzorového řezu hrází. Vzhledem k výsledkům IGP bude hráz založena na vrstvě mocné cca 1,3 m slabě písčitých jílů a nebude zřizován vertikální těsnící prvek. Příjezd na korunu hráze je navržen z komunikace Dolany – Chudenice v dl. 82 m. Bezpečnostní přeliv je navržen jako boční (v místě levobřežního zavázání), nehrazený o celkové délce přepadové hrany 46,5 m. Ze spadiště přelivu bude voda odváděna skluzem do koryta Poleňky. Skluz vč. tlumení energie vody a napojení na koryto Poleňky bude proveden v dl. 89 m. Skluz je navržen jako ŽB polorám s kam. obkladem. Spodní výpust o rozměrech 5x2 m bude provedena jako ŽB rám s obetonováním. V rámci stavby bude provedena nutná přeložka koryta, nové koryto bude opevněné kam. rovnaninou.

B.2.7	Technická a technologická zařízení

Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení. V rámci financování předmětné stavby bude proveden i nákup speciální sekací techniky na svahy hrází.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Z hlediska protipožárních opatření je předmětná stavba nehořlavá navíc umístěná ve vodním prostředí - koryto potoků, popř. zátopa rybníků.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

bezpředmětné pro tuto stavbu.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

bezpředmětné pro tuto stavbu.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba je navržena tak, aby odolávala účinkům proudící vody i při výskytu povodňových průtoků. Návodní svah obou poldrů je opevněn kamenným pohozem, konstrukce přelivů jsou pak ŽB s kamenným obkladem.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

Na stávající technickou infrastrukturu (komunikaci) je připojena pouze přístupová komunikace na koruny hrází.

B.4	Dopravní řešení

Pro období výstavby bude zhotovitelem zpracováno jednoduché DIO. V rámci dopravních opatření bude řešen výjezd vozidel stavby na komunikaci Dolany – Chudenice.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Kácení dřevin vč. výpisu a umístění na pozemků je součástí PD. V rámci projednání stavby bude v součinnosti s příslušným orgánem navržena příslušná náhradní výsadba.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Během výstavby dojde k částečnému narušení kvality životního prostředí (hlučnost, prašnost, provoz zemních strojů, možnost částečného místního zkalení vody především při zřizování a odtěžení sypaných jímek). Dodavatel stavby bude povinen snížit tyto negativní vlivy na minimum především optimalizací organizace postupu výstavby. Přísná ochrana před možností úniku ropných produktů z mechanizace je samozřejmostí.

Z hlediska konkrétně prováděných stavebních prací bude zřejmě nejvíce obtěžující hlučnost a prašnost při přivážení sypaniny na místo stavby (cca 16 000 m3).

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po jejich vytřídění přednostně využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a příslušnými prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. O všech odpadech vzniklých v průběhu stavby povede dodavatel přesnou evidenci o druhu, množství a způsobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor předloží doklady o tom, jak byly odpady vzniklé při stavbě využity, případně předány k jejich využití nebo odstranění.

Dohotovená stavba přispěje ke zlepšení kvality životního prostředí především snížením povodňového rizika v obci Dolany, v období bez povodní bude v území zachován stávající režim. Vzhledem k dimenzi spodních výpustí nebude přerušen biotop Poleňky.

B.7 	Ochrana obyvatelstva

Stavba je protipovodňovým prvkem určeným k ochraně Dolan. Po výstavbě komplexu poldrů budou Dolany chráněny před účinky povodně o kulminaci Q100. Efekt poldrů je přitom širší, kdy snížení kulminace na jednotlivých přítocích se pozitivně projevují i na tocích níže po toku.

Požadavky civilní ochrany

Vzhledem k charakteru navrhované stavby nejsou na realizované objekty kladeny žádné požadavky z hlediska zájmů civilní obrany ani se nepočítá s případným využitím navržené stavby pro ochranu obyvatelstva z řad veřejnosti.

Stavba IO 04 bude ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb.  a její změny č. 255/2010 Sb.   kategorizována z hlediska TBD. Na základě stanovené kategorie VD bude prováděn odborný dohled nad stavem díla a jeho aktuální schopnosti plnit návrhovou funkci.

Zásady prevence závažných havárií

Hotová stavba nezahrnuje olejové hospodářství a nepředpokládá nakládání s látkami ohrožujících kvalitu vody.

Zóny havarijního plánování

V rámci PD není navrhována zóna havarijního plánování.

B.8 	Zásady organizace výstavby

Výstavba proběhne v málovodném období. V první fázi budou založeny funkční objekty hráze (výpusť, přeliv). Voda bude v této fázi převáděna provizorním obtokovým korytem. Po vybudování spodních výpustí bude voda převáděna pomocí výpustí a bude sypáno těleso hráze. V případě, že nebudou retenční nádrže prováděny najednou, doporučujeme započít s výstavbou nádrže Balkovy II. a dále realizovat nádrž Balkovy I..

Pro stavbu musí být zpracován Povodňový a Havarijní plán.

Rozsah staveniště je vyznačen ve výkresové příloze. Zařízení staveniště je umístěné na parc. čísle 77/1 u retenční nádrže Balkovy I. a 40 u retenční nádrže Balkovy II..

Provádění stavby nevyžaduje další kácení nad rozsah již definovaný.

V bilanci zemních prací převažuje vzhledem k prováděným pracím nutnost dovozu vhodného materiálu.

České Budějovice, červenec 2015				Petr Děták