Příloha č. 1 - specifikace díla

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky:

Základním účelem a předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace prvků plánu společných zařízení podle schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Želčany a Olešná u Nezvěstic, okres Plzeň - město, Plzeňský kraj.

Hlavní polní cesta C1 je navržena o celkové délce 1026,5 m v k.ú. Želčany. Cesta C1 je napojena na silnici III/1774, pokračuje brodem přes Olešenský potok a dále směřuje jižním směrem. Za zemědělským areálem se stáčí na západ a je ukončena cca 15m před silnicí I/20. U polní cesty C1 je navržena výstavba brodu na Olešenském potoce. Brod je navržen o délce 20m a šířce 6 m z dlažby z lomového kamene se stabilizačními betonovými prahy.

Hlavní polní cesta C2 je navržena o celkové délce 1107,5 m z převážné části v k.ú. Želčany (1039,1 m), za katastrální hranicí pokračuje v k.ú. Olešná u Nezvěstic (68,4 m). Cesta C2 je napojena na místní komunikaci na kraji obce Želčany a směřuje severovýchodním směrem, konec cesty je napojen na stávající polní cestu v k.ú. Olešná u Nezvěstic. Polní cesta C2 křižuje polní cestu C1.

Polní cesty jsou navrženy jako jednopruhové.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Pontex s.r.o., středisko Plzeň pod zakázkovým číslem 12 811 01, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr.

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a  v souladu se stavebním povolením vydaným Magistrátem města Plzně, odborem  stavebně správním, Škroupova 4, Plzeň dne 12.8.2015 č.j. MMP/196412/15, které nabylo právní moci dne 15.9.2015 pro Polní cestu C 1 v k.ú. Želčany a stavebním povolením vydaným  Magistrátem města Plzně, odborem  stavebně správním, Škroupova 4, Plzeň dne 17.7.2015 č.j. MMP/171588/15, které nabylo právní moci dne 22.8.2015 pro Polní cestu C 2 v k.ú. Želčany.

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

Hlavní polní cesta C1 v k.ú. Želčany

- SO 101 Polní cesta C1 v k.ú. Želčany

- SO 102 Polní cesta C1 – protierozní opatření

SO 101 Polní cesta C1 v k.ú. Želčany

Polní cesta je navržena v kategorii P 4,0/30 a bude opatřena asfaltovým povrchem. Celková délka úpravy polní cesty je 1026,483 m. Brod přes Olešenský potok je stabilizován betonovými prahy z betonu C 25/30 XC2 šířky 0,6 m a výšky 0,8 m. Dále bude v úseku km 0,310 – 0,540 provedena výsadba stromů místní provenience (duby, javory).

SO 102 Polní cesta C1 – protierozní opatření

Příkopy jsou navrženy lichoběžníkové minimální hloubky 0,4 m, zpevněné dlažbou z lomového kamene tl. 0,15 m. Příkop je zpevněn na celou výšku. V příkopu podél polní cesty C1 budou cca po 50

m osazeny kamenné stabilizační prahy o rozměrech 0,4 m x 0,6 m (dl. 0,3 m + 2x 0,8 m = 1,9 m). Při

velkých sklonech nad 5 % (převážně před propustky) budou provedeny z těchto prahů kaskády (dl. prahu 1,0 m – bude osazen pouze na dně příkopu).

Hlavní polní cesta C2 v k.ú. Želčany a k.ú. Olešná u Nezvěstic

- SO 101 Polní cesta C2 v k.ú. Želčany

- SO 102 Polní cesta C2 v k.ú. Olešná u Nezvěstic

- SO 103 Polní cesta C2 - protierozní opatření

SO 101 Polní cesta C2 v k.ú. Želčany

Polní cesta je navržena v kategorii P 4,0/30 a bude opatřena asfaltovým povrchem. Délka úpravy polní

cesty v k.ú. Želčany je 1035,449 m. Součástí vegetačních úprav je i výsadba stromů místní provenience.

SO 102 Polní cesta C2 v k.ú. Olešná u Nezvěstic

Polní cesta je navržena v kategorii P 4,0/30 a bude opatřena asfaltovým povrchem. Délka úpravy polní

cesty v k.ú. Olešná u Nezvěstic je 68,356 m.

SO 103 Polní cesta C2 - protierozní opatření

Příkopy jsou navrženy lichoběžníkové minimální hloubky 0,4 m, zpevněné dlažbou z lomového kamene tl. 0,15 m. Výška zpevnění příkopu je min. 0,4 m. Při velkých sklonech nad 5 % (převážně před propustky) budou provedeny kaskády z kamenných stabilizačních prahů o rozměrech 0,4 m x 0,6

m (dl. prahu 1,0 m – bude osazen pouze na dně příkopu).