IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NÁZEV STAVBY:	VÝSTAVBA – REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY RCH1 V K.Ú. HORAŽĎOVICE

MÍSTO STAVBY:		HORAŽĎOVICE PŘEDMĚSTÍ – VÝCHODNÍ ČÁST

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	HORAŽĎOVICE

CHARAKTER STAVBY:	REKONSTRUKCE

STUPEŇ DOKUMENTACE:	DSP, RDS – DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A REALIZACI STAVBY

STAVEBNÍK

NÁZEV:	ČR – MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, POZEMKOVÝ ÚŘAD KLATOVY, ČAPKOVA 127/V, 339 01 KLATOVY

IČ 00020478

MĚSTSKÝ ÚŘAD:		HORAŽĎOVICE

Použité podklady :

Projektová dokumentace zpracovaná projekt. kanceláří Macán projekce DS s.r.o., K Letišti 441/II Klatovy v 07/2012.

Použité ČSN a ostatní předpisy – ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, vyhl. MV č. 23/2008 Sb., Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.

Popis stavby :

Rekonstruovaná polní cesta se nachází na jižním okraji obce Horažďovice – Předměstí. Napojí se na hlavní polní cestu NCH1 a tvoří spojnici mezi touto polní cestou a intravilánem obce Horažďovice – Předměstí. Na opačném konci vyúsťuje na silnici II/139 Horažďovice – Blatná, zde se dotýká zastavěné částí obce. Ve vzdálenosti 90 m od křižovatky v napojení na silnici II/139 odbočuje z cesty její slepý úsek délky cca 100 m. Ke slepému úseku cesty přiléhají dnes dvě parcely zastavěné rodinnými domy a při pokračující části ke křižovatce se silnicí II/139 jsou takto zastavěné další dvě parcely. Část polní cesty k níž přiléhají zastavěné pozemky bude sloužit v případě nutnosti hasebného zásahu jako přístupová komunikace.

Hlavním účelem cesty ale je zpřístupnění pozemků v řešeném území komplexní pozemkové úpravy a zlepšení prostupnosti daného území. Po rekonstrukci bude cesta v celé délce zpevněná a opatřená vozovkou z asfaltového betonu.

Technické údaje

Kategorie polní cesty podle ČSN 736109 - hlavní polní cesta jednopruhová

P 5,00/30 s výhybnami.

Průjezdná část polní cesty :

- délka rekonstruované cesty						830 m

- průjezdná šířka vozovky							4,00 m

- počet výhyben na trase							5

Slepý úsek cesty :

- délka úseku									97,00 m

- průjezdná šířka vozovky							4,00 m

Požadavky z hlediska požární bezpečnosti :

Požárně bezpečnostní požadavky vyplývající z platných ČSN a navazujících předpisů lze uplatit pouze na část polní cesty, která bude mít funkci přístupové komunikace v návaznosti na přilehlou stávající zástavbu rodinnými domy.

Navržená šířka vozovky splňuje požadavky podle 12.2.2 ČSN 73 0802. Odbočující slepý úsek navazující na hlavní část cesty nemá na slepém konci úpravu pro otáčení vozidla. Pozemky pro cestu byly v zadání projektantu vymezeny tak, že obratiště není možné navrhnout. Otáčení vozidla bude ale možné v místě křižovatky v napojení slepého úseku na hlavní část cesty. Nejzazší dnes zastavěnou parcelou od této křižovatky je pozemek 1244/10, přičemž rodinný dům na této parcele je od křižovatky vzdálený 43 m. Při dojezdu na odbočku do slepého úseku cesty jsou požadavky podle čl. 4.4.1 ČSN 73 0833 splněny (komunikace končící nejvýše ve vzdál. 50 m od obj. OB1) - zřízení obratiště podle 12.2.3 ČSN 73 0802 resp. bodu 3 příl. 3 vyhl. MV č. 23/2008 Sb. v návaznosti na současnou zástavbu není nutné.

Na části cesty, která je posuzována jako přístupová komunikace nutná pro zajištění požární bezpečnosti přilehlé zástavby, musí zajišťována trvalá, zejména pak zimní údržba.

Úsek polní cesty od vedlejší větve RCH1-2 až k napojení na sil. II/139 bude prováděn v poslední fázi výstavby tak, aby se minimalizoval dopad stavby na přilehlé nemovitosti v prostoru konce úpravy.

V Klatovech září 2012-09-30			Vypracoval :