- Silniční komunikace:

dálnice, silnice, místní komunikace, komunikace s vyloučenou zemědělskou dopravou, lesní účelové komunikace

| označení komunikace | směrové určení, využití pro zemědělskou mechanizaci, označení stávajících sjezdů |
| --- | --- |
| III/12855 | Dobrá voda - Člunek Silnice prochází středem katastrálního území a obcí Kunějov. V obvodu pozemkové úpravy je silnice v dl. cca 2450 m doplněna podélným odvodněním v podobě travnatého cestního příkopu po pravé straně v délce cca 800 m. Na levé straně silnice se nachází nezpevněný sjezd o šířce cca 7,0 m. Silnice zpřístupňuje jednak zemědělské a lesní pozemky, ale i místní zástavbu v obci Kunějov. CP1 - pravostranný travnatý cestní příkop s proměnlivou hloubkou 0,50 – 0,70 m, sklony svahů 1:1, 1:2, udržovaný S1 - nezpevněný sjezd, šířka 7m |
| III/12583 | Čimeř – Kunějov Silnice prochází severozápadní částí katastrálního území a končí v obci Kunějov. Prochází kolem Kačležského rybníka po okraji lesního porostu. Nachází se na ní pravostranný příkop o délce 1450 m. Silnice zpřístupňují zemědělské i lesní pozemky. Obě strany silnice jsou místy lemovány stromořadím z listnatých stromů. CP1 - pravostranný travnatý cestní příkop s proměnlivou hloubkou 0,50 – 0,70 m, sklony svahů 1:1, 1:2, udržovaný. |
| III/1151 | Senotín - Člunek Silnice vedoucí ze Senotína prochází okolo Velkého klikovského rybníku. Končí na hranici k. ú., kde se napojuje na stávající silnici. Složí jako hlavní přístupová cesta do chatové oblast u rybníka Velký klikovský. V obvodu pozemkové úpravy je silnice o délce cca 620 m. Jedná se o asfaltovou silnici o šířce 4,0 m. |

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C1 | doplňková | západní část k. ú., Kačležský rybník |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na silnici III/12853 končí po cca 135 m u břehu Kačlezského rybníka |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | travnatá |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje břeh Kačležského rybníka a okolní polní tratě |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| Krajinotvorná | nízká, vedena v polní trati |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C2 | doplňková | severní část k. ú., Kačležský rybník |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na silnici III/12853 končí po cca 210 m na hranici lesního porostu |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | travnatá |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje lesní pozemky a polní tratě |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, vedena v polní trati |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C3 | doplňková | severní část k. ú. |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na silnici III/12853 končí po cca 90 m v polní trati na konci stromořadí |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | travnatá |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje okolní polní tratě |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, okolo stromořadí |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C4 | doplňková | centrální část k. ú., obec Kunějov |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na silnici III/12853 končí po cca 75 m v polní trati na začátku hranice remízku |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | travnatá |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje okolní polní tratě a remízek |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, vede mezi polními tratěmi |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C5 | vedlejší | centrální část k. ú., obec Kunějov |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na silnici III/12855 ukončena po cca 55 m na hranici místní zástavby |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | travnatá |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | spojuje místní zástavbu s obcí Kunějov, zpřístupňuje polní tratě |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, vede mezi polními tratěmi a stromy |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C6 | doplňková | severní část k. ú, lesní porost |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na silnici III/12855 ukončena po cca 1100 m napojením na polní cestu C7 |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | travnatá |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0 m |
| technický stav | vyjeté koleje |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje okolní polní tratě a lesní pozemek |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, vede podél lesního porostu a polními tratěmi |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C7 | doplňková | severní část k.ú. |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na silnici III/12855 mimo zájmové území ukončena v polní trati bez napojení |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | travnatá |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje okolní lesní pozemky, polní trati a remízky |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, vede podél lesního porostu a polními tratěmi |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C8 | vedlejší | severní část k. ú., Velký klikovský rybník |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na silnici III/1511 končí po cca 170 m na hranici chatové oblasti a lesního pozemku |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | zemní |
| --- | --- |
| šířka koruny | 4,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje chatovou oblast, lesní pozemky |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, vede mezi polními tratěmi a chatami |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| Označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C9 | vedlejší | severní část k. ú., Velký klikovský rybník |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na silnici III/1511 končí po cca 330 m na hranici chatové oblasti a břehu Velkého klikovského rybníka |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | zemní |
| --- | --- |
| šířka koruny | 4,0 m |
| technický stav | vyjeté koleje |
| spádové poměry | dobrý |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje chatovou zástavbu a břeh Velkého klikovského rybníka |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, vede na hranici chatové zástavby až ke břehu Velkého klikovského rybníka |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| Označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C10 | vedlejší | centrální část k. ú., obec Kunějov |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na stávající polní cestu na hranici obce Kunějov ukončena po cca 300 m na konci stromořadí |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | zemní |
| --- | --- |
| šířka koruny | 4,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje okolní lesní pozemky , remízky a polní trati |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, vede podél stromořadí |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C11 | doplňková | centrální část k. ú., obec Kunějov |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena polní cestu C12 končí po cca 230 m na hranici na hranici remízku a místní zástavby |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | travnatá |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje místní polní tratě a remízky |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, vede polními tratěmi |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C12 | doplňková | centrální část k. ú., obec Kunějov |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na stávající polní cestu na hranici zástavby obce Kunějov ukončena po cca 440 m napojením na remízek |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | nejprve je cesta v délce cca 260 m zemní a následně přechází do travnatá, která je až do konce |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0 – 4,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje okolní polní tratě a lesní pozemek |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, vede podél stromořadí a polními tratěmi |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C13 | vedlejší | jižní část k. ú., obec Kunějov |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na silnici III/12855 ukončena po cca 260 m na konci místní zástavby |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | zemní |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje okolní místní zástavby a břehu rybníka Koupák |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, vede podél zástavby a břehu rybníka Koupáku |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C14 | vedlejší | jižní část k. ú., obec Kunějov |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na silnici III/12855 ukončena po cca 250 m v lesním porostu na hranici řešeného území |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | zemní |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,5 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupnění místní zástavby , lesního porostu a břehu rybníka Koupák |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, mezi místní zástavbou až za hranice řešené oblasti, kde končí v lesním porostu. |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C15 | doplňková | jižní část k. ú., rybník Koupák |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na polní cestu C14 na hranici obce Kunějov ukončena po cca 160 m napojením na polní cestu C13 |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | travnatá |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje břeh rybníka Koupák a spojuje místní zástavbu obce Kunějov |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, vede podél břehu rybníka Koupák |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C16 | doplňková | jižní část k. ú., obec Kunějov |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na silnici III/12855 ukončena po cca 620 m napojením na hranici lesního porostu |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | travnatá |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje okolní polní tratě a lesní pozemek |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, vede podél lesního porostu a polními tratěmi |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C17 | doplňková | severní část k. ú, lesní porost |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na polní cestu C16 ukončena po cca 120 m na hranici místní zástavby obce Kunějov |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | zemní |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje okolní polní tratě a místní zástavbu |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, vede podél místní zástavby |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C18 | doplňková | jižní část k. ú., obec Kunějov |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na polní cestu C16 ukončena po cca 380 m hranici místní zástavby obce Kunějov |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | travnatá |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje okolní polní tratě a místní zástavby |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, polními tratěmi |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky:

Polní cesta:

| označení | kategorie – hlavní, vedlejší, ostatní | poloha cesty |
| --- | --- | --- |
| C19 | doplňková | jižní část k. ú., obec Kunějov |

| napojení polní cesty začátek cesty – ZC konec cesty – KC | popis napojení (kam je cesta napojena, sjezdy, propustky, technický stav) |
| --- | --- |
| ZC KC | napojena na polní cestu C16 ukončena po cca 210 m hranici lesního porostu |

Parametry polní cesty:

| složení cesty | travnatá |
| --- | --- |
| šířka koruny | 3,0 m |
| technický stav | dobrý |
| spádové poměry | vyhovující |
| směrové poměry | dobré |

Funkce:

| účel polní cesty | zpřístupňuje okolní polní tratě, místní zástavby a lesního porostu |
| --- | --- |
| protierozní | nemá protierozní funkci |
| krajinotvorná | nízká, polními tratěmi a po hranici místní zástavby |

Doprovodné objekty:

| hospodářský sjezd, způsob odvodnění cesty a přilehlých pozemků cestní příkop – CP | kapacita, technický stav, zaústění |
| --- | --- |

| označení propustku – P označení mostku – M označení příčného odvodnění – PO | popis objektu (výška mostku, světlost propustku, popis příčného odvodnění, zpevnění, technický stav) |
| --- | --- |

- Poznámky: