STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V K. Ú. ČESKÁ VES

B.3 	Analýza ohrožení území vodní a větrnou erozí

Studie erozní ohroženosti lokality Česká Ves

Olomouc, srpen 2016

Zadavatel: 	Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Zhotovitel:	Aqua Ecology Projection s.r.o.

Obsah

1	Popis řešeného území	3

1.1	Využití území	4

1.2	Půdní poměry	6

2	Údaje o erozní ohroženosti na základě existujících podkladů	9

2.1	Erozní ohroženost v rámci kontroly podmíněnosti (LPIS)	9

2.2	Rizikové lokality z hlediska vstupu erozního sedimentu do intravilánu obce	13

2.3	Stabilita svahů a rizika sesuvů	15

2.4	Riziko větrné eroze	17

3	Výpočet erozní ohroženosti pro jednotlivé půdní bloky	18

3.1	Rozbor sklonitosti	18

3.2	Výpočet smyvu	19

4	Závěr	21

5	Použité podklady a literatura	22

# Popis řešeného území

Řešené území je tvořeno katastrálním územím obce Česká Ves (číslo k. ú. 621901), rozšířeným k rozvodnici povodí říčky Bělé a o přispívající plochy povodí ze kterých odtok zasahuje do řešeného katastrálního území. Z řešení je naopak vyloučena západní část katastru Česká Ves za Studničným Vrchem a severní cíp katastru severně nad Bílými kameny, neboť již tyto plochy tvoří povodí odtékající mimo katastr obce.

Již před popisem předmětného území je třeba poznamenat, že řešení odtokových poměrů až k rozvodnici a zahrnutí všech drobných přítoků je jistě vhodné, nicméně zvýšené průtoky v samotné říčce Bělá mohou být způsobeny přítoky z horních partií povodí zcela mimo katastr obce a totéž se může týkat transportovaných splavenin erozního původu.

Identifikační údaje:

- katastrální území Česká Ves

- Kraj: Olomoucký

- Oblast: CHKO Jeseníky

- Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-087; 2-04-04-088; 2-04-04-089

- Řešená plocha: 28,02 km2

## Využití území

Dle základní mapy 1:10 000 byly vymezeny plochy hlavních kategorií, plocha aktuálně využívané zemědělské půdy byla určena dle aktuální databáze LPIS (2016, MZe). Údaje jsou přehledně shrnuty v následující tabulce.

|  | [ha] | [%] |
| --- | --- | --- |
| Celková řešená plocha | 2802 | 100 |
| Zemědělská půda celkem | 570,7 | 20 |
| z toho orná půda | 68,5 | 2 |
| z toho trvalé travní porosty | 502 | 18 |
| Lesní plochy | 1370,9 | 49 |
| Intravilán a ostatní plochy | 289,9 | 10 |

Vodní plochy tvoří zanedbatelnou kategorii v řešeném území, dle databáze DIBAVOD (VÚV TGM) se v území nacházejí 4 vodní plochy s celkovou plochou pouze 1,11 ha, přičemž největší plochu tvoří odkaliště ČOV.

Síť vodních toků je tvořena páteřní říčkou Bělou, do které postupně ústí 8 levostranných a 4 pravostranné přítoky, z nich významnější jsou pouze dva levostranné přítoky Lubina a Žlebník, ostatní toky jsou bezejmenné. Do území částečně zasahuje rovněž povodí potoka Chebzí, který však ústí do Bělé až pod katastrem obce Česká Ves. Celková délka vodních toků v řešeném území je 46 669 m a specifická hustota říční sítě je 1666 m/km2, což je hodnota pro horská povodí obvyklá, všechny přítoky se vzhledem ke svým podélných sklonům a bystřinnému charakteru mohou podílet na transportu splavenin z vyšších partií povodí do intravilánu obce, zejména během přívalových dešťů. Z ortofotosnímků i mapových podkladů je zjevné, že přítoky v dolních partiích protékají přímo podél zemědělských pozemků i pod pozemky orné půdy a je zde tedy předpoklad transportu sedimentu z erozních procesů na zemědělské půdě.

## Půdní poměry

Přehledově lze půdní poměry řešené lokality popsat na základě Půdní mapy ČR 1:250 000 - klasifikace dle TKSP a WRB (online - CENIA, 2016).

Podrobně jsou půdní poměry celého regionu popsány ve studii odtokových poměrů (G-Consult, 2009). Z přiložené mapky je zřejmé, že i v nižších polohách a na zemědělsky využívaných lokalitách převažují kambizemě, případně oglejené půdy, pro které lze jako optimální využití v daných sklonitostních poměrech doporučit zatravnění, případně pastevní využití. Jedná se převážně o půdy středně hluboké, s vyšším podílem skeletu a s nedostatečně vyvinutým A horizontem, jejich vlastnosti mohou být případnými erozními procesy při využití formou orné půdy pouze dále degradovány.

Podrobněji lze půdní poměry popsat pouze na zemědělských půdách a to na základě databáze BPEJ (online - VÚMOP, v.v.i., 2016). Z přiložené mapky hloubky půdy je zřejmé, že v povodí se nacházejí části pozemků s rizikem mělkého půdního profilu zejména v horních, sklonitějších částech pozemků, převážná část území je klasifikována jako půdy středně hluboké.

Z hlediska obsahu skeletu je zřejmé, že se jedná o půdu převážně středně skeletovitou, z horních partiích pozemků s mělkým půdním profilem pak o půdu silně skeletovitou, kde nelze doporučit jiné využití, než formou TTP, nebo formou kvalitních lesních porostů.

V zájmovém území se nacházejí následující hlavní půdní jednotky, a to v zastoupení:

21 	11%	Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě na lehkých, nevododržných, silně výsušných substrátech

29 	2%	Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry

34 	32%	Kambizemě dystrické, kambizemě modální mezobazické i kryptopodzoly modální na žulách, rulách, svorech a fylitech, středně těžké lehčí až středně skeletovité, vláhově zásobené, vždy však v mírně chladném klimatickém regionu

37 	3%	Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách

40 	15%	Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici

50 	29%	Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření

51 	1%	Kambizemě oglejené a pseudoglej modální na zahliněných štěrkopíscích, terasách a morénách, zrnitostně lehké nebo středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s nepravidelným vodním režimem závislým na srážkách

55 	1%	Fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické na lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné

58 	2%	Fluvizemě pelické a kambické eubazické až mezobazické na těžkých nivních uloženinách, až velmi těžké, bez skeletu, příznivé vlhkostní poměry až převlhčení

73, 74, 75, 77, 78	4%	Ostatní nespecifikované skupiny půdních typů.

# Údaje o erozní ohroženosti na základě existujících podkladů

## Erozní ohroženost v rámci kontroly podmíněnosti (LPIS)

Erozní ohroženost dle registru zemědělské půdy LPIS je určována s aktualizací 6 měsíců a platí v rámci kontroly podmíněnosti (dobrý zemědělský a ekologický stav - DZES) pro získávání zemědělských dotací. Podkladem je výpočet erozní ohroženosti dle univerzální rovnice (Wischmeier&Smith, 1978) modifikovaný pro GIS využití dle platných metodik. Hodnoty ohroženosti jsou stanoveny ve 3 stupních, jako plochy silně erozně ohrožené (SEO), mírně erozně ohrožené (MEO) a neohrožené. Pro potřeby kontroly podmíněnosti je nicméně skutečný smyv porovnáván s vyššími přípustnými ztrátami tak, aby maximální plocha pozemků ohrožených vodní erozí nepřekročila mez, kterou jsou zemědělci ochotni akceptovat v rámci upravené zemědělské praxe. Skutečně ohrožené plochy překračují proto erozně ohrožené lokality dle LPIS až pětinásobně. Takto jsou aktuálně vymezené plochy kategorií ohroženosti v předmětném území.

Je zřejmé, že jako mírně erozně ohrožené jsou vymezeny prakticky všechny trvalé travní porosty, přičemž horní partie pozemků na mělkých a skeletovitých půdách s vyššími sklony, identifikované jako rizikové v předchozí kapitole, jsou vymezeny rovněž jako silně erozně ohrožené v systému DZES.

Pro větší přehlednost je dále zobrazen pootočený výřez zobrazující pouze zemědělské pozemky řešené lokality.

Nejohroženějšími pozemky v rámci DZES jsou tedy následující půdní bloky: nad centrem obce z pravého břehu blok 1801; v téže centrální části z levého břehu půdní bloky 2701/4, 2702/3, 2702/4; v horní části obce z pravého břehu bloky 2903 a 2906/5. Již pod obcí jsou přímo v sousedství Bělé jako rizikové evidovány pozemky  9602/9 a 9709/3.

Doporučená opatření dle protierozní příručky v rámci DZES (dle výše uvedené mapy) pro převažující vyskytující se kategorie v řešené lokalitě jsou:

A2 Erozně nebezpečné plodiny se nesmí pěstovat na plochách SEO (část půdního bloku). Porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány alespoň na plochách SEO s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí. V případě obilnin pěstovaných na plochách SEO nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin.

A2B2 Erozně nebezpečné plodiny se nesmí pěstovat na plochách SEO (část půdního bloku). Porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány alespoň na plochách SEO s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí. V případě obilnin pěstovaných na plochách SEO nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin. Erozně nebezpečné plodiny se mohou pěstovat na plochách MEO jen s využitím půdoochranné technologie (část půdního bloku).

A3 Erozně nebezpečné plodiny se nesmí pěstovat na plochách SEO (celý půdní blok). Porosty obilnin a řepky olejné budou zakládány alespoň na plochách SEO s využitím půdoochranných technologií, zejména setí do mulče, nebo bezorebné setí. V případě obilnin pěstovaných na plochách SEO nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin.

Další možná opatření jsou uvedena v protierozní příručce (Novotný et al., 2014).

## Rizikové lokality z hlediska vstupu erozního sedimentu do intravilánu obce

Od ledna roku 2016 jsou celorepublikově k dispozici výstupy projektu Ministerstva vnitra s názvem Erozní smyv – zvýšené riziko ohrožení obyvatel a jakosti vody v souvislosti s očekávanou změnou klimatu.

Zobrazené výsledky simulačních výpočtů jsou výsledkem modelování erozních vlivů v celostátním měřítku a nemusí zahrnovat specifické místní podmínky a vlivy, které nejsou součástí datových sad použitých a dostupných pro provedení výpočtů.

Pro výpočet eroze na pozemcích a následný transport sedimentu ve zdrojových plochách kritických bodů je pro všechny varianty výpočtů použit model WATEM/SEDEM (Van Rompaey et al., 2001). Výpočet vodní eroze je v tomto modelu založen na Revidované univerzální rovnici ztráty půdy (Revised Universal Soil loss equation - RUSLE). Jako podklad o objektech v území (stavby, domy, silniční a cestní síť, účelové objekty) jsou použita data z digitální vrstvy využití území ZABAGED® z roku 2014 (zdroj dat ČÚZK). V případě, že v území došlo od doby zpracování dat ke změnám (výstavba nových objektů, silnic, obchvatů obcí, odstranění staveb apod.), nemusí výsledky provedených simulací odpovídat aktuální situaci ohrožení posuzovaných objektů. V takovém případě je nutné riziko ohrožení nových objektů posoudit individuálně. Zranitelnost objektů pro erozní smyv je klasifikována podle kategorií objektů ZABAGED®. V řadě případů je u objektu uvedena kategorie „budova blíže nespecifikovaná“ a je jí přiřazena kategorie zranitelnosti 2. Podle situace na lokalitě je možné kategorizaci objektu změnit podle upřesnění typu objektu a jeho významnosti. Jako vodítko lze použít klasifikaci uvedenou v metodice „Metodika stanovení území potenciálně ohrožených dopady přívalových srážek spojených s erozí půdy při zohlednění očekávané změny klimatu“, která je k dispozici ke stažení pod odkazem "Výstupy" na hlavní stránce portálu.

Pro modelování současného stavu i rizika eroze a transportu sedimentu pro podmínky očekávané klimatické změny je pro erozivitu srážek použit regionalizovaný R-faktor, odvozený ze srážkoměrných stanic na území celé České republiky a pro klimatickou změnu upravený podle očekávaných změn erozivity srážek na základě změn teplot a srážkových úhrnů. Varianty navržených opatření jsou vztaženy vždy k celé přispívající ploše kritického bodu a umožňují uživateli orientačně posoudit, zda některý typ opatření může snížit riziko ohrožení objektu erozním smyvem a transportem sedimentu. Pro případné návrhy opatření v ploše přispívající k ohrožení kritického bodu je nutné provést detailní posouzení, nejlépe s použitím srážko-odtokového nebo epizodního erozního modelu.

Detailní informace o jednotlivých krocích výpočtu a odvození celkového rizika ohrožení objektů transportem sedimentu z eroze jsou uvedeny v „Metodice stanovení území potenciálně ohrožených dopady přívalových srážek spojených s erozí půdy při zohlednění očekávané změny klimatu“, která je k dispozici ke stažení zde: http://heis.vuv.cz/projekty/eroznismyv .

Na stejné adrese je možno pro řešená území vygenerovat následující mapové výstupy informující o přispívajících lokalitách erozního transportu i rizikových bodech vstupu.

Z mapky je možno identifikovat hlavní rizikové lokality na pozemcích ale i údolnice z lesních porostů, ze kterých hrozí významnější transporty splavenin během přívalových srážek. Riziko erozního smyvu kombinuje ohroženost intravilánu s pravděpodobností vyššího transportu splavenin z povodí. Pro detailnější zobrazení modelových lokalit je možno využít interaktivního prostředí na adrese výstupů projektu http://heis.vuv.cz/projekty/eroznismyv.

## Stabilita svahů a rizika sesuvů

Existující studie a již provedené sanační práce dokumentují problémy se stabilitou svahů, jež se v obci a jejím blízkém okolí vyskytují.

Dle předchozí studie odtokových poměrů (G-Consult, 2009), je zřejmé, že v povodí je řada lokálních problémů s erozním poškozením infrastruktury a drobnými sesuvy, např. podél železniční trati. Podél celého tělesa trati byly v roce 2009 průzkumem identifikovány problémy s údržbou odvodňovacích prvků, řada kritických míst je podél trati identifikována rovněž modelově v předchozí kapitole.

Problém neexistence systému odvodňovacích a retenčních prvků účinně bránících přímému povrchovému odtoku do intravilánu ze zemědělských pozemků se týká i cestní sítě v povodí. Nicméně urychlení odtoku systémem příkopů nevyřeší případný problém vznikající přímo v korytě Bělé.

Lze předpokládat, že lokální erozní poškození se nachází rovněž v lesních porostech a korytech toků ve vyšších partiích povodí.

Obec dlouhodobě eviduje řadu místních problémů se stabilitou svahů a lokálními sesuvy přímo v intravilánu. V roce 2009 došlo po přívalových deštích k výrazným sesutím zemin v několika pravobřežních lokalitách charakterizovaných nejstrmějšími svahy přímo podél intravilánu obce (ČHMÚ, 2010).

Lokalizace sesuvných oblastí a potenciálně nestabilního území, většinou již tvořeného akumulacemi předchozích sesuvů, je zřejmá z průzkumu publikovaného ČHMÚ (ČHMÚ, 2010).

„Nově vzniklé sesuvy na pravém břehu Bělé v Nové Vsi se nacházejí v místech již dříve evidovaných sesuvů a jejich aktivita je známá již z let 1997, 2007. Tyto se nacházejí většinou na čele rozsáhlé akumulace heterogenních svahových sedimentů, které byly pravděpodobně během holocénu uloženy jako akumulace jednotlivých sesuvů a v nedávné geologické době byly boční erozí řeky Bělé podťaty, což umožnilo za spolupodílení se nasycením dešťovými srážkami jejich současnou reaktivaci. Geomorfologicky jsou současné svahové deformace podmíněny příkrým svahem v místech mocnějšího pokryvu svahových sedimentů, to většinou odpovídá svahům omezujícím současnou údolní nivu toků, jejíž pata bývá dlouhodobě modelována boční erozí často meandrujících řek.“ (ČHMÚ, 2010).

Sesuvná území mohou být aktivována i v dalších částech potenciálně nestabilního území obce v případě mimořádných přívalových srážek.

## Riziko větrné eroze

Riziko větrné eroze pro území České republiky lze hodnotit výpočtem dle platné metodiky (Janeček et al., 2012) nicméně zcela postačujícím podkladem pro orientační posouzení je výstup Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. publikovaný online na serveru SOWAC-GIS (http://geoportal.vumop.cz/).

Mapa vyjadřuje stupeň erozní ohroženosti zemědělské půdy (podle databáze BPEJ) větrnou erozí. Stanovení potenciální ohroženosti ZPF větrnou erozí vychází z pedologické databáze BPEJ. Klimatické regiony a hlavní půdní jednotky byly odstupňovány podle náchylnosti k větrné erozi a byl jim přiřazen faktor náchylnosti, kde nejnižší číslo znamená nejnižší náchylnost k větrné erozi. U klimatických regionů bylo počítáno pouze s prvními pěti (číslo kódu 0–4), tedy velmi teplý, suchý až mírně teplý, suchý. Území zasahující do ostatních klimatických regionů (čísla kódů 5–9) byly posuzovány jako nenáchylné. Ovšem pouze z hlediska klimatického regionu, ne z hlediska půdních poměrů, které byly zohledněny ve všech regionech ČR. Předpokládá se, že pouze zemědělská půda (podle databáze BPEJ) je ohrožena větrnou erozí. Výsledné hodnocení potenciální erozní ohroženosti je vyjádřeno v šesti kategoriích ohroženosti.

Z mapy je zřejmé, že celé řešené území i širší region oblasti Jeseníků se nachází v kategorii 1, klasifikované jako „bez ohrožení“. Větrná eroze je v tomto regionu oproti procesů vodní eroze zcela marginální, lokálně je možno podpořit ochranu půdního povrchu proti vysychání posklizňovými zbytky na pozemcích orné půdy.

# Výpočet erozní ohroženosti pro jednotlivé půdní bloky

## Rozbor sklonitosti

Základním nástrojem pro posouzení ohroženosti území je rozbor sklonových poměrů. Ten byl proveden na základě detailního modelu terénu DMR4G (ĆÚZK) v rozlišení 5 metrů. Přehled sklonitosti v procentech na řešených půdních blocích i v celém území je uveden na obrázku.

Z mapy je zřejmé, že na zatravněných pozemcích, které již výše byly označeny jako rizikové, se v horních partiích vyskytují lokality se sklonem převyšujícím 20%, tedy trvalé zatravnění je jedinou možnou variantou zemědělského využití pro tyto pozemky. Případné zornění žádného již zatravněného pozemku v povodí nelze doporučit. Nicméně lokality se sklonem převyšujícím 15% jsou obsaženy i na pozemcích orné půdy, zejména na horní části pozemku 1704, tyto partie pozemku by bylo vhodné ochránit zcela bezorebnou technologií, případně zatravněním.

Z analýzy DMT je zřejmé, že celková sklonitost rovněž v zalesněných územích je dle předpokladu území mimořádná. Průměrná sklonitost lesních porostů v řešeném území činí 26,2%. Na zatravněných pozemcích je to 14,6% a na orné půdě celých 8,1%. Z toho vyplývá i výrazné riziko zvýšeného odnosu půdy v případě poškození lesních pozemků mechanizací a při případném zvýšeném zatížení TTP pastvou. Vzhledem k tomu, že přítoky Bělé vycházejí ze sevřených údolnic i strží, je třeba počítat s rizikem transportu splavenin během bleskových povodní a opravy koryt i hrazení bystřin je vhodné začlenit do plánovaných opatření.

## Výpočet smyvu

Erozní smyv na zemědělské půdě je určen pomocí Univerzální rovnice ztráty půdy dle platné metodiky v rámci ČR (Janeček et al., 2012).

Rovnice má tvar: G = R. K. L. S. C. P

kde: G – ztráta půdy [t.ha-1rok-1], R – faktor erozní účinnosti deště [MJ∙ha-1∙cm∙h-1], K – faktor náchylnosti půdy k erozi [t∙h∙MJ-1∙cm-1], L – faktor délky svahu [-], S – faktor sklonu svahu [-], C – faktor ochranného vlivu vegetace [-], P – faktor vlivu protierozních opatření [-].

R-faktor je dle platné metodiky určen hodnotou 40 [MJ∙ha-1∙cm∙h-1], přičemž dle aktuálních vypočtených hodnot pro jednotlivé regiony ČR dosahuje v předmětné lokalitě dlouhodobě i dvojnásobných hodnot.

K-faktor je určen převodní tabulkou z hodnot hlavních půdních jednotek BPEJ dle metodiky (Janeček et. Al, 2012).

LS-faktor je určen kombinovaným výpočtem společně pomocí GIS software USLE2D s využitím doporučených rovnic dle McCoola a směrování odtoku typu Multiple Flow. V řešeném území bylo na základě vytyčení hranic a návazností pozemků v rámci 130-ti řešených bloků LPIS identifikováno 88 erozně uzavřených celků, do kterých byly navazující pozemky sloučeny. Pro tyto EUC byly vypočteny hodnoty LS-faktoru na základě DMT DMR4G. Výsledné vyhodnocení smyvu je následně vztaženo k původním 130 pozemkům LPIS na základě identifikátoru ministerstva zemědělství ZKODFB.

C-faktor na pozemcích TTP je určen hodnotou 0,005 při předpokladu dodržení pravidel pro trvale udržované sečené louky. Pokud by se jednalo o intenzivně využívané pastviny a lokality s občasným zorněním, bylo by nutno C-faktor navýšit. Pro pozemky orné půdy je C-faktor určen doporučenou hodnotou dle LPIS, pro konkrétní region je roven 0,192. Hodnota odpovídá ochrannému osevnímu postupu s vyloučením širokořádkových plodin. Konkrétní osevní postupy je možno modelově určit nejrychleji online s využitím protierozní kalkulačky VÚMOP, v.v.i. na adrese http://kalkulacka.vumop.cz/app/.

Faktor protierozních opatření není uvažován, jejich realizace na pozemcích není ověřena. Hodnota přípustné ztráty půdy dle platné metodiky činí 4 [t.ha-1rok-1], s touto hodnotou jsou vypočtené hodnoty smyvu na pozemcích konfrontovány. Z hodnoty lze při znalosti ostatních faktorů rovněž určit hodnotu přípustného C-faktoru, tedy maximálně možného realizovatelného osevního postupu a agrotechniky pro všechny zemědělské pozemky v povodí.

Dle výpočtu všechny pozemky trvalých travních porostů jsou při stávajícím stavu využití erozně neohrožené. Nejvyšší dosažená hodnota smyvu na TTP je 0,8 t/ha/rok (pozemek 1704/6). Dle výpočtu pouze jediný pozemek orné půdy ZKODBF 1803 je erozně neohrožený a to jen díky tomu, že se jedná o pozemek s minimální výměrou 0,1 ha. Všechny ostatní pozemky orné půdy jsou ohroženy a to i při využití erozně ochranného osevního postupu. Souhrnně jsou hodnoty pro pozemky orné půdy shrnuty v tabulce.

| ZKODFB | Výměra [ha] | KULTURANAZ | C-faktor | Průměrný smyv [t/ha/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1603/3 | 7,03 | standardní orná půda | 0,192 | 7,5 |
| 1603/6 | 9,11 | standardní orná půda | 0,192 | 8,7 |
| 1704/4 | 28,27 | standardní orná půda | 0,192 | 7,8 |
| 1601/4 | 5,47 | standardní orná půda | 0,192 | 4,2 |
| 0603/4 | 4,07 | standardní orná půda | 0,192 | 4,8 |
| 1803 | 0,10 | standardní orná půda | 0,192 | 1,7 |
| 2703/8 | 8,39 | standardní orná půda | 0,192 | 8,0 |
| 2703/1 | 5,01 | standardní orná půda | 0,192 | 9,8 |
| 1701/1 | 1,07 | standardní orná půda | 0,192 | 5,1 |

Všechny pozemky orné půdy v povodí lze tedy označit za nevyhovující z hlediska přípustného smyvu, přičemž při běžném hospodaření lze snížit smyv pod přípustnou mez pouze na pozemcích 1601/4, 0603/4 a 1701/1, které dosahují smyvu do 5 [t.ha-1rok-1], a to s využitím ochranných způsobů obdělávání. Ostatní pozemky vyžadují převedení jejich sklonitějších částí, nebo celých pozemků na TTP. Technické opatření – záchytný prvek, lze z hlediska rozlohy a morfologie uvažovat pouze na pozemku 1704/4.

# Závěr

Řešené území se nachází v horském regionu s výraznými (i konvektivními) srážkami, obec leží na říčce Bělé s řadou levostranných i pravostranných přítoků, přivádějících vodu ze strmých údolnic okolních lesů, nicméně procházejících rovněž zemědělskými pozemky v přímém okolí obce.

V okolí obce již byla převedena většina pozemků na trvalé travní porosty, které nejsou primárně erozně ohrožené, pokud nebudou lokálně poškozovány případným intenzivním chovem dobytka a pastvou. Nicméně ani tyto lokality nezabraňují výrazně zrychlenému odtoku, vzhledem k řadě lokalit s mělkým půdním profilem a výrazným podílem skeletu.

Orná půda je v současné době tvořena devíti evidovanými pozemky, s celkovou výměrou 68,5 ha, přičemž 8 z těchto pozemků je ohroženo vodní erozí a u pěti pozemků nelze předpokládat, že by bylo možno je dostatečně ochránit pouze změnou osevních postupů. Všechny pozemky orné půdy mohou přispívat k transportu splavenin do toků a do intravilánu obce.

Extrémní sklonové poměry ovlivňují i riziko lokálních sesuvů a svahových nestabilit přímo v intravilánu obce a podél staveb místní infrastruktury. Zde je obtížné a výpočtově posoudit predikovat předběžná opatření, lze doporučit opakovaný místní průzkum a sanace okamžité problémových lokalit v časném stádiu rozvoje svahových poklesů. Rizikové lokality je třeba v územním plánu vhodně vymezit z hlediska povolování staveb, jež by mohly narušit stabilitu svahů.

Území není ohroženo větrnou erozí.

Za prioritní, z hlediska ochrany obce před splaveninami a zvýšeným odtokem lze předpokládat potřebu doplnění infrastruktury o retenční prvky, zatravnění rizikových částí pozemků orné půdy a případná opatření (hrazení) přímo v korytech drobných přítoků. Samostatnou částí celkové koncepce musí být bezeškodní provedení průtoků korytem Bělé.

# Použité podklady a literatura

- národní geoportál CENIA

- veřejný geoportál ČÚZK

- mapový portál SOWAC-GIS (VÚMOP, v.v.i.)

- základní mapa v měřítku 1:10 000

- vodohospodářská mapa v měřítku 1: 50 000

- vyhl. č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a postup pro jejich vedení a aktualizaci

- veřejná databáze LPIS ministerstva zemědělství

- G-Consult, spol. s r.o. - Rozbor erozních a odtokových poměrů a návrh koncepce ochrany povodí v k.ú. Česká Ves, Studie odtokových poměrů, 2009

- Janeček, M. ed., 2012. Ochrana zemědělské půdy před erozí, Praha: ČZU. Certifikovaná metodika

- ČHMÚ, 2010. HODNOCENÍ SVAHOVÝCH NESTABILIT V OKRESECH JESENÍK,NOVÝ JIČÍN, KLATOVY, PRACHATICE A STRAKONICE, dílčí zpráva, dostupná online (http://voda.chmi.cz/)

- Desmet, P.J.J. & Govers, G., 1996. A GIS procedure for automatically calculating the USLE LS factor on topographically complex landscape units. Journal of Soil and Water Conservation, 51(SEPTEMBER 1996), pp.427–433.

- vlastní šetření