Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici

Vranovská 102, 614 00 Brno

LÖW & spol., s.r.o.

Tel.: 545575250,  545576740  Fax.: 545576250

E-mail: lowaspol@lowaspol.cz

ZMĚNA č. 2

ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

únor 2011

| ZÁZNAM O ÚČINNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Správní orgán, který změnu č. 2 ÚPN SÚ vydal : Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota |  |  |
| Číslo jednací : |  |  |
| Datum vydání : |  |  |
| Datum nabytí účinnosti: |  |  |
| Pořizovatel : Městský úřad Veselí nad Moravou Odbor životního prostředí a územního plánování oddělení územního plánování |  | Razítko |
| Jméno a příjmení : | Ing. Bc. Petr Michna |  |
| Funkce : | vedoucí odboru |  |
| Podpis : |  |  |

Opatření obecné povahy

Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Tvarožná Lhota

Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

vydává

tuto změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Tvarožná Lhota.

1. Předmět změny č. 2

==================================================================

Předmětem  změny č. 2 ÚPN SÚ jsou jednotlivé následují návrhy:

Z2.1 Spojovací komunikace v lokalitě Zelničky. Změna z rezervy pro bydlení na plochy dopravy.

Z2.2 Bydlení RD v lokalitě nad ČOV a východně od stávající zástavby. Změny funkčního využití území z orné na plochy bydlení.

Poznámka: Plocha byla v průběhu zpracování rozdělena na dvě části Z2.2a, Z2.2b

Pro zajištění obsluhy území změny Z2.2 byly navrženy místní komunikace a veřejná zeleň pro technickou infrastrukturu. Pro plochy bydlení Z2.2a a Z2.2b byly navrženy plochy veřejných prostranství VZ1a, VZ1b.

2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

==================================================================

Řešené území je dáno rozsahem dílčích změn změny č. 2 ÚPN SÚ Tvarožná Lhota.

3. ČAsový rozsah platnosti

==================================================================

Platnost změny č. 2 není omezena.

4. ZÁVAZNOST, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch

==================================================================

Doplňuje se o :

Zastavěné území – je vymezeno v rozsahu ploch potřebných pro změnu č. 2 – zde je identické se současně zastavěným územím z ÚPN a změny č. 1 - ve výkrese č. B3 Návrh regulativů -  Hlavní výkres.

Zastavitelné plochy – v grafické části jsou zakresleny hranice zastavitelných ploch navrhovaných změnou č. 2.

5. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ROZVOJe ÚZEMÍ

==================================================================

Urbanistická koncepce, koncepce řešení dopravy a inženýrských sítí se nemění, změna č. 2 urbanistickou koncepci pouze rozvíjí a navrhuje rozšíření dopravní sítě a sítí technické infrastruktury.

Zájmy ochrany přírody byly respektovány.

6. PROstorovÉ uspořádání

==================================================================

Hodnoty v území

Zachovat objekt drobné architektury a vysokou zeleň v ploše veřejného prostranství Z2.2.

Koncepce rozvoje území, uspořádání krajiny

Změna č. 2 pouze rozvíjí koncepci z ÚPN SÚ a změny č. 1.

Podmínky ochrany krajinného rázu

1. 	výšková regulace zástavby – bydlení, novostavby budou přizpůsobeny výškové hladině okolní zástavby, zároveň však jejich výška bude max. 10 m;

2. 	ochrana sídelní struktury – respektovat dochované půdorysné uspořádání zástavby;

3. 	ochrana forem zástavby – novostavby budou respektovat tradiční proporcionalitu (poměry základních proporcí regionálně typických staveb) a jejich architektonický výraz bude korespondovat s dochovanou architekturou.

7. funkční uspořádání

==================================================================

Urbanistické řešení

Změna č.2 respektuje urbanistickou koncepci z ÚPN SÚ a změny č. 1 a dále ji rozvíjí.

Funkční plochy

Doplňuje se o :

Zóna bydlení s dopravou  a tech. infra pro obsluhu území  Zbč1 (změnou č. 2 zařazeno nově)

- Charakteristika: bydlení v rodinných domech

- přípustné:

- bydlení v rodinných domech

- drobná hospodářská činnost doplňující funkci bydlení

- doprava pro obsluhu území

- technická infrastruktura pro obsluhu území

- veřejná zeleň

- podmíněně přípustné:

- občanská vybavenost doplňující funkci bydlení bez negativních dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí

- drobná výroba jako součást bydlení bez negativních dopadů na veřejné zdraví a životní prostředí

- nepřípustné:

- výroba průmyslová

- výroba zemědělská

- vše s negativními dopady na veřejné zdraví a životní prostředí

Podmínky využití ploch :

Při návrhu objektů v plochách Z2.2a, Z2.2b je nutno postupovat s ohledem na možnost zvýšení množství vody v území po zrušení odvodňovacích zařízení nacházejících se v současnosti v těchto plochách.

Podmínkou výstavby v ploše Z2.2a je realizace vodovodu s osazenou regulační stanicí pro úpravu tlaku vody. Výstavba v části plochy nacházející se současně v OP nadzemního vedení VN je podmíněna jeho přeložením, u ostatních sítí. Pro celé plochy platí, že podmínkou je respektování ochranných pásem technické infrastruktury stávající i navrhované.

Podmínkou realizace výstavby v ploše Z2.2b je respektování hygienického OP ČOV a vybudování místní komunikace MKb, která bude  propojena se silnicí III/4995 a také propojení navrhovaného plynovodu STLb s plynovodem podél silnice III/4995 a navrhovaného vodovodu Vb s vodovodem podél silnice III/4995.

Návrhové plochy Z2.2a, Z2.2b

Zóna dopravní ZD (podle změny č. 1 ÚPN SÚ)

Navrhované propojení Z2.1.- pěší komunikace

Navrhované místní komunikace k obsluze ploch bydlení Z2.2a a Z2.2b ozn. MKa, MKb

veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch – zeleň veřejná -  PZ

- Charakteristika: plochy veřejné zeleně s převahou nezpevněných ploch sloužících pro krátkodobou rekreaci občanů.

- přípustné:

- zeleň

- dětská hřiště

- podmíněně přípustné:

- dopravní a technická infrastruktura

- nepřípustné:

- vše ostatní

Podmínky využití ploch :

Při výsadbách je nutno zohlednit odvodňovací zařízení nacházející se v pozemcích a technickou infrastrukturu.

Navrženo: VZ1a, VZ1b

- Zóny veřejné zeleně

veřejná zeleň pro technickou infrastrukturu – ZTi  (zařazeno změnou č. 2 ÚPN SÚ nově)

Charakteristika: Travnaté plochy pro umístění sítí technické infrastruktury.

- přípustné:

- technická infrastruktura

- zeleň (travnaté plochy)

- nepřípustné:

- vše ostatní

Navrhované plochy pro umístění technické infrastruktury k obsluze ploch bydlení Z2.2a a Z2.2b ozn. ZTa, ZTb.

Při realizaci je nutno zohlednit odvodňovací zařízení nacházející se v pozemcích..

8. UspořÁDÁNÍ dopravy, inženýrských sítí

==================================================================

8.1. Doprava

Je navržena pěší komunikace – změna Z2.1,  jako pokračování stávající trasy. Pěší trasa je vyústěna na stávající parkoviště a dále na silnici III/4995. V souvislosti s návrhem pěší komunikace byla mírně zmenšena návrhová plocha pro parkoviště Z1/10 (p 100).

Pro změnu Z 2.2a a Z2.2b jsou navrženy místní komunikace Mka, MKb. Na severu je navržená komunikace MKb připojena na silnici III//4995 křižovatkou stykovou vstřícnou tvaru "T".  Je zachováno připojení na stávající účelovou komunikaci k čistírně vod. Na východě obce tuto silnici místní komunikace MKa a MKb křižují křižovatkou vstřícnou kolmou. Na jihu navržené lokality je zakončena MKa úvraťovým obratištěm.

8.2. Vodní hospodářství

8.2.1.  Zásobování vodou

- Zásobení pitnou vodou navržených lokalit :

Lokalita Z2.2a

Nový vodovodní řad Va pro tuto lokalitu bude napojen na stávající systém rozvodu pitné vody.

Lokalita Z2.2b

Nový vodovodní řad Vb pro tuto lokalitu bude napojen na stávající systém rozvodu pitné vody.

Nové vodovodní řady budou zokruhovány se stávajícími rozvody vody.

8.2.2.  Odkanalizování a čištění odpadních vod

Odkanalizování navržených lokalit :

Lokalita Z2.1

Dešťové vody budou z navrhované pěší komunikace likvidovány stávajícím příkopem podél komunikace a zaústěny do blízké vodoteče.

Lokalita Z2.2a

Nový úsek kanalizace pro RD bude napojen na stávající systém obecní jednotné kanalizace se zaústěním na ČOV.

## Likvidace dešťových odpadních vod -  přebytečné dešťové vody budou v co největší míře vsakovány přímo na této lokalitě. Dešťové vody ze zpevněné místní komunikace MKa budou sváděny do jednotné kanalizace.

Lokalita Z2.2b

Nový úsek kanalizace vedoucí v nové komunikaci MKb pro RD -  přitom poslední  úsek stoky bude  veden na ČOV přes sousední pozemek, a před zaústěním na ČOV bude vybudována odlehčovací komora se zaústěním do potoka.

## Likvidace dešťových odpadních vod -  přebytečné dešťové vody budou v co největší míře vsakovány přímo na této lokalitě. Dešťové vody ze zpevněné místní komunikace MKb budou sváděny do jednotné kanalizace.

8.3. Energetika

Zásobování plynem

Zásobování lokality dílčí změny Z2.2a, Z2.2b – bydlení - bude zajištěno rozšířením stávající STL sítě. Přitom navrhovaný STL bude zokruhován se stávajícím plynovodem.

Zásobování elektrickou energií

Pro navrhovanou lokalitu bydlení dílčí změny Z2.2a a Z 2.2b navrhujeme vybudování kioskové trafostanice TS 9 s napojením kabelovou smyčkou z nadzemního vedení VN 22kV procházejícího lokalitou. Mimo výstavby zahušťovací TS 9 bude přeložen úsek stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV procházející v současnosti navrhovanou plochou.

9. Péče o životní prostředí

==================================================================

Ochrana ovzduší

Navrženo vytápění s mediem plyn nebo el. energie.

Ochrana vod

Navrženo napojení ploch bydlení na kanalizaci.

Hluk

Nejsou navrženy plochy s činností a dopravní obsluhou, která by vykazovala nadlimitní hodnoty hlukových emisí.

10. Územní systém ekologické stability

==================================================================

Není změnou č. 2 dotčen.

11. Požadavky na zábor zemědělského a lesního půdního fondu

==================================================================

Nejsou součástí výrokové části Návrhu změny č. 2, jsou v odůvodnění.

12. Veřejně prospěšné stavby

====================================================================

- 12.a. VEřEJNě Prospěšné stavby a opatření, pro které lze práva k pozemkům vyvlastnit

- ------------------------------------------------------------------------------------------------

- VEřejně prospěšné stavby

Dopravní infrastruktura

- místní komunikace

místní komunikace – pro obsluhu ploch bydlení Z.2.2a a Z2.2b.:

MKa - část p.č. 1903/1

MKb – část p.č. 1847/1

Technická infrastruktura

- 	rozvody vody k nově navrhovaným  plochám pro bydlení Z2.2a, Z2.Zb – označené Va,Vb;

- 	rozvody kanalizace k nově navrhovaným plochám pro bydlení Z2.2a, Z2.Zb – ozn. Ka, Kb, Kc;

- 	plynovodní síť k navrhovaným plochám pro bydlení Z2.2a, Z2.2b – ozn. STLa, STLb, STLc;

- 	přeložka nadzemního el. vedení ozn. VNp, kabelové vedení VNk.

Pozn.:

TS 9 je jako VPS uvedena v ÚPN SÚ – změnou č. 2 dochází pouze k jejímu posunutí – na p.č.  1847/1.

13. Doplňující údaje, další požadavky

====================================================================

- Plochy a koridory prověřované územní studií

- Nejsou změnou č. 2 navrhovány.

- Plochy a koridory územních rezerv

- Nejsou změnou č. 2 navrhovány.

- Obsah změny č. 2 ÚPN SÚ

=======================================================================

# A) Textová část

1. Předmět změny č. 2  	3

2. Vymezení řešeného území	3

3. Časový rozsah platnosti	3

4. Závaznost změny č. 2, vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch	3

5. Základní zásady rozvoje území	3

6. Prostorové uspořádání	4

7. Funkční uspořádání 	4

8. Uspořádání dopravy, inženýrských sítí	6

8.1.Doprava	6

8.2.Vodní hospodářství	6

8.3. Energetika	7

9. Péče o životní prostředí	7

10. Územní systém ekologické stability	8

11. Podmínky ve vztahu k ochraně ZPF 	8

12. Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, asanace	8

13. Doplňující údaje, další požadavky	8

# B) Grafická část

B3a	Návrh regulativů - hlavní výkres					M 1:  2 000

B4a 	Dopravní řešení							M 1 : 2 000

B5a	Vodní hospodářství							M 1:  2 000

B6a	Energetika				                        		M 1:  2 000

B9a	Veřejně prospěšné stavby a asanace					M 1:  2 000

B12 	Výkres základního členění území 					M 1 : 5 000

Pozn.:

Výkresy v měřítku   1: 2000 jsou označeny :

příslušné číslo výkresu +

a) zastavěné území obce

Odůvodnění zpracovatele

OBSAH :

=======================================================================

# A) Textová část

1. Základní údaje	3

2. Vymezení řešeného území a návrhové období	3

3. Zájmové území a přírodní podmínky	3

4. Velikost SÚ a základní demografické údaje	4

5. Historický vývoj obce	4

6. Urbanistická struktura a architektura	4

7. Návrh urbanistické koncepce	5

8. Doprava a technická infrastruktura	6

8.1. Doprava	6

8.2. Vodní hospodářství	7

8.3. Energetika	13

9. Ekologie a řešení krajiny	15

10. Vyhodnocení důsledku navrhovaného umístění staveb na zemědělský půdní fond	15

11. Návrh regulačních prvků	19

12. Vymezení veřejně prospěšných staveb	20

13. Závazná část ve formě regulativů  	20

14. Doporučení dalšího postupu  	20

15. Splnění Zadání změny č. 2  	20

16. Koordinace z hlediska širších vztahů  	21

16.1. Vyhodnocení koordinace využití území z hlediska širších vztahů	21

16.2. Soulad s ÚPD vydanou krajem	21

17. Zdůvodnění řešení k trvale udržitelnému rozvoji 	21

18. Hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj	21

## B) Grafická část

B11a  		Návrh regulativů  - koordinační výkres			M 1 : 2 000

B8a	Zábor ZPF							M 1 : 2 000

Pozn.:

Výkresy v měřítku   1: 2000 jsou označeny :

příslušné číslo výkresu +

- zastavěné území obce

Je zachováno podle změny č. 1

B1. Širší vztahy:

- nebyly ve změně č. 2 zpracovány (změny nemají význam v širším měřítku)

1. Základní Údaje

==================================================================

1.1. Úvod

Změna č. 2 byla zpracována formou doplňků k původnímu ÚPN SÚ a jeho 1. změně. Návrh územního plánu je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dalšími souvisejícími předpisy.

V souladu s platnou legislativou je změna č. 2 ÚPN rozdělena na část výrok a odůvodnění.

Textová část návrhu odpovídá členěním vyhlášce o závazných částech územního plánu Tvarožná Lhota. Textová část odůvodnění koresponduje s textem ÚPN a jeho 1. změny. Grafická část je zpracována nad výkresy ÚPN a jeho 1. změny. Obsah a rozsah díla byl doplněn tak, aby splňoval požadavky současně platné legislativy.

Stav území odpovídá době průzkumů a rozborů v červnu 2009.

1.2. Přehled podkladů

- Územní plán sídelního útvaru Tvarožná Lhota, A.A.A.  Blansko, ing. arch.Pavel Holouš, 1996

- ÚPN VÚC okresu Hodonín, Terplan  a.s. Praha,  ing. J. Mareš, 1998, schválený 1998

- 1. změna ÚPN Tvarožná Lhota, Löw & spol., 2005

1.3. Důvody pořízení  změny č. 2 ÚPN a její cíle

Změna zohledňuje nové požadavky obce na rozvoj území.

1.4. Zhodnocení předcházející ÚPD

Obec má platný Územní plán sídelního útvaru Tvarožná Lhota, A.A.A. Blansko, ing. arch. Pavel Holouš, 1996 a platnou 1. změnu ÚPN SÚ.

2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

==================================================================

Je dáno vymezením dílčích změn.

3. Základní územní a přírodní podmínky

==================================================================

Beze změny.

4. VELIKOST SÚ A ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKé ÚDAJE

==================================================================

1. změnou byly navrhované plochy pro výstavbu RD, které mohly počet obyvatel zvýšit až o 270 (tyto plochy nahrazovaly plochy navrhované v ÚPN SÚ). Celkový počet obyvatel obce mohl být teoreticky až cca 1 150.

Změnou č. 2 jsou zařazeny plochy pro bydlení :

| Lokalita | Počet RD | Počet bytů | počet obyvatel |
| --- | --- | --- | --- |
| Z2.2a | 20 – 25 | 22 – 28 | 66 – 84 |
| Z2.2b | 30 – 40 | 33 – 44 | 99 – 132 |
| Celkem | 50 – 65 | 55 – 72 | 165 – 216 |

Pozn : Počet bytů je odvozen z prognózy 10 % zastoupení RD se dvěma byty.

Počet obyvatel je odvozen z prognózy průměrného počtu 3 obyvatel na 1 byt.

Skutečný nárůst bude však podstatně nižší. Změna č. 2 navrhuje plochy pro bydlení z důvodu nedostupnosti jiných ploch navrhovaných v ÚPN nebo 1.změně, vzhledem k soukromému vlastnictví pozemků a neochotě majitelů pozemky pro výstavbu pro bydlení uvolnit.

5. HISTORICKÝ VÝVOJ obce

==================================================================

Beze změny.

6. Urbanistická struktura a architektura

==================================================================

Stávající urbanistická struktura nebude návrhem změny č. 2 dotčena.

7. NÁVRH UrbanistickÉ koncepce

==================================================================

7.1. Základní rozvržení funkcí sídla, dalšího rozvoje a organizace území

Návrh změny č. 2 urbanistickou koncepci pouze rozvíjí.

7.2. Ekologie využití přírodních hodnot krajiny a její rozvoj

Beze změny.

7.3. Koncepce architektonického a urbanistického rozvoje

Zásadním způsobem se nemění, ke změně dochází ve východní částí obce, kde je navržen rozvoj  bydlení v návaznosti na stávající plochy – dílčí změna Z2.2a, Z2.2b.

7.4. Funkční členění

Pro jednotlivé dílčí změny byly stanoveny funkční regulativy - a to podle platného ÚPN a 1. změny a pro některé byly vymezeny nové funkční regulativy (plochy s rozdílným způsobem využití), které odpovídají navrhovaným plochám a stanovují, co je v těchto plochách přípustné, nepřípustné, případně podmíněně přípustné. Jsou vymezeny v části Návrh kapitole 7. Funkční uspořádání.

7.4.1. Bydlení a bytový fond

Změna č. 2 navrhuje plochy:  Z2.2a, Z2.2b.

7.4.2. Občanská vybavenost

Změnou č. 2 nejsou plochy navrhovány.

7.4.3. Sport, rekreace

Změnou č. 2 nejsou plochy navrhovány.

7.4.4. Výroba

Změnou č. 2 nejsou plochy navrhovány.

7.4.5. Zemědělství

Změnou č. 2 nejsou plochy navrhovány pro tuto funkci, část ploch ZPF bude odejmuta pro realizaci navrhovaných ploch pro bydlení.

7.4.6. Lesnictví

Nejsou změnou č. 2 dotčeny.

7.4.7. Zeleň v zastavěném území

Byla zařazena nová plocha s rozdílným způsobem využití – u změny Z2.2a, Z2.2b – zeleň pro technickou infrastrukturu, aby byly zajištěny dostupné plochy pro vedení sítí technické infrastruktury označené z hlediska funkce ZTi – v návrhu změny č. 2 označeny jako plochy ZTa a ZTb – k navrhovaným plochám bydlení.

Dále byla v souladu s platnou legislativou vzhledem k rozsahu ploch pro bydlení navržena veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch – zeleň veřejná -  ozn. VZ1a, VZ1b.

8. DOPrava a technická infrastruktura

==================================================================

8.1. Doprava

Pro změnu Z2.2a a Z2.2b - lokality pro obytnou výstavbu bude vybudována místní komunikace s celkovou šířkou veřejného prostoru minimálně 10 m, a hlavním dopravním prostorem 6,5 m, což umožní vedení inženýrských sítí mimo vozovku. Doporučujeme vybudovat komunikaci ve funkční skupině C a typu MO2 10/605/30, t.j. komunikaci místní dvoupruhovou, směrově nerozdělenou. Křižovatka se silnicí III/4995 je navržena jako kolmá, vstřícná. Je navrženo dodržení rozhledového pole křižovatky pro rychlost 50 km/hod na silnici (35 m od středu křižovatky) a pro rychlost 30 km/hod na místní komunikaci (20 m od středu křižovatky). Přitom je nutno počítat s propojením místní komunikace MKb na silnici III//4995 severně od plochy Z2.2b – komunikace je vedena v parcele ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR (dle PK p.č. 1735/17). Tento krátký severní úsek místní komunikace bude stejné šíře, ale veřejný prostor bude užší (jsou zde pouze jednostranně umístěny sítě – zokruhování vodovodu a plynovodu).

Změna Z2.1 - prodloužení komunikace pro pěší zvýší prostupnost obce. Komunikace bude vybudována ve funkční podskupině D.

Je navržen odsun průjezdního úseku na silnici III/4995 dle zák. 13/97 Sb. O pozemních komunikacích, t.j. dle navrženého zastavitelného území obce.

8.2. Vodní hospodářství

8.2.1.  Zásobování vodou

- Zásobení pitnou vodou navržených lokalit :

Lokalita Z2.1

Spojovací  komunikace v lokalitě „Zelničky“. Plocha nevyžaduje napojení na vodovod.

Lokalita Z2.2a

Lokalita na východním okraji zástavby obce, nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí 200 -240 m.n.m. Uvažuje se zde s výstavbou cca 20 – 25 rodinných domů, předpokládaný počet obyvatel – max. 84 osob.

Lokalitu bude možno napojit na stávající systém rozvodu pitné vody. Délka nového vodovodního řadu bude se zokruhováním sítě cca 830 m.

Vzhledem k výškovému rozsahu zástavby bude lokalita napojena na VDJ Tvarožná Lhota II (kóta 290 m.n.m – II. tlakové pásmo),  podle výškového rozsahu zástavby by  tlaky ve vodovodní síti byly v rozmezí  0,50 – 0,90 Mpa (50 – 90m výškového převýšení), což by přesahovalo předepsané hodnoty. Proto bude nutné osadit v trase nového potrubí regulační AT stanici pro snížení tlaku na požadovanou maximální hodnotu 0,6 Mpa (odhadnuto na výškové kótě 230 m.n.m).

Při napojení na I. tlakové pásmo  (VDJ Tvarožná Lhota I. – 235 m.n.m.) by naopak tlakové poměry byly nevyhovující, dosahovaly by hodnot v rozmezí 0,05 – 0,40 Mpa.

Lokalita Z2.2b

Navazující lokalita na východním okraji obce směrem k ČOV, nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí 180 -200 m.n.m. Uvažuje se zde s výstavbou cca 30 – 40 rodinných domů, předpokládaný počet obyvatel – max. 132 osob.

Lokalitu bude možno napojit na stávající systém rozvodu pitné vody. Délka nového vodovodního řadu bude se zokruhováním  sítě cca 860 m.

S ohledem na výškový rozsah zástavby bude lokalita napojena na VDJ Tvarožná Lhota I (kóta 235 m.n.m – I. tlakové pásmo),   tlak ve vodovodní síti bude  v rozmezí  0,35 – 0,55 Mpa  což vyhovuje požadovaným hodnotám.

Tlakové poměry :

Pro vodovody vybudované po 1. lednu 2002, tj. od počátku platnosti zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, resp. jeho prováděcí vyhlášky 428/2001 Sb. platí následující: Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa, v odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa. Při zástavbě do dvou nadzemních  podlaží  hydrodynamické přetlaky v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa, při zástavbě nad dvě nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa.

Jednotlivé lokality z hlediska napojení na pitnou vodu :

| Označení lokal. | Využití lokality | Navržené zásobení vodou |
| --- | --- | --- |
| Z2.1 | Pěší komunikace | Nevyžaduje napojení na vodovod |
| Z2.2a | Bydlení 20-25 RD | Lze napojit na stávající vodovodní řady II. tlakového pásma- délka nového úseku cca 830 m |
| Z2.2b | Bydlení 30 -40 RD | Lze napojit na stávající vodovodní řady I. tlakového pásma- délka nového úseku cca 860 m |

Nově navržené řady budou zokruhovány se stávajícími řady  a budou na nich osazeny hydranty, případně další objekty – bude řešeno v další fázi projektové přípravy.

Z hlediska navrženého zásobení vodou je třeba prověřit tlakové poměry ve stávající rozvodné síti v návaznosti na nově navrhované odběry. Rovněž je třeba zohlednit navrhovanou potřebu vody pro obec Radějov, která by byla zásobena ze stávajícího VDJ II Tvarožná Lhota (v roce 2004 zpracovala firma Artesia s.r.o. Rohatec). Toto posouzení není předmětem řešení ÚPD.

##### Návrhová  tabulková potřeba pitné vody :

Výpočet vody pro obyvatelstvo : návrhový stav   - Obec Tvarožná Lhota

Výpočet vody pro obyvatelstvo : ( podle směrnice č.9/1973 Sb.)

Průměrná denní spotřeba Qp   230 l/os/den  - 40 % = 140 l/os/den (venkovská zástavba)

Celkový návrhový stav :	Návrhový stav – změna č.1		1150 osob

Nárůst – změna č.2 (Z2.2a,Z2.2b)	  215 osob

Celkem návrhový stav obyvatel	1365 osob

A. BYTOVÝ   FOND

Q 24 - 1365 osob		140 l/os/den		=  191.100 l/d

Qm = Qh =			191.100  x 1,5		=  286.650 l/d = 3,32 l/s

B. OBČANSKÁ  A TECHNICKÁ  VYBAVENOST

1 ) Celá  obec - 1365 obyvatel

Q 24 - 1365 osob		20 l/os/den	= 27.300 l/d

Q m = Q h =		27.300  x 1,5	= 40.950 l/d = 0,47 l/s

2) Základní škola, mateřská škola -

- zahrnuto do části 1)

3) Další  provozovny   v obci

Drobné  provozovny  v obci  jsou  započteny  do občanské vybavenosti (obchod, pohostinství, provozovny, OÚ, školy, atd. - viz  část 1)

C) Voda pro ostatní  odběratele (zemědělství, výroba, podnikání )

Spotřeba vody je pro ostatní odběratele odhadnuta na – cca 6000m3/rok = cca 16,5m3/den

Celková  tabulková  spotřeba v obci krytá z veřejného vodovodu :

|  | Obyvatelstvo. | Občanská vybavenost | Voda pro ostatní | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q 24 (l/d) | 191.100 | 27.300 | 16.500 | 234.900 |
| Q Qmax (l/d) | 286.650 | 40.950 | 23.100 | 350.700 |
| Q h (l/s) | 3,32 | 0,47 | 0,27 | 4,06 |

Podle PRVK Jm Kraje budou pravděpodobně údaje o skutečné spotřebě menší, v současné době činí cca 50% výpočtových. Předpokládá se, že požadovaný nárůst potřeby pitné vody bude pokryt ze stávající zdrojů; je třeba jej prověřit u provozovatele SV VAK Hodonín a.s. s ohledem na budoucí odběry dalších obcí a měst.

Požadavky na potřebu požární vody:

Platí ustanovení  ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Norma platí od června 2003 a nahrazuje ČSN 73 0873 z října 1995 a sjednocuje pojmy s ČSN EN 671 část 1-3 (harmonizovaná norma pro hadicové systémy).

Vybrané požadavky na vnější odběrná místa:

zásady pro rozmísťování stanoví tabulka 1, například pro rodinný dům se zastavěnou plochou požárního úseku do 200m2 včetně a nevýrobní objekty kromě skladů s plochou do 120 m2 včetně musí být:

|  | Max. od objektu | Max. mezi sebou |
| --- | --- | --- |
| Hydranty | 200 m | 400 m |
| Výtokové stojany*) | 600 m | 1 200 m |
| Plnicí místo*) | 3 000 m | 6 000 m |
| Vodní tok nebo nádrž | 600 m |  |

Nadzemní (podzemní) hydranty se osazují na vodovodní potrubí, jehož nejmenší jmenovitou světlost DN, doporučený odběr pro výpočet potrubní sítě a nejmenší odběr z hydrantu po připojení mobilní techniky stanoví tabulka 2 normy. Pro výše uvedený příklad rodinného domu nebo nevýrobního objektu je min. dimenze potrubí DN 80, odběr Q=4 l.s-1 pro doporučenou rychlost v=0,8 m.s-1, odběr Q=7,5 l.s-1 pro doporučenou rychlost v=1,5 m.s-1 a obsah nádrže požární vody 14 m3.

8.2.2.  Odkanalizování a čištění odpadních vod

Návrh řešení

Současná koncepce odkanalizování v obci zůstane zachována. Odkanalizování nově navržené zástavby se zajistí kanalizací, napojenou na existující kanalizační soustavu.  S ohledem na to, že v současnosti je jedna instalovaná čistírenská jednotka přetížena (z hlediska hydraulického a látkového zatížení) a rovněž s ohledem na nově navržené plochy pro výstavbu, se uvažuje v nejbližší době  s instalací druhé jednotky stejného typu posledního modelu  BČ. Dle PRVK se uvažuje s rekonstrukcí na 1200 EO po roce 2012 (náklady 10,5 mil.Kč). S ohledem na uvažovaný nárůst obyvatel (změna č.1 + změna č.2) na cca 1365 obyvatel je třeba zvážit technické parametry předpokládané rekonstrukce tak, aby bylo možné v budoucnu napojit veškeré obyvatelstvo obce Tvarožná Lhota.

Odkanalizování navržených lokalit :

Lokalita Z2.1

## Návrh spojovací  komunikace v lokalitě „Zelničky“ nevyžaduje  napojení na splaškovou kanalizaci, dešťové vody budou likvidovány stávajícím příkopem podél komunikace a zaústěny do blízké vodoteče, případně likvidovány vsakem. Odtokové poměry nebudou ovlivněny, pozemky nejsou ohroženy vodní erozí.

Odhad množství dešťových vod   z komunikace :

Plocha  zpevněného povrchu   dl. 400 m x 2,5 m =   1000  m2 = 0,10 ha

Koeficient odtoku pro  zpevněné plochy  Ki =  0,90

Intenzita deště  -   i  =  130  l/s/ha

Orientační výpočet mezního deště pro náhradní intenzitu :

Q = Ki  . F . i

Q = ( 0,90 x 0,10) . 130 =  11,7  l/sec

Lokalita Z2.2a

Lokalita na východním okraji zástavby obce, nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí 200 - 240 m.n.m. Uvažuje se zde s výstavbou cca 20 – 25 rodinných domů, předpokládaný počet obyvatel – max. 84 osob.  Lokalitu bude možno napojit na stávající systém  obecní jednotné kanalizace se zaústěním na ČOV. S ohledem na možnou etapizaci výstavby na lokalitě Z2.2a a Z2.2b  bude napojení na stávající stoku v obci u křižovatky na Kněždub – délka nového úseku  640m.  V případě, že souběžně dojde i k výstavbě na lokalitě Z2.2b, kde bude vybudován rovněž nový úsek kanalizace, bude možno zrealizovat  propojení nových úseků u obou lokalit (délka nového úseku  kanalizace by se snížila na 490 m) .

## Likvidace dešťových odpadních vod -  jedná se o uvažované bydlení – RD se zahradou. Předpokládá se, že přebytečné dešťové vody budou v co největší míře vsakovány přímo na této lokalitě, případně akumulovány a využívány např. k zálivce. Dešťové vody ze zpevněné komunikace budou sváděny do jednotné kanalizace. Odtokové poměry nebudou ovlivněny, pozemky nejsou ohroženy vodní erozí.

Odhad množství dešťových vod   z komunikace :

Plocha  zpevněného povrchu   dl. 500 m x 6,0 m =   3000  m2 = 0,30 ha

Koeficient odtoku pro  zpevněné plochy  Ki =  0,90

Intenzita deště  -   i  =  130  l/s/ha

Orientační výpočet mezního deště pro náhradní intenzitu :

Q = Ki  . F . i

Q = ( 0,90 x 0,30) . 130 =  35,1  l/sec

Lokalita Z2.2b

Navazující lokalita na východním okraji  obce směrem k ČOV, nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí 180 -200 m.n.m. Uvažuje se zde s výstavbou cca 30 – 40 rodinných domů, předpokládaný počet obyvatel – max. 132 osob.

## Lokalitu bude možno napojit na stávající ČOV, a to novým řadem, dl. 780 m, vedoucím v nové komunikaci. S ohledem na nevyhovující spádové poměry bude nutno poslední  úsek této stoky vést na ČOV přes sousední pozemek, a před zaústěním na ČOV vybudovat další odlehčovací komoru se zaústěním do potoka. Napojení na stávající stoku vedoucí podél hlavní komunikace v obci směrem na ČOV by se neobešlo bez nutnosti přečerpávání,  a tedy zvýšených provozních nákladů. S ohledem na velikost lokality Z2.2b a propojení se stokou z lokality Z2.2a se jeví jako výhodnější gravitační vedení. Detailní řešení bude upřesněno v další fázi PD a po výškopisném zaměření území. Odtokové poměry nebudou ovlivněny, pozemky nejsou ohroženy vodní erozí.

Odhad množství dešťových vod z komunikace :

Plocha  zpevněného povrchu   dl. 700 m x 6,0 m =   4200  m2 = 0,30 ha

Koeficient odtoku pro  zpevněné plochy  Ki =  0,90

Intenzita deště  -   i  =  130  l/s/ha

Orientační výpočet mezního deště pro náhradní intenzitu :

Q = Ki  . F . i

Q = ( 0,90 x 0,42) . 130 =  49,1  l/sec

Jednotlivé lokality z hlediska napojení na jednotnou kanalizaci  :

| Označení lokal. | Využití lokality | Navržené zásobení vodou |
| --- | --- | --- |
| Z2.1 | Pěší komunikace | Nevyžaduje napojení na kanalizaci |
| Z2.2a | Bydlení 20-25 RD | Lze napojit na stávající kanalizaci a ČOV- délka nového úseku cca 640 m |
| Z2.2b. | Bydlení 30 -40 RD | Lze napojit na stávající kanalizaci a ČOV - délka nového úseku cca 780 m |

Celková délka napojení všech lokalit je odhadnuta na cca 1420 m, jako materiál se v dnešní době používá nejčastěji  PVC nebo beton.  Z hlediska navrženého odkanalizování je třeba provést přepočet stokové sítě obce, které bude obsahovat technické a kapacitní přehodnocení stávající kanalizační sítě včetně ČOV (vyplyne návrh jednotného případně oddílného způsobu odkanalizování nově navržených lokalit). Toto posouzení není předmětem řešení ÚPD.

##### Návrhové množství splaškových vod :

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají  pouze vody charakteru  domovních  splašků. Jejich množství  se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 podle výpočtu potřeby vody z předešlé kapitoly.

Obec Tvarožná Lhota

Q24 = 191.000 + 27.300  l/d  = 218,4  m3/d

qd = 2,53  l /s

Znečištění  v  BSK5  :

- pro výpočet znečištění je uvažováno 60 g BSK5/obyv./den, pro občanskou vybavenost je uvažována koncentrace znečištění 300 mg BSK5 / l.

Výpočet znečištění OV od obyvatelstva :

Uvažován koeficient 0,9 pro venkovskou zástavbu

Obyv. g/den/obyv.

BSK5		1365 obyv. x 0,060 x 0,9 	=   73,71 kg/den	= 26,90 t/rok

CHSK		1365 obyv. x 0,120 x 0,9 	= 147,42  "  		= 53,81 t/rok

Ncelk		1365 obyv. x 0,011 x 0,9	=   13,51  "  		=   4,93 t/rok

Pcelk.		1365 obyv. x 0,0025 x 0,9	=     3,07  "  		=   1,12 t/rok

### Občanská vybavenost

300 mg BSK5  / l = 300 mg/l  x 27.300 l  = 8,19 kg/den =  2,99 t/rok

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l  :

(73,71 + 8,19) : 218,40 m3 OV = 81,9 /218,4 =  375 mg / l

Toto znečištění  bude likvidováno na  stávající ČOV Tvarožná Lhota. Dle  PRVK s ohledem na nárůst obyvatel je nutno uvažovat s rekonstrukcí ČOV na větší kapacitu..

8.2.3.  Voda v krajině

Beze změny.

8.1. Energetika

8.3.1. Zásobování  plynem

Základní koncepce zásobování obce plynem není změnou č. 2 ÚPN dotčena.

Obec je v celém rozsahu plynofikována. Připojení na plynovodní síť je navrhováno pouze u dílčí změny Z 2.2 a, Z 2.2 b a bude realizováno rozšířením stávající STL sítě, která je dostatečně dimenzovaná pro potřeby obce včetně navrhované výstavby.

Měrný příkon při využití plynu i pro vytápění je uvažován 1,8 m3/h/b.j., při roční spotřebě 2 500 m3/rok/b.j.

Potřeba plynu pro navrhovanou výstavbu řešenou změnou č. 2 je bilancována pouze pro nárůst bytového fondu.

Celková potřeba plynu pro navrhovanou výstavbu v lokalitě potom bude:

72 b.j.x 1,8 m3/h..............................................................................130 m3/h

při roční spotřebě celkem.......................................................180 000 m3/rok

Ochranné pásmo STL plynovodu je 1 m na každou stranu od okraje potrubí.

Navrhovaný STL plynovod bude bude zokruhován se stávajícím plynovodem v obci.

8.3.2. Zásobování elektrickou energií

Základní koncepce zásobování obce elektrickou energií není druhou změnou ÚPN dotčena.

Zásobování území obce

Z návrhu změny č. 2 ÚPN vyplývá požadavek na zajištění elektrického výkonu pouze pro dílčí změnu Z 2.2 a, Z 2.2 b na jihovýchodním okraji obce.

V prostoru navrhované lokality dochází ke kolizi s trasováním stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV a přípojkou pro zděnou trafostanici TS 1 – Zvonice. Pro optimální využití plochy je navrhováno částečné přeložení nadzemního vedení v délce cca 300 m východním směrem mimo navrhovanou plochu a demontáž části stávající trasy od odbočného příhradového stožáru v délce cca 250 m zasahující do návrhové plochy Z 2.2 a. Pro zajištění příkonu v dané lokalitě je navrhovaná zahušťovací TS 9 - bude realizována v kioskovém provedení 1x630 kVA-smyčková s napojením podzemní kabelovou přípojkou VN 22 kV z přeloženého úseku nadzemního vedení, která bude zaústěna do TS smyčkou. Podle schváleného ÚPN obce je navrhovaná další kiosková TS na západním okraji obce nad hřbitovem při navrhované obytné zóně A, pro kterou je navržena přípojka VN podzemním kabelovým vedením z prostoru od stávajícího rohového příhradového stožáru přípojky VN k trafostanici TS 1 Zvonice. Proto je navrhovaná zahušťovací TS 9 řešena jako smyčková a po její realizaci a výstavbě zahušťovací kioskové TS nad hřbitovem bude možné zrušit stávající TS 1 na návsi jak předpokládá návrh schváleného ÚPN včetně nadzemní přípojky VN. Při této koncepci projednané s provozovatelem distribuční sítě nebude nutné provádět původně navrhovanou přeložku TS 1 a tuto nahradit betonovou stožárovou, neboť navrhované řešení zajistí potřebný příkon v daných lokalitách a v zastavěných částech obce.

Bilance potřebného příkonu pro lokality změny Z 2 je stanovena pro plochy bydlení podle směrnice JME č. 13/98 tab. 15. Pro navrhovanou výstavbu je uvažován stupeň elektrizace bytového fondu B a C do 10% s ohledem na současný stav a předpokládané užití elektrické energie. V daném případě je uvažována hodnota měrného zatížení na jednu bj. v RD 2,1 kW. Pro nebytový odběr je uvažován podíl 0,35 kW/bj.

Potřeba zajištění příkonu elektrické energie pro navrhovanou výstavbu řešenou změnou č. 2 ÚPN je bilancována pro nárůst bytového fondu v rozsahu  72 b.j

Celková potřeba zajištění příkonu elektrické energie pro navrhovanou výstavbu v lokalitě potom bude: navýšení pro bydlení v RD

72 b.j.x 2,1 kW.............................................................................151 kW

nebytový odběr (drobné aktivity, služby)-72 b.j.x 0,35 kW..........25 kW

Celkové navýšení příkonu pro změnu Z 2.2a, Z 2.2b			   176 kW

Tomu odpovídá potřebný transformační výkon cca 232 kVA.

Jak je patrné z uvedené bilance potřebný transformační výkon pro řešenou změnu Z2 bude zajištěn ze stávající distribuční soustavy po jejím rozšíření a navrhovanou výstavbou zahušťovacích transformačních stanic. Tyto budou realizovány v aktuálním čase podle vyvolané potřeby na zajištění příkonu v dané lokalitě.

Rozvodná síť NN a VO

Pro lokalitu dílčí změny Z2.2a a Z2.2b je navrhována rozvodná síť NN podzemním kabelovým vedením. Rovněž síť VO je navrhována podzemním kabelovým vedením.

9. ekologie krajiny a ochrana prostředí

==================================================================

9.5. Nakládání s tuhým odpadem

Pro plochy bydlení Z2.2a, Z2.2b je navrženo likvidování odpadu stejným způsobem jako u stávajících ploch v obci. Plochy pro jejich ukládání jsou součástí funkčních ploch bydlení.

10. Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

==================================================================

Podle navržené funkce můžeme návrh rozdělit následovně:

- Bydlení (RD včetně zahrad a vjezdů)			64 291 m2

- Doprava							  7 734 m2

- Veřejná zeleň pro tech. infrastrukturu			  4 825 m2

- Veřejná prostranství (s převahou nezpev. ploch)		  3 530 m2

Celkem							80 380 m2

Přehled a rekapitulace navržených záborů je v následujících tabulkách:

| Označ. plochy | Rozloha v m2 | BPEJ | Stupně přednosti v ochraně | Zainvesto-vané pozemky | Kultura | Místopisný název | Účel Záboru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2.1 | 378 112 490 | 06100 30600 | II III | - | orná orná | Zelničky | Pěší komunikace |
| Z2.2a | 13 731 10 358 24 089 | 30610 32011 | III IV | meliorace | orná orná | Přídanky | Bydlení v RD čisté |
| Z2.2b | 21 745 17 175 792 39 712 | 06100 30600 30610 | II III III | meliorace meliorace meliorace | orná orná orná | Padělky | Bydlení v RD čisté |
| VZ1a | 480 1 270 1 750 | 30600 30610 | III III | meliorace meliorace | orná orná | Padělky | Veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch |
| VZ1b | 1 780 1 780 | 30610 | III | meliorace | orná | Padělky | Veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch |
| MKa | 1 650 1 446 3 096 | 30610 32011 | III IV | meliorace meliorace | orná orná | Přídanky | Místní komunikace pro RD v Z2.2a |
| MKb | 2 328 2 310 4 638 | 06100 30600 | II III | meliorace meliorace | orná orná | Padělky | Místní komunikace pro RD v Z2.2b |
| ZTa | 795 636 1 431 | 30610 32011 | III IV | meliorace meliorace | orná orná | Přídanky | Zeleň pro technickou infrastrukturu k RD Z2.2a |
| ZTb | 1 615 30 1 749 3 394 | 06100 06100 30600 | II II III | meliorace - meliorace | orná zahrada orná | Padělky | Zeleň pro technickou infrastrukturu k RD Z2.2b |

Přehled podle kultur

Navrhované plochy- zábor ZPF

Kultura :

- Orná		80 350 m2

- Zahrada	       30 m2

-----------------------------------

ZPF celkem	 80 380 m2

Přehled podle tříd ochrany

Navrhované plochy - zábor ZPF

Třída ochrany :

II		26 096 m2

III		41 844 m2

IV		12 440 m2

-------------------------------------------------------

Celkem 	80 380	m2

Rozsah záboru ZPF nad rámec ÚPN a změny č. 1: 	80 380 m2

- Pro rodinné domy byl započten celý rozsah ploch včetně zahrad, přitom skutečný zábor bude podstatně nižší – jen cca 200 m2 na jeden RD (zastavěná plocha rodinným domem a zpevněné plochy včetně vjezdů).

Uskutečněné investice do zemědělského půdního fondu

Lokalita Z2.2.a Z2.2b včetně ploch pro dopravu a technickou infrastrukturu je navržena na půdě, jejíž kvalita byla zvýšena vložením investic ve formě odvodnění.

- Údaje o areálech  a objektech  staveb zem. prvovýroby

Navrhovaným záborem zemědělského půdního fondu nedojde k narušení areálů a objektů staveb zemědělské prvovýroby.

Údaje o uspořádání  ZPF

- V řešeném území nebyly zpracovány komplexní ani jednoduché pozemkové úpravy, je předpoklad zahájení komplexních pozemkových úprav v letošním roce.

- Zdůvodnění změny předpokládaného odnětí zemědělské půdy

- Návrh ploch pro bydlení

- Vzhledem k tomu, že žádná navrhovaná plocha z ÚPN SÚ a jeho 1. změny není v současnosti dostupná (plochy jsou v soukromém vlastnictví  a majitelé pozemků nejsou ochotni je pro výstavbu uvolnit), byly navrženy nové plochy pro bydlení – Z2.2a, Z2.2b.

- Nově navrhované plochy Z2.2a a Z2.2b jsou částečně na půdách II. tř., vzhledem ke kvalitě půd v k.ú. a potencionálních ploch splňující podmínku návaznosti na zastavěné území není možno vytipovat plochy pro bydlení, které by byly na méně kvalitních půdách.

- Návrh ploch pro dopravu a technickou infrastrukturu

- Z2.1 je návrh pěšího propojení, které zlepší dostupnost v zastavěném území. Místní komunikace MKa a MKb jsou navrženy pro obsluhu návrhových ploch pro bydlení, stejně tak plochy zeleně pro umístění technické infrastruktury ZTa, ZTb.

11. Návrh regulačních prvků

==================================================================

11.1. Funkční regulace

Jsou vymezeny v části Návrh kapitole 7. Funkční uspořádání.

11.2. Prostorová regulace, podmínky ochrany krajinného rázu

Objekty v navrhovaných plochách budou respektovat stávající charakter objektů v zastavěném území obce tak, aby nebyl narušen ráz obce a celkový ráz krajiny.

RD budou na pozemcích umístěny tak, aby bylo možno parkovat na pozemku RD. Ostatní podmínky jsou uvedeny v části Návrh.

11.3. Ochranné režimy, limity využití území

Jsou uvedeny pouze limity vztahující se k navrhovaným změnám, a to ještě pouze ty, které se změnily od zpracování 1. změny ÚPN.

11.3.1. Ochranná pásma hygienická a technická

11.3. 1.1. Ochranná pásma hygienická

Ochranné pásmo ČOV

Pásmo hygienické ochrany ČOV, dle ČSN 756402  a daného typu čistírny je stanoveno na  50m od souvislé bytové zástavby. Část pozemků na lokalitě Z2.2b  s touto hranicí ochranného pásma  ČOV přímo hraničí. V souvislosti s uvažovanou rekonstrukcí a rozšířením ČOV je  žádoucí vhodnými technologickými opatřeními toto pásmo nerozšiřovat, aby nedocházelo k omezení výstavby na lokalitě. Proto bude nutná součinnost obce s provozovatelem ČOV při zpracování PD na rekonstrukci ČOV.

11.3. 1. 2. Ochranná pásma technická

A) Ochranná pásma elektrických zařízení

Byla provedena aktualizace dle současně platné legislativy.

Při plánování nové výstavby je nutné respektovat v prostoru stávajících i nově navrhovaných tras energetických vedení a zařízení jejich ochranná pásma. Stanovení ochranných pásem energetických děl je dáno Energetickým zákonem č.458/2000 Sb., § 46 a § 98 ve znění zákona č. 314/2009 Sb.

Pro informaci uvádíme šířky ochranných pásem vedení. Vzdálenost se vždy počítá od kolmého průmětu krajního vodiče.

vedení vybudovaná	vedení budovaná

do 31.12.1994	  po 1.1.1995

VN – nad 1kV do 35 kV vč.			10 m			  7 m
VVN-nad 35 kV do 110 kV vč.		15 m			12 m
        -nad 110 kV do 220 kV vč.		20 m			15 m
        -nad 220 kV do 400 kV vč.		25 m			20 m

Pro vedení budovaná po 1. 1. 2001 platí následující hodnoty:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace			              7 m

2. pro vodiče s izolací základní			  2 m

3. pro závěsná kabelová vedení			  1 m

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence		  	  1 m

Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV včetně činí 1m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV pak 3 m po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno:

vysazovat chmelnice a nechat růst porosty nad výšku 3 m.

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:

vysazovat trvalé porosty.

Ochranné pásmo elektrických stanic je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení či vnějšího líce zdiva;

- u stožárových elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m, u stanic budovaných do 31.12. 1994 – 10 m;

- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí nad 1 kV a menším než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m;

- u vestavných elektrických stanic 1m od obestavění.

Písemný souhlas s činností v ochranném pásmu, případně výjimky z velikosti ochranného pásma uděluje příslušný provozovatel distribuční či přenosové soustavy v případech, pokud to technické a bezpečnostní podmínky dovolují.

Prostor ochranného pásma je určen k zabezpečení plynulého provozu energetického díla a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Tato zákonem stanovená OP energetických děl nelze uplatňovat z hlediska záboru půdního fondu, ale pouze jako omezující faktor z hlediska výstavby a některých činností podle Energetického zákona a navazujících předpisů.

Ochranná pásma stanovená podle dřívějších předpisů, vč. udělených výjimek z ustanovení o ochranných  pásmech, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz § 98 zákona 458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících elektrických zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení OP.

B) Ochranná pásma plynovodů a produktovodů

Byla provedena aktualizace dle současně platné legislativy.

Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynovodů a produktovodů je nutné respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynovodních potrubí, RS a dalších souvisejících podzemních i nadzemních zařízení ve smyslu Energetického zákona č. 458/2000 Sb., § 68, 69, 98 ve znění Zákona 314/2009 Sb.

Ochranné a bezpečnostní pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od půdorysu zařízení (potrubí) na obě strany.

Ochranné pásmo činí:

- u NTL a STL plynovodů a přípojek jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném

- území obce 								         1 m

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek			         4 m

- u technologických objektů						         4 m

Ve zvláštních případech, zejména v blízkosti těžebních objektů, vodních děl a rozsáhlých podzemních staveb může ministerstvo stanovit rozsah ochranných pásem až na 200 m.

Bezpečnostní  pásma činí

pro  VTL plynovody	do DN 100				  15 m    		                do DN 250				  20 m

nad DN 250				  40 m

Regulační stanice VTL						  10 m

Podzemní zásobníky							250 m

Vysazování trvalých porostů kořenících do větší hloubky než 20 cm nad povrch plynovodu podléhá tomuto souhlasu pouze ve volném pruhu pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu.

Ochranná pásma, stanovená podle dřívějších předpisů včetně udělených výjimek z ustanovení o ochranných  pásmech zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona (viz § 98 zákona 458/2000 Sb.). Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících plynárenských zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení OP a BP.

###### C) Ochranná pásma telekomunikačních zařízení

K ochraně telekomunikačních zařízení se zřizují ochranná pásma podle zákona č.127/2005 Sb., § 102,103.

Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po obou stranách krajního podzemního vedení.

V OP podzemních telekomunikačních vedení je zakázáno:

b) 	zřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení a provádět činnosti, které by znesnadňovaly přístup k podzemnímu telekomunikačnímu vedení;

c) 	vysazovat trvalé porosty.

Ochranná pásma ostatních telekomunikačních zařízeních vznikají dnem právní moci územního rozhodnutí o ochranném pásmu.

Ochranná pásma nadzemních telekomunikačních vedení vznikají dnem nabytí právní moci rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb.,-Stavební zákon) a je v nich zakázáno zřizovat stavby, elektrická vedení, ...,vysazovat porosty, ...

Ustanovení o OP podle zákona 127/2005 Sb. se týká všech telekomunikačních zařízení, sloužících danému účelu bez ohledu na oprávněného provozovatele (uživatele), pokud nejsou uložena v OP daného zařízení, pro které slouží – dálkové trasy plynu, produktovodů, ČD apod.

Pro ukládání kabelového vedení v zastavěném území platí zvláštní předpisy.

D) Ochranná pásma dopravní

Ochranná pásma pozemních komunikací

zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

Pro silnice II. a III.třídy v úsecích mimo zastavěná území - 15 m od osy vozovky.

11.3.2. Další omezující faktory

V plochách změny Z2.2a, Z2.2b se nachází odvodnění – po zrušení těchto zařízení v plochách může dojít k zvýšení množství vody v plochách – s ohledem na tuto skutečnost je nutno postupovat při návrhu objektů v území. Tato zařízení je nutno zohlednit i při realizaci sítí technické infrastruktury a výsadeb v navrhovaných plochách veřejné zeleně a veřejných prostranství.

12. Vymezení veřejně prospěšných staveb

==================================================================

Jsou vymezeny v části Návrh.

Pro část místní komunikace MKb a technické infrastruktury - zokruhování vodovodu a STL plynovodu na části p.č. 1735/129 dle KN, dle PK 1735/17 (která je ve vlastnictví ČR, Pozemkový fond) obec požádá Pozemkový úřad o převedení výše uvedené parcely na obec.

13. návrh závazných a směrných částí ÚPD

==================================================================

1. změna byla zpracována podle legislativy platné do 31.12.2006 a v souladu s ní obsahovala část závaznou a směrnou. V současnosti platná legislativa vymezuje výrok (závazná část) a odůvodnění (odůvodňuje se návrh obsažený ve výrokové části).

14. DoporuČENÍ dalšího postupu

==================================================================

Nebylo zpracováno.

15. SPLNĚNÍ zadání

==================================================================

Proti zadání došlo v průběhu zpracování a projednání k následujícímu :

Byla vyloučena dílčí změna Z2.4, Z2.6 a Z2.7 (podrobněji popsáno v odůvodnění pořizovatele).

Zadání bylo splněno, pouze dílčí změna Z2.2 pro bydlení byla rozdělena na 2 plochy – Z2.2a a Z2.b – toto uspořádání vyplynulo z jejich lokalizace a rozdělení silnicí III. třídy. Z těchto ploch byly vyčleněny plochy pro veřejnou zeleň – veřejná prostranství s převahou nezpevněných ploch, které v sobě zahrnují hodnoty – objekt drobné architektury a zeleň, a  není možno je zastavět vzhledem k ochranným pásmům technické infrastruktury – zároveň tyto plochy plní funkci veřejných prostranství pro plochy bydlení v souladu s platnou legislativou. Pro vedení liniových staveb technické infrastruktury byly vyčleněny plochy veřejné zeleně pro technickou infrastrukturu. Byly navrženy místní komunikace pro obsluhu navrhovaných ploch bydlení.

16. Koordinace z hlediska širších vztahů

==================================================================

- 16.1.  Vyhodnocení koordinace využití území z hlediska širších vztahů

Dílčí změny Z2.1, Z2.2a, Z2.2b  nemají význam z širšího hlediska.

- 16.2.  Soulad s ÚPD vydanou krajem

Pro území celého kraje neexistuje územně plánovací dokumentace vydaná krajem. Obec Tvarožná Lhota je součástí území řešeného ÚPN VÚC okresu Hodonín.

Návrh ÚPN není v rozporu s tím, co se podle § 187 odst. 7 stavebního zákona považuje za závaznou část ÚPN VÚC.

17. Zdůvodnění řešení k udržitelnému rozvoji včetně vlivu na životní prostředí.

==================================================================

Žádná z dílčích změn – plochy pro bydlení v rodinných domech a dopravní propojení – nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Plochy pro bydlení vytváří předpoklad pro stabilizaci obyvatel.

18. HODNocení vlivu na udržitelný rozvoj

==================================================================

Nebylo zadáno.

ÚDAJE O ZPRACOVATELI

Zodpovědný projektant:

Ing. arch. Milada Chroboczková

Projektanti profesí :

Urbanismus : Ing. arch. Milada Chroboczková

Doprava : Ing.Miloslava Škvarilová

Vodní hospodářství : Ing. Jiří Vysoudil

Energetika : Vladimír Marek

Příroda  a krajina, ÚSES : Ing. Eliška Zimová, PaedDr. Pavel Hartl, CSc.

Zemědělství : Ing. Martin Beneš

Lesní hospodářství : PaedDr. Pavel Hartl, CSc.

Odůvodnění pořizovatele

- Postup při pořízení změny

Zastupitelstvo obce Tvarožná Lhota rozhodlo na svém zasedání dne 23.10.2008 o pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru (dále jen ÚPN SÚ) Tvarožná Lhota. Následně byla pořizovatelem, tj. odborem ŽPSÚ, odd. ÚP, MěÚ Veselí nad Mor., vypracováno zadání výše uvedené změny.

Návrh zadání byl ve smyslu ust. § 47 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) v platném znění, vystaven po dobu 30 dnů za účelem veřejného nahlédnutí, o čemž byly vyrozuměny dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad oznámením ze dne 30.12.2008. Do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadání mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky, sousední obce mohly uplatnit své podněty. Návrh zadání zaslal pořizovatel vždy jednotlivě dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu.

Dle uplatněných požadavků pořizovatel upravil návrh zadání, a předložil zastupitelstvu obce ke schválení dne 12.3.2009. Zastupitelstvo obce neschválilo zadání výše uvedené změny z důvodu trvání požadavku obce na zapracování lokalit 2.5 a 2.6 (obě lokality navrženy jako plochy pro výrobu - fotovoltaická elektrárna). Dne 18.5.2009 se konalo pracovní jednání se zástupci Správy CHKO Bílé Karpaty. Zastupitelstvo obce schválilo původní rozsah zadání změny dne 8.6.2009 s tím, že až v návrhu změny bude posouzeno řešení jednotlivých lokalit z hlediska ochrany krajinného rázu. Následný návrh změny ÚPN SÚ zpracovala Ing. Arch. Milada Chroboczková, Brno.

Společné jednání ke změně č. 2 se konalo dne 22.7.2010 na Městském úřadě ve Veselí nad Moravou. O vystavení návrhu změny byly vyrozuměny dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce oznámením ze dne 1.7.2010. Lhůta pro vyjádření byla stanovena do 30 dnů ode dne společného jednání.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, posoudil návrh změny a stanoviskem ze dne 29.9.2010 doporučil, aby bylo zahájeno řízení o vydání změny č. 2 ÚPN SÚ Tvarožná Lhota ve smyslu § 52 - § 54 stavebního zákona.

Řízení spojené s veřejným projednáním o posouzeném návrhu změny se konalo dne 14.12.2010 na OÚ Tvarožná Lhota. Při veřejném projednání nebyly podány žádné písemné námitky ani připomínky. Dohodnuté řešení je vyjádřeno v záznamu z veřejného projednání. Toto konečné řešení bylo dodatečně dohodnuto s dotčeným orgánem – KÚ JmK, odbor ŽP, odd. ZPF.

Pořizovatel vyhodnotil výsledky projednání návrhu změny a předložil Zastupitelstvu obce Tvarožná Lhota návrh na vydání Změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Tvarožná Lhota s jeho odůvodněním.

- Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů

Změna č. 2 ÚPN SÚ Tvarožná Lhota není v rozporu s územním plánem velkého územního celku  Hodonínsko, který byl schválen usnesením Vlády ČR č. 187 dne 19.3.1998.

Změna č. 2 ÚPN SÚ Tvarožná Lhota se rovněž nedotýká úkolů vyplývajících z Politiky územního rozvoje ČR.

- Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování

Cílem územního plánu je vytvořit vhodné urbanistické a organizační skladby funkčních zón s ohledem na identitu, tradici a historii obce a společensko-ekonomické podmínky.

Změna č. 2 ÚPN SÚ Tvarožná Lhota je řešena s ohledem na vztah přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v řešeném území.

- Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů

Změna č. 2 ÚPN SÚ Tvarožná Lhota byla zpracována v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy (příloha č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).

- Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů  -   soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

- Stanoviska dotčených orgánů jsou návrhem řešení respektována.

- Vyhodnocení splnění zadání

- Schválené zadání změny č. 2 ÚPN SÚ Tvarožná Lhota bylo pro zpracovatele závazné a bylo akceptováno.

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

2.1 Návrh spojovací komunikace v lokalitě „Zelničky“

Důvodem pořízení dílčí změny je požadavek obce na vybudování místní komunikace z důvodů lepší obslužnosti území.

2.2 Bydlení v rodinných domech v lokalitě pod obcí až po stávající ČOV

Vlastní zastavěné území je dnes poměrně souvisle zastavěné rodinnými domy. Tento stav vyvolal nutnost hledat nové plochy pro umístění rod. domů. Jako nejvhodnější se jeví vymezování nových ploch v přímé návaznosti na již zastavěné území, a to z důvodů ekonomických i z hlediska ochrany volné krajiny.

2.4 Návrhová plocha pro výrobu – fotovoltaická elektrárna – lokalita „Důbravka“

Lokalita vypuštěna na základě požadavku vlastníka pozemku.

2.5. Návrhová plocha pro výrobu – fotovoltaická elektrárna – lokalita „Vrchy pod větrolamem“ v blízkosti rekreační oblasti „Lučina“

Lokalita vypuštěna na základě dohody mezi obcí a Správou CHKO;

2.6 Návrhová plocha pro výrobu – fotovoltaická elektrárna – lokalita „Červenec“ v blízkosti rekreační oblasti „Lučina“

Lokalita vypuštěna na základě dohody mezi obcí a Správou CHKO;.

2.7 Zrušení stávající návrhové plochy pro bydlení v rodinných domech pod obcí

Lokalita zůstává v platnosti dle původního ÚPN SÚ a změny č. 1

- Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

- Vypracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo ze strany dotčených orgánů požadováno.

- Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

Při návrhu nových rozvojových ploch bylo přihlíženo ke kvalitě zemědělské půdy. Změna územního plánu nevyvolává nároky na zábor pozemků určených k plnění funkce lesa.

- Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

- Při veřejném projednání Změny č. 2 ÚPN SÚ Tvarožná Lhota nebyly podány žádné písemné námitky.

- Vyhodnocení připomínek

- Při veřejném projednání Změny č. 2 ÚPN SÚ Tvarožná Lhota nebyly podány žádné písemné připomínky.

Poučení

Proti Změně č. 2 ÚPN SÚ Tvarožná Lhota vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

## Účinnost

Ode dne účinnosti opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 správního řádu) se mění obecně závazná vyhláška sídelního útvaru Tvarožná Lhota ze dne 4.8.1998, včetně jejich změn a dodatků.

razítko

…….....…………………                                               ….……………………

Martina Bílová				                  Mgr. Vít Hrdoušek

starostka	                                            místostarosta