## C.1  Technická zpráva

## Identifikační údaje objektu

Celková délka úpravy:			271,5 m

Šířka vozovky:				4,5m(4,0m+2x0,25m krajnice)

Návrhová rychlost:				30 km/h

Dopravní zatížení:				kategorie VI

Doporučená návrhová úroveň porušení vozovky: 	D2

Předpokládaná životnost vozovky:			20 let

## Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty P2 v k.ú. Svojšice u Kouřimi zajišťující přístup k okolním zemědělským pozemkům, která v návaznosti na pokračující polní cestu v k.ú. Krychnov slouží jako propojení obcí Krychnov a Svojšice. Cesta především zpřístupňuje přilehlé zemědělské pozemky a propojuje síť polních cest.

Cesta v trase mírně stoupá, se snahou co nejlépe se přimknout k terénu s ohledem na povrchovou vodu, která nemůže být pro nedostatek místa odvedena příkopem. Cesta je odvodněna podélnou drenáží.

Návrh polní cesty byl schválen v rámci plánu společných zařízení při komplexních pozemkových úpravách realizovaných v katastrálním území Svojšice u Kouřimi. K tomuto účelu je vyčleněna samostatná parcela č.743 ve vlastnictví obce Svojšice. K napojení na silnici bude využita parcela č.739 ve vlastnictví obce Svojšice a č.301/1 ve vlastnictví obce Krychnov.

Zájmové území se nachází východně od obce Svojšice směrem k obci Krychnov.

Cesta P2 se napojuje na silnici III/33419, jde jižním směrem, kde končí napojením na polní cestu P3.

## Funkční a prostorové řešení polní cesty P2

- Odkopávky:

Pro výkop tělesa cesty budované mimo stávající polní cesty bude sejmuta stávající svrchní vrstva půdního profilu (ornice, drnová vrstva). Předpokládá se sejmutí vrstvy v tloušťce 20 cm. Stávající cesta bude skryta v předpokládané tloušťce 45cm.

V pláni cesty se bude (viz. A. Průvodní zpráva, příloha 2, Geologický průzkum) v trase původní cesty vyskytovat recentní navážka z hlín s příměsí kameniva a úlomků cihel MIZ. Mimo původní cestu se budou vyskytovat prachové jíly CI s nutností úpravy podložních zemin, předpokládá se stabilizace pláně vápněním v tloušťce 300mm, případně zlepšení únosnosti pláně použitím geotextilie.

Pláň bude podélně a příčně vyrovnána a zhutněna minimálně na 35 MPa.

Vhodná zemina bez kamenů bude využita na zpětné zásypy a k urovnání terénu pod zatravnění. Ornice bude použita na ohumusování terénních úprav a rozhrnuta na okolní zemědělské pozemky.

Zbylá nevhodná zemina bude odvezena na skládku v obci Radim vzdálené cca 10km.

- Směrové a výškové poměry

Návrh trasy respektuje stávající prostorové podmínky území. Trasa je tvořena z přímých úseků a kružnicových oblouků bez přechodnic s ohledem na návrhovou rychlost 30 km/h. Charakteristiky směrových oblouků jsou uvedeny v tabulce. Směrové řešení je uvedeno v příloze B.2 Koordinační situace stavby.

| Oblouk č. | Délka oblouku L (m) | Poloměr oblouku r (m) | Vzepětí oblouku y (m) | Délka tečen t (m) | Úhel  (° ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.739 | 20 | 0,475 | 4.440 | 25.035 |
| 2 | 23.725 | 1000 | 0,070 | 11,863 | -1,359 |

Rozšíření ve směrových obloucích není vzhledem k dostatečně velkým poloměrům a šířce vozovky potřebné.

Výškové řešení je uvedeno v příloze C2.2 Podélný profil. V lomových bodech jsou navrženy vrcholové oblouky. Charakteristiky vrcholových oblouků jsou uvedeny v tabulce.

| Oblouk č. | Poloměr oblouku R (m) | Vzepětí oblouku Y (m) | Délka tečen T (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2500 | 7,99 | 0,01 |
| 2 | 1000 | 7,69 | 0,03 |

- Příčné uspořádání vozovky, konstrukce vozovky a krajnic

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný ve sklonu 2,5%. Zemní pláň má jednostranný sklon 3,0%.

km 0,000		          	…      napojení na místní komunikaci 						          levostranný sklon 0,5-1,2%

km 0,000 - 0,0054	          	…      přechodový úsek

km 0,0054 - 0,0141	…      pravostranný sklon 2,5%

km 0,0141 - 0,025       	…      přechodový úsek

km 0,025 - 0,2625       	…      levostranný sklon 2,5%

km 0,2625 - 0,2715       	…      přechodový úsek

km 0,2715       		…      levostranný sklon 1%

napojení na cestu P3

Šířka koruny vozovky je navržena 4,0 m. Na začátku úseku při napojení na místní komunikaci a na konci na napojení na polní cestu bude šířka koruny rozšířena zakružovacími oblouky.  Krajnice po obou stranách vozovky jsou navrženy v šířce 0,25m, v oboustranném příčném sklonu 8,0%. Krajnice budou provedeny z R-materiálu. Příčné uspořádání je uvedeno v příloze C.2.1 Vzorový příčný řez a C.2.3 Příčné řezy.

- Napojení polní cesty na okolní komunikace

Polní cesta P2 v k.ú. Svojšice začíná napojením na silnici III/33419 zakružovacími oblouky o poloměru 7m. Končí  napojením na polní cestu P3 v k.ú. Svojšice. Napojení bude provedeno po odříznutí živičného krytu vozovky. Styčná spára napojení v živičném krytu bude odříznuta do hloubky min. 50mm, vrstva krytu odfrézována a spáry budou ošetřeny modifikovanou zálivkou.

## Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Viz příloha A. Průvodní zpráva

## Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Příčný odvodňovací žlab

V km 0,0016 bude na cestě osazen odvodňovací žlab, dimenzovaný na velká zatížení. Žlab bude mít rozměry 200x340x1200 (šířka x hloubka x délka).

Vyústění patního drénu do příkopu u silnice

Patní drén je vyústěn do příkopu vedle příčného žlabu nejméně 100mm nade dnem příkopu. Vyústění drénu viz příloha C.2.7 Drenážní výusť.

Sjezdy

V rámci stavby je navržen jeden sjezdy na přilehlé okolní pozemky:

S1 v km 0,010 - levostranný sjezd šířky 8m.

Zakružovací oblouky sjezdu jsou o poloměru 1m. Délka a sklon sjezdů vychází z výškových poměrů. Konstrukce sjezdů je shodná s konstrukcí vozovky.

Řešení je uvedeno v příloze B.2 Koordinační situace, C.2.3 Příčné řezy. a C.2.4. Vzorový řez sjezdem.

## Návrh zpevněných ploch, včetně výpočtů

Návrh konstrukce vozovky byl proveden dle Katalogu vozovek polních cest, MZE ČR 2011 – PN6-1. Zemní pláň bude zhutněna minimálně 35 MPa.

Návrh konstrukce cesty

- Asfaltobeton ACO11		     	            ……	     		  40 mm

- Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7kg/m2

- Obalované kamenivo ACP16+		     	……	     		  60 mm

- Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7kg/m2  ……

- Vibrovaný štěrk VŠ                                    		……			150 mm

- Štěrkodrť ŠD                                                      		.........			200 mm

celkem					……………			450 mm

Zemní pláň bude zhutněna min. na 35 MPa.

Dosažení únosnosti pláně cesty bude vápněním, množství 3% vápna v mocnosti 300mm. Komunikace musí být po stabilizaci zemní pláně vápněním (po dosažení předepsané únosnosti) neprodleně uzavřena nepropustným krytem.

## Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Cesta v celém úseku mírně stoupá. Niveleta cesty je navržena se snahou, co nejlépe se přimknout k terénu s ohledem na povrchovou vodu, která nemůže být pro nedostatek místa a absenci vyústění odvedena příkopem. Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem. Odvodnění pláně je zajištěno jednostranným příčným sklonem 3%. Po celé délce cesty je odvodnění pláně řešeno podélným trativodem DN100 s obsypem z těženého kameniva frakce 8-32, vyložením textilií proti zanášení výplně.

Řešení je uvedeno v příloze: B.2 Koordinační situace, C.2.2 Podélný profil, C.2.3 Příčné řezy a C.2.7 Drenážní výusť.

## Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Z rozhledových poměrů na cestě P2, dle ČSN 736110 vychází, že na křižovatce se silnicí III/33419 je dostatečný rozhled. Na polní cestě bude navržena dopravní značka P6 „STŮJ, dej přednost v jízdě“ ve vzdálenosti 6 m od sjezdu. Z obou stran na státní silnici III/33419 navrhuje se umístit značky P2 „Hlavní pozemní komunikace“ s dodatkovou tabulkou „E2b“ s vyznačením tvaru křižovatky ve vzdálenosti 25 m od osy cesty. Na cestu bude umístěna značka „B20a“ nejvyšší povolená rychlost 30km/hod 10m od vjezdu.

Na vjezdu z místní komunikace (začátek cesty) budou osazeny směrové sloupky 2x Z11g.

## Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

- Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a stavebního povolení.

- Veškeré práce budou prováděny v souladu s obecně platnými podmínkami bezpečnosti BOZP při práci (zejména se upozorňuje na nařízení vlády č.591 z 12.12.2006) a provozu a s podmínkami ochrany přírody a krajiny a jiných celospolečenských zájmů.

- Stavba bude provedena na pozemku určeném k výstavbě polní cesty.

## Inženýrské sítě a jiná omezení

- Na základě vyjádření dotčených orgánů státní správy nedochází na zájmové lokalitě ke střetu zájmů obrany a ochrany obyvatelstva, zájmů ochrany a tvorby krajiny, nebo jiných celospolečenských zájmů.

- Na zájmovém území se nachází inženýrské sítě, vede zde nadzemní (VN) vedení ČEZ. Při křížení s nadzemním vedením VN je dodržena vzdálenost cesty odpovídající současnému stavu, rekonstruovaná cesta bude rozšířena na opačnou stranu vymezené parcely.

Při práci v blízkosti vedení budou dodrženy požadavky správce sítě.

## Vazba na technologické vybavení

V rámci projektu nebylo navrženo žádné technologické vybavení.

## Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky bude doloženo dosažení předepsané únosnosti pláně 35MPa.

## Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Návrh komunikace je řešen bezbariérově a vyhovuje pro vstup osob s omezenou schopností pohybu.

## Doprovodná zeleň

Doprovodná zeleň není součástí stavby P2 navržena.

Přírodní poměry :

Zájmové území náleží k bioregionu 1.7 Polabský. Z regionálního geologického hlediska se zájmové území nachází v oblasti kutnohorského krystalinika. Nejsvrchnější části profilů jsou tvořeny přirozenými kvartérními pokryvy (spraše, přeplavené spraše, štěrkovitá deluvia) a v jejich podloží, popř. v nejvýše položeném úseku polních cest, jsou zaznamenána písčitá eluvia a písčitoštěrkovité zvětraliny rul.

Biota patří do druhého bukovo-dubového vegetačního stupně. Na vyšších terasách jsou potenciální vegetací acidofilní doubravy.

## PŘÍLOHY:

## Seznam technických norem doporučených pro realizaci stavby

- ČSN 73 0422 	Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních 	objektů

- ČSN 73 3050	Zemné práce. Všeobecné ustanovenie.

- ČSN 73 6121	Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy.

- ČSN 73 6126	Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy.

- ČSN 73 6160	Zkoušení silničních živičných směsí.

- ČSN 72 1006	Kontrola zhutnění zemin

- ČSN 73 2400  	Provádění a kontrola betonových konstrukcí

- ČSN 72 1511  	Kamenivo pro stavební účely

- ČSN 73 2013-53  	Podmínky pro kamenické práce stavební

## Vytyčovací body

POLNÍ CESTA P2

| Bod | Km (m) | Souřadnice X (m) | Souřadnice Y (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| ZÚ | 0,000 | 1058071,145 | 699209,970 |
| TK1 | 0,005 | 1058076,457 | 699209,068 |
| SO1 | 0,010 | 1058080,834 | 699208,325 |
| KT1 | 0,014 | 1058085,115 | 699209,504 |
| TK2 | 0,087 | 1058155,418 | 699228,869 |
| SO2 | 0,099 | 1058166,855 | 699232,020 |
| KT2 | 0,111 | 1058178,364 | 699234,898 |
| KÚ | 0,2715 | 1058334,289 | 699273,293 |