# PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

# Identifikační údaje

  - Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Polní cesta P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi

Místo stavby:		kat.území : Svojšice u Kouřimi

Kraj:	Středočeský

Okres:                           Kolín

1.2 Identifikační údaje stavebníka

Název:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, pobočka Kolín

Sídlo:	Karlovo náměstí 45, 280 30 Kolín

Zastoupený:	Ing.Janou Zajícovou,  vedoucí pobočky

V techn.záležitostech:	Ing.Jitka Málková , pracovník pobočky

IČ/DIČ :                         01312774/není plátcem DPH

1.3 Projektant

Název:	AGRO-AQUA s r.o.

Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený:	Ing.Jiřím Fenclem, jednatelem

IČ/DIČ :                         25259997/CZ25259997

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u okresního soudu

v Králové, oddíl C, vložka 10846

# Základní údaje o stavbě

- Stručný popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby je výstavba polní cesty P12 v katastrálním území Svojšice u Kouřimi. Cesta bude sloužit převážně pro zemědělskou dopravu.

Předpokládaný průběh stavby:

Zahájení: dle zajištění finančních prostředků, předpokládá se rok 2018.

Obec Svojšice plánuje vést stavbu kanalizace v trase navržené cesty. Stavba polní cesty i kanalizace musí být koordinována tak, aby stavba kanalizace (pokud se obec nerozhodne pro jinou trasu) předcházela stavbě polní cesty.

Dokončení: do 12 měsíců od zahájení stavby.

- Vazba na územně plánovací dokumentace:

Projekt cest je v souladu s územním plánem obce, ÚSES a plánem

společných zařízení schváleným v rámci KoPÚ.

- Stručná charakteristika území a jeho využití:

Jedná se o území prudce klesající od místní komunikace jihozápadním směrem, dále mírně sklesající a stoupající s převážným využitím pro zemědělskou výrobu, jde po okraji lesní parcely, lemuje lipovou alej, a končí napojením na silnici III/33332 v obci Nová Ves III.

- Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí:

Návrh stavby je proveden s ohledem na respektování stávajícího krajinného prostředí. Nepůsobí negativně na zdraví obyvatel a vytváří podmínky pro zlepšení životního prostředí v předmětné lokalitě.

- Celkový dopad na dotčené území:

Stavba zlepší přístupnost krajiny a přispěje k zvýšení estetické úrovně zdejšího území.

# Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Digitální katastrální mapa zájmového území

- Informace o parcelách z katastru nemovitostí

- Plán společných zařízení pro KoPÚ v k.ú. Svojšice u Kouřimi

- Inženýrsko-geologický průzkum – RNDr. František Medřík, Pardubice

- Základní mapa ČR 1: 10 000

- Zaměření technické mapy –GEOVAP, spol.s.r.o., Pardubice

- Vyjádření a podklady od správců podzemních vedení

- Výsledky jednání s dotčenými orgány a organizacemi

# Členění stavby

Stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty.

Objekt SO1 obsahuje část cesty, která zasahuje do parcely č.622 ve vlastnictví obce Svojšice a do parcely č.620, kterou bude nutné vykoupit od pana ing. Karla Kubelky (viz. F. Dokladová část- předběžný souhlas) v délce cca 55m.

Objekt SO2 zahrnuje podstatnou část cesty na parcele č.615 ve vlastnictví obce Svojšice (dl. 696,0m).

Objekt SO3 zahrnuje část cesty, která se napojuje v intravilánu v obci Nová Ves na parcele č.77/4 ve vlastnictví Petra Keltnera a Jany Vaňkové, na kterou je již vyhotoven geometrický plán (se souhlasem majitelů) a na parcele č.386/19 ve vlastnictví obce Svojšice (jedná se o dl. Cca 8,5m).

Objekt SO4 zahrnuje kácení vegetace při napojení na účelovou komunikaci na začátku cesty a ořezání větví lip odbornou zahradnickou firmou.

Podmínky realizace stavby:

- Věcné a časové vazby souvisejících staveb:

Obec Svojšice plánuje vést stavbu kanalizace v trase navržené cesty. Stavba polní cesty i kanalizace musí být koordinována tak, aby stavba kanalizace (pokud se obec nerozhodne pro jinou trasu) předcházela stavbě polní cesty.

- Uvažovaný průběh stavby a zajištění plynulosti:

- Zajištění stavebního povolení

- Výběr nejvhodnějšího zhotovitele

- Předání staveniště

- Vytyčení základních bodů trasy cesty, vlastnických vztahů a podzemních inženýrských sítí

- Skrývka svrchní vrstvy půdního profilu a stávající konstrukce cesty

- Urovnání zemní pláně, její podélné a příčné vyspádování a zhutnění, zlepšení únosnosti pláně vápněním

- Provedení drenážního trativodu, vsakovací šachty a případné prodloužení ochrany podzemního vedení

- Zřízení jednotlivých vrstev konstrukce vozovky, včetně krajnic a napojení na stávající cestní síť, násypy, hutnění

- Terénní úpravy podél tělesa cesty

- Úklid pracoviště

- Kolaudace a předání stavby do užívání

c ) Zajištění přístupu na stavbu:

Stavba se bude provádět v trase pozemku určeného pro stavbu cesty. Přebytečná sejmutá ornice bude plynule rozhrnuta na sousední pozemky v mimovegetačním období nebo využita v rámci obce.

- Dopravní omezení, výluky dopravy:

Po dobu provádění prací na stávající cestě zde bude provedena úplná uzávěra pro veškerý provoz. V místě napojení budované cesty na silnici bude při provádění napojení krytu omezen provoz na polovině silniční vozovky.

# Přehled budoucích provozovatelů a správců:

Po kolaudaci stavby předá Pozemkový úřad Kolín cestu do vlastnictví obci Svojšice u Kouřimi.

Způsob užívání cesty, její údržbu a opravy dohodne budoucí vlastník s jednotlivými uživateli.

# Předávání části stavby do užívání

Stavba nebude předávána do užívání po částech, ale po úplném dokončení jako jeden celek.

# Souhrnný technický popis stavby:

- Základní charakteristiky:

Délka úpravy: 					759.5 m

Šířka cesty:					           	3,5m (3,0m vozovka + 2x                       0,25 m krajnice)
místy 2,8+2x0,25m

Návrhová rychlost: 					20km/hod

Dopravní zatížení:					VI

Doporučená návrhová úroveň porušení vozovky:	D2

Předpokládaná životnost vozovky: 			20 let

Konstrukce vozovky:		                                	  kryt dvouvrstvý asfaltový

Příčný sklon vozovky:		                        jednostranný – 2,5 %

Bilance zemních prací :                                         viz příloha B.4

- Stavebně technické řešení odvodnění:

Pozemek cesty je úzký, nelze s ohledem na terén odvodnit cestu příkopem. Odvodnění konstrukce cesty je řešeno podélnou drenáží s ukončením ve svažitém terénu.

Povrchová voda odteče díky příčnému a podélnému sklonu cesty, která je navržena v úrovni stávajícího terénu.

c) Vybavení komunikace:

Dopravní značky: před napojením na silnici III.třídy (na konci) bude na cestě umístěna značka P6 a směrové sloupky 2xZ 11g. Na začátku cesty (napojení na účelovou komunikaci) budou osazeny sloupky 2x Z11g.  Na cestu bude z obou stran umístěna značka „B20a“ nejvyšší povolená rychlost 20km/hod 10m od vjezdu.

# Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

- Digitální katastrální mapa je využita k identifikaci majetkových vztahů a pro situační umístění stavby.

- Výsledkem terénních měřičských prací je technická mapa zájmového území v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání, která je podkladem pro situační a výškové řešení stavby a její vytyčení v terénu.

- Inženýrsko-geologický průzkum byl využit pro návrh zemního tělesa, konstrukci vozovky a odvodnění.

- Vyjádření a výsledky jednání s dotčenými orgány a organizacemi byly respektovány při návrhu zajištění a ochrany stávajících zařízení a uspořádání návaznosti na okolní území.

# Dotčená ochranná pásma, chráněná území, památky:

Do  zájmového území nezasahují chráněná území ani památky.

Stavbu zasahují tato ochranná pásma:

a) Rozsah dotčení:

-  silnice III.třídy : 15 m od osy přilehlého jízdního pruhu

-  ochranné pásmo lesa   – 50m

Nadzemní vedení:

-  vedení VN ČEZ   – 2 m po obou stranách krajního vedení

Podzemní vedení:

-  vedení SEK   – 1,5 m po stranách krajního vedení

b) Podmínky pro zásah:

Respektování vyjádření správců.

c) Způsob ochrany nebo úprav:

Respektování vyjádření správců.

d)Vliv na stavebně technické řešení:

Stavebně technické řešení není v důsledku ochranných pásem ovlivněno.

# Zásah stavby do území

a) Bourací práce:

Pro napojení cesty na silnici bude odříznut půlmetrový pruh stávajícího asfaltového krytu místní komunikace.  Vybourána bude stávající konstrukce cesty.

b) Kácení mimolesní zeleně a její náhrada:

Počítá se s odstraněním dřevin podél části cesty a na začátku napojení na stávající komunikaci. Součástí návrhu není doplnění novou výsadbou doprovodné zeleně, protože to nedovoluje úzký pozemek cesty.

c) Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu:

Zemní práce spočívají v nutné odkopávce zeminy pro těleso, násypy a hutnění. Po dokončení tělesa cesty budou provedeny úpravy přilehlého terénu spočívající v ohumusování a zatravnění.

d) Ozelenění, nebo úpravy nezastavěných ploch:

Součástí výstavby je terénní úprava pozemku cesty mimo vlastní těleso vozovky, ohumusování a zatravnění (násyp bude pokryt vhodnou rozložitelnou geotextílií).

# Nároky stavby na zdroje a její potřeby:

Stavba nemá nároky na žádnou energii.

Při užívání stavby nevznikají žádné nebezpečné odpady. Stavební odpady a zemina budou odvezeny na skládku, případně využity na stavbě. Vybouraný asfaltový kryt bude zlikvidován podle platných předpisů.

# Vliv stavby a provozu na komunikaci na zdraví a životní prostředí:

a) Ochrana krajiny a přírody:

Cesty, včetně odvodňovacího zařízení, slouží i k přerušení délky svahu a usměrnění povrchového odtoku, čímž plní protierozní funkci.

b) Hluk:

Cesta je budována především pro zemědělský provoz, který se po výstavbě nezvýší. Hluk se, v důsledku zlepšení průjezdnosti, sníží.

c) Emise z dopravy:

Se sníží(z důvodu snížení potřebné energie na průjezd vozidel).

d) Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje:

Ke znečištění cest může dojít pouze zeminou z přilehlých zemědělských pozemků, které nebude přenášeno dále. Vodní toky ani vodní zdroje se v blízkosti nenacházejí.

e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby:

Při provádění stavby se upozorňuje na respektování Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, včetně příloh č.1-5, kde jsou podrobně uvedeny požadavky na způsob provádění stavby.

Při užívání je nezbytné dodržovat zejména pravidla silničního provozu.

f) Nakládání s odpady:

Při provozu stavby nevzniká žádný nebezpečný odpad. Ornice a částečně také vytěžená zemina (GMZ) budou využity v rámci terénních úprav podél tělesa cesty. Antropogenní navážka a odtěžený demoliční odpad při stavbě jsou zařazeny ve smyslu metodického návodu č.4/2008 jako vhodný k recyklaci. Bude odvezen na skládku v obci Radim.

# Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti:

a) Mechanická odolnost a stabilita:

Návrh cesty je proveden s respektováním technických podmínek dle katalogu vozovek polních cest (MZ ČR, ÚPÚ č.j.43385/2011).

b) požární bezpečnost:

Jde o stavbu, která je bezpečná z hlediska požární ochrany. Plně umožňuje zásah jednotek požární ochrany.

c) Ochrana zdraví a životního prostředí:

Stavba nepůsobí negativně na zdraví uživatelů ani na životní prostředí zájmové oblasti.

d) Ochrana proti hluku:

Při provozu stavby bude hluková hladina snížena oproti současnému stavu, protože se sníží doba průjezdu a potřeba energie na dopravu.

e) Bezpečnost při užívání:

Je zajištěna návrhovými parametry cesty a omezením nejvyšší dovolené rychlosti.

f)Úspora energie při provozu:

Je zaručena snížením odporu při průjezdu vozidel po upravené komunikaci.

# Další požadavky:

a) Užitné vlastnosti jsou dány návrhovými parametry s ohledem na intenzitu zemědělského provozu. Použité suroviny a výrobky jsou na trhu běžně dostupné. Z hlediska údržby jde o běžné postupy při péči o vozovky s asfaltovým krytem, včetně sečení přilehlého travního porostu.

Životnost stavby je uvažována 20 let.

b) Stavba je bezproblémově přístupná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

c) Z hlediska ochrany proti účinkům vody je cesta zabezpečena podélnou drenáží.

d) Splnění požadavků dotčených orgánů:

Požadavky orgánů uplatněné ve vyjádřeních předané v rámci projektových prací jsou dodrženy.

e) Dotčené orgány státní správy

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, dopravy, výstavby- vodoprávní úřad,  Karlovo nám.78, Kolín, 280 12

- Obec Svojšice u Kouřimi, Svojšice u Kouřimi 75, 281 02

- Obec Krychnov, Krychnov 57, 280 02 Kolín 2

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Polepská 634, Kolín, 280 00

- Policie ČR, Dopravní inspektorát Kolín, Václavská 11, Kolín, 280 16

- SÚS, Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

f) Dotčené organizace

- Čez Distribuce, a.s., Teplická 874/8 , Děčín 405 02

- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00

- Net4gas, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8 P.O.BOX 22, Praha 4, Nusle 140 21

- Gas net , Brawa, a.s., Na Hřebenech II 1718/8 P.O.BOX 22, Praha 4, Nusle

140 21

- SPU CR, Odbor vodohospodářských staveb, Husinecká 1024/11a, Praha

130 00 Praha 3

- Cetin a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3,130 00

- VAK Přelouč, Trstěnická 1490, Přelouč, 535 01

- Mero, a.s., Veltruská 748  21, 278 01 Kralupy nad Vltavou

- Archeologický ústav, Letenská 4, Malá Strana Praha 1,118 01

- Policie ČR od. Informačních technologii, Na Baních 1535,Praha 5 Zbraslav,

156 00

- Vodafone, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5

- GridServices, s.r.o.,Plynárenská 499/1, Zábrdovice Brno, 602 00

- Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Tychonova 1, Praha 6, 160 01

- SPU CR, Pobočka Kolín (zápis z jednání 16.8.2017), Karlovo náměstí 45, 280 02 Kolín I

- ČEPRO, Dělnická 213, č. or. 12, Praha 7, 170 04

- T-mobile, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4

- UPC, Závišova 5, 140 00 Praha 4

- Lesy Novák

g) Vlastnictví, nebo jiná práva k pozemkům

Navrhované stavební práce budou uskutečněny převážně na pozemku
parc.č.615, ve vlastnictví Obce Svojšice u Kouřimi. Stavebně se dotkneme také parcely č.430/2 ve vlastnictví obce Svojšice. Napojení na účelovou komunikaci proběhne na pozemku p.č. 620 (současně ve vlastnictví ing. Karla Kubelky- souhlas s prodejem) a č.622 ve vlastnictví obce Svojšice. Napojení na silnici III/33332 na parcele č.386/19 ve vlastnictví obce Svojšice a č.77/4 ve vlastnictví Petra Keltnera a Jany Vaňkové, na kterou je již vyhotoven geometrický plán (se souhlasem majitelů). 
V dokladové části je přiložen souhlas obcí se stavbou na dotčených parcelách.

Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků, dle katastru nemovitostí

| Parcelní číslo | Druh pozemku | č.LV | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 615 | ostatní plocha | 10001 | Obec Svojšice u Kouřimi, č.p. 121, 281 07 |
| 620 | orná půda | 181 | Kubelka Karel, 28107 Svojšice |
| 622 | ostatní plocha | 10001 | Obec Svojšice u Kouřimi, č.p. 121, 281 07 |
| 430/2 | ostatní plocha | 10001 | Obec Svojšice u Kouřimi, č.p. 121, 281 07 |
| 77/4 | orná půda | 221 | Petr Keltner, 28161 Kouřim Jana Vaňková, 280 02 Nová Ves III |
| 386/19 | ostatní plocha | 10001 | Obec Svojšice u Kouřimi, č.p. 121, 281 07 |

# Příloha 1 :

Informace o parcelách – 6listů

# Příloha 2 :

Geologický průzkum