| Vypracoval |  | ## Zodpovědný projektant DS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. P. Kunc |  | Ing. M. Hornýš |  |  |  |
| k.ú.: Dlouhá Loučka Obec: Dlouhá Loučka |  |  |  |  |  |
| Objednatel: SPÚ-KrPÚ pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy, IČ: 01312774 |  |  |  | Stupeň: | DSP+DPS |
| # Akce: |  |  |  | Č. zakázky: | 213/2016 |
| # Polní cesta C05 |  |  |  | Datum: | XI/2016 |
|  |  |  |  | Měřítko: | -- |
|  |  |  |  | Formát: | A4 |
| # Obsah: |  |  |  | Souřadnicový systém: | S-JTSK |
| Technická zpráva |  |  |  | Výškový systém: | BPV |
|  |  |  |  | Č. přílohy | D.1 |

# OBSAH:

D.1.	Současný stav území				 															Str. 1

D.2.	Přípravné práce		 																	  		Str. 1

D.3.	SO 09 Polní cesta DO 12b						 							  					Str. 2

D.4.	Fotodokumentace																				Str. 7

D.1	 Současný stav území

Zájmové území se nachází v Pardubickém kraji, v okrese Svitavy. Dotčené pozemky leží v k.ú. Dlouhá Loučka, mimo zastavěné území.

Polní cesta C05 tvoří přístup k zemědělským pozemkům a k vodním nádržím P7-1, P7-2, P7-3. Polní cesta je navržena v kategorii P5,0/30, jako hlavní polní cesta. Napojení na státní silniční síť je realizováno sjezdem ze silnice II/368 Útěchov – Dlouhá Loučka na polní cestu C05 (asf. kryt), stávajícím sjezdem navrženým ke kompletní rekonstrukci.

Pozemky dotčené stavbou zaujímají rozlohu 1,68 ha a jsou v současnosti využívány převážně jako ostatní plocha a jako orná půda.

Veškeré hydrotechnické výpočty, potřebné pro návrh úpravy, jakožto i hmotové tabulky souhrnné i jednotlivých stavebních objektů zvlášť, jsou součástí přílohy H.

Dle závěrů IGP se v prostoru polních cest po skrývce ornice MLO resp. skrývce hlinitokamenitých navážek MGZ – GMZ v mocnosti 0,3 m v pláni cesty objeví pevné nízko až středně plastické písčité a prachové jíly v řadě CS – CL – CI. Jedná se o nebezpečně namrzavé materiály s difuzním vodním režimem, hodnocené normou ČSN 73 6133 a Dodatkem TP 170 jako podmínečně vhodné /CS/ až nevhodné /CL – CI/ podloží komunikací typu PIII s nutností úpravy. Zlepšení únosnosti bude dosaženo vápněním (v dávce 3% / do hl. 0,5 m). Po této úpravě by únosnost pláně měla dosáhnout hodnoty Edef,2 = 35 MPa. Zemní práce je nutné směrovat do suchého období roku, dle ČSN 73 6133 budou prováděny výhradně v materiálech s třídou těžitelnosti I, rozpojitelnou běžnými rýpadly. Uložení přebytku skrývkové ornice bude provedeno se souhlasem vlastníka (Obec Dlouhá loučka) na p.p.č. KN 3076.

Jako standardy pro provádění stavby budou uplatněny platné ČSN a TP, které se vážou ke kvalitě použitých materiálů, způsobu provádění konstrukcí a prací i ke kontrole kvality. Využití jiných technických standardů je možné po doložení způsobu certifikace, na základě předem uzavřené dohody zhotovitele stavby s investorem.

Přístup na staveniště je zajištěn ze silnice II/368 Útěchov – Dlouhá Loučka, na níž se napojuje navrhovaná polní cesta C05, která bude před vlastní realizací sloužit i pro vnitrostaveništní dopravu pro vodní nádrže P7-1, P7-2, P7-3.

Jako pevné body, na něž bylo navázáno měření polohopisu, lze využít: zhušťovací bod č. 220 (pokračování polní cesty asf. směrem k obci Dl. Loučka) nebo zaměřený stávající kamenný mezník katastrální hranice v km 0,014 66 cesty C05 (kota 389,71).

D.2 	Přípravné práce

Obvod staveniště bude před zahájením prací vytyčen a označen (dřevěné kolíky s popisem č. bodu, s červeně natřenou hlavou). Trvalá stabilizace hranic dotčených parcel (osazení plast. mezníků, hraničních kůlů – viz SO 01) bude osazena v závěru stavebních prací, aby nedošlo k jejímu znehodnocení při stavební činnosti.

Seznam souřadnic pro vytyčení hlavních bodů stavebních objektů je uveden ve vytyčovacím výkresu (C.4), jednotlivé drobné objekty (propustky apod.) mají seznam souřadnic uveden vždy v podrobném výkresu. Vytyčovací prvky trasy komunikace jsou součástí výkresů podrobných situací. V případě potřeby je možné souřadnice dalších bodů vytyčení odečíst ze situačního výkresu v digitální podobě v systému S-JSTK.

Před zahájením stavebních prací budou rovněž vytyčena veškerá podzemní vedení (viz část E.) a jejich umístění bude ověřeno kopanými sondami.

K zásahu do vedení el. VN, VVN v rámci SO 01 nedojde.

Káceno bude 31 ks dřevin (výčetní pr. 0,1-0,3 m), zasahujících do záboru stavby. O povolení ke kácení dřevin bude před realizací požádáno u OÚ Dlouhá Loučka.

D.3 	SO 09 Polní cesta DO 12b

Hlavní polní cesta v kategorii P5,0/30 (volná šířka vozovky činí 4,00 m, zaštěrkované oboustranné krajnice 2 x 0,50 m), délka 1283,30 m. Skladba konstrukčních vrstev dle PN 402 (TP Katalog vozovek polních cest, MZe 2011):

- asfaltobeton ACO 11							40 mm

- postřik živičný spojovací dle TP 102 							0,5 kg/m2

- obalované kamenivo ACP 16+		 					80 mm

- štěrkodrť  ŠD A 0/32 				       	     150 mm

- štěrkodrť  ŠD A 32/63				       	     200 mm

CELKEM							470 mm

- vápnění pláně 30 kg/m2 (3%)							500 mm

Krajnice tvoří boční oporu a ochranu konstrukce vozovky, je navržena zpevněná, v šíři 0,50 m, tl. 100 mm, ze stěrkodrti frakce 0/22 mm, v příčném sklonu 8 %.

Skrývka ornice bude provedena v tl. 0,3 m.

Pláň bude zhutněna na min. Edef,2 = 30 MPa (ČSN 72 1006), příčný sklon pláně bude proveden jako jednostranný - 3 % ve sklonu dle pracovních PF, odvodnění pomístně prostřednictvím zaštěrkovaných drenážních žeber (viz vzorový PF) rozmístění viz situační výkres, celkem 24 ks. Průřez žeber je navržen 300*300 mm, s výplní kamenivem fr. 32-63 mm, s ochrannou a separační geotextilií. Drenážní žebra budou vyústěna volně v násypovám svahu, resp. ve břehu sousední vodoteče. Umístění jednotlivých žeber: km 0,110 00, km 0,130 00, km 0,150 00, km 0,190 00, km 0,210 00, km 0,230 00, km 0,250 00, km 0,270 00, km 0,290 00, km 0,310 00, km 0,330 00, km 0,350 00, km 0,370 00, km 0,390 00, km 0,560 00, km 0,570 00, km 0,580 00, km 0,590 00, km 0,600 00, km 1,110 00, km 1,130 00, km 1,150 00, km 1,170 00, km 1,190 00.

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný - 3 % viz pracovní PF.

Směrové vedení trasy se skládá z přímek a z prostých kružnicových oblouků:

přímá 		L=26.535

oblouk 		L=22.384, r=300.0, y=0.209, t=11.197, a=-4.275°, Δš = 0 m

přímá 		L=5.451

oblouk 		L=62.817, r=210.0, y=2.344, t=31.645, a=17.139°, Δš = 0 m

přímá 		L=4.949

oblouk 		L=43.048, r=110.0, y=2.099, t=21.803, a=22.422°, Δš = 0 m

přímá 		L=16.770

oblouk 		L=39.352, r=50.0, y=3.822, t=20.759, a=-45.094°, Δš = 0,30 m

přímá 		L=180.359

oblouk 		L=30.754, r=500.0, y=0.236, t=15.382, a=3.524°, Δš = 0 m

přímá 		L=59.852

oblouk 		L=31.752, r=40.0, y=3.109, t=16.766, a=-45.481°, Δš = 0 m

přímá 		L=13.747

oblouk 		L=37.226, r=40.0, y=4.253, t=20.084, a=53.322°, Δš = 0,50 m

přímá 		L=150.892

oblouk 		L=49.883, r=250.0, y=1.243, t=25.025, a=11.432°, Δš = 0 m

přímá 		L=87.242

oblouk 		L=32.576, r=150.0, y=0.883, t=16.352, a=-12.443°, Δš = 0 m

přímá 		L=187.670

oblouk 		L=17.701, r=200.0, y=0.196, t=8.856, a=-5.071°, Δš = 0 m

přímá 		L=85.966

oblouk 		L=13.792, r=500.0, y=0.048, t=6.896, a=-1.580°, Δš = 0 m

přímá 		L=21.004

oblouk 		L=21.664, r=11.0, y=4.916, t=16.570, a=-112.843°, Δš = 0 m

přímá 		L=39.916

Směrové oblouky R<80 m jsou navrženy s rozšířením jednostranným (Δš), s plynulým rozšířením vozovky 10,0 m:

- km 0.18195 – 0.22131	 	rozš. v oblouku pravostranné Δš = 0,30 m

- km 0.53777 – 0.57500	 	rozš. v oblouku levostranné Δš = 0,50 m

Výškové vedení: lomy podélného sklonu jsou v trase zaobleny parabolickými oblouky vypuklými či vydutými. Parametry jsou znázorněny ve výkresu podélného profilu. Niveleta cesty C05 plynule navazuje na stávající vedení silnice II/368 (u napojení na silnici II/368 je nutné přizpůsobit příčný sklon nové cesty C05 na podélný sklon silnice).

Napojení na silnici II/368 bude provedeno v úrovni, viz výše, spolu s osazením dvouřadého pásku (2*100 mm) drobných dl. kostek a se zazubením konstrukčních vrstev vozovek k plynulému napojení. Šířka napojení bude 21,21 m s příčným sklonem 2,0 % (spád směrem k obci Dl. Loučka). Zakružovací poloměry odbočení vpravo (směr Dl. Loučka) v ose R=9,00 m, okraj asfaltu pak R=6,30 m, odbočení vlevo (směr Útěchov) v ose R=15,00 m, okraj asfaltu pak R=10,00 m. Na silnici II/368 je třeba v místě napojení provést oříznutí a vyčištění stávajícího krytu (v celé délce napojení) a po navázání krytu C05 a po provedení dvouřadého pásku provést zalití asfaltovou emulzí. Budou osazeny 2 ks směrových sloupků  Z11g. Dopravní značení bude umístěno dle TP 65. Stávající trubní propustek DN400, 11,0 m, s bet. čely vybourat (3 m3 suti). Silniční příkop v místě sjezdu: nad propustkem v délce 10,0 m prohrábka na úroveň vtoku nového propustku (viz níže), pod propustkem prohrábnout v dl. 58,0 m (ke stáv. vodoteči) vč. pročištění dvou stávajících propustků v trase (tlakovou vodou). Celkem odtěžení cca 50 m3 zeminy.

Bezpečnostní rozhledy na sjezdu a uspořádání dle §11 vyhl. 104/1997 Sb. řeší vykreslené rozhledové trojúhelníky dle ČSN 73 6110. Výpočet Dz je součástí samostatné přílohy (paré č. 0), byl odsouhlasen s DI PČR Svitavy dne 5.4.2017. O povolení připojení polní cesty C05 na silnici II/368 požádá investor  Odbor dopravy MěÚ Moravská Třebová v dostatečném předstihu před stavebním řízením.

Pro bezpečné vyhnutí se protijedoucích vozidel jsou v trase cesty navrženy výhybny s rozšířením jízdního pásu o 2,0 m na délku 20 m (ČSN 73 6109):

- km 0.319 45-0.339 45 (výhybna šíře 2,00, délka rozšíření 20,00 m, náběhy rozšíření 6,00 m / 6,00 m)

- km 0.498 27-0.518 27 (výhybna šíře 2,00, délka rozšíření 20,00 m, náběhy rozšíření 6,00 m / 5,75 m)

- km 0.943 77-0.923 77 (výhybna šíře 2,00, délka rozšíření 20,00 m, náběhy rozšíření 6,00 m / 6,00 m)

- km 1.266 00-1.277 30 (výhybna šíře 2,00, délka rozšíření 11,30 m, náběhy rozšíření 6,00 m / 6,00 m)

Sjezdy na zemědělské pozemky jsou umístěny:

- km 0,042 13-0,055 71 hosp. sjezd k nemovitosti (okraj asf. vozovky bude zpevněn v dl. 13,50 m obrubníky ABO 100/15/30 osazenými naležato do bet. základu průřez 550/500 mm C 20/25 XF 1 XA 1).

- km 0,092 62-0,096 62 hosp. sjezd (okraj asf. vozovky bude zpevněn v dl. 4,0 m obrubníky ABO 100/15/30 osazenými naležato do bet. základu průřez 550/500 mm C 20/25 XF 1 XA 1)

- km 0,198 13-0,205 13 hosp. sjezd (okraj asf. vozovky bude zpevněn v dl. 7,0 m obrubníky ABO 100/15/30 osazenými naležato do bet. základu průřez 550/500 mm C 20/25 XF 1 XA 1)

- km 0,437 19-0,444 19 hosp. sjezd (okraj asf. vozovky bude zpevněn v dl. 7,0 m obrubníky ABO 100/15/30 osazenými naležato do bet. základu průřez 550/500 mm C 20/25 XF 1 XA 1)

- km 0,502 12-0,514 17 hosp. sjezd (okraj asf. vozovky bude zpevněn v dl. 12,0 m obrubníky ABO 100/15/30 osazenými naležato do bet. základu průřez 550/500 mm C 20/25 XF 1 XA 1)

- km 0,785 25-0,792 25 vlevo hosp. sjezd (okraj asf. vozovky bude zpevněn v dl. 7,0 m obrubníky ABO 100/15/30 osazenými naležato do bet. základu průřez 550/500 mm C 20/25 XF 1 XA 1)

- km 0,785 25-0,792 25 vpravo hosp. sjezd (okraj asf. vozovky bude zpevněn v dl. 7,0 m obrubníky ABO 100/15/30 osazenými naležato do bet. základu průřez 550/500 mm C 20/25 XF 1 XA 1)

- km 0,884 04-0,891 04 hosp. sjezd údržby na korunu hráze, bude uzavřen oc. závorou (okraj asf. vozovky bude zpevněn v dl. 7,0 m obrubníky ABO 100/15/30 osazenými naležato do bet. základu průřez 550/500 mm C 20/25 XF 1 XA 1)

- km 0,954 97-0,961 97 hosp. sjezd (okraj asf. vozovky bude zpevněn v dl. 7,0 m obrubníky ABO 100/15/30 osazenými naležato do bet. základu průřez 550/500 mm C 20/25 XF 1 XA 1)

- km 1,266 00-1,277 30 hosp. sjezd (okraj asf. vozovky bude zpevněn v dl. 11,3 m obrubníky ABO 100/15/30 osazenými naležato do bet. základu průřez 550/500 mm C 20/25 XF 1 XA 1).

Každý z budovaných sjezdů bude označen 2 ks směrových sloupků  Z11g.

V km 0,308 42 bude vybudována ŽB vtoková a kontrolní šachta na stáv. trubním vedení odvodňovacího hlavníku, vč. předpokládané rekonstrukce trubního vedení odvodňovacího hlavníku DN 300 v dl. 42 bm (PE trouby NEPERFOROVANÉ PE RAUPLEN 315 UP, uložení do ŠP lože TL. 100 mm). Stávající i rekonstruované vedení je vyústěno s obetonováním do stávající vodoteče.

V úseku km 0,894 39-1,085 61 zemní těleso cesty tvoří hráz navržené vodní nádrže P 7-1 (realizace hráze předchází budování polní cesty C05).

V rámci SO 01 bude v km 0,006 08 vybudován trubní propustek z ŽB trub TZH-Q DN 600 dl. 15,10 m, podélného sklonu 1 %, s kamennými čely, zešikmenými ve skl. 1:1 (přemostění silničního příkopu v prostoru sjezdu z II/368). ŽB trouby budou obetonovány železobetonem C 25/30 XC 4, XF 3 s výztuží KARI KY 50 150x150/8 mm. Vyrovnání základové spáry podkladním betonem C 12/15  XA1. Šikmá čela ze železobetonu C 25/30 XC 4, XF 3 s výztuží KARI KY 50 150x150/8 mm budou položena na ŽB základu 600/700/2000 z téhož materiálu, čela budou opatřena lícovým obkladem z LK do bet. C 25/30, vč. spárování maltou MC-M20 vodotěsnou, mrazuvzdornou T50. Opevnění na vtoku a výtoku propustku o délce 2,0 m bude provedeno kam. rovnaninou tl. 400 mm do ŠP/ŠD lože tl. 100 mm.

Napojení stávajících polních cest v trase C05 bude provedeno v konstrukci obdobné PN 402:

- km 0,509 98 napojení stáv. cesty nezpevněné: nájezd konstrukcí obdobný vozovce cesty, dl. 30,22 m / 178 m2 + rozšíření odbočovacího oblouku vpravo: kamenná rovnanina tl. 400 mm s ohumusováním a osetím, 65 m2

- km 1,243 39 napojení stáv cesty zpevněné: nájezd konstrukcí obdobný vozovce cesty, dl. 31,53 m / 150 m2

Závěr asfaltových povrchů cesty (konec staničení, 2x odbočka na stávající polní cesty) bude proveden ŽB ukončovacími prahy v úrovni nivelety 700/1000/5000 (bet. C 20/25 XF 1, XA 1, výztuž při povrchu KARI KY 50, oko 150 x 150 mm, drát 8 mm, min. krytí 40 mm).

Stávající trubní propustek s bet. čely DN 1000, dl. 9,65 m na odbočení na polní cestu v km 0,509 98 bude pročištěn vč. očištění čel a bude provedena prohrábka 5 m nad a pod objektem. Bude provedena rekonstrukce ŽB říms: vybourání, betonáž nových ŽB říms tl. 0,25 m z bet. C 30/37 (2,4 m3), výztuž KARI KY 50, oko 150 x 150 mm, drát 8 mm, min. krytí 40 mm). Doplnění opevnění na vtoku a výtoku: kam. rovnanina tl. 400 mm, 3,60 m3.

Stávající trubní propustek s bet. čely DN 1000, dl. 7,40 m na polní cestě C05 ve staničení v km 1,242 60 bude pročištěn vč. očištění čel a bude provedena prohrábka 5 m nad a pod objektem. Bude provedena rekonstrukce ŽB říms: vybourání, betonáž nových ŽB říms tl. 0,25 m z bet. C 30/37 (2,4 m3), výztuž KARI KY 50, oko 150 x 150 mm, drát 8 mm, min. krytí 40 mm). Doplnění opevnění na vtoku a výtoku: kam. rovnanina tl. 400 mm, 3,60 m3.

Zatravnění násypových, výkopových svahů a všech ostatních ploch dotčených během stavby zemními pracemi (1656 m2) bude provedeno klasickým osevem (ohumusování tl. 100 mm, výsev, zahrabání, zaválcování). Využita bude travní směs UNI 14 Protierozní směs, výsevek činí 45 kg*ha-1. Složení travní směsi:

jílek mnohokvětý (Lolium multiflorum) 									10 %
jílek vytrvalý 2n (Lolium perenne) 											30 %
kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 			10 %
kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla)	15 %
kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea) 								25 %
lipnice luční (Poa pratensis) 													10 %

Před výsevem bude provedeno dodatečné přimíchání 2 % štírovníku růžkatého (Lotus corniculatus), 2 % úročníku bolhoje (Anthyllis vulneraria) a 5 % jetele plazivého (Trifolium repens) do výsevku.

Travní porost je třeba v rámci následné péče řádně zapěstovat (v rámci 3leté následné péče o vegetační úpravy bude plocha zatravnění sečena 4x ročně, s odvozem posečené biomasy).

Liniová výsadba dřevin podél cesty C05 je řešena v rámci vodohospodářských úprav (PDPS Poldr P7-1).

Na závěr vegetačních úprav bude v rámci SO 01 provedena trvalá stabilizace hranic pozemků. Ke stabilizaci hranic budou použity plastové mezníky. Dále budou na specifikovaných lomových bodech vnější hranice dotčených pozemků a v mezilehlých vložených bodech max. ve vzdálenosti 50 m (viz výkres situace) mezníky doplněny o odkorněné akátové či dubové ohradní kůly (nemořené, min. tl. 0,20 m, zavrtávané min. 0,8 m hl. p.t., vyčnívající 1,2 m nad terén). Takto masivní ohraničení zamezí poškozování díla přioráváním.

Tab. 1: Materiál pro geodetické práce

| č. stav. objektu | mezník plastový [ks] | mezník kamenný [ks] | akát. ohradní kůly [ks] |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 01 | 114 | 7 | 36 |
| CELKEM | 114 | 7 | 36 |

D.4 Fotodokumentace

Na fotografiích je zachycen stav lokality ke dni 21.10.2016.

Obr. 1: Celkový pohled sjezd z II/368

Obr. 2: Km 0,080 úsek s kácením stáv. zeleně (vlevo)

Obr. 3: Km 0,300-0,500

Obr. 4: Km 0,550-0,700

Obr. 5: Km 0,900-1,250 (úsek podél nádrže P7-1)

Obr. 6: Km 1,230-1,283 (napojení na stáv. polní cestu a propustek v km 1,242 60)

Obr. 7: Km 1,230-1,283 (napojení na stáv. polní cestu a propustek v km 1,242 60) - pohled od konce úpravy proti staničení