Obsah:

D.1.0. Technická zpráva SO-1	2

D.1.0.1. SO-1.1 Hráz	2

D.1.0.2. SO-1.2 Sdružený objekt	3

D.1.0.3. Bezpečnost práce	4

D.1.0.4 Ochrana dřevin	5

### D.1.0. Technická zpráva SO-1

### D.1.0.1. SO-1.1 Hráz

Na ploše stavby hráze a objektů (p.č. 7468) bude sejmuta humózní vrstva mocnosti 0,2-0,4 m o celkovém množství 532 m3, která bude následně použita na ohumusování hráze.

Hráz poldru bude provedena jako zemní homogenní. Maximální výška hráze nade dnem je 5,5 m. Šířka v koruně bude 4,0 m, nadmořská výška koruny je navržena 471,00 m n.m.. Celková délka hráze bude 72,4 m. Návodní svah bude upraven do sklonu 1:3,0 a opevněn netříděným lomovým kamenem do 80 kg v tloušťce 0,25 m, lomový kámen bude překryt vrstvou humózní hlíny v tloušťce 0,15 m. Opevnění lomovým kamenem je navrženo na úroveň maximální hladiny, ve spodní části bude opřeno do patky z lomového kamene 80 – 200 kg. Nad maximální hladinou bude návodní svah ohumusován v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem (35 g/m2). V celé délce nad maximální hladinou bude návodní svah zpevněn a chráněn před erozí překrytím kokosovou protierozní sítí (400 g/m2) se světlostí oka 20x25 mm. Pro uchycení a kotvení sítě k podkladu budou použity drátěné skoby U 15 cm v počtu 2,5 ks/m2.

Vzdušní svah bude upraven do sklonu 1:2,0, ohumusován v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem (35 g/m2). V celé ploše bude vzdušní svah zpevněn a chráněn před erozí překrytím kokosovou protierozní sítí (400 g/m2) se světlostí oka 20x25 mm. Pro uchycení a kotvení sítě k podkladu budou použity drátěné skoby U 15 cm v počtu 2,5 ks/m2. Po koruně hráze je vedena cesta C35c s travnatým povrchem.

Základová spára hráze je navržena 0,5 m pod stávajícím terénem. Pod hrází bude provedeno zavázání hráze do nepropustného podloží zámkem šířky 3,0 m se základovou spárou 1,0 m pod stávajícím terénem (tato hloubka bude upřesněna při provádění prací geologem (geotechnikem). Před započetím násypu hráze musí být základová spára hráze převzata geologem (geotechnikem).

Při výstavbě je nutné dbát na to, aby nebylo porušeno nepropustné podloží! Stavbu nutno zakládat v součinnosti s geologem (geotechnikem), který zajistí převzetí základové spáry zemní hráze a dna nádrže a bude kontrolovat vhodnost zemin ukládaných do násypu homogenní hráze a jejich hutnění.

Na vybudování homogenní hráze poldru bude použito 4800 m3zeminy. Zemina do násypu hráze bude zajištěna ze zdroje mimo staveniště. Dovozová vzdálenost se uvažuje 20 km. Lokalita zdroje bude zajištěna stavebníkem před vlastní realizací poldru dle aktuálních možností a vhodnost zeminy do násypu hráze bude posouzena geologem. Před použitím zeminy bude provedena standartní Proctorova zkouška. Vhodnost zeminy posoudí geolog, na základě provedených zkoušek určí optimální vlhkost. Zemina bude sypána a hutněna po vrstvách 0,2 – 0,3 m mocných. Při hutnění hráze je nutno dbát zvýšené pozornosti dohutnění betonových konstrukcí.

V rámci stavby poldru (úprava pláně pod hrází včetně zavazovacího zámku) bude vytěženo cca 420 m3 zeminy. Vhodnost vytěžené zeminy k uložení do násypu hráze posoudí geolog. Vhodná zemina (předpoklad 150 m3) bude použita do násypu homogenní hráze, nevhodná zemina v předpokládaném množství 270 m3 bude odvezena a uložena na řízené skládce. Dovozová vzdálenost je 20 km.

K násypu homogenní hráze budou použity vhodné zeminy dle ČSN 75 2410 a ČSN 75 2310. Dohled nad zdrojem zeminy a jejího ukládání do tělesa hráze zajistí geolog. Není možno používat zeminy s vyšším množstvím organické složky. Při vlastním budování hráze je nutno dbát na stejnorodost použité zeminy a postup hutnění, aby se zamezilo výskytu pracovních spár. Z toho důvodu je vhodné odtěžovanou zeminu, která bude mít pravděpodobně po vrstvách částečně odlišné vlastnosti během těžby promísit. Je nutno zachovat podmínku, aby postup výstavby a technologie budování hráze byl v souladu s klimatickými a lokálními podmínkami a dále je třeba počítat, že jílovité zeminy se řadí mezi hůře zpracovatelné zeminy, zvláště při výrazně vyšší vlhkosti.

V průběhu stavby je nutno dbát na provádění kontrolních zkoušek zemin z místa těžby a dále kontrolu zhutnění zemin ve smyslu ČSN 73 6850 navrhování a kontrola provádění sypaných hrází a dále ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Nový násyp provádět na upravené a zhutněné podloží a dbát na jeho bezvadné navázání.

Při hutnění hráze je nutno dbát zvýšené pozornosti dohutnění zeminy ve styku a obetonovaným odtokovým potrubím a betonovými konstrukcemi. Násyp hráze musí být prováděn z vhodné zeminy, hutněn po vrstvách max. 0,2 m při optimální vlhkosti ukládané zeminy a na míru zhutnění proctor standart. Pro posouzení použití vhodné násypové zeminy, její optimální vlhkosti a správného zhutnění je nutný dozor geologa (geotechnika).

Upozornění

Dle dostupných informací se na ploše staveniště poldru nenachází podzemní drenážní systém. V případě zastižení drenážního systému pod hrází bude drenáž odstraněna tak, aby nebyla zdrojem možných poruch, především průsaků vody. Z pozemků nad poldrem mimo těleso hráze lze případně zastiženou drenáž ponechat se zaústěním do zátopy poldru.

### D.1.0.2. SO-1.2 Sdružený objekt

Je navržen kašnový bezpečnostní přeliv (kačení zobák) o délce přelivné hrany 21,0 m s předsazeným manipulačním objektem. Přelivná hrana je na kótě 470,00 m n.m. Konstrukce je navržena z vyztuženého vodostavebního betonu C30/37, Výztuž je navržena z KARI sítě 100/100/8 mm a oceli R10 505, krytí výztuže 45 mm. Pohledové části budou vyzděny z lomového kamene. Pohledové zdivo bude vyzděno v tloušťce 0,15 – 0,25 m a při betonáži bude sloužit jako ztracené bednění. Vnější stěny jsou kvůli hutnění násypu hráze navrženy ve sklonu 10:1. Dno bude opatřeno dlažbou z lomového kamene tloušťky 0,25 m do betonu. Pod celým objektem je navržena betonová podkladní deska tloušťky 0,1 m, vyztužená KARI sítí. Přelivná hrana je navržena z vyztuženého vodostavebního betonu C30/37. V předsazeném objektu bude ve stěně vynechán otvor 0,8 x 0,8 m, který redukuje odtok na neškodný odtok za povodně (4,5 m3/s). Spodní výpust-štolu tvoří železobetonový monolitický rám o světlých rozměrech 3000 x 2000 mm z vodostavebního betonu C30/37. Celková délka štoly bude 27,0 m. V konstrukci bude provedena dilatační spára dle detailu uvedeném v příloze D.1.3.3.3. V ose hráze je navrženo protiprůsakové žebro z betonu C25/30. Odtok je vyústěn pod hrází navrženou trubní výustí. Konstrukce trubní výusti je navržena z vyztuženého vodostavebního betonu C30/37 (KARI síť 150/150/8 mm, krytí 50 mm), pohledové části budou vyzděny z lomového kamene. Na trubní výust navazují opěrné zdi, které nasměrují vodu do vývaru. Vývar je navržen délky 7,0 m a hloubky 0,8 – 0,7 m, který bude opevněn záhozem z lomového kamene o hmotnosti 200 - 500 kg s filtrační vrstvou tl. 0,15 m z drceného kameniva 8 – 16 mm ukončeným stabilizačním prahem z lomového kamene. Záhozem z lomového kamene bude koryto opevněno v délce 3,0 m i za stabilizačním. Na této délce dojde k výškovému a směrovému navázání úpravy na stávající terén (dno a břehy koryta).

Výpustný (předsazený) objekt sdruženého objektu má charakter požerákové výpusti s vodicími drážkami z U-profilu, ale pouze pro možnost osazení provizorního hrazení, bez stálého osazení dluží, protože se jedná o suchou nádrž s nehrazenou výpustí. Toto zařízení tak umožní eventuální řízené naplnění nádrže za účelem provozních zkoušek apod. Ve předsazeném objektu jsou dále osazeny rámy z U-profilů, do kterých budou uloženy česle (rozteč česlic 100 mm). Přístup bude zajištěn po lávce z ocelových profilů (I 160), která bude opatřena pochůzím roštem a oboustranným zábradlím z ocelových pozinkovaných trubek. Sestup do objektu bude umožněn po osazených stupadlech s roztečí 0,3 m. Objekt bude zakryt poklopem z pochůzích roštů osazených v rámu z pozinkovaných L-profilů a opatřen zábradlím. Osazením zámku z ocelové pásoviny bude zabráněno manipulaci nepovolanými osobami.

Na objektu bude osazena vodočetná lať (smalt).

Poznámka

Beton určený pro vodonepropustné konstrukce ČSN EN 206-1 Změna Z3 – C30/37 XC4 XA2 XF3 Cl 0.20 – Dmax 22 – S3, min. mn. cementu 320 kg/m3, max. mn. cementu 360 kg/m3, max. w/c = 0.50, max. průsak 35 mm dle ČSN EN 12 390-8, kamenivo podle ČSN EN 12 620 s dostatečnou mrazuvzdorností, použít struskoportlandský nebo vysokopecní cement síranovzdorný. Z hlediska ochrany oceli před chemickou agresivitou vody je navrženo zesílené krytí výztuže (45 mm).

### D.1.0.3. Bezpečnost práce

Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení!

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby.

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, policie, hasiči).

Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce.

### D.1.0.4 Ochrana dřevin

Při realizaci stavby je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin, živočichů a dřevin dle §5 a 7 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Stavební práce budou prováděny v souladu se SPPK A01 002:2014 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Při realizaci prací budou dodrženy požadavky orgánu ochrany přírody uvedené ve stanovisku OŽP k předmětné stavbě ze dne 3.10.2018, č.j. MULA 28457/2018, sp.zn. OŽP/28457/2018/Při (viz dokladová část).

Poznámka

Řešení respektuje platné normy a předpisy. Případné změny, dodatky nebo nejasnosti technického řešení oproti projektové dokumentaci budou konzultovány s projektantem.

Brno, listopad 2018					Vypracoval:	Ing. Jiří Malý