### D.3.0. Technická zpráva

### D.3.0.1. SO-3 Průlehy PEO 4,5

Na parcelách 7226 a 7271 jsou navrženy dva zatravněné průlehy o délkách 406 a 170 m. Na ploše průlehů bude sejmuta humózní vrstva o mocnosti 0,2 m, která bude následně použita pro ohumusování těchto průlehů. Svahy průlehů jsou navrženy ve sklonu 1:5. Celková plocha obou parcel bude zatravněna. Plocha bude před výsevem (vyjma plochy průlehů) upravena kultivátorem, případně půdní frézou. Poté bude plocha oseta standardní travní směsí neobsahující hybridy a polyploidní kultivary trav. Výsev bude prováděn v dávce 350 kg/ha, ve vhodném termínu. S ohledem na aktuální průběh počasí je pro jarní výsev vhodný termín výsevu od 15. dubna do 15. května a pro podzimní výsev termín od 15. srpna do 15. září.

Průleh PEO 4

Jedná se o záchytný a zasakovací průleh v délce 406 m, který v 0,0 % sklonu zachytí a do podložních vrstev zasákne zachycenou vodu. Průleh je navržen na ochranu Q5. Objem přímého odtoku pro návrhovou srážku s dobou opakování (N) = 5 roků činí cca 554 m3. Navržený objem průlehu činí 556 m3. Odtěžená zemina o objemu cca 556 m3 bude uložena do násypu hráze poldru č.4

Dovozová vzdálenost je 5 km.

Průleh PEO 5

Jedná se o záchytný a zasakovací průleh v délce 170 m, který v 0,0 % sklonu zachytí a do podložních vrstev zasákne zachycenou vodu. Průleh je navržen na ochranu Q5. Objem přímého odtoku pro návrhovou srážku s dobou opakování (N) = 5 roků činí cca 226 m3. Navržený objem průlehu činí 256 m3. Odtěžená zemina o objemu cca 256 m3 bude uložena do násypu hráze poldru č.4. Dovozová vzdálenost je 5 km.

### D.3.0.2 Bezpečnost práce

Před zahájením stavebních prací je nutné vytýčit všechna podzemní vedení a ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení!

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, jak je stanoví příslušné předpisy, zejména Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), NV č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Každý pracovník, zúčastněný na výstavbě, musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zjišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění (pověření) pro určené práce a s vědomím vedení stavby.

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. Musí být dodržován pořádek a čistota. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, policie, hasiči).

Shodně se postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce.

Poznámka

Řešení respektuje platné normy a předpisy. Případné změny, dodatky nebo nejasnosti technického řešení oproti projektové dokumentaci budou konzultovány s projektantem.

Brno, listopad 2018					Vypracoval:	Ing. Jiří Malý