VÝSADBA  ZELENÉHO  PÁSU

SEDLEČKO U SOBĚSLAVĚ

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

A  SOUPIS  DŘEVIN

ZHOTOVITEL :                                                                          ČÍSLO  PARÉ :

ČÍSLO  PŘÍLOHY :

Ing. Věra Hrubá

Projektování sadovnických a

krajinářských úprav

Na Libuši  680

Bechyně

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Název :

Výsadba zeleného pásu Sedlečko u Soběslavě

Datum :

Červenec 2020

Místo :

Sedlečko u Soběslavě

Kraj :

Jihočeský

Investor :

Krajský pozemkový  úřad  Tábor

Husovo nám.2938

390 02  Tábor

zastoupený ředitelem Ing. Davidem  Mišíkem

Zpracovatel :

Ing. Věra Hrubá

Projektování sadovnických a

krajinářských úprav

Bechyně, Na Libuši 680

IČO : 424 02 174

Tel. 723 404 282

ver.hruba@seznam.cz

Stupeň  dokumentace :

Dokumentace pro provedení  stavby

Použité  podklady

situace území v měřítku 1 : 500, 1  200

jednání na místě

Údaje o parcele

Katastrální území Sedlečko u Soběslavě

Parcela katastru nemovitostí p.č. 1394/2, 1374

Zadání

Podkladem pro vypracování projektu byly snímky katastrální mapy území, stavební výkresy valu v měřítku 1:500, 1:300 a 1:200, pochůzky v terénu a zadání a konzultace s vedením KPÚ v Táboře.

Cílem návrhu ozelenění je vytvořit stabilní a dlouhodobě udržitelnou vegetaci, která bude po tříleté údržbě po výsadbě vyžadovat jen minimální následnou péči a bude plnit všechny důležité funkce v krajině.  Ozelenění celé plochy valu vytvoří ostrov zeleně,  který bude navazovat na již provedené vegetační úpravy podél dálnice a v jejím okolí  (val u Myslkovic a aleje v k.ú obce Roudná)

Navržené vegetační úpravy valu zmírní negativní dopad frekventované dopravy na dálnici D3.a provozu nově zřizovaného železniční koridoru na okolí. Výsadby stromů a keřů doplněné plochami lučních trávníků přispějí k obohacení zemědělské krajiny, ke zlepšení krajinného obrazu v blízkosti obce Sedlečko a zlepší mikroklima v jejím okolí. Nová zeleň  je nutná pro zabezpečení svahů proti erozi a je nezbytnou podmínkou pro  návrat živočichů na území po dokončení stavební činnosti, Stromy a keře budou ve vzrostlejším stavu poskytovat úkryt,  zázemí a potravu zvěři, ptactvu a hmyzu a  budou se podílet na obnově biodiverzity krajiny. Návrh výsadeb byl během zpracování projektu konzultován s investorem KPÚ v Táboře, vedením obce Sedlečko a technickým dozorem stavby,  Jeho výsledná podoba byla schválena.

Přírodní podmínky  území

Přírodní podmínky území charakterizuje mírně teplý a vlhký region s průměrnou teplotou 6 – 7° C a průměrným úhrnem srážek 650-750 mm. Území patří do biogeografického regionu Třeboňského.  Nadmořská výška lokalit se pohybuje v rozmezí 445 až 425 m n. m. Terén v okolí valu není výrazně členitý

Charakteristika  stanoviště

Val byl zřízen na západní straně od obce, v prostoru mezi dálnicí a železničním koridorem, který je v současné době ve výstavbě. Val má severojižní orientaci, jeho délka je  260 m, šířka na jižní straně 49 m, na severní straně 45 m a v nejširší části uprostřed 55 m. Výška valu dle stavební dokumentace dosahuje 11 m. Sklon svahů je v rozmezí přes 1:5 do 1:2,  téměř na jeho horní hranici.. Podélný sklon valu kopíruje okolní terén s nímž mírně klesá směrem k jihu. V bezprostřední blízkosti valu se díky stavební činnosti nevyskytuje žádná stávající zeleň. Ve vzdálenosti cca100 m se nachází malý smíšený lesík, ve kterém převažují topoly osiky doplněné smrky a třešněmi ptačími. Přístup z obce Sedlečko k valu je dvěma  cestami, horní ze severní strany od mostu přes koridor dálnice, který zde prochází v zářezu  a dolní jižní z odbočky místní komunikace ze Sedlečka do Zvěrotic Po dokončení stavebních prací na tělese valu, bude dle stavebního projektu  celý jeho povrch pokryt vrstvou ornice v tl. vrstvy

Navržené výsadby stromů a keřů začlení val do okolní krajiny, zvýší jeho protihlukový účinek, omezí prašnost a zamezí erozi na jeho svazích. Druhově pestrá zeleň podpoří biodiverzitu a zvýší estetickou hodnotu krajiny v blízkosti dálnice. Bude mít nezanedbatelný vliv na zlepšení krajinného rázu v území,

Návrh  ozelenění

Navržené dřeviny  a travní porost vytvoří souvislý vegetační kryt po celém  povrchu valu. Dřeviny vytvoří tři vegetační patra stromové a keřové z nižších a vyšších druhů. Mezi pásy dřevin a na všech okrajových plochách u paty svahů a v rovině na koruně valu budou založeny protierozní luční trávníky. Hned po výsadbě v počátečních fázích vývoje dřevin je potřebné, aby výsadby a vzešlý trávník zajistily protierozní ochranu a stabilizaci svahů. Proto je výsadba na svazích navržena do hustých pásů keřů se stromy po celém obvodu valu. Většina svahů bude vysazena podle schématu I. Menší plochy a některé úseky pod vrcholem svahu budou ozeleněny podle schématu II..

Obě schémata výsadby mají stejné rozvržení ploch výsadby a ploch trávníků. Na všech svazích se střídají pásy dřevin o šířce 1 m a 2 m široké pásy trávníků. Rozdíl je v rozmístění a sponu stromů a střídání pásů vyšších a nižších keřů.

U schématu I je určena vzdálenost stromů v řadě 7 m a vzdálenost mezi stromy v řadách vychází 7 m. Mezi dvěma řadami se stromy a podsadbou nižších a středních keřů bude pás tvořený vyššími listnatými keři.

U schématu II bude spon stromů v řadě 7 m a stromů mezi řadami 5m. a stromy budou vysazeny v každém pásu a podsazeny nižšími keři.

Vyjímku tvoří výsadby jehličnanů, modřínů v horní středové části východního svahu, které budou vysazeny v hustějším sponu 5x4 m. Borovice na východním a západním svahu jsou navrženy jednotlivě v každé řadě šikmo nad sebou, takže vytvoří plynulé křivky, které oddělí stejnodruhové skupiny stromů. Tak se budou na východním a západním svahu  objevovat barevně a strukturálně odlišné plochy zeleně které budou nejzřetelnější působením rozdílů při rašení, kvetení a hlavně při podzimním vybarvení skupin stromů a vytvoří tak působivou mozaiku tvarů a barev. Pásy borovic pokud budou vysazeny nejdříve usnadní orientaci při výsadbě ostatních stromů a keřů, neboť vytvářejí předěl a druhovou změnu po jejich stranách v horizontálním směru v každém pásu.

Na rovině valu bude provedena rozvolněná liniová výsadba, která bude korespondovat s úzkým protáhlým tvarem koruny valu. Na obou zúžených koncích budou vysazeny lípy, jinak budou na celé ploše dominovat užitkové ovocné stromy jabloně, třešně švestky myrobalány, muchovníky a jedlé jeřáby, stejně tak jsou rozvrženy výsadby keřů: užitkové druhy jsou soustředěny v nejširší středové části a plané druhy na okrajích. Ve středové části roviny je větší volná plocha, která bude moci být využívána  pro menší akce vyžadující odlehlejší místo mimo obec.(táboráky a neformální oslavy, pozorování hvězd a zatmění měsíce a jiných zajímavých astronomických a klimatických jevů  atd.). Výsadba ovocných stromů doplněná malebnými  borovicemi, hradba mladých modřínů jako opona před dálnicí a výhled do okolní krajiny zde časem vytvoří příjemnou, klidnou a člověku blízkou atmosféru. Návštěvník může být obdarován také ovocem  ze stromů a keřů na vrcholu valu. Lze zde vytvořit také kamenný kalendář - kamenný kruh se středovým dolmenem, s vyznačením východu slunce při slunovratech a rovnodennosti. Při terénních pracích se nabízí na rovině vytvořit několik prohlubní s jílovitým podkladem pro krátkodobé  zadržování vody pro ptáky a hmyz. Jejich dno je možné vysypat kamenivem z okolí při jejich sběru v rámci výsadbových prací a doplnit je několika většími plochými kameny s prohlubněmi. Na severním svahu a ve středu východního svahu budou vytvořeny zatravněné pásy bez výsadeb o šířce 2 – 2,5 m. Budou mít funkci cest potřebných pro údržbu a umožňovat přístup na korunu valu. Cesta na východní straně bude zdůrazněna výsadbou solitérních šeříků nepravidelně umístěných na okrajích některých pásů.

Druhová skladba

.     Pro ozelenění svahů jsou navrženy převážně  dřeviny domácího původu vhodné pro dané stanoviště a jeho půdní a klimatické podmínky. Výběr vhodných dřevin byl orientován na dřeviny uspokojivě rostoucí v méně úrodných kamenitých půdách a na  stanovišti hlavně zpočátku více vystaveném větrům a oslunění.

Základem navrženého ozelenění budou okrasné listnaté stromy a plané druhy ovocných  stromů vhodné do krajiny. v malé míře doplněné vyšlechtěnými užitkovými druhy ovocných stromů vysazené v rovině na vrcholu svahu.

Navržený sortiment listnatých stromů respektuje požadavek využit pouze stromy dorůstající v dospělosti menší až střední velikostí.( menší 5 – 10m, střední 10-15 m). Omezení velikosti vyžaduje blízkost koridoru železnice. Z tohoto důvodu nelze použít vzrůstné a dlouhověké druhy, které jsou základem krajinné zeleně: javory mléče a kleny, duby letní a zimní a lípy malolisté a velkolisté, jasany a jírovce. Většina menších druhů  stromů se však vyznačuje kratší životností. Z celkového počtu navržených stromů včetně jehličnatých jsou dvě třetiny hodnotné odolné druhy zajišťující střednědobou existenci v krajině. Jedna třetina patří mezi krátkověké, ale jejich předností je rychlý růst a vývoj, takže brzké době po výsadbě vytvoří  zápoj a vytvoří porostní plášť. Mezi středněvěké druhy patří javor babyka, hrušeň obecná, lípa malolistá Roelvo (méně vzrůstný kompaktnější kultivar), hlošina úzkolistá, Modříny, borovice a habry mohou být ve vhodných podmínkách i dlouhověké. Ostatní navržené druhy patří mezi krátkověké Druhová skladba stromů je navržena také s ohledem na expozici svahů. Na jižním a západním svahu je zastoupeno více druhů odolnějších vůči přísuškům. A suchovzdornější druhy jsou umístěny v horních partiích svahů.

Listnaté keře jsou navržené v pestré druhové skladbě. Jsou použity druhy osvědčené a hojně využívané při krajinářských úpravách.Jsou to  druhy spolehlivě rostoucí i ve zhoršených podmínkách poblíž dálnice a na výsušných svazích, ale musí jim být zajištěna kvalitní péče při výsadbě. Vyšší druhy keřů v souvislých pásech vytvoří horní keřové patro, hodnotnou výplň mezi pásy se stromy a nižšími keři. Středně vzrůstné a nižší skupinové keře s hustým olistěním vytvoří nejnižší porostní patro. Tyto podrostové dřeviny musí zajistit v co nejkratší době hustý zápoj v přízemní vrstvě a později vytvořit trvalý porost. Důležitá je jejich schopnost později snášet trvalé zastínění. Musí být přiměřeně dlouhověké a musí dosahovat podstatně menší výšky než vyšší keře a stromy neboť budou tvořit jejich podrost (brslen evropský, ptačí zob obecný, tavola kalinolistá, řešetlák počistivý, svída bílá, pámelník bílý, meruzalka alpská, kalina obecná). Některé světlomilné keře byly navrženy jen v menších skupinách na okraj porostů, kde budou mít lepší podmínky (růže šípková, tavolník douglasův, aronie). Také většina vysokých keřů spolehlivě roste v částečném zastínění, jen trnka, rakytník a čimišník preferují slunečné stanoviště. Mezi cenné ovocné druhy keřů patří rakytník řešetlákový, aronie. dříny i muchovníky.

Většina vysokých  a nižších druhů keřů bude zdrojem jedlých plodů a semen pro drobné živočichy a ptactvo i hmyz a budou jim poskytovat také úkryt a zázemí pro rozmnožování..

Nepostradatelným prvkem vegetačních úprav budou trvalé luční trávníky. Budou založeny na všech volných plochách mezi výsadbami na svazích, v rovině na koruně svahu a na všech okrajových plochách u paty svahů podél oplocení. Nezbytné je jejich založení v co nejkratší době po dokončení valu, ale ve vhodných klimatických podmínkách aby nedošlo k erozi a splavení vrstvy ornice případně i i ornice s osivem. Pro výsev na svazích je navržena krajinná dálniční směs VV 19/2 určená pro rychlé zatravnění ploch ohrožených erozí nebo zaplevelením. Směs obsahuje 5% diploidního jílku jednoletého, který urychluje vzcházení porostu a sníží nebezpečí půdní eroze po zásevu, později z porostu vymizí.

Pro trávník na vrcholu svahu v rovině ( méně zastíněná plocha) je vhodné použít krajinnou směs s jetelem plazivým VV 17/1 je to málo vzrůstná suchovzdorná vytrvalá směs s podílem jetelovin. Vychází ze směsi pro sadové mezipásy, je obohacená 3% jetele plazivého. Vzhledem ke klimatickým změnám a častějším obdobím horka a sucha  se směs jetelovin a dalších bylin uplatňuje stále častěji.

Technologie  výsadby a založení trávníků

Pro výsadbu rostlin je nezbytné v plném rozsahu respektovat normy

ČSN DIN 18 916 sadovnictví a krajinářství – výsadba rostlin (83 9021),

a ČSN DIN 18917 sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků (83 9031)

Při provádění stavby je nutné dodržet platné bezpečnostní předpisy pro daný druh prací. Realizace sadovnických úprav je navržena standartní technologií  společnosti ÚRS Praha a.s.

Výsadby je nezbytné provést ve vysoké kvalitě, technologie výsadby je dána položkami ceníku uvedenými v nákladech stavby.

Listnaté stromy

budou dodány ve dvou velikostech (uvedeno ve specifikaci nákladů 1/1 Listnaté stromy s balem Lípy na svazích a na rovině svahu a ovocné listnaté stromy v rovině : jabloně, jedlé jeřáby a třešně budou dodány s balem ve velikosti obvodu kmene ve výšce 1,3 m nad zemí, 10/12 cm to je nejmenší kategorie alejových stromů. Ostatní listnaté stromy budou dodány jako mladé stromky, špičáky o velikosti obvodu kmene 8/10 cm- Jsou bez bohatě větvené korunky, která se bude vytvářet  v následujících letech po výsadbě  Stromy budou dodány ze školek s neporušeným balem. Vzhledem k nepříznivým půdním podmínkám na stanovištích

bude výsadba provedena se 100% výměnou půdy Stromy budou  vysazeny do jamek o minimální velikosti 0,4 m3, d x š x h – 0.7 x 0,7x 0,7m.  Dno a stěny výsadbové jámy je nezbytné zkypřit, aby bylo umožněno snadnější prorůstání kořenů.Spodina bude použita pro vytvoření závlahových misek kolem vysazených dřevin. Před výsadbou bude do jamek přidáno zásobní pomalu rozpustné tabletové hnojivo v množství 6 ks ke stromu. Do jamky bude zapraven půdní kondicioner Terracottem univerzal,( 25 g, 5 lžiček). Přípravek zvyšuje vodní a živnou kapacitu půdy, provzdušňuje jí, zlepšuje půdní strukturu a podporuje rozvoj kořenů. Tím ovlivňuje lepší ujímaní, vývoj silnějších a hlubších kořenů, vyšší odolnost vůči nemocem a stresu ze sucha a lepší využití hnojiv. Také snižuje potřebu závlahy. Do dna výsadbové jámy pro větší listnaté stromy ( lípy a ovocné stromy)budou osazeny tři kůly délky 2,5 m a tl. 7 cm se špicí, ukotvených v zemi min 40 cm, spojených v horní části půlenou příčkou.Kmínky budou uvázány třemi úvazky širokým sadovnickým tkalounem s upevněním na kůlech.. Ostatní menčí listnaté stromy  budou ukotveny k jednomu kůlu.

Před osluněním a případnou sluneční spálou budou kmínky stromů chráněny obalením

rákosovou rohoží. Proti okusu bude  kmínek  opatřen plastovou rozpínatelnou ochranou v délce 100 cm. Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka objemu 50 l / strom a  opakovaně ještě 5 x do předání dokončené výsadby. Vytvarována kořenová mísa bude opatřená mulčovací textilií a pokryta štěpkou v tl. vrstvy 10 cm.

Jehličnaté stromy

budou dodané s balem řádně prokořeněným o výšce100-125 cm, budou to výpěstky dostatečně prokořeněné 5 leté. Výsadba bude provedena do jamek  objemu 0,35 m3 ( 0,7 x 0,7 x0,7)  se 100%  výměnou půdy. Bude provedeno nakypření dna a stran výsadbové jamky, dodán půdní kondicioner ( 25 g, 5 lžiček) a tabletové hnojivo v množství 6 ks ke stromku. Fixace bude provedena jedním kůlem  se špicí délky 150 cm a průměru 7 cm ukotvenými do dna výsadbové jámy. Úvazek bude vytvořen širokým sadovnickým tkalounem. Po výsadbě stromů bude provedena zálivka v množství 50 l ke stromku. a opakovaně ještě 5 x do předání dokončené výsadby. Vytvarována kořenová mísa bude opatřená mulčovací textilií a pokryta štěpkou v tl. vrstvy 10 cm. Mladé sazenice budou na ochranu před okusem zvěří chránčny nátěrem.

Vyšší  listnaté  keře

budou dodány v 5 l kontejnerech nebo quickpotech  dostatečně prokořeněné a zapěstované min. se 3 životaschopnými výhony. Vysazeny  budou do jamek o velikosti 0,125 m3 d x š x h - 0,5 x 0,5 x 0,5 m se 100 % výměnou půdy.  Každý keř bude přihnojen 4 ks zásobního tabletového hnojiva a bude doplněn půdní  kondicioner (5 g  1 lžička). Hned po výsadbě bude provedena zálivka keřů v množství 20 l/ 1 ks a opakovaně ještě 5 x po výsadbě. Cena první zálivky včetně  dovozu vody  je započítána do ceny v položce rozpočtu výsadba dřevin se zalitím. Po výsadbě bude vytvarována kořenová mísa o průměru 60 cm a její povrch bude namulčován štěpkou v tl. vrstvy 10 cm v pásu o šířce 1 m.

.

Skupinové nižší listnaté keře

budou dodány v 2-3 l kontejnerech ,o výšce 30-40 nebo 40-60 cm. Sazenice budou dostatečně prokořeněné min. se 3 výhony. Vysazeny  budou se 100% výměnou půdy za kvalitní ornici do jamek o minimální  velikosti 0,05 m3,  d x š x h - 0,4 x 0,4 x 0,3 m. Ke každému keři budou přidány 3 ks  tabletového hnojiva a půdní  kondicioner 5 g (1 lžička). Zálivka bude provedena 10 l vody k sazenici. A následně bude prováděna opakovaně ještě 5 x do dokončení výsadeb. Povrch půdy kolem keřů bude souvisle namulčován štěpkou v tl. vrstvy 10 cm v pásu o šířce 1 m.

Pokud se na plochách rozšíří porosty plevelů bude v předstihu před výsadbou dřevin a založení trávníků podle potřeby provedeno jejich chemické odstranění kontaktním herbicidem aplikovaným na listovou plochu.

Založení trvalých lučních trávníků

V předstihu před výsadbou skupin keřů bude provedeno chemické odstranění plevelů a nežádoucích druhů bylin postřikem neselektivním listovým herbicidem se systemickým účinkem. Z celé plochy bude proveden sběr kamenů s odvozem. Po dokonalém zničení vytrvalých plevelů se povrch půdy zkypří kultivátorováním rotačním kypřičem a zbytky plevelů se odstraní vyvláčením. Plochy se urovnají smykováním a vláčením Výsev luční travní směsí bude poveden ve vhodném technologickém období s optimálním množstvím vláhy a teplotami nad 10 °C. Výsevek bude 0,025 g/m2 plochy. Pro lepší odolnost trávníku vůči suchu je vhodné provést výsev do hloubky cca pod 1 cm. Po výsevu je nutné provést zapravení osiva do půdy pomocí válce s osazenými hřeby nebo rýhovaným válcem a následným zaválcováním hladkým válcem. Pro podzimní výsev je důležité, aby rostliny vytvořily 4 až 5 pravých listů a měly tak dostatek zásobních látek pro přezimování a nedošlo k jejich vymrznutí nebo zahnívání. Stav schopný převzetí je u lučního trávníku když výsev tvoří vyrovnaný porost, který vykazuje v posečeném stavu průměrné plošné pokrytí půdy asi z 50 % rostlinami osevné směsi. Poslední seč musí být provedena nejpozději dva týdny před převzetím. Jiné druhy trav a bylin, které neruší lze akceptovat.

Trávník bude založen na všech nezamulčovaných plochách, na podélných svazích valu, na koruně valu a na plochách kolem valu vyznačených ve výkresech. V předstihu před výsevem bude provedeno odstranění plevelů postřikem  herbicidem se systemickým účinkem na listy.Musí se aplikovat za suchého počasí a bezvětří na vyvinuté plevele s ochranou před možným rozptylem na založené výsadby, které nesmí být herbicidem zasaženy. V ceně položky založení trávníků jsou započteny náklady na přípravu půdy,první pokosení trávníku s naložením a odvozem pokosené hmoty a její složení. Luční trávník bude kosený dvakrát ročně. První seč bude provedena v červnu až v červenci, druhá seč připadne na zbývající část vegetačního období roku v závislosti na vegetačních podmínkách daného roku..Výška pokoseného trávníku bude mezi 4 – 6 cm. Pokosená hmota bude odstraněna z travnaté plochy.

Vysazené stromy a keře budou podle potřeby a meteorologické situace v době ujímání  před celkovým dokončením  opakovaně zalévány, tak aby byly vytvořeny optimální podmínky pro jejich ujmutí.

Oplocenka

Výsadby stromů a keřů na celém obvodu protihlukového valu budou v co nejkratší době  po výsadbě zabezpečeny lesnickými oplocenkami proti okusu a mechanickému poškozování zvěří. Drátěné pletivo o výšce 180 cm s různou velikostí ok bude upevněno k impregnovaným kůlům délky 2, 30 m a průměru 8 cm. Kůly budou 40 cm zapuštěny do země ve vzdálenosti od sebe 3 m. Každý čtvrtý kůl bude zavětrován vzpěrou z vnitřní strany2/3 kůlů (cca 1,20 m nad zemí) pod úhlem 45°.V průběhu prováděné tříleté údržby bude prováděna kontrola oplocenky a v případě jejího poškození bude provedena co nejdříve její oprava, aby nedošlo k poškození dřevin zvěří.

Před započetím zemních prací je nutné provést vytýčení inženýrských sítí a práce v blízkosti sítí provádět pod dohledem jejich správců.

Při dodávce dřevin budou dodrženy druhy a kultivary určené projektantem, jejich případná záměna za odpovídající náhrady je možná po konzultaci možná

Údržba  dřevin po výsadbě

Součástí projektu je plánovaná následná péče po dobu tří let od provedené výsadby,  která bude zajišťovat životaschopnost vysazených dřevin, minimalizovat úhyn, a vytvářet vhodné podmínky pro jejich další růst a vývoj.

Základem údržby po výsadbě bude :

zálivka stromů s dovozem vody

vypletí kořenových misek stromů a solitérních keřů

vypletí pásů  listnatých keřů

kontrola úvazků a zakůlování stromů

tvarový řez stromů a odstranění obrostu na kmeni nebo u kořenového krčku u stromů

kontrola upevnění chrániček

kontrola napadení dřevin chorobami nebo škůdci a jejich ošetření

ošetření mechanických poranění vzniklých po výsadbě

přihnojení všech dřevin ve třetím roce po výsadbě

sekání trávníků lučních dvakrát ročně s naložením posečené trávy a odvozem

kontrola  případné opravy oplocenky

Zálivka stromů

je nejdůležitější  součástí povýsadbové péče a rozhoduje o tom, jak dřevina především strom přežije přesazovací stres. Frekvence a množství zálivky závisí na více faktorech (množství srážek, velikosti ztráty kořenů při přesazování, druhu trvalého stanoviště, teplotě půdy a vzduchu, přítomnosti mulče) Zálivka stromů bude prováděna podle potřeby v jarních a hlavně  letních měsících 1 x týdně po dobu tří let po výsadbě

je navržena v prvním roce po výsadbě 16 x za rok, tj. v letních měsících

červen, červenec  a srpen 4 x za měsíc a na jaře 2x a na podzim 2x. Zálivka bude provedena

ke každému stromu v množství 50 l / ks

Ve druhém roce bude četnost zálivek stromů také  16 x za rok podle potřeby v sušších obdobích na jaře a v letních měsících Zálivka bude provedena ke každému stromu v množství 50 l / ks

Ve třetím roce je počítáno se zálivkou v případě delšího sucha 10 x ročně, množstvím 50 l ke každému stromu

Vypletí  kořenových misek stromů a pásů a skupin keřů

odstranění plevelů z namulčovaných kořenových misek a pásů  bude prováděno dvakrát ročně po dobu dvou let, ve třetím roce 1 x za rok

Kontrola úvazků

tj. povolení a znovuuvázání tkalounů ( případně jejich výměna) bude provedena každý rok u všech stromů

Kontrola zakůlování

bude provedena každý rok cca u 1/3 stromů a při kontrole podle potřeby

Kontrola upevnění chrániček

bude prováděna průběžně před zimou, aby nevznikly škody na kmíncích způsobené drobnou zvěří

Tvarový ořez  stromů

u alejových stromů bude proveden v prvním roce po výsadbě a ve třetím roce po výsadbě

u špičáků bude proveden  ve druhém a v třetím roce po výsadbě

úprava koruny se provádí odstraněním větví až ke kmeni i zkracováním výhonů

odstraňují se  výhony podnoží na kmeni a kořenovém krčku

při výchovném řezu se odstraňují konkurenční výhony vyrůstající blízko sebe a rostoucí stejným směrem odstraní se ten slabší větve s příliš ostrým úhlem s kmenem a výhony s vrůstající kůrou v úžlabí

neodstraňuje se vrcholový výhon

při provádění řezu je nutno dbát na druhové zvláštnosti a na přirozené růstové formy rostlin. místa řezu s průměrem nad 3 cm je nutno ošetřit.

sekání lučních trávníků s naložením a odvozem posekané trávy

bude prováděno dvakrát ročně po dobu tří let

sekání bude prováděno šetrně v blízkosti keřů a stromů, aby nedocházelo k jejich poranění

pokud dojde k rozrůstání keřů do okolní travnaté  plochy, bude sečení v tom místě omezeno

ve třetím roce po výsadbě lze počítat v důsledku rozrůstání keřů ke zmenšení celkové plochy sečení trávníků, která se úměrně podle skutečného stavu zmenší

Přihnojení - ve třetím roce po výsadbě bude provedeno přihnojení zásobním tabletovým hnojivem všech stromů a keřů ve stejném množství tablet jako při výsadbě dřevin ( alejové stromy 6 ks, borovice 6 ks, vyšší keře 4 ks  nižší keře 3 ks)

Při úhynu stromů nebo keřů bude provedena jejich náhrada za zdravou dřevinu stejného druhu a velikosti

CELKOVÝ  SOUPIS DŘEVIN

NAVRŽENÉ STROMY LISTNATÉ

1         ACER  CAMPESTRE  -  JAVOR  BABYKA                                                                           39

2         ALNUS  INCANA  -  OLŠE  ŠEDÁ                                                                                           5

3         AMELANCHIER  ARBOREA  ROBIN HILL - MUCHOVNÍK                                             90

4         BETULA  PUBESCENS  -  BŘÍZA PÝŘITÁ                                                                             5

5         CARPINUS  BETULUS  -  HABR  OBECNÝ                                                                          10

6         CRATAEGUS  MONOGYNA  -  HLOH  JEDNOSEMENÝ                                                     9

7         ELEAGNUS  ANGUSTIFOLIA  -  HLOŠINA  ÚZKOLISTÁ                                                 26

8         MALUS  SYLVESTRIS  -  JABLOŇ  LESNÍ                                                                             2

9         MALUS  PRŮSVITNÉ  LETNÍ  -   JABLOŇ                                                                             3

10        MALUS  GRAFŠTÝNSKÉ  -  JABLOŇ                                                                                     3

11        PRUNUS  AVIUM  -  TŘEŠEŇ  PTAČÍ                                                                                   30

12        PRUNUS  STELLA  -  TŘEŠEŇ                                                                                                 4

13        PRUNUS CERASIFERA  - SLIVOŇ  MYROBALÁN                                                              3

14        PRUNUS  DOMESTICA  -  SLIVOŇ  ŠVESTKA                                                                     8

15        PRUNUS  MAHALEB  - MAHALEBKA  OBECNÁ                                                                 7

16        PYRUS  COMMUNIS  -  HRUŠEŇ   OBECNÁ                                                                       27

17        SORBUS  INTERMEDIA  -  JEŘÁB  PROSTŘEDNÍ                                                              38

18        SORBUS  AUCUPARIA EDULIS  -  JEŘÁB PTAČÍ EDULIS                                                 5

19        TILIA CORDATA ROELVO  -  LÍPA MALOLISTÁ                                                              36

NAVRŽENÉ STROMY JEHLIČNATÉ

20        LARIX  DECIDUA  -  MODŘÍN OPADAVÝ                                                                         25

21        PINUS SYLVESTRIS  -  BOROVICE LESNÍ                                                                         65

NAVRŽENÉ KEŘE LISTNATÉ VYSOKÉ

ag        ACER GINNALA  -  JAVOR  GINNALA                                                                              172

al         AMELANCHIER  LAMARCKII  -  MUCHOVNÍK LAMARKŮV                                        70

ca         CARAGANA  ARBORESCENS  -  ČIMIŠNÍK STROMOVITÝ                                            73

cm        CORNUS  MAS  -  DŘÍN OBECNÝ                                                                                        45

cs         CORNUS  SANQUINEA  - SVÍDA KRVAVÁ                                                                      184

cr         CORYLUS  AVELLANA  -  LÍSKA  OBECNÁ                                                                      68

hr         HIPPOPHAE  RHAMNOIDES  -  RAKYTNÍK ŘEŠETLÁK OVÝ                                        12

pr         PRUNUS  SPINOSA  -  SLIVOŇ  TRNKA                                                                              15

rc          RHAMNUS  CATARTICUS  -  ŘEŠETLÁK POČISTIVÝ                                                    48

sc         SALIX  CAPREA  -  VRBA  JÍVA                                                                                             2

sp         SALIX  PURPUREA  -  VRBA  NACHOVÁ                                                                           21

sv         SYRINGA  VULGARIS  -  ŠEŘÍK  OBECNÝ                                                                         40

NAVRŽENÉ KEŘE LISTNATÉ  STŘEDNÍ

CAS       CORNUS ALBA  SIBIRICA  -  SVÍDA  BÍLÁ                                                                    316

EU         EUONYMUS  EUROPAEUS  -  BRSLEN  EVROPSKÝ                                                    385

LV         LIGUSTRUM VULGARE  ATROVIRENS  -  PTAČÍ  ZOB OBECNÝ                             233

PO         PHYSOCARPUS  OPULIFOLIUS  -  TAVOLA  KALINOLISTÁ                                     468

SD         SPIRAEA DOUGLASII   -  TAVOLNÍK DOUGLASŮV                                                    293

VO        VIBURNUM  OPULUS  - KALINA  OBECNÁ                                                                   220

RC         ROSA  CANINA  -  RŮŽE  ŠÍPKOVÁ                                                                                  20

RA         RIBES ALPINUM  -  MERUZALKA ALPSKÁ                                                                  180

SA          SYMPHORICARPOS  ALBUS  - PÁMELNÍK  BÍLÝ                                                       860

AM        ARONIA  MELANOCARPA   -  TEMNOPLODEC  ČERNOPLODÝ                                 25