POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| Rozpočet |  | 0 - |  | JKSO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt |  | Název objektu |  | SKP |  |
| 01 |  | Oprava kamenné obřadní zdí na p.č. 5/3 a 1098 |  | Měrná jednotka |  |
| Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0 |
| 2209/20 |  | Radošovice - oprava kamenné obřadní zdi |  | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu |  |
| Zpracovatel projektu |  | 0 |  |  |  |
| Objednatel |  |  |  |  |  |
| Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 2209/20 |
| Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady |  |  |
| Z R N | HSV celkem | 139 947 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0 |
|  | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0 |
|  | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0 |
|  | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0 |
| ZRN celkem |  | 139 947 | Zařízení staveniště |  | 0 |
|  |  |  | Provoz investora |  | 0 |
| HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0 |
| ZRN+HZS |  | 139 947 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0 |
| ZRN+ost. náklady+HZS |  | 139 947 | Ostatní náklady celkem |  | 0 |
| Vypracoval |  |  | Za zhotovitele iZa objednatele |  |  |
| Jméno: T-H-CL . |  |  | Jméno ■ V |  |  |

|  | — |  |
| --- | --- | --- |
| I | 70 | 139 947 Kč |
| .. 21,0 | % | 29 389 Kč |
| Základ pro DPH 0,0 | % | 0 Kč |
| DPH 0,0 | % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  | 169 336 Kč |

Poznámka:

| Stavba : | 2209/20 Radošovice - oprava kamenné ohradní zdi | Rozpočet; |
| --- | --- | --- |
| Objekt: | 01 Oprava kamenné ohradní zdi na p.č. 5/3 a 1098 | - |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLU

| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | 108 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | 13511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Prorážení otvorů | 4913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | 11 615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VN | Vedlejší náklady | 1 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT |  | 139 947 | 0 | 0 | 0 | 0 |

vedlejší rozpočtové NAKLADY

| Název VRN | Kč | % Základna |  | Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ztížené výrobní podmínky | 0 | 0,0 | 139 947 | 0 |
| Oborová přirážka | ■ 0 | 0.0 | 139 947 | 0 |
| Přesun stavebních kapacit | 0 | 0,0 | 139 947 | 0 |
| Mimostaveništní doprava | 0 | 0,0 | 139 947 | 0 |
| Zařízení staveniště | 0 | 0.0 | 139 947 | 0 |
| Provoz investora | 0 | 0.0 | 139 947 | 0 |
| Kompletační činnost (IČD) | 0 | 0.0 | 139 947 | 0 |
| Rezerva rozpočtu | . 0 | 0.0 | 139 947 | 0 |
| CELKEM VRN | 0 |  |  |  |

Položkový rozpočet

| Stavba : | 2209/20 Radošovice - oprava kamenné ohradní zdi | Rozpočet: |
| --- | --- | --- |
| Objekt: | 01 Oprava kamenné ohradní zdi na p.č. 5/3 a 1098 | - |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |
| 1 | 327501111R01 | Výplň zdivá z kamene drceného i těženého | m3 | 7,00 | 712,00 | 4 984,00 |
|  |  | 14*0,5 |  | 7,00 |  |  |
| 2 | 327215211R0A | Zdivo nadzákladové z kamene, na sucho Istr. lícov. - bez dodávky kamene | m3 | 14,00 | 5 501,00 | 77 014,00 |
|  |  | zdivo z rozebraného zdiva:1+1,1+1,3+0,3+1,7+0,5 |  | 5,90 |  |  |
|  |  | zdivo z nového kamene:0,6+0,7+0,5+0,5+0,3+1,3+1,1+0,6+0,6+1,5+0,4 |  | 8,10 |  |  |
| 3 | 311211129R00 | Příplatek za oboustranné lícování nadzáklad.zdivá | m3 | 14,00 | 1 615,00 | 22 610,00 |
| 4 | 327351211R00 | Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení - průchod a ukončení zdivá | m2 | 4,16 | 679,00 | 2 824,64 |
|  |  | 2,1*0,8*2 . |  | 3,36 |  |  |
|  |  | 1*0,8 ' |  | 0,80 |  |  |
| 5 | 327351221ROO | Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění | m2 | 4,16 | 218,00 | 906,88 |
|  | Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 108 339,52 |
| Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  |  |
| 6 | 938907121 ROO | Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 500 bar | m2 | 22,09 | 94,00 | 2 076,27 |
|  |  | 0,8*(10,6+14,5)*1,1 |  | 22,09 |  |  |
| 7 | 114203201 ROO | Očištění lomového kamene od hlíny a písku | m3 | 5,90 | 163,00 | 961,70 |
| 8 | 979021111R0A | Výběr a sbírání kamene ručně s očištěním | m3 | 8,10 | 1 293,00 | 10 473,30 |
|  | Celkem za | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 13 511,27 |
| Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  |
| 9 | 979087212R0A | Nakládání na dopravní prostředky | t | 14,58 | 89,00 | 1 297,62 |
|  |  | 8,1*1,8 |  | 14,58 |  |  |
| 10 | 979081111R0A | Odvoz vybour. hmot na skládku do 1 km - dovoz kamene ze skládek | t | 14,58 | 200,00 | 2 916,00 |
| 11 | 979081121 ROO | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 58,32 | 12,00 | 699,84 |
|  |  | 14,58*4 |  | 58,32 |  |  |
|  | Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 4 913,46 |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |
| 12 | 998153131 ROO | Přesun hmot, zdi a vály samostatné zděné do 20 m | t | 35,09 | 331,00 | 11 614,79 |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 11 614,79 |
| Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  |  |
| 13 | 005 12-1010.R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00 | 1 568,00 | 1 568,00 |
|  | Celkem za | VN Vedlejší náklady |  |  |  | 1 568,00 |