7. 1. Souhrnná technická zpráva

Aktualizace

V Prostějově,	v březnu 2020	Příloha:	7.1.

Vypracoval:	firma Hanousek s.r.o.	Kopie č.         1

Identifikační údaje:

Název akce:			Komplexní pozemková úpravy

v katastrálním území Újezd u Uničova

Dílčí etapa:			Plán společných zařízení

Katastrální území:		Újezd u Uničova

Obecní úřad:			Újezd 83

783 96 Újezd

E-mail: podatelna@obec – ujezd.cz

internetové stránky: www.obec-ujezd.cz

DS: 6v3bat9

Pověřený úřad			MÚ Uničov

obce s rozšířenou		Masarykovo nám. 1

působností:			78391 Uničov 1

Stavební úřad:			MÚ Uničov

Masarykovo nám. 1

78391 Uničov 1

Krajský úřad:			Olomoucký kraj

Magistrát města Olomouce

Horní náměstí 1

771 27 Olomouc

Objednatel :			ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1
		77900 Olomouc – Hodolany

Adresa pobočky Olomouc:	Blanická 383/1

77900 Olomouc – Hodolany

ve smluvních záležitostech

oprávněn jednat:		JUDr. Brnčal Roman LL. M., ředitel KPÚ pro OK

v technických záležitostech

oprávněn jednat: 	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí pobočky Olomouc, Ing. Michal Malý,Ing. Ivan Polách

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

Dodavatel			Hanousek s.r.o.

projekčních prací:		zastoupená: Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem 						společnosti

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

IČ / DIČ: 29186404 / CZ29186404

Dodavatel			1. Geo, spol. s r.o.

geodetických prací:		zastoupená: ve smluvních záležitostech

Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti

Hradební 6,796 01 Prostějov

IČ / DIČ: 01573161 / CZ01573161

Autorizace 			Ing. František Hanousek

vodohospodářské stavby:	č. autorizace: 1200427

Ing. David Dohnal

č. autorizace: 1006517

Autorizace projektování	Ing. Michaela Hanousková

ÚSES:				č. autorizace: 03694

Autorizace dopravní 		Ing. Radimír Zendulka

stavby:				č. autorizace: 1200034

Hlavní projektant:		Ing. Miroslav Lošťák

Projektant:			Ing. David Dohnal

Datum zpracování :		prosinec 2019 – březen 2020

Obsah

Obsah	4

1	Úvodní část	6

1.2	Účel a přehled navržených opatření	6

1.2.1	Zařízení ke zpřístupnění pozemků	6

2	Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	7

2.2.2 Vedlejší polní cesty	7

2.2.3 Doplňkové polní cesty	7

2.3 Přehled cestní sítě včetně nákladů	10

2.3.1 Hlavní polní cesty	10

2.3.2 Vedlejší polní cesty	12

2.3.3 Doplňkové polní cesty	16

4. Vodohospodářská opatření	19

4.3 Přehled vodohospodářských opatření včetně nákladů	19

5. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	20

5.6 Přehled opatření (tab.)	20

5.6.1 Biocentra, biokoridory a interakční prvky	20

6. Přehled o výměře pozemků pro společná zařízení	25

7. Přehled nákladů na PSZ (tab.)	26

8. Změny druhů pozemků (tab.)	27

Aktualizace PSZ KoPÚ Újezd u Uničova

Souhrnná technická zpráva obsahuje pouze kapitoly (popř. části), u kterých došlo ke změně. Souhrnné tabulky jsou z důvodu doplnění parcelních čísel a čísel LV uvedeny v celém rozsahu.

Hlavní výkres PSZ obsahuje kompletní návrh včetně změn, které vyplývají z Aktualizace PSZ.

# 1	Úvodní část

## 1.2	Účel a přehled navržených opatření

### 1.2.1	Zařízení ke zpřístupnění pozemků

V rámci PSZ bylo stanoveno 16 hlavních polních cest (označení HC) o celkové délce 14,0 km a záboru 133 371m2, dále bylo stanoveno 41 vedlejších polních cest (označení VC) o celkové délce 25,4 km a záboru 145 955 m2 a 35 doplňkových polních cest (označení DC) o celkové délce 12,3 km a záboru 43 078 m2. Celkově cestní síť obsahuje 92 polních cest o délce 51,7km a záboru 32,2 ha.

# 2	Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

### 2.2.2 Vedlejší polní cesty

| Ozn. | Kategorie | Typ úpravy | Lokalita | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VC37 | 3.5/20 | bez úprav | na severu Újezdu, v trati "Za hliníkem" | zrušená |
| VC40 | 3.5/20 | bez úprav | na západě Rybníčku | zrušená |

### 2.2.3 Doplňkové polní cesty

Doplňkové cesty bez konstrukčních vrstev, pouze zatravněné, navrženy se šířkou pozemku 3,5 m.

| Ozn. | Typ úpravy | Lokalita | Popis |
| --- | --- | --- | --- |
| DC100 | návrh | na severu území | zrušená |
| DC101 | návrh | na severu území | zrušená |
| DC102 | návrh | na severu území | zrušená |
| DC103 | návrh | severně od Haukovic | začíná na cestě VC27 |
| DC104 | návrh | východně od Haukovic | zrušená |
| DC105 | návrh | východně od Haukovic | začíná na cestě VC30, končí na cestě HC7 |
| DC106 | návrh | východně od Haukovic | začíná na cestě DC105 |
| DC107 | návrh | východně od Haukovic | zrušená |
| DC108 | návrh | jihovýchodně od Haukovic | zrušená |
| DC109 | návrh | jihovýchodně od Haukovic | začíná na cestě DC108 |
| DC110 | návrh | jihovýchodně od Haukovic | zrušená |
| DC111 | návrh | na východě území | začíná na cestě VC35 |
| DC112 | návrh | severovýchodně od Rybníčku | začíná na cestě HC16 |
| DC113 | návrh | východně od Rybníčku | zrušená |
| DC114 | návrh | východně od Rybníčku | zrušená |
| DC115 | návrh | východně od Rybníčku | začíná na cestě HC6 |
| DC116 | návrh | východně od Rybníčku | začíná na cestě DC115 |
| DC117 | návrh | jižně od Rybníčku | začíná na cestě VC42b |
| DC118 | návrh | jižně od Rybníčku | začíná na cestě VC24b |
| DC119 | návrh | severně od Rybníčku | začíná na cestě VC42 |
| DC120 | návrh | severně od Rybníčku | zrušená |
| DC121 | návrh | severně od Rybníčku | zrušená |
| DC122 | návrh | na jihovýchodě území | zrušená |
| DC123 | návrh | na jihu území | začíná na cestě VC45 |
| DC124 | návrh | na jihu území | mezi cestami VC31 a VC45 |
| DC125 | návrh | na jihu území | zrušená |
| DC126 | návrh | jižně od Újezdu | začíná na cestě HC13 |
| DC127 | návrh | na jihu území | začíná na cestě VC48a |
| DC128 | návrh | na jihu území | začíná na cestě DC127 |
| DC129 | návrh | na jihozápadě území | zrušená |
| DC130 | návrh | na jihozápadě území | zrušená |
| DC131 | návrh | na jihozápadě území | zrušená |
| DC132 | návrh | jihozápadně od Újezdu | zrušená |
| DC133 | návrh | na jihozápadě území | zrušená |
| DC134 | návrh | západně od Újezdu | zrušená |
| DC135 | návrh | západně od Újezdu | začíná na cestě HC4 |
| DC136 | návrh | na západě území | začíná na cestě v k.ú. Brníčko |
| DC137 | návrh | na západě území | zrušená |
| DC138 | návrh | na západě území | mezi cestami VC59 a DC136 |
| DC139 | návrh | severozápadně od Újezdu | začíná na cestě HC3b |
| DC140 | návrh | západně od Haukovic | začíná na cestě VC62 |
| DC141 | návrh | na jihozápadě území | začíná na cestě VC46 |
| DC142 | návrh | na jihozápadě území | zrušená |
| DC143 | návrh | na jihu území | začíná na cestě HC5b |
| DC144 | návrh | na jihu území | začíná na cestě HC11b |
| DC145 | návrh | na jihu území | začíná na cestě VC31 |
| DC146 | návrh | na jihu území | začíná na cestě HC11b |
| DC147 | návrh | na západě u obce | začíná na cestě HC5a |
| DC148 | návrh | na východě území | začíná na cestě VC24a |
| DC149 | návrh | na východě u obce | pokračování VC36 |
| DC150 | návrh | na jihozápadě území | začíná na cestě VC47 |
| DC151 | návrh | na východě území | začíná na cestě VC57 |
| DC152 | návrh | na východě území | pokračování VC32 |
| DC153 | návrh | na východě území | začíná na cestě HC15 |
| DC154 | návrh | na jihu území | začíná na cestě VC48b |
| DC155 | návrh | na západě u obce | začíná na cestě HC5a |

## 2.3 Přehled cestní sítě včetně nákladů

### 2.3.1 Hlavní polní cesty

| cesta | kat. | délka [m] | plocha záboru [m2] | doporučený povrch |  |  | prop. mosty ks | odvodnění zem. pláně | výhybny ks | hosp. sjezdy ks | výsadby | dotčená zařízení | DTR | předběžná cena 2018 |  | Parcelní číslo | Číslo LV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | živič. [bm] | MZK [bm] | trav. [bm] |  |  |  |  |  |  |  | tis. Kč/m2 | celkem tis. Kč |  |  |
| HC1 | 4/30 | 42 | 210 | 42 |  |  |  |  |  | 1 | ne |  | ne | 1.4 | 235 | 1961 | 10001 |
| HC2 | 4/30 | 56 | 280 | 56 |  |  | 1 |  |  |  | ne |  | ne |  |  | 1983 | 10001 |
| HC3a | 5/30 | 374 | 4034 | 374 |  |  |  |  |  |  | IP40 | VN, tel | ano | 1.4 | 2 618 | 1767 | 10001 |
| HC3b | 5/30 | 1859 | 20320 | 1859 |  |  |  | drén | 5 | 1 | IP17, IP40 | VN, tel, vod | ano | 1.8 | 16 731 | 1794, 1835 1812 | 10002 882 |
| HC4 | 6/30 | 458 | 3206 | 458 |  |  |  |  |  | 1 | ne | NN, tel, VN | ne |  |  | 1768 | 10001 |
| HC5a | 5/30 | 704 | 9368 | 704 |  |  |  | drén | 2 | 1 | IP57 | VN, RS | ano | 1.4 | 4 928 | 1590 | 10001 |
| HC5b | 5/30 | 1344 | 14215 | 1344 |  |  | 1 | drén | 4 | 1 | IP57, IP72 | VN, RS, tel | ano | 1.8 | 12 096 | 1563, 1590 1561 | 10001 928 |
| HC6 | 5/30 | 785 | 5829 | 785 |  |  |  | drén | 2 | 1 | ne | VN, NN, tel | ano | 1.8 | 7 065 | 2107 | 10001 |
| HC7 | 4/30 | 2687 | 23122 |  | 2687 |  | 1 | drén | 8 |  | IP26, IP29, IP31 | VN, vod | ano | 1.4 | 15 047 | 1983, 2000 1998 2084 | 10001 266 882 |
| HC8 | 5/30 | 1787 | 22011 | 1787 |  |  | 2 | drén | 4 |  | IP61 | RS, tel | ano | 1.8 | 16 083 | 1667, 1651 1602, 1634 | 10001 10002 |
| HC9 | 4/30 | 193 | 965 | 193 |  |  |  |  |  |  | ne | plyn | ne |  |  | 2163 | 10001 |
| HC10 | 4/30 | 49 | 245 | 49 |  |  |  |  |  | 1 | ne | NN | ne |  |  | 2200 | 10001 |
| HC11a | 5/30 | 622 | 6603 | 622 |  |  | 1 | drén | 1 | 1 | IP68 | tel | ano | 1.8 | 5 598 | 2290 | 10001 |
| HC11b | 5/30 | 1890 | 15002 |  | 1890 |  |  | drén | 5 |  | ne | RS | ano | 1.4 | 13 230 | 2290 | 10001 |
| HC12 | 6/30 | 227 | 1589 | 169 |  | 58 |  |  |  |  | ne | NN, tel, plyn, vod, kan | ne |  |  | 2360 | 10001 |
| HC13 | 6/30 | 268 | 1876 | 202 |  | 66 |  |  |  |  | ne | NN, tel, plyn, vod, kan | ne |  |  | 2358 | 10001 |
| HC14 | 4/30 | 196 | 980 | 196 |  |  |  |  |  |  | ne | VN, vod, kan | ne |  |  | 1568 | 10001 |
| HC15 | 5/30 | 171 | 1026 | 171 |  |  | 1 |  |  | 1 | ne | tel, RS | ne |  |  | 2193 | 10001 |
| HC16 | 5/30 | 314 | 2490 | 314 |  |  |  | drén | 1 |  | ne | plyn, VN | ano | 1.4 | 2 198 | 2129 2084 | 10001 882 |
| Celkem |  | 14026 | 133371 | 9325 | 4577 | 124 | 7 |  | 32 | 8 |  |  |  |  | 95 829 |  |  |

tel – sdělovací vedení

VVN – vedení VVN

VN – vedení VN

NN – vedení NN

plyn – plynovod

vod – vodovod

kan - kanalizace

RS – radiová síť

Křížení bylo projednáno se správci technické infrastruktury. Přeložka sítí nebyla požadována, pouze kabelové chráničky a ochrana silničními panely viz DTR a dokladová část.

### 2.3.2 Vedlejší polní cesty

| cesta | kat. | délka [m] | plocha záboru [m2] | doporučený povrch |  |  | prop. mosty ks | odvodnění zem. pláně | výhybny ks | hosp. sjezdy ks | výsadby | dotčená zařízení | DTR | předběžná cena 2018 |  | Parcelní číslo | Číslo LV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | živič. [bm] | MZK [bm] | trav. [bm] |  |  |  |  |  |  |  | tis. Kč/m2 | celkem tis. Kč |  |  |
| VC20 | 4/30 | 56 | 252 | 56 |  |  |  |  |  |  | ne | plyn, NN, tel, kan | ne |  |  | 1890 | 160 |
| VC21 | 4/30 | 82 | 915 | 82 |  |  |  | drén |  | 1 | ne |  | ano | 1.8 | 590 | 2178 | 10001 |
| VC22 | 4/30 | 294 | 2185 | 294 |  |  | 1 | drén | 1 | 1 | ne | RS | ano | 1.8 | 2 117 | 2190 | 10001 |
| VC23 | 4/30 | 1392 | 13771 |  | 1392 |  |  | drén |  |  | IP5, IP6, IP7 | tel, plyn | ano | 1.4 | 7 795 | 1905 | 10001 |
| VC24a | 4/30 | 57 | 285 | 57 |  |  |  |  |  |  | ne | NN, tel, plyn, vod, kan | ne |  |  | 2221 | 10001 |
| VC24b | 4/30 | 282 | 1834 |  | 282 |  | 1 | drén |  |  | ne |  | ano | 1.4 | 1 579 | 2221 2215 | 10001 216 |
| VC25 | 4/30 | 1019 | 6927 |  | 1019 |  |  | drén |  | 1 | LBK15 | VVN, tel, | ano | 1.4 | 5 706 | 1814 | 10001 |
| VC26 | 4/30 | 604 | 3731 |  | 604 |  |  | drén |  | 1 | LBK15 | NN | ano | 1.4 | 3 382 | 1854 | 10001 |
| VC27 | 4/30 | 369 | 1660.5 |  |  | 369 | 1 |  |  | 1 | ne |  | ne |  |  | 1952 | 10001 |
| VC28 | 4/30 | 88 | 563 | 90 |  |  |  | drén |  |  | ne | NN | ano | 1.8 | 648 | 1961 | 10001 |
| VC29 | 3.5/20 | 318 | 1272 |  |  | 318 | 2 |  |  | 1 | ne |  | ne |  |  | 2041, 2034,2031 | 10001 |
| VC30 | 3.5/20 | 146 | 584 |  |  | 146 |  |  |  |  | ne | VN | ne |  |  | 1974 | 10001 |
| VC31 | 4/30 | 749 | 4820 |  | 749 |  |  | drén | 1 | 1 | ne | tel | ano | 1.4 | 4 194 | 2337 | 10001 |
| VC32 | 4/30 | 401 | 2615 |  |  | 401 | 1 |  |  | 1 | ne | tel | ano | 0.2 | 321 | 2247 | 10001 |
| VC33 | 4/30 | 1536 | 7941 |  | 1536 |  | 2 | drén |  | 1 | ne | VN | ano | 1.4 | 8 602 | 2050, 2048, 2024 2029 2025 | 10001 10001 928 266 |
| VC34 | 4/30 | 392 | 2716 |  | 392 |  |  | drén | 1 |  | ne | VN, RS | ano | 1.4 | 2 195 | 1573 | 10001 |
| VC35 | 4/30 | 519 | 3419 |  | 519 |  |  | drén |  |  | LBK16 | plyn, RS | ano | 1.4 | 2 906 | 2069 | 10001 |
| VC36 | 3.5/20 | 104 | 624 |  |  | 104 |  |  |  | 1 | IP44 | tel | ne |  |  | 2172 | 10001 |
| VC37 | 3.5/20 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VC38 | 4/30 | 127 | 865 | 127 |  |  |  | drén |  |  | ne | NN | ano | 1.8 | 914 | 1772 | 10001 |
| VC39 | 4/30 | 342 | 2907 | 342 |  |  |  | drén |  |  | ne | VN, NN | ano | 1.8 | 2 462 | 1786 | 10001 |
| VC40 | 3.5/20 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VC41 | 4/30 | 432 | 3778 | 432 |  |  |  | drén |  | 1 | ne | plyn, vod, kan | ano | 1.8 | 3 110 | 2140 | 10001 |
| VC42 | 3.5/20 | 48 | 192 |  |  | 48 |  |  |  |  | ne |  | ne |  |  | 2135 | 10001 |
| VC43 | 3.5/20 | 136 | 544 |  |  | 136 |  |  |  |  | ne |  | ne |  |  | 2299 | 10001 |
| VC44 | 4/30 | 1897 | 12642 |  | 1897 |  | 1 | drén | 3 | 1 | ne | VN, RS, tel | ano | 1.4 | 10 623 | 1714, 1695 1602 | 10001 10002 |
| VC45 | 4/30 | 1234 | 6170 |  |  | 1234 |  |  |  | 1 | ne |  | ne |  |  | 2304 | 10001 |
| VC46 | 4/30 | 1145 | 5725 |  |  | 1145 | 1 |  |  |  | ne | VN, tel | ne |  |  | 1661, 1654 1602 | 10001 10002 |
| VC47 | 4/30 | 1296 | 5832 |  |  | 1296 | 2 |  |  |  | LBK17 | RS | ne |  |  | 1617, 1639 1634 | 10001 10002 |
| VC48a | 4/30 | 496 | 4976 |  | 496 |  | 1 | drén |  | 1 | IP77 | RS | ano | 1.4 | 2 778 | 1554, 1606 1561 | 10001 10002 |
| VC48b | 4/30 | 1021 | 4594.5 |  |  | 1021 | 1 |  |  |  | ne |  | ne |  |  | 1606 1634 | 10001 10002 |
| VC49 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VC50 | 3.5/20 | 143 | 572 |  |  | 143 |  |  |  | 1 | ne | vod | ne |  |  | 1589 | 218 |
| VC51 | 3.5/20 | 133 | 532 |  |  | 133 |  |  |  | 1 | ne | vod, kan | ne |  |  | 1587 | 10001 |
| VC52 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VC53 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VC54 | 3.5/20 | 1048 | 4234 |  |  | 1048 |  |  |  | 1 | ne | plyn, tel | ano | 0.2 | 734 | 1893 | 10001 |
| VC55 | 3.5/20 | 678 | 2986 |  |  | 678 |  |  |  | 1 | ne |  | ano | 0.2 | 475 | 1918 | 10001 |
| VC56 | 3.5/20 | 1270 | 5992 |  |  | 1270 |  |  |  | 2 | ne |  | ano | 0.2 | 889 | 1921 | 10001 |
| VC57 | 3.5/20 | 407 | 1882 |  |  | 407 | 1 |  |  | 1 | ne | tel | ano | 0.2 | 285 | 2261 | 10001 |
| VC58 | 3.5/20 | 340 | 1607 |  |  | 340 | 1 |  |  | 1 | ne | RS | ano | 0.2 | 238 | 2182 | 10001 |
| VC59 | 3.5/20 | 1528 | 6970 |  |  | 1528 |  |  |  |  | ne | VN | ano | 0.1 | 611 | 1757 | 10001 |
| VC60 | 3.5/20 | 660 | 2890 |  |  | 660 |  |  |  | 1 | ne | VN, vod | ano | 0.2 | 528 | 1834 | 10001 |
| VC61 | 3.5/20 | 646 | 2824 |  |  | 646 |  |  |  | 1 | ne |  | ano | 0.2 | 452 | 1825 | 10001 |
| VC62 | 3.5/20 | 1243 | 5499 |  |  | 1243 |  |  |  |  | ne |  | ano | 0.2 | 870 | 1858 | 10001 |
| VC63 | 4/20 | 690 | 5627 |  | 690 |  |  | drén | 1 |  | LBK7 | plyn, tel, vod, kan | ano | 1.4 | 3 864 | 2151 | 10001 |
| Celkem |  | 25368 | 145955 | 1480 | 9576 | 14314 | 16 |  | 7 | 24 |  |  |  |  | 68 870 |  |  |

tel – sdělovací vedení

VVN – vedení VVN

VN – vedení VN

NN – vedení NN

plyn – plynovod

vod – vodovod

kan - kanalizace

RS – radiová síť

Křížení bylo projednáno se správci technické infrastruktury. Přeložka sítí nebyla požadována, pouze kabelové chráničky a ochrana silničními panely viz DTR a dokladová část.

### 2.3.3 Doplňkové polní cesty

| cesta | šířka pozemku | délka [m] | plocha záboru [m2] | doporučený povrch trav. bm | propustky mosty ks | dotčená zařízení | předběžná cena 2018 tis. Kč/m2 celkem tis. Kč |  | Parcelní číslo | Číslo LV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC100 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC101 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC102 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC103 | 3.5 | 624 | 2184 | 624 |  |  | 0.1 | 218 | 1950 | 10001 |
| DC104 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC105 | 3.5 | 946 | 3311 | 946 |  | VN, vod | 0.1 | 331 | 1974 | 10001 |
| DC106 | 3.5 | 311 | 1088.5 | 311 |  |  | 0.1 | 109 | 1994 | 10001 |
| DC107 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC108 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC109 | 3.5 | 274 | 959 | 274 |  | VN | 0.1 | 96 | 2017 | 10001 |
| DC110 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC111 | 3.5 | 679 | 2376.5 | 679 |  | RS | 0.1 | 238 | 2076 2072 | 10001 266 |
| DC112 | 3.5 | 287 | 1004.5 | 287 |  | plyn | 0.1 | 100 | 2128 | 10001 |
| DC113 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC114 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC115 | 3.5 | 1514 | 5299 | 1514 | 1 |  | 0.1 | 530 | 2091, 2110 | 10001 |
| DC116 | 3.5 | 209 | 731.5 | 209 |  |  | 0.1 | 73 | 2098 | 10001 |
| DC117 | 3.5 | 306 | 1071 | 306 |  |  | 0.1 | 107 | 2227 | 10001 |
| DC118 | 3.5 | 353 | 1235.5 | 353 |  |  | 0.1 | 124 | 2243 | 10001 |
| DC119 | 3.5 | 426 | 1491 | 426 |  |  | 0.1 | 149 | 2135 | 10001 |
| DC120 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC121 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC122 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC123 | 3.5 | 419 | 1466.5 | 419 |  |  | 0.1 | 147 | 2324 | 10001 |
| DC124 | 3.5 | 700 | 2450 | 700 |  |  | 0.1 | 245 | 2327 | 10001 |
| DC125 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC126 | 3.5 | 258 | 903 | 258 |  |  | 0.1 | 90 | 2347 | 10001 |
| DC127 | 3.5 | 593 | 2075.5 | 593 |  | RS | 0.1 | 208 | 1543 | 10001 |
| DC128 | 3.5 | 298 | 1043 | 298 |  |  | 0.1 | 104 | 1529 | 1001 |
| DC129 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC130 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC131 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC132 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC133 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC134 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC135 | 3.5 | 309 | 1081.5 | 309 |  | plyn | 0.1 | 108 | 1738 | 10001 |
| DC136 | 3.5 | 905 | 3167.5 | 905 |  |  | 0.1 | 317 | 1754 | 10001 |
| DC137 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC138 | 3.5 | 301 | 1053.5 | 301 |  |  | 0.1 | 105 | 1754 | 10001 |
| DC139 | 3.5 | 1381 | 4833.5 | 1381 |  |  | 0.1 | 483 | 1805 | 10001 |
| DC140 | 3.5 | 232 | 812 | 232 |  |  | 0.1 | 81 | 1858 | 10001 |
| DC141 | 3.5 | 537 | 1879.5 | 537 | 1 | RS | 0.1 | 188 | 1645, 1654 1634 | 10001 10002 |
| DC142 | zrušená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DC143 | 3.5 | 446 | 1561 | 446 |  |  | 0.1 | 156 | 1592 | 10001 |
| DC144 | 3.5 | 402 | 1407 | 402 |  |  | 0.1 | 141 | 2297 | 10001 |
| DC145 | 3.5 | 357 | 1249.5 | 357 |  | tel. | 0.1 | 125 | 2333 | 10001 |
| DC146 | 3.5 | 849 | 2971.5 | 849 |  |  | 0.1 | 297 | 2281 | 10001 |
| DC147 | 3.5 | 412 | 1442 | 412 |  | VN | 0.1 | 144 | 1723 | 10001 |
| DC148 | 3.5 | 255 | 892.5 | 255 |  |  | 0.1 | 89 | 2224 | 10001 |
| DC149 | 3.5 | 129 | 451.5 | 129 |  |  | 0.1 | 45 | 2172 | 10001 |
| DC150 | 3.5 | 113 | 395.5 | 113 |  |  | 0.1 | 40 | 1622 | 10001 |
| DC151 | 3.5 | 128 | 448 | 128 |  |  | 0.1 | 45 | 2213 | 10001 |
| DC152 | 3.5 | 557 | 1949.5 | 557 |  |  | 0.1 | 195 | 2247 | 10001 |
| DC153 | 3.5 | 26 | 91 | 26 |  |  | 0.1 | 9 | 2195 | 10001 |
| DC154 | 3.5 | 51 | 178.5 | 51 |  |  | 0.1 | 18 | 1556 | 10001 |
| DC155 | 3.5 | 231 | 808.5 | 231 |  |  | 0.1 | 81 | 1717 | 10001 |
| Celkem |  | 12308 | 43078 | 12308 |  |  |  | 4 308 |  |  |

tel – sdělovací vedení

VVN – vedení VVN

VN – vedení VN

NN – vedení NN

plyn – plynovod

vod – vodovod

kan - kanalizace

RS – radiová síť

Křížení bylo projednáno se správci technické infrastruktury. Přeložka sítí nebyla požadována, pouze kabelové chráničky a ochrana silničními panely viz DTR a dokladová část.

# 4. Vodohospodářská opatření

## 4.3 Přehled vodohospodářských opatření včetně nákladů

| Prvek | Označení | popis | délka [m] | Zábor [m2] | předběžná cena 2018 tis. Kč/bm celkem tis. Kč |  | Parcelní číslo | Číslo LV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Příkop | OP1 | obnova stávajícího příkopu | 258 | 1170 | 0.1 | 25.8 | 2034 | 10001 |

# 5. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

## 5.6 Přehled opatření (tab.)

### 5.6.1 Biocentra, biokoridory a interakční prvky

| Označení | Délka (m) v obvodu PÚ | Výměra existující ha | Výměra neexistující (zábor) ha | Výměra celková ha | zařízení dotčená návrhem | předběžná cena 2018 tis. Kč | Parcelní číslo | Číslo LV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biocentra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LBC 1 | – | 1.2561 | 1.8266 | 3.0827 |  | 639 | 1809, 1813 | 10001 |
| LBC 2 | – | 0.8655 | 2.2732 | 3.1387 | RS | 796 | 1710, 1711, 1676, 1677 1602 | 10001 10001 10002 |
| LBC 3 | – | 3.0817 | 1.0411 | 4.1228 |  | 364 | 2039, 2032 2043 2028, 2034, 2030 2029 2025 | 337 10001 10001 10001 928 266 |
| LBC 4 (částečně mimo obvod) | – | 0.9819 | 1.4017 | 2.3836 |  | 491 | 2162 | 10001 |
| LBC 5 včetně mokřadu | – | 1.2176 | 1.7824 | 3.0000 |  | 1 024 | 1595 1602 1561 | 10001 10002 928 |
| LBC 6 (částečně mimo obvod) | – | 0 | 2.2674 | 2.2674 | VN | 794 | 2198 | 10001 |
| LBC 7 (částečně mimo obvod) | – | 0.2492 | 0.7419 | 0.9911 |  | 260 | 2242 2245, 2087 | 10001 266 |
| LBC 8 | – | 3.5474 | 0 | 3.5474 |  | - | 1623, 1624 1629 1630, 1625 1631 | 678 10001 202 928 |
| LBC 9 | – | 0.1293 | 2.6033 | 2.7326 |  | 911 | 2083 2082 | 10001 10002 |
| Celkem |  | 11.3287 | 13.9376 | 25.2663 |  | 5 278 |  |  |
| Biokoridory |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LBK 1 | 710 | 0 | 1.065 | 1.065 |  | 373 | 1899 | 10001 |
| LBK 2 | 284 | 0 | 0.426 | 0.426 |  | 149 | 1818, 1826 | 10001 |
| LBK 3 | 1878 | 0.54 | 2.277 | 2.817 | plyn, tel, RS | 797 | 1602, 1742 1758, 1803, 1804 | 10002 10001 10001 |
| LBK 4 | 1481 | 0.9954 | 1.524 | 2.5194 | RS | 533 | 1602 1658 | 10002, 305 |
| LBK 5 (částečně mimo obvod) | 1475 | 0.1155 | 0.7944 | 0.9099 | VN, vod | 278 | 1951, 1928 | 10001 |
| LBK 6 | 418 | 0.198 | 0.429 | 0.627 | VN, plyn, RS | 150 | 2025 2022, 2026, 2058, 2061 | 266 10001 10001 |
| LBK 7 (částečně mimo obvod) | 1809 | 1.237 | 1.4765 | 2.7135 | vod, kan, tel, RS, VN | 517 | 2157, 2154, 2150 | 10001 |
| LBK 8 (částečně mimo obvod) | 556 | 0.834 | 0 | 0.834 |  | - | 1561 | 928 |
| LBK 9 (částečně mimo obvod) | 688 | 0 | 1.032 | 1.032 | plyn, vod, kan | 361 | 2150 | 10001 |
| LBK 10 | 1080 | 1.712 | 0.448 | 2.16 | tel | 157 | 2219, 2215 2216, 2244, 2217 | 266 10001 10001 |
| LBK 11 (částečně mimo obvod) | 214 | 0.177 | 0.144 | 0.321 |  | 50 | 2082 | 10002 |
| LBK 12 (částečně mimo obvod) | 1651 | 0.4485 | 2.028 | 2.4765 | VN, tel | 710 | 2087 2095 | 266 10002 |
| LBK 13 (částečně mimo obvod) | 1103 | 0.408 | 1.2465 | 1.6545 | RS | 436 | 2245 | 266 |
| LBK 14 (částečně mimo obvod) | 244 | 0 | 0.366 | 0.366 | VN, tel | 128 | 1810 | 10001 |
| LBK 15 | 1569 | 0.6165 | 1.737 | 2.3535 | VN, vod, kan, plyn | 608 | 1813, 1815, 1836, 1847, 1853, 2044 1883 2055 2029 | 10001 10001 10001 10002 50 928 |
| LBK 16 | 1786 | 0.3015 | 2.3775 | 2.679 | VN, plyn, RS | 832 | 2061, 2068, 2074, 2078 | 10001 |
| LBK 17 | 292 | 0 | 0.438 | 0.438 |  | 153 | 1618 | 10001 |
| LBK 18 (částečně mimo obvod) | 723 | 0.7185 | 0.366 | 1.0845 |  | 128 | 1634 | 10002 |
| LBK 19 (částečně mimo obvod) | 2081 | 0 | 3.1215 | 3.1215 | RS | 1 093 | 2305, 2315, 1523 | 10001 |
| Celkem | 20042 | 8.3019 | 21.2964 | 29.5983 |  | 7 454 |  |  |
| Interakční prvky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP1 | 1242 | 0 | 0.621 | 0.621 |  | 186 | 1898 1919 | 842 456 |
| IP5 |  | 0.9692 | 0 | 0.9692 |  | - | 1907, 1908, 1909 | 10001 |
| IP6* | 801 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 1905 | 10001 |
| IP7* | 368 | 0 | 0 | 0 | plyn | 55 | 1905 | 10001 |
| IP8 | 1107 | 0.3321 | 0 | 0.3321 | plyn | - | 1865 | 265 |
| IP9 | 961 | 0.2883 | 0 | 0.2883 |  | - | 1865 | 265 |
| IP11 | 291 | 0.1455 | 0 | 0.1455 | plyn | - | 1928 | 10001 |
| IP12 | 1376 | 0.4128 | 0 | 0.4128 | plyn, tel | - | 1891 | 265 |
| IP13 | 2289 | 0.6867 | 0 | 0.6867 | vod | - | 1891 | 265 |
| IP14 | 500 | 0.15 | 0 | 0.15 |  | - | 1932 | 265 |
| IP16 |  | 0.1193 | 0 | 0.1193 | vod | - | 1936 1937 | 652 10001 |
| IP17* | 770 | 0 | 0 | 0 | vod, VN | 116 | 1835 | 10002 |
| IP18 | 1100 | 0.33 | 0 | 0.33 | kan, vod, tel, VN, plyn | - | 1865 | 265 |
| IP20 | 204 | 0.102 | 0 | 0.102 |  | - | 2055 2029 254 | 50 928 865 |
| IP21 |  | 0.472 | 0 | 0.472 |  | - | 1955, 1954 | 711 |
| IP22 |  | 0.4977 | 0 | 0.4977 |  | - | 1979 | 842 |
| IP23 | 657 | 0.1971 | 0 | 0.1971 | vod, VN | - | 1978 | 842 |
| IP24 | 79 | 0.0395 | 0 | 0.0395 |  | - | 2025 | 166 |
| IP25 | 140 | 0 | 0.07 | 0.07 | VN | 21 | 1984 | 10001 |
| IP26 | 753 | 0.753 | 0 | 0.753 | VN | - | 1983 1982 1988 1989 1992 | 10001 849 842 426 5 |
| IP27 |  | 0.2392 | 0 | 0.2392 |  | - | 1990 | 10001 |
| IP28 | 339 | 0.1695 | 0 | 0.1695 | VN | - | 1990 1998 2015 | 10001 266 880 |
| IP29 | 720 | 0.36 | 0 | 0.36 | VN | - | 1998 2000 | 266 10001 |
| IP30 |  | 0.2523 | 0 | 0.2523 |  | - | 1999 | 10001 |
| IP31* | 348 | 0 | 0 | 0 |  | 52 | 2000 | 10001 |
| IP33 |  | 0.1072 | 0 | 0.1072 |  | - | 1811 | 842 |
| IP38 |  | 1.8039 | 0 | 1.8039 |  | - | 1758 | 10001 |
| IP40* | 706 | 0 | 0 | 0 | VN | 106 | 1794 | 10002 |
| IP43 |  | 0.2371 | 0 | 0.2371 | RS | - | 2078 2088 2090 | 266 653 880 |
| IP44 | 230 | 0.115 | 0 | 0.115 | tel | - | 2178 | 10001 |
| IP53 |  | 0.4775 | 0 | 0.4775 | RS | - | 1691 | 10001 |
| IP54 | 840 | 0 | 0.42 | 0.42 | RS, tel | 126 | 1634 | 10002 |
| IP57* | 937 | 0 | 0 | 0 | VN, RS | 141 | 1590 | 10001 |
| IP58 |  | 0.4918 | 0 | 0.4918 | RS, tel | - | 1657 | 10001 |
| IP60 |  | 0.3774 | 0 | 0.3774 |  | - | 1628 | 670 |
| IP61* | 1754 | 0 | 0 | 0 |  | 263 | 1651 | 10001 |
| IP64 | 663 | 0.3315 | 0 | 0.3315 |  | - | 2245 | 266 |
| IP65 | 249 | 0 | 0.1494 | 0.1494 |  | 37 | 2352 | 10001 |
| IP68* | 233 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 2290 | 10001 |
| IP72* | 128 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 1563 | 10001 |
| IP77* | 440 | 0 | 0 | 0 | RS | 66 | 1554 | 10001 |
| IP80 |  | 0.1881 | 0 | 0.1881 |  | - | 2306 | 10001 |
| IP83 | 220 |  | 0.132 | 0.132 |  | 33 | 2362 | 10001 |
| Celkem | 20445 | 10.6457 | 1.3924 | 12.0381 |  | 1 376 |  |  |

*Zábor je započten v kapitole Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

tel – sdělovací vedení

VN – vedení VN

plyn – plynovod

vod – vodovod

kan – kanalizace

RS – radiová síť

Křížení bylo projednáno se správci technické infrastruktury. V oblasti křížení je potřeba dodržet podmínky viz dokladová část.

Předběžné náklady činí 300-350 tis. Kč/ha výsadby

# 6. Přehled o výměře pozemků pro společná zařízení

| Popis | Výměra ha |
| --- | --- |
| Výměra pozemků pro společná zařízení celkem | 100.49 |
| Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlastnictví obce | 98.36 |
| Výměra, která přejde spolu se spol. zař. do vlastnictví jiných osob | 2.13 |
| Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí stát | 14.31 |
| Výměra, kterou se na výměře půdy pro spol. zař. podílí obec | 84.05 |
| Výměra, která zůstane ve vlastnictví ostatních vlastníků půdy | 2.13 |
| Výměra, kterou se podílejí ostatní vlastníci půdy prostřednictvím opravného koeficientu pro PSZ | 0.00 |

# 7. Přehled nákladů na PSZ (tab.)

| opatření | výměra ha | náklady (r. 2018) tis. Kč |
| --- | --- | --- |
| Zpřístupnění pozemků |  |  |
| Hlavní polní cesty | 13.3371 | 95 829 |
| Vedlejší polní cesty | 14.5955 | 68 870 |
| Doplňkové polní cesty | 5.5363 | 5 536 |
| Objekty na cestní síti |  | 1 080 |
| celkem zpřístupnění pozemků | 33.4689 | 171 316 |
| Protierozní opatření |  |  |
| Protierozní opatření | - | - |
| Vodohospodářská opatření |  |  |
| Vodohospodářská opatření | 0.117 | 25.8 |
| Ochrana a tvorba životního prostředí |  |  |
| Biocentra | 25.2663 | 5 278 |
| Biokoridory | 29.5983 | 7 454 |
| Interakční prvky | 12.0381 | 1 376 |
| celkem ochrana a tvorba ŽP | 66.9027 | 14 108 |
| Celkem | 100.4886 | 185 450 |

# 8. Změny druhů pozemků (tab.)

| Druh pozemku |  | Výměra (m2) podle |  |  | Rozdíly mezi | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | kód | Skutečnost | KN | Návrh | Návrh-KN |  |
| Orná půda | 2 | 16275026 | 16464685 | 15918539 | -546146 | zábor ZPF |
| Zahrada | 5 | 21603 | 12289 | 29996 | 17707 | zjištěný stav |
| Trvalý travní porost | 7 | 57361 | 70834 | 27404 | -43430 | zjištěný stav |
| Zemědělská půda |  | 16353990 | 16547808 | 15975939 | -571869 |  |
| Druh pozemku |  | Výměra (m2) podle |  |  | Rozdíly mezi | Poznámka |
| Název | kód | Skutečnost | KN | Návrh | Návrh-KN |  |
| Lesní pozemek | 10 | 32140 | 39340 | 39806 | 466 | zjištěný stav |
| Vodní plocha | 11 | 184309 | 171714 | 229676 | 57962 | zaměření vodotečí, nádrž |
| Zastavěná plocha a nádvoří | 13 | 3894 | 4557 | 4270 | -287 | dle zaměření |
| Ostatní plocha | 14 | 730488 | 541402 | 1055130 | 513728 | cesty, ÚSES, silnice, zeleň, železnice |
| Celkem |  | 17304821 | 17304821 | 17304821 | 0 |  |