B.1.SO KB3.02b – Retenční přehrážka

(kat. B.1.1.1.- opatření na zemědělské půdě)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření.

# Návrh opatření

## popis SOUČASNÉHO STAVU

Jedná se o opatření v povodí kritického bodu KB3. Jedná se o povodí v horní části zalesněné s prudkými svahy a v dolní části zemědělsky využívané. Území se nachází nad městem Libáň na pravém břehu Libáňského potoka a svažuje se směrem k továrně Antolin Libáň. Pole s plošným a liniovým odvodněním jsou svedeny příkopy do bývalého cukrovarnického rybníka. Uzávěrový profil leží mezi areálem cukrovaru a továrnou. Pozemky pod kritickým bodem jsou nepřístupné (oplocené soukromé pozemky). Odtok z rybníka je zatrubněn a zaústěn do Libáňského potoka. Bezpečnostní přeliv na rybníce patrně není žádný.

obr. 1 – Situace navržených opatření v KB3

## POPIS NÁVRHU

Jako doplňková opatření v ploše byly k průlehům zvoleny retenční přehrážky a zatravňovací pásy, které byly navrženy v místech, kde se průleh nehodil – okraje pozemků, příkřejší údolnice, nemožnost vést průleh po vrstevnici. Efekty retenčních přehrážek (protierozních hrázek) jsou:

- Podporují zachycení srážkových vod přímo v místě svého vzniku (kombinace protipovodňové funkce a zadržení vody v krajině),

- maximálně účinně zmírní riziko vodní eroze půdního horizontu přerušením odtokových drah, popř. postupným zachycováním erodované ornice,

- Přebytečná voda po naplnění akumulačního prostoru přetéká přes nouzový čelní přeliv a dále po stabilizované trase

- Zachycená voda se postupně buď vsákne nebo odpaří. Hrázka je opatřena jednoduchým výpustným zařízením (potrubí)

Tvar hrázky je obdobný jako drobné vodní nádrže – lichoběžník se sklonem svahů alespoň 1:2 a šířkou koruny 1 m. Výška se předpokládá do 2 m. V místě údolnice je hráz snížena o spočtenou přepadovou výšku a nachází se zde nouzový čelní přeliv, který je zpevněn tvárnicemi či kamením až pod patu hráze, kde přechází v odtokové koryto. To může tvořit  údolnice (jako svodný průleh), stabilizovaná proti vymílání travnatým povrchem.

obr. 2 - Umístění retenční přehrážky před vstupem na zemědělský pozemek

Klíčovým parametrem pro návrh přehrážky je konfigurace terénu. Ta určuje její délku a výšku a možný objem zachycené vody. Objem by neměl být větší než výpočtový, při uvažování zasakovacího průlehu s totožnou sběrnou plochou. Místa se vybírají dle tvaru a blízkosti vrstevnic, zpravidla se jedná o počátky údolnic kam se přirozeně stahuje voda z okolních svahů.

V KB3 byla retenční přehrážka navržena v zatravněné údolnici nad velkým půdním blokem. Od přehrážky bude přebytečný průtok odtékat nově navrženým zatravněným průlehem přes pole, který se následně napojuje do svodného příkopu.

## Parametry opatření

Hlavními parametry jsou výška, délka a předpokládaný objem. Dále se navrhuje velikost nouzového přelivu

tab. 1 - Základní parametry opatření

| ID opatření | Název opatření | Výška přehrážky (m) | Délka přehrážky (m) | Zadržený objem (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB3.02b | Retenční přehrážka | 1.80 | 66 | 1192 |

tab. 2 – Parametry nouzového bezpečnostního přelivu

| opatření | QN | Návrhový průtok (m3/s) | přelivná výška (m) | délka přelivu (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB3.02b | 100 | 2.25 | 0.3 | 8.00 |

obr. 3 – Vzorový příčný a podélný řez

### Souhrnné výsledky efektivity opatření

Navržené opatření má několik efektů, jak bylo uvedeno výše. Nejedná se primárně o protipovodňové opatření. Hlavním úkolem je zadržet a zasáknout vodu v krajině a omezit plošnou vodní erozi na zemědělské půdě. Je to možnost dále pozemky zemědělsky využívat namísto plošného zatravnění, kdy se odtok zpomalí a vyčistí, ale nezastaví. Na rozdíl od suchých retenčních nádrží toto opatření zachycuje vodu vždy ať se jedná o malou nebo velkou srážku (pokud leží mimo vodní tok a nemusí být nádrž průtočná). Její účinek je průběžný za každé srážky a jiným opatřením vyjma zasakovacího průlehu těžko nahraditelný. S průlehy se retenční přehrážky vzájemně doplňují.

Efekt lze vyčíslit zachyceným objemem vody a pak předpokladem snížení odtoku z plochy povodí retenční přehrážky po dobu jejího plnění.

### Územní střety

Územní střety byly zpracovány hromadně pro všechny retenční přehrážky.

Všechny retenční přehrážky vyjma KB2.05b a KB4.04a zasahují alespoň částečně do významného krajinného prvku typu lesní půda se stromy (KB1.04e, KB2.05b). Celé území spadá do archeologického naleziště nazvaného „zbytek území“, kdy hlavními nalezišti jsou intravilán Skuřiny a Starých Hradů. Retenční přehrážky KB2.05a a KB2.05b, KB3.02b leží v ochranném pásmu radioreléové trasy. KB3.02b částečně zasahuje do lokálního biocentra. Jiné střety nebyly identifikovány.

Územní střety jsou zobrazeny v podrobné situaci - příloha 1.

## Majetkoprávní situace

Celkem jsou navrženým opatřením dotčeny 4 pozemky. Pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob. Podrobnější vlastnická struktura je zobrazena v tabulce níže.

| Opatření | Název KU | Kód KU | Parc.č. | Typ záboru | Podíl | Vlastník | Adresa | Plocha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KB3.02b | Libáň | 681679 | 370/1 | dočasný | 1 | Lemberková Radka | č.p. 90, 50713 Dřevěnice | 1203.0 |
| KB3.02b | Libáň | 681679 | 370/2 | dočasný | 1 | Lemberková Radka | č.p. 90, 50713 Dřevěnice | 1174.0 |
| KB3.02b | Libáň | 681679 | 370/1 | trvalý | 1 | Lemberková Radka | č.p. 90, 50713 Dřevěnice | 216.2 |
| KB3.02b | Libáň | 681679 | 623/34 | trvalý | 1 | Drbohlavová Václava | Lindnerova 187, 50723 Libáň | 178.3 |
| KB3.02b | Libáň | 681679 | 370/2 | trvalý | 1 | Lemberková Radka | č.p. 90, 50713 Dřevěnice | 130.0 |
| KB3.02b | Libáň | 681679 | 623/34 | dočasný | 1 | Drbohlavová Václava | Lindnerova 187, 50723 Libáň | 8.4 |
| KB3.02b | Libáň | 681679 | 356/1 | dočasný | 1/8 | Purkrt Petr | Míru 491, 50723 Libáň | 0.9 |
| KB3.02b | Libáň | 681679 | 356/1 | dočasný | 5/8 | Purkrtová Marie | Komenského 303, 50723 Libáň | 0.9 |
| KB3.02b | Libáň | 681679 | 356/1 | dočasný | 1/8 | Purkrt Jiří | Doubravická 1303/6, 14900 Praha | 0.9 |
| KB3.02b | Libáň | 681679 | 356/1 | dočasný | 1/8 | Runčíková Jana | č.p. 61, 50723 Zelenecká Lhota | 0.9 |
| KB3.02b | Libáň | 681679 | 356/1 | trvalý | 5/8 | Purkrtová Marie | Komenského 303, 50723 Libáň | 0.6 |
| KB3.02b | Libáň | 681679 | 356/1 | trvalý | 1/8 | Purkrt Jiří | Doubravická 1303/6, 14900 Praha | 0.6 |
| KB3.02b | Libáň | 681679 | 356/1 | trvalý | 1/8 | Runčíková Jana | č.p. 61, 50723 Zelenecká Lhota | 0.6 |
| KB3.02b | Libáň | 681679 | 356/1 | trvalý | 1/8 | Purkrt Petr | Míru 491, 50723 Libáň | 0.6 |

# Přílohy

- Textová část - B.1.SO.KB3.02b – tato zpráva

- Tabulkové a grafické přílohy – jsou součástí této zprávy

- Grafická část:

  - B.3.SO.KB3.02b.1 – Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO.KB3.02b.2 – Podélný profil – uveden v textu

  - B.3.SO.KB3.02b.3 – Vzorový řez – uveden v textu