B.1.SO KB4.04a – Retenční přehrážka

(kat. B.1.1.1.- opatření na zemědělské půdě)

Všechna navrhovaná či řešená opatření vycházejí ze zpracovaných listů terénního průzkumu, které jsou přílohou A. Analytická část a jsou zobrazena v příloze B.3.1 Přehledná situace navrhovaných opatření.

# Návrh opatření

## popis SOUČASNÉHO STAVU

Jedná se o opatření v povodí kritického bodu KB4. Jedná se o povodí v horní části zalesněné duby a buky a v dolní zemědělsky využívané, které je ukončeno Zlivským rybníkem v místní části Libáně – Zlivi. Povodí tvoří dva přítoky, kde na severním jsou umístěny dva rybníky a na jižním se nenachází žádný. Historicky zde byly níže ještě další dva rybníky jeden na soutoku (na obr. 01c a 01d) a jeden pod ním. Stávající rybníky jsou zanesené a příliš neudržované bez řádného bezpečnostního přepadu (náznaky existence). Rybníky využívají rybáři. Koryta vodních toků mezi půdními bloky jsou technická s lichoběžníkovým profilem s šířkou kynety 1 až 2 m a hloubkou 1 – 1.25 m. Stabilizace koryt byla provedena z důvodu zaústění plošné drenáže. Zlivský rybník byl nově zrekonstruován a odtokové koryto bylo vyčištěno a vysekáno. Průtočný profil je však nekapacitní. Propustek pod silnicí není rovněž v dobrém technickém stavu.

obr. 1 – Situace navržených opatření v KB4

## POPIS NÁVRHU

Jako doplňková opatření k průlehům byly zvoleny retenční přehrážky a zatravňovací pásy, která byla navržena v místech, kde se průleh nehodil – okraje pozemků příkřejší údolnice. Efekty retenčních přehrážek (protierozních hrázek) jsou:

- Podporují zachycení srážkových vod přímo v místě svého vzniku (kombinace protipovodňové funkce a zadržení vody v krajině),

- maximálně účinně zmírní riziko vodní eroze půdního horizontu přerušením odtokových drah, popř. postupným zachycováním erodované ornice,

- Přebytečná voda po naplnění akumulačního prostoru přetéká přes nouzový čelní přeliv a dále po stabilizované trase

- Zachycená voda se postupně buď vsákne nebo odpaří. Hrázka je opatřena jednoduchým výpustným zařízením (potrubí)

Tvar hrázky je obdobný jako drobné vodní nádrže – lichoběžník se sklonem svahů alespoň 1:2 a šířkou koruny 1 m. Výška se předpokládá do 2 m. V místě údolnice je hráz snížena o spočtenou přepadovou výšku a nachází se zde nouzový čelní přeliv, který je zpevněn tvárnicemi či kamením až pod patu hráze, kde přechází v odtokové koryto. To může tvořit  údolnice (jako svodný průleh), stabilizovaná proti vymílání travnatým povrchem.

obr. 2 - Umístění retenční přehrážky nad půdním blokem

Klíčovým parametrem pro návrh přehrážky je konfigurace terénu. Ta určuje její délku a výšku a možný objem zachycené vody. Objem by neměl být větší než výpočtový, při uvažování zasakovacího průlehu s totožnou sběrnou plochou. Místa se vybírají dle tvaru a blízkosti vrstevnic, zpravidla se jedná o počátky údolnic kam se přirozeně stahuje voda z okolních svahů.

V KB4 byl vybrán profil na levostranném přítoku, kde není žádný retenční prvek ani rybník, který by vodu zadržel. Ta se valí svodným příkopem přímo do Zlivi. Plocha k profilu retenční přehrážky je poměrně veliká (0,,5 km2), tudíž by i její akumulace měla být velká (2000 m3 pro 2h srážku N20). Pro větší srážky už bude její objem nevýznamný.

## Parametry opatření

Hlavními parametry jsou výška, délka a předpokládaný objem. Dále se navrhuje velikost nouzového přelivu

tab. 1 - Základní parametry opatření

| ID opatření | Název opatření | Výška přehrážky (m) | Délka přehrážky (m) | Zadržený objem (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB4.04a | Retenční přehrážka | 2.4 | 52 | 1216 |

tab. 2 – Parametry nouzového bezpečnostního přelivu

| opatření | QN | Návrhový průtok (m3/s) | přelivná výška (m) | délka přelivu (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB4.04a | 100 | 2.15 | 0.3 | 7.60 |

obr. 3 – Vzorový příčný a podélný řez

### Souhrnné výsledky efektivity opatření

Navržené opatření má několik efektů, jak bylo uvedeno výše. Nejedná se primárně o protipovodňové opatření. Hlavním úkolem je zadržet a zasáknout vodu v krajině a omezit plošnou vodní erozi na zemědělské půdě. Je to možnost dále pozemky zemědělsky využívat namísto plošného zatravnění, kdy se odtok zpomalí a vyčistí, ale nezastaví. Na rozdíl od suchých retenčních nádrží toto opatření zachycuje vodu vždy ať se jedná o malou nebo velkou srážku (pokud leží mimo vodní tok a nemusí být nádrž průtočná). V našem případě na vodním toku leží, tudíž půjde jen o omezení odtoku škrcením přes výpustné potrubí a po opadnutí velké vody se nádrž postupně vyprázdní. Zadržení vody je možné jedině zavedením stálého nadržení, kterým se ale zase ubírá prostor pro retenci vody.

Efekt lze vyčíslit zachyceným objemem vody a pak předpokladem snížení odtoku z plochy povodí retenční přehrážky po dobu jejího plnění.

### Územní střety

Územní střety byly zpracovány hromadně pro všechny retenční přehrážky.

Všechny retenční přehrážky vyjma KB2.05b a KB4.04a zasahují alespoň částečně do významného krajinného prvku typu lesní půda se stromy (KB1.04e, KB2.05b). Celé území spadá do archeologického naleziště nazvaného „zbytek území“, kdy hlavními nalezišti jsou intravilán Skuřiny a Starých Hradů. Retenční přehrážky KB2.05a a KB2.05b, KB3.02b leží v ochranném pásmu radioreléové trasy. KB3.02b částečně zasahuje do lokálního biocentra. Jiné střety nebyly identifikovány.

Územní střety jsou zobrazeny v podrobné situaci - příloha 1.

## Majetkoprávní situace

Celkem je navrženým opatřením dotčen 1 pozemek. Pozemky jsou ve vlastnictví obce. Podrobnější vlastnická struktura je zobrazena v tabulce níže.

| Opatření | Název KU | Kód KU | Parc.č. | Typ záboru | Podíl | Vlastník | Adresa | Plocha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 256/4 | dočasný | 1/2 | Konůpková Hana | Průběžná 1825/61, 10000 Praha | 1554.4 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 256/4 | dočasný | 1/2 | Hlubuček Zdeněk | Průběžná 1825/61, 10000 Praha | 1554.4 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 286/16 | dočasný | 1/2 | Hlubuček Zdeněk | Průběžná 1825/61, 10000 Praha | 1255.7 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 286/16 | dočasný | 1/2 | Konůpková Hana | Průběžná 1825/61, 10000 Praha | 1255.7 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 286/14 | dočasný | 1 | První zemědělská Záhornice, a.s. | Hlavní 204, 28903 Záhornice | 549.9 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 286/13 | dočasný | 1 | Státní pozemkový úřad | Husinecká 1024/11a, 13000 Praha | 504.7 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 240/2 | dočasný | 1/2 | Hlubuček Zdeněk | Průběžná 1825/61, 10000 Praha | 443.7 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 240/2 | dočasný | 1/2 | Konůpková Hana | Průběžná 1825/61, 10000 Praha | 443.7 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 286/14 | trvalý | 1 | První zemědělská Záhornice, a.s. | Hlavní 204, 28903 Záhornice | 189.2 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 256/6 | dočasný | 1 | První zemědělská Záhornice, a.s. | Hlavní 204, 28903 Záhornice | 168.8 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 240/4 | dočasný | 1 | První zemědělská Záhornice, a.s. | Hlavní 204, 28903 Záhornice | 165.2 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 256/4 | trvalý | 1/2 | Konůpková Hana | Průběžná 1825/61, 10000 Praha | 153.4 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 256/4 | trvalý | 1/2 | Hlubuček Zdeněk | Průběžná 1825/61, 10000 Praha | 153.4 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 286/13 | trvalý | 1 | Státní pozemkový úřad | Husinecká 1024/11a, 13000 Praha | 109.0 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 256/6 | trvalý | 1 | První zemědělská Záhornice, a.s. | Hlavní 204, 28903 Záhornice | 58.8 |
| KB4.04a | Zliv u Libáně | 793281 | 240/4 | trvalý | 1 | První zemědělská Záhornice, a.s. | Hlavní 204, 28903 Záhornice | 53.3 |

# ,Přílohy

- Textová část - B.1.SO.KB4.04a – tato zpráva

- Tabulkové a grafické přílohy – jsou součástí této zprávy

- Grafická část:

  - B.3.SO.KB4.04a.1 – Podrobná situace navrhovaného opatření

  - B.3.SO.KB4.04a.2 – Podélný profil – uveden v textu

  - B.3.SO.KB4.04a.3 – Vzorový řez průlehem – uveden v textu