PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou

Brno 2016

Agroprojekt PSO, s.r.o, Slavíčkova 1b, 638 00 Brno

Obsah:

7.	Plán společných zařízení	5

7.1	Technická zpráva	….5

7.1.1	Úvodní část	5

7.1.1.1.	Výchozí podklady	5

Účel a přehled navrhovaných opatření	7

Účel a přehled navrhovaných opatření	7

7.1.1.2.	Zásady zpracování plánu společných zařízení	8

7.1.1.3.	Zohlednění podmínek stanovených správními úřady	9

7.1.2	Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	13

7.1.2.1.	Zásady návrhu dopravního systému a jeho projednání	13

7.1.2.2.	Kategorizace	14

7.1.2.3.	Základní parametry uspořádání cest	14

7.1.2.4.	Objekty na cestní síti	24

7.1.2.5.	Zařízení dotčená návrhem cestní sítě	24

7.1.2.6.	Přehled cestní sítě	26

7.1.2.7.	Náklady na realizaci cestní sítě	25

7.1.3	Opatření k ochraně ZPF	27

7.1.3.2.	Přehled navrhovaných opatření proti vodní erozi a posouzení jejich účinnosti	30

7.1.3.3.	Navrhovaná opatření proti větrné erozi	30

7.1.3.4.	Přehled dalších opatření navrhovaných k ochraně půdy	30

7.1.3.5.	Náklady na protierozní opatření a k ochraně ZPF	31

7.1.4	Vodohospodářská opatření	31

7.1.4.1.	Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů	31

7.1.4.2.	Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů	31

Krajinotvorné vodní nádrže v k.ú. budeč	31

7.1.4.3.	Opatření k odvádění povrchových vod z území	33

7.1.4.4.	Opatření k ochraně před povodněmi	33

7.1.4.5.	Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod	33

7.1.4.6.	Opatření k ochraně vodních zdrojů	33

7.1.4.7.	Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění 	pozemků	33

7.1.4.8.	Náklady na vodohospodářská opatření	34

7.1.5	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	34

7.1.5.1.	Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	34

7.1.5.2.	Plán územního systému ekologické stability	35

7.1.5.3.	Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES	37

7.1.5.4.	Přehled opatření k ochraně a tvorbě ŽP vč. odhadovaných nákladů	41

7.1.6	Výměra pozemků potřebných pro společná zařízení	42

7.1.7	Předpokládané náklady na prvky společných zařízení	43

7.1.8	bilance změn druhů pozemků	43

7.1.9	Doklady o projednání plánu společných zařízení	43

7.2	Grafické přílohy	44

Identifikační údaje

Název akce: Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Budeč u Žďáru nad 		Sázavou

Zakázkové číslo: 106-2378-10

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad 	Sázavou

Zpracovatel projekčních i geodetických prací: Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, 	Brno

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Beneš, Ing. Švihálek

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Milan Pavlík, Ing. Vít Gazda

Vodohospodářská opatření: Ing. Michaela Luňáková

ÚSES, krajina: Ing. Petr Beneš

Autorizované osoby zpracovávající dokumentaci technického řešení:

Vodohospodářská opatření: Doc. Dr. Ing. Petr Doležal

Dopravní opatření: Ing. František Carda, Ing. Jiří Papoušek

Účel prací: Plán společných zařízení

Obec: Budeč

Katastrální území: Budeč

Stavební úřad: Budeč

Okres: Žďár nad Sázavou

Kraj: Vysočina

Výměra území v obvodu KPÚ: 529,4 ha

Návrh plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav (KPÚ) zahrnuje plán ochrany přírody a krajiny, optimalizaci druhů pozemků, řešení dopravního systému, úpravu vodohospodářských poměrů, návrh protierozních opatření(v rozsahu dle konkrétní situace v území), i problémy zastavěné části obce ve vztahu k pozemkovým úpravám.

Zahájení prací 11/2010, předání fakturačního celku plán společných zařízení 11/2011. Konečný termín celého návrhu KPÚ 7/2014.

Důvodem vyvolávajícím potřebu zpracování komplexních pozemkových úprav jsou neuspořádané vlastnické vztahy vzhledem k dnešnímu způsobu hospodaření, zpřístupnění parcel a majetkové vyřešení plánovaného obchvatu obce.

Komplexní pozemkové úpravy sledují prostorové a funkční uspořádání pozemků a vlastnických práv k nim a v souvislosti s tím řešení vodohospodářských a dopravních poměrů, opatření na ochranu a tvorbu životního prostředí a zpřístupnění jednotlivých pozemků. Zabezpečuje se jimi protierozní ochrana, systém ekologické stability krajiny, programy obnovy vesnice a další celospolečenské zájmy.

# Plán společných zařízení

  - Technická zpráva

    - Úvodní část

#### Výchozí podklady

Zpracovatel vyhotovil plán společných zařízení na základě podrobného terénního průzkumu, podmínek správních úřadů, připomínek a stanovisek podniků, právnických a fyzických osob. Byly využity odborné publikace a mapové podklady:

Mapové podklady

Geologická mapa ČR, Kartografie Praha, 1995

Mapa půd ČR - digitální, Český geologický ústav, Praha 1995

Mapa biogeografického členění ČR, AOPK ČR, Praha 2003

Mapa BPEJ 1: 5000 - digitální, VÚMOP, 2007

Mapy KN digitální, ČÚZAK, 2007

Základní mapa ČR 1: 10 000, ČÚZAK 2005-2006

Státní mapa odvozená 1: 5000, ČÚZAK 1999

Digitální rastrové mapy ZABAGED

Základní vodohospodářská mapa 1: 50 000, www.voda.mze.cz, VI.2007

Lesní typologické mapy

Výřezy z účelových map - www.cenia.cz

Územně analytické podklady, MěÚ Žďár nad Sázavou

Literatura

- ČHMÚ, 2007. Atlas podnebí Česka. ČHMÚ, Praha, 2007

- Tolasz a kol., 2007. Atlas podnebí Česka. ČHMÚ Praha a Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 255 s.

Hydrologické poměry ČSSR

- Správa CHKO Žďárské vrchy, 2006, Plán péče o chráněnou krajinnou oblast.

- Metodický návod k provádění pozemkových úprav: Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j.: 10747/2010-13300

- Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách: Ministerstvo zemědělství – Ústřední pozemkový úřad, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j.: 10749/2010-13300

- Janeček, M. a kol.: Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika. VÚMOP, v.v.i. Praha, 2007. ISBN 978-80-254-0973-2. 76 s.

- Návod pro  správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK, č.j. 4571/2001 - 23.

- Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK, č.j. 6530/2007 – 22, ve znění dodatků č. 1 a 2

- Struktura a výměnný formát digitální katastrální mapy, katastrální mapy digitalizované, souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky a digitálních dat BPEJ verze 1.3 ze dne 24.11.1999 č.j. 5270/1999-22.

- Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí ČR 
č.j. 5598/2002-24 ve znění dodatků 1-9

- Metodika VÚMOP: Zásady navrhování územních systémů ekologické stability v rámci procesu komplexních pozemkových úprav. 16/1995.

- Rukověť projektanta pro zpracování dokumentace ÚSES (Löw a spol., Brno, 1995).

- Kvítek, T.: Identifikace potenciálních zdrojových lokalit plošného zemědělského znečištění. Standardizovaný podklad pro projektování komplexních pozemkových úprav. Metodika. VÚMOP, v.v.i. 2008.

- Mitasova, H. : Modeling topographic potential for erosion and deposition using GIS. U.S.Army Construction Engineering Research Laboratories, P.O.Box 9005, Champaign, Illinois 61826-9005, U.S.A. Department of Geography, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, Illinois 61801, U.S.A. Published in the International Journal of GIS v. 10, no. 5, p.629-641 (1996).

- TNV 75 2415 Suché nádrže

- ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet.

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.

- ČSN 73 6109 Projektování polních cest.

- ČSN 75 2405 Vodohospodářské řešení vodních nádrží.

- TNV 75 2102 	Úpravy potoků

- ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků

- ČSN 75 2106 Hrazení bystřin

- ČSN 75 2310 Sypané hráze

- ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

- ČSN 75 4500	Protierozní ochrana zemědělské půdy

- TNV 75 4922	Údržba odvodňovacích zařízení

Projektové dokumentace zpracované pro zájmové území a další podklady:

Kolaudační operáty odvodnění, Agrostav Žďár n. S., 1972

Údaje zonaci CHKO – správa CHKO, Žďár n. S.

Údaje o území - Oficiální internetová stránka obce Budeč

Atlas podnebí ČSSR, atlas agroklimatických podmínek ČSSR, HMÚ, Praha, 1960

Hydrologické údaje - ČHMÚ Brno

Údaje získané terénním průzkumem a zápisy z jednání

Generelu lokálního územního systému ekologické stability na k. ú. Budeč, 1998

Generel RÚSES, Low a spol, Brno 1992

Územní plán obce Budeč, SURPMO Hradec Králové, 2004

Územní plán obce Budeč, změna č. 1, SURPMO Hradec Králové, 2010

Silnice II/353 Nové Veselí - obchvat, studie, Dopravoprojekt Ostrava, 2007

Generel ÚSES pro území okresu Žďár nad Sázavou, Ageris, 2001

Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Ždárské vrchy, Správa CHKO Ždárské vrchy, 	Ústav geoniky AV CR, Brno, 1994

#### Účel a přehled navrhovaných opatření

Opatření ke zpřístupnění pozemků

Navržené polní cesty k rekonstrukci – štěrkový povrch:

- C1 – P 4,5/30, 0,079-300 – po konec úseku (KÚ) – vyhotovena dokumentace technického řešení (DTR), 0,00 – 0,079 mimo ObPÚ

- C2 – P 4,0/30, 0 – 0,551 m – DTR

- C3 – P 4,5/30, 1131 m – DTR

- C4 – P 4,5/30, 353  m – DTR

- C7 – P 4,5/30, 722 m – DTR

- C8 – P 4,5/30, 840 m – DTR

- C9 – P 3,5/30 – km 0,000 – 0,517 – DTR

  - C13 – P 4,0/30, 0 - 400 m,

  - C14 – P4,0/30, 0 - 133

- C15 – P 4,5/30 – 1019 m - DTR

Navržené a stávající polní cesty zpevněné asfaltem:

- C1 – P 4,5/30, km 0,000 – 0,300 – DTR

- C6 – P 5,0/30, 438 m

- C11 – P 5,0/30, 1409 m

Navržené polní cesty ke zpevnění s travnatým povrchem:

  - C9 – P 4,0/30, km 0,517 – 1215

  - C10 – P 4,0/30, 413 m

  - C12 – P 4,0/30, 0 - 292 m

  - C13 – P 4,0/30, 400 - 864 m,

  - C14 – P 4,0/30, km 133 - 600

  - C17 – P 4,0/30,  257 m

  - C18 – P 4,0/30, 417 m

  - C19 – P 4,0/30, 471 m

Navržené a stávající polní cesty travnaté:

- C5 – P 4,0/30, 0,10 - 678

- m, 0,00 – 0,10 mimo ObPÚ

- C16 – P 4,0/30, 465 m

Přípojná místa polních cest na silnici II/353:

- C3 – přípojné místo č. 1

- C13 – přípojné místo č. 2

- C15 – přípojné místo č. 3 – dočasné do doby realizace obchvatu

- C18 – přípojné místo č. 4

Protierozní opatření

Vodní ani větrná eroze se v daném území výrazně neprojevuje.

Vodohospodářská opatření

- N1 – rybník za Kopečkem – DTR

- N2 – rybník pod obcí – DTR

- N4 – vodní nádrž na jihu území vedle rybníka Fedrpyš

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

V síti ÚSES jsou evidovány následující prvky:

lokální biocentra:

- RBC Babín

- LBC Rybníky pod Budčí

- LBC Votoupalův rybník

- LBC U Radonína

lokální biokoridory:

- LBK Pod rybníky

- LBK Fedrpyš

- LBK Borovina

- LBK Šabrava

interakční prvky :

- IP 1 - 12

#### Zásady zpracování plánu společných zařízení

Návrh základního funkčního využití území byl vypracován v úzké spolupráci s pozemkovým úřadem, obcí a se sborem zástupců, na základě připomínek správních úřadů i dotčených podniků, právnických a fyzických osob. Byly sladěny prvky cestní sítě, prvky ÚSES s navrženými vodohospodářskými opatřeními. Společná zařízení, která byla doporučena sborem zástupců, včetně zástupců obce budou v návrhu KPÚ lokalizována většinou na pozemcích obce, jsou rozpracována i v dokumentaci technického řešení (DTR), která je samostatnou přílohou. Jedná se o komunikace a některá vodohospodářská opatření. Tato část dokumentace plánu společných zařízení poskytuje podrobné informace o vymezení pozemků pro jednotlivá opatření tak, aby jejich další příprava a realizace byla technicky i ekonomicky optimální, bez zbytečných technických a finančních obtíží. Realizovatelnost musí být zaručena nejen v parametrech (vnějších rozměrech) opatření. Realizovatelnost musí být zaručena také v souladu s požadavky stavebního zákona na stabilitu, odolnost a bezpečnost staveb. DTR je dokumentací nutnou pro spolehlivé stanovení potřebných záborů pozemků k umístění a realizaci prvků plánu společných zařízení. DTR je, v rámci dokumentace plánu společných zařízení, odevzdávána jako samostatná příloha dokumentace plánu společných zařízení. DTR plánu společných zařízení je složena z dílčích částí, kterými jsou opatření ke zpřístupnění pozemků a vodohospodářská opatření, a je ověřena osobami autorizovanými ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. V popisu každého opatření je uvedeno zda je zpracována DTR, či nikoliv. Pokud nejsou prvky společných zařízení umístěny na pozemcích obce a není vyloženě prokázán veřejný zájem (prvek je obsahem územního plánu, nebo tak rozhodne pozemkový úřad) nebude jejich realizace financována z prostředků pozemkového úřadu. Na tyto prvky není zpracována DTR. Po dokončení KPÚ budou realizována ta společná zařízení, na něž budou v návrhu KPÚ vyčleněny obecní pozemky, po realizaci budou stavby i výsadby včetně 3-leté následné péče převedeny v souladu s § 12 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb. do vlastnictví obce.

#### Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

Zde uvádíme stručný popis připomínek k  pozemkové úpravě, které byly obdrženy ve fázi Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu (kap. 4,5), přesné znění je součástí přílohy Doklady. Připomínky k návrhu plánu společných zařízení budou zapracovány do plánu následně po jejich obdržení. Uvedeno je stanovisko zpracovatele.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

- v zájmovém území se nenachází maloplošná chráněná území

- zasahuje EVL Babín, je v I. zóně CHKO, navazující biotopy v okolí přítoku jsou ve II. zóně CHKO, zbylá většina území se nachází ve III. a IV. zóně CHKO Žďárské vrchy

- ÚSES je součástí schváleného Územního plánu obce Budeč u Žďáru nad Sázavou

- KPÚ by měla posílit ekologickou stabilitu území – změny bloků orné půdy na TTP, doplněné mimolesní dřevinné vegetace, změna nevhodně upravených vodotečí a zřízení vodních ploch

Stanovisko zpracovatele: je navrženo ozelenění vybraných polních cest, na dvou lokalitách ochranné zatravnění, ozelenění navržených rybníků.

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, Jihlava

- není příslušný k vyjadřování k pozemkovým úpravám

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí, Jihlava

- není příslušný k vyjadřování k pozemkovým úpravám

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Jihlava

- bez připomínek

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor životního prostředí, Žďár nad Sázavou

- složka vodního hospodářství – otevření toků, obnovení drobných vodotečí, zpomalení odtoku z území

- složka ochrany přírody – příslušným orgánem je CHKO Žďárské vrchy;

- složka ochrany ovzduší – nebudou dotčeny zájmy zák. č. 86/2002 Sb., dotčeným orgánem státní správy je orgán obce (obecní úřad)

- složka odpadového hospodářství – bez připomínek

- složka státní správy lesů, ochrana PUPFL – soulad se zákonem č. 289/1995 Sb.

Stanovisko zpracovatele: je doporučena revitalizace Šabravy, návrh projednáván se zástupcem správy CHKO, nebude zpracováno DTR, na soukromých pozemcích.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor dopravy, Žďár nad Sázavou

- redukce počtu sjezdů

- na silniční pozemky nevyvádět odvodňovací systémy

Stanovisko zpracovatele: bude využit minimální počet sjezdů, odsouhlaseno s DI PČR.

Policie ČR, Okresní ředitelství Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát

- bez připomínek za předpokladu, že budou dodrženy všechny normy ČSN a technické podmínky související s výstavbou komunikací

Stanovisko zpracovatele: připojení polních cest odsouhlaseno s DI PČR.

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Odbor rozvoje a územního plánování, Žďár nad Sázavou

- respektovat ÚPO

Stanovisko zpracovatele: ÚPO zapracován .- zastavitelné plochy, obchvat obce.

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně

- dvoje boží muka jako kulturní památky

- klasifikují zájmové území jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Stanovisko zpracovatele: není návrhem KPÚ dotčeno.

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno

- jedná se o území s možnými archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

- při veškeré stavební činnosti a zásazích do terénu respektovat následující ustanovení:

V případě jakýchkoli zemních prací a úprav terénu v katastru obce je jejich investor povinen dle ustanovení § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR, Brno a uzavřít v dostatečném předstihu před zahájením vlastních prací smlouvu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologického výzkumu.

Stanovisko zpracovatele: není návrhem KPÚ dotčeno.

Pozemkový fond ČR, KP Jihlava

- vyřešení spoluvlastnických podílů

- vyhodnocení všech LV, kde se vyskytuje ČR

Stanovisko zpracovatele: bude zapracováno do návrhu nového uspořádání parcel.

Katastrální úřad pro Vysočinu, KP Žďár n. S.

- postupovat v souladu s předpisy

- stanoveny podmínky pro šetření obvodů KPÚ, a pozemků neřešených ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb.

- přílohy k rozhodnutí o výměně vlastnických práv odevzdat ke kontrole v předstihu 15 dní

- podmínky pro předání DKM

Stanovisko zpracovatele: požadavky se týkají návrhu nového uspořádání parcel.

Ministertvo živorního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VII, Brno.

- nejsou dotčeny výhradní ložiska nerostů, souhlasí

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Odbor výstavby a technický, Brno

- silnice I třídy nejsou danou oblastí vedeny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Oddělení TSÚ, Žďár nad Sázavou

- KPÚ se bude dotýkat silnic II/353

- požaduje zrušení sjezdů, které nebudou využity v rámci KPÚ

- pro rekonstrukci stávajících a výstavbu nových sjezdů je třeba vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočina a rozhodnutí Městského úřadu, referátu dopravy

- v okolí a v ochranných pásmech silnic nesmí být měněny odtokové poměry a niveleta terénu přilehlého k silničnímu tělesu

- veškerá dnes nepředpokládaná nebo stavbou vyvolaná dotčení silničních pozemků je nutno projednat s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočina

Stanovisko zpracovatele: přípojná místa polních cest a odtokové poměry budou konzultovány se správcem.

Vojenská ubytovací a stavební správa, Pardubice

- nejsou dotčeny zájmy ČR – Ministerstva obrany ČR

Povodí Moravy, s.p., Brno

- spravuje 12 drobných vodních toků v obvodu KPÚ, v budoucnu neplánují žádné zásahy do DVT, kromě údržby

- o průběhu KPÚ informovat provoz v Náměšti n. O., požadují účast na výrobních výborech, pracovníci provozu Náměšť nad Oslavou (vedoucí provozu Pavel Rous, tel. 568 620 417) budou přizváni k vlastnímu vytyčení a označení lomových bodů pozemků, zejména v pásmech jejich toku

- záměr KPÚ Budeč u Žďáru nad Sázavou není v rozporu se Směrným vodohospodářským plánem a se zájmy hájenými zákonem o vodách; souhlasí se záměrem

Stanovisko zpracovatele: předložen PSZ k odsouhlasení.

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě

- vyžadují dodržení platných právních norem, především zák. č. 289/1995 o lesích, v platném znění

- požadavek řešení přístupu na lesní pozemky

Stanovisko zpracovatele: na lesní cesty jsou napojeny polní cesty, jinak jsou lesní pozemky jsou přístupné na základě lesního zákona.

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Dyje, Brno

- v zájmovém území se nenachází toky ve správě LČR

Podmínky dotčených podniků, právnických a fyzických osob

ČEPRO, a.s. Praha

- nedochází ke střetu s podzemním zařízením ani nadzemními objekty

ČEPS, a.s., Provozní správa Střed, Praha

- v zájmovém území se nenachází žádné el. zařízení o napěťové hladině 220 kV nebo 400 kV v majetku ČEPS, a.s.

E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice

- v zájmovém území se nachází: nadzemní vedení VN, NN, podzemní vedení NN, distribuční trafostanice VN/NN

- udělují souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při dodržení daných podmínek

Stanovisko zpracovatele: sítě jsou převzaty v digitální podobě, jsou popsána místa křížení s navrhovanými prvky společných zařízení.

RWE, Jihomoravská plynárenská, a.s., Brno a OOSPM Jihlava

- jsou dotčeny STL plynovody

- křížení plynovodů s cestami by mělo být nejlépe kolmé, nové cesty neumisťovat do ochranného pásma plynovodů

- v ochranném pásmu plynovodů nevysazovat dřeviny, zachovat volný zatravněný pás, nenavrhovat výstavbu

- zemědělskou činnost je možné provádět neomezeně, s výjimkou výsadby sadů a vinic

Stanovisko zpracovatele: sítě jsou převzaty v digitální podobě, jsou popsána místa křížení s navrhovanými prvky společných zařízení.

MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou

- nedochází ke střetu se zařízením

NET4GAS, s.r.o., Praha

- nezasahuje do zařízení a ochranných pásem VVTL plynovodů a dálkových kabelů

RWE Transgas Net, s.r.o., zastoupená NETPROSYS, s.r.o., Praha

- nedojde ke styku s telekomunikačními trasami

GTS Novera, s.r.o., Praha, Sitel s.r.o. Praha

- nedojde ke styku s telekomunikačními trasami

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pracoviště Jihlava

- dojde ke střetu se sítí  elektronických komunikací (SEK)

- souhlasí s provedením KPÚ při dodržení přiložených podmínek

- povinnost provést opatření, aby nedošlo k poškození SEK, dodržování ochranných pásem, upozorňují na možnou odchylku polohových údajů ± 30 cm

- na trase PVSEK a v ochranném pásmu se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch; nutnou změnu předem projednat

Stanovisko zpracovatele: sítě jsou převzaty v digitální podobě, jsou popsána místa křížení s navrhovanými prvky společných zařízení.

Vodafone ČR, a.s. Praha

- nedojde k dotčení zařízení

T - Mobile, ČR, a.s. Praha

- nedojde k dotčení zařízení

České radiokomunikace, a.s. Praha

- nedojde k dotčení vedení SEK

- územím prochází radioreléový paprsek

- není připomínek

Lesní družstvo obcí, Přibyslav

- požadavky se týkají nového stavu parcelace – rozdělení pozemků, obnovení cesty.

Stanovisko zpracovatele: požadavky zapracovány, cesta C15 obnovena.

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Žďár nad Sázavou

- byly poskytnuty digitální data sítí VAS

- záměr vybudovat splaškovou kanalizaci napojenou na ČOV v Novém Veselí

Stanovisko zpracovatele: sítě jsou převzaty v digitální podobě, jsou popsána místa křížení s navrhovanými prvky společných zařízení.

    - Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

#### Zásady návrhu dopravního systému a jeho projednání

Zpracovatel již v analýze současného stavu vyhodnotil současně užívanou síť polních cest, včetně jejich napojení na silnice. V návrhu nového uspořádání parcel je využita stávající cestní síť. Návrh nové sítě polních cest vychází z požadavků a připomínek obce, sboru zástupců, vlastníků půdy, odboru dopravy, správy a údržby silnic a Dopravního inspektorátu Policie ČR. Je respektováno napojení na zastavěnou část obce a stávající lesní cesty. V průběhu projednávání návrhu nového uspořádání pozemků jsou vlastníci seznámeni i se způsobem zajištění přístupnosti na jejich pozemky, a mají možnost vyjádřit své požadavky. Současně je snahou zpracovatele zajistit zpřístupnění veškerých navržených pozemků po obecních cestách a minimalizovat použití břemen. Veškerá stávající břemena zajišťující příjezd a přístup k parcelám jsou vyhodnocena zda nepozbyla aktuálnosti, pokud ne, budou následně převedena na nově navržené parcely. Z metodického návodu k provádění pozemkových úprav (ÚPÚ Praha, 2010) jasně vyplývá, že pokud je komunikace zjistitelná z katastru nemovitostí s uvedením využití pozemku 14/17, ostatní komunikace, je ji tak možno používat a není nutné k této komunikaci zřizovat věcné břemeno. V komentáři Ústředního pozemkového úřadu k zákonu 139/2002 Sb. k ust. § 9 odst. 15 je zmíněno, že břemena vzniklá na základě dohod mezi vlastníky, ale nevložená do KN jsou platná a v procesu pozemkové úpravy se nebude na jejich existenci nic měnit.

#### Kategorizace

Přehled jednotlivých kategorií cest v návrhu plánu společných zařízení dle normy 
ČSN 73 6109 Projektování polních cest.

| Polní cesty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní* |  | Vedlejší** | Doplňkové*** |
| Dvoupruhové | Jednopruhové | Jednopruhové | Jednopruhové |
| P 7,0/50 | P 5,0/30 | P 4,5/30 | P 3,5/30 |
| P 6,5/50** | P 4,5/30** | P 4,0/30** | P 3,0/30 |
| P 6,0/40 | P 4,0/30 | P 3,5/30 | ---- |

*U zpevněných cest se navrhuje krajnice 2x0,5m šířky a šířka vozovky je doplňkem volné šířky cesty

**Doporučená kategorie pro tento typ cesty

*** Doplňkové polní cesty se navrhují zpravidla bez krajnic

U navrhovaných hlavních zpevněných cest byla po projednání se sborem zástupců vybrána kategorie P4,5/30, hlavní cesty jsou v případě k. ú. Budeč určeny spíše dopravním využitím, než šířkovými parametry – C1, C2, C3, C4, C6, C8, C9 a C15.

Vedlejší cesty zpevněné jsou v kategorii P 4,0/30. Stávající cesty o šířce menší než 3 m nebylo možno zakategorizovat. Polní cesty doplňkové zde nejsou popisovány.

#### Základní parametry uspořádání cest

Železnice a silnice

V řešeném území se železnice nenachází. Vede tudy jedna z navržených tras VRT. Nejsou zde dálnice, rychlostní komunikace ani silnice I. třídy. Zájmovým územím prochází silnice II. třídy, které jsou ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Ochranná pásma silnic II. třídy jsou 15 m od osy na obě strany mimo zastavěné území obce.

Pro silnici II/353 je dle územního plánu obce uvažována přeložka trasy mimo zastavěné území, která by měla vyřešit dopravní závady a hlučnost silnice v zastavěném území.

Silnice II/353 Polička – Žďár nad Sázavou – Velký Beranov

Jedná se o asfaltovou silnici na náspu, místy v náspu, s příkopy po obou stranách. Doprovodná vegetace je poměrně hojná, ačkoli v jižní části zatím není nová výsadba zcela vzrostlá. Tvoří ji jasan ztepilý, javor klen, lípa srdčitá, bříza bělokorá, jeřáb ptačí.

Výhybna

Výhybny se zřizují u jednopruhových polních cest na základě budoucí provozní potřeby. Navrhují se v místech s delším rozhledem na další průběh polní cesty a umisťují se obvykle na pravé straně ve směru jízdy na pole, popř. podle místních podmínek z hlediska minimalizace zemních prací, využití zemědělsky méně hodnotných pozemků apod.). Výhybnou se na délku 20 m rozšíří úsek vozovky minimálně o 2 m, v odůvodněných případech na šířku dvoupruhové polní cesty. Přechod ze šířky jednopruhové cesty na šířku dvoupruhové cesty ve výhybně se provede náběhy 1:3, což odpovídá přibližně délce 6 m. Lomy na okrajích vozovky se doporučují zaoblit obloukem o poloměru 30 až 40 m. Výhybna se navrhuje se stejnou konstrukcí jako má vozovka polní cesty. Doporučená vzdálenost výhyben je 400 m a je vhodné dodržet viditelnosti z jedné výhybny na druhou. Při návrhu výhyben je vhodné využívat křižovatek polních cest, sjezdů na pole a jiných rozšířených míst v trase polní cesty. Při snížené viditelnosti v terénu se vzdálenost výhyben navrhuje podle místních podmínek.

Polní cesty

C1

Trasa: jedná se o hlavní polní cestu, od zastavěného území obce do lokality Babín, pokračuje mimo obvod KPÚ

Kategorie: stávající hlavní cesta šířky 4,5 m

Sklonové poměry: cesta stoupá od zastavěného území, od km 0,296  kopíruje mírně zvlněný terén

Délka cesty: 1168 (1089) m, dále na k.ú. Matějov

Konstrukce: v minulosti zpevněna makadamem

Odvodnění: v km 0,234 – 0,515 příkop vpravo, dále bez příkopů, km 0,572 odpad z rybníka DN 200

Ozelenění: na 60% délky oboustranně (javor mléč, vrba jíva, olše, jasan)

Objekty: ne

Hospodářské sjezdy: km 0,233 vlevo, km 0,478 vpravo, km 0,503 vlevo,  km 1,100 vlevo

Stav cesty: stávající

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: km 0,109 vodovod DN 125 litina, km 0,207 vodovod DN 160 PVC, od km 0,000 do 0,109 vodovod v souběhu vlevo

Dokumentace technického řešení: ano

Návrh: Od km 0,08 (ZÚ) do 0,300 je polní cesta navržena na zpevnění asfaltovým povrchem, bude jednopruhová, kategorie P 4,5/30, 3,5 m šířka vozovky + 2 x 0,50 m krajnice. V km 0,300 do konce úseku je navržena jako štěrková, P 4,5/30, 3,5 m šířka vozovky + 2 x 0,50 m krajnice. Dešťové vody odtékají podélným a příčným sklonem do okolního terénu a cestních příkopů. Osa komunikace je navržena v přímých úsecích, které jsou zaobleny prostými kružnicovými oblouky, kopíruje průběh současné cesty. Na cestě jsou navrženy výhybny se stejnou konstrukcí jako vozovka cesty, a to v místech připojení polních cest C9 - km 0,221 vpravo, C2 - km 0,297 vlevo, C7 - km 0,659 vpravo. Podélný spád komunikace kopíruje stávající niveletu cesty. Pokud při realizaci dojde k narušení systematického odvodnění, je nutno provést jeho zajištění. Úsek 0,00 – 0,079 je po opravě a doplnění KoPÚ vyloučen z ObPÚ. Celková délka cesty je tedy zkrácena o 79 m, změna je zahrnuta do výpočtu předpokládaných nákladů.

C2

Trasa: hlavní polní cesta propojující C1 a lesní komplex Holetín, po km 0,545 zpřístupňuje ZPF, dále v lese

Kategorie: hlavní cesta šířky 4,0 m, v lese 3,0 m

Sklonové poměry: podélně i příčně v rovině

Délka cesty: 551 (1072) m, pokračuje na k.ú. Nové Veselí

Konstrukce: v minulosti zpevněna makadamem

Odvodnění: od ZÚ po km 0,544 příkop vlevo, propustkem pod cestou do příkopu do Talinského rybníku, jinak bez příkopů, km 0,445 odvodnění do drenážní šachty

Ozelenění: stávající výsadba javorů

Objekty: km 0,445 propustek P4, DN 300, meliorační šachta vpravo, km 0,156 vlevo betonová vpusť (P3) malého vodního toku pro převedení pod cestou, 0,369 boží muka vpravo, km 0537 propustek P5, DN 400

Hospodářské sjezdy: km 0,061 vlevo, km 0,226 vlevo, km 0,289 vpravo,

Stav cesty: stávající

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: meliorační odvodnění, km 0,227 křížení s kabelem NN

Dokumentace technického řešení: ano

Návrh: Od km 0,000 do 0,551 je polní cesta navržena na zpevnění štěrkovým povrchem, bude jednopruhová, kategorie P 4,5/30, 3,5 m šířka vozovky + 2 x 0,50 m krajnice. Dále v lese zůstane zachován současný stav. Dešťové vody odtékají příčným sklonem do okolního terénu a cestního příkopu vlevo. Osa komunikace kopíruje průběh současné cesty. Na cestě je navržena výhybna se stejnou konstrukcí jako vozovka cesty, a to v místech připojení polní cesty C12 - km 0,356 vpravo. Podélný spád komunikace kopíruje stávající niveletu cesty. Na určených místech bude provedeno doplnění ozelenění. Pokud při realizaci dojde k narušení systematického odvodnění, je nutno provést jeho zajištění.

C3

Trasa: Jedná se o hlavní polní cestu, která ze silnice II/353 zpřístupňuje město Žďár nad Sázavou, od km 0,682 v trase stávající, hojně využívané cesty, do tohoto místa jako „vyjetá“ v poli

Kategorie: od km 0,682 stávající hlavní cesta šířky 4,0 m,  0-0,682 v poli 2,5 m

Sklonové poměry: do 0,682 v rovině, potom klesá

Délka cesty: 1131 m

Konstrukce: prašná, od km 0,682 pozůstatky zpevnění makadamem

Odvodnění: bez příkopů

Ozelenění: od ZÚ bez zeleně, od km 0,682 oboustranná alej javorů a jasanů

Objekty: km 0,078 propustek P2, DN 400 – překonává přítok Šabravy

Hospodářské sjezdy: km 0,668 vpravo, km 0,778 vlevo, km 1043 vpravo

Stav cesty: stávající

Připojení na silniční síť: ano, přípojné místo č. 1

Dotčená zařízení: systematické odvodnění, km 0,661 telekom. kabel, km 0,639 křížení nadzemního NN

Dokumentace technického řešení: ano

Návrh: V celém úseku je polní cesta navržena na zpevnění štěrkovým povrchem, bude jednopruhová, kategorie P 4,5/30, 3,5 m šířka vozovky + 2 x 0,50 m krajnice. Dešťové vody odtékají příčným sklonem do okolního terénu. Osa komunikace kopíruje průběh současné cesty. Podélný spád komunikace kopíruje stávající niveletu cesty. Na cestě jsou v km 0,365 a 0,881 vlevo v polní trati navrženy 2 výhybny se stejnou konstrukcí jako vozovka cesty, délky 20 m a rozšíření min. o 2 m. Jednostranné ozelenění vlevo od km 0,08-0,682. Druh výsadby upřesní dokumentace pro stavební povolení. Pokud při realizaci dojde k narušení systematického odvodnění, je nutno provést jeho zajištění.

C4

Trasa: jedná se o hlavní polní cestu, ze zastavěné části k lesu nad rybníkem Fedrpyš

Kategorie: stávající hlavní cesta šířky 3,5 m

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně od km 0,236 klesá k ZÚ

Délka cesty: 353 m

Konstrukce: pozůstatky zpevnění makadamem

Odvodnění: příkop vpravo od km 0,127 po km 0,310

Ozelenění: oboustranná alej jasanů s velkými výpadky

Objekty: křížení v km 0,021 s odpadem z rybníka DN 200

Hospodářské sjezdy: km 0,082 vpravo i vlevo, km 0,331 vpravo

Stav cesty: stávající

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: systematické meliorační odvodnění, VN

Dokumentace technického řešení: ano

Návrh: Celá polní cesta je navržena na zpevnění štěrkovým povrchem, bude jednopruhová, kategorie P 4,5/30, 3,5 m šířka vozovky + 2 x 0,50 m krajnice. Dešťové vody odtékají podélným sklonem do Sedláčkova rybníka a nevyužívané louky nad ním. Osa komunikace kopíruje průběh současné cesty. Podélný spád komunikace kopíruje stávající niveletu cesty. Pokud při realizaci dojde k narušení systematického odvodnění, je nutno provést jeho zajištění.

C5

Trasa: vedlejší polní cesta ze zastavěné části obce Budeč k průmyslové zóně na k.ú. Nové Veselí, mezi rybníky v jižní části k.ú. Budeč.

Kategorie: stávající vedlejší cesta šířky 2,5 m

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně mírně klesá ke KÚ

Délka cesty: 678 m (+100 m v intravilánu obce)

Konstrukce: travnatá

Odvodnění: bez příkopů, do rybníků

Ozelenění: ojediněle bříza bělokorá, jeřáb ptačí, javor mléč, lípa srdčitá, vrba jíva, jasan ztepilý

Objekty: km 0,021 výpust z rybníka, km 0,514 propustek P6 DN 300, km 0,688 výpust z rybníka DN 100

Hospodářské sjezdy: od ZÚ po km 0,092 sjezdy k domům vpravo i vlevo, km 0,280 hospodářský sjezd vpravo, km 0,310 hospodářský sjezd vlevo

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: systematické odvodnění, km 0,000 vodovod DN 90 litina, km 0,000 – 0,083 vodovod DN 90 PVC v souběhu, km 0,076 křížení kabelem nízkého napětí, km 0,00 – 0,80 souběh kanalizace beton DN 400

Dokumentace technického řešení: ne

Návrh: V celém úseku (0,10-konec) je polní cesta navržena jako travnatá s příčným srovnáním terénu, bude jednopruhová, kategorie P 4,0/30. Dešťové vody odtékají příčným sklonem do přilehlých rybníků. Osa komunikace kopíruje průběh současné cesty. Podélný spád komunikace kopíruje stávající niveletu cesty.

C6

Trasa: hlavní polní cesta, která z Nového Veselí zpřístupňuje lokalitu Matějovského rybníka, na k.ú. Budeč pouze malý úsek cesty

Kategorie: stávající hlavní cesta P 5,0/30

Sklonové poměry: příčně i podélně v rovině

Délka cesty: 438 m v k. ú. Budeč

Konstrukce: asfalt

Odvodnění: příkop vlevo

Ozelenění: není

Objekty: ne

Hospodářské sjezdy: km 0,000 vlevo, km 0,043 vpravo i vlevo, km 0,100 vlevo, km ,0,180 vpravo, km 0,223, km vlevo, 0,302 vpravo

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: ne

Dokumentace technického řešení: ne

Návrh: vozovka - zůstane zachován současný stav, ozelenění vpravo

C7

Trasa: vedlejší polní cesta „vyjetá“ z C1 do lokality Liščí díry

Kategorie: stávající vedlejší cesta šířky 2,5 m

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně mírně stoupá ke KÚ

Délka cesty: 722 m

Konstrukce: travnatá, prašná

Odvodnění: bez příkopů

Ozelenění: není

Objekty: ne

Hospodářské sjezdy: ne

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: meliorační odvodnění

Dokumentace technického řešení: ano

Návrh: V celém úseku je polní cesta navržena ke zpevnění štěrkovým povrchem, bude jednopruhová, kategorie P 4,5/30. Dešťové vody odtékají příčným sklonem do přilehlých lesů. Osa komunikace kopíruje průběh současné cesty. Podélný spád komunikace kopíruje stávající niveletu cesty. Km 0,000 – 0,273 oboustranné ozelenění. Druh výsadby upřesní dokumetnace pro stavební povolení. Při realizaci dojde k narušení systematického odvodnění, je nutno provést jeho zajištění.

C8

Trasa: hlavní polní cesta, která navazuje na C3 a  zpřístupňuje město Žďár nad Sázavou, u firmy ŽĎAS.

Kategorie: stávající vedlejší cesta šířky 3,5 m

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně od ZÚ klesá ke KÚ

Délka cesty: 840 m

Konstrukce: v minulosti pohoz makadamu, prašná

Odvodnění: bez příkopů

Ozelenění: oboustranně

Objekty: km 0,421 výhybna vlevo, km 0,831 mostek s betonovým trubním propustkem DN 1200 přes Šebravu

Hospodářské sjezdy: km 0,318 vpravo i vlevo, km 0,568 vlevo, km 0,763 vlevo

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: sdělovací kabel v souběhu vpravo, meliorační odvodnění

Dokumentace technického řešení: ano

Návrh: V celém úseku je polní cesta navržena ke zpevnění štěrkovým povrchem, bude jednopruhová, kategorie P 4,5/30. Dešťové vody odtékají podélným sklonem do Šabravy. Osa komunikace kopíruje průběh současné cesty. Podélný spád komunikace kopíruje stávající niveletu cesty.

C9

Trasa: hlavní polní cesta, která navazuje na C1 a  zpřístupňuje lesní komplex Bílý kámen

Kategorie: stávající hlavní, „vyjetá“ cesta šířky 2,5 m pouze od ZÚ po km 0,518, dále v současnosti neexistuje

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně mírně stoupá

Délka cesty: 1215 m

Konstrukce: travnatá

Odvodnění: není,

návrh: v úseku zpevnění štěrkem odvodnění drenáží zaústěné do zasakovacích jímek, dále není

Ozelenění: není

Objekty: ne

Hospodářské sjezdy: ne

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: meliorační odvodnění

Dokumentace technického řešení: ano

Návrh: V úseku km 0,000 – 0,517 je polní cesta navržena jako hlavní, štěrková, kategorie P 3,5/30, zásahy nejsou navrženy. Od km 0,517 hlavní, zpevněná s travnatým povrchem, kategorie P 4,0/30. V určených místech ozelenění vpravo nebo vlevo (IP11 a IP12). Druh výsadby upřesní dokumetnace pro stavební povolení. Na cestě je v km 0,640 vlevo navržena 1 výhybna se stejnou konstrukcí jako vozovka cesty, délky 20 m a rozšíření min. o 2m. Při realizaci výsadeb dojde k narušení systematického odvodnění, je nutno provést jeho zajištění.

C10

Trasa: vedlejší polní cesta, která navazuje na C9 a  zpřístupňuje lesní komplex Talinská

Kategorie: stávající vedlejší cesta šířky 2,5 m pouze od ZÚ po km 0,128, dále v současnosti neexistuje

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně mírně stoupá

Délka cesty: 413 m

Konstrukce: travnatá

Odvodnění: bez příkopů

Ozelenění: není

Objekty: ne

Hospodářské sjezdy: ne

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: meliorační odvodnění

Dokumentace technického řešení: ne

Návrh: V celém úseku je polní cesta navržena jako zpevněná s travnatým povrchem, kategorie P 4,0/30, zásahy nejsou navrženy.

C11

Trasa: stávající vedlejší polní cesta, nazývaná jako „Žďárská“ kopíruje východní katastrální hranici. Úseky: k.ú. Budeč u ZR – 0-209m, 555-711m a 823-1007m, vše v ObPÚ, k.ú. Město Žďár: 209-555m (mimo KoPÚ), 711-823m (mimo KoPÚ), 1007-1409m

Kategorie: P5,0/30

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně velmi mírně stoupá k severu

Délka cesty: 1409 m

Konstrukce: 0-0,067-štěrk, 0,067-0,445-„vyjetá“, 0,445-1409-asfalt

Odvodnění: bez příkopů

Ozelenění: ano, olše, vrby, břízy, jasany

Objekty: ne

Hospodářské sjezdy: km 1,010 vpravo

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: meliorační odvodnění (mimo jižní úsek)

Dokumentace technického řešení: ne

Návrh: V celém úseku zůstane zachován současný stav, zásahy nejsou navrženy.

C12

Trasa: vedlejší polní cesta, která navazuje na C2 a  zpřístupňuje rybník v Talinách s okolními lučními porosty

Kategorie: stávající vedlejší cesta šířky 2,5 m pouze „vyjetá“ v TTP

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně mírně klesá ke KÚ

Délka cesty: 371 m

Konstrukce: travnatá

Odvodnění:  bez příkopů

Ozelenění: není

Objekty: ne

Hospodářské sjezdy: ne

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: meliorační odvodnění

Dokumentace technického řešení: ne

Návrh: V úseku km 0 - 292 je polní cesta navržena jako zpevněná s travnatým povrchem, kategorie P 4,0/30, zásahy nejsou navrženy. 0,292 – 0,371 ponechán současný stav

C13

Trasa: vedlejší polní cesta, která ze silnice II/353 zpřístupňuje pozemky navazující z jihu na zastavěnou část obce a na pozemky určené k zastavění.

Kategorie: v současnosti neexistuje

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně mírně klesá ke KÚ

Délka cesty: 864 m

Konstrukce: travnatá

Odvodnění: bez příkopů

Ozelenění: není

Objekty: ne

Hospodářské sjezdy: km 0,384 křížení s C4, km 0,691 křížení s C 5

Připojení na silniční síť: ano v km 0,073, přípojné místo č. 2

Dotčená zařízení: km 0,137 křížení s telekomunikačním kabelem, meliorační odvodnění, km 0,662 křížení se zatrubněným vodním tokem, km 0,386 křížení s nadzemním el. vedením NN (22kV)

Dokumentace technického řešení: ne

Návrh: V úseku km 0,000 – 0,400 je polní cesta navržena jako štěrková, kategorie P 4,0/30, zásahy nejsou navrženy. Od km 0,400 zpevněná s travnatým povrchem, kategorie P 4,0/30. V místě křížení s el. vedením (km 0,386) je nutná přeložka sloupu.

C14

Trasa: vedlejší polní cesta, která propojuje C15 a les Borovina se zastavěným územím obce

Kategorie: stávající vedlejší cesta šířky 2,5 m pouze „vyjetá“ v TTP

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně mírně klesá ke KÚ

Délka cesty: 1034 m

Konstrukce: travnatá

Odvodnění: bez příkopů

Ozelenění: není

Objekty: ne

Hospodářské sjezdy: ne

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: meliorační odvodnění, km 0,414 křížení se zatrubněným vodním tokem (odpad z rybníka)

Dokumentace technického řešení: ne

Návrh: V úseku 0,000 – 0,133 je polní cesta navržena jako štěrková, 0,133 – 0,600 zpevněná s travnatým povrchem a  dále nezpevněná travnatá s příčným srovnáním terénu, kategorie P 4,0/30, zásahy nejsou navrženy. ZÚ – 0,400 oboustranné ozelenění. Druh výsadby upřesní dokumentace pro stavební povolení.

C15

Trasa: hlavní polní cesta, která bude připojena k obchvatu obce Budeč (záměr VYS725) na silnici II/353 a zajistí propojení na Žďárskou cestu, přístup do lokality Borovina

Kategorie: v současnosti neexistuje, pouze „vyjetá“ v poli v trase parcely orné půdy KN 324

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně mírně klesá ke KÚ

Délka cesty: 1019 m

Konstrukce: v současnosti bez konstrukce

Odvodnění: navržen jednostranný příkop v km 0,069 – 0,821, propustek P8 v km 0,821, propustek P9 v místě přpojení C18, km 0,738, zbytek cesty odvodněn drenáží do zasakovacích jímek

Ozelenění: v současnosti není

Objekty: ne

Hospodářské sjezdy: v km 0,457 vlevo připojení C 18, v km 0,738 vpravo připojení C14

Připojení na silniční síť: v současnosti  přípojným místem č. 3, v budoucnu bude připojena k obchvatu II/353

Dotčená zařízení: meliorační odvodnění

Dokumentace technického řešení: ano

Návrh: V  úseku od budoucího připojení k obchvatu II/353, je polní cesta navržena jako štěrková s jednostranným příkopem (km 0,069 – 0,821), kategorie P 4,5/30. Voda z příkopu je propustkem P8 v km 0,821 převedena pod cestou do zalesněné údolnice. Před propustkem je umístěna sedimentační jímka; zásahy nejsou navrženy. V místě připojení cesty C18 je voda z příkopu vedena propustkem P9 pod sjezdem na C18. Na cestě jsou navrženy výhybny se stejnou konstrukcí jako vozovka cesty, a to v místech připojení polních cest C18 - km 0,457 vlevo, C14 - km 0,738 vpravo. Je navrženo jednostranné ozelenění vpravo v km 0,069 – 0,407, možno použít staré ovocné odrůdy, km 0,563 – 0,738 souběh s LBK Borovina. Úsek cesty od přípojného místa č.3 do místa připojení k obchvatu,  zůstane do doby jeho realizace v současném stavu beze změn, po realizaci obchvatu zanikne a stane se součástí silnice II/353.

C16

Trasa: vedlejší polní cesta, která se připojuje na C8 a zajišťuje přístup do lučních porostů v nivě Šabravy po pravém břehu

Kategorie: v současnosti neexistuje

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně mírně klesá ke KÚ

Délka cesty: 465 m

Konstrukce: travnatá

Odvodnění: bez příkopů

Ozelenění: není

Objekty: ne

Hospodářské sjezdy: ne

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: meliorační odvodnění

Dokumentace technického řešení: ne

Návrh: V celém úseku je polní cesta navržena jako travnatá, kategorie P 4,0/30, zásahy nejsou navrženy.

C17

Trasa: vedlejší polní cesta z C6 v lokalitě Velký kopec, kopíruje rozhraní orné a louky

Kategorie: v současnosti neexistuje

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně mírně stoupá ke KÚ

Délka cesty: 257 m

Konstrukce: travnatá

Odvodnění: bez příkopů

Ozelenění: není

Objekty: ne

Hospodářské sjezdy: ne

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: meliorační odvodnění

Dokumentace technického řešení: ne

Návrh: V celém úseku je polní cesta navržena jako zpevněná s travnatým povrchem, kategorie P 4,0/30, zásahy nejsou navrženy.

C18

Trasa: vedlejší polní cesta odbočující ze silnice II/353, vedoucí k lesu K Radonínu, kopíruje rozhranní orné půdy a louky

Kategorie: v současnosti pouze „vyjetá“

Sklonové poměry: mírně klesá

Délka cesty: 417 m

Konstrukce: travnatá

Odvodnění: bez příkopů

Ozelenění: není

Objekty: P9 DN400

Hospodářské sjezdy: ne

Připojení na silniční síť: přípojné místo č. 4 polní cesty na silnici II/353

Dotčená zařízení: km 0,007 křížení se sdělovacím kabelem, meliorační odvodnění

Dokumentace technického řešení: ne

Návrh: V celém úseku je polní cesta navržena jako zpevněná s travnatým povrchem, kategorie P 4,0/30, zásahy nejsou navrženy.

C19

Trasa: vedlejší polní cesta vedoucí po katastrální hranici, je způlná (k.ú. Ždár), zpřístupňuje les K Radonínu

Kategorie: P 4,0/30

Sklonové poměry: příčně v rovině, podélně stoupá

Délka cesty: 471 m

Konstrukce: travnatá

Odvodnění: bez příkopů

Ozelenění: není

Objekty: ne

Hospodářské sjezdy: ne

Připojení na silniční síť: ne

Dotčená zařízení: meliorační odvodnění

Dokumentace technického řešení: ne

Návrh: V celém úseku je polní cesta navržena jako zpevněná s travnatým povrchem, kategorie P 4,0/30, zásahy nejsou navrženy.

Popis přípojných míst polních cest na silniční pozemky

Přípojné místo číslo 1 polní cesty C3, polní cesta je navržena ke zpevnění.

na silnici: II/353 Polička – Žďár nad Sázavou – Velký Beranov

Popis státní silnice v místech připojení: šířka vozovky: 8,5 m; povrch vozovky: asfalt; šířka krajnice: 0,5 m; klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: rovina; max. povolená rychlost: 90 km/h; těleso silnice: v úrovni terénu; odvedení povrchových vod: příkopem, zaústění příkopu do propustku pod silnicí 43 m směrem na Radonín; výsadba dřevin: jabloně, javory, lípy, v místě připojení bez výsadby

Přípojné místo: připojení: zprava ve směru staničení na Budeč; polní cesta: v úrovni silnice; vtok vody na vozovku silnice: ne; přípojné oblouky: poloměr 8,5 a 11,5 m; rozhledové poměry: vyhovující.

Návrh: umístění dopravní značky „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ a směrových sloupků č. „Z11c“ a „Z11d“ červené barvy. Připojovací oblouk v ose cesty bude optimálně 12,5 m (9m).

V rozhledových trojúhelnících musí být odstraněny všechny překážky vyšší jak 0,7 m. Připojení polní cesty bude vybaveno nájezdovým obrubníkem o výšce 2 cm, nejmenší šířka sjezdu bude 4 m (obvykle 6-8m). Připojení odsouhlaseno Dopravním inspektorátem PČR. Před samotnou realizací je nutné na příslušné orgány státní správy dodat kompletní realizační projekt k dalšímu stupni odsouhlasení.

Přípojné místo číslo 2 polní cesty C13, polní cesta je navržena jako zpevněná štěrkovým povrchem km 0 – 400, dále zpevněná travnatým povrchem.

na silnici: II/353 Polička – Žďár nad Sázavou – Velký Beranov

Popis státní silnice v místech připojení: šířka vozovky: 8,5 m; povrch vozovky: asfalt; šířka krajnice: 0,5 m; klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: rovina; max. povolená rychlost: 90 km/h; těleso silnice: v náspu, výškový rozdíl 0,3 m; odvedení povrchových vod: bez příkopů, na terén; výsadba dřevin: jabloně, javory, lípy

Přípojné místo: připojení: zleva ve směru staničení na Budeč; polní cesta: pod úrovní silnice; vtok vody na vozovku silnice: ne; přípojné oblouky: poloměr 7,5 a 11 m; rozhledové poměry: vyhovující.

Návrh: umístění dopravní značky „P4“ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ a směrových sloupků č. „Z11c“ a „Z11d“ červené barvy. Připojovací oblouk v ose cesty bude optimálně 12,5 m (9m).

V rozhledových trojúhelnících musí být odstraněny všechny překážky vyšší jak 0,7 m. Připojení polní cesty bude vybaveno nájezdovým obrubníkem o výšce 2 cm, nejmenší šířka sjezdu bude 4 m (obvykle 6-8m). Polní cesta bude minimálně 20 m od připojení provedena jako bezprašná. Připojení odsouhlaseno Dopravním inspektorátem PČR. Před samotnou realizací je nutné na příslušné orgány státní správy dodat kompletní realizační projekt k dalšímu stupni odsouhlasení.

Přípojné místo číslo 3 polní cesty C15, polní cesta je navržena ke zpevněná štěrkovým povrchem

na silnici: II/353 Polička – Žďár nad Sázavou – Velký Beranov

Popis státní silnice v místech připojení: šířka vozovky: 8,5 m; povrch vozovky: asfalt; šířka krajnice: 0,5 m; klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: rovina; max. povolená rychlost: 90 km/h; těleso silnice: v náspu, výškový rozdíl 0,4 m; odvedení povrchových vod: bez příkopů, na terén; výsadba dřevin: jabloně, javory, lípy

Přípojné místo: připojení: zleva ve směru staničení na Budeč; polní cesta: pod úrovní silnice; vtok vody na vozovku silnice: ne; přípojné oblouky: poloměr 12,5 a 7,5 m; rozhledové poměry: vyhovující.

Návrh: V místě přípojného místa bude v budoucnu sjezd z obchvatu obce Budeč a Nové Veselí (záměr VYS725). Technické řešení bude předmětem dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Přípojné místo číslo 4 polní cesty C18, polní cesta je navržena ke zpevnění s travnatým povrchem.

na silnici: II/353 Polička – Žďár nad Sázavou – Velký Beranov

Popis státní silnice v místech připojení: šířka vozovky: 8,5 m; povrch vozovky: asfalt; šířka krajnice: 0,5 m; klopení vozovky: střechovitě; sklon silnice: rovina; max. povolená rychlost: 90 km/h; těleso silnice: v úrovni terénu; odvedení povrchových vod: příkopem; výsadba dřevin: jabloně, javory, lípy;

Přípojné místo: připojení: zprava ve směru staničení na Žďár n. Sázavou; polní cesta: v úrovni silnice; vtok vody na vozovku silnice: ne; přípojné oblouky: poloměr 15,5 a 11,5 m; rozhledové poměry: vyhovující.

Návrh: Sjezd navržen ke zpevnění (asfalt v délce 20 m) stejně jako celá cesta C18 (s travnatým povrchem). Napojení skladebných vrstev polní cesty na silnici je provedeno metodou zalamování vrstev, přičemž minimální šířka vrstev bude dle podmínek správce SÚS. Cesta se připojuje vpravo ve směru staničení na Žďár n. Sázavou. Cesta je navržena nad úrovní silnice, ke vtoku vody na silnici nedojde. Přípojné místo bude opatřeno propustkem DN 400 s oboustranným odlážděním dna příkopu a betonovými čely v úrovni přilehlé krajnice. Přípojné místo bude opatřeno červenými směrovými sloupky a dopravní značkou „P4“. Připojení odsouhlaseno Dopravním inspektorátem PČR. Před samotnou realizací je nutné na příslušné orgány státní správy dodat kompletní realizační projekt k dalšímu stupni odsouhlasení.

Návrh komplexní pozemkové úpravy využívá pro zpřístupnění pozemků stávajících cest, všechna popisovaná připojení na silniční pozemky jsou stávající a v současnosti využívaná. V současné etapě nevyvstala nutnost zřízení nového připojení.

#### Objekty na cestní síti

- Jednotlivé objekty na cestní síti jsou včetně kilometráže uvedeny u  popisu příslušné polní cesty.

#### Zařízení dotčená návrhem cestní sítě

V popisu polních cest je vždy uvedena kilometráž dotčení inženýrskou sítí. Při realizaci je nutné respektovat ochranná pásma dotčených zařízení a dodržovat stanovené podmínky.

#### Náklady na realizaci cestní sítě

Z tabulky vyplývá, že náklady na realizaci navržených opatření na úseku cestní sítě jsou 51 mil. Kč. Jedná se o vyčíslení realizace investic stavebního charakteru. Náklady na běžné opravy a údržbu vyčísleny nejsou. Investiční náklad na realizaci opatření ke zpřístupnění pozemků je stanoven odborným odhadem k roku 2013 .

#### Přehled cestní sítě

| označení | kategorie dle ČSN 73 6109 | délka | stávající | plocha záboru | povrch |  |  |  | propustky | odvodnění | výhybny | DTR | dotčená | doplňující | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výměra |  | živič. | štěrk. | praš. | trav. | žlaby | pláně,vozovky |  |  | zařízení | informace | rok 2013 |
|  |  | m | m2 | m2 | m | m | m | m | ks |  | ks |  |  |  | tis. Kč |
| C1 | hlavní 4,5/30 | 1089 (1168) | 5808 | 8314 | 221(300) | 868 |  |  | 1 | svodný příkop | 3 | ano | V | stávající k rekonstr. | 5500 |
| C2 | hlavní P4,5/30 | 551 (1072) | 4300 | 6522 |  | 551 | (521) |  | 2 | svodný příkop | 1 | ano | M | stávající k rekonstr. | 3320 |
| C3 | hlavní P4,5/30 | 1131 | 3202 | 8426 |  | 1131 |  |  | 1 | drenáž | 1 | ano | M | stávající k rekonstr. | 6852 |
| C4 | hlavní P4,5/30 | 353 | 1424 | 3490 |  | 353 |  |  | 1 | svodný příkop |  | ano | M | stávající k rekonstr. | 2820 |
| C5 | vedlejší P4,0/30 | 678 | 1453 | 5206 |  |  |  | 678 | 2 | bez příkopu |  | ne | M,NN,V,K | stávající, srovnání | 338 |
| C6 | hlavní P5,0/30 | 438 | 2628 | 5081 | 438 |  |  |  | 6 | svodný příkop |  | ne |  | stávající | 0 |
| C7 | vedlejší P4,5/30 | 722 | 1802 | 5711 |  | 722 |  |  | 1 | bez příkopu |  | ano | M | stávající k rekonstr. | 3960 |
| C8 | hlavní P4,5/30 | 840 | 2940 | 7722 |  | 840 |  |  | 1 | bez příkopu |  | ano |  | stávající k rekonstr. | 4620 |
| C9 | hlavní P3,5/30 | 1215 | 1467 | 10369 |  | 517 |  | 698 |  | bez příkopu | 1 | ne | M | stávající k rekonstr. | 5176 |
| C10 | vedlejší P4,0/30 | 413 | 1032 | 2212 |  |  |  | 413 |  | bez příkopu |  | ne | M | stávající k rekonstr. | 826 |
| C11 | vedlejší P5,0/30 | 1409 | 5650 | 10749 | 964 | 67 | 378 |  |  | bez příkopu |  | ne | NN,M | stávající | 0 |
| C12 | vedlejší P4,0/30 | 371 | 1874 | 2123 |  |  |  | 292 |  | bez příkopu |  | ne | M | stávající k rekonstr. | 584 |
| C13 | vedlejší P4,0/30 | 864 | 0 | 5493 |  | 400 |  | 464 |  | bez příkopu |  | ne | M,T | nově navržená | 3328 |
| C14 | vedlejší P4,0/30 | 1034 | 0 | 5833 |  | 133 |  | 901 |  | bez příkopu |  | ne | M | nově navržená | 1802 |
| C15 | hlavní P4,5/30 | 1019 | 5912 | 11524 |  | 1019 |  |  | 2 | svodný příkop | 2 | ne | M | nově navržená | 7644 |
| C16 | vedlejší P4,0/30 | 465 | 0 | 3178 |  |  |  | 465 |  | bez příkopu |  | ne | M | nově navržená | 930 |
| C17 | vedlejší P4,0/30 | 257 | 0 | 1120 |  |  |  | 257 |  | bez příkopu |  | ne | M | nově navržená | 1799 |
| C18 | vedlejší P4,0/30 | 417 | 0 | 3019 |  |  |  | 417 |  | bez příkopu |  | ne | M, T | nově navržená | 254 |
| C19 | vedlejší P4,0/30 | 471 | 0 | 957 |  |  |  | 471 |  | bez příkopu |  | ne | M | nově navržená | 942 |
| celkem |  | 13659 | 39492 | 104502 | 1623 | 6248 | 899 | 4766 | 17 |  | 4 |  |  |  | 50695 |

Seznam zkratek: V – vodovod, T – telefonní kabel, NN/VN – kabel nízkého/vysokého napětí, K – kanalizace, M – meliorační odvodnění,  SP – středotlaký plynovod, DTR – dokumentace technického řešení

    - Opatření k ochraně ZPF

#### Zásady návrhu protierozních opatření k ochraně ZPF

Ochrana půdy

Vodní eroze

Důsledky vodní eroze

Vodní eroze na většině zemědělských pozemků v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou nemá významný vliv na úrodnost a degradaci půdního krytu. Přestože je transport splavenin malý, může se negativně projevit u zastavěného území obce a u rybníků, které postupně zanáší. Je také ovlivněna kvalita vody v povodí, neboť výrazně vzrůstá eutrofizace vody v důsledku nárůstu obsahu živin ve vodě. Dochází rovněž k transportu chemických látek sloužících k ochraně zemědělských plodin.

Terénní průzkum

Podrobný terénní průzkum je základním předpokladem pro posouzení území z hlediska míry erozního ohrožení (MEO). V rámci průzkumu se zpracovatel zaměřil na organizaci a využití zemědělského půdního fondu, způsob obhospodařování pozemků a dále na vymezení hydrolinií, které ovlivňují povrchový odtok. Výsledkem tohoto průzkumu je stanovení průměrné délky povrchového odtoku. Dále pak určení erozně uzavřených celků (EUC), které vymezují část území, kde lze předpokládat vznik a ukončení erozního procesu.

Při terénním průzkumu a jeho vyhodnocení byly brány v potaz  především:

a)	hydrogeologické poměry: rozvodnice, převažující směr plošného povrchového odtoku, odtokové dráhy soustředěného povrchového odtoku (po jarním tání a přívalových deštích), formy erozních procesů (plošný smyv, rýhy, brázdy, výmoly, strže)

b)	organizace a využití půdního fondu: rozložení lesů, TTP, vodních ploch, sadů, skladba pěstovaných plodin.

c)	způsob obhospodařování pozemků: směr agrotechnických operací, vybavenost farem pro ochranné obdělávání pozemků aj.

d)	možnost využití stávajících prvků protierozní ochrany při novém uspořádání území  (meze, příkopy aj.)

e)	příčiny vodní eroze: přívalové srážky a z nich vznikající povrchový odtok nebo odtok z tajícího sněhu, druh půdy, členitost a sklonitost terénu, dlouhé nepřerušované svahy, realizace HTÚP spojená s rušením hydrografických prvků (mezí, remízků, TTP, zatravněných údolnic a zatravněných pásů podél vodních toků aj.)

f)	škody způsobované smyvy: škody v zastavěné části obce, na ostatních budovách, komunikacích, nádržích, vodohospodářských objektech, orné půdě, plodinách.

Hlavními faktory erozních procesů, které vodní erozi ve vzájemné interakci vyvolávají a ovlivňují, jsou tyto:

-	klimatický a hydrologický

-	morfologický

-	geologický a půdní

-	vegetační

-	hospodářsko-technický

-	sociálně ekonomický

Opatření protierozní ochrany půdy :

-	opatření organizační

-	opatření agrotechnická a vegetační

-	opatření technická

Přednost při řešení, dostávají jednotlivá opatření dle uvedeného pořadí.

Návrh protierozních opatření vychází z hydrologického posouzení celého povodí, z projevů vodní eroze, smyvu půdy a jejího poškozování. Účinnost jednotlivých druhů protierozní ochrany, která bude navržena na základě posouzení stavu současného, bude porovnána s hodnotou přípustného smyvu, který byl stanoven pro mělké půdy (hl.do 30 cm) a pro ochranu vodních zdrojů i zastavěné části obce v hodnotě 1t/ha/rok, pro středně hluboké půdy (hl. 30 – 60 cm) o hodnotě 4 t/ha/rok a u hlubokých půd (hl.nad 60 cm) o hodnotě 10 t/ha/rok.

Výpočet MEO

Výpočet MEO byl proveden pro osevní postup největšího nájemce zemědělské družstvo Novoveselsko. Použitá metoda výpočtu byla podle  Wischmeier-Smitha, která počítá smyv v závislosti na šesti faktorech. Výsledná hodnota průměrného ročního smyvu v tunách na hektar za rok je počítána podle vztahu :

G = R . K . L . S . C . P     [t.ha-1.rok-1];

Kde jednotlivé faktory označují :

faktor R – erozní účinek deště (mapy),

faktor K – půdní faktor stanovený podle hlavní půdní jednotky  kódu BPEJ,

faktor L – délka svahu,

kde ld označuje délku svahu v metrech a  je koeficient závislý na sklonu.

faktor S – sklon svahu

kde s je sklon svahu v %.

faktor C – faktor protierozního účinku plodin (tabulky),

faktor P – protierozní opatření (tabulky).

Hodnoty dosazované do vzorců byly odečteny z tabulek uvedených ve směrnici „5/1992 Ochrana zemědělské půdy před erozí“ nebo odečteny z mapy v měřítku 1:10 000.

Dlouhodobá přípustná ztráta půdy – dle hloubky půdního profilu (obecně):

mělká půda (do 30 cm)                       		- 1 t.ha-1.rok-1

středně hluboká půda (30  -  60 cm)   		- 4 t.ha-1.rok-1

hluboká půda  (více jak 60 cm)          		- 10 t.ha-1.rok-1

V PHO II  je stanovený limit ztráty půdy      	- 4 t.ha-1.rok-1

Vodní zdroje, PHO I a ochrana zastav. území obce  - 1 t.ha-1.rok-1

Na území Budče převažují hluboké půdy, kde je uvažováno Gpříp = 10 t.ha-1.rok-1, vyskytují se zde místy i půdy středně hluboké a mělké, kde je uvažováno Gpříp = 4 t.ha-1.rok-1 a 1 t.ha-1.rok-1.

Výpočet byl proveden rastrovým kalkulátorem nadstavby Spatial Analyst geografického informačního systému firmy ESRI (ArcView). Výsledným výstupem je rastrový mapový podklad udávající průměrnou dlouhodobou ztrátu půdy podle klasifikované stupnice - ohroženosti pozemků vodní erozí (intervaly hodnot G v t.ha-1.rok-1). Výhodou tohoto postupu je poměrně přesná plošná lokalizace drah soustředěného odtoku v jednotlivých EUC. Další výhodou je vyznačení ploch s vysokou hodnotou potenciálního smyvu, což umožní přesnější lokalizaci navržených protierozních opatření. Průměrné hodnoty za celý EUC přímo neukazují na výrazné ohrožení pozemků, takto vyniknou konkrétní riziková místa.

Výpočet míry erozního ohrožení na jednotlivých posuzovaných lokalitách – současný stav.

Zájmové území bylo rozděleno na 9 samostatných erozně uzavřených celků (EUC), na kterých byly posuzovány zvolené dráhy soustředěného odtoku. Všechny EUC byly na orné půdě.

V případě, že pozemek prokazatelně není erozně ohrožen, je možno použít současný osevní postup. Pokud se bude eroze pohybovat na hraničních hodnotách, je možno problematiku řešit pouhou změnou osevního postupu a zvolit osevní cyklus s výraznějším protierozním účinkem.

Faktor ochranného vlivu vegetace byl určen pro osevní postup (procentické zastoupení plodin pěstovaných v katastru), který k posouzení dodal většinový nájemce zemědělské družstvo Novoveselsko. Díky převažujícímu pěstování pícnin je C faktor za celý osevní postup velmi nízký 0,15. Protierozní osevní postup nebyl navrhován.

zastoupení 		%		C faktor	C faktor vážený

pšenice ozimá		16		0,120		1,92

ječmen jarní		14		0,080		1,12

tritikale			10		0,100		1,00

pícniny			40		0,018		0,72

silážní kukuřice		20		0,500		10,00

C faktor za celý osevní postup	 			0,15

Souhrn posouzení MEO

Z mapy lze vyčíst, že hodnoty přípustného smyvu nebyly překročeny. Z mapy erozního ohrožení  je patrné, že na všech EUC je smyv v kategorii 0 – 4 t.ha-1rok-1, tedy bez ohrožení. Na některých plochách jsou však místa erozí lokálně mírně ohrožená. Většina údolních poloh kolem rybníků je zatravněna.

EUC 1 – pouze ve východní části lokální fragmenty se smyvem 8 t.ha-1rok-1.

Návrh: jedná se o zastavitelné území, ohrožená plocha je natolik malá a bezvýznamná, že ji nemá význam promítat do protierozních organizačních opatření, v budoucnosti dojde k jejímu zastavění RD.

EUC 2 – bez ohrožení.

EUC 3 – bez ohrožení.

EUC 4 – pouze ve střední části menší plochy se smyvem 4 t.ha-1rok-1, zbylá plocha neohrožena.

Návrh: v severovýchodní části EUC je navrženo zatravnění TTP 1 o výměře 9317 m2, přispěje k zachycení sedimentů splavovaných do plánovaného rybníka vlastníků Bradáčových, prvek je navržen na parcele fyzické osoby.

EUC 5 – bez ohrožení.

EUC 6 – bez ohrožení.

EUC 7 – pouze ve střední části menší plocha nad rybníkem Stejskal se smyvem 5 t.ha-1rok-1,  zbylá plocha neohrožena.

Návrh: nejedná se o výrazné ohrožení ZPF, vlastníkovi pozemku bude doporučeno ochranné zatravnění TTP 2 nad rybníkem o výměře 9095 m2 s výsadbou dřevin, je zařazeno mezi interakční prvky, na parcele fyzické osoby.

EUC 8 – pouze menší plocha pod Hlubokým rybníkem s potenciálním smyvem 6 t.ha-1rok-1, lokalita je zatravněna.

Návrh: v současnosti již chráněno zatravněním celé nivy.

EUC 9 – potenciálně v údolnicích nad Rathausovým a Novým rybníkem se smyvem 5 t.ha-1rok-1, lokalita je zatravněna, resp. zalesněna.

Návrh: v současnosti již chráněno zatravněním celé nivy.

Z uvedených hodnot tedy vyplývá, že průměrná hodnota G nepřekračuje stanovený limit ve vymezených EUC.

Sklonitost se na většině zemědělských pozemků pohybuje v rozmezí 0 – 5 %, lokálně dosahuje hodnot 5 – 14 %.

Na základě tohoto rozboru bylo zjištěno, že není potřeba navrhovat protierozní opatření.  Výše popsaná opatření jsou charakteru doporučujícího, v případě ochrany rybníka Stejskal se jedná o navržený plošný interakční prvek.

Větrná eroze

Dle výstupu z řešení projektu NAZV EP 7057 (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v Praze, prosinec 2000) „Způsoby omezení degradace půd erozí a systémy protierozní ochrany“ je katastrální území Budeč řazeno do kategorie půd neohrožené větrnou erozí. Posouzení dle této metodiky vychází z celostátní půdoznalecké databáze o BPEJ, klimatické regionalizace a charakteristiky hlavních půdních jednotek, tedy faktorů, které přímo ovlivňují větrnou erozi. Klimatické regiony mírně vlhké a chladné jsou považovány za potenciálně neohrožené.

#### Přehled navrhovaných opatření proti vodní erozi a posouzení jejich účinnosti

V analýze současného stavu bylo zjištěno, že orná půda v jednotlivých EUC není při současném osevním postupu celkově ohrožena vodní erozí. Bylo nalezeno pouze lokální ohrožení a dráhy soustředěného odtoku. Hodnota faktoru protierozního účinku plodin (C) za celý osevní postup je poměrně nízká, 0,15. C faktor byl počítán na osevní postup používaný největším hospodařícím subjektem, zemědělským družstvem Novoveselsko. Jeho nízká hodnota je způsobena vysokým zastoupením pícnin (40 %), viz. „Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu“. Protože na plochách, kde je v danou dobu pěstována erozně ohrožená plodina (např. kukuřice) je ohrožení vodní erozí vyšší než vypočítaný průměr, doporučujeme využívat následujících organizačních a agrotechnických opatření.

Organizační opatření

Ačkoli nebylo zjištěno celkové plošné ohrožení erozí v žádném EUC, doporučujeme na velkých blocích orné půdy (EUC4, EUC7) pásové střídání plodin erozně více ohrožených (kukuřice, brambory) s plodinami méně erozně ohroženými (pícniny, obiloviny).

Pro zajištění minimálního smyvu ornice do vodních nádrží je navrženo ochranné zatravnění údolnice TTP 2 v pásu nad rybníkem Stejskal až po těleso plánovaného obchvatu obce v EHP 13(p.č. 2368).

Agrotechnická opatření

Z agrotechnických opatření, lze doporučit vrstevnicové obdělávání orné půdy v terénu se sklonem nad 7 %. Zvláště kukuřici doporučujeme sít do meziplodiny nebo strniště, což by výrazně zvýšilo protierozní faktor kukuřičného porostu, zvláště v lokalitě U Žďárské cesty kde není možno v důsledku jednotlivé držby scelovat a směňovat pozemky. Ve východní části této lokality, oddělené cestou C15 je doporučeno pěstovat erozně odolné plodiny – pícniny, ozimé obiloviny, které by měly omezit dráhu soustředěného odtoku do navrženého propustku P8.

#### Navrhovaná opatření proti větrné erozi

Nejsou navrhována, větrná eroze se neprojevuje.

#### Přehled dalších opatření navrhovaných k ochraně půdy

Sesuvy půdy, strže ani výrazné erozní rýhy se v zájmovém území nenacházejí. Nejsou třeba žádná další opatření.

#### Náklady na protierozní opatření a k ochraně ZPF

Nejsou, respektive se jedná o investice na soukromých pozemcích, možno rozpočtovat náklady na zatravnění TTP 1 cca 200 000 Kč, TTP 2 včetně výsadeb – 160 000 Kč.

Aktualizace 2016

Pro kontrolu erozních podmínek byla zpracována jako samostatná příloha podrobná analýza, která je součástí dokumentace PSZ. Její výsledky potvrdily zde popsanou situaci v území řešeném pozemkovou úpravou.

    - Vodohospodářská opatření

#### Zásady návrhu opatření ke zlepšení vodních poměrů

Ve smyslu § 27 vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou vlastníci pozemků povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o pozemky tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činnosti vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny.

#### Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů

K celkovému zlepšení vodohospodářských poměrů se navrhuje:

  - soustavné zlepšování hydropedologických vlastností půdy zvyšováním akumulační schopnosti půdního profilu

  - vyčištění stávajících zanesených propustků P2, P6

  - pročištění stávajících příkopů a stružek – u C2 a C4

  - vybudování nádrží N1 a N2, včetně otevřených příkopů O1, O2 a zatrubněného odtoku ZO1, a  dále nádrž N4

#### Krajinotvorné vodní nádrže v k.ú. Budeč

Vodní nádrž N1

V jižní části katastrálního území Budeč je navržena vodní nádrž N1 (rybník) s  objemem stálého nadržení. Rybník bude napojen na soustavu v jižní části katastrálního území. Napájen bude částečně odtokem z  Obecního rybníka (odpad O2) a částečně odtokem ze Sedláčkova rybníka (odpad O1). Odtok z rybníka N1 bude do Rathausova rybníka otevřeným odpadem O1. Odpady O1 a O2 jsou lichoběžníkového průřezu, se šířkou ve dně 0,3 m, sklony svahů 1 : 1,5 a hloubkou 0,6 m. Dno i svahy odpadů budou ohumusovány se zatravněním. Otevření drenáže bude realizováno jen se souhlasem vlastníka. Před realizací je doporučeno odbahnění Obecního a Hlubokého rybníka včetně zabahněné tůně pod hrází Rathausova rybníka, které jsou zaneseny sedimenty z obecní kanalizace, dojde tím ke zlepšení ekologických poměrů v LBC rybníky pod Budčí.

Hráz bude čelní, homogenní, sypaná ze zemin těžených v prostoru zátopy. Korunu zemní hráze návrh předpokládá na kótě 570,00 m n. m. Šířka koruny hráze je 3,0 m , sklon návodního líce je 1 : 3,5, sklon vzdušního líce je 1 : 2,5, délka hráze je 164,0 m. K převádění povodňových průtoků bude sloužit kašnový bezpečnostní přeliv umístěný v nejnižším místě nádrže. Přeliv bude kombinován se spodní výpustí, kterou bude tvořit dvojitý požerák.

Kóta stálé hladiny Ms……………………………….569,50 m n.m.

Plocha při Ms  ……………..………………………..  7 200 m2

Severovýchodní polovina vodní nádrže N1 se nachází na pozemku PK 6/1 vlastníka Hejmalová Radka, která důrazně žádala o zachování přesného umístění, viz e-mail SPÚ pobočce Žďár nad Sázavou ze dne 25.4.2012.

Z těchto důvodů může dojít k realizaci nádrže pouze po budoucím majetkovém vypořádání s obcí Budeč.

Vodní nádrž N2

Severně od intravilánu obce Budeč je navržena vodní nádrž N2 (rybník) s objemem stálého nadržení. Bude napojena na soustavu rybníků v severní části katastrálního území. Napájen bude odtokem z melioračních zařízení. Odtok z rybníka N2 je navržen potrubím ZO1 (zatrubněný odtok) do stávajícího Šromova rybníka na p.č. 2071. Potrubí bude plastové (PVC) o průměru DN 700, bude uloženo v nezámrzné hloubce ( 0,8 m pod úrovní stávajícího terénu) do štěrkového lože o tloušťce 0,15 m. Na začátku a na konci trasy potrubí budou osazeny revizní betonové šachty. Šachta bude tvořena šachetní skruží DN 1000, typ TBS 100/100 a šachetním koncovým dnem, typ TZB-Q.1 100/100. Šachta bude kryta půleným betonovým poklopem typ TBN 110/10 ZD.

Na konci potrubí bude osazena koncová klapka HADE PTK-P, která bude sloužit jako ochrana před zpětným zaplavením. Okolí výtoku z potrubí bude opevněno kamennou dlažbou do betonu.

Hráz bude čelní, homogenní, sypaná ze zemin těžených v prostoru zátopy. Korunu zemní hráze návrh předpokládá na kótě 586,00 m n. m. Šířka koruny hráze je 3,0 m , sklon návodního líce je 1 : 3,5, sklon vzdušního líce je 1 : 2,5, délka hráze je 137,0 m. K převádění povodňových průtoků bude sloužit kašnový bezpečnostní přeliv umístěný v nejnižším místě nádrže. Přeliv bude kombinován se spodní výpustí, kterou bude tvořit dvojitý požerák.

Kóta stálé hladiny Ms……………………………….585,50 m n.m.

Plocha při Ms  ……………..………………………..  4 760 m2

Nádrže nejsou součástí stávajícího územního plánu obce, jedná se o návrhy sboru zástupců, jsou odsouhlasené zastupitelstvem obce a projednány se správou CHKO Žďárské vrchy – nádrž N1 navazuje na I. zónu CHKO. V případě obou nádrží a příkopů O1, O2 je zpracována dokumentace technického řešení, která je vyhotovena samostatně.

Je nutno upozornit, že kompletní odpadní potrubí je navrženo na pozemku fyzické osoby. Vlastník pozemku 2075 (pův. 180/4) Ing. Pavel Šimůnek zásadně nesouhlasí s jakýmkoli vedením odtoku z vodní nádrže N2 přes pozemky v jeho vlastnictví.(LV 59)

Ing. Pavel Šimůnek podal nesouhlas s odtokem přes svoje pozemky jako „protiopatření“, když nebylo vyhověno jiným jeho požadavkům v rámci KoPÚ. V té době byl již schválen PSZ zastupitelstvem obce a sborem zástupců, byl schválen i návrh nového uspořádání pozemků.

DTR byla tedy zpracována v době, kdy toto „protiopatření“ nebylo známo, naopak vlastník byl dotazován zda je toto opatření možné a souhlasil pod podmínkou splnění souboru požadavků k návrhu. Dané požadavky byly v tomto období splněny.

Vzhledem k terénním poměrům není bohužel možno realizovat odtok z nádrže jiným způsobem.

Vodní nádrž N4

Na jihu dotčeného území vedle rybníka Fedrpyš, částečně v k.ú. Žďár nad Sázavou a Nové Veselí. Na tuto vodní nádrž je již zpracována projektová dokumentace, proto nebyla zpracována Dokumentace technického řešení. Na základě této dokumentace byla pro nádrž v obvodu pozemkové úpravy vyčleněna parcela v rámci Návrhu nového uspořádání pozemků.

Nádrž bude ve vlastnictví vlastníka Pospíchal Vladimír, který nechal předmětnou dokumentaci zpracovat a požádal o směnu a umístění svých pozemků pod budoucí nádrží.

Z těchto důvodů se nebudou realizařní náklady týkat ministerstva zemědělství, PSZ zde nahrazuje pouze územní rozhodnutí.

#### Opatření k odvádění povrchových vod z území

Nejsou navrhována.

#### Opatření k ochraně před povodněmi

Řešené území není povodněnmi ohroženo.

#### Opatření k ochraně povrchových a podzemních vod

V rámci KPÚ nejsou navržena ochranná opatření pro podzemní a povrchové vody. Území zahrnuté pod LBC Rybníky pod Budčí, které leží v I. zóně CHKO Žďárské vrchy je ohroženo odpadními vodami, vytékajícími z obce. Problém by měla vyřešit kanalizace, k jejíž realizaci došlo v loňském roce. Kanalizace odvádí splaškové vody do čističky v Novém Veselí. Území KPÚ náleží do zranitelné oblasti chráněné přirozené akumulace vod (CHOPAV) Žďárské vrchy.

#### Opatření k ochraně vodních zdrojů

Ochrana podzemních a povrchových vod - (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací). Ochranná pásma nejsou stanovena.

Užívání pozemků sousedících s korytem vodního toku  - nutno respektovat provozní pásma (nezastavěná) pro údržbu vodních toků v šířce min. 6 m od břehové  hrany

#### Opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích a staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků

Podrobnější výpočty jsou součástí dokumentace technického řešení pro stanovení záboru pozemků. Stavby sloužící k závlaze pozemků nejsou navrhovány.

Stavby sloužící k odvodnění pozemků

Je třeba zachovat funkčnost melioračního odvodnění, nenarušit funkci hlavních odvodňovacích zařízení a zajistit pravidelnou údržbu. Jedná se především o navržené cesty ke zpevnění a doprovodné výsadby - při narušení odvodňovacího systému je nutné jej zajistit.

#### Náklady na vodohospodářská opatření

Stavební náklady uvádíme jako odborný odhad dle nákladů již realizovaných obdobných staveb, vycházející z cen roku 2013.

Vodní nádrž N1 :

-zemní práce - hráz + zátopa  2000  m3 x 800  Kč/m3                  	1 600 000,- Kč

-uložení zeminy na skládku							1 500 000,- Kč

-výpustný objekt a bezpečnostní přeliv,vč.skluzu  	   		1 500 000,- Kč

- krajinářské úpravy                                                                       	               150 000,- Kč

- odpad O1 – výkop 80 m3 x 800  Kč/m3                                                      64 000,- Kč

- odpad O2 – výkop 30 m3 x 800  Kč/m3                                                      24 000,- Kč

Vodní nádrž N1 celkem ( bez DPH ):	           			            4 838 000,- Kč

Vodní nádrž N2 :

-zemní práce - hráz + zátopa  1500  m3 x 800  Kč/m3                  	1 200 000,- Kč

-uložení zeminy na skládku                                                                          500 000,- Kč

-výpustný objekt a bezpečnostní přeliv,vč.skluzu  	   		1 000 000,- Kč

- krajinářské úpravy                                                                       		   150 000,- Kč

- zatrubněný odpad ZO1:						                                                      -zemní práce + obsyp + podsyp    105 m3 x 1000  Kč/m3               	   105 000,- Kč

-potrubí PVC DN 400, dl.5000  	21 ks x 3 100 Kč/ks  	              	     65 100,- Kč

- betonová šachta                              2ks x 12 500 Kč/ks                    	     25 000,- Kč

- koncová klapka, vč.opevnění                                                            	     10 000,- Kč

Vodní nádrž N2 celkem ( bez DPH ):	           			            3 055 100,- Kč

Přehled vodohospodářských opatření

| Prvek | Označení | Popis | Vlastník | Zábor m2 | Cena Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodní nádrž | N1 |  | LV 1 | 11025 | 4 750 000 |
| Vodní nádrž | N2 |  | LV 1 | 9678 | 3 055 100 |
| Vodní nádrž | N4 |  |  | 13313 v ObPÚ |  |
| Odpad | O1 | otevření koryta | LV 1 |  | 64 000 |
| Odpad | O2 | otevření koryta | LV 1 |  | 24 000 |
| Vodohospodářská opatření v k.ú. celkem : |  |  |  | 34016 | 7 893 100 |

pozn.: výměry zahrnují i okolní zatravnění s výsadbou dřevin

    - Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

#### Zásady návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Návrh opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí směřuje ke zvyšování a udržení ekologické stability krajiny s respektem k vazbám na území mimo obvod pozemkové úpravy. Základním pramenem jsou projekty územního systému ekologické stability (ÚSES), které jsou popsány v následujících kapitolách společně s návrhem opatření k zajištění jeho funkce v rámci obvodu pozemkové úpravy. Návrh respektuje požadavky sboru zástupců a obce, které byly projednány v průběhu zpracování plánu společných zařízení.

Všechna opatření ÚSES nacházejícího se na pozemcích soukromých vlastníků, zvláště doplnění břehových porostů, dosadba dřevin, otevření vodotečí apod. lze realizovat pouze s jejich písemným souhlasem.

#### Plán územního systému ekologické stability

Popis jednotlivých prvků ÚSES a navržená opatření

Místní územní systém ekologické stability je součástí schváleného územního plánu obce Budeč u Žďáru nad Sázavou. Vymezuje síť lokálních funkčních i navržených nefunkčních biocenter (LBC) a biokoridorů (LBK), včetně jednoho funkčního regionálního biocentra (RBC). Regionální biokoridory a nadregionální biocentra a biokoridory v zájmovém území nebyly vymezeny. V dokumentaci nejsou vymezeny ani interakční prvky.

Biocentra

- RBC 715 Babín – celková plocha 400 ha, v obvodu KPÚ 11ha, funkční, zahrnuje Matějovský rybník, Babínský rybník s dobře vyvinutými litorálními pásmy a nivními porosty přecházející postupně v okolní, převážně smrkové lesy, jedná se o podmáčená stanoviště s vrchovištními rašeliništi, STG 5AB5b a 5A(4)6, Picei alneta a Pini-piceeta turfosa. Do obvodu KPÚ zasahuje jižní část biocentra pod Matějovským rybníkem.

Návrh: zachování stavu, případné zásahy dle plánu péče.

- LBC Rybníky pod Budčí – rozloha 5,7 ha, zahrnuje Rathausův, Hluboký, Fielovský a Nový rybník, převážně funkční, nedostatečně zapojené břehové porosty, smrkový porost, chybí jedle bělokorá a buk lesní, převážně bez podrostu, významná jsou mokřadní společenstva v litorálech rybníků, STG 5AB4  Abieti-piceeta equiseti inferiora.

Návrh: provést výsadby keřů a stromů podél východní hranice Hlubokého rybníka, podél severní a západní strany Rathausova rybníka a jihozápadní strany Nového rybníka.

- LBC Votoupalův rybník – rozloha 3 ha, kromě vlastního rybníka i přilehlé hospodářsky využívané luční porosty, břehový porost tvoří stanovišti odpovídající dřeviny, není zapojený, STG: 5 AB 3 Abieti - fageta, 5 AB 5 Picei - alneta.

Návrh: doplnění břehového porostu kolem Votoupalova rybníka, luční porosty v rámci vymezeného LBC přestat intenzivně hospodářsky využívat, neobracet drn, nedosévat 	kulturní druhy trav, doporučení se souhlasem vlastníka otevřít vodoteč.

- LBC U Radonína – rozloha 4,6 ha, částečně funkční, hospodářský les s porosty smrku a borovice, S část tvoří porosty olše šedé a olše lepkavé, chybí jedle bělokorá a buk lesní, STG: 5 B 3 Abieti – fageta typica, 5 AB 4 Abieti-piceeta equiseti inferiora

Návrh: při aktualizaci LHP brát zřetel na druhovou skladbu odpovídající stanovištním 	podmínkám.

Biokoridory

- LBK Pod rybníky – zamokřená řada, nefunkční, od rybníka Kachník přes ornou půdu do LBC Rybníky pod Budčí, v obvodu KPÚ pouze 60 m, jinak na k.ú. Nové Veselí.

Návrh: vybudovat v návaznosti na k.ú. Nové Veselí 15 m široký nehomogenní i 	výškově rozčleněný pás dřevin s druhovým zastoupením dle STG 5 AB 3.

2.	LBK Fedrpyš - kromě vlastního rybníka i navazující hospodářsky využívané luční 	porosty, břehový porost tvoří na stanovišti odpovídající dřeviny, není zapojený, STG: 5 	AB 3.

Návrh: doplnění břehového porostu kolem rybníka Fedrpyš, luční porosty mezi 	oběma rybníky přestat intenzivně hospodářsky využívat, neobracet drn, nedosévat 	kulturní druhy trav.

- LBK Borovina - délka 1180 m, zamokřená řada, částečně funkční, od LBC Votoupalův rybník přes hospodářský smrkový, místy borový les do LBC Radonín, mezi lesy prochází i přes ZPF.

Návrh: v lesním prostředí doplnit především domácí listnáče, se souhlasem vlastníka na orné půdě vybudovat podél cesty C15 15 m široký pás se zastoupením dřevin dle STG: 5 B 3, 5 AB 4, v případě že nedojde k plánovanému zalesnění parcely 2242 ve vlastnictví Lesního družstva Přibyslav

- LBK Šabrava – délka 1500 m,.nositelem jsou lesní okraje a luční hospodářsky využívané porosty s přírodě blízkými fragmenty.

Návrh: doplnění břehových výsadeb na kvantitativní i kvalitativní parametry lokálního 	biokoridoru, vhodná bude revitalizace toku Šabravy, minimálně zdrsněním dna, jedná 	se pouze o doporučení, z důvodu nedostatku pozemků pro realizaci prvků plánu 	společných zařízení není zpracována DTR.

Při západním břehu Veselského rybníka, těsně u hranice zájmového území vede nadregionální biokoridor NRBK 125, který vybíhá z RBC 715 Babín, celková trasa je však od Žákovy hory po biokoridor 124, o celkové délce 25 km – mimo obvod KPÚ.

Interakční prvky

IP1 – stávající doprovodná zeleň silnice II/353, její údržba a doplňování je záležitostí Správy silnic

IP2 – stávající nezapojená doprovodná zeleň polní cesty C4, převládá jasan, ojediněle jeřáb, smrk. Návrh: doplnění souvislé zeleně alespoň po jedné straně – javor, bříza, lípa, jeřáb.

IP3 – břehové porosty včetně litorálního společenstva rybníka Stejskal, stromové a keřové patro téměř chybí. Návrh: doplnit v několika řadách stromy s podsadbou keřů – olše, bříza, jasan, jeřáb, součástí bude zatravnění o výměře 3600 m2, výsadby budou provedeny do něj.

IP4 – plošný interakční prvek, zahrnuje břehová a litorální přírodě blízká společenstva rybníků Plaček, Benešův a bývalý Šromův, známky ruderalizace pouze okrajově a lokálně.

Návrh: Vyloučení používání anorganických (za stanovených podmínek organických) hnojiv na ZPF nad prvkem, ponechat stávající stav.

IP5 - stávající oboustranná doprovodná zeleň polní cesty C8, lokální výpadky, převládá javor mléč, dále jasan ztepilý. Návrh: doplnění souvislé zeleně po obou stranách – javor, bříza, lípa, jeřáb.

IP6 – navržená jednostranná doprovodná zeleň polní cesty C3 – použít javor, bříza, lípa, jeřáb, možno uvažovat i starých krajových ovocných odrůdách.

IP7 – navržená doprovodná pravostranná zeleň polní cesty C15 – použít javor, bříza, lípa, jeřáb.

IP8 – levostranná stávající výsadba javorů u C2, v návrhu, při realizaci cesty, doplnit oboustranně s použitím stanovišti odpovídajících dřevin.

IP9 – stávající doprovodná zeleň C1 jedná se o stanovišti odpovídající dřeviny – jíva, olše, jasan, mléč. Bez zásahů.

IP10 – navržené oboustranné ozelenění polní cesty C7 s použitím domácích druhů listnáčů,  nebo starých krajových ovocných odrůd.

IP11 -  navržené jednostranné ozelenění polní cesty C9 s použitím domácích druhů listnáčů,  nebo starých krajových ovocných odrůd.

IP12 -  doporučené navržené liniové ozelenění rozhraní louky a orné půdy v jižní části k.ú. Budeč, s použitím domácích druhů listnáčů – podpůrný prvek lokálního biokoridoru.

#### Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

Navrhuje se vycházet ze základního druhového složení výsadeb dle STG:

Základní druhové složení výsadeb dle STG:

5B3

hlavní dřeviny:

buk lesní (Fagus sylvatica)

jedle bělokorá (Abies alba)

doplňkové dřeviny:

smrk ztepilý (Picea abies)

javor klen (Acer pseudoplatanus)

jilm horský (Ulmus glabra)

keře:

bez hroznatý (Sambucus racemosa)

zimolez černý (Lonicera nigra)

lýkovec jedovatý (Daphne mezereum).

5AB3

hlavní dřeviny:

buk lesní (Fagus sylvatica)

jedle bělokorá (Abies alba)

doplňkové dřeviny:

smrku ztepilého (Picea abies)

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)

keře:

bez hroznatý (Sambucus racemosa)

5AB4

hlavní dřeviny:

smrk ztepilý (Picea abies)

jedle bělokorá (Abies alba)

doplňkové dřeviny:

buk lesní (Fagus sylvatica)

5AB5

hlavní dřeviny:

olše lepkavá (Alnus glutinosa)

olše šedá (Alnus incana)

smrk ztepilý (Picea abies)

doplňkové dřeviny:

bříza (Betula pendula, B. pubescens)

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia)

keře:

krušina olšová (Frangula alnus)

zimolez černý (Lonicera nigra)

vrba ušatá (Salix aurita)

- Trvalé travní porosty

- Významnou roli v ekologické stabilitě krajiny hrají, pakliže mají přirozený či přírodě blízký charakter, travobylinná společenstva. Ve zpracovaném území jsou nejdůležitějšími velkoplošnými ekostabilizujícími formacemi. Zastoupeny jsou především pastvinami a hospodářsky využívanými lučními porosty, v podmáčených lokalitách se zastoupením i původních druhů trav a bylin. Ojedinělé jsou přírodě blízké lokality, jejich existence je dána nemožností zemědělského využití. Jedná se o společenstva v údolních nivách doprovázející soustavy rybníků.

- Negativním jevem pro přírodě blízká travobylinná společenstva, zvláště v 1 zóně CHKO, jsou změny hydrického a trofickéko režimu půdy a ústup původních vlhkomilných druhů trav a bylin.

- Návrh opatření: V těchto lokalitách doporučujeme udržovat stávající trvalé travní porosty jako ekologicky průměrně hodnotná společenstva, omezit dosévání kulturních druhů trav, časté obracení drnu a přemíru anorganického hnojení. V I. A II. zóně CHKO respektovat platné limity.

- Břehové a doprovodné porosty vodních toků

- Břehové a doprovodné porosty vodních toků a ploch patří k základním krajinotvorným a ekostabilizujícím prvkům a významně ovlivňují celkovou ekologickou hodnotu vodních toků a ploch.

- Kvalitní břehové a doprovodné porosty jsou obvykle vázány na přirozené a přírodě blízké, člověkem málo narušené úseky toků. Vodní toky si zaslouží pozornost zejména jako základní krajinotvorný prvek, významně využitelný též pro vytváření ÚSES jako přirozené migrační trasy.

- Ve zpracovaném území, obzvláště v jeho jižní části, je většina drobných vodní toků zatrubněna a proto i bez doprovodného porostu. Ekologicky hodnotné břehové porosty jsou mezi rybníky Rathaus a Nový, dále při odpadu z rybníka v Talinách v lesním komplexu Holetín.

- Návrh opatření: V dřevinné skladbě břehových porostů preferovat domácí dřeviny a stanovištně odpovídající dřeviny (vrby, olše a jasany). Zabránit nadměrné eutrofizaci a zaplevelení ruderálními druhy. Břehové porosty budou doplněny při případném otevření  koryt.

- Doprovodná vegetace komunikací

- Doprovodnou vegetací komunikací rozumíme vegetační pásy liniového charakteru, lemující silnice a polní cesty. Jejich ekologický význam bývá rozličný, podstatná je u nich zejména krajinotvorná hodnota. Z hlediska ÚSES jsou použitelné zejména jako interakční prvky.

- Podél silnic tvoří doprovodnou vegetaci převážně travobylinné pásy, většinou doplněné výsadbou ovocných stromů. Ekologický význam doprovodné vegetace silnic je minimální, důležitá je spíše její funkce krajinotvorná, případně izolační.

- Podobný charakter má též doprovodná vegetace polních cest, její popis viz interakční prvky.

- Rozptýlená trvalá vegetace

- Rozptýlenou trvalou vegetací v krajině rozumíme dřevinnou vegetaci rostoucí volně mimo lesní půdu a mimo liniové doprovodné porosty vodních toků a ploch a komunikací. Vyskytuje se např. ve stržích, na mezích, terénních stupních, skalních výchozech, na plochách evidovaných jako ostatní plochy. Řadíme sem i menší remízky, které nejsou součástí lesního půdního fondu.

- Ekologický význam rozptýlené trvalé vegetace může být značně variabilní. Závisí jednak na druhové skladbě těchto porostů, jednak na stupni odpřírodnění okolní krajiny. V zemědělsky využívané krajině se stávají prvky rozptýlené trvalé vegetace základním kamenem tvorby ÚSES. V dané krajině jsou to remízy evidované jako les s převahou smrku a borovice.

- Návrh opatření: Zachovat veškeré stávající remízy.

- Zahrady, sady

- Ekologický význam zahrad, sadů a vinic závisí zejména na intenzitě jejich využívání. V území jsou zahrady a sady neodmyslitelnou součástí bezprostředního zázemí obce. Mají význam především jako místa krátkodobé rekreace obyvatel. Jejich využitelnost pro ÚSES je minimální.

- Návrh opatření: Ponechat stávající stav

- Lokality s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

- Příslušné orgány ochrany přírody nepředaly žádné informace o lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu ust. § 48, zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- Natura 2000

Nachází se v severozápadní části území - CZ0613318 - Babínský rybník

Rozloha: 39.1012 ha

Navrhovaná kategorie ochrany: CHKO chráněná krajinná oblast

Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální

Nadmořská výška: 559 - 570 m n. m.

Poloha: Plochá sníženina v okolí rybníků Babín a Matějovský asi 1 km ZSZ od obce Budeč.

Geologie: Podloží budované sillimaniticko-biotitickými migmatitizovanými a granitizovanými pararulami strážeckého moldanubika je překryto čtvrtohorními písčitojílovitými sedimenty a vrstvou organozemě (rašeliny).

Geomorfologie: Veselská sníženina v pramenné oblasti řeky Oslavy s jezerními a říčními neogenními usazeninami, zbytky třetihorních zvětralin.

Reliéf: Rybníky Babín a Matějovský v nadmořské výšce 560-580 m n. m.

Pedologie: Převažují gleje a organogenní půdy.

Krajinná charakteristika: Plochá rašelinná sníženina zčásti narušená dřívější těžbou s rybníky, mokřady, rašelinnými lesy a loukami s dřevinnými nálety.

Biota:

Fragmenty rašeliniště, v části po dřívější těžbě rašeliny (v uplynulých 20-ti letech) došlo k následné změně vegetace - převážně třtinové porosty s dřevinnými nálety především olše lepkavé s vytvářením typických vzdušných kořenů (pneumatofory). Revitalizací byla vytvořena mozaika drobných vodních plošek a mokřadů ve sníženinách a na bývalých odvodňovacích příkopech - rybníky, mokřady, vlhké louky, smilkové porosty, mokřadní vrbiny, rašelinné brusnicové bory. Úseky, které nebyly těžbou zasaženy jsou porostlé vysokými ostřicemi, orobincem, puškvorcem a rákosem obývané ondatrou pyžmovou. Uměle vytvořené ostrůvky jsou vhodným biotopem pro vodní ptactvo. Biotopy V1C, M1.1, M1.7, M2.1, R.22, R2.3, K1, T1.4,T1.5, T1.6, T2.3B, L10.2.

Charakteristika bioty ve vztahu k chráněnému fenoménu: fragmenty rašeliniště s mokřady kolem mělkých vodních tůní a rybníků ( R2.3, M1.7, V1C).

Kvalita a význam:

Jedna ze dvou lokalit vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) v CHKO Žďárské vrchy. Stabilní populace s vysokým počtem jedinců (Holuša 2003).

Zranitelnost:

Sukcesí fragmentů rašeliniště dřevinnými porosty. Sekundární luční biotopy vyžadují pravidelné kosení a odstraňování hmoty, jinak hrozí opětné zarůstání třtinou křovištní apod. Mokřadní biotopy jsou závislé na zachování vodního režimu. Vlastní rybník musí mít optimální rybí obsádku a po spuštění by měl být vždy rychle napuštěn, aby nedošlo k úhynu larválních stádií vážky jasnoskvrnné.

Management:

Ve vymezených lokalitách je nutné zamezit odvodňování a těžbě rašeliny.

Vodní režim je nutno zachovat v nezměněném stavu i v širším okolí, je možno uvažovat tvorbu drobných tůněk  ve vymezených lokalitách, zvláště na území ve vlastnictví AOPK.

Možné střety zájmu:

Možné střety zájmů představují především požadavky na hospodářské využití území.

- Severozápadní část zájmového území je součástí CHKO Žďárské vrchy.

- CHKO Žďárské vrchy byla založena v r. 1970 a její celková rozloha je 709 km2.  Území CHKO charakterizuje zachovalá struktura historické kulturní krajiny, vrchovinný charakter s ojedinělým typem reliéfu, památkové zóny v obcích a městech, památka UNESCO Zelená Hora, NP rezervace převážně vodních a mokřadních společenstev i celosvětově cenná území (povodí Fryšávky, horní Svratka).

- Rostou zde celostátně kriticky ohrožené druhy rostlin: hořeček mnohotvarý český, suchopýr štíhlý, ostřice dvoudomá, ostřice šlahounovitá, vratička heřmánkolistá; silně ohrožené druhy: bledule jarní, dřípatka horská, ďáblík bahenní, klikva bahenní koprník štětinolistý, kyhanka bažinná, měsíčnice vytrvalá, aj. V CHKO se vyskytují kriticky ohrožené druhy živočichů: mihule potoční, rak říční, blatnice skvrnitá, čolek velký, skokan menší, zmije obecná. 	Z šelem je možné potkat vydru říční, psíka mývalovitého a místy byl spatřen dokonce rys ostrovid.

#### Přehled opatření k ochraně a tvorbě ŽP vč. odhadovaných nákladů

Všechny prvky sítě ÚSES zůstávají lokalizovány na pozemcích současných vlastníků, vyjma části LBK Borovina a LBK Pod rybníky na zemědělské půdě, zde bude vhodný převod na LV Obce Budeč. Tito vlastníci budou v soupisech nových pozemků seznámeni s tím, že jejich parcela je nositelem prvku ÚSES.

Na vytvoření funkční sítě ÚSES je potřeba celkem plocha 424990 m2. Tato výměra je tvořena lesními porosty, TTP a vodními plochami, které zůstanou ve vlastnictví původních soukromých osob a nedojde u nich ke změně druhu pozemku.

Plocha záboru ZPF odpovídá 19000 m2.

| Přehled opatření k ochraně a tvorbě ŽP vč. odhadovaných nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení | cílové společenstvo | výměra stávající m2 | výměra navržená m2 | zábor m2 | délka (m) | funkční | výsadba (m2) | cena/m2 | cena Kč celkem |  |  |
| biocentra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RBC BABÍN | les, mokřad, TTP | 173666 | 173666 | 0 |  | ano | 0 | 0 | 0 |  |  |
| LBC RYBNÍKY POD BUDČÍ | TTP,mokřad, vodní plocha | 62311 | 62311 | 0 |  | ano | 2500 | 100 | 250000 |  |  |
| LBC VOTOUPALŮV RYBNÍK | TTP,mokřad, vodní plocha | 36000 | 36000 | 0 |  | ano | 1000 | 100 | 100000 |  |  |
| LBC U RADONÍNA | les | 38120 | 38120 | 0 |  | ano | 0 | 0 | 0 |  |  |
| biokoridory |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| LBK POD RYBNÍKY | les | 0 | 930 | 930 | 62 | ne | 930 | 100 | 93000 |  |  |
| LBK FEDRPYŠ | vodní plocha TTP, mokřad | 31023 | 31823 | 800 | 147 | ano | 0 | 0 | 0 |  |  |
| LBK BOROVINA | les, TTP | 15945 | 18495 | 2550 | 1233 | částečně | 2550 | 100 | 255000 |  |  |
| LBK ŠABRAVA | mokřad, TTP | 11605 | 22725 | 11120 | 1515 | ano | 7550 | 80 | 604000 |  |  |
| interakční prvky |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| IP3 | TTP, mokřad | 13520 | 18201 | 3600 |  | částečně | 2200 | 80 | 176000 |  |  |
| IP4 | TTP, mokřad | 23800 | 23800 | 0 |  | ano | 1550 | 80 | 124000 |  |  |
| celkem za ÚSES |  | 405990 | 424990 | 19000 | 2957 |  | 18280 | 620 | 1602000 |  |  |

Interakční prvky na pozemcích fyzických osob nejsou v přehledu uveřejněny.

    - Výměra pozemků potřebných pro společná zařízení

| druh spol. zařízení | celkový nárok (ha) | současnost (ha) | rozdíl (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| cesty | 10,40 | 3,01 | 7,39 |
| ochrana ZPF, LPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vodohospodářská opatření | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
| opatření k ochraně a tvorbě ŽP | 42,49 | 40,59 | 1,90 |
| celkem | 56,29 | 43,60 | 12,69 |

Pozn.: V případě polních cest údaj ve sloupci současnost vyjadřuje opravdu skutečnost, ne evidovaný stav.

Přehled plochy půdy pro vybrané LV v rámci obvodu PÚ:

Obec Budeč, LV 1 – 33,6217 ha, z toho 11,3954 je použito pro společná zařízení, včetně stávajících. Zbylou výměru z LV 1 nelze použít.

Pozemkový fond ČR, LV 10002 - 0,0729 ha, které zpracovatel bezezbytku využil na cestní síť a převedl do majetku obce.

Státní statek Jeneč, s.p. v likvidaci – celá výměra 0,3885 ha použita na pokrytí plošných nároků prvků PSZ.

MěNV Žďár n. Sázavou – celá výměra 0,0125 ha použita na pokrytí plošných nároků prvků PSZ.

Vypořádány, tzn. převedeny do majetku obce, budou všechny popsané polní cesty část vodní vodní nádrže N1   a celá nádrž N2. Zbylé součásti plánu společných zařízení, především prvky ÚSES, zůstávají na pozemcích původních vlastníků. Vodní nádrž  N4 bude také v soukromém vlastnictví, stejně tak cesta podél Šimonova a Fielovského rybníka – p.č. 2203 a 2353).

Vlastníci pozemků se svojí výměrou na pokrytí plošných nároků prvků plánu společných zařízení nepodílí, nejsou kráceni ve výměře.

    - Předpokládané náklady na prvky společných zařízení

zpřístupnění pozemků: 		 50 695 000 Kč

ochrana ZPF, LPF: 				     0 Kč

vodohospodářská opatření: 		  5 988 000 Kč

opatření k ochraně a tvorbě ŽP: 	  1 602 000 Kč

celkem na společná zařízení: 	58 285 000 Kč

Cenová úroveň k roku 2013, všechny ceny jsou bez DPH.

    - bilance změn druhů pozemků

| Druh pozemku |  | Výměra v m2 | Výměra v m2 | Rozdíl v m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| název | kód | skutečnost | návrh | návrh - skutečnost |
| orná půda | 2 | 2607445 | 2353663 | -253782 |
| zahrada | 5 | 0 | 0 | 0 |
| trvalý travní porost | 7 | 848223 | 843883 | -4340 |
| lesní pozemek | 10 | 1422482 | 1555938 | 133456 |
| vodní plocha | 11 | 109737 | 147868 | 38131 |
| zastav. plocha a nádvoří | 13 | 532 | 532 | 0 |
| ostatní plocha | 14 | 257831 | 344366 | 86535 |
| Celkem m2 |  | 5246250 | 5246250 | 0 |

    - Doklady o projednání plánu společných zařízení

Do dokumentace budou doloženy po úplném projednání a zapracování připomínek.

  - Grafické přílohy

- Přehledná mapa 1 : 10 000

- Mapa průzkumu s výškopisným obsahem 1 : 5 000

- Mapa erozního ohrožení 1 : 7 000

- Mapa plánu společných zařízení s výškopisným obsahem 1 : 5 000

- Dokumentace technického řešení (samostatná příloha)

- V Brně dne 29.3.2013 zpracovali:

- Ing. Petr Beneš

- Ing. Dagmar Buchtová

- Mgr. Ivana Vastlová

- Aktualizoval 11/2015:

- Ing. Alexander Švihálek