Příloha č. 1 - Technická specifikace

Obecné požadavky na dodávku „Zařízení pro zálohování“

- hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční a kompletní (včetně příslušenství)

- dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností a parametrů

- pro akceptaci nabídky je nutné splnit všechny konkrétní požadované specifikace

Další požadavky, které budou zahrnuty v nabídkové ceně:

- dodavatel dodá časový harmonogram instalace

- instalace všech zařízení do racku a jejich oživení, připojení k napájení a do LAN/SAN

- aktualizace všech firmware na doporučenou úroveň

- konfigurace všech zařízení dle best practice

- konfigurace nabízených management nástrojů a nastavení automatizace technické podpory

Specifikace požadavků na servery pro zálohování:

Počet serverů: 2

| Požadavek na funkcionalitu/vlastnosti/specifikaci | Minimální požadavky | Je splněno? – JAK (popis) |
| --- | --- | --- |
| Provedení | K montáži do „racku“ vč. rack-mount-kitu, max. výška serveru 4U | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Počet instalovaných CPU | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Min. počet procesorových patic | 2 | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Počet Core procesoru | Minimálně 20 s podporou Hyper-threading | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Pracovní kmitočet procesoru | Min. 2.5 GHz | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Velikost L3 cache | Min. 25MB | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Minimální velikost operační paměti RAM (GB) | 64 GB; paměťové moduly @ 2933 MT/s; registered, podpora Advanced ECC (nebo obdobná technologie opravy více bitové chyby paměti); podpora zrcadlení paměti a online spare | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Min. rozšiřitelnost operační paměti | 1TB | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Konektivita LAN | Min. 2 10GbE porty SFP+ | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Konektivita FC | Min. 2 FC porty 16Gb | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Napájení | Redundantní napájecí zdroje s účinností 94 % a vyšší; zdroje s podporou řízení výkonu (nabízená konfigurace napájecích zdrojů musí být schopná zajistit provoz plně osazeného serveru) | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Kompatibilita | Nabízený server musí být kompatibilní s OS: MS Windows Server (min. 2019, 2016 a 2012 R2) včetně Hyper-V Linux (min. RHES, SLES) Oracle VM VMware (min. v6.5, v6.7, v7.0) | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Osazení pevnými disky | 2x SSD min. 480GB (RAID1) pro boot systému 4x SSD min. 1,92TB (DWPD≥3) 25x HDD min. 16TB/7,2krpm | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Rozšiřitelnost | min. 60 pozic pro HDD/SSD disky (bez započítání bootovacích disků) | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Diskový řadič | HW SAS 12Gbit/s RAID řadič s podporou RAID 1, 1+0, 5, 5+0,6, 6+0; 2 GB zálohované cache | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Redundantní prvky | Ventilátory a zdroje a HDD - vše vyměnitelné za provozu | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Prediktivní analýza poruch | Pevné disky, procesory, paměť | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Rozhraní | Seriový port; USB. 1x SD/microSD slot | DOPLNÍ DODAVATEL |
| PCI sloty | podpora až 3x PCIe 3.0, z toho alespoň 1x x16 PCIe | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Prediktivní analýza poruch | Pevné disky, procesory, paměť | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Bezpečnost | Systém musí podporovat šifrování dat na interních pevných discích s podporou lokální i centrální správy šifrovacích klíčů | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Firmware | Systém je schopen na HW úrovni ověřit pravost použitého firmwaru a zabránit bootování serveru z kompromitovaného nebo vadného firmwaru. Systém disponuje úložištěm firmwaru a driverů pro případ nutného rollbacku. | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Nasazení | Systém musí podporovat nástroj umožňující pomocí RESTful API hromadné nasazení (deployment) serverů. | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Dálková správa serveru | Vzdálený „agentless“ přístup přes dedikované ethernet rozhraní; ochrana heslem; zabezpečení komunikace TLS 1.2 a vyšší; SSH; vzdálený přístup umožňuje provést tyto operace se serverem: power on/off, reset, remote control, update BIOS, výběr bootovacího zařízení; remote control umožňuje sledovat start serveru (bios), start OS a běh OS (grafické i textové rozhraní); možnost přehání videa konzole s posledním průběhem bootovací sekvence; virtuální KVM konsole u grafické konsole pro MS Windows rozlišení min až 1600x1200; integrace MS Terminal Services (tj. možnost přesměrování terminálových služeb Windows na dedikovaný management port); podpora virtuálních médií (CD, DVD, ISO image, USB disk, vzdálený adresář); možnost využití běžných www prohlížečů integrovaných v desktopovém OS pro správu serverů (IE, Firefox, Chrome); Encryption Standard (3DES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči; součástí vzdálené správy vyhrazené datové úložiště pro ukládání firmwaru, driverů a SW komponent pro případný rollback; Možnost nastavit sdílenou komunikaci pro správu celého systému přes standardní integrovaný Ethernet port s možností využití technologie VPN; Kódování Advanced Encryption Standard (AES); podpora monitoringu a záznamu změn v konfiguraci pro efektivnější diagnostiku a řešení případných problémů | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SW pro vzdálenou správu | Centralizovaná vzdálená správa HW a shromažďování informací o konfiguraci a stavu jednotlivých HW komponent serverů (včetně ukládání těchto informací do databáze k dalšímu využití); detekce a zasílání zpráv (minimálně pomocí protokolu SNMP) o chybových stavech; řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům na serverech pomocí účtů Active Directory domény; WWW rozhraní SW pro umožnění přístupu k poskytovaným informacím i pro správce jednotlivých pracovišť; nástroj pro automatizovaný skriptovaný a image based PXE deployment; výkonnostní monitoring komponent (CPU, RAM, HDD, LAN) pro Windows a Linux OS, který umožní online i offline analýzu serverů měření a řízení spotřeby serverů s možností uzamknutí příkonu serveru; monitorování okamžité teploty a záznam hodnot do lokální db; Možnost vzdáleného zjištění sériového čísla komponentů; Možnost skupinového update firmware všech poptávaných serverů; Podpora integrace managementu HW serveru do konzole Hypervizoru (MSSC, vCenter); Podpora automatického založení servisního případu v servisního střediska dodavatele/výrobce | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Servisní podpora | 5-letá servisní podpora v režimu NBD (odezva příští pracovní den) | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Instalace | Instalace hardwaru v ceně nabídky | DOPLNÍ DODAVATEL |

Specifikace požadavků na páskovou knihovnu:

Počet páskových knihoven: 1

| Požadavek na funkcionalitu/vlastnosti/specifikaci | Minimální požadavky | Je splněno? – JAK (popis) |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Provedení do racku 19“; výška min. 6U; Modulární konstrukce | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Páskové mechaniky | 2x LTO-8 Ultrium FC drive (FC 8Gbps) | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Pozice pro média | Minimálně 80 pozic pro média | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Pásková média | min. 60ks RW LTO-8 médií | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Management | RJ-45 management port; web management | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Ostatní | Čtečka čárového kódu min. 2x mail slot redundantní napájení | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Rozšiřitelnost | Možnost rozšíření na 400 pozic pro pásky a 10 zálohovacích mechanik | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Servisní podpora | 5-letá servisní podpora v režimu NBD (odezva příští pracovní den) | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Instalace | Instalace hardwaru v ceně nabídky | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Kabeláž | 2ks LC-LC 7m FC MM, 2ks LC-LC 1m FC MM, 2ks SFP+ 10Gb DAC 7m, 2ks SFP+ transciever + LC-LC kabel pro propojení 15m (lze i AOC kabel, ale je nutná kompatibilita na obou stranách) | DOPLNÍ DODAVATEL |