Specifikace díla

Předmětem plnění je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v katastrálním území Tučín. Jedná se o výstavbu polních cest, výsadbu biokoridoru a interakčního prvku.

Podrobný popis díla:

Předmět díla je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 Polní cesta C21

Vedlejší polní cesta C21 zajišťující propojení stávajících zpevněných polních cest C5 a C132 v blízkosti retenční nádrže v k.ú. Tučín. Polní cesta C21 je navržená ke zpevnění asfaltobetonem v kategorii P4/30 (3,4 m zpevnění asfaltobetonem, 2x0,3m krajnice z drceného kameniva), její trasa je vedena od napojení na stávající zpevněnou polní cestu a ukončena rovněž u napojení na stávající polní cestu, vše na pozemku p.č. 1374 k.ú. Tučín. Konstrukce polní cesty bude odvodněna podélnou drenáží s flexibilním trativodem DN100, vyústěným do stávajícího zemního příkopu vedeného v souběhu s polní cestou. Dešťové vody z povrchu cesty budou svedeny do stávajících uličních vpustí, které jsou nadále zachovány. Součástí stavby polní cesty C21 je zatrubnění svodného příkopu polní cesty C5 v délce 28 m PE troubou DN600.

- Délka: 0,209.57 km

- Kategorie: P4,0

- Návrhová rychlost: 30 km/hod

- Zpevnění: zpevněné podkladní vrstvy ze štěrkodrti s asfaltobetonovým krytem. Odvodnění: příčnými a podélnými sklony, konstrukce polní cesty odvodněna podélnou drenáží s trativodem, povrchové vody svedeny do stávajících uličních vpustí.

SO 02 Polní cesta C2

Hlavní polní cesta C2 zpřístupňující pozemky v trati Pod Hrby, Úzký, Pod Přerovskou cestou, Pod Trávnou cestou, začíná napojením na silnici č. III/43714 a dále je vedena SZ směrem do k.ú. Kozlovice u Přerova. Jedná se o stávající polní cestu navrženou ke zpevnění asfaltobetonem v kategorii P4,6/30 doplněnou výhybnami (4,0 m zpevnění asfaltobetonem, 2x0,3m krajnice z drceného kameniva).

- Délka: 1,617.14 km

- Kategorie: P4,6

- Návrhová rychlost: 30 km/hod

- Zpevnění: zpevněné podkladní vrstvy ze štěrkodrti s asfaltobetonovým krytem. Odvodnění: příčnými a podélnými sklony, konstrukce polní cesty odvodněna podélnou drenáží s trativodem, povrchové vody řešeny vsakem.

SO 03 Polní cesta C3

Hlavní polní cesta C3 začíná napojením na cestu C2 a vede JZ směrem podél kat. hranice k.ú. Kozlovice u Přerova směrem do k.ú. Přerov, kde končí u zahrádkářské osady Lánce. Jedná se o stávající polní cestu navrženou ke zpevnění asfaltobetonem v kategorii P4,6/30 doplněnou výhybnami (4,0 m zpevnění asfaltobetonem, 2x0,3m krajnice z drceného kameniva), pouze u přechodu vodního toku navrženou v nové trase. U propustku P37 bude stávající betonová trouba DN1000 zrušena a v místě nového křížení polní cesty nahrazena rámovou propustí.

- Délka: 1,324.17 km

- Kategorie: P4,6

- Návrhová rychlost: 30 km/hod

- Zpevnění: zpevněné podkladní vrstvy ze štěrkodrti s asfaltobetonovým krytem. Odvodnění: příčnými a podélnými sklony, konstrukce polní cesty odvodněna podélnou drenáží s trativodem, povrchové vody řešeny vsakem.

Návrh dopravního značení (je předmětem samostatného stanovení místní úpravy provozu) - při napojení polní cesty C2 na silnici III/43714 budou instalovány 2 ks dopravního značení Z11g (všesměrná varianta).

Stavební objekt SO 03 polní cesty C3 je členěn na dílčí objekty SO 03-1, SO 03-C, SO 03A a SO 03B. Dílčí objekty SO 03A a SO 03B budou hrazeny z rozpočtu Obce Tučín.

SO 04 Interakční prvek IP 58/46 – výsadba a 3letá pěstební péče

Cílem navrhované výsadby je vytvoření liniové zeleně podél polní cesty C3. Výsadbou dojde ke zvýšení biodiverzity a podpoření migrace živočichů.

Pro výsadbu jsou autorem projektu doporučeny stromy ve velikosti odrostků 150+ cm, keře je doporučeno sázet ve velikosti 80+ (80-100 cm), rostlinný materiál by měl pocházet ze školky obdobného stanoviště, nejlépe regionu. Celkem bude vysazeno 90 ks stromů a 180 ks keřů. Proti zvěři budou stromy chráněny plastovým chráničem. Výsadby keřů budou chráněny proti okusu oplocenkou.

Následovat bude 3letá péče o vysazenou zeleň.

SO 05 Lokální biokoridor LBK 17/46 část c) – výsadba a 3letá pěstební péče

Cílem navrhované výsadby je propojení stávající doprovodné zeleně kolem vodního toku Lučnice s již vysázenými částmi biokoridoru kolem intravilánu obce Tučín. Toto propojení bude realizováno dosadbou části lokálního biokoridoru, označované v plánu PSZ jako LBK 17/46 část c.

Porosty budou zakládány lesnickým způsobem, a to prostokořennými sazenicemi výškové třídy 36-50 (cm). Dřeviny musí mít odpovídající kvalitu, kterou zaručuje lesní školka. Další dřeviny ve formě poloodrostku nebo odrostku budou dodány se zemním balem nebo kontejnerované ve výšce od 150 cm. Pro výsadbu keřových lemů budou použity výpěstky I. jakosti, minimální požadovaná výška dřeviny je 30-60 cm, se třemi až pěti výhony. Keře budou dodány jako krytokořenné. Lesnických prostokořenných sazenic bude vysazeno 2890 ks, odrostků 171 ks a keřů 992 ks.

Následovat bude 3letá péče o vysazenou zeleň.

SO VRN

Vedlejší rozpočtové náklady obsahují položky, které nejsou zahrnuty v ostatních stavebních objektech (např. zařízení staveniště, geodetické práce, zkoušky bez rozlišení aj.). Součástí díla (VRN) bude i pasport příjezdových komunikací ke stavebním objektům.