STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Vodohospodářské opatření v k.ú. Homole u Panny

VHO1 – tůň Haslice

Vodohospodářské opatření VHO1 – tůň Haslice

Navrhuje se zřízení hloubené tůně v mělkém úvalu nad Haslicemi v oblasti prameniště vodoteče. Voda v současnosti protéká po povrchu dna úvalu, terén je zamokřený. Na soutoku dvou lučních, občas vodných lučních stružek bude zřízena hloubená tůň délky 15.6 m a šířky 17 m. Plocha hladiny bude 220 m2, objem stálého nadržení vody bude 135 m3, největší hloubka tůně bude 1.5 m, průměrná hloubka vody bude 0.6 m. Odtok vody bude regulován hladinovým přelivem, napojeným na opevněné skluzové koryto, s průtočnou kapacitou dosahující 83 % průtoku Q10. Vyšší průtoky se budou přelévat mělkým paprskem vody přes zatravněný svahový pozemek. Tůň nebude vybavena vypouštěcím zařízením, bude mít přírodní charakter a nepředpokládá se žádná manipulace s vodním obsahem tůně.

- Posouzení účinnosti navrhovaných vodohospodářských opatření

Realizací navrženého opatření se zlepší ekologické podmínky zájmového území, posílí se vodní složka prostředí a zlepší se obraz krajiny. Efektem zřízení tůně bude vznik nového mokřadního biotopu, posílení objemu povrchové vody v krajině a pobytové hodnoty území. Vytvoří se životní prostor pro vodní členovce a obojživelníky v dnes hospodářsky nevyužitelné a nepřístupné lokalitě. Vedlejším efektem realizace navrhovaného opatření bude zlepšení odtokových poměrů v osadě Haslice za povodňových stavů dík retenčnímu účinku tůně v objemu 93 m3 při průtoku Q10.

Číslo parcely: 850

Výměra: 1225 m2

Druh – využití pozemku: vodní plocha – zamokřená plocha

Vlastnické právo: Obec Homole u Panny, Homole u Panny 1, 400 02 Homole u Panny