STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ 01312774

Krajský úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice, Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Vodohospodářské opatření v k.ú. Lochočice VHO1-tůň, VHO2, VHO3

VHO1 – tůň

Vodohospodářské opatření VHO1 – tůň

Vodohospodářské opatření – Tůň je nově navržené, za účelem zadržení vody v krajině a zvýšení biodiverzity.

V rámci vodohospodářského opatření – Tůň je navrženo vybudování tůně oválného půdorysu s proměnlivými sklony břehových hran. Základní rozměry tůně jsou 13 x 8 metrů, sklony břehových hran jsou navržené v rozmezí 1:2 až 1:5, maximální hloubka se pohybuje do 2 metrů.

Opatření je navrženo za účelem jednak zadržení vody v zemědělsky využívané krajině, což bude mít pozitivní vliv na okolní vodní režim území, rovněž tímto opatřením dojde ke zvýšení biodiverzity, vodní plochy v zájmovém území chybí. Tzv. litorální, mělké pásmo bude poskytovat úkryt pro obojživelníky a vodní ptáky, zároveň bude soužit jako napajedlo pro zvěř. V hlubších částech tůně, kde bude volná hladina bez vegetace, bude možný volný pohyb ptáků, popř. drobných ryb tak, aby tůň byla komplexně řešená pro co největší počet živočichů.

Výška hladiny v tůni bude záviset na hladině podzemní vody, která je dle terénního průzkumu a vyjádření členů sboru zástupců vysoká a dosahuje cca 40 cm pod stávající terén. V průběhu roku bude docházet ke kolísání hladiny, které by ale nemělo funkci tůně ohrozit.

Návrh výsadeb doprovodné zeleně

V současném stavu se zde nacházejí především vrby, které obklopují místo tůně z cca 50 %. Další výsadba by nebyla vhodná a není navržena, došlo by k úplnému zastínění tůně, což není žádoucí.

Označení: VHO1-Tůň

Umístění opatření: Severozápadně od Habří

Popis opatření: Tůň k zadržení vody v krajině

Hlavní technické parametry: elipsovitý tvar o rozměrech 13 x 8 m a proměnlivé sklonitosti břehových svahů v rozmezí 1:2 až 1:5 s maximální hloubkou 2 metry. Tůň nemá přítok ani odtok a výška volné hladiny je určena dle hladiny podzemní vody, která v této lokalitě dosahuje k povrchu.

Objekty křížení:  ---

Číslo parcely: 1878

Výměra: 6163 m2 ; předpokládaná výměra tůně: 136 m2

Druh – využití pozemku: vodní plocha – zamokřená plocha

Vlastnické právo: Obec Řehlovice, Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice

VHO2 – Vodní nádrž s mokřadem

Vodohospodářské opatřeni VHO2 – Vodní nádrž s mokřadem

Navrhuje se zřízení hloubené nádrže bez vypouštěcího zařízení v ploše současného mokřadu. Navrhovaná délka nádrže je 73.0 m a největší šířka 65.0 m, kóta hladiny vody v nádrži bude 286.50 m n.m. Výměra plochy nádrže bude 3 325.0 m2. Při délce hladiny 71.0 m a největší její šířce 63.5 m a hloubce vody 1.0 až 1.5 m bude vodní objem nádrže 4.025.8 m3. Objem výkopu při hloubení nádrže činí 4 796.2 m3. Po dokončení stavebních prací bude provedena výsadba 10 ks stromů a 40 ks keřů. Stavba bude tvořena jedním stavebním objektem.

Číslo parcely: 1858

Výměra: 7444 m2

Druh – využití pozemku: vodní plocha – vodní nádrž umělá

Vlastnické právo: Obec Řehlovice, Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice

VHO3 – tůň Hradiště

Vodohospodářské opatřeni VHO3 – Tůň Hradiště

Navrhované opatření spočívá se zřízení hloubené tůně v údolí Žichlického potoka v ř.km 1.620 pod vyústěním potrubí kryté tratě Žichlického potoka v zamokřeném úvalu, ve kterém není vytvořeno potoční koryto a voda odtéká po terénu. Nádrž tůně bude vyhloubena v levém boku úvalu potoka. Tůň nebude opatřena vypouštěcím zařízením, takže bude trvale zaplněná vodou, která bude volně přitékat z tůňky pod vyústěním potrubí. V profilu vyústění bude zřízen betonový výustní blok, obložený lomovým kamenem. Vodní objem nádrže bude 126.5 m3 a objem výkopu nádrže tůně bude 147.7 m3.

Na nádrž tůně bude navazovat násyp z výkopku, který bude upraven tak, aby při zvýšených průtocích vytvářel s pravým bokem údolí ploché koryto šířky 4 až 5 m. Mezí vyústěním potrubí a tůní, ani podél násypu nebude zřízeno koryto Z tůně bude voda odtékat, tak jako dosud, volně po terénu Protože bude nutno odstranit velké množství dřevin, bude po dokončení stavebních prací provedena výsadba 5 ks stromů a 25 ks keřů. Stavba bude tvořena jedním stavebním objektem.

Číslo parcely: 1867

Výměra: 858 m2

Druh – využití pozemku: vodní plocha – vodní nádrž umělá

Vlastnické právo: Obec Řehlovice, Řehlovice 1, 403 13 Řehlovice