Příloha č. 1  smlouvy  SPECIFIKACE DÍLA :

| Název stavby: | Realizace LBK 4/14 v k.ú. Červené Pečky |
| --- | --- |
| Katastrální území: | Červené Pečky; 620947 |
| Místo stavby: | extravilán – jižní okraj obce (záhumení trať) a táhlé úbočí Miskovického vrchu (330-356 m n.m.) |
| Charakter stavby: | výsadba skladebné součásti ÚSES na podkladu zapsané KPÚ |

Základní charakteristika stavby a její účel:

Rozloha zájmového území:	2,1971 ha

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky  a rozsah soupisu  prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost GEOVAP  spol. s r. o.  č. zakázky 1/2020

Biokoridor 4/14 je zakládán nově, na orné půdě, bez stávající vegetace. Navrženy jsou vegetační úpravy - příprava půdy před výsadbou, celoplošné zatravnění, výsadby dřevin a následná povýsadbová péče. Cílem navržených opatření je vytvoření trvalých, přírodě blízkých porostů, vč. výrazné protierozní funkce (podpora zasakování v ploše biokoridoru) a zvýšení ekologické stability krajiny (doplnění druhů dřevin dle spektra potenciální přirozené vegetace). Stavba se nachází v rozsáhlých blocích intenzivně obhospodařované půdy (orná půda, intenzivní ovocné sady), čímž je podtržen význam nově zakládaného prvku ÚSES. Navrhovaný prvek ÚSES navazuje na již v minulosti v rámci KPÚ realizované interakční prvky (zatravněná údolnice s dřevinami, KN 1326 a navazující parcely), s nimž v budoucnu vytvoří ucelený soubor (propojenou "zelenou infrastrukturu"). Veškeré výsadby jsou tvořeny autochtonními dřevinami, vybranými na základě ekologických požadavků.

Zájmové území se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Kolín. Pozemky leží v k.ú. Červené Pečky, při jižním okraji zastavěného území místní části Bojiště. Biokoridor je veden napříč táhlým severním úbočím Miskovického vrchu (406 m n.m.). Jedná se o rozsáhlé území bloků orné půdy ukloněných do údolí Nebovidského potoka. Výše nad trasou biokoridoru se nachází intenzivní ovocné sady s celoplošným zatravněním. V blízkosti osady Bojiště se trasa LBK přimyká k zastavěnému území, v sousedství rozptýlené zástavby se zahradami, čímž tvoří de facto "humna" - přechod mezi zástavbou a scelenou plužinou.

Řešený biokoridor navazuje V směrem na existující biocentrum LBC 2/14 (lesní), směrem SZ pak na funkční část LBK 4/14 a dále LBC 1/14.

Přístup na staveniště je možný ze silnice III/12550 přes osadu Bojiště, a dále zpevněnou polní cestou až k pozemkům biokoridoru.

Staveniště se nachází v extravilánu Městyse Červené Pečky. Celková rozloha řešeného území činí 21971 m2. Na území se dle dostupných zdrojů (LPIS, býv. ZVHS) nenachází drenážní odvodnění.

Dotčené pozemky jsou v současnosti v obecním vlastnictví, vedeny jako ostatní plocha (neodpovídá skutečnému využití – orná půda).

Výsadba je rozdělena do dvou stavebních objektů: SO 01 na pozemcích po komplexních pozemkových úpravách pro objednatele č. 1 a na SO 02 na pozemcích mimo obvod komplexních pozemkových úprav, které objednatel č. 2 vykoupil a zajistil vynětí ze ZPF.V projektové dokumentaci jsou ještě uvedení vlastníci před provedením výkupu.

Tab. 1: Pozemky dotčené stavbou, (stav ke dni 16.12.2019)

| Parc. č. | výměra (m2) | druh pozemku | číslo LV | vlastnické právo | zábor | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (m2) |  |
| k.ú. Červené Pečky [620947] |  |  |  |  |  |  |
| 272/35 | 2516 | orná půda | 303 | Novotná Květoslava, Zbyslavská 53, Dolní Bučice, 28571 Vrdy | 2516 | LBK 4/14 SO 02 |
| 272/50 | 9 | orná půda | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 9 | LBK 4/14 SO 02 |
| 316/15 | 2 | orná půda | 927 | Chamrád Milan, Lípová 1500, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav, 1/3 Javůrková Marie, Waldhauserova 459/4, Hlouška, 28401 Kutná Hora, 1/3 Kunstová Lenka, č. ev. 3, 29423 Čistá, 1/3 | 2 | LBK 4/14 SO 02 |
| 320/3 | 833 | orná půda | 935 | Fiala Martin, J. K. Hrubého 432, 28121 Červené Pečky | 833 | LBK 4/14 SO 02 |
| 320/4 | 312 | orná půda | 445 | SJM Hofman Robert Ing. a Hofmanová Věra, U Cihelny 763, Kolín IV, 28002 Kolín | 312 | LBK 4/14 SO 02 |
| 1331 | 5440 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 5440 | LBK 4/14 SO 01 |
| 1377 | 4670 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 4670 | LBK 4/14 SO 01 |
| 1393 | 1764 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 1764 | LBK 4/14 SO 01 |
| 1424 | 1594 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 1594 | LBK 4/14 SO 01 |
| 1484 | 4455 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 4455 | LBK 4/14 SO 01 |
| 1605 | 376 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 376 | zatravnění - přístup |
| CELK. k.ú. | 21971 |  |  |  | 21971 |  |
| CELKEM | 21971 |  |  |  | 21971 |  |

| Název stavby: | Realizace LBK 6/14 v k.ú. Červené Pečky |
| --- | --- |
| Katastrální území: | Červené Pečky; 620947 |
| Místo stavby: | extravilán – údolnice jižně od obce, v trati "Dubinka" (334-370 m n.m.) |
| Charakter stavby: | výsadba skladebné součásti ÚSES na podkladu zapsané KPÚ |

Základní charakteristika stavby a její účel:

Rozloha zájmového území:	1,2529 ha

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky  a rozsah soupisu  prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost GEOVAP  spol. s r. o.  č. zakázky 1/2020

Biokoridor 6/14 je zakládán nově, na orné půdě, ve spodní části se navazuje na stávající příkop s trvalou vegetací, převážně křovin (návaznost na LBK 4/14). Projekt řeší založení pouze dílčí části LBK – pokračování trasy LBK v Opatovické oboře (k LBC 9/13) je vedeno existujícím lesním porostem.

Navrženy jsou vegetační úpravy - příprava půdy před výsadbou, celoplošné zatravnění, výsadby dřevin a následná povýsadbová péče. Cílem navržených opatření je vytvoření trvalých, přírodě blízkých porostů, vč. výrazné protierozní funkce (stabilizace údolnice) a zvýšení ekologické stability krajiny (doplnění druhů dřevin dle spektra potenciální přirozené vegetace). Stavba se nachází v rozsáhlých blocích intenzivně obhospodařované půdy (orná půda), čímž je podtržen význam nově zakládaného prvku ÚSES. Veškeré výsadby jsou tvořeny autochtonními dřevinami, vybranými na základě ekologických požadavků.

Staveniště se nachází v extravilánu obce Červené Pečky. Celková rozloha řešeného území činí 12529 m2. Na území se dle dostupných zdrojů (LPIS, býv. ZVHS) nenachází drenážní odvodnění.

Dotčené pozemky jsou v současnosti v obecním vlastnictví, vedeny jako ostatní plocha (neodpovídá skutečnému využití – orná půda).

Přístupnost staveniště je zajištěna z místní části Bojiště po obecních pozemcích existující polní cesty a dále přímo po pozemku biokoridoru (orná půda), nejvhodnější přístupové trasy jsou vyznačeny ve výkresu situace.

Tab. 1: Pozemky dotčené stavbou, (stav ke dni 16.12.2019)

| Parc. č. | výměra (m2) | druh pozemku | číslo LV | vlastnické právo | zábor | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (m2) |  |
| k.ú. Červené Pečky [620947] |  |  |  |  |  |  |
| 1406 | 5711 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 5711 | LBK 6/14 |
| 1407 | 388 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 388 | LBK 6/14 |
| 1408 | 1054 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 1054 | LBK 6/14 |
| 1604 | 7802 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 5223 | zatravnění - přístup |
| 1608 | 478 | ostatní plocha | 10001 | Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka 38, 28121 Červené Pečky | 153 | zatravnění - přístup |
| CELK. k.ú. | 15433 |  |  |  | 12529 |  |
| CELKEM | 15433 |  |  |  | 12529 |  |