Charakteristika objektů v k. ú. Hradec a Nová Ves

Hlavní polní cesta HC 6.1. - k.ú. Nová Ves u Jeseníka

Navržená trasa respektuje průběh stávající cesty. Je navržena z přímých úseků a kružnicových oblouků bez přechodnic s ohledem na návrhovou rychlost 30 km/h.

Komunikace i zemní pláň je v km 0,0000 - 0,4400, 0,5200 - 0,5370 a v km 0,7160 - 0,7931 odvodněna příčným sklonem do okolního terénu, odvodnění zemní pláně bude provedeno patním drénem, který bude vyústěn do dešťové kanalizace, nebo do záchytného příkopu. V km 0,4400 - 0,7931 bude podél cesty vybudován záchytný příkop, do kterého bude komunikace i zemní pláň odvodněna v km 0,4400 - 0,5200 a v km 0,5374 - 0,7150. Patní příkop bude vyústěn do vodního toku ID 10217974.

Dle ČSN 736209 se jedná o jednopruhovou hlavní cestu P 4,5/30 o délce 793 m. Doporučený kryt vozovky je navržen asfaltobetonový ve sklonu 2,5 % o šířce 3,5 m se zpevněnými krajnicemi o šířce 0,5 m. Zemní pláň je navržena ve sklonu 3 %. Navrženy jsou dvě výhybny, délka je 20 m, šířka 2,5 m, náběhy ve sklonu 1:3

Cesta bude realizována až od km 0,34, kde se parcela KN 805 vrací do trasy stávající cesty. Úsek 0,0-0,34 bude realizován a naprojektován se stavbou plánovaného poldru na KN 803 a KN798.

Hlavní polní cesta HC 6.2. - k.ú. Hradec u Jeseníka

Tato cesta navazuje na cestu HC6.1 na katastrální hranici mezi k.ú. Hradec u Jeseníka a k.ú. Nová Ves u Jeseníka a pokračuje severozápadním směrem ke katastrální hranici s k.ú. Supíkovice, kde se napojuje na polní cestu HC 2.

Trasa je navržena z přímých úseků a kružnicových oblouků bez přechodnic s ohledem na návrhovou rychlost 30 km/h.

Podél cesty bude v celé délce 329 m vybudován záchytný příkop, který bude navazovat na příkop cesty HC6.1, vyústěný do vodního toku ID 10217974. Do tohoto příkopu bude vozovka i zemní pláň komunikace odvodněna v km 0,1330 - 0,3289. V km 0,0000 - 0,1330 bude komunikace odvodněna příčným sklonem do okolního terénu. Zemní pláň bude odvodněna patním drénem, který bude vyústěn do příkopu.

Dle ČSN 736209 se jedná o jednopruhovou hlavní polní cestu P 4,5/30 o délce 329 m. Kryt vozovky je navržen asfaltobetonový ve sklonu 2,5 % o šířce 3,0 m se zpevněnými krajnicemi o šířce 0,5 m. Zemní pláň je navržena ve sklonu 3 %. Cesta je navržena bez výhyben.

Závěr

Stavba bude rozdělena na následující samostatné stavební objekty:

SO06 	Polní cesta HC6.1 Nová ves

SO07 	Polní cesta HC6.2 Hradec