akce:               	Realizace společných zařízení – k.ú. Klášterec nad Orlicí

název objektu:  SO 107 –  Polní cesta C 72, typ A

investor:	ČR, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro

Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orlicí,

Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

zakázka:	18 – 4001

stupeň:		projektová dokumentace pro provádění stavby

C.1.7.1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

V Letohradě                                                                                                            vypracoval:

únor 2020

a)  identifikační údaje objektu

název objektu: 		SO 107 – Polní cesta C 72, typ A

místo stavby:            	k.ú. Klášterec nad Orlicí

kraj, okres:          	Pardubický, Ústí nad Orlicí

investor:		ČR, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad

pro Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orlicí

Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

ID datové schránky:  z49per3

E-mail: ustino.pk@spucr.cz

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jeníčková Hana PhDr.

tel. 601 584 039

zpracovatel projektu:	PK Adamec, s.r.o.,

Komenského 42/I, 561 51 Letohrad,

IČO: 274 82 456, DIČ: CZ 274 82 456,

Tel.: +420 465 621 380, +420 608 878 955,

E-mail: adamec.projekce@email.cz,

Datová schránka: pihtg72

hlavní projektant:  ing. Adamec Jiří

aut. ing. pro pozemní a technologické stavby č. aut. 1000849

zodpovědný projektant:  Tomáš Nejman; aut. technik v oboru dopravní stavby,

specializace nekolejová doprava

autorizace č. 0601783

dodavatel:                   	bude vybrán na základě výběrového řízení

b)  stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Navržená polní cesta bude sloužit pro zajištění přístupu na pozemky (po realizaci komplexních pozemkových úprav), ke stávajícím nemovitostem a jako propojovací prvek mezi stávajícími asfaltovými polními cestami (C 82a, C 85a). Cesta je napojena na stávající síť polních cest v Klášterci nad Orlicí.

Jedná se o území s mírně členitým reliéfem situované severovýchodně od centra obce v lokalitě s místním názvem Nad Kasárnami s velmi řídkou obytnou zástavbou. Území se nachází v extravilánu obce  v nadmořské výšce 540-590 m n.m. Stávající asfaltová cesta podél zemědělského areálu Živa a.s. je šířky 3,5 m. Na povrchu vozovky jsou zjevné poruchy (trhliny, výtluky). Dále ke křižovatce s polní cestou C 85a, C 84b (u č.p. 29) pokračuje panelová cesta šířky 3,0 m. Přibližně polovina délky panelové cesty je opatřena asfaltovým nástřikem. Posledních 100 m před křižovatkou je na panelech provedena vrchní vrstva z asfaltového betonu. Převažující většina železobetonových panelů tl. 20 cm je porušena trhlinami.

Úsek délky 1 655,5 m se nachází od křižovatky před zemědělským areálem Živa a.s. po křižovatku s polní cestou  C 85a, C 84b (u č.p. 29). Polní cesta je navržena jako hlavní jednopruhová kategorie P 4,0/30 s šířkou jízdního pásu 3,0 m a zpevněnými krajnicemi 2x 0,5 m. Stávající cesta podél zemědělského areálu (km 0,000 – 0,224 70) bude ponechána v šíři 3,5 m a bude zde provedena pouze výměna obrusné vrstvy. Ve zbylé části úseku bude provedena nová konstrukce vozovky. Povrch cesty bude v celé délce zpevněn asfaltovým betonem ACO 11. Ve vhodných místech je navrženo 5 výhyben o šířce 2,5 m v celkové šířce s vozovkou 5,5 m. Sjezdy na pozemky mají šířku 10,0 m.

Podél cesty je v některých místech navržena výsadba zeleně (SO 807 – Náhradní výsadba polní cesty C 72a). Na pozemcích investora budou vysázeny stromy nebo keře dle specifikace ve vzdálenosti cca 2,5 m od krajnice.

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Geotechnický a hydrogeologický průzkum:

Pro stavbu polní cesty byl proveden dílčí geotechnický průzkum společností 2G geolog s.r.o. Ústí nad Orlicí. Geologické poměry byly zjištěny zaráženými sondami a zkouškami těžké penetrace. Výstupem z tohoto průzkumu je zpráva o geotechnickém průzkumu.

Geotechnické poměry v místě stavby

Geologický profil dokumentovaný sondáží (S3, provedena cca v km 1,300) byl rozčleněn do čtyř dílčích vrstev – geotechnických typů :

GT1  - betonový panel				-	 hloubka vrstvy 0,0-0,2 m

GT2  - štěrkopískový podsyp			-	 hloubka vrstvy 0,2-0,5 m

GT3  - jíl se střední plasticitou, pevný, s příměsí

pískovcové sutě 20% (F6 CI)		-	 hloubka vrstvy 0,5-0,8 m

GT4  - suť hrubá, pískovcové s výplní

pevného jílu (G5 - GC)			-	 hloubka vrstvy 0,8-1,2 m

Geotechnická doporučení pro stavbu

Současná cesta je zpevněná betonovými panely tl. 200 mm na štěrkopískovém podsypu. Celková tloušťka současné konstrukce vozovky je 0,5 m. Podloží vozovky budou tvořit jíly třídy F6 CI v pevném konzistenčním stavu. Podloží je ve smyslu normy hodnocené jako nevhodné, zemina je nebezpečně namrzavá, využití výkopku pro další použití (násypové těleso) není možné. Těžitelnost zemin odpovídá třídě 2 ze sedmistupňové škály. Vodní režim je hodnocen jako příznivý (difuzní). Hloubka promrzání netuhé vozovky a zemin v podloží je 1,1 m; Odhadovaný poměr únosnosti podloží CBR = 3 % a hodnota modulu přetvárnosti Edef2= 8 MPa.

Zeminy v aktivní zóně jsou hodnoceny spíše jako podmínečně vhodné s ohledem na pevnou konzistenci.

Na základě těchto zjištěných skutečností bude provedena úprava zeminy vápnem v do hloubky min. 0,4 m pod plání.

Pro splnění základových podmínek komunikace s požadavkem modulu přetvárnosti Edef2 > 30 MPa budou provedeny v zemní pláni vozovky statické zatěžovací zkoušky.

Pro zpracování dokumentace byly použity další následující podklady :

- zadání projektu a požadavky investora

- katastrální mapa obce Klášterec nad Orlicí

- výškové a polohopisné zaměření území

- geotechnický průzkum zpracovaný společností 2G geolog s.r.o. Ústí nad Orlicí

- situační podklady stávajících podzemních vedení dle vyjádření  správců podzemních nebo

nadzemních zařízení

- šetření na místě samém, pořízení fotodokumentace

- příslušné TP a ČSN, a další platné podklady a předpisy

d)  vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

V místě křižovatky nad zemědělským areálem Živa a.s. je plánována stavba výhybny, která je součástí PD „Kláštěrec nad Orlicí – Matyášův kopec, zasíťování lokality rodinných domů, SO 102 – výhybny podél stávající příjezdové komunikace“. Návaznost staveb bude koordinována investorem.

Stavba polní cesty je rozdělena na tyto stavební objekty:

SO 101     Polní cesta C 32, typ A

SO 801     Náhradní výsadba polní cesty C 32a

SO 102.1  Polní cesta C 49, typ B, Přední Důl

SO 102.2  Polní cesta C 49, typ B, mezi brodem a č.ev. 61

SO 802.1  Náhradní výsadba polní cesty C 49b, Přední Důl

SO 103     Polní cesta C 51, typ B

SO 803     Náhradní výsadba polní cesty C 51b

SO 104     Polní cesta C 50, typ A

SO 105     Polní cesta C 23, typ B

SO 805     Náhradní výsadba polní cesty C 23b

SO 106     Polní cesta C 26, typ A

SO 806     Náhradní výsadba polní cesty C 26a

SO 107     Polní cesta C 72, typ A

SO 807     Náhradní výsadba polní cesty C 72a

SO 108     Polní cesta C 101, typ A

SO 808     Náhradní výsadba polní cesty C 101a

SO 809     Náhradní výsadba polní cesty C 20a

SO 810     Náhradní výsadba polní cesty C 22a

SO 811     Náhradní výsadba polní cesty C 38b

SO 812     Náhradní výsadba polní cesty C 39b

e)  návrh zpevněných ploch

Napojení komunikací na stávající dopravní infrastrukturu:

Navržená polní cesta propojuje stávající asfaltovou cestu C 72a s cestami C 85a, C 84b. Příjezd na staveniště je z místní komunikace (směr Klášterec nad Orlicí - Končiny) a dále pak po stávající asfaltové cestě směrem k zemědělskému areálu Živa a.s.. Zde se nachází km 0,000 polní cesty C 72a (začátek úseku), od silnice vzdálené cca 500 m.

Základní údaje:

Typ :				polní cesta

Kategorie			P 4,0/30

Návrhová rychlost :		30 km/h

Šířka :				3,5 m + 2x 0,5 m krajnice (km 0,000 – 0,224 70)

3,0 m + 2x 0,5 m krajnice (km 0,224 70 – 1,655 50)

Celková délka : 			1 655,5 m

Popis zpevněných ploch:

Polní cesta délky 1 655 m se nachází od křižovatky před zemědělským areálem Živa a.s. po křižovatku s polními cestami C 85a, C 84b (u č.p. 29). Polní cesta je navržena jako hlavní jednopruhová kategorie P 4,0/30 s šířkou jízdního pásu 3,0 m a zpevněnými krajnicemi 2x 0,5 m. Stávající cesta podél zemědělského areálu (km 0,000 – 0,224 70) bude ponechána v šíři 3,5 m (+ krajnice) a bude zde provedena pouze výměna obrusné vrstvy. Ve zbylé části úseku bude provedena nová konstrukce vozovky.

Ve vhodných místech je navrženo 5 výhyben o délce 20 m  šířce 2,5 m v celkové šířce s vozovkou 5,5 m. Hospodářské sjezdy (9 ks) na pozemky mají šířku 10,0 m. Dále jsou řešena napojení na přilehlé polní a příjezdové cesty k nemovitostem.

Nová konstrukce polní cesty

Polní cesta je navržena přibližně v trase stávající panelové cesty. Niveleta je zvýšena přibližně o 10 cm. Z důvodu špatného stavu betonových panelů a nevhodného podloží komunikace je navrženo odstranění panelů včetně štěrkopískového podsypu na úroveň zemní pláně a provedení nové konstrukce vozovky po předchozí úpravě zeminy vápnem v aktivní zóně tl. 0,4 m.

Vozovka včetně výhyben je navržena v příčném jednostranném sklonu 2,5% s oboustrannou krajnicí se sklonem 4,0%. Podélný sklon komunikace vychází ze stávající konfigurace terénu a je 0,3-10,1%. Minimální výsledný sklon komunikace 0,5% je dodržen.

Vozovka včetně výhyben a sjezdů bude provedena s krytem z asfaltového betonu ACO 11, zpevněná krajnice po obou stranách šířky 0,5 m bude provedena ze štěrkodrti (případně R-materiálu) fr. 0/32.

Výměna obrusné vrstvy

Stávající obrusná vrstva bude v celé šířce vozovky odfrézována v tl. min. 5 cm. Niveleta, příčný a podélný sklon stávající vozovky zůstává zachován, v případě nerovností bude provedeno zarovnání, případné poruchy budou odstraněny. Na očištěný povrch bude aplikován spojovací postřik z asfaltové emulze a položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 tl.5 cm. Odfrézovaný R-materiál bude využit pro stavbu zpevněných krajnic.

Druhy a velikost ploch:

Polní cesta – kryt asfaltový beton (konstrukce Ar)			 	-  5 260 m2

Výměna obrusné vrstvy – kryt asfaltový beton (konstrukce C)		 	-     790 m2

Krajnice zpevněná štěrkodrtí (R-materiálem) 0/32	                         		-  1 640 m2

Příprava území:

Před započetím zemních prací musí být vytyčeny trasy všech podzemních vedení - viz dokladová část.

Všichni pracovníci provádějící činnost v ochranných pásmech jiných podzemních sítí musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti nebo ochranném pásmu jiných zařízení a seznámeni s jeho polohou. U podzemních sítí budou řešeny způsoby ochrany těchto zařízení se správci na základě provedení ručně kopaných sond na těchto zařízeních – dle požadavků uvedených v dokladové části.

Stávající kabely a optické trubky společnosti CETIN a.s. vedoucí pod budovanou komunikací budou vytyčeny. Následně budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelů. Přizvaný zástupce společnosti CETIN a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabely před uložením do chrániček zahloubit. Kabely budou pod komunikací uloženy do nových dělených chrániček (trubky z HDPE vyrobené dle ČSN EN 61386-24 s mechanickou odolností 750 N/20 cm) min. Dn 110 – dle požadavků CETIN a.s. Konec chráničky se zapění montážní pěnou. Chránička bude položena do vzdálenosti 500 mm od konců zpevněných ploch. Nad chráničkami bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Práce spojené s uložením kabelů elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. do chráničky bude provádět firma k tomu oprávněná. Před uložením kabelů do chráničky přizve investor pracovníka ochrany sítě (POS) spol. CETIN a.s. ke kontrole.

Zemním pracím bude předcházet sejmutí vrstvy humózních hlín v rozsahu, který odpovídá navrhovaným plochám. Tuto vrstvu je nutné v celém rozsahu odstranit v tl. 20 cm s odvozem na skládku dle dispozic investora.

V místě napojení nových živičných ploch na stávající a v ploše výměny obrusné vrstvy bude provedeno zaříznutí spáry do živičného krytu a odfrézování živičného krytu vozovky v tl. 5 cm.

Spodní stavba komunikace:

Pro stavbu polní cesty byl proveden dílčí geotechnický průzkum společností 2G geolog s.r.o. Ústí nad Orlicí. Geologické poměry byly zjištěny zaráženými sondami a zkouškami těžké penetrace.

Podle výsledků tohoto průzkumu (viz bod c)) se v aktivní zóně komunikace (0,5 m pod plání) nacházejí nevhodné až podmínečně vhodné zeminy (jíly třídy F6 CI). Projektant proto navrhuje úpravu zeminy vápnem do hloubky min. 0,4 m pod plání (viz ČSN 73 6133 tabulka 5). Úpravy zemin v tomto rozsahu jsou součástí výkazu výměr. Stávající silniční panely budou zrecyklovány. Po rozdrcení na požadovanou frakci a vytřídění ocelové výztuže bude recyklát využit pro nestmelenou ochrannou vrstvu „konstrukce Ar“ v souladu s TP 208 a TP 210. Pro rozpočet je uvažováno využití recyklátu z 80% objemu ochranné vrstvy. V případě zjištění lokálních odlišných geologických poměrů v délce polní cesty si projektant vyhrazuje právo změnu, ve smyslu úpravy podloží (výměna zeminy s případným využitím geosyntetik). Tloušťka úpravy vápnem a dávkování vápna při provádění bude určeno geologem podle výsledku laboratorních zkoušek.

Zemní práce budou prováděny v 2. třídě těžitelnosti dle ČSN 73 3050. Jíly se střední plasticitou, pevné (F6) do hloubky 0,8 m pod povrchem terénu patří mezi horniny snadno rozpojitelné a těžbu lze provádět běžnými výkopovými mechanizmy (rýči, nakladači, ručně prováděné výkopy). Zemní práce a úpravy podloží budou fakturovány podle skutečnosti.

Po odstranění betonových panelů a sejmutí ornice budou provedeny odkopávky zeminy na projektovanou výškovou úroveň zemní pláně. Následně bude provedena úprava zeminy vápnem v tl. 0,4 m Dále budou v určených místech provedeny zasakovací rýhy odvodnění komunikace. Tyto zasakovací rýhy budou vyplněny HDK 8/16, tato výplň bude od zeminy oddělena netkanou separační geotextilií 150 g/m2 .

Vytěžená zemina s ornice budou odvezeny na skládku dle dispozic investora. Bilance zemních prací – viz výkaz výměr. Odfrézovaný R-materiál bude využit pro stavbu zpevněných krajnic. Betonové silniční panely budou zrecyklovány a zpětně využiti při stavbě polní cesty jako ochranná vrstva konstrukce.

Stavba zemního tělesa a aktivní zóny musí být prováděna v souladu s ČSN 73 6133.

Použitý materiál jednotlivých konstrukčních vrstev musí vyhovovat předepsanému filtračnímu kritériu dle ČSN 73 6133 odstavec 4.1.4., aby nedocházelo k protlačování jemnější vrstvy do podložní hrubozrnné vrstvy.

Konstrukční vrstvy zemního tělesa je nutné hutnit v souladu s požadavky ČSN 72 1006/Z1 a ČSN 73 6133 podle charakteru konstrukčních vrstev zemin. Veškeré předepsané parametry musí být ověřeny kontrolními a přejímacími zkouškami dle ČSN 72 1006/Z1. Výsledky zkoušek budou doloženy ve stavebním deníku.

Zhutňování konstrukční pláně vozovek a tělesa násypu  se musí provádět za suchého počasí. Při zhutnění je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění pro komunikace dle ČSN 73 6133:

- aktivní zóna do hloubky 0,50 m pod plání		D = 100% PS

- těleso násypu 	(ze štěrkovitých zemin GW,GP,G-F)	D = 97% PS

- podloží násypu		 			D = 92% PS

- konstrukční pláň vozovek 				Edef2 = 30 MPa

Aktivní zóna

Použitelnost zemin pro stavbu zemního tělesa se řídí ČSN 73 6133 kapitola 4. Bez úpravy lze použít pouze vhodné a za určitých podmínek i podmínečně vhodné zeminy pro podloží, u ostatních zemin je nutno provést úpravu nebo výměnu. V aktivní zóně se nesmí dále použít zemina s maximální objemovou hmotností nižší než 1600 kg/m3 (stanoveno Proctorovou standardní zkouškou dle ČSN 72 1015). Pro zajištění dostatečné únosnosti a ochrany podloží před účinky mrazu je třeba dodržet ustanovení ČSN 73 6133 oddíl 9.2. Stavba aktivní zóny musí být provedena dle ČSN 73 6133 odstavec 9.3. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena míra zhutnění nejméně 100% PS. Na pláni musí být současně dodržena nejmenší míra modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef2 = 30 MPa. Dokončená zemní pláň musí být ochráněna dle ČSN 73 6133 odstavec 9.4.

Vrchní stavba komunikace:

Návrh konstrukce vozovky byl proveden podle TP Ministerstva zemědělství ČR, Změna č.2 (Č.j.43358/2011) – katalog vozovek polních cest a dále souvisejících ČSN.

A: Návrhová úroveň porušení

Návrhová úroveň porušení pro polní cestu– D2.

B: Dopravní zatížení

Polní cesta - průměrná denní intenzita 15-100 těžkých nákladních vozidel. Zařazení do třídy dopravního zatížení – TDZ V.

C: Charakteristiky podloží

Viz bod – spodní stavba komunikace.

Stanovení typu podloží PIII je provedeno ze zatřídění zeminy podloží podle klasifikace.

Odolnost proti mrazu – nebezpečně namrzavé zeminy. Vodní režim v podloží – difuzní (příznivý). Hladina spodní vody nebyla zastižena, předpokládá se v hloubce okolo 5 m.

Podle ČSN 73 6133 jsou zeminy v podloží hodnoceny jako nevhodné.

Navržena je  úpravu zeminy vápnem do hloubky min. 0,4 m pod plání dle ČSN 73 6133.

D: Klimatické podmínky

Návrhový index mrazu dle ČSN 73 6114 je 523°C pro nadmořskou výšku 500-600 m.

E: Požadovaná minimální tloušťka nenamrzavých vrstev

Požadovaná minimální tloušťka nenamrzavých vrstev vozovky včetně podloží z nenamrzavých materiálů se pro návrhovou úroveň porušení D2 neposuzuje.

F: Návrh konstrukčních vrstev vozovek podle katalogových listů

Konstrukce Ar – polní cesta:

katalogový list D2-PN-5-2-PIII

asfaltový beton 				ACO 11		ČSN 736121		  40 mm

postřik spojovací z asf.emulze 0,5 kg/m2	PS-E		ČSN 736129

obalované kamenivo			ACP 16+	ČSN 736121		  70 mm

štěrkodrť 0/32				ŠDB		ČSN 736126-1		150 mm

recyklát z betonu 0/63			MZK-R	       ČSN 736126-1 (TP 210)   min. 150 mm

celkem									      min. 410 mm

Konstrukce C – výměna obrusné vrstvy:

asfaltový beton 				ACO 11		ČSN 736121		  50 mm

postřik spojovací z asf.emulze 0,5 kg/m2	PS-E		ČSN 736129

obalované kamenivo			ACP 16+	ČSN 736121	            vyrovnání

postřik spojovací z asf.emulze 0,5 kg/m2	PS-E		ČSN 736129

suchá, očištěná a opravená stávající konstrukce krytu po předchozím frézování

G: Konstrukční požadavky

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem a předpisů. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení norem souboru ČSN 73 6121 až 31 – Stavba vozovek.

Mezi živičnými konstrukčními vrstvami bude proveden spojovací postřik z asfaltové emulze 0,5 kg/m2 na dokonale očištěnou ložnou plochu a suchý povrch. Spojovací postřik z asfaltové emulze 0,5 kg/m2 bude proveden rovněž v místě napojení nového živičného krytu na stávající (po předchozím frézování).

Všechny studené spáry v živici budou zaříznuty, odfrézovány 20x30 mm, vyčištěny a zality modifikovanou asfaltovou zálivkou za tepla. Při pokládce více vrstev musí být pracovní spoje vzájemně posunuty min. o 20 cm.

Po jedné straně zemní pláně bude provedena zasakovací rýha, která bude od zeminy oddělena netkanou separační geotextilií 150 g/m2 a zásyp bude proveden HDK 8/16.

Zpevnění krajnic je oboustranně navrženo z ŠD (nebo R-materiálu) 0/32 šířky 0,5 m v tl. 100 - 150 mm.

Dokončovací práce:

V určených místech bude provedena výsadba listnatých stromů a keřů, viz SO 807 – Náhradní výsadba polní cesty C 72a.

f)  režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Výpočet množství odpadních vod dešťových racionální metodou

| Qd = ψ * S * qs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ψ = součinitel odtoku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S = odvodňovaná plocha (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| qs = intenzita deště 15 min při periodicitě p = 1 (l/(s.ha)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ψ | x | S | x | qs | = | Q |
| veřejné zpevněné plochy | - asfaltový beton | 0,90 | x | 0,526 | x | 125 | = | 59,2 |
| Celkový průtok dešťových vod Qd (l/s) = |  |  |  |  |  |  |  | 59,2 |

Odvodnění vozovky je řešeno jednostranným sklonem. Konstrukce vozovky je navržena tak, aby nebylo nutné odvodnění příkopy. Dešťové vody budou odváděny do krajnic komunikace a přes vrstvu štěrkodrti do zasakovací rýhy nebo na terén.

g)  návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a provozní telematiku

Dopravní značky a zařízení nejsou při této stavbě navrženy.

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby nejsou, stavba bude prováděna standardním způsobem.

Veškeré práce musí být prováděny s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálů, které mají odpovídající atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálů předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných ČSN a platných bezpečnostních předpisů  zejména Zákon č. 309/2006 Sb. „O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a na něj navazující vyhlášky, zejména Nařízení vlády č.591/2006 Sb. „O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“ a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a dodržovat příslušné hygienické předpisy.

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazům provádějících pracovníků, ani osob jiných. Při činnosti musí být dodrženy všechny  bezpečnostní a technologické předpisy týkající se bezpečnosti práce. Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních a nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech  tak, aby nedošlo k ohrožení těchto vedení. Nezbytnou podmínkou pro zahájení jakýchkoli standardních  prací je vytyčení všech podzemních vedení, vyznačení jejich trasy na terénu a ověření přesné polohy kopanými sondami.

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií. Zaměstnanci stavby budou proškoleni o podmínkách bezpečnosti práce, odborné práce budou provádět zaměstnanci s příslušnou kvalifikací.

Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Výkopiště hloubených vykopávek bude podle předpisu a norem zajištěna proti sesunu zemin. Otevřené výkopy a místa s provozem chodců budou opatřena provizorním zábradlím.

Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno dopravním značením.

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Zhotovitel bude dbát na omezování nadbytečné hlučnosti a prašnosti při provádění jednotlivých prací.

Mechanizace musí být při výjezdu na veřejnou komunikaci řádně očištěna. Komunikace mimo obvod staveniště musí být udržovány v čistotě dle zákona č.13/1997 o pozemních komunikacích.

i)  vazba na případné technologické vybavení

Součástí stavby není technologické vybavení.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Návrh konstrukce vozovky byl proveden podle TP Ministerstva zemědělství ČR, Změna č.2 (Č.j.43358/2011) – katalog vozovek polních cest a dále souvisejících ČSN.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Uvedená stavba neřeší užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) závěr

Zemní práce fakturovat dle skutečnosti na základě zatřídění zeminy geologem.

Veškeré změny a nejasnosti lze řešit jen za spolupráce s projektantem v rámci AD.

Autorský dozor bude prováděn příležitostně nebo na vyzvání investora.

Investor je povinen oznámit projektantovi termín zahájení a dokončení stavby.

Dodržovat předpisy o bezpečnosti práce.

V této dokumentaci byly zohledněny všechny známé skutečnosti ke dni zpracování, rozsah a přesnost odpovídá zadání, stupni dokumentace a předaným podkladům.

Projektant si vyhrazuje právo doplňovat, případně pozměňovat projekt na základě nových poznatků, zjištěných během provádění výstavby.