akce:               	Realizace společných zařízení – k.ú. Klášterec nad Orlicí

název objektu:  SO 807 –  Náhradní výsadba polní cesty C 72a

investor:	ČR, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro

Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orlicí,

Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

zakázka:	18 – 4001

stupeň:		projektová dokumentace pro provádění stavby

C.8.7.1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

V Letohradě                                                                                                            vypracoval:

únor 2020

a)  identifikační údaje objektu

název objektu: 		SO 807 – Náhradní výsadba polní cesty C 72a

místo stavby:            	k.ú. Klášterec nad Orlicí

kraj, okres:          	Pardubický, Ústí nad Orlicí

investor:		ČR, Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad

pro Pardubický kraj, pobočka Ústí nad Orlicí

Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

ID datové schránky:  z49per3

E-mail: ustino.pk@spucr.cz

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jeníčková Hana PhDr.

tel. 601 584 039

zpracovatel projektu:	PK Adamec, s.r.o.,

Komenského 42/I, 561 51 Letohrad,

IČO: 274 82 456, DIČ: CZ 274 82 456,

Tel.: +420 465 621 380, +420 608 878 955,

E-mail: adamec.projekce@email.cz,

Datová schránka: pihtg72

hlavní projektant:  ing. Adamec Jiří

aut. ing. pro pozemní a technologické stavby č. aut. 1000849

zodpovědný projektant:  Tomáš Nejman; aut. technik v oboru dopravní stavby,

specializace nekolejová doprava

autorizace č. 0601783

dodavatel:                   	bude vybrán na základě výběrového řízení

b)  základní popis

Součástí projektové dokumentace je řešení náhradní výsadby dle požadavku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a to tak, že za každých 50 m2 asfaltu nebo asfaltového nátěru bude vysazen jeden strom nebo za každých 7 m2 jeden keř. Náhradní výsadba by měla být prioritně provedena podél projektovaných polních cest, případně může být umístěna v rámci k.ú. Klášterec n. O. na pozemcích obce.

Součástí stavby polní cesty C 72a v Klášterci nad Orlicí je náhradní výsadba doprovodné zeleně podél cesty. Ta bude provedena na pozemcích investora, budou vysázeny stromy nebo keře dle specifikace ve vzdálenosti cca 2,5 m od krajnice.

c)  podklady

- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

- ČSN 46 4902-I Výpěstky okrasných dřevin. Všeobecná ustanovení a ukazatelé jakosti

- Standardy péče o přírodu a krajinu, Arboristické standardy, Řada A, Řez stromů, SPPK A02 002:2015 I.revize 20015

- Standardy péče o přírodu a krajinu, Arboristické standardy, Řada A, Výsadba stromů, SPPK A02 001:2013

- Standardy péče o přírodu a krajinu, Arboristické standardy, Řada A, Výsadba a řez keřů a lián, SPPK A02 003:2014

Při zakládání a následné péči o zeleň budou dodržována doporučení a ustanovení uvedených předpisů.

d)  technologie výsadby dřevin

Specifikace navržených stromů

TŘP – Třešeň ptáčnice (Cerasus avium) nebo třešeň odrůda Burlat, višeň odrůda Köröšská

obvod kmene ve výšce 100 cm 12-14 cm				-	  5 ks

JŘP – Jeřáb ptačí (Sorbus aucuoaria) nebo odrůda Moravský sladkoplodý

obvod kmene ve výšce 100 cm 12-14 cm				-	14 ks

Stromy lze vysadit v plané formě nebo šlechtěné odrůdy, dle volby investora a vzhledem k poloze k obytné zástavbě. Jmenované staré odrůdy byly zvoleny vzhledem k nadmořské výšce 500 – 600 m n.m.

Celkem :	stromů  - 19 ks

Kvalita školkařského materiálu

Pro výsadbu budou použity dřeviny určeného rodu, druhu a kultivaru. Školkařský materiál bude odpovídat požadované specifikaci stromů – 3x přesazované, s obvodem kmene v 1m 12-14 cm. Sazenice stromů 12-14 cm budou se zemním balem o průměru 50-60 cm. Zemní bal stromů musí být hustě prokořeněný jemnými vlásečnicovými kořeny. Kmen stromů musí být dostatečně silný, rovný, bez jakéhokoli poškození pletiv dřeva a kůry a s hojícími se nebo zahojenými ranami po odstranění obrostu. Koruna musí být mechanicky nepoškozená, pravidelně větvená, habitem a texturou odpovídající příslušnému taxonu, s průběžným kmenem probíhajícím až k vrcholu koruny (nepoškozeným terminálem). Rány po řezu ze školky musí být zacelené nebo zavalující do průměru max.20 mm. Za vadu koruny je považováno kodominantní větvení, asymetrická koruna, koruna s velkým množstvím tlakových větvení.

Výsadba stromů

Bude provedena výsadba do zatravněné plochy. Výsadbové jámy budou o průměru 75-90 cm s kónickým tvarem a rozrušenými stěnami. Svrchní s spodní vrstva půdy bude oddělena a bude provedena 25% výměna substrátu. Bude provedeno nadzemní kotvení stromů listnatých – do hloubky 30 cm výsadbové jámy budou umístěny ke každému stromu 3 kotvící kůly o průměru 7 cm, spojené půlkulatými dřevěnými příčkami. Kmen bude fixován ke kůlům třemi úvazky. Výška kotvení 0,5 m od nasazení koruny. Kmeny budou obaleny jutovou tkaninou. Kmínek bude chráněn proti okusu pletivem, které bude připevněno ke kůlu. Rovněž je nutné pletivo připevnit k zemi min. na dvou místech , aby nemohlo být zvěří nadzvednuto. Při výsadbě stromů bude proveden komparativní (srovnávací) a výchovný řez koruny odpovídající standardu řezu stromů. U každého vysazeného stromu bude při výsadbě vytvořena zálivková mísa o průměru 1-1,2 m a provedena zálivka při výsadbě 60 l (pro velikost 12-14).

e)  dokončovací a rozvojová péče výsadby

Dokončovací péče je prováděna od provedení výsadby do okamžiku jejího předání a převzetí díla zadavatelem. Rozvojová péče probíhá od okamžiku předání během fáze odeznívání povýsadbového šoku a v redukované podobě po celou dobu dalšího růstu stromu až po dosažení počátku plné funkčnosti stromu. Na rozvojovou péči navazuje péče udržovací, která je prováděna po celý zbytek života stromu.

Odkopávka s odplevelením a obnovou zálivkových mís

Závlahová mísa u stromů bude udržovaná po celou dobu, kdy je vykonávána zálivka. Bude prováděno kypření po provedení zálivky tak, aby došlo k rozrušení půdního škraloupu, snadnějšímu přístupu vzduchu do půdy a k přerušení půdní kapilarity vedoucí k zadržení vody v půdě. Kypření zálivkových mís stromů bude prováděno do hloubky 30 mm a to tak, aby nedošlo k poškození kořenového krčku a kořenů stromu ani případných podrostových výsadeb. Při kypření bude prováděno mechanické odplevelení.

Zálivka

Zálivka se musí přizpůsobit klimatickým podmínkám, stanovišti (například vlivu expozice stanoviště vůči větru či slunečnímu záření), aktuálnímu průběhu počasí, velikosti vysazených dřevin, půdní vlhkosti. Je nutné kontrolovat vlhkost zeminy před aplikací zálivky. Nesmí dojít k přemokření půdy v okolí výsadbové jámy. Zálivka musí proniknout do hloubky kořenového prostoru (v závislosti na velikosti dřeviny) v celém prostoru výsadbové jámy. Množství zálivky je u stromů 100 l/strom. Zálivka nesmí probíhat vodou pod tlakem, aby nedocházelo k vymývání půdy a zhoršování jejích fyzikálních vlastností.

Ochrana proti chorobám a škůdcům

V průběhu vegetace je nutné sledovat celkový stav dřevin. V případě zjištění napadení je nutné patogenní organizmus identifikovat a podle druhu a nebezpečnosti zajistit adekvátní opatření.

Řez

Dva roky po výsadbě bude proveden výchovný řez stromů, podle doporučení SPPK A 02 002 – Řez stromů.