Specifikace SO – „Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ k. ú. Sobíšky – I. etapa“

- SO01 – hlavní polní cesta HC19

Kategorie P 4,0/30, zpevnění asfaltobetonem (jižní část cesty HC19 po napojení cesty HC21) a penetračním makadamem (severní část cesty HC19 od napojení cesty HC21), celková délka cca 561 m, odvodnění do terénu, křížení s vodovodem, v jižní části cesty po napojení HC21 bude navržena pomístní výsadba dřevin (především keřů) včetně tříleté následné péče, pozemek parc. č. 571 v k. ú. Sobíšky.

- SO02 – hlavní polní cesta HC21

Kategorie P 4,0/30, zpevnění asfaltobetonem, celková délka cca 651 m, odvodnění do terénu, bude navržena pomístní výsadba dřevin (především keřů) včetně tříleté následné péče, pozemek parc. č. 580 v k. ú. Sobíšky.

- SO03 – hlavní polní cesta HC23

Kategorie P 4,0/30, zpevnění asfaltobetonem (jižní část cesty HC23 po napojení cesty HC21) a penetračním makadamem (severní část cesty HC23 od napojení cesty HC21), celková délka cca 802 m, odvodnění do terénu, součástí cesty je návrh propustku P5 s minimální světlostí DN400, křížení s vodovodem a nadzemním elektrovodem VN, pozemek parc. č. 638 v k. ú. Sobíšky.

- SO04 – ochranná hrázka 2

Nízká zemní hráz (zemní val) o výšce cca 2,5 m sloužící k zadržení povrchových vod z přilehlých pozemků, koruna hrázky bude součástí polní cesty HC23 (SO03), návodní líc hráze bude ve sklonu 1:3 s ohumusováním a osetím travním semenem v prostoru nad maximální ovladatelnou hladinou, naopak část návodního svahu pod maximální ovladatelnou hladinou bude zpevněna kamenivem frakce 32/63 v tloušťce 150 mm se zpevněním paty svahu lomovým kamenem. Vzdušný líc hráze bude ve sklonu 1:3 ohumusován a oset travním semenem. V patě svahu je navržena drenáž z lomového kamene s proštěrkováním a perforovaným drenážním potrubím DN 150 mm, zaústěným do odpadního potrubí základové výpustě. Součástí stavebního objektu bude betonový polouzavřený manipulační objekt, hrázová propust DN 400, bezpečnostní přeliv zpevněný dlažbou z lomového kamene do betonového lože doplněný o vývařiště a dále návrh ozelenění včetně tříleté následné péče. Pozemky parc. č. 637, 638, 639 a 640 v k. ú. Sobíšky.

- SO05 – lokální biokoridor BK2

Návrh skladebné části místního ÚSES, kdy je třeba respektovat stávající vegetaci za použití jak stanovištně odpovídajících druhů dřevin, tak i ovocných druhů, včetně navazujících opatření plánu společných zařízení. Součástí bude tříletá následná péče. Křížení s vodovodem a nadzemním elektrovodem VN, pozemky parc. č. 599, 635, 636, 638, 639 a 640 v k. ú. Sobíšky.

Výše uvedený text vychází z plánu společných zařízení KoPÚ Sobíšky a jednání na obci ze dne 10. 2. 2021.

Přerov 13. 7. 2021

Ing. Václav Závěšický