|  | Zpracoval : Ing. Diana Šmejdová | Zodpovědný projektant: Ing Miroslav Kodytek | Ing. Miroslav Kodytek Skalice 74 503 03 Smiřice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel : Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Pardubice |  |  |  |  |
| Akce : Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Plch |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum | 1/2009 |
|  |  |  | Zak. číslo | 336/2007 |
| Obsah : Plán společných zařízení – technická zpráva |  |  |  |  |

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

katastrální území  Plch

Plán společných zařízení

Textová část

Objednatel :			Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Pardubice

B. Němcové 231

530 02  Pardubice

Zodpovědný projektant :	Ing. Miroslav Kodytek - GEOPLAN

Skalice 74

503 03 Smiřice

(oprávnění k projektování PÚ č.2386/97-3151)

Zhotovil:				Ing. Diana Šmejdová

Pospíšilova 1139

534 01 Holice

(oprávnění k projektování PÚ č.1630/99-5010)

OBSAH :

### 1. Úvodní část

1.1. Terminologie

  - Seznam výchozích podkladů a možnosti jejich využití

2.  Opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

2.1.  Zásady návrhu dopravního systému

2.2.  Kategorizace a základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších

polních cest

2.3.  Objekty a zařízení dotčené návrhem cestní sítě

2.4.  Návrh cestní sítě

3. Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu

3.1.    Posouzení vlivu vodní eroze

3.1.1. Průměrná roční ztráta půdy

3.1.2. Výpočet erozního smyvu

3.1.3. Závěr

3.2.    Posouzení vlivu větrné eroze

3.2.1. Faktor klimatický

3.2.2. Faktor půdní

3.2.3. Navrhovaná opatření proti větrné erozi

4. Vodohospodářská opatření

4.1.  Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů

4.2.  Opatření navrhovaná k odvádění povrchových vod z území

4.3. Opatření navrhovaná k ochraně povrchových a podzemních vod, ochraně před povodněmi a k ochraně vodních zdrojů

4.4.   Opatření navrhovaná k ochraně stávajících staveb sloužících k závlaze  a dalších staveb na otevřených tocích

5. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

5.1.  Plán územního systému ekologické stability

5.2.  Návrh opatření k zajištění plné funkce ÚSES

5.3.  Koeficient ekologické stability

6. Přehledy o výměrách pozemků potřebných pro společná zařízení

6.1. Výměra pozemků pro společná zařízení celkem a z toho bude obce a ostatních vlastníků půdy

6.2.  Výměra pozemků pro společná zařízení od státu, obce a ostatních vlastníků půdy

7.  Soupis změn druhů pozemků

Přílohy

Příloha č. 1 – doklady o projednání návrhu Plánu společných zařízení

Příloha č. 2 – doklady o předložení Plánu společných zařízení dotčeným správním úřadům

Grafické přílohy:

Mapa č.1 – Mapa Plánu společných zařízení s výškopisem a zaměřením skutečného stavu

Mapa č.2 – Mapa erozního ohrožení s výškopisným obsahem

1. Úvodní část

  - Terminologie

Plán společných zařízení

Jde o soubor opatření, které mají zlepšit životní prostředí, zajistit ochranu a zúrodnění půdního fondu, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a zajistit racionální hospodaření na pozemcích.

Plán společných zařízení obsahuje:

Prvky ÚSES

Územní systém ekologické stability, který zahrnuje opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí ( biokoridory, biocentra, interakční prvky ).

Protierozní opatření

Zařízení a stavby sloužící k ochraně proti větrné a vodní erozi ( větrolamy, průlehy, travnaté pásy, příkopy, meze, zalesnění, zatravnění atd. ).

Cestní síť

Polní cesty hlavní, vedlejší a sezónní a stavby s nimi související ( propustky, mostky, hospodářské sjezdy atd.).

Vodohospodářská opatření

Úpravy toků, meliorace, odvodňovací zařízení a stavby s nimi související.

  - Seznam výchozích podkladů a možnosti jejich využití

K vypracování návrhu Plánu společných zařízení v k.ú. Plch byly použity následující podklady :

a)	V katastrálním území Plch nebyl vypracován územní plán, pouze Urbanistická studie funkčního zónování obce Staré Ždánice, Podůlšany, Plch ( dále jen US ). Je z roku 1991 a vedoucím projektantem byl Ing. arch. Z. Vašata ze Stavoprojektu Hradec Králové.

Vzhledem ke stáří této US a v neposlední řadě i společenským změnám, které od r.1991 nastaly, není možno všechny výhledy použít. Situaci též pozměnila již funkční dálnice D11, která je na dohled k.ú. Plch.

b)	Územní systém ekologické stability ( dále jen ÚSES ) byl zadán v r. 1990 jako součást US vyhotovené Stavoprojektem Hradec Králové. Zpracován byl tak, aby navazoval na vymezené regionální a nadregionální prvky a dříve zpracované lokální ÚSESy.

Jedná se o intenzivně využívanou zemědělskou krajinu s radikálními hydrologickými zásahy. Louky byly zorněny, vodoteče jsou vesměs regulovány, případně zatrubněny a plochy ZPF odvodněny melioračními systémy. Absentuje rozptýlená zeleň, bloky orné půdy jsou velmi rozsáhlé. Současná kostra ekologické stability je tedy zcela nedostatečná vzhledem k prognózám vývoje území v době svého vzniku.

V současné době je nutné hlavně v ÚSESu a plánu cestní sítě navázat na již zapsanou KPÚ v k.ú. Osice a na KPÚ v k.ú. Staré Ždánice, jenž je ve stavu odvolání vlastníka k Rozhodnutí o schválení návrhu. Taktéž je nutné uvážit dopady dálnice D11 na zpracovávané území.

c)	Schválený Plán společných zařízení v k.ú. Staré Ždánice (vyhotovila firma GEOVAP spol. s r.o. XI/2004, zodpovědný projektant Ing. D. Hakl, objednatel PÚ Pardubice, Obecní zastupitelstvo schválilo 6.12.2004 )

d)	Schválený Plán společných zařízení v k.ú. Osice (vyhotovila firma GEOVAP spol. s r.o. VIII/2004, zodpovědný projektant Ing. D. Hakl, objednatel PÚ Hradec Králové )

e)	Vyjádření dotčených orgánů státní správy, stanoviska fyzických a právnických osob, vyjádření Sboru zástupců k Plánu společných zařízení

f)	Soubor popisných informací a soubor geodetických informací ( digitální katastrální mapa, dále jen DKM ) k.ú. Plch, ortofotomapa

g)	Státní mapa odvozená 1:5000 (ML Přelouč 0-4, Přelouč 0-5)

h)	Polohopisné zaměření skutečného stavu firmou GEOPLAN Hradec Králové – sdružení geodetů a projektantů ( výškopisně je sledované území v relativních výškových rozdílech do 2 m )

1)	Přípravné práce a rozbor současného stavu ( vyhotovila firma GEOPLAN Hradec Králové – sdružení geodetů a projektantů ), jako 1. etapa prací KPÚ Plch z 2/2008

2.  Opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

2.1. Zásady návrhu dopravního systému

Cestní síť ze všech liniových zařízení ovlivňuje nejvýrazněji organizaci půdního fondu. Kromě dopravní funkce, plní se svými příkopy i funkci protierozní ochrany a spolu s doprovodnou zelení dotváří ráz krajiny. Ze všech těchto aspektů je nutno posuzovat stávající cestní síť a uplatnit je i při návrhu nové cestní sítě. Vhodnou inspirací pro návrh zemědělského dopravního systému mohou být pozemky, které před kolektivizací zemědělství tuto funkci v krajině plnily.

Rozlišujeme tři základní systémy cestní sítě, které se však ve většině případů vzájemně kombinují. Jedná se o :

- Šachovnicový – nejvhodnější pro roviny

- Okružní – vhodný v pahorkatinách na dlouhých mírných svazích

- Paprskový – vhodný v horských oblastech, kde umožňuje přístup na vrstevnicové pásy

V KPÚ Plch byl vzhledem k morfologii zvolen typ sítě šachovnicový:

Cestní síť je znázorněna hnědou barvou

2.2. Kategorizace a základní parametry prostorového uspořádání cest

Polní cesty se dělí podle významu a intenzity dopravy na:

- Polní cesty hlavní  - soustřeďují dopravu z polních cest vedlejších, jsou napojeny na místní komunikace nebo na silnice, nebo přivádějí dopravu z přilehlých pozemků přímo k zemědělské usedlosti. Polní cesty hlavní je doporučeno navrhovat jako dvoupruhové a nebo jednopruhové s výhybnami. Předpokládá se u nich celoroční sjízdnost, proto jsou navrhovány jako zpevněné. V k.ú. Plch je hlavní cesta navržena pouze jedna a je označena H1.

- Polní cesty vedlejší - podchycují dopravu z přilehlých pozemků nebo farem a jsou napojeny na polní cesty hlavní, mohou být napojeny i na místní komunikace, silnice III. tř., výjimečně na silnice II. tř. Polní cesty vedlejší jsou vždy jednopruhové, výhybny jsou doporučené.  Polní cesty vedlejší jsou převážně nezpevněné, ale vždy zatravněné, v odůvodněných případech zpevněné. U vedlejších polních cest je možná i kolejová úprava, s místním zpevněním drceným kamenivem apod. V mapě jsou značeny písmenem V a identifikačním číslem.

- Polní cesty dočasné  - vytvářejí sezónní komunikační propojení půdních celků  jednoho vlastníka nebo tvoří hranice mezi vlastnickými pozemky (např. při hranici druhu pozemku). Polní cesty dočasné jsou vždy jednopruhové, výhybny ani obratiště se neuvažují, jsou sezónně sjízdné. Navrhují se zatravněné, bez podélného a příčného odvodnění a jejich realizace je závislá na způsobu hospodaření v katastru po provedení pozemkových úprav. V mapě jsou značeny písmenem S a identifikačním číslem.

Kategorie se rozlišují podle prostorového uspořádání v příčném profilu a podle návrhové rychlosti, závislé od terénních podmínek. Kategorie se charakterizují zlomkem, ve kterém čitatel vyjadřuje volnou šířku koruny v metrech a jmenovatel návrhovou rychlost               v km.h-1.

Tabulka kategorie polních cest, použitých v k.ú. Plch

| ## Polní cesty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní |  | Vedlejší | Ostatní |
| dvojpruhové | jednopruhové | jednopruhové | jednopruhové |
| P 7,5/60 P 7,0/60 P 6,5/50 P 6,0/40 - H1 | P 5,0/30 P 4,5/30 P 4,0/30 | P 4,5/30 – V1, V2, V3, V4, V5 P 4,0/30 P 3,75/30 | P 3,5/30 – S1, S2, S3, S4 P 3,25/30 P 3,0/30 |

Tabulka rozměrů prvků koruny polních cest podle kategorií

| ## Kategorie | ### Šířka [m] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | jízdní pruh | zpevněná krajnice | nezpevněná krajnice |
| P 7,50/60 | 3,50 | 0,25 |  |
| P 7,50/60 | 3,00 | 0,50 | 0,25 |
| P 6,50/50 | 2,75 | 0,50 | 0,25 |
| P 6,00/40 – H1 | 2,75 | 0,50 |  |
| P 5,00/30 | 3,00 | 0,50 | 0,50 |
| P 4,50/30 – V1, V2, V3, V4, V5 | 3,50 | 0,50 |  |
| P 4,00/30 | 3,00 | 0,50 |  |
| P 3,75/30 | 2,75 | 0,50 |  |
| P 3,50/30 | 3,00 | 0,25 |  |
| P 3,50/20 | 3,50 |  |  |
| P 3,25/20 | 2,75 | 0,25 |  |
| P 3,00/20 | 3,00 |  |  |

U hlavních polních cest dvoupruhových se doporučuje šířka koruny 6,50 m, z toho šířka vozovky 5,50 m a  zpevněné krajnice 2 x 0,50 m.

U hlavních polních cest jednopruhových se doporučuje šířka koruny 4,00 - 4,50 m, z toho šířka vozovky (zpevnění) 3,00 - 3,50 m a šířka zpevněných krajnic 2 x 0,50 m.

Návrhová rychlost na hlavních polních cestách dvoupruhových se doporučuje 30 - 60 km.h-1, přičemž 60 km.h-1 se považuje za krajní mez.

U jednopruhových polních cest se návrhová rychlost doporučuje 30 km.h-1.

Vedlejší polní cesty se doporučuje navrhovat jednopruhové o šířce koruny 4,50 - 3,50 m  s  jízdním pruhem 3,50 - 3,00 m. V případě, že vedlejší polní cesta prochází pozemky jednoho nebo malého počtu vlastníků, lze navrhovat šířku koruny 3,50 - 3,00 m bez krajnic. Návrhová rychlost na vedlejších polních cestách  se doporučuje 30 km.h-1.

Krajnice jsou vždy zhutněné, obyčejně nezpevněné.

Křížení a napojování polních cest  má být pokud možno kolmé. Nelze-li to splnit, pak úhel křížení by neměl být menší než 60˚. Napojení cest se řeší zaoblením rohů vzniklých protknutím krajů koruny oblouky o poloměru R = 10 m v ose cesty, nebo R = 8 m v hraně. Při realizaci navrženého ozelenění je nutné dbát na to, aby výsadba nebránila rozhledovým podmínkám v místě křížení cest.

Vzorový příčný řez polní cestou

Výhybna a její parametry

2.3. Objekty a zařízení dotčené návrhem cestní sítě

Objekty cestní sítě se rozumí propustky a hospodářské sjezdy.

Propustky umožňují svést vodu přes vodoteč, kterou trasa cesty kříží. Dělí se na propustky trubní, deskové a na mostky. Typ se volí podle velikosti předpokládaného průtoku vody a výšky nivelety cesty nad dnem.

Hospodářské sjezdy umožňují najetí vozidel z cesty na přilehlé pozemky a naopak. Musí též umožnit průtok vody v cestním příkopu. Proto mají podobnou konstrukci jako trubní propustky. U rozsáhlých pozemků se zřizují ve vzájemné vzdálenosti 300 m. Sjezdy se budují o šířce 6 m. Pokud příkop slouží jen k odvedení vody z vozovky, volí se základní světlost potrubí 40 cm.

V zájmovém území je existující funkční síť závlah, která nebude navrženou cestní sítí dotčena. Kryt je u všech polních cest navržen jako travnatý s kolejovou úpravou štěrkovou, maximálně mechanicky zpevněné kamenivo ( minerální beton ). Asfaltový povrch u H1 bude možno realizovat až po výměně vodovodu, od závlahy bude více než 2 m.

Vodovod DN100 eternit v místě H1 nelze dle informací techniků VAK, a.s. Pardubice vytyčit, je 60 – 70 let starý a velmi poruchový ( viz. Příloha č.1 – Protokol VAK, a.s. Pardubice ). Bude třeba v nejbližších letech jeho výměna. Vzhledem k vodovodu a závlaze u H1, zde není navržen interakční prvek. Asfaltový povrch je navrhován pouze v případě realizace komunikace v době po výměně vodovodu, jinak zpevněné kamenivo (minerální beton).

2.4. Návrh cestní sítě

Současný stav cestní sítě v obvodu KPÚ Plch je podrobně popsán v etapě Přípravné práce a rozbor současného stavu, proto zde bude brán zřetel hlavně na návrh nových zařízení.

Katastrálním územím Plch prochází obecní komunikace KN 209/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, která navazuje na krajskou silnici 3.třídy III/32316 Staré Ždánice – Plch -hranice kraje směr Osice.

Silnice III/32316, pohled od JV okraje obce na SZ k hranici okresu

Polní cesty hlavní

H 1

Současný stav H1, pohled od kat. hranice k Plchu

Navrhovaná opatření :

Výstavba nové zpevněné dvouproudové komunikace, která spojí přímou trasou obec Plch s obcí Dolany a umožní tak bezpečné napojení na existující regionální cyklotrasu č.4040. Tato varianta navrhována pouze v případě výměny stávajícího velmi poruchového vodovodu (viz. výše bod 2.3.). Jinak je dočasně navrhováno jako kryt mechanicky zpevněné kamenivo (minerální beton). Komunikace poslouží také zemědělským účelům.

Realizaci této stavby je třeba provést v souběhu s realizací komunikace v k.ú. Dolany, kde ještě KPÚ neprobíhá.

Kategorie: 	6,0/40

Situace v případě asfaltového povrchu:

Kryt: 		asfaltový

Jízdní pruh: 	2,75 m

Krajnice:	0,25 m zpevněná

Odvodnění cestního tělesa:

Příčný sklon oboustranný střechovitý, dle ČSN 73 6109 pro povrchy s asfaltovou úpravou 2,5%. U podélného sklonu není překročen – dle vrstevnic zakreslených v SMO 5  (viz. mapová dokumentace) – maximální povolený sklon nivelety při návrhové rychlost 40 km/h 11%. Příkopy nejsou navrhovány vzhledem k rovinatému terénu.

Podélná výsadba dřevin:

Nebude realizována vzhledem k závlaze po JV straně komunikace a vodovodu DN 100 eternit, který nelze vytyčit. Obě zařízení by mohla být narušena kořenovým systémem interakčního prvku.

Objekty:

Hospodářské sjezdy vzhledem k tomu, že nebude H1 s příkopy bude možno volit až po návrhu nového rozmístění pozemků v samostatném projektu realizace polní cesty. Propustky ani mostky nejsou navrhovány.

Polní cesty vedlejší

V 1

Pohled ze silnice III/32316 na JZ v podélné ose  navrhované V1

Navrhovaná opatření :

Výstavba nové vedlejší jednoproudové komunikace, která propojí obecní cesty p.č. 1218 a 1234 v k.ú. Osice a vytvořit podmínky pro IP2 pro odstínění dálnice D11.

Kategorie: 	4,5/30

Jízdní pruh: 	3,5 m

Krajnice:	0,5 m nezpevněná, zhutněná

Odvodnění cestního tělesa:

Příčný sklon není navrhován. U podélného sklonu není překročen – dle vrstevnic zakreslených v SMO 5  (viz. mapová dokumentace) – maximální povolený sklon nivelety při návrhové rychlost 30km/h 12%. Příkopy nejsou navrhovány vzhledem k rovinatému terénu.

Kryt: 		travnatý s kolejovou úpravou ( štěrk )

Podélná výsadba dřevin:

Jednostranné doplnění doprovodné zeleně po celé délce komunikace na SZ straně. Tato strana volena s ohledem na ohrožení západními větry.

Objekty:

Hospodářské sjezdy vzhledem k tomu, že nebude V1 s příkopy bude možno volit až po návrhu nového rozmístění pozemků v samostatném projektu realizace polní cesty. Propustky ani mostky nejsou navrhovány.

Navržena výhybna V1 u katastrální hranice na přehledném místě pro úsek mezi 2 výhybnami délky 300m. Rozměrové parametry výhybny viz. obrázek v bodě 2.2. Konstrukce vozovky výhybny je stejná, jako u vozovky cesty.

Další parametry viz. tabulka na konci kapitoly 2.4.

V 2

Pohled od jižnějšího neoraného ostrůvku se starým mostkem u budoucí křižovatky V1 a S1 na SZ po V2

Navrhovaná opatření :

Výstavba nové vedlejší jednoproudové komunikace, která propojí obecní cestu p.č. 1234 v k.ú. Osice, V1 v k.ú. Plch, dále pak z V2 na V3 a H1 s obcí Plch.

Kategorie: 	4,5/30

Jízdní pruh: 	3,5 m

Krajnice:	0,5 m nezpevněná, zhutněná

Odvodnění cestního tělesa:

Příčný sklon není navrhován. U podélného sklonu není překročen – dle vrstevnic zakreslených v SMO 5  (viz. mapová dokumentace) – maximální povolený sklon nivelety při návrhové rychlost 30km/h 12%. Příkopy nejsou navrhovány vzhledem k rovinatému terénu.

Kryt: 		travnatý s kolejovou úpravou ( štěrk )

Podélná výsadba dřevin:

Není navrhována vzhledem k nedostatku státní a obecní půdy a směru komunikace.

Objekty:

Hospodářské sjezdy u V2 bez příkopů bude možno volit až po návrhu nového rozmístění pozemků v samostatném projektu realizace polní cesty. Propustky ani mostky nejsou navrhovány.

Navržena výhybna V2 u katastrální hranice na přehledném místě pro úsek mezi 2 výhybnami délky 300m. Rozměrové parametry výhybny viz. obrázek v bodě 2.2. Konstrukce vozovky výhybny je stejná, jako u vozovky cesty.

Další parametry viz. tabulka na konci kapitoly 2.4.

V 3

Pohled od propustku na V4 k SV podél HOZ

Navrhovaná opatření :

Výstavba nové vedlejší jednoproudové komunikace, která propojí obecní cesty V1 a V3 na H1.

Kategorie: 	4,5/30

Jízdní pruh: 	3,5 m

Krajnice:	0,5 m nezpevněná, zhutněná

Odvodnění cestního tělesa:

Příčný sklon není navrhován. U podélného sklonu není překročen – dle vrstevnic zakreslených v SMO 5  (viz. mapová dokumentace) – maximální povolený sklon nivelety při návrhové rychlost 30km/h 12%. Příkopy nejsou navrhovány vzhledem k rovinatému terénu a poloze. Komunikace vede podél části HOZ 2.

Kryt: 		travnatý s kolejovou úpravou ( štěrk )

Podélná výsadba dřevin:

Není navrhována vzhledem k již existujícím dřevinám HOZ2.

Objekty:

Hospodářské sjezdy u V3 bude možno volit až po návrhu nového rozmístění pozemků v samostatném projektu realizace polní cesty. Propustky ani mostky nejsou navrhovány.

Navržena výhybna V3 u napojení na V2 je na přehledném místě u remízku, pro úsek mezi 2 výhybnami délky 360m. Rozměrové parametry výhybny viz. obrázek v bodě 2.2. Konstrukce vozovky výhybny je stejná, jako u vozovky cesty.

Další parametry viz. tabulka na konci kapitoly 2.4.

V 4

Pohled od S na  propustek na V4

Navrhovaná opatření :

Výstavba nové vedlejší jednoproudové komunikace, která propojí obecní cesty V1 a V2 s obcí. Přes HZO2 bude využit stávající propustek. Šířka a poloha volena, tak, aby současné závlahové šachty byly na krajnici komunikace nebo v poli těsně u komunikace;

Kategorie: 	4,5/30

Jízdní pruh: 	3,5 m

Krajnice:	0,5 m nezpevněná, zhutněná

Odvodnění cestního tělesa:

Příčný sklon není navrhován. U podélného sklonu není překročen – dle vrstevnic zakreslených v SMO 5  (viz. mapová dokumentace) – maximální povolený sklon nivelety při návrhové rychlost 30km/h 12%. Příkopy nejsou navrhovány vzhledem k rovinatému terénu a poloze.

Kryt: 		travnatý s kolejovou úpravou ( štěrk )

Podélná výsadba dřevin:

Není navrhována, pouze u melioračních šachet jsou současné náletové dřeviny.

Objekty:

Hospodářské sjezdy u V4 bude možno volit až po návrhu nového rozmístění pozemků v samostatném projektu realizace polní cesty. Propustek je stávající, vyhovující. Navržena výhybna V4 je za propustkem, pro úsek mezi 2 výhybnami délky 420m. Rozměrové parametry výhybny viz. obrázek v bodě 2.2. Konstrukce vozovky výhybny je stejná, jako u vozovky cesty.

Další parametry viz. tabulka na konci kapitoly 2.4.

V 5

Pohled na V na budoucí V5 z H1 podél hřiště k lesu

Navrhovaná opatření :

Výstavba nové vedlejší jednoproudové komunikace, která propojí obecní les s centrem obce pro zemědělské a rekreační účely. obecní cesty V1 a V2 s obcí.

Kategorie: 	4,5/30

Jízdní pruh: 	3,5 m

Krajnice:	0,5 m nezpevněná, zhutněná

Odvodnění cestního tělesa:

Příčný sklon dle normy ČSN 73 6109 navrhován 2,5 % směrem k HOZ 1. U podélného sklonu není překročen – dle vrstevnic zakreslených v SMO 5  (viz. mapová dokumentace) – maximální povolený sklon nivelety při návrhové rychlost 30km/h 12%. Příkopy nejsou navrhovány vzhledem k rovinatému terénu a poloze.

Kryt: 		mechanicky zpevněné kamenivo ( minerální beton )

Podélná výsadba dřevin:

Není navrhována.

Objekty:

Hospodářské sjezdy u V5 bude možno volit až po návrhu nového rozmístění pozemků v samostatném projektu realizace polní cesty. Navržena točna T1 vzhledem k absenci návaznosti komunikace na komunikaci v k.ú. Staré Ždánice ( dle návrhu KPÚ ). Poloměr kružnice pro návrh točny je 10m a je po 350m od křižovatky s H1. Konstrukce vozovky točny je stejná, jako u vozovky cesty.

Další parametry viz. tabulka na konci kapitoly 2.4.

| Název | Výměra, šířka délka | Nynější vlastník | Navržený vlastník | Současný druh pozemku (skut. stav) | Navržený druh pozemku | Účel a popis navrženého opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavní polní cesty |  |  |  |  |  |  |
| H1 | 2849 m2 6 m 480 m | Obec Plch, šířka parcely 4 m | Obec Plch | Ostatní plocha Ostatní komunikace | Ostatní plocha Ostatní komunikace | Hlavní spojovací dvouproudová komunikace, zpevněná po výměně vodovodu, jinak mechanicky zpevněné kamenivo; Spojuje obec Plch s obcí Dolany pro zemědělské a rekreační účely (napojení na cyklotrasy v okolí) |
| Vedlejší polní cesty |  |  |  |  |  |  |
| V1 | 1574 m2 (bez IP) 4,5 m 9 m s IP2 305 m | Fyzické osoby | Obec Plch | Orná půda | Ostatní plocha Ostatní komunikace i s IP2 | Vedlejší jednoproudová komunikace s výhybnou V1, lehké provozní zpevnění; Cílem je spojit obecní cesty p.č. 1218 a 1234 v k.ú. Osice a vytvořit podmínky pro IP2 pro odstínění dálnice D11 |
| V2 | 1733 m2 4,5 m 370 m | Fyzické osoby | Obec Plch | Orná půda | Ostatní plocha Ostatní komunikace | Vedlejší jednoproudová komunikace s výhybnou V2, lehké provozní zpevnění; Cílem je spojit V1 s centrem obce pro zemědělské účely |
| V3 | 1937 m2 4,5 m 390 m | Fyzické osoby | Obec Plch | Orná půda | Ostatní plocha Ostatní komunikace | Vedlejší jednoproudová komunikace s výhybnou V3, lehké provozní zpevnění; Cílem je spojit V1 s centrem obce pro zemědělské účely a řešit přístup na JZ k.ú. za Osičský odpad |
| V4 | 2555 m2 4,5 m – a více v místech závlahových šachet 460 m | ¼ Pozemkový fond ČR, ¾ fyzické osoby | Obec Plch | Orná půda | Ostatní plocha Ostatní komunikace | Vedlejší jednoproudová komunikace s výhybnou V4, lehké provozní zpevnění; Přes HZO2 propustek; Šířka a poloha volena, tak, aby současné závlahové šachty byly na krajnici komunikace nebo v poli těsně u komunikace; Cílem je spojit V1 s centrem obce pro zemědělské účely |
| V5 | 2110 m2 4,5 m 380 m | Pozemkový fond ČR | Obec Plch | Orná půda | Ostatní plocha Ostatní komunikace | Vedlejší jednoproudová komunikace s točnou T1, mechanicky zpevněné kamenivo; Cílem je spojit obecní les s centrem obce pro rekreační účely |
| Sezónní polní cesty |  |  |  |  |  |  |
| S1 | 2044 m2 4,0 m 507 m | ¼ Pozemkový fond ČR, ¾ fyzické osoby | Obec Plch | Orná půda | Trvalý travní porost | Nezpevněná sezónní přístupová cesta bez výhyben, její tvar a délka může být upravena pro potřeby projektu KPÚ – např. dle průběhu BPEJ stočit v 2. polovině na S; Cílem je zpřístupnit příslušný blok zemědělských pozemků; využívá 2 existujících remízků v bloku orné půdy |
| S2 | 1988 m2 5,0 m 365 m | 1/5 Pozemkový fond ČR, 4/5 fyzické osoby | Obec Plch | Trvalý travní porost | Trvalý travní porost | Nezpevněná sezónní cesta bez výhyben; Cílem je doprovodit IP1 k odstínění dálnice D11, nyní i do budoucna využívána jako zadní přístup na zahrady pouze pro zahradní techniku, ne těžké zemědělské stroje; napojení na silnici vedoucí středem obce (v KPÚ Staré Ždánice navržen pouze IP 12 m šířky soukromého vlastníka bez komunikace) |
| S3 | 1375 m2 4,0 m 345 m | Pozemkový fond ČR | Obec Plch | Orná půda | Trvalý travní porost | Nezpevněná sezónní přístupová cesta bez výhyben, její tvar a délka může být upravena pro potřeby projektu KPÚ; Cílem je zpřístupnit příslušný blok zemědělských pozemků |
| S4 | 1043 m2 4 m 230 m | Fyzické osoby | Obec Plch | Orná půda | Trvalý travní porost | Nezpevněná sezónní přístupová cesta bez výhyben; Přes Osičský odpad propustek; Cílem je zpřístupnění pozemků kolem Osičského odpadu ( Pouze v návrhu, dle potřeb KPÚ ) |

Polní cesty sezónní

Návrh tras polních cest sezónních v mapě cestní sítě je jen orientační. Jejich skutečné umístění, počet a délka bude navržena dle nového umístění pozemků vlastníků v jednotlivých lokalitách tak, aby bylo zajištěno jejich zpřístupnění.

Parametry viz. tabulka.

3. Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu

V  tomto  bodě  je třeba  navázat na  etapu  Přípravné práce  a  rozbor  současného stavu,

kapitolu 1.2.3. pedologické poměry.

Převažují černozemě, okrajově lužní půdy. Tyto půdy mají příznivé vláhové poměry, občas převlhčené. Výškové poměry v k.ú. Plch jsou rovina s maximálním převýšením 2 m. Toto území je proto ohroženo hlavně větrnou erozí.

Hlavní půdní jednotky:

01	černozemě na spraši – převážně příznivý vodní režim – 24,4 ha – 29%

03	černozemě lužní na spraši nebo na spraši uložené na slínu – s příznivým vodním

režimem – 28,8 ha – 34%

06	černozemě typické, karbonátové a lužní na slinitých a jílovitých substrátech – občasně

převlhčené – 13,4 ha – 16 %

10	hnědozemě typické černozemní, včetně slabě oglejených forem na spraši –

s příznivým vodním režimem – 0,02 ha – 0,02  %

61 	lužní půdy na nivních uloženinách, jílech a slínech – obvykle se sklonem k převlhčení

- 17,2 ha – 20 %

Černozemě a hnědozemě s převážně příznivým vodním režimem ( kódy 01, 03,10 ) se vyskytují na většině území. Pouze na SZ okraji jsou lužní půdy se sklonem k převlhčení ( kód 61 ) a ve V části k.ú. černozem občasně převlhčená ( kód 06 ).

Občas převlhčeno je tedy dle kódů BPEJ cca 36 % území, 64 % je s příznivým vodním režimem.

3.1.	Posouzení vlivu vodní eroze

3.1.1. Průměrná roční ztráta půdy

Kvantitativní účinek hlavních faktorů, ovlivňujících vodní erozi způsobenou přívalovými dešti, byl vyjádřen univerzální rovnicí pro výpočet průměrné dlouhodobé ztráty půdy z pozemků erozí (Wischmeier, Smith 1978)

G = R . K . L . S . C . P                                     [t ha-1rok-1]

kde:

G - průměrná roční ztráta půdy [t.ha-1.rok-1] ,

R - faktor erozní účinnosti deště [MJ.ha-1.cm.h-1],

K - faktor náchylnosti půdy k erozi [-],

L - faktor délky svahu [m],

S - faktor sklonu svahu [%],

C - faktor ochranného vlivu vegetace [-],

P - faktor vlivu protierozních opatření [-].

Dosazením odpovídajících hodnot faktorů šetřeného pozemku do univerzální rovnice se určí dlouhodobá průměrná ztráta půdy vodní erozí v t.ha-1rok-1 z pozemku při uvažovaném způsobu jeho využívání. Porovnává se s přípustnou ztrátou půdy. Toto porovnání slouží jako výchozí podklad pro návrh druhu protierozního opatření.

k.ú. Plch má rovinatý charakter, takže bylo obtížné stanovit dráhy soustředěného odtoku. Odtokové linie jsou tedy voleny rovnoměrně po celém k.ú. a slouží spíše pro ilustraci neexistence vodní erozní činnosti.

Hodnoty faktorů pro k.ú. Plch:

R - faktor erozní účinnosti deště

V našich klimatických podmínkách přicházejí přívalové deště vyvolávající povrchový odtok a smyv půdy od dubna do října při následujícím rozdělení průměrné roční hodnoty faktoru R :

| Měsíc | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 0,5 | 0,7 | 26,8 | 32,2 | 31,1 | 2 | 0,4 |

Nejbližší stanice která měří srážkové poměry je v Hradci Králové. Podle jejich údajů je hodnota faktoru stanovena na 24,5 MJ.ha-1.cm.h-1

K - faktor náchylnosti půdy k erozi

Faktor náchylnosti půd k erozi K je definován jako odnos půdy v tunách z 1 ha na jednotku dešťového faktoru R ze standardního pozemku (kypřený černý úhor se sklonem 9% a délkou svahu 22,13 m). Faktor K je vyhodnocen k bonitovaným půdně ekologickým jednotkám a je vztažen k druhému a třetímu místu pětimístného kódu BPEJ.

| kód BPEJ | faktor K |
| --- | --- |
| 01 | 0,41 |
| 03 | 0,39 |
| 06 | 0,30 |
| 10 | 0,52 |
| 20 | 0,34 |
| 61 | 0,45 |

L - faktor délky svahu

Hodnoty faktoru délky svahu L v závislosti na nepřerušené délce svahu (vodorovná délka) ld:

| ld(m) | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | 1,52 | 1,66 | 1,91 | 2,13 | 2,61 | 3,02 | 3,38 | 3,69 | 3,99 | 4,27 | 4,52 |
| ld (m) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| L | 4,77 | 5,22 | 5,62 | 6,04 | 6,39 | 6,75 | 7,07 | 7,39 | 7,69 | 7,98 | 8,26 |

S - faktor sklonu svahu

Hodnoty faktoru sklonu svahu S v závislosti na jeho sklonu s v procentech pro jednotlivý úsek odtokové linie. Celková hodnota linií je součtem hodnot faktoru S.

| s (%) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | 0,18 | 0,26 | 0,35 | 0,45 | 0,57 | 0,70 | 0,84 | 1,00 | 1,17 | 1,35 | 1,55 |
| s (%) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| S | 1,75 | 1,97 | 2,21 | 2,46 | 2,72 | 2,99 | 3,27 | 3,57 | 3,89 | 4,21 | 4,55 |

C - faktor ochranného vlivu vegetace

Vliv vegetačního pokryvu na smyv půdy se projevuje jednak přímo ochranou povrchu půdy před destruktivním působením dopadajících dešťových kapek a zpomalováním rychlosti povrchového odtoku a jednak nepřímo působením vegetace na půdní vlastnosti, zejména na pórovitost a propustnost včetně omezení možnosti zanášení pórů rozplavenými půdními částicemi a mechanickým zpevněním půdy kořenovým systémem. Ochranný vliv vegetace je přímo úměrný pokryvnosti a hustotě porostu v době přívalového deště. Dobrou protierozní ochranu poskytují víceleté porosty trav a jetelovin, nejhorší pak širokořádkové plodiny (cukrovka, kukuřice).

Faktor C je poměrné číslo mezi smyvem, na kterém nějaká plodina roste a smyvem bez vegetace.

Pro jednotlivé plodiny a jednotlivá vegetační období roku jsou známy hodnoty faktoru C. Ze znalosti délky těchto období ( agronomické lhůty ) určíme váženým průměrem roční faktor C pro jednotlivé plodiny ( viz. tabulka ). Celkový faktor C se vypočte opět váženým průměrem podle zastoupení jednotlivých plodin v území.

Osevní postup uplatňovaný jednotlivými uživateli se rok od roku mění v závislosti na poptávce trhu se zemědělskými produkty, klimatických podmínkách v konkrétním roce, potřebách živočišné výroby a dalších faktorech. Pro hodnocení eroze byl vybrán osevní postup největšího hospodařícího subjektu Agrodružstva KLAS Křičeň.

| Plodina | % | hodnota C | hodnota C zastoupená v % |
| --- | --- | --- | --- |
| řepka | 17 | 0,22 | 0.037 |
| obilniny | 70 | 0,29 | 0,203 |
| kukuřice | 13 | 0,36 | 0,047 |
| Celkem faktor C | 100 | 0,287 |  |

G – přípustná ztráta půdy

Přípustnou ztrátu půdy volíme vzhledem k hloubce půdy z BPEJ. V zájmovém území jde o půdy hluboké s hloubkou přes 60 cm. Pro ně je hodnota G stanovena na l0 t.ha-1. rok-1 S touto hodnotou budou porovnávány vypočtené ztráty půdy pro jednotlivé odtokové linie.

3.1.2. Výpočet erozního smyvu

Legenda :

G  : celkový erozní smyv [t/ha/rok]

R  : faktor erozní účinnosti přívalového deště [MJ/ha.cm/h]

K  : faktor erodovatelnosti půdy [-]

L  : faktor délky svahu [m]

S  : faktor sklonu svahu [%]

C  : faktor ochranného vlivu vegetace [-]

P  : faktor účinnosti protierozních opatření [-]

li : délka linie celková [m]

hi : převýšení linie celkové [m]

s  : sklon linie [%]

Jednotlivé odtokové linie, pro které byly stanoveny hodnoty erozního smyvu a porovnávány s přípustnou ztrátou půdy jsou vyznačeny v mapě č. 2 Mapa erozního ohrožení s výškopisným obsahem.

Odtoková linie č.: 1

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

352	3	0,39	0,85

321	1	0,39	0,31

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

673  	4  	0,59	0,39  	5,51  	0,05  	0,287  	1  	24,5

Celkový erozní smyv G = 0,76  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen.

Odtoková linie č.: 2

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

104	1	0,45	0,96

446	1,5	0,45	0,34

98	0,5	0,39	0,51

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

648   	3   	0,46	0,44   	5,41   	0,04   	0,287 	1   	24,5

Celkový erozní smyv G = 0,67  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen.

Odtoková linie č.: 3

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

330	3,5	0,45	1,06

160	0,5	0,39	0,31

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

490  	4  	0,82	0,43  	4,72  	0,07  	0,287  	1   	24,5

Celkový erozní smyv G = 1,00  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen.

Odtoková linie č.: 4

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

120	9	0,34	7,50

495	6,5	0,41	1,31

150	0,5	0,39	0,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

765  	16  	2,09	0,40  	5,89  	0,19  	0,287  	1   	24,5

Celkový erozní smyv G = 3,15  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen.

Odtoková linie č.: 5

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

190	2	0,52	1,05

270	1	0,30	0,37

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

460  	3  	0,65	0,39  	4,57  	0,06  	0,287  	1   	24,5

Celkový erozní smyv G = 0,75  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen.

3.1.3. Závěr

V žádné odtokové linii nepřekračuje celkový erozní smyv přípustný limit erozního smyvu na hlubokých půdách. Při zachování současných způsobů hospodaření není půda ohrožena vodní erozí, proto nejsou navrhována žádná opatření proti této erozi.

  - Posouzení vlivu větrné eroze

V důsledku větrné eroze je půda narušována silou větru a dochází následně k odnosu ornice. Nejdůležitějšími faktory, které ovlivňují vývin větrné eroze, je faktor klimatický a půdní.

Faktor klimatický zahrnuje:

- rychlost větru

- směr větru

- srážkové poměry

- teplotní poměry

Faktor půdní zahrnuje:

- velikost půdních částic

- zrnitostní složení

- vlhkost

- obsah humusu

- mechanická stabilita

- drsnost půdního povrch

- půdní kryt

- způsob obdělávání

Zjednodušeně lze tedy říci, že pohyb půdních částic, způsobený větrem, závisí na síle větru a na odporu půdních částic k odnosu větrem. Odpor půdních částic závisí především na jejich velikosti a na kohezních silách mezi nimi.

3.2.1. Faktor klimatický

Zájmové území leží dle mapy rozsahu větrné eroze v ČR v oblasti III. ohrožená. Převládající směr větru je západní. Průměrná roční rychlost větru je 2,8 m/s za posledních 30 let ( dle měření klimatologické stanice ČHÚ na Novém Hradci Králové ). Čím je vyšší rychlost větru, tím je erodovatelnost půdy větrem vyšší, přičemž začínají být půdní částečky unášeny při rychlosti větru 2-3 m/s – situace v zájmovém území. Kritická rychlost, tj. rychlost, při níž dochází k maximálně přípustnému odnosu, závisí na druhu půdy a na stupni vlhkosti.

Průměrný roční úhrn srážek činí 550-650 mm a průměrná roční teplota je 8,5 oC. Pokud se nacházíme v oblasti ohrožené větrnou erozí, je třeba zjistit úhrn srážek v měsíci únoru a březnu:

| ČHMÚ, meteorologická stanice Hradec Králové, úhrn srážek v mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | průměr |
| únor | 44,7 | 42,2 | 21,1 | 71,3 | 14,1 | 37,2 | 44,5 | 34,5 | 42,0 | 25,4 | 37,7 |
| březen | 39,8 | 98,0 | 54,7 | 20,2 | 12,2 | 42,6 | 13,3 | 63,6 | 40,2 | 47,0 | 43,2 |

Voda v půdě mezi půdními částicemi způsobuje vlivem povrchového napětí vzájemnou soudržnost půdních částic a dále rozpouští organické a anorganické materiály, jimiž jsou půdní částice tmeleny do agregátů až hrud, nebo se vytváří povrchová kůra. Z toho vyplývá, že čím je vyšší vlhkost půdy, tím je nižší erodovatelnost půdy větrem.

Jelikož bylo zjištěno, že v zájmovém území průměrný úhrn srážek za 10 let v měsíci únoru a březnu přesahuje v obou měsících 30 mm, můžeme říci, že území není ohroženo větrnou erozí.

3.2.2. Faktor půdní

V zájmovém území se vyskytují půdy černozemní, hnědozemní a lužní půdy, tedy půdy hlinité, u nichž kritická rychlost větru při povrchu půdy dosahuje 22 m/s. Tento faktor tedy také hovoří pro minimální hrozbu větrné eroze.

Skeletovitost ( podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm ) je u těchto hlubokých půd  do 10 %, tedy jde o půdy bezskeletovité.

K větrné erozi dochází nejčastěji na holé, neporostlé půdě.

3.2.3. Navrhovaná opatření proti větrné erozi

Zájmové území, díky shodě příznivých faktorů, i přes svou geomorfologii a příslušnost k oblasti ohrožené, není náchylné k větrné erozi.

Přesto je vhodné snížit vliv větru vegetací a jejími zbytky ( strniště ). Ta velmi účinně tlumí rychlost větru při povrchu půdy a upevňuje půdu kořenovým systémem.

Ze stávajících prvků krajiny působí proti větrné erozi porosty podél HOZ1 a HOZ2, i když jsou spíše náletové a s rozdílnou hustotou – směr SV-JZ. V tomto směru je také lesík, který svou 200 m délkou 30 m šířkou také tvoří větrnou překážku.

Účinnou protierozní ochranou bude také interakční prvek IP 2 ve směru SV-JZ navržený jako polopropustný větrolam ( nejúčinnější překážka ) šířky 4,5 m a délky 270 m, který bude zároveň sloužit k odstínění dálnice D11. V místě křížení se závlahou je navrhováno přerušení větrolamu (10- 15m) a nahrazení mělce kořenící vegetací. IP 1 je též ve směru SV-JZ, což je směr přibližně kolmý na převládající směr větrů. Svou šíří 7 m a délkou 442 m má sloužit k odstínění intravilánu od D11. Jeho výška však bude omezená, jelikož v místě IP1 se nachází opět trubní systém závlahového zařízení a je nutno dostát §9 odst. 8 vyhlášky 545/2002 Sb. v platném znění. Proto je zde navrhována pouze mělce kořenící vegetace. LBK15 bude působit protierozně jen částečně, je navržen s břehovými porosty a lučními společenstvy a má směr SZ-JV.

Z důvodů původního uspořádání pozemků, průběhu izolinií BPEJ a návaznosti na intravilán obce, nebude ve většině případů možné navrhovat nové pozemky tak, aby jejich delší strana byla kolmá na převládající směr větru.

Návrh vzorového  polopropustného větrolamu

Pohled z H1 na S k D11 přes HOZ 2 se stávajícími porosty

4. Vodohospodářská opatření

Obec se nachází v hlavním povodí Labe, povodí III. řádu Labe od Chrudimky po Doubravu (1-03-04). Řešeným územím protéká Plchovský potok ( HOZ1 a HOZ2 ) a Osičský odpad. Podrobný popis těchto toků je uveden v etapě Přípravné práce a rozbor současného stavu, v kapitole 1.2.4. Hydrologie.

Z důvodů nedostatku státní a obecní půdy budou pozemky fyzických osob v tocích v návrhu zachovány, pozemky Pozemkového fondu ČR v tocích budou v návrhu převedeny na ČR – Zemědělskou vodohospodářskou správu.

| Název | Výměra, šířka délka | Nynější vlastník | Navržený vlastník | Současný druh pozemku (skut. stav) | Navržený druh pozemku | Účel a popis navrženého opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toky |  |  |  |  |  |  |
| HOZ1 | 2890 m2 průměrně 5,3 m 475 m | PF ČR (898 m2) Fyzické osoby (1992 m2) | ČR - Zemědělská vodohospodářská správa (898 m2) Fyzické osoby (1992 m2) | Vodní tok, tok umělý | Vodní tok, tok umělý | Otevřená existující vodoteč s vegetací, spravuje jako Hlavní odvodňovací zařízení Zemědělská vodohospodářská správa |
| HOZ2 | 9145 m2 8 – 14 m 866 m | PF ČR (149 m2) ČR –ZVHS (82 m2) Fyzické osoby (8914 m2) | ČR –ZVHS (231m2) Fyzické osoby (8914 m2), z toho LV 40 511 m2 – jde o součást LBK 15 | Vodní tok, tok umělý | Vodní tok, tok umělý | Otevřená existující vodoteč s vegetací, spravuje jako Hlavní odvodňovací zařízení Zemědělská vodohospodářská správa; Tok přerušen propustkem na křížení s V4 Doplnit břehové porosty pro STG 3BC4 (IP 17 ÚSESu v Urbanistické studii Obce Plch) |
| Osičský odpad | 1469 m2 6,5 m 233 m | Fyzické osoby LV 108 a LV 59 | LV 40 – je součástí LBK 15 | Vodní tok, tok umělý | Vodní tok, tok umělý | Otevřená existující vodoteč s vegetací, spravuje Zemědělská vodohospodářská správa; Tok přerušen propustkem na křížení s S4 V LBK 15 |
| Příkůpek | 1021 m2 8,5 m 130 m | Obec Plch (457m2) PF ČR (52 m2) Fyzické osoby (512 m2) | Obec Plch (457 m2) ČR - ZVHS (52 m2) Fyzické osoby (512m2) | Vodní tok, tok umělý | Vodní tok, tok umělý | Otevřená existující vodoteč se vzrostlou vegetací, nespravuje Zemědělská vodohospodářská správa |

4.1. Opatření navrhovaná ke zlepšení vodních poměrů

Koryta všech výše uvedených vodotečí byla dříve upravena. Při rekognoskaci byla zjištěna nedostatečná údržba koryt (náletové dřeviny v průtočných profilech a zanesení koryt). Navrhuje se proto v rámci Plánu společných zařízení vyčištění toků správcem, kterým je ČR – Zemědělská vodohospodářská správa.

Pro lepší údržbu toků by bylo lépe v návrhu nového uspořádání pozemků, kdyby veškeré pozemky pod vodními toky vlastnil správce. V k.ú. Plch je však nedostatek státní i obecní půdy. Tuto situaci je možno řešit buď koeficientem na společná zařízení, zavedeným všem vlastníkům, nebo výkup pozemků za ceny BPEJ. Vlastníci byli na možnost výkupu upozorňováni na úvodním jednání i při projednávání nárokových listů 1.12.2008, ale zatím není znám vážný zájemce o prodej. Pokud bude chybět státní a obecní půda pouze na toky, koeficient nebude zaveden a toky zůstanou původním vlastníkům, pouze budou upraveny pozemky na vhodný tvar. V nárokových listech byl druh pozemku uveden podle zaměření skutečného stavu, takže bude snadné vyčíslit přesnou výměru, kterou vlastník v toku nyní má. Koeficient je díky riziku odvolání k Rozhodnutí o schválení návrhu v tomto případě krajním řešením pro jiná společná zařízení.

HOZ2 – náletové dřeviny v průtočných profilech

HOZ2 – náletové dřeviny v průtočných profilech

Osičský odpad je v Plánu společných zařízení využit k realizaci ÚSES – lokálního biokoridoru LBK 15. Jako ochrana stávajících vodotečí je navrhováno zachovávání travnatých pásů během setí a orby u břehových hran otevřených koryt a to především v místech absence břehové vegetace. Při doplnění stávajících břehových porostů musí převažovat domácí listnaté druhy dřevin dle příslušných STG (výsadba porostů měkkého luhu – Pruno-Fraxinetum, s dominantním zastoupením vrb). Tím se částečně zabrání splachům ze zemědělských ploch a dále pak zanášení toků sedimenty. Je třeba také brát zřetel při osázení na závlahy v těchto místech a volit zde mělce kořenící vegetaci.

Soutok HOZ2 s Osičským odpadem – náletové dřeviny v průtočných profilech

4.2.  Opatření navrhovaná k odvádění povrchových vod z území

K odvádění povrchových vod z území slouží všechny výše uvedené toky. Všechny nově navržené cesty jsou bez příkopů, vzhledem k neexistenci ohrožení vodní erozí. Hlavní cesta H1 má navržen asfaltový povrch ( pokud dojde k výměně vodovodu, jinak mechanicky zpevněné kamenivo )  a příčný sklon střechovitý, krajnice 0,25 m zpevněná. Podélný sklon je vzhledem ke konfiguraci terénu minimální. Vedlejší cesty V1 až V4 mají navržen povrch travnatý s kolejovou úpravou – štěrk, krajnice 0,5 m nezpevněná, zhutněná. Takže povrchovou vodu nebudou zadržovat. Vedlejší cesta V5 má navržen příčný sklon 2,5% na S stranu směrem k HOZ1 vzhledem k návrhu povrchu mechanického zpevněného kameniva – minerálního betonu. Tento povrch zde byl navržen s ohledem na využití komunikace nejen k zemědělským, ale i k rekreačním účelům, jako přístup k obecnímu lesu. Krajnice nezpevněná, zhutněná.

4.3. Opatření navrhovaná k ochraně povrchových a podzemních vod, ochraně před povodněmi a k ochraně vodních zdrojů

Ohrožení území povodněmi, hlavně intravilánu obce, se nevyskytuje, proto není nutné řešit protipovodňová opatření.

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod, podzemní zdroje pitné vody, ochranná pásma vodních zdrojů a pásma hygienické ochrany se v řešeném území nevyskytují a v plánu společných zařízení se s nimi neuvažuje.

Kanalizace je v současné době řešena žumpami jednotlivých domácností, které je třeba pravidelně vyvážet do čistírny odpadních vod. Obec Plch nechala vypracovat projektovou dokumentaci veřejné kanalizace, která bude realizována v intravilánu a napojena na čistírnu odpadních vod ve Starých Ždánicích. Nyní je proces ve stádiu žádosti o územní rozhodnutí.

Vodovod v k.ú. Plch provozuje a vlastní firma Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Vede v obvodu KPÚ po H1 do Dolan. Jde o DN 100 eternit s ochranným pásmem, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od obrysu potrubí na obě strany do průměru 500 mm včetně 1,5 m. V ochranném pásmu se nesmí používat mechanizace na zemní práce, provádět stavby, umísťovat konstrukce, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky a provádět terénní úpravy. V ochranném pásmu rovněž nelze hutnit či beranit.

U firmy VAK Pardubice a.s. bylo objednáno vytyčení dne 15.12.2008. Techničtí pracovníci firmy na místě sdělili, že vodovod je starý 60-70 let a je z eternitu, tudíž ho nelze vytyčit. Zařízení je velmi poruchové a je zdrojem neustálých oprav. Jediným vnějším prvkem je hydrant u posledního domu v asfaltu a betonová skruž u H1, která však dle sdělení pracovníků VAK není nad vodovodem.

Proto je H1 navrhována do doby výměny vodovodu zpevněná pouze mechanicky zpevněným kamenivem, nikoliv asfaltem.

Betonová skruž vodovodu DN 100 eternit u H1

4.4. Opatření navrhovaná k ochraně stávajících staveb sloužících k závlaze  a dalších staveb na otevřených tocích

V zájmovém území se nachází závlahový systém,  který je součástí rozsáhlé podzemní závlahové sítě s uměle vybudovanou nádrží (plnící čerpací stanicí) na vrchu Skupice (mimo k.ú.Plch). Projektová dokumentace je uložena u firmy REPRO JR s.r.o., Langrova 456, Lázně Bohdaneč, která je po privatizaci před cca 10 lety zároveň vlastníkem zařízení.

Hloubka závlahového podtrubí je dle sdělení p. Říhy na jednání dne 15.12.2008 v Lázních Bohdaneč 0,70 až 1,50m. Pan Říha též informoval, že zařízení je v k.ú. Plch funkční, ale mimo provoz  z důvodu nezájmu hospodařících subjektů.

Je nutno dostát §9 odst. 8 vyhlášky 545/2002 Sb. v platném znění a Plán společných zařízení navrhnout tak, aby nedošlo k porušení funkce a údržby těchto vodohospodářských staveb.

Jeho vnější prvky byly zaměřeny v rámci zaměření skutečného stavu.

Hlavní linie skruží závlah:

- po celé délce V4 – šířka a povrch komunikace volen tak, aby nedošlo k poškození

závlahového systému

- podél Osičského odpadu – LBK 15 je charakteru travního a lučního, tudíž nedojde k poškození závlah, navržena mělce kořenící vegetace

- podél HOZ2 od obce k V2 – zde není navrhováno společné zařízení

- v IP1 – zde bude realizována pouze mělce kořenící vegetace, sázená s ohledem na průběh závlah

- cca v odtokové linii 2 – není navrhováno společné zařízení, závlaha však kříží navrženou cestu V1 a IP2, což je polopropustný větrolam; v těchto místech je třeba větrolam přerušit na 10-15m, aby nebylo zařízení poškozeno kořenovým systémem větrolamu a nahradit mělce kořenící vegetací

- podél H1 JV strana – není navrhováno společné zařízení, asfaltová H1 navržena v dostatečné vzdálenosti ( více jak 2m od osy trubky ) od závlahy

S těmito opatřeními firma vlastnící závlahy souhlasí a také souhlasí s celým Plánem společných zařízení.

Závlahová skruž

Rozvod závlahy přes HOZ2

Stavbami na tocích v k.ú. Plch jsou 3 propustky. Mezi HOZ1 a HOZ2 je propustek délky 70 m. Obvod pozemkových úprav jde po obou stranách po vnější hraně čela propustku. Toto zatrubnění HOZ je kritickým místem toku, a proto se doporučuje pravidelná kontrola a čištění.

V čelo propustku

Z čelo propustku

Další propustek je na V4 u HOZ2:

A přes Osičský odpad u S4:

Oba propustky jsou ve vyhovujícím stavu pro navrhované zemědělské účely, pouze je třeba pravidelné čištění trubky.

5. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

5.1. Plán územního systému ekologické stability

Místní územní systém ekologické stability ( dále jen ÚSES ) byl zadán v r. 1990 jako součást Urbanistické studie vyhotovené Stavoprojektem Hradec Králové. Zpracován byl tak, aby navazoval na vymezené regionální a nadregionální prvky a dříve zpracované lokální ÚSESy. V řešeném území se nenachází prvky vyššího-regionálního resp. nadregionálního významu.

Popis ÚSES a zhodnocení současného stavu vzhledem k ÚSES je zpracováno v etapě Přípravné práce a rozbor současného stavu, kapitola 3.4. Plán územního systému ekologické stability.

Grafická část ÚSES byla přenesena do mapové přílohy Mapa č.1 – Mapa Plánu společných zařízení s výškopisem a zaměřením skutečného stavu.

LBK 15

V ÚSES je navržen lokální biokoridor LBK 15, charakteru mokřadního a lučního, pro který platí tyto zásady:

Pro mokřadní a luční LBK je minimální šířka 20m. Maximální délka lučního LBK je 1,5 km a mokřadního 2 km. Maximální možnost trvalého přerušení u mokřadních 50m zpevněnou plochou, 80m ornou půdou a 100m ostatními kulturami. U lučních LBK je přerušení možné do 15m.

Současný stav:

Upravený Osičský odpad bez doprovodné zeleně

Návrh ÚSES:

- zatravnit

- ozelenit

Plchovský potok IP 17

Současný stav:

Interakční prvek, upravená svodnice z J okraje obce po ústí do Osičského odpadu s doprovodnou zelení.

Návrh ÚSES:

Doplnit břehový porost.

IP 18

Současný stav:

Není IP.

Návrh ÚSES:

Navrhována travnatá mez ( cesta ) s ozeleněním od kravína k lesu ( V5 – J strana ) a u cesty na Dolany ( H1 – V strana ).

IP 19

Současný stav:

Není IP.

Návrh ÚSES:

Navrhována travnatá mez ( cesta ) s ozeleněním na hranici k.ú. Plch a k.ú. Dolany u Pardubic.

5.2. Návrh opatření k zjištění plné funkce ÚSES

Terénní průzkum oblasti byl proveden v rámci etapy Přípravné práce a rozbor současného stavu kap. 3.4.

Biokoridor

| Název: Plch - Dolany LBK 15 |  |
| --- | --- |
| Katastrální území: Plch | Funkční typ a biogeografický význam: Lokální biokoridor |
| Mapový list: 13-24-11 | Charakter: mokřadní a luční |
| Geobiocenologická typ.: 3BC4 | Statut ochrany: Není významným krajinným prvkem |
| Rozloha, šířka, délka: | 5440 m2 s vodotečí bez části sezónní S4 3461 m2 bez vodoteče a části sezónní S4 šířka 20 m s vodotečí délka 275 m |
| Charakteristika ekotopu a bioty: | Omezeně funkční biokoridor podél Osičského odpadu navazující na ÚSES k.ú. Osice a k.ú. Dolany u Pardubic probíhající rozsáhlými plochami orné půdy; tok antropologicky narovnán, nezpevněn, se skupinkami nebo ojediněle se vyskytujícími dřevinami, mimo tok orná půda; prostor využíván k myslivosti ( u soutoku posed ) |
| Cílový stav: | Kombinovaný BK, tvořený vodní a mokřadní vegetací vodního toku a navazujících lučních a dřevinných porostů pro STG 3BC4 |
| Návrh opatření: | Smíšený biokoridor s návrhem lučního společenstva a břehovými porosity; v místě závlahy volit mělce kořenící vegetaci |
| Nynější vlastník pozemku | Část propustku LV 10002 - ČR – PF ČR LV 59 a LV 108 – fyzické osoby |
| Navržený vlastník pozemku | TTP a vodní tok LBK 15 - LV 40 - Ing. Votinská Marie, RNDr.Votinský Jiří, Mgr. Šimková Halina S4 – Obec Plch |
| Současný druh pozemku (dle zaměření skutečného stavu) | Orná půda; Vodní tok, tok umělý; Ostatní plocha, zeleň (velmi omezeně) |
| Navržený druh pozemku | Ostatní plocha, zeleň; Vodní tok, tok umělý |

Budoucí LBK 15, pohled na JV podél Osičského odpadu k soutoku s HOZ 2

Interakční prvky

Pro interakční prvky nejsou stanoveny žádné limitující prostorové parametry ani žádné jiné požadavky, které by omezovaly jejich konečnou podobu. Pro své postavení v územním systému ekologické stability by měla soustava liniových interakčních prvků navazovat na biocentra či biokoridory. Bez této návaznosti nemohou plnit svoji základní funkci – zprostředkování příznivého působení ostatních ekologicky významných částí ÚSES na okolní méně stabilní krajinu. Zároveň mohou interakční prvky sloužit jako plochy, které umožní existenci různých druhů organismů, charakteristických zejména pro zemědělskou krajinu.

Vegetační skladba interakčních prvků by měla odpovídat výsledkům vegetačního mapování přirozené vegetace.

| Název: IP 1 podél zahrad na SZ |  |
| --- | --- |
| Katastrální území: Plch | Funkční typ a biogeografický význam: Interakční prvek |
| Mapový list: | 13-24-11 |
| Rozloha, šířka, délka: | 3519 m2 7 m 442 m |
| Popis: | Nově navržené odstínění dálnici D11, zároveň plní funkci ochrany před větrnou erozí – snižuje unášecí schopnosti větru (převládající směr proudění větru je zde západní); Druhová skladba – mělce kořenící vegetací, zhruba středem navrhovaného IP probíhá závlaha; místy průjezdné pro zahradní techniku |
| Nynější vlastník pozemku | Fyzické osoby |
| Navržený vlastník pozemku | LV107 – Petříčková Božena, Ing. Petříček Vladislav v místech původních pozemků LV107 pod IP1 (1011 m2) LV40 - Ing. Votinská Marie, RNDr.Votinský Jiří, Mgr. Šimková Halina, ostatní IP1 (2508 m2) |
| Současný druh pozemku (dle zaměření skutečného stavu) | Trvalý travní porost Orná půda |
| Navržený druh pozemku | Ostatní plocha, zeleň |

Pohled na SV podél S2 a budoucího IP1

| Název: IP 2 podél navržené V1 ( polopropustný větrolam ) |  |
| --- | --- |
| Katastrální území: Plch | Funkční typ a biogeografický význam: Interakční prvek |
| Mapový list: | 13-24-11 |
| Rozloha, šířka, délka: | 1210 m2 4,5 m 270 m |
| Popis: | Nově navržený vegetační doprovod k vedlejší jednoproudové komunikaci, ochrana proti větrné erozi a odstínění dálnice D11 pro intravilán obce Plch; Druhová skladba – topol, jasan, habr; v keřovitém patru svída krvavá, rakytník řešetlákový; V místě křížení se závlahou na 10-15m přerušení, osázení mělce kořenící vegetací |
| Nynější vlastník pozemku | Fyzické osoby, Agrodružstvo Klas Křičeň |
| Navržený vlastník pozemku | Obec Plch ( společná parcela s V1 ) |
| Současný druh pozemku (dle zaměření skutečného stavu) | Orná půda |
| Navržený druh pozemku | Ostatní plocha, ostatní komunikace ( IP 2 bude součástí parcely V1 ) |

Poznámka k IP 18 a IP 19 ÚSES:

IP 18 ÚSES zahrnuje ozelenění cesty H1 u kravína a cesty V5 od kravína k lesu. IP u H1 nelze vzhledem k závlahám a vodovodu realizovat. Cesta V5 je navržena bez ozelenění vzhledem k nedostatku státní a obecní půdy v k.ú. Plch.

Navrhována travnatá mez ( cesta ) s ozeleněním na hranici k.ú. Plch a k.ú. Dolany u Pardubic – dle ÚSES IP 19 – v k.ú. Plch navržena v místě na Z od H1 vedlejší cesta V4 travnatá s kolejovou úpravou ( štěrk ) bez ozelenění vzhledem k nedostatku státní a obecní půdy v k.ú. Plch.

Obrazová dokumentace k druhové skladbě navrhovaných porostů IP 2:

HABR

JASAN ZTEPILÝ

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ

SVÍDA KRVAVÁ

Foto: http://botanika.wendys.cz

Foto: http://botanika.wendys.cz

5.3. Koeficient ekologické stability

Ekologická stabilita je schopnost ekologického systému vyrovnávat vnější rušivé vlivy vlastními spontánními mechanismy (Míchal 1992).

Koeficient ekologické stability se vypočte jako poměr výměr ploch relativně stabilních k výměrám ploch relativně nestabilních. Přičemž plochami stabilními se rozumí lesy, vod. plochy, TTP, sady a nestabilními pole a urbanizované plochy.

Výpočet KES v obvodu KPÚ:

Současný stav v k.ú. Plch podle zaměření skutečného stavu:

KES = 2,3 ha /  82,0 ha = 0,03

KES < 0,1 - území s maximálním narušením přírodních struktur, nutné technické zásahy

Stav po realizaci Plánu společných zařízení:

KES = 3,2 ha /  82,0 ha = 0,04

KES < 0,1 - území s maximálním narušením přírodních struktur, nutné technické zásahy

Zvýšení KES bohužel nelze v k.ú. Plch docílit vzhledem k nedostatku státní a obecní půdy na společná zařízení a vzhledem ke kvalitě orné půdy, která je zde vlastníky preferována.

6.  Přehledy o výměrách pozemků potřebných pro společná zařízení

6.1. Výměra pozemků pro společná zařízení celkem a z toho bude obce a ostatních vlastníků půdy

| Název společného zařízení | Výměra | Navržený vlastník |
| --- | --- | --- |
| Hlavní polní cesty |  |  |
| H1 | 2849 m2 | Obec Plch |
| Vedlejší polní cesty |  |  |
| V1 bez IP 2 | 1574 m2 (bez IP) | Obec Plch |
| V2 | 1733 m2 | Obec Plch |
| V3 | 1937 m2 | Obec Plch |
| V4 | 2555 m2 | Obec Plch |
| V5 | 2110 m2 | Obec Plch |
| Sezónní polní cesty – budou upřesněny s návrhem nového uspořádání pozemků |  |  |
| S1 | 2044 m2 | Obec Plch |
| S2 | 1988 m2 | Obec Plch |
| S3 | 1375 m2 | Obec Plch |
| S4 | 1043 m2 | Obec Plch |
| Celkem cesty bez IP 19208 m2 Obec Plch |  |  |
| Biokoridor |  |  |
| LBK15 ( bez toku a části S4 ) | 3461 m2 bez vodoteče a části S4 | LV40 Ing. Votinská Marie RNDr. Votinský Jiří Mgr. Šimková Halina |
| Interakční prvky |  |  |
| IP1 | 3519 m2 | LV107 – Petříčková Božena, Ing. Petříček Vladislav v místech původních pozemků LV107 pod IP1 (1011 m2) LV40 - Ing. Votinská Marie, RNDr.Votinský Jiří, Mgr. Šimková Halina, ostatní IP1 (2508 m2) |
| IP2 | 1210 m2 | Obec Plch |
| Toky |  |  |
| HOZ1 | 2890 m2 | ČR - ZVHS (898 m2) Fyzické osoby (1992 m2) Dle nároku a zaměření skutečného stavu |
| HOZ2 | 9145 m2 | ČR –ZVHS (231 m2) Fyzické osoby (8914 m2), z toho LV 40 511 m2 – jde o součást LBK 15 Dle nároku a zaměření skutečného stavu |
| Osičský odpad | 1469 m2 | LV40 - Ing. Votinská Marie, RNDr.Votinský Jiří, Mgr. Šimková Halina ( celý součást LBK 15 ) |
| Příkůpek | 1021 m2 | Obec Plch (457 m2) ČR - ZVHS (52 m2) Fyzické osoby (512 m2) Dle nároku a zaměření skutečného stavu |
| Celkem Obec Plch | 2 08 75 m2 |  |
| Celkem PF ČR | 0 m2 |  |
| Celkem ČR -ZVHS | 11 81 m2 |  |
| Celkem ostatní vlastníci půdy | 1 98 67 m2 |  |
| Celkem společná zařízení | 4 19 23 m2 bez toků 2 73 98 m2 |  |

Společná zařízení vlastní obec, v jejímž obvodu se nacházejí. Pokud se má stát vlastníkem společného zařízení jiná osoba než obec, může získat bezúplatně vlastnictví k takovému zařízení pouze v případě, že společné zařízení má sloužit veřejnému zájmu.

6.2. Výměra pozemků pro společná zařízení od státu, obce a ostatních vlastníků půdy

| Vlastník | Výměra | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Nárok Obce |  |  |
| Obec Plch – LV 10001 | 45 48 m2 | s vodní plochou, bez lesního pozemku a hřiště |
| Nárok ČR |  |  |
| ČR – Zemědělská vodohospodářská správa - LV 69 | 82 m2 |  |
| ČR – Pozemkový fond ČR – LV 10002 | 1 54 99 m2 | s vodní plochou |
| ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – LV 60000 | 4 10 m2 |  |
| Fyzické osoby |  |  |
| LV 40 | 79 49 m2 |  |
| LV 107 | 10 11 m2 |  |
| Ostatní fyzické osoby v tocích | 1 09 07 m2 |  |
| LV 61 | 25 31 m2 | neznámý vlastník dle §9 odst. 13 Z 139/2002 Sb. – bude zvýšen nárok ČR |
| Celkem | 4 29 37 m2 |  |

Závěr:

Při rozložení nároku a návrhu na společná zařízení z tabulek v bodech 6.1. a 6.2. by měla být uspokojena potřeba půdy na tato zařízení.

7. Soupis změn druhů pozemků

| Parcela | Výměra m2 |  | Výměra druhů pozemků (m2) |  |  |  |  |  | 1. druh pozemku podle KN 2. druh pozemku podle skutečnosti 3. druh pozemku podle návrhu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 10 | 11 | 13 | 14 |
|  |  |  | orná půda | chmelni-ce | vinice | zahrada | ovoc. sad | travní p. |  | lesní poz | vodní pl. | zast. pl. | ostat.pl. |
| KN st. 45/1 | 366 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 366 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 | 2 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 | 2 |
| KN st. 45/2 | 231 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 | 1 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 | 1 |
| KN st. 45/3 | 302 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | 1 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 | 1 |
| KN st. 47/1 | 120 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| KN st. 47/2 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| KN 115 | 10268 | 1 | 10268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 10268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 9919 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |
| KN 116 | 4341 | 1 | 4341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 4341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 |
| KN 120 | 31594 | 1 | 31594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 31594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 30442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1152 |
| KN 123/1 | 14925 | 1 | 14925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 14925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 14087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 838 |
| KN 124 | 12776 | 1 | 12776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 12776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 11998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 778 |
| KN 133/1 | 1892 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1892 |  |  |
|  |  | 2 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 1838 |  | 26 |
|  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1781 |  | 106 |
| KN 133/4 | 749 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 |  |  |
|  |  | 2 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 723 |  |  |
|  |  | 3 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 723 |  |  |
| KN 133/5 | 370 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |
|  |  | 2 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 343 |  |  |
|  |  | 3 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 343 |  |  |
| KN 133/6 | 594 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 |  |  |
|  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 582 |  |  |
|  |  | 3 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 582 |  |  |
| KN 133/7 | 35 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |
|  |  | 2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 24 |
| KN 133/8 | 492 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 |  |  |
|  |  | 2 | 47 |  |  |  |  |  |  |  | 416 |  | 29 |
|  |  | 3 | 47 |  |  |  |  |  |  |  | 416 |  | 29 |
| KN 133/9 | 430 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |
|  |  | 2 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 411 |  |  |
|  |  | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 411 |  | 13 |
| KN 133/10 | 246 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 |  |  |
|  |  | 2 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  |  |
|  |  | 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 229 |  | 3 |
| KN 133/11 | 305 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |  |  |
|  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 301 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |  | 4 |
| KN 133/12 | 437 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 |  |  |
|  |  | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 417 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 |  | 20 |
| KN 133/13 | 42 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |  |
|  |  | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  | 6 |
| KN 133/14 | 131 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 |  |  |
|  |  | 2 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |
|  |  | 3 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  |
| KN 133/16 | 276 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  |  |
|  |  | 2 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  | 8 |
|  |  | 3 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  | 8 |
| KN 133/17 | 272 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 |  |  |
|  |  | 2 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 258 |  |  |
|  |  | 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 258 |  |  |
| KN 133/18 | 526 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 |  |  |
|  |  | 2 | 47 |  |  |  |  |  |  |  | 479 |  |  |
|  |  | 3 | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 479 |  | 10 |
| KN 133/20 | 365 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 365 |  |  |
|  |  | 2 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 334 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 |  | 31 |
| KN 133/21 | 31 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |
|  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  | 2 |
| KN 133/24 | 792 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 792 |  |  |
|  |  | 2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 742 |  |  |
|  |  | 3 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 742 |  |  |
| KN 133/25 | 661 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 |  |  |
|  |  | 2 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 617 |  |  |
|  |  | 3 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 617 |  |  |
| KN 134/1 | 205 | 1 |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KN 134/3 | 277 | 1 |  |  |  | 277 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 269 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 3 | 269 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| KN 137/1 | 38491 | 1 | 38491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 38424 |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |
|  |  | 3 | 37312 |  |  |  |  | 101 |  |  | 67 |  | 1011 |
| KN 137/2 | 8603 | 1 | 8603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 8603 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 8449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |
| KN 137/3 | 7875 | 1 | 7875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 7871 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 7607 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 188 |
| KN 137/4 | 8055 | 1 | 8055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 8014 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 7785 |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 176 |
| KN 137/6 | 17262 | 1 | 17262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 17148 |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 16755 |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  | 329 |
| KN 137/7 | 11397 | 1 | 11397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 11313 |  |  |  |  | 84 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 11075 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 202 |
| KN 137/8 | 11315 | 1 | 11315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 11204 |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 10960 |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 226 |
| KN 137/9 | 16635 | 1 | 16635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 16589 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 16036 |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 380 |
| KN 137/10 | 7979 | 1 | 7979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 7870 |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 7673 |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 193 |
| KN 137/11 | 8516 | 1 | 8516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 8347 |  |  |  |  | 169 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 8123 |  |  |  |  | 149 |  |  |  |  | 244 |
| KN 137/12 | 2477 | 1 | 2477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2471 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 4 |
|  |  | 3 | 2331 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 144 |
| KN 137/13 | 5343 | 1 | 5343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 5343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 5162 |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |
| KN 137/14 | 2080 | 1 | 2080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |
|  |  | 3 | 1827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 |
| KN 137/15 | 4651 | 1 | 4651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 4651 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4235 |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  | 353 |
| KN 137/16 | 5223 | 1 | 5223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 5223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4922 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 176 |
| KN 137/17 | 1249 | 1 | 1249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 1249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 1182 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 44 |
| KN 137/18 | 17875 | 1 | 17875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 17543 |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  | 221 |
|  |  | 3 | 15001 |  |  |  |  | 980 |  |  | 111 |  | 1783 |
| KN 137/19 | 3957 | 1 | 3957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 3868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
| KN 137/20 | 7886 | 1 | 7886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 7884 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 | 7654 |  |  |  |  | 116 |  |  | 2 |  | 114 |
| KN 137/21 | 2301 | 1 | 2301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 2189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 |
| KN 137/22 | 5992 | 1 | 5992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 5991 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 3 | 5826 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 165 |
| KN 137/23 | 5301 | 1 | 5301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 5243 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |
|  |  | 3 | 3947 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  | 1296 |
| KN 137/24 | 2792 | 1 | 2792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2477 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 314 |
|  |  | 3 | 2243 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 548 |
| KN 137/25 | 6592 | 1 | 6592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 6592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 6382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |
| KN 137/26 | 5409 | 1 | 5409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 5409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 5282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |
| KN 137/27 | 8483 | 1 | 8483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 8483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 8347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |
| KN 137/28 | 6668 | 1 | 6668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 6664 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 3 | 6524 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 140 |
| KN 137/30 | 9680 | 1 | 9680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 9680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 9475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |
| KN 141 | 2589 | 1 | 2589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 2408 |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  |  |
| KN 143 | 18520 | 1 | 18520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 18520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 18026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |
| KN 145 | 2084 | 1 | 2084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 1861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |
| KN 157/1 | 18991 | 1 | 18991 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 18453 |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  | 453 |
|  |  | 3 | 17641 |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  | 1266 |
| KN 157/3 | 1653 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1653 |
|  |  | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1630 |
|  |  | 3 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1630 |
| KN 157/4 | 1548 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1548 |
|  |  | 2 | 1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
|  |  | 3 | 1480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
| KN 157/5 | 490 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 |
|  |  | 2 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |
|  |  | 3 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 |
| KN 157/6 | 356 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 |
|  |  | 2 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
|  |  | 3 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |
| KN 157/7 | 234 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 232 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 232 |
| KN 157/8 | 460 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
|  |  | 2 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 376 |
|  |  | 3 | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 376 |
| KN 157/9 | 810 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 |
|  |  | 2 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 |
|  |  | 3 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713 |
| KN 157/10 | 802 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802 |
|  |  | 2 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656 |
|  |  | 3 | 146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656 |
| KN 157/11 | 620 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 |
|  |  | 2 | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  |  | 3 | 370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
| KN 157/12 | 7958 | 1 | 7958 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 7953 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 3 | 7953 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| KN 157/13 | 8945 | 1 | 8945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 8864 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 70 |
|  |  | 3 | 8864 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 70 |
| KN 157/14 | 4476 | 1 | 4476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 4474 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 | 4474 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| KN 157/18 | 13484 | 1 | 13484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 13478 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  | 3 | 13436 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 42 |
| KN 157/19 | 5313 | 1 | 5313 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 5290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  | 3 | 5290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| KN 157/20 | 14421 | 1 | 14421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 14283 |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  | 69 |
|  |  | 3 | 14283 |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  | 69 |
| KN 157/21 | 14282 | 1 | 14282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 14280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 3 | 14225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| KN 157/22 | 8858 | 1 | 8858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 8840 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  | 3 | 8819 |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  | 21 |
| KN 157/23 | 11807 | 1 | 11807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 11782 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  | 3 | 11765 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 17 |
| KN 157/24 | 8449 | 1 | 8449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 8438 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 3 | 8433 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 5 |
| KN 157/25 | 10633 | 1 | 10633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 10576 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 5 |
|  |  | 3 | 10570 |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 11 |
| KN 166/2 | 154 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |
|  |  | 2 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 |  | 25 |
| KN 183/1 | 869 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 869 |  |  |
|  |  | 2 | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 769 |  | 50 |
|  |  | 3 | 20 |  |  |  |  | 39 |  |  | 730 |  | 80 |
| KN 183/2 | 770 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |  |  |
|  |  | 2 | 109 |  |  |  |  |  |  |  | 661 |  |  |
|  |  | 3 | 104 |  |  |  |  | 1 |  |  | 660 |  | 5 |
| KN 183/3 | 21 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 4 |  |  |
| KN 185/2 | 27478 | 1 | 27478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 27467 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  |  | 3 | 27233 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 234 |
| KN 186/4 | 9941 | 1 | 9941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 9866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  |  | 3 | 8553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1388 |
| KN 187 | 14200 | 1 | 14200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 14065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |
|  |  | 3 | 14065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |
| KN 188 | 9877 | 1 | 9877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 9815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
|  |  | 3 | 9815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |
| KN 189 | 9560 | 1 | 9560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 9472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
|  |  | 3 | 9472 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
| KN 192 | 10498 | 1 | 10498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 10398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  | 3 | 10398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| KN 193/1 | 19377 | 1 | 19377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 19147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |
|  |  | 3 | 19147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 |
| KN 193/2 | 1052 | 1 | 1052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 1037 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 1037 |
| KN 193/3 | 2621 | 1 | 2621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2611 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 3 | 2552 |  |  |  |  | 59 |  | 10 |  |  |  |
| KN 193/4 | 2626 | 1 | 2626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2607 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 3 |
|  |  | 3 | 2607 |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | 3 |
| KN 193/5 | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  | 3 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| KN 193/6 | 2664 | 1 | 2664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2640 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  | 3 | 2603 |  |  |  |  | 37 |  | 24 |  |  |  |
| KN 193/7 | 2785 | 1 | 2785 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2783 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 | 2783 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| KN 193/8 | 2287 | 1 | 2287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |
|  |  | 3 | 2098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 |
| KN 193/9 | 5390 | 1 | 5390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 5086 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 302 |
|  |  | 3 | 2905 |  |  |  |  | 698 |  |  | 2 |  | 1785 |
| KN 193/11 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| KN 193/12 | 2689 | 1 | 2689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2672 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
|  |  | 3 | 2643 |  |  |  |  | 29 |  | 17 |  |  |  |
| KN 193/13 | 5695 | 1 | 5695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 5687 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 3 | 5389 |  |  |  |  | 148 |  | 8 |  |  | 150 |
| KN 193/14 | 507 | 1 | 507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 162 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 270 |
|  |  | 3 | 162 |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 270 |
| KN 193/16 | 37 | 1 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 36 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 36 |
| KN 193/17 | 44 | 1 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
| KN 193/18 | 876 | 1 | 876 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 798 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |
|  |  | 3 | 798 |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |
| KN 193/19 | 2550 | 1 | 2550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2539 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |
|  |  | 3 | 2487 |  |  |  |  | 52 |  | 11 |  |  |  |
| KN 193/20 | 2581 | 1 | 2581 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2560 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  | 3 | 2510 |  |  |  |  | 50 |  | 21 |  |  |  |
| KN 193/21 | 2588 | 1 | 2588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2562 |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |
|  |  | 3 | 2515 |  |  |  |  | 47 |  | 26 |  |  |  |
| KN 193/22 | 2588 | 1 | 2588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2564 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |
|  |  | 3 | 2521 |  |  |  |  | 43 |  | 24 |  |  |  |
| KN 193/23 | 2733 | 1 | 2733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2712 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  | 3 | 2678 |  |  |  |  | 34 |  | 21 |  |  |  |
| KN 193/24 | 2501 | 1 | 2501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 2481 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| KN 193/25 | 2500 | 1 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2499 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 3 | 2474 |  |  |  |  | 25 |  | 1 |  |  |  |
| KN 193/26 | 2596 | 1 | 2596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 2572 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| KN 193/27 | 2531 | 1 | 2531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2531 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 2509 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| KN 193/28 | 2723 | 1 | 2723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 2701 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| KN 193/29 | 5029 | 1 | 5029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 5029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 4994 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| KN 193/30 | 2566 | 1 | 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 2550 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| KN 193/31 | 2600 | 1 | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 2585 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| KN 193/32 | 2509 | 1 | 2509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2440 |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
|  |  | 3 | 2440 |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |  |
| KN 193/33 | 2523 | 1 | 2523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2510 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  | 3 | 2510 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
| KN 193/34 | 2721 | 1 | 2721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2713 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 3 | 2713 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| KN 193/35 | 5263 | 1 | 5263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 5256 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  | 3 | 5256 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| KN 193/36 | 2897 | 1 | 2897 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2896 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 3 | 2896 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| KN 193/37 | 2197 | 1 | 2197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2136 |  |  |  |  | 23 |  |  | 38 |  |  |
|  |  | 3 | 2136 |  |  |  |  | 23 |  |  | 38 |  |  |
| KN 193/38 | 151 | 1 | 151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 139 |
|  |  | 3 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 139 |
| KN 193/40 | 2567 | 1 | 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 2534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  | 3 | 2534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
| KN 193/41 | 2545 | 1 | 2545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 1834 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 613 |
|  |  | 3 | 1834 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  | 613 |
| KN 194 | 4244 | 1 | 4244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 4208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  | 3 | 4208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| KN 195 | 4430 | 1 | 4430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 4386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
|  |  | 3 | 4386 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| KN 196 | 9452 | 1 | 9452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 9362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  | 3 | 9362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
| KN 197 | 10487 | 1 | 10487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 10388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
|  |  | 3 | 10388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
| KN 198 | 10006 | 1 | 10006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 9918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
|  |  | 3 | 9918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
| KN 199 | 9350 | 1 | 9350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 9262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
|  |  | 3 | 9262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
| KN 200 | 10322 | 1 | 10322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 10244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |
|  |  | 3 | 9899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423 |
| KN 203/7 | 820 | 1 |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 24 |  |  |  |  | 770 |  |  | 26 |  |  |
|  |  | 3 | 24 |  |  |  |  | 770 |  |  | 26 |  |  |
| KN 203/9 | 4894 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4894 |  |  |  |
|  |  | 2 | 67 |  |  |  |  |  |  | 4827 |  |  |  |
|  |  | 3 | 66 |  |  |  |  |  |  | 4827 |  |  | 1 |
| KN 203/51 | 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| KN 203/53 | 230 | 1 |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 9 |  |  |  |  | 197 |  |  | 24 |  |  |
|  |  | 3 | 9 |  |  |  |  | 197 |  |  | 24 |  |  |
| KN 203/60 | 284 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 |  | 6 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 278 |  | 6 |
| KN 203/69 | 171 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 |  |  |
|  |  | 2 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  | 35 |
|  |  | 3 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 117 |  | 35 |
| KN 203/70 | 356 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 356 |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |  | 13 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |  | 13 |
| KN 203/71 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| KN 203/72 | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| KN 203/73 | 150 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
|  |  | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |
|  |  | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  | 4 |
| KN 203/74 | 39 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |
| KN 203/75 | 27 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| KN 203/76 | 9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
| KN 203/77 | 279 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 279 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 279 |  |  |  |
| KN 205/1 | 265 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 265 |  |  |  |  |  |
| KN 205/2 | 105 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |
|  |  | 2 |  |  |  | 101 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 101 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| KN 205/3 | 96 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
|  |  | 2 | 6 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| KN 205/4 | 127 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 127 |  |  |  |  |  |
| KN 205/5 | 124 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |
| KN 205/6 | 223 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  |  |
| KN 205/7 | 137 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  |  |
| KN 205/8 | 140 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
| KN 205/9 | 158 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 158 |  |  |  |  |  |
| KN 205/10 | 51 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |
| KN 205/11 | 109 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |  |
| KN 205/12 | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| KN 208 | 152 | 1 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
| KN 209/2 | 1916 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1916 |
|  |  | 2 | 143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1773 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1916 |
| KN 212 | 449 | 1 | 449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449 |
| KN 217/1 | 185 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 |
|  |  | 2 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KN 217/2 | 14 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  | 2 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KN 217/3 | 120 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  |  | 2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 43 |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |
| KN 217/4 | 460 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 |
|  |  | 2 | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 324 |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |  |
| KN 219/1 | 132 | 1 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  |  |  |
| KN 219/2 | 22 | 1 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 8 |
| KN 219/3 | 46 | 1 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 7 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
| KN 219/4 | 24 | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| KN 219/6 | 293 | 1 | 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 20 |  |  |  |  | 273 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  | 8 |
| Celkem | 744400 | 1 | 713951 |  |  | 482 |  | 1050 |  | 4894 | 11271 | 1029 | 11723 |
|  |  | 2 | 711210 |  |  | 102 |  | 3601 |  | 5608 | 11414 | 901 | 11564 |
|  |  | 3 | 689694 |  |  | 102 |  | 7442 |  | 5608 | 11299 | 901 | 29354 |
| Rozdíl | 3408 | + | 2741 |  |  | 380 |  |  |  |  |  | 128 | 159 |
| 1 - 2 | 3408 | - |  |  |  |  |  | 2551 |  | 714 | 143 |  |  |
| Rozdíl | 24765 | + | 24257 |  |  | 380 |  |  |  |  |  | 128 |  |
| 1 - 3 | 24765 | - |  |  |  |  |  | 6392 |  | 714 | 28 |  | 17631 |
| Rozdíl | 21631 | + | 21516 |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |
| 2 - 3 | 21631 | - |  |  |  |  |  | 3841 |  |  |  |  | 17790 |

| Návrh změn druhů pozemků |  |
| --- | --- |
| KPÚ Plch | Výpis vyhotoven dne: 09.01.2009 |

| Parcela | Výměra m2 | Stav dle KN |  | Skutečný stav |  | Návrh nového stavu |  | Prvek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Druh pozemku | Způsob využití | Druh pozemku | Způsob využití | Druh pozemku | Způsob využití |  |
| Katastrální území Plch |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KN st. 45/1 | 2 | zastavěná plocha a nádvoří |  | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | manipulační plocha |  |
| KN st. 45/2 | 1 | zastavěná plocha a nádvoří |  | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | manipulační plocha |  |
| KN st. 45/3 | 1 | zastavěná plocha a nádvoří |  | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | manipulační plocha |  |
| KN st. 47/1 | 120 | zastavěná plocha a nádvoří |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN st. 47/2 | 10 | zastavěná plocha a nádvoří |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 133/1 | 1 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 133/1 | 3 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 133/4 | 26 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 133/5 | 27 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 133/6 | 12 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 133/8 | 47 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 133/8 | 29 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 133/9 | 6 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 133/10 | 14 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 133/14 | 18 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 133/16 | 28 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 133/16 | 8 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 133/17 | 14 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 133/18 | 37 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 133/24 | 50 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 133/25 | 44 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 134/1 | 205 | zahrada |  | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 134/3 | 269 | zahrada |  | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 137/12 | 4 | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 137/14 | 107 | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 137/24 | 315 | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 157/1 | 248 | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 157/3 | 20 | ostatní plocha | manipulační plocha | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 157/3 | 3 | ostatní plocha | manipulační plocha | zastavěná plocha a nádvoří |  | zastavěná plocha a nádvoří |  |  |
| KN 157/3 | 26 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 157/4 | 1480 | ostatní plocha | manipulační plocha | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 157/4 | 66 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 157/5 | 300 | ostatní plocha | manipulační plocha | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 157/5 | 43 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 157/6 | 75 | ostatní plocha | manipulační plocha | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 157/7 | 2 | ostatní plocha | manipulační plocha | zastavěná plocha a nádvoří |  | zastavěná plocha a nádvoří |  |  |
| KN 157/8 | 83 | ostatní plocha | manipulační plocha | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 157/8 | 1 | ostatní plocha | manipulační plocha | zastavěná plocha a nádvoří |  | zastavěná plocha a nádvoří |  |  |
| KN 157/9 | 97 | ostatní plocha | manipulační plocha | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 157/10 | 146 | ostatní plocha | manipulační plocha | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 157/11 | 370 | ostatní plocha | manipulační plocha | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 157/13 | 70 | orná půda |  | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | manipulační plocha |  |
| KN 157/19 | 16 | orná půda |  | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | manipulační plocha |  |
| KN 157/20 | 48 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 157/25 | 1 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 183/1 | 20 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 183/2 | 104 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 186/4 | 36 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 187 | 12 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 188 | 33 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 189 | 47 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 192 | 53 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 193/1 | 126 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 193/2 | 1037 | orná půda |  | ostatní plocha | sportoviště a rekreační plocha | ostatní plocha | sportoviště a rekreační plocha |  |
| KN 193/3 | 10 | orná půda |  | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 193/4 | 3 | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 193/5 | 23 | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 193/6 | 24 | orná půda |  | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 193/8 | 189 | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 193/9 | 211 | orná půda |  | ostatní plocha | sportoviště a rekreační plocha | ostatní plocha | sportoviště a rekreační plocha |  |
| KN 193/11 | 1 | orná půda |  | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 193/12 | 17 | orná půda |  | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 193/13 | 8 | orná půda |  | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 193/14 | 270 | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 193/16 | 1 | orná půda |  | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 193/17 | 44 | orná půda |  | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 193/18 | 78 | orná půda |  | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 193/19 | 11 | orná půda |  | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 193/20 | 21 | orná půda |  | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 193/21 | 26 | orná půda |  | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 193/22 | 24 | orná půda |  | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 193/23 | 21 | orná půda |  | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 193/25 | 1 | orná půda |  | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 193/37 | 23 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  |  |
| KN 193/38 | 139 | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 193/40 | 33 | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 193/41 | 432 | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 193/41 | 181 | orná půda |  | ostatní plocha | sportoviště a rekreační plocha | ostatní plocha | sportoviště a rekreační plocha |  |
| KN 194 | 16 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 195 | 21 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 196 | 55 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 197 | 56 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 198 | 50 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 199 | 63 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 200 | 52 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace |  |
| KN 203/7 | 24 | trvalý travní porost |  | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 203/9 | 66 | lesní pozemek |  | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 203/53 | 9 | trvalý travní porost |  | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 203/60 | 6 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 203/69 | 19 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 203/69 | 35 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 203/70 | 13 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň |  |
| KN 203/73 | 6 | ostatní plocha | neplodná půda | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 203/73 | 139 | ostatní plocha | neplodná půda | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 203/74 | 39 | ostatní plocha | neplodná půda | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 203/75 | 27 | ostatní plocha | neplodná půda | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 203/76 | 9 | ostatní plocha | neplodná půda | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 203/77 | 279 | ostatní plocha | neplodná půda | lesní pozemek |  | lesní pozemek |  |  |
| KN 205/2 | 100 | ostatní plocha | ostatní komunikace | zahrada |  | zahrada |  |  |
| KN 205/12 | 1 | ostatní plocha | ostatní komunikace | zahrada |  | zahrada |  |  |
| KN 217/1 | 185 | ostatní plocha | ostatní komunikace | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 217/2 | 14 | ostatní plocha | ostatní komunikace | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 217/3 | 43 | ostatní plocha | ostatní komunikace | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 217/4 | 324 | ostatní plocha | ostatní komunikace | orná půda |  | orná půda |  |  |
| KN 115 | 170 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | IP2 |
| KN 115 | 179 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V1 |
| KN 116 | 80 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | IP2 |
| KN 116 | 83 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V1 |
| KN 120 | 466 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | IP2 |
| KN 120 | 686 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V1 |
| KN 123/1 | 429 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | IP2 |
| KN 123/1 | 410 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V1 |
| KN 124 | 65 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | IP2 |
| KN 124 | 192 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V1 |
| KN 124 | 521 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V2 |
| KN 133/1 | 1 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S4 |
| KN 133/1 | 2 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 133/1 | 24 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | LBK15 |
| KN 133/1 | 1775 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/1 | 6 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Osičský odpad |
| KN 133/1 | 57 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | ostatní plocha | ostatní komunikace | V4 |
| KN 133/1 | 3 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | ostatní plocha | zeleň | trvalý travní porost |  | S4 |
| KN 133/1 | 19 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň | LBK15 |
| KN 133/4 | 723 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/5 | 343 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/6 | 581 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/7 | 25 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 133/7 | 11 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/8 | 416 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/9 | 13 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 133/9 | 411 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/10 | 3 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 133/10 | 229 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/11 | 4 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 133/11 | 301 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/12 | 20 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 133/12 | 417 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/13 | 6 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 133/13 | 36 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/14 | 113 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/16 | 240 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/17 | 258 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/18 | 10 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 133/18 | 479 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/19 | 126 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/20 | 31 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 133/20 | 334 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/21 | 2 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 133/21 | 29 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/22 | 224 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/24 | 742 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 133/25 | 615 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 134/3 | 8 | zahrada |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 137/1 | 101 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 137/1 | 1011 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/1 | 67 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 137/2 | 154 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/3 | 80 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 137/3 | 185 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/3 | 4 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/4 | 94 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 137/4 | 135 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/4 | 41 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/6 | 178 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 137/6 | 215 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/6 | 114 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/7 | 120 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 137/7 | 118 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/7 | 84 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/8 | 129 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 137/8 | 115 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/8 | 111 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/9 | 217 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 137/9 | 337 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/9 | 2 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 137/9 | 43 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/10 | 110 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 137/10 | 87 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/10 | 3 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 137/10 | 107 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/11 | 116 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 137/11 | 108 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/11 | 33 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 137/11 | 136 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/12 | 140 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 137/12 | 2 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 137/13 | 181 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 137/14 | 83 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V2 |
| KN 137/14 | 62 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 137/15 | 63 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 137/15 | 353 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/16 | 124 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 137/16 | 1 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S4 |
| KN 137/16 | 29 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V2 |
| KN 137/16 | 99 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 137/16 | 47 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | LBK15 |
| KN 137/17 | 23 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 137/17 | 45 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 137/18 | 932 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S4 |
| KN 137/18 | 318 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 137/18 | 1291 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | LBK15 |
| KN 137/18 | 110 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 137/18 | 1 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Osičský odpad |
| KN 137/18 | 48 | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | trvalý travní porost |  | S4 |
| KN 137/18 | 173 | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň | LBK15 |
| KN 137/19 | 89 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 137/20 | 116 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 137/20 | 114 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V2 |
| KN 137/20 | 2 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 137/21 | 112 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 137/22 | 166 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 137/22 | 1 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 137/23 | 1296 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | LBK15 |
| KN 137/23 | 58 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Osičský odpad |
| KN 137/24 | 234 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V2 |
| KN 137/24 | 1 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 137/25 | 210 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 137/26 | 127 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 137/27 | 136 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 137/28 | 140 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 137/28 | 4 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 137/30 | 205 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 141 | 181 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 143 | 494 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V2 |
| KN 145 | 223 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V2 |
| KN 156/2 | 82 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 157/1 | 726 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V4 |
| KN 157/1 | 86 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | LBK15 |
| KN 157/1 | 84 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 157/1 | 1 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | ostatní plocha | ostatní komunikace | V4 |
| KN 157/1 | 205 | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň | LBK15 |
| KN 157/3 | 32 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/3 | 17 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/4 | 2 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/5 | 8 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/7 | 17 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/8 | 6 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/8 | 19 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/9 | 8 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/9 | 19 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/10 | 4 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/10 | 20 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/11 | 3 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/11 | 16 | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/12 | 5 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 157/13 | 11 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 157/14 | 2 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 157/18 | 42 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/18 | 6 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 157/19 | 1 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/19 | 6 | orná půda |  | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/20 | 69 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 157/20 | 21 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/21 | 55 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/21 | 2 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/22 | 21 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/22 | 18 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 157/23 | 17 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/23 | 25 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 157/24 | 5 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/24 | 11 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 157/25 | 6 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 157/25 | 52 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 157/25 | 4 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 166/2 | 25 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V3 |
| KN 166/2 | 129 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 172/2 | 53 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ2 |
| KN 183/1 | 30 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | LBK15 |
| KN 183/1 | 39 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | trvalý travní porost |  | S4 |
| KN 183/1 | 729 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Osičský odpad |
| KN 183/1 | 50 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | ostatní plocha | zeleň | ostatní plocha | zeleň | LBK15 |
| KN 183/2 | 5 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | LBK15 |
| KN 183/2 | 1 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | trvalý travní porost |  | S4 |
| KN 183/2 | 660 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Osičský odpad |
| KN 183/3 | 17 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | trvalý travní porost |  | S4 |
| KN 183/3 | 4 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Osičský odpad |
| KN 185/2 | 234 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | LBK15 |
| KN 185/2 | 11 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Osičský odpad |
| KN 186/4 | 1313 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V4 |
| KN 186/4 | 29 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 186/4 | 10 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | V4 |
| KN 187 | 124 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 188 | 29 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 189 | 41 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 192 | 47 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 193/1 | 104 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 193/2 | 15 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 193/3 | 59 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/4 | 16 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Příkůpek |
| KN 193/6 | 37 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/7 | 2 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 193/9 | 697 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/9 | 1483 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V5 |
| KN 193/9 | 2 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 193/9 | 2 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 193/9 | 3 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | V5 |
| KN 193/9 | 85 | orná půda |  | ostatní plocha | sportoviště a rekreační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | V5 |
| KN 193/12 | 29 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/13 | 148 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/13 | 150 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V5 |
| KN 193/14 | 15 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 193/14 | 60 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Příkůpek |
| KN 193/16 | 36 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V5 |
| KN 193/19 | 53 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/20 | 50 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/21 | 47 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/22 | 43 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/23 | 35 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/24 | 20 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/25 | 25 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/26 | 24 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/27 | 22 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/28 | 22 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/29 | 35 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/30 | 16 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/31 | 15 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S3 |
| KN 193/32 | 69 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 193/33 | 13 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 193/34 | 8 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 193/35 | 7 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 193/36 | 1 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 193/37 | 5 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 193/37 | 33 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Příkůpek |
| KN 193/38 | 3 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Příkůpek |
| KN 193/41 | 98 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 194 | 20 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 195 | 23 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 196 | 34 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 197 | 43 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 198 | 38 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 199 | 26 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 200 | 345 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V5 |
| KN 200 | 23 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 200 | 3 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | V5 |
| KN 203/4 | 371 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Příkůpek |
| KN 203/7 | 26 | trvalý travní porost |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Příkůpek |
| KN 203/9 | 1 | lesní pozemek |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V5 |
| KN 203/12 | 490 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/51 | 20 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/53 | 18 | trvalý travní porost |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/53 | 6 | trvalý travní porost |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Příkůpek |
| KN 203/55 | 68 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/56 | 88 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/57 | 132 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/58 | 377 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/59 | 18 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/60 | 278 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/61 | 139 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/62 | 103 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/63 | 87 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/64 | 220 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/65 | 149 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/66 | 162 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/67 | 160 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/68 | 2 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/68 | 46 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Příkůpek |
| KN 203/69 | 117 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Příkůpek |
| KN 203/70 | 343 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | Příkůpek |
| KN 203/71 | 3 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/72 | 8 | orná půda |  | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 203/73 | 4 | ostatní plocha | neplodná půda | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V5 |
| KN 203/79 | 131 | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | vodní plocha | koryto vodního toku umělé | HOZ1 |
| KN 205/1 | 265 | ostatní plocha | ostatní komunikace | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 205/2 | 4 | ostatní plocha | ostatní komunikace | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 205/3 | 6 | ostatní plocha | ostatní komunikace | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 205/3 | 90 | ostatní plocha | ostatní komunikace | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 205/4 | 127 | ostatní plocha | ostatní komunikace | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 205/5 | 124 | ostatní plocha | ostatní komunikace | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 205/6 | 223 | ostatní plocha | ostatní komunikace | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 205/7 | 137 | ostatní plocha | ostatní komunikace | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 205/8 | 140 | ostatní plocha | ostatní komunikace | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 205/9 | 158 | ostatní plocha | ostatní komunikace | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 205/10 | 51 | ostatní plocha | ostatní komunikace | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 205/11 | 109 | ostatní plocha | ostatní komunikace | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 205/12 | 14 | ostatní plocha | ostatní komunikace | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 208 | 24 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V1 |
| KN 208 | 34 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V2 |
| KN 209/2 | 143 | ostatní plocha | ostatní komunikace | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 209/2 | 1762 | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 209/2 | 11 | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | manipulační plocha | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 212 | 446 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | V4 |
| KN 212 | 2 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | H1 |
| KN 212 | 2 | orná půda |  | ostatní plocha | ostatní komunikace | ostatní plocha | ostatní komunikace | V4 |
| KN 217/3 | 77 | ostatní plocha | ostatní komunikace | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 217/4 | 136 | ostatní plocha | ostatní komunikace | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S1 |
| KN 219/1 | 132 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 219/2 | 14 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 219/2 | 8 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 219/3 | 7 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 219/3 | 39 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 219/4 | 24 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 219/6 | 17 | orná půda |  | orná půda |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 219/6 | 4 | orná půda |  | orná půda |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| KN 219/6 | 268 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | trvalý travní porost |  | S2 |
| KN 219/6 | 5 | orná půda |  | trvalý travní porost |  | ostatní plocha | zeleň | IP1 |
| Souhrn změn druhů pozemků. KPÚ Plch; Výpis vyhotoven dne: 09.01.2009. Stav dle KN; Skutečný stav; Návrh nového stavu; Výměra m2. Druh pozemku; Způsob využití; Druh pozemku; Způsob využití; Druh pozemku; Způsob využití. Katastrální území Plch. orná půda; orná půda; trvalý travní porost; 4165. orná půda; orná půda; ostatní plocha; ostatní komunikace; 10963. orná půda; orná půda; ostatní plocha; zeleň; 5820. orná půda; trvalý travní porost; trvalý travní porost; 538. orná půda; trvalý travní porost; ostatní plocha; zeleň; 652. orná půda; lesní pozemek; lesní pozemek; 288. orná půda; vodní plocha; koryto vodního toku umělé; vodní plocha; koryto vodního toku umělé; 916. orná půda; vodní plocha; koryto vodního toku umělé; ostatní plocha; ostatní komunikace; 1. orná půda; ostatní plocha; ostatní komunikace; ostatní plocha; ostatní komunikace; 1298. orná půda; ostatní plocha; zeleň; trvalý travní porost; 48. orná půda; ostatní plocha; zeleň; ostatní plocha; zeleň; 2141. orná půda; ostatní plocha; sportoviště a rekreační plocha; ostatní plocha; ostatní komunikace; 85. orná půda; ostatní plocha; sportoviště a rekreační plocha; ostatní plocha; sportoviště a rekreační plocha; 1430. orná půda; ostatní plocha; manipulační plocha; ostatní plocha; ostatní komunikace; 6. orná půda; ostatní plocha; manipulační plocha; ostatní plocha; manipulační plocha; 86. zahrada; orná půda; orná půda; 474. zahrada; vodní plocha; koryto vodního toku umělé; vodní plocha; koryto vodního toku umělé; 8. trvalý travní porost; orná půda; orná půda; 33. trvalý travní porost; vodní plocha; koryto vodního toku umělé; vodní plocha; koryto vodního toku umělé; 50. lesní pozemek; orná půda; orná půda; 66. lesní pozemek; orná půda; ostatní plocha; ostatní komunikace; 1. vodní plocha; koryto vodního toku umělé; orná půda; orná půda; 466. vodní plocha; koryto vodního toku umělé; orná půda; trvalý travní porost; 1. vodní plocha; koryto vodního toku umělé; orná půda; ostatní plocha; ostatní komunikace; 140. vodní plocha; koryto vodního toku umělé; orná půda; ostatní plocha; zeleň; 59. vodní plocha; koryto vodního toku umělé; vodní plocha; koryto vodního toku umělé; trvalý travní porost; 58. vodní plocha; koryto vodního toku umělé; vodní plocha; koryto vodního toku umělé; ostatní plocha; ostatní komunikace; 57. vodní plocha; koryto vodního toku umělé; ostatní plocha; zeleň; trvalý travní porost; 3. vodní plocha; koryto vodního toku umělé; ostatní plocha; zeleň; ostatní plocha; zeleň; 164. zastavěná plocha a nádvoří; ostatní plocha; zeleň; ostatní plocha; zeleň; 130. zastavěná plocha a nádvoří; ostatní plocha; manipulační plocha; ostatní plocha; manipulační plocha; 4. ostatní plocha; ostatní komunikace; orná půda; orná půda; 566. ostatní plocha; ostatní komunikace; orná půda; trvalý travní porost; 218. ostatní plocha; ostatní komunikace; orná půda; ostatní plocha; ostatní komunikace; 143. ostatní plocha; ostatní komunikace; zahrada; zahrada; 101. ostatní plocha; ostatní komunikace; trvalý travní porost; trvalý travní porost; 1443. ostatní plocha; ostatní komunikace; ostatní plocha; manipulační plocha; ostatní plocha; ostatní komunikace; 11. ostatní plocha; manipulační plocha; orná půda; orná půda; 2570. ostatní plocha; manipulační plocha; zastavěná plocha a nádvoří; zastavěná plocha a nádvoří; 5. ostatní plocha; manipulační plocha; ostatní plocha; ostatní komunikace; ostatní plocha; ostatní komunikace; 197. ostatní plocha; manipulační plocha; ostatní plocha; manipulační plocha; ostatní plocha; ostatní komunikace; 108. ostatní plocha; neplodná půda; orná půda; orná půda; 6. ostatní plocha; neplodná půda; orná půda; ostatní plocha; ostatní komunikace; 4. ostatní plocha; neplodná půda; lesní pozemek; lesní pozemek; 494. Zhotovitel: GEPRO spol. s r.o., http://www.gepro.cz. |