- Komplexní pozemkové úpravy

- v k.ú. Vyšehněvice

7.  Plán společných zařízení

OBSAH:

str.

7.a.	Technická zpráva

7.a.1.	Úvodní část	4.-11.

7.a.2.	Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	12.-21.

7.a.3.	Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu	22.-34.

7.a.4.	Vodohospodářská opatření	35.

7.a.5.	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	36.-39.

7.b.	Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

7.b.1.	Výměra pozemků pro společná zařízení celkem	41.

7.b.2.	Výměra, kterou se na celkové potřebě výměry půdy pro společná zařízení podílí

41.

7.c.	Soupis změn druhů pozemků	42.

7.d.	Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení	42.

7.e.	Grafické přílohy	43.

7.e.1.	Přehledná mapa	   M 1 : 10 000

7.e.2.	Mapa průzkumu s výškopisným obsahem	M 1 : 5 000

7.e.3.	Mapa erozního ohrožení 	M 1 : 5 000

7.e.4.	Mapa plánu společných zařízení s výškopisným obsahem

M 1 : 5 000

7.f.	Doklady o předložení PSZ dotčeným orgánům státní správy	44.-47.

7.g.	Přehled nákladů na uskutečnění plánu společných zařízení	48.

7.h.	Přehled navržených změn ve srovnání se schváleným územním plánem	48.-49.

7.i.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení	50.

7.j.	Vytyčení a dočasná stabilizace os nebo obvodu nově navržených objektů	51.

7.k.	Digitální přílohy

CD s textovými a grafickými přílohami

7.l.	Předběžný geologický průzkum	52.-53.

7.a.	Technická zpráva

7.a.1.	Úvodní část

- Základní údaje

- Výchozí podklady

- Účel a přehled navrhovaných opatření

- Zásady zpracování plánu společných zařízení

- Zohlednění podmínek stanovených správními úřady

7.a.2.	Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

- Zásady návrhu dopravního systému

- Kategorizace a základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších cest

- Objekty a zařízení dotčené návrhem cestní sítě

- Přehled cestní sítě

7.a.3.	Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu

Vodní eroze

- přehled navrhovaných opatření

- posouzení  jejich účinnosti

Větrná eroze

- Navrhovaná opatření

- Přehled dalších navrhovaných opatření k ochraně půdy

7.a.4.	Vodohospodářská opatření

7.a.5.	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

7.a.1.	Úvodní část

Základní údaje :

Název akce :		Plán společných zařízení KPÚ

Název pozemkových úprav :	Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vyšehněvice

Kraj :			Pardubický

Obecní úřad .		Vyšehněvice

Katastrální území :	Vyšehněvice 788473

Objednatel : 		ČR – Ministerstvo zemědělství

Pozemkový úřad Pardubice

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

Zhotovitel :		Agroprojekce Litomyšl spol. s.r.o.

Rokycanova 114/IV, 566 01  Vysoké Mýto

GAP Pardubice s.r.o.,

Pražská 135, 53006 Pardubice

Odpověděný zástupce :	Ing. Jaroslav Tměj

(číslo rozhodnutí o udělení úředního oprávnění č 1190/98-3151)

Zodpovědný projektant :	Ondřej Pavlíček

(číslo rozhodnutí o udělení úředního oprávnění č. 34950/2009-13300)

Vypracoval :		Ondřej Pavlíček, Markéta Loskotova Dis.,

Odpověděný projektant :	Opatření ke zpřístupnění pozemků - Tomáš Hrdonka

Opatření pro ochranu ZPF - Ing. Jaroslav Tměj

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí - Ing. Hana Synková

Celková výměra řešeného území :     366,2406 ha

Výchozí podklady :

Popis řešeného území :

Katastrální území Vyšehněvice se rozkládá na severozápadním okraji okresu Pardubice, 14 km severozápadně od Pardubic. Jedná se o krajinu silně člověkem ovlivněnou. Zastavěná část území obce Vyšehněvice se nachází zhruba uprostřed zájmového území. Zástavba se soustřeďuje podél komunikace III. třídy 3234 ze Žáravic do Rohovládovy Bělé. Ve středu obce z ní odbočuje směrem na jihovýchod silnice III. třídy 3233, která se za hranicí zájmového území napojuje na silnici II. třídy 323. Na jižním okraji zastavěného území obce leží výrobní areál firmy Montkov a areál zemědělského střediska.

Nadmořská výška území se pohybuje od 218 m n.m. do 266 m n. m.. V jižní části katastru má území charakter výrazně rovinatý. Jižně od silnice na Vlčí Habřinu se zdvihá nepříliš výrazné návrší s výškou 238 m n. m.. Směrem na sever se zvedá terénní vlna, která dosahuje na severní hranici zastavěného území nadmořské výšky 266 m. Severní část katastru má charakter opět rovinatý s nadmořskou výškou 264 až 266 m n. m..

Zájmovým územím protéká od jižní hranice zastavěného území bezejmenný vodní tok, který se za hranicí k.ú. Vyšehněvice vlévá jako levostranný přítok do Sopřečského potoka. Podél východní hranice katastru protéká Habřinský potok.

Zájmové území je intenzivně zemědělsky využívané a kromě nesouvislého břehového porostu podél potoka a remízu kolem rybníka Starého téměř úplně postrádá rozptýlenou zeleň.

Z hlediska typologie krajiny je možné tuto oblast charakterizovat jako krajinu přeměněnou člověkem se základní (průměrnou) krajinářskou hodnotou.

Rozloha katastrálního území a struktura půdního fondu :

k.ú. Vyšehněvice

Katastrální území celkem	417,6785 ha	v KPÚ	366,2406 ha

stav 	dle KN	dle skutečného zaměření

z toho:	lesní pozemky	4,4169	6,0647 ha

vodní plocha	2,0705	2,1473 ha

zastavěná plocha	0,1396	0,1396 ha

ostatní plocha	6,7990	9,2415 ha

trvalé travní porosty	12,6880	8,0855 ha

orná půda	340,1266	340,5620 ha

Zornění celkem:	96,4 %	97,7 %

Zornění ze ZPF:	92,9 %	93,0 %

Při zpracování PSZ se vycházelo z těchto dostupných podkladů :

Podklady katastru nemovitostí :

- soubory SPI a SGI

-  rastry bývalých map pozemkového katastru

- digitální barevné ortofoto kladu listů Státní mapy 1 : 5000

- rastrová a digitální verze dat ZABAGED

Právní předpisy a metodické návody:

- zákon č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

- zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

- zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem + vyhláška ČÚZK č. 26/2007 Sb.

- vyhláška 545/2002 Sb. O postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

- zákon 151/1997 Sb., o oceňování majetku + vyhláška 3/2008 Sb.

- zákon 344/1992 Sb. O katastru nemovitostí ČR

- Návod pro obnovu katastrálního operátu mapováním, ČÚZK Praha 1997

- Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK Praha 2001

- Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí ČR, č.j. 5598/2002-24 ve znění pozdějších předpisů

- Technologický postup pro revizi a zařizování zahušťovacích bodů, ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č.1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č.2, č.j. 2086/1998-22

- Metodický návod postupu při pozemkových úpravách

- Bonitace čs.zemědělských půd a směry jejich využití, 5. díl, Mze ČR Praha, 1990

- zákon 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny

- vyhláška 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika Bonitovaných půdně ekologických jednotek

- zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- platné technické normy

Územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci :

Návrh územního plánu obce Vyšehněvice, který vypracoval Ing. arch. Pavel Medruňka s kolektivem.

Přehled navrhovaných opatření :

V rámci zpracovaného plánu společných zařízení KPÚ Vyšehněvice je navrhováno (viz.výkres 7.e.4.):

OPATŘENÍ SLOUŽÍCÍ KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ POZEMKŮ - polní nebo lesní cesty

- polní cesty celkem 23 ks (zcela nové, stávající rekonstruované)

- z toho hlavních 8 ks , vedlejších 6 ks a 9 ks doplňkových

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ pro ochranu ZPF (PEO) - pro ochranu půdního fondu - průlehy, zatravnění

-   prvky protierozní ochrany (PEO) celkem 9 ks

z toho zasakovací pásy 2 ks, zasakovací průlehy 4 ks, ochranné zatravnění 3 ks (celková plocha 6,5930 ha)

VODOHOSPODÁŘSKÁ OPATŘENÍ (VHO) - sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami - nejsou navrženy

OPATŘENÍ K OCHRANĚ A TVORBĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – pro zvýšení ekologické stability, místní i regionální územní systémy ekologické stability

- biocentra 1 ks

- biokoridory – 3 ks

- interakční prvky (IP) – 7 ks

- krajinná zeleň (KZ) – 6 ks

Zásady zpracování plánu společných zařízení :

Plán společných zařízení je zpracován tak, aby obsahoval přehled všech navržených společných zařízení včetně změn druhů pozemků. Plán obsahuje rovněž přehled výměry půdy, kterou je nutno vyčlenit k provedení společných zařízení, s rozdělením na pozemky ve vlastnictví státu, obce, popřípadě pozemky jiných vlastníků.

Návrh plánu společných zařízení představuje soubor opatření, která mají zabezpečit naplnění jednoho z hlavních cílů pozemkových úprav stanovených v § 2 zákona o pozemkových úpravách o tom, že pozemkovými úpravami se vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření a k zabezpečení ochrany přírodních zdrojů.

PSZ byl vypracován na základě výsledků podrobného průzkumu terénu spolu se zapracováním podmínek dotčených orgánů. V PSZ byl celý obvod pozemkových úprav posouzen též z hlediska erozního ohrožení a povodňových rizik, posoudila se možnost retence území ve vztahu k ochraně vody. Současný stav i návrh protierozních opatření se posuzuje na základě výpočtu průměrné ztráty půdy a jeho porovnání s přípustnou hodnotou ztráty půdy stanovenou podle hloubky půdního profilu. V návrhu protierozních opatření mají přednost opatření agrotechnická a organizační před technickými.

Realizací prvků územního systému ekologické stability podle plánu společných zařízení se rozumí výsadba porostu a péče o něj po dobu 3 let od jeho výsadby.

V případě společných zařízení technického charakteru jde o nové stavby nebo o rekonstrukce, popřípadě modernizace staveb stávajících.

Zohlednění podmínek stanovení správními úřady :

Podmínky uložené správními úřady jsou zohledněny při zpracování Plánu společných zařízení pro KPÚ Vyšehněvice.

Seznam podmínek uložených správními úřady k ochraně zájmů při zahájení KPÚ:

NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4 -  vyjádření ze dne 14.9.2010

Komplexní pozemková úprava nezasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu .

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic, vyjádření ze dne 20.9.2010

Upozornění, že v případě budování nových polních cest a napojením na silnici či místní komunikaci je nutné získat rozhodnutí příslušného silničního úřadu dle § 10 zákona o pozemních komunikacích (dále „zákona o PK“). Veškerá dopravní napojení na silnice či místní komunikace musí respektovat ustanovení § 10 zákona o PK a § 11,12, 13 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. k zákonu o PK. V místě napojení polních cest na silnici musí být cesta opatřena zpevněnou, lehce čistitelnou vozovkou na vzdálenost min. 20 m od hrany silničního zpevnění.

V případě že KPÚ vyvolají nutné terénní úpravy, jimiž se snížila nebo zvýšila úroveň terénu ve vztahu k niveletě vozovky, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad před vydáním rozhodnutí o využití území o souhlas s prováděním úprav v ochranném pásmu silnic dle § 30-32 zákona. Pozemky svažité k silnici je nutné zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k zaplavování silnice přívalovými vodami či splavovanou zeminou.

V případě vysazování liniové zeleně požadujeme dodržet následující zásady vyplývající z ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

- Silniční vegetaci (silniční stromoví) je možné vysazovat za vnější hranou silničního příkopu.

- V silničním ochranném pásmu na vnitřní straně oblouku silnice, o poloměru 500 m a menším a v rozhledových trojúhelníkových prostorů úrovňových křižovatek těchto pozemních komunikací se nesmí vysazovat stromy nebo vysoké keře a pěstovat takové kultury, které by svým  vzrůstem a s přihlédnutím k úrovni terénu rušily rozhled potřebný pro BESIP, tedy ani vegetaci vyšší jak 0,9 m nad niveletou vozovky (§ 33 zákona o PK).

Vlastníka silnic II. a III.  třídy – Pardubický kraj zastupuje ve věcech technických Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, Pardubice.

Příslušným silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy je Městský úřad Přelouč, odbor stavební vodoprávní a dopravy. Pro místní a účelové komunikace, které se v zájmovém území nacházejí, je silničním správním úřadem Obecní úřad Vyšehněvice.

Magistrát města Pardubic, odbor státních agend, úsek památkové péče, vyjádření ze

dne 27.9. 2010

Zájmů státní památkové péče chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů („památkový zákon“) se komplexní pozemkové úpravy na k.ú. Vyšehněvice nedotýkají. Na řešeném katastrálním území nejsou evidovány nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR ani památková území vyhlášená podle památkového zákona. Změny hranic pozemků a vlastnických vztahů se věcně netýkají opatření péče o kulturní památky.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, vyjádření ze dne 22.9.2010

K zahájení komplexních pozemkových úprav nemá připomínky.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98 - úsek majetkové správy oddělení okresu Pardubice, vyjádření ze dne 27.9.2010

Pardubický kraj je vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Pardubického kraje a zároveň je vlastníkem silničních pozemků pod těmito dopravními stavbami.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje je zřízena Pardubickým krajem a na základě zřizovací listiny ve vymezeném rozsahu hospodaří s tímto majetkem.

SÚSPk nemá námitek k zahájení KPÚ ve výše uvedeném katastrálním území. Při provádění požadujeme respektovat zák. č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. jedná se zejména o ust. § 11/silniční pozemek/ a následné ustanovení § týkajících se součástí a příslušenství silnic.

Při realizaci připojení polních cest na silnici II. a III. třídy, které jsou v naší správě, je třeba postupovat dle vyhl. č. 104/97 Sb., kterou se provádí zák. č. 13/97 a dle příslušných ČSN.

U příslušného silničního správního úřadu je nutno získat povolení k připojení, dodržet technické podmínky /rozhledové pole, zpevnění cest, odvodnění vozovek atd./.

Dle hranic obvodu KÚ se úprava dotkne silnice III/3233 Vyšehněvice-Vlčí Habřina s III/3234 Roh. Bělá-Vyšehněvice-Žáravice.

Požadujeme přizvat k dalšímu projednávání včetně vytyčení silničních pozemků v terénu při zpracování KPÚ.

Obvodní báňský úřad v Trutnově, pracoviště Hradec Králové, vyjádření ze dne 29.9.2010

Obvodní báňský úřad v Trutnově nemá připomínek k provedení komplexní pozemkové úpravy.

Evidenci chráněných ložiskových území vede Ministerstvo životního prostředí ČR, se sídlem Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové.

Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Labe-pracoviště Pardubice, vyjádření ze dne 30.9.2010

K zahájení pozemkových úprav nemá připomínek. Do konečného návrhu je nutno uvažovat s přidělením pozemků pod koryty toků na LV ZVHS Brno.

V průběhu zpracování podkladů bude provedeno upřesnění.

RWE – V4P Net, s.r.o. Hradec Králové, vyjádření ze dne 30.9.2010

Obec je plynofikována STL plynovodem z VLT regulační stanice. Tato plynárenská zařízení, včetně jejich příslušenství, jsou součástí distribuční soustavy plynu. V územním plánu požadují:

- respektovat stávající plynárenská zařízení včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, energetickým zákonem.

- zakreslit plynárenská zařízení v aktuálním stavu v detailech časti ÚP.

Aktuální podklady a podmínky k poskytnutí dat o zařízení jsou k dispozici na mailové adrese: gis.data@rwe.cz

Krajský úřad Pardubického kraje odbor životního prostředí a zemědělství, vyjádření ze dne 11.10.2010

Vodoprávní úřad Krajského úřadu Pardubického kraje - v k.ú. Vyšehněvice nehájí žádné zájmy ve své působnosti. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k věci je Městský úřad Přelouč.

Orgán ochrany přírody – z hlediska zvláště chráněných území, přírodních parků a regionálního územního systému ekologické stability (dále ÚSES), evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí, které jsou v kompetenci Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody a krajiny, není proti záměru námitek.

Pokud by došlo ke změnám nebo úpravám ÚSES v dotčených katastrálních územích, může je navrhnout pouze autorizovaná osoba, pověřená MŽP ČR k projektování ÚSES na základě úspěšné zkoušky z odborné způsobilosti v této oblasti, v souladu se schválenou metodikou. Upozorňujeme, že od 1.1. 2003 je věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny z hlediska lokálních ÚSES, významných krajinných prvků a dalších chráněných částí přírody, obecní úřad s rozšířenou působností-Městský úřad Přelouč. jeho vyjádření, jako dotčeného orgánu ochrany přírody a krajiny, jste povinni si zajistit.

Upozornění, že dle § 45 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je nutné si vyžádat stanovisko, zda zamýšlené pořízení KPÚ může mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Stanovisko je nutné si vyžádat u krajského úřadu.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu – z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, je k vyjádření kompetentní ze zbytkové působnosti Městský úřad Přelouč.

Pokud plánem společných zařízení dojde k odejmutí zemědělské půdy, musí orgán ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu Přelouč stanovit podmínky odnětí již v závazném stanovisku pro rozhodnutí o komplexních úpravách.

Orgán státní správy lesů – z předloženého záměru není jasné, zda jeho realizací dojde k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále jen PUPFL).

V případě navrhovaného přímého dotčení PUPFL (např. zábor PUPFL, omezení plnění některých funkcí lesa apod.) je třeba uvést údaj o rozsahu plánovaného zalesnění či odnětí PUPFL (trvalé, dočasné) v členění podle účelu budoucího využití, zdůvodnění navrhovaných řešení (vyhodnocení variant) z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem, druh a způsob rekultivací apod. Při plánování jiného využití lesních pozemků než je plnění funkcí lesa je nutno postupovat podle povinností stanovených § 13 lesního zákona č. 289/1995 Sb., kde jsou přímo stanoveny povinnosti při využití lesních pozemků k jiným účelům než je plnění funkcí lesa, tj. zejména

- musí být přednostně použity pozemky méně významné z hlediska plnění funkcí lesa,

- nesmí docházet k nevhodnému dělení lesa z hlediska jeho ochrany (ohrožení větrem,  vodní erozí.) a ohrožení stability lesního porostu a porostů sousedních.

V souladu s § 48 až 49 lesního zákona je stanovena příslušnost orgánů státní správy lesů pro uplatnění stanoviska k záměru, který navrhuje dotčený PUPFL:

Vydání stanoviska k záměru, kterým mají být přímo dotčeny PUPFL do 1 ha výměry nebo kterým má být dotčeno ochranného pásma lesa do 50m od kraje lesa, je v kompetenci místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (odbor životního prostředí Magistrátu města Pardubice). Při záboru PUPFL nad 1 ha je j vydání stanoviska kompetentním orgánem krajský úřad jako orgán státní správy lesů.

Orgán státní správy myslivosti – při návrhu nového uspořádání daného území nesmí docházet ke zbytečnému poškozování životních podmínek zvěře (§8odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti), naopak by úprava biotopu měla být směřována ke zlepšení životních podmínek zvěře a biopásů. K projednání nového uspořádání území je vhodné přizvat zástupce uživatele v daném území (zpravidla myslivecké sdružení).

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, vyjádření ze 12.10.2010 – viz vyjádření

Pardubický kraj, Krajský úřad, odbor strategického rozvoje kraje a evropských fondů, oddělení územního plánování, vyjádření ze dne 29.10.2010

Ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje nevyplývají žádné záměry a podmínky k řešení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vyšehněvice.

Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, vyjádření ze dne 21.10.2010

nemají připomínky

Povodí Labe, státní podnik Hradec králové, vyjádření ze dne 4.11.2010

V předmětném katastrálním území se nenacházejí žádné vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik, a z toho důvodu nemají  ke komplexní pozemkové úpravě připomínky.

Zemědělské družstvo Chýšť – nevyjádřili se

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – nevyjádřili se

Lesy ČR s.p. – nevyjádřili se

Město Přelouč – nevyjádřili se

Obec Vyšehněvice- nevyjádřili se

Obec Vlčí Habřina – nevyjádřili se

Obec Rohovládova Bělá – nevyjádřili se

Obec Voleč – nevyjádřili se

Obec Žáravice – nevyjádřili se

Obec Sopřeč – nevyjádřili se

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje – nevyjádřili se

Telefonica O2 Czech Republic, a.s. – nevyjádřili se

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – nevyjádřili se

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. – nevyjádřili se

Východočeská plynárenská a.s. – nevyjádřili se

České Radiokomunikace a.s. – nevyjádřili se

ČEPS a.s. – nevyjádřili se

ČEZ Distribuce, a.s.- nevyjádřili se

Pozemkový fond ČR- Územní pracoviště Chrudim – nevyjádřili se

Krajský úřad pro Pardubický kraj, odbor strategického rozvoje kraje – nevyjádřili se

Původní znění všech stanovisek, včetně jejich kopií, je uloženo na Pozemkovém úřadě v Pardubicích.

Plán společných zařízení byl předložen všem správní orgánů, podnikům, fyzickým a právnickým osobám k vyjádření. Přehled vyjádření a projednání je obsažen v příloze č. 7.d.

Při provádění staveb, které budou navrženy v  pozemkových úpravách, je třeba projednat projektovou dokumentaci  s jednotlivými orgány státní správy.

V případě realizací společných zařízení v zájmovém území je třeba respektovat průběh stávajících vedení a ochranných pásem.

7.a.2.	Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

Zásady návrhu dopravního systému :

Návrh cestní sítě navazuje na územní plán. Cestní síť nejvýrazněji ovlivňuje organizaci půdního fondu a kromě dopravní funkce plní také protierozní funkci svými příkopy a dotváří ráz krajiny doprovodnou zelení. Návrh cestní sítě musí obecně splňovat kriteria dopravní, ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická a ekonomická. Konkrétně musí návrh sítě splňovat následující kritéria:

- zabezpečit propojení sousedních obcí a osad

- umožnit přístup na pole

- umožnit propojení zemědělských podniků nebo farem vzájemně mezi sebou

- umožnit propojení mezi zemědělským podnikem a místem odbytu zeměděl. výrobků

- umožnit zpřístupnění krajiny a prostupnost zemědělského území,

- vytvořit důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek

- využití cest jako hranic pozemků nebo hranice katastrálního území

- zajistit návaznost na stávající polní cesty

- odpovídat i obecně vodoochranným zásadám, aby nedošlo k ovlivnění či k ohrožení jakosti vod

- zemědělská doprava se musí vyloučit ze sídlišť a ze silnic hlavní sítě.

Kategorizace a základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších cest :

V KPÚ Vyšehněvice jsou cesty rozděleny do třech kategorii.

Hlavní polní cesty – soustřeďují dopravu z vedlejších polních cest, jsou napojeny na místní komunikace, většinou jsou navrhovány jako jednopruhové s výhybnami, vždy odvodněné, s celoroční sjízdností, svozová plocha by měla být zhruba 50-150 ha (členitý terén).

Vedlejší polní cesty – zajišťují dopravu z přilehlých pozemků nebo farem a jsou napojeny na hlavní cesty, případně na místní komunikace, jsou jednopruhové a mohou být nezpevněné i zpevněné nebo kombinace, výhybny jsou doporučené, svozová plocha by měla být cca do 50 ha (členitý terén).

Doplňkové polní cesty – zajišťují sezónní propojení v rámci půdních celků, navrhují se jednopruhové, nezpevněné (zatravněné) bez výhyben a zpravidla bez krajnic.

Při návrhu PSZ jsou dodržovány platné normy a předpisy, včetně kategorizace polních cest uvedenou v ČSN 73 6109 Projektování polních cest. Pro přehlednost je uvedena v podobě následující tabulky.

| Polní cesty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní* |  | Vedlejší** | Doplňkové*** |
| Dvoupruhové | Jednopruhové | Jednopruhové | Jednopruhové |
| P 7,0/50 | P 5,0/30 | P 4,5/30 | P 3,5/30 |
| P 6,5/50** | P 4,5/30** | P 4,0/30** | P 3,0/30 |
| P 6,0/40 | P 4,0/30 | P 3,5/30 | --- |

* U zpevněných cest se navrhuje krajnice 2,0×0,5 m šířky a š. vozovky je doplňkem volné šířky cesty.

** Doporučená kategorie pro tento typ cesty

*** Doplňkové polní cesty se navrhují zpravidla bez krajnic.

Navržené konstrukce u jednotlivých konstrukcí polních cest, dle Katalogu vozovek polních cest, TP – změna č.2 (03/2011) :

Kategorie hlavní, cesta jednopruhová s výhybnami  :

P 4,5/30 (šířka jízdního pruh 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 4-1, třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

-  asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1           	40 mm

-  obalované kamenivo ACP 16+, 50/70;ČSN EN 13108-1 	70 mm

-  postřik živičný spojovací

-  štěrkodrť ŠD                                                            	150 mm

-  štěrkodrť ŠD                                            	150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Kategorie vedlejší, cesta jednopruhová s výhybnami  :

P 4,5/30 (šířka jízdního pruh 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Katalogový list PN 6-1, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

-  nátěr dvouvrstvový (ČSN EN 12271) N DV

-  penetrační makadam hrubý PMH	100 mm

- štěrkodrť ŠD			150 mm

- štěrdodrť ŠD			150 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Kategorie doplňková, cesta jednopruhová:

P 3,5/30 (šířka jízdního pruh 3,5 m bez krajnic, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 5%). Katalogový list PN 6-7, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení vozovky D2.

- zatravňovací vrstva  ZV		50 mm

- štěrkodrť ŠD			250 mm

Upravená pláň ze zhutněním min. 30 MPa

Místo zatravnění lze použít zakalení lomovými výsivkami.

Jedná se o návrh konstrukce cest. Při přípravě projektové dokumentace lze nahradit navrhovanou konstrukci jinou, ale za podmínky zachování kategorie a povrchu komunikace. Míra zhutnění pláně u cest kategorie hlavních a vedlejších je uváděna předpokládaná. Při projektové přípravě je nutno provést podrobný inženýrsko-geologický průzkum, za účelem ověření mimo jiné přesnější míry zhutnění pláně komunikace a následné úpravy konstrukce komunikace (při menší míře zhutnění stabilizace pláně nebo při vyšší možné snížení konstrukčních vrstev).

Napojení polních cest na silnice II.-III. třídy bylo využito stávajících, zaužívaných sjezdů. V místech napojení na silnici budou dle terénní možností navrženy sjezdy se šikmými čely v délce 20,0 m zpevněny asfaltobetonem v šířce 3,5 – 6,0 m (dle terénních možností). Sjezdy v místě napojení budou osazeny příčným odvodněním, aby bylo zabráněno stékání povrchové vody na silnici. Na silničních příkopech v místě napojení budou osazeny trubní propustky, min. světlosti DN 600.  Předpokládané dopravní značení:  Na silnicích II. – III. třídy budou u všech vyústění osazeny Směrové sloupky Z-II c,d  a na polních cestách v místě vyústěny bude osazena dopravní značka „P6 – Stůj, dej přednost v jízdě!“ Sjezdy z polních cest je navrženo projektovat jako šikmé.

Při zpracovávání projektové dokumentace pro stavební povolení jednotlivých polních cest, bude každé napojení na silnici II. – III. třídy projednáno s pověřeným zástupcem správce příslušné komunikace a zástupcem Policie ČR, Dopravní inspektorát.

Objekty a zařízení dotčené návrhem cestní sítě :

Kategorie hlavní, cesta jednopruhová s výhybnami  :

P 4,5/30 (šířka jízdního pruh 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Povrch asfaltobeton ACO 11, 50/70;ČSN EN 13108-1.

C 1 „Na hlínách k Žaravicím“

Popis: Jedná se o hlavní polní cestu mezi bývalým areálem ZD ve Vyšehněvicích - bývalým areálem v Žáravicích a Sopřečí zpřístupňující velkou část západního k.ú. Ve Vyšehněvicích cesta končí na hranici zemědělského areálu. Na hranici s k.ú. Žáravice pokračuje do sousedního k.ú. Délka cesty je 704 m. Na cestě se nacházejí  dva stávající propustky P5 a P4. Inženýrské sítě nejsou dotčeny.

Stávající povrch- zpevněná vozovka / netuhá / stmelený povrch (obalované kamenivo) km 0-0,704.

Odvodňovací prvky: meliorační svodnice V2.

Návrh: Celková rekonstrukce cesty, rozšíření šířky cesty. Na cestě je navržena  jedna výhybna V4. Návrh výsadby doprovodné zeleně podél jižní strany cesty.

Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C 2 „Slatinek“

Popis: Stávající polní cesta napojená na silnici III/3234 vede jižním směrem podél hranice k.ú. s k.ú. Žáravice. Cesta končí u meliorační svodnice V4. Délka cesty je 650 m. Stávající povrch - zpevněná vozovka / netuhá / stmelený povrch km 0-0,199, provozní zpevnění štěrkem  km 0,199-0,650.

Odvodňovací prvky stávající : meliorační svodnice V3, jednostranný příkop (neudržovaný, zanesený).

Propustky stávající- 2x mostek M1 a M2, 1x propustek DN 600 na V4.

Inženýrské sítě- v km 0,000 plynovod.

Stávající zeleň se skládá z náletů-  keřové patro zapojené – vrba, jabloň, růže šípková, trnka, hloh,      bez černý.

Návrh:  Celková rekonstrukce cesty, rozšíření šířky cesty, obnova příkopu. Jsou navrženy dvě výhybny V5 a V13. Návrh výsady doprovodné zeleně podél jižní strany cesty. Údržba stávající zeleně,  liniová dovýsadba dřevin podél cesty. V místě napojení na silnici č. 3234 jsou tyto rozhledy: směr Žáravice – více jak 400 m; směr Vyšehněvice – více jak 400 m.

Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C 4 „V bislavech“

Popis: Stávající zpevněná polní cesta se nachází v západní části zájmového území. Cesta propojuje C1 a C3. Délka cesty je 360m. Odvodňovací prvky stávající oboustranný příkop. Na cestě nedojde ke střetu s inženýrskými sítěmi. Doprovodná zeleň - místy se vyskytuje jasan, vrba, dub. Na cestě se nachází stávající propustky P1, P2, P3.

Návrh: : Celková rekonstrukce cesty, rozšíření šířky cesty, rekonstrukce propustků. Obnova příkopu. V trase cesty  není navržena výhybna. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C 7 „K Vlčí Habřině“

Popis: Jedná se o prašnou, částečně zpevněnou polní cestu, která je napojena na silnici III. třídy č. 3233 a vede jižním směrem k polní cestě C 15. Délka cesty je 891 m. Odvodňovací prvky stávající- km 0,325-0,891 oboustranný příkop. Stávající doprovodná zeleň se nachází v km 0,325-0,891 – oboustranně švestka, trnka, růže šípková, hloh. V trase cesty se nachází v km 0,0 - 0,891 plynovod. Na cestě se nacházejí stávající propustky P10, P11, P12, P7.

Návrh:  Celková rekonstrukce cesty, rozšíření šířky cesty. Obnova příkopu v km 0,325 – 0,891. Nově navržený propustek P18.

V trase cesty je navržena 1 výhybna V10. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice. V místě napojení na silnici č. 3233 jsou tyto rozhledy: směr Vyšehněvice – více jak 600 m; směr Vlčí Habřina – 380 m.

C 8 „Za humny“

Popis: Travnatá polní cesta zpřístupňující čistírnu odpadních vod a půdní bloky v západní části k.ú. za vodotečí V1. Délka cesty je 179 m. Stávající propustek 1x DN 400. Stávající doprovodná zeleň – oboustranně švestka, trnka, růže šípková, hloh. Porosty jsou většinou neudržované. Nejsou dotčeny inženýrské sítě.

Návrh:

Celková rekonstrukce cesty, rozšíření šířky cesty. Je navrženo doplnění stávající zeleně. V trase cesty nejsou navrženy výhybny. Odvodnění podélnou drenáží. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C 11 „Na bílých I.“

Popis: Stávající polní cesta je napojena na silnici č. III/3234 a vede severním směrem k silnici II/36. Délka cesty je 601 m. Stávající povrch cesty je zpevněn obalovaným kamenivem. U cesty dochází ke křížení s plynovodem a  elektrickým vedením.

Návrh:

Celková rekonstrukce cesty, rozšíření šířky cesty. Odvodnění pláně drenáží.V trase cesty je navržena 1 výhybna V3. Navržena doprovodná zeleň. V místě napojení na silnici č. 3234 jsou tyto rozhledy: směr Vyšehněvice – 211 m; směr Rohovádova Bělá – 430 m. U napojení na silnici č. 3234 je nově navržen propustek P21. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C 15 „Vlčí habřina - Sopřeč“

Popis: Polní cesta se nachází v jižní části zájmového území a vede podél hranice zájmového k.ú.. Jedná se o prašnou polní cestu, na kterou se napojuje cesta C 7. Délka cesty je 406 m. Stávající povrch - zpevnění štěrkem v  km 0-0,407. Odvodňovací prvky- oboustranný příkop v km 0-0,406.

Propustky: 2 x stávající (P9, P13). Hospodářské sjezdy stávající:1x HS 6.

Cestu kříží Inženýrské sítě -plynovod v km 0-0,119. Zeleň se vyskytuje sporadicky.

Návrh:

Celková rekonstrukce cesty, rozšíření šířky cesty, rekonstrukce propustků. Obnova příkopu. Cesta je navržena bez výhyben. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice. Není navržena doprovodná výsadba. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C18

Popis: Jedná se o nově navrženou polní cestu vedoucí podél jižní hranice s intravilánem. Cesta je napojena na silnici III/3233 a stávající polní cestu C 1. Celková délka cesty je 402 m. V trase cesty se nenacházejí inženýrské sítě. Cesta vede přes stávající trubní propustek P4 se nachází u napojení na polní cestu C1. Při napojení na silnici bude na stávajícím silničním příkopu osazen nový trubní propustek (P17) DN 600.

Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

V místě napojení na silnici č. 3233 jsou tyto rozhledy: směr Vyšehněvice – více jak 320 m; směr Vlčí Habřina – 350 m.

Kategorie vedlejší, cesta jednopruhová s výhybnami  :

P 4,5/30 (šířka jízdního pruh 3,5 m + 2x0,5 m zpevněné krajnice, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 3%). Povrch nátěr dvouvrstvový (ČSN EN 12271) N DV a penetrační makadam hrubý PMH

C 5 „Černá“

Popis: Jedná se o nezpevněnou polní cestu nacházející se v jihozápadní části zájmového k.ú. Cesta vede do k.ú. Sopřeč a je napojena na cestu C 6. Délka cesty je 1 207 m. Stávající povrch je nezpevněný, travnatý. Cesta je bez odvodňovacích prvků. Na cestě nedojde ke střetu s inženýrskými sítěmi.Doprovodná zeleň se nachází  v km 0,900-1,030 – oboustranně trnka, růže šípková, hloh, solitérně líska, dub.

Návrh: Celková rekonstrukce cesty, rozšíření šířky cesty, doplnění liniové výsadby. Odvodnění pláně drenáží. V trase cesty jsou navrženy 2 výhybny V3, V8. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C 6 „K rybníku Starému“

Popis: Travnatá polní cesta zajišťující přístup k Starému rybníku. Cesta je napojena na silnici č. 3233.

Délka cesty je 503 m. Stávající povrch cesty je  nezpevněný a travnatý. Cesta je bez odvodňovacích prvků. Na cestě nedojde ke střetu s inženýrskými sítěmi. Stávající doprovodnou zeleň tvoří oboustranně trnka, růže šípková, hloh, solitérně líska, dub.

Návrh:  Celková rekonstrukce cesty, rozšíření šířky cesty. Odvodnění pláně drenáží. V trase cesty je navržena jedna výhybna V11. Na cestě je nově navržen propustek P16.

Cesta je ukončena na hrázi stávající vodní nádrže „Starý Rybník“. Hráz rybníka je v současné době ve špatném stavu, její oprava je součástí revitalizace LBC. V úseku přes hráz bude provedeno dosypání tělesa hráze tak, aby bylo možné po koruně hráze vést cestu. Šířka koruny hráze bude 4,5m.

V místě napojení na silnici č. 3233 jsou tyto rozhledy: směr Vyšehněvice – 350 m; směr Vlčí Habřina – 650 m. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C 10 „Vinice“

Popis: Stávající polní cesta částečně zpevněná štěrkem. Cesta je napojena na silnici III/3234 kolem lesa a polní cestu C9. Délka cesty je 634 m. Inženýrské sítě se nachází  v km 0,080 elektrické vedení, km 0,225-0,332 elektrické vedení.

Doprovodná zeleň se vyskytuje podél lesa- trnka, růže šípková

Návrh:  Celková rekonstrukce cesty, rozšíření šířky cesty. Odvodnění pláně drenáží. V trase cesty jsou navrženy 2 výhybny V6 a V7. Na cestě je nově navržen propustek P 20. V místě napojení na silnici č. 3234 jsou tyto rozhledy: směr Vyšehněvice – 250 m; směr Rohovládová Bělá – 340 m. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice

C 12 „Na bílých II.“

Popis: Polní cesta vychází ze severní části intravilánu obce Vyšehněvice. Vede mezi bloky orné půdy a slepě končí u hnojiště. Délka cesty je 491 m. Stávající povrch je zemní, místy zpevnění štěrkem. Inženýrské sítě se nachází  v km 0,098 -  elektrické vedení.

Návrh: Celková rekonstrukce cesty, rozšíření šířky cesty. Odvodnění pláně drenáží. Cesta bude navazovat na navrženou cestu C16. V trase cesty není navržena výhybna. Podél cesty je navržena jednostranná liniová výsadba dřevin. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C 13 „Na Hradech I.“

Popis: Polní cesta vychází ze severní části intravilánu obce Vyšehněvice a vede severozápadně do k.ú. Voleč. Na cestu se napojuje polní cesta C 14. Celková délka cesty je 805 m. Povrch cesty je travnatý. Inženýrské sítě se nachází   V km 0-0,805- plynovod.

Návrh: Celková rekonstrukce cesty, rozšíření šířky cesty. Odvodnění pláně je řešeno drenáží.  V trase cesty je navržena 1 výhybna V 12. Podél cesty je navržena jednostranná liniová výsadba dřevin. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C 14 „Na Hradech II.“

Popis: Stávající polní cesta se napojuje a silnici III/3234 a vede severně podél hranice s k.ú. Žáravice, kolem lesa k C 13. Cesta prochází údolnicí a dochází na ní k rýhové erozi a splavování zeminy na silnici III/3234. Délka cesty je 842 m. Povrch cesty je  travnatý. Stávající stav je bez odvodnění.

Na cestě nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi.  Zeleň se vyskytuje sporadicky.

Návrh:  Celková rekonstrukce cesty, rozšíření šířky cesty. Odvodnění příkopem. Na cestě je nově navržen propustek P23. V trase cesty jsou navrženy 2 výhybny V 1 a V2. Podél cesty je navržena jednostranná liniová výsadba dřevin. V místě napojení na silnici č. 3234 jsou tyto rozhledy: směr Vyšehněvice – víc jak 400 m; směr Žáravice – víc jak 400 m. Napojení na silnici je v k.ú. Žáravice. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

Kategorie doplňková, cesta jednopruhová:

P 3,5/30 (šířka jízdního pruh 3,5 m bez krajnic, maximální návrhová rychlost 30 km/h, jednostranný příčný sklon min. 5%). Povrch zatravněná vrstva. (Místo zatravnění lze použít zakalení lomovými výsivkami.)

C 3 „Rváč“

Popis: Jedná se o nezpevněnou polní cestu vedoucí podél otevřené vodoteče V4. Délka cesty je 299 m. Cesta propojuje C2 a C4. Cesta je značně podmáčená. Stávající povrch je travnatý. Na cestě nedochází ke střetu s inženýrskými sítěmi. Doprovodná zeleň se vyskytuje sporadicky.

Návrh: Zpevnění cesty a rozšíření na požadovanou šířku. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C 9 „K lesíku“

Popis: Stávající nezpevněná polní cesta. Trasa cesty vede z intravilánu západním směrem k hranici zájmového k.ú. s k.ú. Rohovládova Bělá. Délka cesty je 639 m. Propustky: stávající 1x ( P6) DN 400.

Inženýrské sítě: v km 0,180 elektrické vedení.

Návrh: Zpevnění cesty a rozšíření na požadovanou šířku, rekonstrukce propustků. Odvodnění  je řešeno vyspádováním do okolního terénu. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C 16

Popis: Jedná se o nově navrženou polní cestu v severní části zájmového území. Cesta je napojena na stávající polní cestu C 11 a kříží cestu C 12. Odvodnění je řešeno vyspádováním do okolního terénu. V trase cesty se nenachází žádné vedení inž. sítí. Délka cesty je 681m. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C17

Popis: Jedná se o nově navrženou polní cestu severně od intravilánu, v délce 312 m. Cesta propojuje stávající polní cestu C 13 a  cestu C 12. Odvodnění je řešeno vyspádováním do okolního terénu. V trase cesty se nenachází žádné vedení inž. sítí. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C19

Popis: Jedná se o nově navrženou polní cestu ve východní části zájmového území. Cesta je napojena na stávající polní cestu C 9 a silnici III/3233. Délka cesty je 662 m. Odvodnění je řešeno vyspádováním do okolního terénu. V místě napojení na silnici III/3233 je navržen jeden trubní propustek (P19) DN 600. V místě napojení na silnici č. 3233 jsou tyto rozhledy: směr Vyšehněvice – 520 m; směr Vlčí Habřina – 350 m. V trase cesty se nenachází žádné vedení inž. sítí. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C20

Popis: Jedná se o nově navrženou polní cestu v jižní části zájmového území. Cesta propojuje stávající polní cesty C 7 a  cestu C 5. Trasa cesty vede přes meliorační vodoteč V2 a LBK. Délka cesty je 805 m. Odvodnění je řešeno vyspádováním do okolního terénu.V trase cesty se nenachází žádné vedení inž. sítí. Nově navržený propustek P16 se nachází u napojení na polní cestu C7. Cesta vede přes stávající mostek M9, který se nachází na místní vodoteči V1. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C21

Popis: Jedná se o nově navrženou polní cestu pod rybníkem Starý. Cesta je napojena na stávající polní cestu C 7 . Délka cesty je 209 m. Odvodnění je řešeno vyspádováním do okolního terénu.V trase cesty se nenachází žádné vedení inž. sítí. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C22

Popis:Jedná se o nově navrženou polní cestu v jižní části zájmového území. Cesta je napojena na stávající polní cestu C 7 a vede k lesu směrem ke k.ú. Vlčí Habřina. Délka cesty je 485 m. Odvodnění je řešeno vyspádováním do okolního terénu. V trase cesty se nenachází žádné vedení inž. sítí. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

C23

Popis: Jedná se o nově navrženou polní cestu v západní části zájmového území podél intravilánu. Cesta je napojena na stávající polní cestu C1. Délka cesty je 195 m. Odvodnění je řešeno vyspádováním do okolního terénu. Je navřen trubní propustek pro napojení na stávající polní cestu C1. V trase cesty se nenachází žádné vedení inž. sítí. Vlastnictví pozemku  - obec Vyšehněvice.

| Přehled cestní sítě (KPÚ Vyšehněvice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cesta ozn. | kategorie dle ČSN 73 6109 | délka | plocha záboru | povrch | propustky žlaby | odvodnění zem. pláně a vozovky* | výhybny | hosp. sjezdy ** | výsadba | dotčená zařízení | doplňující informace | cena v tis. Kč/km | cena Kč (bez DPH) celkem |
|  |  | m | m2 |  | ks |  | ks | ks |  |  |  | rok kalkulace 2012 |  |
| C1 | hlavní 4,5/30 | 704 | 6175 | asfalt | 4 | Příkop | 1 |  | IP |  | stávající k rekonstrukci | 5 500 | 3 872 000 |
| C2 | hlavní 4,5/30 | 650 | 7053 | asfalt | 3 | Příkop | 2 |  | KZ |  | stávající k rekonstrukci | 5 500 | 3 575 000 |
| C3 | doplňková 3,5/30 | 299 | 1818 | travnatý | - | Příkop | - |  | LBK |  | stávající k rekonstrukci | 1 400 | 418 600 |
| C4 | hlavní 4,5/30 | 360 | 5233 | asfalt | 3 | Příkop | - |  | IP |  | stávající k rekonstrukci | 5 500 | 1 980 000 |
| C5 | vedlejší 4,5/30 | 1207 | 11214 | penetrace |  | Drenáž | 2 |  | IP |  | stávající k rekonstrukci | 4 100 | 6 928 700 |
| C6 | vedlejší 4,5/30 | 503 | 3439 | penetrace | 1 | Drenáž | 1 |  | LBC |  | stávající k rekonstrukci | 4 100 | 2 033 600 |
| C7 | hlavní 4,5/30 | 891 | 10028 | asfalt | 4 | Příkop/Drenáž | 1 |  | KZ | Plyn. vedení | stávající k rekonstrukci | 5 500 | 4 900 500 |
| C8 | hlavní 4,5/30 | 179 | 1710 | asfalt | 1 | Drenáž | - |  | KZ |  | stávající k rekonstrukci | 5 500 | 984 500 |
| C9 | doplňková 3/30 | 639 | 4410 | travnatý | 1 |  | - |  | LBK | Elektr. vedení | stávající k rekonstrukci | 1 400 | 894 600 |
| C10 | vedlejší 4,5/30 | 634 | 6918 | penetrace | 1 | Drenáž | 2 |  | KZ | Elektr. vedení | stávající k rekonstrukci | 4 100 | 2 599 400 |
| C11 | hlavní 4,5/30 | 601 | 5362 | asfalt | 1 | Drenáž | 1 |  | IP | Plyn., elektr. vedení | stávající k rekonstrukci | 5 500 | 3 305 500 |
| C12 | vedlejší 4,5/30 | 491 | 4447 | penetrace | - | Drenáž | - |  | KZ | Elektr. vedení | stávající k rekonstrukci | 4 100 | 2 013 100 |
| C13 | vedlejší 4,5/30 | 805 | 7444 | penetrace | - | Drenáž | 1 |  | IP | Plyn. vedení | stávající k rekonstrukci | 4 100 | 3 300 500 |
| C14 | vedlejší 4,5/30 | 842 | 11371 | penetrace | 1 | Příkop | 2 |  | KZ |  | stávající k rekonstrukci | 4 100 | 1 664 600 |
| C15 | hlavní 4,5/30 | 406 | 4627 | asfalt | 2 | Příkop | - |  | - | Plyn. vedení | stávající k rekonstrukci | 5 500 | 2 233 000 |
| C 16 | doplňková 3,5/30 | 681 | 4285 | travnatý | - |  | - |  | - |  | nově navržená | 1 400 | 953 400 |
| C 17 | doplňková 3,5/30 | 312 | 1928 | travnatý | - |  | - |  | - |  | nově navržená | 1 400 | 436 800 |
| C 18 | hlavní 4,5/30 | 402 | 4917 | Asfalt | 2 | Drenáž | - |  | - |  | nově navržená | 5 500 | 2 211 000 |
| C 19 | doplňková 3,5/30 | 662 | 4186 | travnatý | 1 |  | - |  | - |  | nově navržená | 1 400 | 926 800 |
| C 20 | doplňková 3,5/30 | 805 | 4911 | travnatý | 1 |  | - |  | - |  | nově navržená | 1 400 | 1 127 000 |
| C 21 | doplňková 3,5/30 | 209 | 1310 | travnatý | - |  | - |  | - |  | nově navržená | 1 400 | 292 600 |
| C 22 | doplňková 3,5/30 | 485 | 3054 | travnatý | 1 |  | - |  | - |  | nově navržená | 1 400 | 679 000 |
| C 23 | doplňková 3,5/30 | 195 | 1982 | travnatý | 1 |  | - |  | - |  | nově navržená | 1 400 | 273 000 |
| Celkem |  | 12 962 | 117822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 603 200 Kč |
| * P-příkop, D - drenáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** - počet hospodářských sjezdů bude možné přesně určit až v průběhu projektové přípravy nebo po návrhu nového uspořádání pozemků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.a.3.	Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu

Podle § 27 zákona č. 254/2001 Sb. („zákon o vodách“) jsou vlastníci pozemků povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. Zákon o vodách ukládá obecné povinnosti vlastníkům pozemků při ochraně vodních poměrů, které směřují zejména ke zlepšení erozní odolnosti a retenční schopnosti krajiny a v konečném důsledku k ochraně koryt vodních toků před zanášením splavovanou půdou a jiným materiálem, zhoršováním jakosti povrchové vody vodního toku. Účelem je i omezování degradace půdy.

Výše uvedené skutečnosti se v rámci PSZ realizují. Opatření navrhovaná pro ochranu ZPF se dělí na tyto kategorie:

- Opatření proti vodní erozi (organizační, agrotechnická a technická opatření

- Opatření proti větrné erozi

Vodní eroze :

Zemědělská půda na svazích je vhodnými navrhovanými protierozními opatřeními chráněna před vodní erozí. O použití jednotlivých způsobů ochrany rozhoduje jejich účinnost, požadované snížení dlouhodobé průměrné ztráty půdy a nutná ochrana objektů (vodních zdrojů, toků a nádrží, intravilánů obcí atd.) při respektování zájmů vlastníků a uživatelů půdy, ochrany přírody, životního prostředí a tvorby krajiny. Ve většině případů jde o komplex organizačních, agrotechnických a technických opatření vzájemně se doplňujících a respektujících současné základní požadavky a možnosti zemědělské výroby.

Přehled opatření jak je udává ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy je uveden v následující tabulce.

| Typ opatření | Druh opatření | Vliv na faktor USLE |
| --- | --- | --- |
| Opatření organizační | Protierozní rozmisťování plodin | C |
|  | Pásové střídání plodin | C, P (dodržení náv. parametrů) |
|  | Delimitace kultur | C |
|  | Tvar a velikost pozemků | L |
| Opatření agrotechnická | Protierozní agrotechnika, tj. | C, P |
|  | zejména zpracování a příprava |  |
|  | půdy, setí, hrázkování, důlkování, |  |
|  | mulčování, sklizeň a nakládání |  |
|  | s posklizňovými zbytky |  |
| Opatření technická | Terénní urovnávky | S |
|  | Terasy | S, L |
|  | Příkopy | L |
|  | Průlehy | L |
|  | Vsakovací pásy | L |
|  | Sedimentační pásy | L |
|  | Zatravněné údolnice | C (pouze místně) |
|  | Ochranné hrázky | L |
|  | Asanace erozních výmolů a strží | Vyloučí erozi |
|  | Ochranné nádrže | Lokální opatření |
|  | Polní cesty s protierozní funkcí | L |

Přehled navrhovaných opatření

Zasakovací průlehy :

Jako protierozní opatření jsou navrženy 4 zasakovací průlehy. Jedná se o široké a mělké příkopy – průlehy, jež zachycují povrchově stékající vodu. Voda se v nich vsákne do půdy nebo je svedena v mírném podélném sklonu mimo ohrožené území.

Přehled nově navržených zatravněných průlehů :

PEO 3 , PEO 4, PEO 5, PEO 6

Zasakovací pásy :

Je navrženo umístění 2 ks zasakovacích travnatých pásů. Zasakovací pásy jsou navrženy společně s ochranným zatravněním navazujících pozemků.

Přehled nově navržených zasakovacích pásů:

PEO 1, PEO 2

Ochranné zatravnění :

Půdní blok podél odtokové linie č. 6 je navřen k zatravnění. Horní část pozemků podél odtokových linií č. 22 a 23 a část svahu nad odtokovou linii č. 1 je taktéž navržen k zatravnění.

Přehled nově navržených pozemků k zatravnění :

PEO 7 –OZ, PEO 8 – OZ, PEO – 09 - OZ

Posouzení stávajícího stavu

Výpočet posouzení erozního ohrožení bylo provedeno pomocí rovnice Wischmaier, Smith, kde je povolená průměrná dlouhodobá ztráta půdy u půdy středně hluboké a hluboké 4t/ha/rok a u půdy velmi hluboké 4t/ha/rok. U mělkých půd je nutno pozemky zatravnit.

G  : celkový erozní smyv [t/ha / rok]

R  : faktor erozní účinnosti přívalového deště [MJ/ha.cm/h]

K  : faktor erodovatelnosti půdy [-]

L  : faktor délky svahu [m]

S  : faktor sklonu svahu [%]

C  : faktor ochranného vlivu vegetace [-]

P  : faktor účinnosti protierozních opatření [-]

li : délka linie [m]

hi : převýšení linie [m]

s  : sklon linie [%]

Faktor C byl vypočten dle obdržených osevních postupů stávajících uživatelů pozemků.

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 2,15  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

25	0,85	0,54	3,40

187	7,15	0,25	3,82

56	2,63	0,25	4,70

149	7,37	0,28	4,95

88	3,04	0,28	3,45

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

505 	21,04 	4,17	0,28 	3,49 	0,38 	0,236 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 1´

Celkový erozní smyv G = 4,70  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

57	2	0,28	3,51

30	4	0,28	13,33

45	5	0,28	11,11

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

132 	11 	8,33	0,28 	2,44 	1,19 	0,236 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 0,35  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

387	2,69	0,54	0,70

92	0,53	0,15	0,58

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

479 	3,22 	0,67	0,47 	1,85 	0,10 	0,166 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 1,49  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

265	2,78	0,54	1,05

124	2,37	0,40	1,91

47	2,85	0,54	6,06

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

436 	8 	1,83	0,50 	2,45 	0,21 	0,236 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 4

Celkový erozní smyv G = 0,55  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

224	1,09	0,54	0,49

142	1,36	0,54	0,96

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

366 	2,45 	0,67	0,54 	1,75 	0,10 	0,236 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 5

Celkový erozní smyv G = 0,38  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

145	2,23	0,25	1,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

145 	2,23 	1,54	0,25 	1,76 	0,15 	0,236 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 6

Celkový erozní smyv G = 3,64  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

21	0,51	0,25	2,43

107	9,9	0,33	9,25

71	3,22	0,28	4,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

199 	13,63 	6,85	0,30 	3,00 	0,70 	0,236 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 6

Celkový erozní smyv G = 5,95  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

21	0,51	0,25	2,43

107	9,9	0,33	9,25

71	3,22	0,28	4,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

199  	13,63  	6,85	0,30  	3,00  	0,70  	0,236  	1  	40

Odtoková linie č.: 6´

Celkový erozní smyv G = 5,90  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

24	4	0,33	16,67

26	6	0,33	23,08

39	4,5	0,33	11,54

42	1,5	0,28	3,57

59	4	0,28	6,78

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

190 	20 	10,53	0,30 	2,93 	1,16 	0,236 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 7

Celkový erozní smyv G = 2,84  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

26	0,7	0,24	2,69

217	12,27	0,33	5,65

433	9,2	0,33	2,12

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

676 	22,17 	3,28	0,33 	3,93 	0,26 	0,344 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 7

Celkový erozní smyv G = 4,64  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

26	0,7	0,24	2,69

217	12,27	0,33	5,65

433	9,2	0,33	2,12

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

676  	22,17  	3,28	0,33  	3,93  	0,26  	0,344  	1  	40

Odtoková linie č.: 8

Celkový erozní smyv G = 0,77  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

288	6,79	0,33	2,36

55	0,61	0,40	1,11

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

343 	7,4 	2,16	0,34 	2,28 	0,19 	0,214 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 9

Celkový erozní smyv G = 1,43  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

499	7,86	0,44	1,58

15	0,34	0,44	2,27

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

514 	8,2 	1,60	0,44 	2,57 	0,15 	0,344 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 10

Celkový erozní smyv G = 1,08  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

199	2,0	0,33	1,01

20	1,33	0,40	6,65

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

219 	3,33 	1,52	0,34 	1,99 	0,19 	0,344 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 11

Celkový erozní smyv G = 2,30  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

35	0,87	0,15	2,49

106	5,97	0,33	5,63

146	6,41	0,33	4,39

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

287 	13,25 	4,62	0,31 	2,79 	0,42 	0,258 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 11

Celkový erozní smyv G = 3,75  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

35	0,87	0,15	2,49

106	5,97	0,33	5,63

146	6,41	0,33	4,39

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

287  	13,25  	4,62	0,31  	2,79  	0,42  	0,258  	1  	40

Odtoková linie č.: 12

Celkový erozní smyv G = 3,44  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

19	0,69	0,15	3,63

114	8,49	0,33	7,45

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

133 	9,18 	6,90	0,30 	2,45 	0,74 	0,258 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 12

Celkový erozní smyv G = 5,61  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

19	0,69	0,15	3,63

114	8,49	0,33	7,45

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

133  	9,18  	6,90	0,30  	2,45  	0,74  	0,258  	1  	40

Odtoková linie č.: 13

Celkový erozní smyv G = 2,25  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

35	0,83	0,15	2,37

129	6,19	0,33	4,80

44	4,85	0,33	11,02

87	2,65	0,33	3,05

139	2,58	0,28	1,86

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

434 	17,1 	3,94	0,30 	3,29 	0,36 	0,258 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 13

Celkový erozní smyv G = 3,67  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

35	0,83	0,15	2,37

129	6,19	0,33	4,80

44	4,85	0,33	11,02

87	2,65	0,33	3,05

139	2,58	0,28	1,86

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

434 	17,1 	3,94	0,30 	3,29 	0,36 	0,258  	1  	40

Odtoková linie č.: 14

Celkový erozní smyv G = 1,45  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

246	14,2	0,25	5,77

110	2,11	0,33	1,92

308	2,42	0,28	0,79

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

664 	18,73 	2,82	0,28 	2,77 	0,21 	0,363 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 15

Celkový erozní smyv G = 0,84  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

12	0,25	0,33	2,08

192	4,43	0,25	2,31

86	1,65	0,24	1,92

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

290 	6,33 	2,18	0,25 	2,16 	0,19 	0,334 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 16

Celkový erozní smyv G = 1,28  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

208	6,65	0,33	3,20

41	0,84	0,32	2,05

100	1,88	0,26	1,88

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

349 	9,37 	2,68	0,31 	2,29 	0,22 	0,334 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 17

Celkový erozní smyv G = 1,05  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

148	3,82	0,33	2,58

87	1,83	0,25	2,10

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

235 	5,65 	2,40	0,30 	2,03 	0,21 	0,334 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 18

Celkový erozní smyv G = 0,77  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

139	3,15	0,15	2,27

399	3,62	0,40	0,91

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

538 	6,77 	1,26	0,34 	2,60 	0,12 	0,296 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 19

Celkový erozní smyv G = 0,70  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

358	5,17	0,33	1,44

176	1,13	0,28	0,64

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

534 	6,3 	1,18	0,31 	2,60 	0,12 	0,296 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 20

Celkový erozní smyv G = 1,02  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

123	2,64	0,28	2,15

212	4,7	0,33	2,22

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

335 	7,34 	2,19	0,31 	2,26 	0,20 	0,296 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 21

Celkový erozní smyv G = 0,34  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

75	0,91	0,25	1,21

262	1,89	0,33	0,72

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

337 	2,8 	0,83	0,31 	1,72 	0,10 	0,258 	1 	24,50

Odtoková linie č.: 22

Celkový erozní smyv G = 3,99  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

64	5,44	0,28	8,50

46	2,63	0,28	5,72

84	8,00	0,28	9,52

154	7,11	0,28	4,62

25	1,1	0,28	4,40

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

373  	24,28  	6,51	0,28  	4,11  	0,60  	0,236 	1  	24,50

Odtoková linie č.: 23

Celkový erozní smyv G = 6,60  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

175	7,03	0,28	4,02

138	17,91	0,28	12,98

27	0,26	0,28	0,96

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

340 	25,2 	7,41	0,28 	3,92 	1,04 	0,236 	1 	24,50

U posuzovaných profilů č.7, 11, 12, 13 dle výpočtu při dosažení R faktoru 24,5 (dle stanice v Hradci Králové) je výpočet erozního ohrožení vyšší, ale vyhovující. Při projednávání a ověření při terénních pochůzkách, byl zpracovatel upozorněn a výskyt ohrožení pozemků před vodní erozí. Z tohoto důvodu byly tyto profily posouzen navíc dle nově připravované metodiky na hodnotu R faktoru 40.

| Stávající osevní postupy k.ú. Vyšehněvice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| číslo linie | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | faktor C |
| 7;9;10; | oz.ječmen | řepka | Pšenice | Kukuřice | Slunečnice |  |
|  | 0,17 | 0,22 | 0,12 | 0,61 | 0,6 | 0,344 |
| 1;1´; 5;6;6´ | řepka | pšenice oz. | Mák | Pšenice | Řepka |  |
|  | 0,22 | 0,12 | 0,5 | 0,12 | 0,22 | 0,236 |
| 21 | řepka | pšenice oz. | Kukuřice | Pšenice | Řepka |  |
|  | 0,22 | 0,12 | 0,61 | 0,12 | 0,22 | 0,258 |
| 18;19;20 | pšenice oz. | Kukuřice | Vojtěška | Kukuřice | Pšenice |  |
|  | 0,12 | 0,61 | 0,02 | 0,61 | 0,12 | 0,296 |
| 22;23 | řepka | pšenice oz. | Mák | Pšenice | Řepka |  |
|  | 0,22 | 0,12 | 0,5 | 0,12 | 0,22 | 0,236 |
| 2 | pšenice oz. | řepka | Pšenice | j.ječmen | Řepka |  |
|  | 0,12 | 0,22 | 0,12 | 0,15 | 0,22 | 0,166 |
| 3;4 | řepka | pšenice oz. | Mák | Pšenice | Řepka |  |
|  | 0,22 | 0,12 | 0,5 | 0,12 | 0,22 | 0,236 |
| 11;12;13 | řepka | pšenice oz. | Kukuřice | Pšenice | Řepka |  |
|  | 0,22 | 0,12 | 0,61 | 0,12 | 0,22 | 0,258 |
| 14 |  | pšenice oz. | Slunečnice | Pšenice | Kukuřice |  |
|  |  | 0,12 | 0,6 | 0,12 | 0,61 | 0,363 |
| 15;16;17 | řepka | pšenice oz. | Slunečnice | Pšenice | Kukuřice |  |
|  | 0,22 | 0,12 | 0,6 | 0,12 | 0,61 | 0,334 |
| 8; | oz.ječmen | Pšenice | Cukrovka | Pšenice | Řepka |  |
|  | 0,17 | 0,12 | 0,44 | 0,12 | 0,22 | 0,214 |

Z výše uvedeného vyplývá, že zájmové území při současném užívání pozemků (tj. orná půda) je přímo ohrožené erozí pozemků. Při nevhodné změně užívání pozemků např. širokořádkové plodiny, by vzniklo vysoké ohrožení k erozi pozemků. Z těchto důvodů jsou navrženy protierozní opatření  Přehled posuzovaných linií je zakreslen v příloze ř. 7.e.2..

| Profil |  | Navržení opatření | Současný stav | Navržená kultura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1´ |  | ochranné zatravnění | Orná půda | TTP |  |
| 6 |  | přerušení svahu protierozním zasakovacím pásem PEO 1 a ochranným zatravněním | Orná půda | TTP |  |
| 6´ |  | přerušení svahu protierozním průlehem PEO1, | Orná půda | Orná půda |  |
| 7 |  | přerušení svahu protierozním průlehem PEO3, PEO4 | Orná půda | Orná půda |  |
| 11 |  | přerušení svahu protierozním průlehem PEO5 | Orná půda | Orná půda |  |
| 12 |  | přerušení svahu protierozním průlehem PEO5 | Orná půda | Orná půda |  |
| 13 |  | přerušení svahu protierozním průlehem PEO5, PEO6 | Orná půda | Orná půda |  |
| 22 |  | přerušení svahu protierozním zasakovacím pásem PEO 2 a ochranným zatravněním | Orná půda | TTP |  |
| 23 |  | přerušení svahu protierozním zasakovacím pásem PEO 2 a ochranným zatravněním | Orná půda | TTP |  |

Zasakovací průlehy :

Zasakovací průlehy jsou navrženy tak, aby v maximální míře podpořily zpomalení povrchu odtoku v zatravněné a osázené ploše a jeho zasáknutí. Vybudování průlehů dojde k rozdělení stávajících pozemků a ke zkrácení dráhy odtoku.

Průleh bude zpevněn zatravněním a výsadbou zeleně. Sklony svahů průlehu jsou 1:3 –1:6, případně mírnější. Trasa průlehů je vedena po vrstevnici pro navýšení účinku zasakování. Případně, že z prostorových či jiných důvodů je průleh navržen se sklonem dna, jsou na průlehu navrženy přepážky se sklonem svahů 1:3-1:5 pro zvýšení účinku zasakování. Tam, kde je to možné jsou průlehy vyústěny do přilehlých vodotečí, cestních příkopů nebo zatravněných údolnic.

Technické řešení zasakovacích průlehů je patrné ze vzorového příčného řezu. Technické řešení je navrženo tak, aby docházelo k vyrovnáné bilanci kubatur, tzn. výkopy se rovnají násypům.

Účinnost zasakovacích průlehů je popsána v dokumentaci technického řešení.

Posouzení navržených opatření :

Odtoková linie č.: 1´

Navržené opatření : zasakovací pás PEO1 a ochranné zatravnění

Odtoková linie č.: 1´a

Celkový erozní smyv G = 2,42  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

57	2	0,28	3,51

20	2,5	0,28	12,50

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

77 	4,5 	5,84	0,28 	1,87 	0,80 	0,236  	1  	24,50

Odtoková linie č.: 1´b

Celkový erozní smyv G = 0,08  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

23	3,5	0,28	15,22

30	3,0	0,28	10,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

53 	6,5 	12,26	0,28 	1,55 	1,48 	0,005 	1  	24,50

Odtoková linie č.: 6

Navržené opatření : zasakovací pás PEO1 a ochranné zatravnění

Celkový erozní smyv G = 0,08  t/ha.rok.

Přípustný smyv 1  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

21	0,51	0,25	2,43

107	9,9	0,33	9,25

71	3,22	0,28	4,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

199  	13,63  	6,85	0,30  	3,00  	0,70  	0,005 	1  	24,50

Odtoková linie č.: 6´

Navržené opatření : zasakovací pás PEO1

Odtoková linie č.: 6´a

Celkový erozní smyv G = 3,71  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

12	2	0,33	16,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

12 	2 	16,67	0,33 	0,74 	2,63 	0,236  	1  	24,50

Odtoková linie č.: 6´b

Celkový erozní smyv G = 4,17  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

25	5	0,33	20,00

39	4,5	0,33	11,54

42	1,5	0,28	3,57

59	4,0	0,28	6,78

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

165 	15 	9,09	0,30 	2,73 	0,88 	0,236  	1  	24,50

Odtoková linie č. : 7

Navržené opatření : zasakovací průleh PEO 3 a PEO 4.

Odtoková linie č.: 7a

Celkový erozní smyv G = 1,29  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

115	2	0,33	1,74

33	0,5	0,33	1,52

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

148 	2,5 	1,69	0,33 	1,77 	0,16 	0,344 	1  	40

Odtoková linie č.: 7b

Celkový erozní smyv G = 3,68  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

53	3	0,33	5,66

52	3	0,33	5,77

160	4	0,33	2,50

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

265 	10 	3,77	0,33 	2,70 	0,30 	0,344 	1  	40

Odtoková linie č.: 7c

Celkový erozní smyv G = 7,56  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

30	1	0,24	3,33

62	3	0,33	4,84

78	6	0,33	7,69

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

170 	10 	5,88	0,31 	2,77 	0,64 	0,344 	1  	40

Při R = 24,5 je celkový smyv 4,63 t/ha.rok

U odtokové linie č. 7 je nutno v horní části svahu (úsek linie 7c)  upravit stávající osevní postup vyloučením pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, cukrovka, slunečnice apod).

Odtoková linie č.: 7c – při vyloučení širokořádkových plodin

Celkový erozní smyv G = 4,18  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

30	1	0,24	3,33

62	3	0,33	4,84

78	6	0,33	7,69

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

170 	10 	5,88	0,31 	2,77 	0,64 	0,19	1  	40

Odtoková linie č.: 22

Navržené opatření : zasakovací pás PEO2 a ochranné zatravnění

Odtoková linie č.: 22a

Celkový erozní smyv G = 2,42  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

32	3	0,28	9,38

91	4	0,28	4,40

83	4,5	0,28	5,42

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

206  	11,5  	5,58	0,28  	3,05  	0,49  	0,236 	1   	24,5

Odtoková linie č.: 22b

Celkový erozní smyv G = 0,06  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

43	4,5	0,28	10,47

30	2	0,28	6,67

37	2	0,28	5,41

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

110 	8,5 	7,73	0,28 	2,23 	0,73 	0,005 	1   	24,5

¨

Odtoková linie č.: 23

Navržené opatření : zasakovací pás PEO2 a ochranné zatravnění

Odtoková linie č.: 23a

Celkový erozní smyv G = 2,96  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

20	3	0,28	15,00

40	4	0,28	10,00

50	2,5	0,28	5,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

110 	9,5 	8,64	0,28 	2,23 	0,82 	0,236 	1   	24,5

Odtoková linie č.: 23b

Celkový erozní smyv G = 0,03  t/ha.rok.

Přípustný smyv 4  t/ha.rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

102	5	0,28	4,90

72	2	0,28	2,78

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

174 	7 	4,02	0,28 	2,28 	0,33 	0,005 	1   	24,5

| Přehled protierozních opatření, vč. všech nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek | Označení | popis | zábor m2 | cena vč. všech nákladů (bez DPH) | LV pozemku |  | Současný stav |  | Navržená kultura |
| Zasakovací pás | PEO 1 | Š. 13,0 m, dl. 318 m | 4 218 | 295 260 | 10001 |  | Orná půda |  | TTP |
| Zasakovací pás | PEO 2 | Š. 44,0 m, dl. 633 m | 27 871 | 1 950 970 | Jiní vlastníci |  | Orná půda |  | TTP |
| Zasakovací průleh | PEO 3 | Š. 13,0 m, dl. 441 m | 6 980 | 396 900 | 10001 |  | Orná půda |  | TTP |
| Zasakovací průleh | PEO 4 | Š. 13,0 m, dl. 255 m | 5 094 | 229 500 | 10001 |  | Orná půda |  | TTP |
| Zasakovací průleh | PEO 5 | Š. 13,0 m, dl. 197 m | 3 492 | 177 300 | 10001 |  | Orná půda |  | TTP |
| Zasakovací průleh | PEO 6 | Š. 13,0 m, dl. 160 m | 2 703 | 144 000 | 10001 |  | Orná půda |  | TTP |
| Ochranné zatravnění | PEO 7-OZ |  | 21 197 | 1 059 850 | Jiní vlastníci |  | Orná půda |  | TTP |
| Ochranné zatravnění | PEO 8-OZ |  | 37 045 | 1 852 250 | Jiní vlastníci |  | Orná půda |  | TTP |
| Ochranné zatravnění | PEO 9-OZ |  | 7 688 | 384 400 | Jiní vlastníci |  | Orná půda |  | TTP |
| Celkem |  |  | 116 288 | 6 490 430 kč |  |  |  |  |  |

Větrná eroze :

Návrh PEO vychází z posouzení současného stavu řešeného území. Navrhovaná opatření můžeme dle ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy rozdělit tak, jak uvádí následující tabulka.

| Typ opatření | Druh opatření |
| --- | --- |
| Opatření organizační | Protierozní rozmisťování plodin |
|  | Pásové střídání plodin |
|  | Tvar a velikost pozemků |
| Opatření agrotechnická | Protierozní agrotechnika, tj. |
|  | zpracování a příprava půdy, setí, sklizeň |
|  | a nakládání s posklizňovými zbytky |
|  | Zvýšení protierozní odolnosti půdy |
|  | (zvýšení půdní vlhkosti, zlepšení |
|  | fyzikálních vlastností půdy, stabilizace |
|  | povrchu půdy) |
| Opatření technická | Přenosné zábrany |
|  | Ochranné lesní pásy (větrolamy) |

Na základě provedené bilance větrné růžice pro celou zájmovou oblast lze konstatovat následující:

Větrné poměry jsou především ovlivněny převládajícím rozložením tlakových útvarů, tedy zimní anticyklónou a letní cyklónou. Převládá jižní směr proudění. Orografické podmínky způsobují směrovou deformaci místních větrných proudů.

- pro celou zájmovou oblast jsou charakteristické převládající západní a  východní větry, které tvoří cca 60 % všech větrů.

- při prováděném terénním průzkumu nebyly zjištěny přímé účinky větrné eroze

- v zájmovém území se nenachází opatření přímo určené proti větrné erozi (větrolam)

- ohrožení větrnou erozí je malé - zejména díky členitosti terénu.

Průměrná četnost směrů větrů v roce 1946-1953 (v % všech pozorování)

| strana | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | BEZVĚTŘÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zastoupení větrů v % | 6,1% | 12,7% | 6,5% | 11,7% | 5,2% | 8,1% | 17,0% | 9,0% | 23,7% |

Pro charakteristiku větrných podmínek bylo použito podkladů z Atlasu podnebí ČSSR. Uvedené údaje jsou ze stanice Hradec Králové.

Navrhované opatření :

Vzhledem k výše uvedenému není nezbytně nutné provést v rámci KPÚ radikální opatření, která by vedla ke zmírnění proudění větru v převládajících směrech.

Ochranu proti větrné erozi splňuje i většina stávajících prvků ochrany ŽP (biocentra, biokoridory) a ostatní navržené prvky tuto ochranu zlepší.

Přehled dalších navrhovaných opatření k ochraně půdy :

Jakou další protierozní opatření jsou navrženy u polních cest příkopy, které bezpečně odvedou povrchovou vodu.

7.a.4.	Vodohospodářská opatření

Opatřeními navrhovanými ke zlepšení vodních poměrů jsou opatření, jejichž cílem je zvýšení retenční schopnosti krajiny (zaměřeno zejména na zvýšení retenční schopnosti půdního profilu), zpomalení povrchového odtoku (jeho zadržení a případné převedení do půdního profilu), ale také zlepšení půdních vlastností na zamokřených pozemcích (odvodnění pozemků). Dále se jedná o zlepšení vodnosti toků (v tomto případě drobných vodních toků) a doplnění malých vodních nádrží do krajiny. V řadě případů se jedná o polyfunkční opatření (protierozní funkce, ekologická apod.).

Navrhovaná vodohospodářská opatření je možné rozdělit do následujících skupin:

- opatření ke zlepšení vodních poměrů,

- opatření k odvádění povrchových vod z území (pokud není možné je v řešeném území zadržet nebo vsáknout), tj. svodné příkopy, průlehy, příkopy podél cest, otevřené odvodňovací příkopy a kanály, soustavy odvodňovacích příkopů

- opatření k ochraně před povodněmi,

- opatření k ochraně povrchových a podzemních vod,

- opatření k ochraně vodních zdrojů - jedná se o pásma hygienické ochrany (nejsou navrhována v rámci KPÚ)

- opatření u stávajících vodních děl na vodních tocích,

- opatření u staveb sloužících k závlaze a odvodnění pozemků.

Nová opatření nejsou navržena. Intravilán obec Vyšehněvice není přímo ohrožen povodněmi.

V zájmovým území KPÚ se nacházejí stávající vodní toky, které jsou převzaty a bude podél nich navržena doprovodná výsadba, která bude součástí. Dále se v zájmovým území KPÚ nachází stávající vodní nádrž Starý rybník. Nádrž je součástí navrženého lokální biocentra LBC 5.

V ose LBK 2A a LBK 2B je navržena revitalizace koryta místní vodoteče. Podél toku je v rámci ÚSES navržena obnova a výsadba břehových porostů. Pří realizaci je nutné zabezpečit funkčnost stávající drenáže.

Při průzkumu zájmového území byly zjištěné zamokřené pozemky u silnice č. III/ 3233. Během zpracování PSZ bylo provedeno pročištění stávajícího silničního příkopu a poté již nedocházelo zamokření pozemků. Z tohoto důvodu nebylo dále nutné řešit tyto plochy v PSZ.

7.a.5.	Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Plán územního systému ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny je definován v zákoně č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.

Územní systém ekologické stability krajiny je základní nástroj ochrany přírody aplikovaný územním plánováním, k zajištění nezbytných minimálních prostorových podmínek pro uchování a obnovení biodiverzity a ekologické stability krajiny, přičemž v územním plánu není hodnocena ani jejich věcná ani odborná náplň, důvody lokalizace a propojení lokalizace a propojení skladebních částí.

Hlavním smyslem ÚSES je posílení ekologické stability krajiny a zachování nebo obnovení stabilních ekosystémů.

Návrh PSZ se opírá o převzatý  plán územního systému ekologické stability (ÚSES) z Návrhu územního plánu obce Vyšehněvice, který vypracoval Ing. Arch. Pavel Mudruňka.

Územní systém ekologické stability zahrnuje prvky nadregionální, regionální a lokální. Skladebné části ÚSES:

Biocentrum – je definováno prováděcí vyhl. Č. 395/92 Sb. k zák. č. 114/92 Sb. jako biotop nebo skupina biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

Biokoridor – je definován prováděcí vyhl. Č. 395/92 Sb.k zák. č. 114/92 Sb. jako území, které neumožňuje rozhodující části organismu trvalou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. Umožňuje a podporuje migraci, šíření a vzájemné kontakty organismů.

Interakční prvek – Je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení  biocenter a biokoridorů na okolní ekologicky méně stabilní krajinu.

Lokální ÚSES

Stávající

LBC 5 - Rybník Starý

Výměra – 4,8631 ha

Lokální biocentrum se nachází v jižní části zájmového území. Celá plocha biocentra je zahrnuta do KPÚ. Na biocentrum jsou napojeny lokální biokoridory - LBK 3, LBK 2A a LBK 2B.

Skládá se  z vodní plochy s velkou plochou litorálního pásma na konci zátopy a trvalého travního porostu.

K navrhovaným opatřením patří výchovné zásahy u stávajících porostů a podpoření litorálního pásma. Plochy orné půdy na území biokoridoru zatravnit.

LBK 2A

Jedná se o lokální nefunkční biokoridor. Osa biokoridoru prochází východní části zájmového území směrem k intravilánu podél polní cesty C9, z lesního porostu, po kultuře orné půdy, jižním směrem podél vodního toku do LBC 5. Délka v zájmovém území 1369 m, navrhovaná šířka je 20 m. V současné době se jedná o nefunkční biokoridor. Biokoridor je navržen jako leso-luční. U biokoridoru je navržena revitalizace. Podél vodního toku je navrženo oboustranné zatravnění s doprovodnou liniovou zelení, kterou tvoří autochtonní dřeviny.

LBK 2B

Jedná se o lokální, nefunkční biokoridor.  Osa biokoridoru vede z LBC 5 jižním směrem do sousedního k.ú. Sopřeč do RBC Sopřečský rybník. Osa vede podél vodního toku. Délka biokoridoru v zájmovém území je  425 m a šířka 20 m. V biokoridoru je navržena revitalizace - rozšíření lučních porostů a  podél místní vodoteče doplnění břehových porostů.

LBK 3

Lokální, nefunkční biokoridor vede v délce 1086 m zájmovým územím, navrhovaná šířka biokoridoru je 20 m. Osa biokoridoru vede západním směrem, částečně podél polní cesty C 5 a poté podél cesty C 3 do k.ú. Sopřeč. Na lokální biokoridor je navrženo napojení liniového interakčního prvku a liniové krajinné zeleně. U biokoridoru je navržena revitalizace -výsadba dřevin a zatravnění.

Návrh prvků ochrany a tvorby krajiny

Pozemkové úpravy zabezpečují základní předpoklad, kterým je vyřešení majetkoprávních vztahů jednotlivých prvků ÚSES.

V rámci ochrany životního prostředí jsou v plánu společných zařízení nově navrženy interakční prvky.

Interakční prvky

IP jsou ekologicky významné krajinné prvky, které na lokální úrovni příznivě působí na základní skladebné části ÚSES (biocentra, biokoridory) a zprostředkovává příznivé působení na okolní méně stabilní	 stabilní krajinu do větší vzdálenosti. IP umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, které mají menší prostorové nároky.

Očíslování IP je provedeno chronologicky dle projektu PSZ.

IP1 – jedná se o stávající plošný interakční prvek, který se nachází u polní cesty C 4. IP tvoří keřové porosty. Plošným interakčním prvkem prochází nově navržený liniový IP 6, který umožní migraci živočichů do lokálního biokoridoru LBK 3. Plocha IP je 869 m2. Zábor není součástí polní cesty C 4.

IP2 -  je stávající  plošný interakční prvek. IP tvoří keřový porost u polní cesty C 5. nově navržený interakční prvek. Napojení na LBK 3 je umožněno nově navrženým liniovým IP 5. Plocha IP je 922 m2. Zábor není součástí polní cesty C5.

IP3 – je stávající nefunkční liniový IP, který vede podél polní cesty C 13. Cílový stav je jednostranná liniová výsadba dřevin a trvalý travní porost podél polní cesty. Na tento IP je napojená nově navržená krajinná zeleň KZ. Celková délka IP je 802 m. Zábor je součástí polní cesty C 13.

IP4 - je stávající nefunkční liniový IP, který vede podél polní cesty C 11. Cílová stav je  jednostranná liniová výsadba dřevin podél polní cesty a trvalý travní porost. Celková délka IP je 394 m. Zábor je součástí polní cesty C 11.

IP5 - je nově navržený liniový IP, který vede podél polní cesty C 5. Cílová stav je  jednostranná liniová výsadba dřevin podél polní cesty a trvalý travní porost. IP se napojuje na LBK 3 a plošný IP 2. Celková délka IP je 306 m. Zábor je součástí polní cesty C 5.

IP6 - je nově navržený liniový IP, který vede podél polní cesty C 4. Cílová stav je  jednostranná liniová výsadba dřevin podél polní cesty a trvalý travní porost. IP6 je napojen na LBK 3 a liniový IP 7. Celková délka IP je 238 m. Zábor je součástí polní cesty C 11.

IP7 - je nově navržený liniový IP, který vede podél polní cesty C 1. Cílová stav je  jednostranná liniová výsadba dřevin podél polní cesty a trvalý travní porost. IP7 je napojen na liniový IP 6, dále je na IP napojena liniová krajinná zeleň KZ . Celková délka IP je 704 m. Zábor je součástí polní cesty C 11.

Krajinná zeleň

KZ 1- nově navržená liniová doprovodná zeleň podél polní cesty C 12. Celková délka 490m.

KZ 2- nově navržená liniová doprovodná zeleň podél polní cesty C 14. Celková délka 780m.

KZ 3- nově navržená liniová doprovodná zeleň podél polní cesty C 2. Celková délka 570m.

KZ 4- stávající, neudržovaná,  liniová doprovodná zeleň podél polní cesty C 10. Celková délka 293m. Navrženo doplnění a napojení na LBK 2A.

KZ 5- stávající liniová, neudržovaná doprovodná zeleň podél polní cesty C 7. Celková délka 180m.

KZ 6- stávající liniová, neudržovaná doprovodná zeleň podél polní cesty C 8. Celková délka 179m.

Zábor a náklady na krajinnou zeleň jsou započítány jako součást příslušné polní cesty.

Polní cesty jsou situovány do členitého terénu obdělávané agrární krajiny. Stávající sporadicky se vyskytující zeleň je tvořena stanovištně odpovídajícími druhy dřevin a keřů. Nově založená navrhovaná výsadba by měla být tvořena autochtonními dřevinami

Kostra ekologické stability

Kostra ekologické stability je tvořena existující soustavou relativně ekologicky stabilních částí krajiny bez ohledu na jejich funkční vztahy. Rozmístění a výměra těchto částí krajiny je dána dlouhodobým antropogenním vývojem každého konkrétního území.

Pro porovnání jsou dále uváděny hodnoty KES (koeficient ekologické stability), které dávají  představu o ekologické stabilitě daného území.

Při porovnání ekologické stability různých území je rozhodující hodnotou KES = 0,3, která představuje hranici krajiny ekologicky silně nestabilní (KES < 0,3) a krajiny antropogenní, ale již podmíněně stabilní.

KES=LES+PASTVINY+RYBNÍKY+OST.VODNÍ PLOCHY+SADY+OST.VEŘ.ZELEŇZAST.PLOCHY+ORNÁ+VINICE+CHMELNICE+ZAHRADY

KES -  stav před zahájením pozemkových úprav   –  	   0,051

KES -  stav po skončení  pozemkových úprav a realizací všech prvků  –  	   	   0,099

Na základě KES jsou definovány tři základní krajinné typy (zony) :

A – antropogenizovaná krajina (KES do 0,94)

B – harmonická krajina (KES 0,95 – 6,20)

C – relativně přírodní krajina (KES 6,20 a vyšší)

Výpočet KES je proveden pro zájmové území obvodu KPÚ.

Z uvedeného přehledu je patrné, že se jedná o krajinný typ A – antropogenizovaná krajina

| Přehled opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí vč. nákladů |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek | cesta | označení | Název | výměra m2 | zábor | Cena vč. všech nákladů (bez DPH) |
| biocentra |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LBC 5 |  | 48631 | 20777 | 1 869 930 |
|  |  |  | Celkem | 48631 | 20777 | 1 869 930 Kč |
| biokoridory |  |  |  |  |  |  |
|  |  | LBK 2A |  | 27126 | 23849 | 1 907 920 |
|  |  | LBK 2B |  | 8576 | 8576 | 686 080 |
|  |  | LBK 3 |  | 21750 | 21750 | 1 740 000 |
|  |  |  | Celkem | 57452 | 54175 | 4 334 000 Kč |
| interakční prvky |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IP1 | Plošný stávající | 869 |  |  |
|  |  | IP2 | Plošný stávající | 922 |  |  |
|  | *C13 | IP3 | Liniový stávající – dl. 802 m |  |  | 88 220 |
|  | *C11 | IP4 | Liniový stávající – dl. 394 m |  |  | 43 340 |
|  | *C5 | IP5 | Liniový nový – dl. 306 m |  |  | 67 320 |
|  | *C4 | IP6 | Liniový nový – dl. 238 m |  |  | 52 360 |
|  | *C1 | IP7 | Liniový nový – dl. 704 m |  |  | 154 880 |
|  |  |  | Celkem | 1791 | 1791 | 406 120 kč |
|  |  |  | Celkem | 107874 | 76743 | 6 610 050 kč |
| * - plocha a zábor je součástí příslušné polní cesty |  |  |  |  |  |  |

7.b.	Přehled o výměře pozemků potřebné pro společná zařízení

7.b.1.	Výměra pozemků pro společná zařízení celkem

7.b.2.	Výměra, kterou se na celkové potřebě výměry půdy pro společná zařízení podílí.

7.b.1.	Výměra pozemků pro společná zařízení celkem

| Navržené opatření | Celková výměra (ha) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Celkem | Do vlastnictví |  |  |
|  |  | Obce | Státu | Jiných osob |
| Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků | 11,7822 | 11,7822 |  |  |
| Protierozní opatření pro ochranu ZPF | 11,6288 | 2,2487 |  | 9,3801 |
| Vodohospodářské opatření | 0 |  |  |  |
| Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí | 10,7874 | 10,0796 | 0,7078* |  |
| Celkem | 34,1984 | 24,1105 | 0,7078 | 9,3801 |

* - jedná se o směnu pozemků pod stávajícím vodním tokem do vlastnictví správce vodního toku

7.b.2.	Výměra, kterou se na celkové potřebě výměry půdy pro společná zařízení podílí

|  |  | Výměra (ha) |
| --- | --- | --- |
| stát | Pozemkový fond ČR | 2,6774 |
|  | Výměra získaná výkupem nebo darem | 0 |
| Obec Vyšehněvice |  | 22,1409 |
| Jiní vlastníci |  | 9,3801 |
| Celkem |  |  |
| Potřebná výměra pro společná zařízení |  | 34,1984 |
| Rozdíl |  | 0 |

Uvedená výměra potřeby půdy pro společná zařízení z vlastnictví Pozemkového fondu a obce Vyšehněvice je plně využitelná pro potřebné směny.

7.c.	Soupis změn druhů pozemků

KÚ 788473 - Vyšehněvice

Dále může dojít v návrhu nového uspořádání pozemku ke změně druhu pozemků, na základě požadavku vlastníka pozemků. O tomto požadavku bude vyhotoven písemný záznam s podpisem vlastníka a následně bude požadavek předložen k posouzení Pozemkovému úřadu a dotčenému správnímu orgánu. Při schválení požadavku bude provedena v návrhu změna druhu pozemků v návrhu nového uspořádání pozemku.

7.d.	Doklady o projednání návrhu plánu společných zařízení

Plán společných zařízení byl projednáván a připomínkován na sboru zástupců vlastníků. Na těchto jednáních byly od zástupců sboru získávány podněty a připomínky k vypracovanému konceptu PSZ.

Plán společných zařízení byl schválen sborem zástupců vlastníků na jednání dne 27.2. 2012. Následně byl plán předložen k projednání na zastupitelstvu obce dne  17.4.2012.

Plán společných zařízení byl projednán na zasedání Regionální dokumentační komise NUTS II: - Severovýchod dne 18.4. 201. Připomínky RDK jsou  zapracovány v plánu společných zařízení.

Kopie zápisů z jednání sboru zástupů vlastníků, schválení zastupitelstvem obce a z jednání RDK jsou obsaženy v samostatné příloze této dokumentace.

7.e.	Grafické přílohy

7.e.1.	Přehledná mapa	M 1 : 10 000

7.e.2.	Mapa průzkumu s výškopisným obsahem	M 1 : 5 000

7.e.3.	Mapa erozního ohrožení 	M 1 : 5 000

7.e.4.	Mapa plánu společných zařízení s výškopisným obsahem

M 1 : 5 000

(jsou obsaženy v samostatné příloze této dokumentace)

7.f.	Doklady o předložení PSZ dotčeným orgánům státní správy

Plán společných zařízení byl dle  § 9 odst. 10 zákona o pozemkových úpravách předložen k vyjádření orgánům a organizacím státní správy. Zároveň bylo vyhlášen kontrolní den na 21.3. 2012 k projednání plánu společných zařízení.

K plánu společných zařízení byly obdrženy tyto připomínky :

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy, silničního hospodářství a investic :

- Při budování nových polních cest s napojením na silnici či místní komunikace je nutné získat rozhodnutí příslušného silničního řádu dle §10 zákona o pozemních komunikacích.

- V místě napojení polních cest na silnici musí být cesta opatřena zpevněnou, lehce čistitelnou vozovkou na vzdálenost min. 20 m od hrany silničního zpevnění.

Bude řešeno v případné budoucí projektové dokumentaci pro stavební povolení a realizací stavby.

Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí:

Z hlediska ochrana přírody a krajiny :

- veškerá navrhovaná opatření nesmí vést k poškození či zániku územního systému

ekologické stability dané lokality.

- veškerá navrhovaná opatření nesmí způsobit poškození nebo zničení významného

krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

- v případě dosadby vegetace budou voleny geograficky původní dřeviny.

Z hlediska zákona o odpadech :

- z hlediska nakládání s odpady není námitek. S odpady je nutno nakládat způsobem, který neohrožuje lidské životy a životní prostředí a který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v aktuálním znění, a s ním souvisejících prováděcích předpisů.

Z hlediska zákona o lesích :

-v případě změny druhu pozemku na druh pozemku „lesní pozemek“ bude zajištěno

zpracování lesnické typologie za účelem stanovení vhodné druhové skladby, potažmo

stanovení podílu melioračních a zpevňujících dřevin.

-zalesnění pozemku bude provedeno dřevinnou skladbou odpovídající stanovené typologii.

Telefonica O2 Czech Republic:

- V zájmovém území se nacházejí SEK. Při činnostech v blízkosti SEK je povinnost respektovat jejich ochranná páásma 1,5 m na každou stranu od krajního vedení.

- V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení je zakázáno bez souhlasu vlastníka nebo rozhodnutí stavebního úřadu provádět zemní práce nebo terénní úpravy, žřizovat stavby či umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení.

Bude řešeno v případné budoucí projektové dokumentaci pro stavební povolení a realizací stavby.

Správa a údržba silnice Pardubického kraje :

- napojení polních cest bude navrženo podle § 10 zákona č. 13/199 Sb., o pozemních

komunikacích a § 11 až 13 jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

( rozhledové pole, zpevnění povrchu cest tak, aby nedocházelo ke znečišťování

vozovek, zachování odvodnění silnic, zatrubnění příkopu, atd. )

- napojení polních cest bude povoleno příslušným silničním správním úřadem

- budou-li z polních cest svedeny povrchové vody do stávajících silničních příkopů a tím

zvýšeno množství odváděných vod, musí být proveden hydrotechnický výpočet kapacity

příkopů a případně navrženo jejich zkapacitnění

- dokumentaci pro stavební povolení požadujeme předložit k vyjádření

AOPK ČR, Pardubice:

- AOPK shledává rozpor mezi textovou částí PSZ a její mapovou přílohou. V mapové části je

LBK 2A dle našich měření dlouhý cca 1 400 m, v textové části je však uvedena jeho délka

899 m. Dle našeho názoru by bylo rovněž vhodné upravit trasování ve prospěch přirozenější

a funkčnější lokalizace biokoridoru tak, jak je uveden v ÚPO. V případě nemožnosti změny

trasování LBK dle ÚPO se domníváme, že je nutné alespoň upravit biokoridor ve smyslu

využití celé délky lesního porostu rostoucího na pozemcích p. č. 153/2 a 154/1 KN. Náš

návrh na změnu trasy LBK v této minimalistické variantě je součástí mapového zákresu

v příloze.

- AOPK považuje zřizování či rekonstrukce polních cest jako komunikací s asfaltovým

povrchem z hlediska zájmů ochrany přírody ve většině případů za nevhodné. Důvodem je

zejména narušení krajinného rázu, nulová šance vytvoření přírodě blízkého ekosystému

na pozemku komunikace, snížení retenční schopnosti krajiny a zvýšení povodňových stavů

(odtok vody po povrchu bez zasakování), následné pravděpodobné zvýšení provozu

motorových vozidel aj. Z výše uvedených důvodů považujeme za vhodné zvážit

v jednotlivých případech nutnost zřízení či obnovy živičného povrchu u přístupových

komunikací k zemědělským pozemkům.

Povodí Labe s.p.:

- S realizaci uvedených společných zařízení souhrasíme za predpokladu, že navrlená jednostranná výsadba doprovodné zeleně u Cesty C15 ..Vlčí Habřina • Sopřeč. bude umístěna na vzdálenější straně od vodního toku (jižnl straně).

- výsadba není navržena

V následující tabulce je přehled obesílaných dotčených orgánů a organizací státní správy, včetně jejich vyjádření k předloženému plánu společných zařízení.

Kopie stanovisek a zápis z kontrolního dne k PSZ jsou obsaženy v samostatné příloze této dokumentace.

|  |  | Seznam org. dle § 9 odst. 10 z.č. 139/2002 Sb. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. | Organizace | Sídelní adresa | Dat. odeslání | Dat. doručení | Doručeno | Vyjádření došlo | Stanovisko |
| 1 | ČEPS, a.s. | Elektrárenská 774/2, Praha 10 - Michle, 101 00 Praha 101 | 8.3.2012 | 9.3.2012 | Ano | 16.3.2012 | bez připomínek |
| 2 | Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje | Teplého 1526, Pardubice V - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano | 23.3.2012 | souhlasné stanovisko |
| 3 | Katastrální úřad pro Pardubický kraj | Čechovo nábřeží 1791, Pardubice I - Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano | 22.3.2012 | bez připomínek |
| 4 | Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích | U Divadla 828, Pardubice I - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 5 | Krajské ředitelství policie Pardubického kraje | Na Spravedlnosti 2516, Pardubice V - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 6 | Královéhradecká provozní, a.s. | Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 7 | Lesy České republiky, s.p. | Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano | 3.4.2012 | bez připomínek |
| 8 | Město Přelouč | Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
|  |  | odbor životního prostředí |  |  |  | 23.3.2012 | upozornění z hlediska ochrany přírody a krajiny |
|  |  | odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů |  |  |  | 23.3.2012 | podmínky k případným změnám druhů pozemků |
| 9 | MINISTERSTVO OBRANY | Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 10 | MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | Vršovická 1442/65, Vršovice, 100 00 Praha 10 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 11 | NET4GAS, s.r.o. | Na hřebenech II 1718/8, Praha 4 - Nusle, 147 00 Praha 47 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano | 9.3.2012 | nezasahuje bezp.a orch. pásem |
| 12 | Obec Rohovládova Bělá | Rohovládova Bělá 32, 533 43 Rohovládova Bělá | 8.3.2012 | 13.3.2012 | Ano |  |  |
| 13 | Obec Sopřeč | Sopřeč 100, 533 16 Vápno u Přelouče | 8.3.2012 | 12.3.2012 | Ano |  |  |
| 14 | Obec Vlčí Habřina | Vlčí Habřina 104, 533 41 Lázně Bohdaneč | 8.3.2012 | 18.3.2012 | Ano |  |  |
| 15 | Obec Voleč | Voleč 72, 533 41 Lázně Bohdaneč | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 16 | Obec Vyšehněvice | Vyšehněvice 8, 533 41 Lázně Bohdaneč | 8.3.2012 | 15.3.2012 | Ano |  |  |
| 17 | Obec Žáravice | Žáravice 29, 533 16 Vápno u Přelouče | 8.3.2012 | 11.3.2012 | Ano |  |  |
| 18 | Obvodní báňský úřad v Trutnově, pracoviště Hradec Králové | Wonkova 1142/1, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové 2 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano | 13.3.2012 | bez připomínek |
| 19 | Pardubický kraj - Odbor dopravy a silničního hospodářství | Komenského náměstí 125, Pardubice I - Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano | 19.3.2012 | připomínky |
| 20 | Pardubický kraj - Odbor strategického rozvoje kraje | Komenského náměstí 125, Pardubice I - Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano | 26.3.2012 | Koordinovat ze ZUR Pk |
| 21 | Pardubický kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství | Jiráskova 20, Pardubice I - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 22 | Policie ČR,Dopravní inspektorát | Na Spravedlnosti 2516, Pardubice V - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 23 | Povodí Labe, státní podnik | Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano | 24.4.2012 | Požadavky |
| 24 | RWE Distribuční služby, s.r.o. | Plynárenská 499/1, Brno-střed - Zábrdovice, 602 00 Brno 2 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano | 26.3.2012 | Dojde ke styku s plyn. zařízením |
| 25 | Správa a údržba silnic Pardubického kraje | Doubravice 98, Pardubice, 533 53 Pardubice 19 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano | 28.3.2012 | Požadavky na budoucí PD |
| 26 | Statutární město Pardubice, odbor životního prostředí | Štrossova 239, Pardubice I - Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 27 | Telefónica Czech Republic, a.s. | Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4 | 8.3.2012 | 9.3.2012 | Ano | 12.3.2012 | požadavky na budoucí PD |
| 28 | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | Teplého 2014, Pardubice V - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 29 | Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice | Teplého 1899, Pardubice V - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano | 17.4.2012 | bez přpomínek |
| 30 | Východočeská plynárenská, a.s. | Pražská 702, 500 04 Hradec Králové 4 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 31 | Zemědělská vodohospodářská správa - Oblast Povodí Labe, pracoviště Pardubice | Boženy Němcové 231, Pardubice V - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 | 8.3.2012 |  |  |  |  |
| 32 | Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Pardubice | Jiráskova 1665, Pardubice I - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano | 5.4. 2012 | připomínky |
| 33 | Český telekomunikační úřad, odbor pro východočeskou oblast | Velké náměstí 166/1, Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové 3 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 34 | Městský úřad Přelouč, odbor stavební, vodoprávní a dopravy | Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 35 | Městský úřad Přelouč, odbor životního prostředí | Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 36 | Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový a stavebního úřadu | Komenského náměstí 125, Pardubice I - Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |
| 37 | Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Pardubicích | Zámek 4, Pardubice I - Zámek, 530 02 Pardubice 2 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano | 29.3.2012 | bez připomínek |
| 38 | České Radiokomunikace a.s. | U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 | 8.3.2012 | 8.3.2012 | Ano |  |  |

7.g.	Přehled nákladů na uskutečnění plánu společných zařízení

| Navržené opatření | Celková cena vč. všech nákladů |
| --- | --- |
| Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků | 47 603 200 Kč |
| Protierozní opatření pro ochranu ZPF | 6 490 430 Kč |
| Vodohospodářské opatření | 0 Kč |
| Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí | 6 610 050 Kč |
| celkem | 60 703 680 Kč |

7.h.	Přehled navržených změn ve srovnání se schváleným územním plánem

Pro obec Vyšehněvice je zpracována Územně plánovací dokumentace. Plán společných zařízení byl předložen k vyjádření Městskému úřadu v Přelouči, Odboru výstavby.

Po schválení návrhu KPÚ je nutné zahrnout všechny navržené prvky KPÚ do územní plánu při zpracování změn Územního plánu. Dále je nutné do změn územního plánu zapracovat aktuální podobu prvků společných zařízení dle parcel schváleného návrhu KPÚ.

| Tabulkový přehled navržených změn ve srovnání se schváleným územním plánem |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prvek | označení |  | V ÚPD |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C1 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C2 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C3 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C4 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C5 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C6 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C7 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C8 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C9 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C10 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C11 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C12 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C13 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C14 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C15 | Ano |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C16 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C17 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C18 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C19 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C20 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C21 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C22 | Ne |  |  |  |  |
| Polní cesta |  | C23 | Ne |  |  |  |  |
| Zasakovací pás |  | PEO 1 | Ne |  |  |  |  |
| Zasakovací pás |  | PEO 2 | Ne |  |  |  |  |
| Zasakovací průleh |  | PEO 3 | Ne |  |  |  |  |
| Zasakovací průleh |  | PEO 4 | Ne |  |  |  |  |
| Zasakovací průleh |  | PEO 5 | Ne |  |  |  |  |
| Zasakovací průleh |  | PEO 6 | Ne |  |  |  |  |
| Ochranné zatravnění |  | PEO 7 - OZ | Ne |  |  |  |  |
| Ochranné zatravnění |  | PEO 8 - OZ | Ne |  |  |  |  |
| Ochranné zatravnění |  | PEO 9 - OZ | Ne |  |  |  |  |
| Lokální biocentrum |  | LBC 5 | Ano |  |  |  |  |
| Lokální biokoridor |  | LBK 2A | Ano |  |  |  |  |
| Lokální biokoridor |  | LBK 2B | Ano |  |  |  |  |
| Lokální biokoridor |  | LBK 3 | Ano |  |  |  |  |
| Interakční prvek |  | IP1 | Ne |  |  |  |  |
| Interakční prvek |  | IP2 | Ne |  |  |  |  |
| Interakční prvek |  | IP3 | Ano |  |  |  |  |
| Interakční prvek |  | IP4 | Ano |  |  |  |  |
| Interakční prvek |  | IP5 | Ne |  |  |  |  |
| Interakční prvek |  | IP6 | Ne |  |  |  |  |
| Interakční prvek |  | IP7 | Ne |  |  |  |  |

7.i.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení

7.i.1. Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků

Doplňující podklady

Textové přílohy

Grafické přílohy

7.i.2 . Protierozní opatření pro ochranu ZPF

Doplňující podklady

Textové přílohy

Grafické přílohy

7.i.3. Vodohospodářská opatření

- nejsou navrženy

7.i.4. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Doplňující podklady

Textové přílohy

Grafické přílohy

(jsou obsaženy v samostatné příloze této dokumentace)

7.j.	Vytyčení a dočasná stabilizace os nebo obvodu nově navržených objektů

Bude případně provedeno dle požadavků pozemkového úřadu v průběhu prací a projednávání nového uspořádání pozemků.

7.l.	Předběžný geologický průzkum

KENOZOIKUM

kvartér

Nivní sediment

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: hlína, písek, štěrk, Typ hornin: sediment nezpevněný, Zrnitost: hlína, písek, štěrk, Poznámka: inundovaný za vyšších vodních stavů, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

Smíšený sediment

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: holocén, Horniny: sediment smíšený, Typ hornin: sediment nezpevněný, Zrnitost: jemnozrnná převážně, Poznámka: včetně výplavových kuželu, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

Kamenitý až hlinito-kamenitý sediment

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Horniny: kamenitý až hlinito-kamenitý sediment, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: pestré, Zrnitost: kamenitá až hlinito-kamenitá, Barva: různá, Poznámka: místy bloky nebo eolická příměs, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

Navátý písek

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: pleistocén, Suboddělení: pleistocén svrchní, Horniny: písek navátý, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: křemen převážně + příměsi, Zrnitost: jemnozrnná, Barva: světlé odstíny, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

Spraš a sprašová hlína

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: pleistocén, Suboddělení: pleistocén svrchní, Horniny: spraš, sprašová hlína, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: křemen + přímesi + CaCO3, Barva: okrová, Poznámka: místy klastická příměs, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

Písek, štěrk

Eratém: kenozoikum, Útvar: kvartér, Oddělení: pleistocén, Suboddělení: pleistocén střední, Stupeň: mindel, Poznámka: Mindel nečlenený, Horniny: písek, štěrk, Typ hornin: sediment nezpevněný, Mineralogické složení: pestré, Zrnitost: písek, štěrk, Barva: šedohnědá až rezavá, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: kvartér

#### neogén

Štěrky, písčité štěrky, písky s vložkami jílů

Eratém: kenozoikum, Útvar: neogén, Oddělení: pliocén, Horniny: štěrk, písek, jíl, Typ hornin: sediment nezpevněný, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: terciér, Region: relikty sladkovodního terciéru, Poznámka: Čechy(0243,0331,0334,0343,0344,2121,2123)

KENOZOIKUM

#### křída

Jílovce vápnité až slínovce s vložkami vápnitých pískovců

Eratém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída svrchní, Stupeň: coniac, santon, Podstupeň: svrchní coniak, Souvrství: březenské, Poznámka: flyšoidní facie, Horniny: jílovec vápnitý, slínovec, pískovec vápnitý, Typ hornin: sediment zpevněný, Mineralogické složení: vápnitý, Poznámka: tempestity, turbidity, střídání litotypu, na bázi písčitých vložek v jílovcích jsou biogenní textury, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: křída, Region: česká křídová pánev, Jednotka: lužický vývoj, labský vývoj, jizerský vývoj

Vápnité jílovce, slínovce, vápnité prachovce

Eratém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída svrchní, Stupeň: coniac, santon, Podstupeň: svrchní coniak, Souvrství: březenské, Horniny: jílovec vápnitý, slínovec, prachovec vápnitý , Typ hornin: sediment zpevněný, Mineralogické složení: vápnitý, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: křída, Region: česká křídová pánev, Jednotka: ohárecký vývoj, lužický vývoj, labský vývoj

Silicifikované vápnité jílovce a slínovce

Eratém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída svrchní, Stupeň: coniac, Podstupeň: coniak spodní, coniak střední, Souvrství: teplické, Člen: rohatecké, Horniny: jílovec vápnitý, slínovec, Typ hornin: sediment zpevněný, Mineralogické složení: vápnitý, silicifikovaný, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: křída, Region: česká křídová pánev, Jednotka: jizerský vývoj, labský vývoj, Poznámka: jizerský vývoj na východ od řeky Jizery

Vápnité jílovce, slínovce a prachovce, podřadně vložky jílovitého vápence

Eratém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída svrchní, Stupeň: turon, coniac, Podstupeň: turon svrchní, coniak spodní, Souvrství: teplické, Poznámka: pásmo Xc, Horniny: jílovec vápnitý, slínovec, prachovec, Typ hornin: sediment zpevněný, Mineralogické složení: vápnitý, Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: křída, Region: česká křídová pánev, Jednotka: ohárecký, labský, lužický vývoj, jizerský vývoj, orlicko-žďárský vývoj

Slínovce s polohami či konkrecemi vápenců, rytmy či cykly slínovec - vápenec (jílovito vápnité prachovce -lužický vývoj)

Eratém: mezozoikum, Útvar: křída, Oddělení: křída svrchní, Stupeň: turon, Podstupeň: turon střední, turon svrchní, Souvrství: jizerské, Poznámka: pásmo VIII + IX' , Horniny: slínovec, vápenec, Typ hornin: sediment zpevněný, Mineralogické složení: vápnitý, Poznámka: rytmy slínovec a vápenec , Soustava: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity, Oblast: křída, Region: česká křídová pánev, Jednotka: labský vývoj, ohárecký vývoj, orlicko-žďárský vývoj, lužický vývoj