Akce : Provedení PPO v povodí vodního toku Luha

k.ú. Bělotín

B.    Souhrnná technická zpráva

DSP + DRS

Obsah :

B.1	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a)	zhodnocení staveniště

b)	urbanistické a architektonické řešení stavby

c)	technické řešení

d)	napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

e)	řešení technické a dopravní infrastruktury

f)	vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

g)	řešení bezbariérového užívání

h)	průzkumy a měření

i)	údaje o podkladech pro vytyčení stavby

j)	členění stavby na stavební objekty

k)	vliv stavby na okolní pozemky a stavby

B.2   	Mechanická odolnost a stabilita stavby

B.3   	Požární bezpečnost

B.4   	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

B.5   	Bezpečnost při užívání

B.6	Ochrana proti hluku

B.7	Úspora energie a ochrana tepla

B.8	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

B.9	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

B.10	Ochrana obyvatelstva

B.11   	Stavební objekty

B.12	Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

V Olomouci, červen 2012					Zodpovědný projektant

Ing. Skácel Miroslav

B.1   	Stavebně technické řešení

a)	Zhodnocení staveniště

- Zájmová oblast spadá správně do Olomouckého kraje, Městský úřad Hranice n/M..

Řešení zahrnuje část společných zařízení navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bělotín. Jednotlivé části úpravy jsou navrženy dle komplexní pozemkové úpravy a opatření byla upřesněna dle požadavků účastníků stavebního řízení.

Průběh podzemních inženýrských sítí byl zjišťován u potenciálních správců podzemních sítí a dle jejich vyjádření se na staveništi podzemní vedení nacházejí. Přes lokalitu je trasováno  :

metalický kabel Telefonica O2, trasy podzemních vedení SITEL, SELF, NET4GAS, podzemní vedení TeliaSonera, podzemní vedení ČD Telematika, VTL plynovod RWE, STL plynovod RWE, VTL plynovod NET4GAS, nadzemní vedení VVN, VN a NN ČEZ, podzemní vedení VN a NN ČEZ, nadzemní vedení VVN ČEPS, vodovod VaK a přivaděč pitné vody Děrné-Střítež.

Sítě jsou návrhem respektovány, před zahájením stavebních prací budou všechna zařízení vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození.

Zájmové území se nachází v ochranném pásmu dráhy a dálnice D47.

b)	urbanistické a architektonické řešení stavby

Navržená opatření budou tvořit liniové stavby v  katastru obce Bělotín.

c)	Technické řešení

c.1	Zásady hydrotechnického řešení

Soubor navržených opatření vychází ze zadání stavby a navazuje na komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Bělotín.

c.1.1	Hydrotechnické posouzení

Na nádrže byly zpracovány výpočty povrchového odtoku. Vzhledem k morfologickým poměrům jsou nádrže řešeny jako zemní s případnou úpravou břehů.

Bezpečnostní přeliv je dimenzován jako dokonalý přepad přes širokou korunu s hodnotou 2x hk na skluzové ploše, propustky jsou dimenzovány jako tlakový průtok krátkým potrubím.

Nádrž N1

Základní údaje:

plocha nádrže		2350 m2

plocha hladiny	1360 m2

objem nádrž norm.	1890 m3

objem max.		2440 m3

Vyústění do Luhy opevněným výustním objektem.

Nádrž N2

Základní údaje:

plocha nádrže		3300 m2

plocha hladiny	3040 m2

objem nádrž norm.	2960 m3

objem max.		4250 m3

Vyústění do Luhy opevněným výustním objektem.

Nádrž N3

Základní údaje:

plocha nádrže		2840 m2

plocha hladiny	2560 m2

objem nádrž norm.	2740 m3

objem max.		3530 m3

Vyústění do N4

Nádrž N4

Základní údaje:

plocha nádrže		975 m2

plocha hladiny	850 m2

objem nádrž norm.	795 m3

objem max.		1130 m3

Vyústění do Luhy opevněným výustním objektem.

Nádrž N5

Základní údaje:

plocha nádrže		1530 m2

plocha hladiny	1340 m2

objem nádrž norm.	1115 m3

objem max.		1700 m3

Vyústění do Luhy opevněným výustním objektem

Nádrž N6

Základní údaje:

plocha nádrže		1550 m2

plocha hladiny	1360 m2

objem nádrž norm.	790 m3

objem max.		1350 m3

Vyústění do Luhy opevněným výustním objektem

c1.2)	Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast.

V průběhu výstavby se zhotovitel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.

Práce budou prováděny v blízkosti elektrizované tratě SŽDC, s.o.. Práce je nutno provádět se zvýšenou pozorností, aby nedošlo k dotčení nebo poškození trakčního vedení vn 3 kV DC, ani k narušení stability trakčních podpěr.

Vzhledem k blízkosti elektrizované železniční tratě 3kV DC je nutné zajistit a trvale dodržovat veškerá ochranná a bezpečnostní opatření dle platné legislativy, zejména ČSN 341500 ed.2, ČSN EN 50110-1 – ed.2, ČSN EN 50122 – 1, TNI 343100, TNŽ 343109 a předpisu Op16.

d)	Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba ucelené části 3 řeší síť polních cest a řeší rekonstrukci stávajících sjezdů na státní silnici (sjezd pro PC19 a sjezd pro PC23). Nové napojení na státní silnici je řešeno u cesty PC50. Další  napojení na dopravní a technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje.

e)	řešení technické a dopravní infrastruktury

Příjezd ke staveništi bude zabezpečovat stávající silniční síť a místní komunikace. Přístup k jednotlivým úsekům bude manipulačním pruhem zahrnující parcely dotčené úpravou.

f)	Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Realizací navrhované stavby nedojde k porušení životního prostředí, navrhovaná stavba sama nemůže zhoršit životní prostředí, protože není producentem škodlivých zplodin.

Při realizaci výstavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod. Případná havárie na strojním zařízení dodavatele stavby bude ihned eliminována a případná zemina kontaminována úniky ropných látek bude odvezena na dekontaminaci. Předpokládá se max. únik 150 l ropných látek v případě, že dojde k proražení nádrže PHM. Vozidla a stavební stroje budou opatřeny přídavnými plechovými vanami pro zachycení případných ropných úniků. Sklad PHM a olejů, jakož i dalších látek, které by mohly negativně ovlivnit kvalitu vod, se na staveništi neuvažuje.

Doporučuje se používat u stavebních mechanismů ekologických (v přírodním prostředí rozložitelných) olejů a maziv.

- Předpokládá se pouze zachycení látek z eventuelní ropné havárie mobilními nornými stěnami s likvidací ropných látek Vapexem a ručním vybíráním.

- f 1)	Odpady

Nakládaní s odpady a jejich odstraňování ze stavby zajistí dodavatel stavby, nebo investor, dle stávající legislativy, tj. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady. Pro výstavbu nebudou používány materiály, u kterých není znám způsob jejich zneškodňování.

Jak při samotné realizaci, při přípravných pracích mohou vznikat odpady. Odpady znečištěné škodlivinami budou zařazeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem. Zneškodnění provede oprávněná osoba.

- Tabulka - přehled odpadů

| Katalogové číslo | Název a druh odpadu | Kategorie odpadu | Původ odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 02 08 | Jiné motorové, převodové a mazací oleje | N | realizace stavebních prací |
| 15 01 02 | Plastový obal | O | stavebnictví-zbytky ze stavby |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | stavebnictví-zbytky ze stavby |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | stavebnictví-zbytky ze stavby |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neučených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | realizace stavebních prací |
| 17 01 01 | Beton | O | stavebnictví-zbytky ze stavby |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | stavba |
| 17 05 04 | Zemina a kameny | O | realizace stavebních prací |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina | O | realizace stavebních prací |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad | O | stavební práce |

g)	Řešení bezbariérového užívání

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neřeší užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

h)	Průzkumy a měření

1.	Pochůzka v terénu

2.	Výškopisné a polohopisné zaměření

3.	Podélný a příčné profily

4.	Projednání s investorem

5.	Projednání s účastníky působícími ve stavebním řízení

6.	IGP červen 2012

7.	Komplexní pozemková úprava - výtah

i)	Údaje o podkladech k vytyčení stavby

Návrh řešení je proveden v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BpV. Zaměření území poskytl pro zpracování projektové dokumentace - Pozemkový úřad Přerov.

j)	Členění stavby na stavební objekty

- Stavbu tvoří 28 stavebních objektů :

- Ucelená část 1 :	SO1 – Biocentrum BC3

SO2 – Biocentrum BC4

SO3 – Biocentrum BC5

Ucelená část 2 	SO4 – Biokoridor BK3

SO5 – Biokoridor BK4

Ucelená část 3 	SO6 – Interakční prvek IP27

SO7– Interakční prvek IP28

SO8– Interakční prvek IP39

SO9– Interakční prvek IP40

SO10– Interakční prvek IP41

SO11– Interakční prvek IP43

SO12– Interakční prvek IP44

SO13– Interakční prvek IP48

SO14– Interakční prvek IP49

SO15– Interakční prvek IP50

SO16– Interakční prvek IP51

SO17– Interakční prvek IP52

SO18– Interakční prvek IP63

SO19– Interakční prvek IP64

Ucelená část 4 	SO20– Polní cesta PC4

SO21– Polní cesta PC19

SO22– Polní cesta PC20

SO23– Polní cesta PC23

SO24– Polní cesta PC41

SO25– Polní cesta PC42

SO26– Polní cesta PC44

SO27– Polní cesta PC45

SO28– Polní cesta PC48  - byla vypuštěna z řešení

SO29– Polní cesta PC50

Jednotlivé části úpravy jsou navrženy dle komplexní pozemkové úpravy a opatření byla upřesněna dle požadavků účastníků stavebního řízení.

k)	Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

- Stavba bude mít kladný vliv na životní prostředí omezením smyvů z polí a dojde k redukci odtoku v intravilánu obce pod navrhovanou nádrží.

B.2   	Mechanická odolnost a stabilita stavby

Stabilita stavby je navrženým opevněním zajištěna a současně při použití kvalitního materiálů  bude splněna i dostatečná odolnost stavby.

U polních cest po provedené chemické stabilizaci podloží nebo výměně podloží vhodným hrubozrnným materiálem bude provedena zkouška statickou deskou, základová spára musí prokazovat požadovanou únosnost min. Edef2 = 30 MPa.

V případě, že bude statickou zkouškou prokázána únosnost stávající základové spáry u polních cest min. Edef2 = 30 MPa je možné po dohodě s investorem stavby, dozorem a projektantem vypustit realizaci stabilizace podloží.

U polních cest kde není možné dodržet velikost směrových oblouků dle návrhové rychlosti 30km/hod. byla návrhová rychlost snížena na 15 km/hod..

Materiál na sypání hráze je využíván ze zemníků - musí splňovat kriteria zemin dle ČSN 75 2410.

B.3   	Požární bezpečnost

Z hlediska protipožární ochrany nejsou na stavbu kladeny zvláštní požadavky.

B.4   	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Navržená opatření nepodléhají schvalování orgánů hygienické služby a z pohledu hygienických předpisů se na stavbu vztahují pouze obecné předpisy pro zhotovitele stavby a jeho pracovníky, vyplývajících z obecně platných hygienickými předpisy.

B.5   	Bezpečnost při užívání

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neřeší bezpečnost při užívání.

B.6	Ochrana proti hluku

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neřeší ochranu před hlukem.

B.7	Úspora energie a ochrana tepla

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neřeší úsporu energie a ochranu tepla.

B.8	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Navrhovaná stavba neřeší užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.9	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stavba si zvlášť tuto ochranu nevyžaduje.

B.10	Ochrana obyvatelstva

Navrhovaná stavba vzhledem ke svému charakteru neřeší požadavky civilní ochrany. Stavba bude plnit funkci protipovodňové ochrany.

B.11  	Stavební objekty

- Stavbu tvoří 28 stavebních objektů :

- Ucelená část 1 :	SO1 – Biocentrum BC3

SO2 – Biocentrum BC4

SO3 – Biocentrum BC5

Ucelená část 2 	SO4 – Biokoridor BK3

SO5 – Biokoridor BK4

Ucelená část 3 	SO6 – Interakční prvek IP27

SO7– Interakční prvek IP28

SO8– Interakční prvek IP39

SO9– Interakční prvek IP40

SO10– Interakční prvek IP41

SO11– Interakční prvek IP43

SO12– Interakční prvek IP44

SO13– Interakční prvek IP48

SO14– Interakční prvek IP49

SO15– Interakční prvek IP50

SO16– Interakční prvek IP51

SO17– Interakční prvek IP52

SO18– Interakční prvek IP63

SO19– Interakční prvek IP64

Ucelená část 4 	SO20– Polní cesta PC4

SO21– Polní cesta PC19

SO22– Polní cesta PC20

SO23– Polní cesta PC23

SO24– Polní cesta PC41

SO25– Polní cesta PC42

SO26– Polní cesta PC44

SO27– Polní cesta PC45

SO28– Polní cesta PC48  - byla vypuštěna z řešení

SO29– Polní cesta PC50

a)	Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Jednotlivé prvky na sebe navazují a svádějí vody do stávajících koryt či nově navržených opatření.

b)	Zásobování vodou

Stavba nevyžaduje.

c)	Zásobování energiemi

Stavba nevyžaduje.

d)	Řešení dopravy

Stavba nevyžaduje.

e)	Povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav

Po dokončení stavby budou provedeny povrchové úpravy  terénu – osetí travním semenem, výsadba dřevin.

f)	Elektronické komunikace

Stavba nevyžaduje.

B.12	Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Stavba nemá výrobní charakter.

V Olomouci, červen  2012  					 Vypracoval: Ing.Skácel Miroslav