# P l á n   s p o l e č n ý c h   z a ř í z e n í

## 7.1. Technická zpráva

### 7.1.1. Úvodní část

#### Identifikační údaje

Název akce:				Komplexní pozemková úprava v katastrálním území

Nejdek u Hranic, okres Přerov - území s nedokončeným

přídělovým řízením.           					      				Plán společných zařízení

Okres:   				Přerov

Obec:		 			Bělotín

Sídlo stavebního úřadu:		Hranice

Katastrální území:              		Nejdek u Hranic

Zpracovatel návrhu:			ORIS, spol. s r. o., J. Mišáka 44, Olomouc 779 00

Zastoupený: 				Ing. Vladimírem Černochem

Vedoucí projektant:			Ing. Ludmila Podivinská

Projektant pozemkových úprav:	Ing. Lenka Sedláková

Ing. Lukáš Sedláček

Autorizovaný projektant ÚSES:	Ing. Hana Tomaštíková

Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

Ing. Věra Češková

Vedoucí geodetické skupiny:		Ing. Věra  Češková

IČ/DIČ:				42767661/CZ42767661

Zadavatel návrhu:			Česká republika

Ministerstvo zemědělství

Zemědělská agentura a pozemkový úřad Přerov

Wurmova 2, 751 52 Přerov

Zastoupený:	                                    Ing. Petrou Vrtělovou, ředitelkou ZA a PÚ Přerov

Ve věcech smluvních:      		Ing. Svatavou Volkovou, ředitelkou PÚ

V technických záležitostech:		Ing. Karolem Harárem

Marcelou Smětákovou

IČO:					00020478

Číslo sml.:				4/04-KPÚ/2P

#### Základní údaje o katastrálním území

##### Statistické údaje o katastrálním území dle výpisu z katastru nemovitostí

|  | Výpis z katastru nemovitostí | 06/28/2006 09:09:34 AM str.:1/1 |
| --- | --- | --- |
| Statistické údaje o katastrálním území |  |  |

| Obec: | 512231 Bělotín | Kraj: | 38 Severomoravský kraj |
| --- | --- | --- | --- |
| Kat. území: | 602001 Bělotín | Okres: | 3808 Přerov |

| Druh pozemku |  | Výměra [ha] |  | počet parcel |  | dílů |  | z toho využití nemovitostí |  | Výměra [ha] |  | Počet parcel |  | dílů |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| orná půda |  | 1351.8501 |  | 1431 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zahrada |  | 46.4604 |  | 425 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ovocný sad |  | 1.1583 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| trvalý travní porost |  | 42.4027 |  | 212 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lesní pozemek |  | 189.9466 |  | 234 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vodní plocha |  | 29.5426 |  | 221 |  | 0 |  | rybník |  | 15.2000 |  | 4 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vodní tok v korytě přirozeném nebo upraveném |  | 13.6152 |  | 208 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vodní tok v korytě umělém |  | 0.1435 |  | 6 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | vodní nádrž umělá |  | 0.5839 |  | 3 |  | 0 |
| zastavěná plocha a nádvoří |  | 24.3579 |  | 451 |  | 0 |  |  |  | 22.8967 |  | 425 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | společný dvůr |  | 0.6353 |  | 9 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | zbořeniště |  | 0.8259 |  | 17 |  | 0 |
| ostatní plocha |  | 203.0003 |  | 1311 |  | 0 |  | dráha |  | 39.0189 |  | 23 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | silnice |  | 33.6318 |  | 173 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ostatní komunikace |  | 19.0565 |  | 343 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | zeleň |  | 0.7754 |  | 7 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | sportoviště a rekreační plocha |  | 3.8838 |  | 11 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | hřbitov, urnový háj |  | 0.4199 |  | 1 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manipulační plocha |  | 9.0356 |  | 52 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | skládka |  | 9.1626 |  | 15 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | jiná plocha |  | 78.1330 |  | 557 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | neplodná půda |  | 9.8828 |  | 129 |  | 0 |
| Celkem |  | 1888.7189 |  | 4287 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domy s čísly popisnými |  |  |  |  |  | 289 |  | Listy vlastnictví |  | 600 |  |  |  |  |
| Stavby s čísly evidenčními |  |  |  |  |  | 1 |  | Spoluvlastníci |  | 1001 |  |  |  |  |
| Budovy bez č.p./č.e. |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Rozsah řešeného území

Účelem plánu společných zařízení je vytvořit podmínky k racionálnímu hospodaření a zabezpečit ochranu přírodních zdrojů.

Plán společných zařízení není prováděcím projektem, stanovuje pouze základní parametry jednotlivých zařízení. Pro realizaci těchto zařízení musí být zpracovány prováděcí projekty.

Plán společných zařízení navazuje na zpracovaný průzkum území a analýzu současného stavu. Vychází z územně plánovací dokumentace zpracovanou pro obec Bělotín, část Nejdek u Hranic, z vyhodnocení podmínek státní správy a z vyhodnocení připomínek dotčených organizací.

V územním plánu obce Bělotín jsou navrženy mezi silnicí Bělotín - Nejdek a tokem Luha dvě vodní nádrže  o celkové rozloze cca 4 ha. V současné době je pro tyto vodní nádrže zpracováno zadání stavby.

Výměra celkem v k. ú.:			613,2298 ha

V obvodu pozemkové úpravy celkem:	266,4280 ha

Počet LV celkem v k. ú.:			112

Počet LV řešených:				56

Počet dotčených vlastníků:			79

Počet původních parcel:			405

##### Hospodařící subjekty

Na řešených pozemcích hospodaří převážně tyto subjekty: ZD Luha Jindřichov, Agro Odersko a.s., pan Ing. Holčák Lubomír, pan Ing. Petřík Jan.

Podle LPIS obhospodařují:

Agro Odersko a.s.	19,5608 ha

Ing. Holčák L.		55,9042 ha

ZDLuha Jindřichov   150,4156 ha

Ing. Petřík J.		11,4512 ha

##### Obvod KPÚ

Vnitřní a vnější obvod pozemkové úpravy byl stanoven po dohodě s Pozemkovým úřadem v Přerově a Katastrálním úřadem v Hranicích. Šetření hranic obvodu  KPÚ bylo provedeno pro vnitřní obvod dne 9.3.2005 a pro vnější obvod dne 3.5.2005. Hranice obvodu byla odsouhlasena dotčenými vlastníky a stanovenou komisí.

#### Výchozí podklady

- Státní mapa 1:5 000 - odvozená

- Základní mapa ČSSR 1:10 000

- Územní plán obce Bělotín, zpracovaný Urbanistickým střediskem Ostrava s.r.o. v r. 1996

- Územní plán obce Bělotín, změna č. 1, návrh řešení, zpracované Urbanistickým střediskem    Ostrava v r. 2001

- Mapa BPEJ pro k. ú. Nejdek u Hranic

- Plán lokálního ÚSES části okresu Přerov, k. ú. Nejdek u Hranic, zpracovaný Kolářová a spol. v prosinci 1994

- Mapa návrhu JPÚ

- Zadání stavby Revitalizační nádrže R4, Bělotín-Nejdek, zpracovaný Ing. Romana Maliňáková v r. 2001

- Měřické náčrty v měřítku 1:1000

- Mapy  "Rozboru současného stavu"

- Podklady SPI a SGI uvedené v katastru nemovitostí

- jednání se Sborem zástupců a vlastníky

- Vyhláška 545/2002Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav

- Vyhláška 327/1998Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup při jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon 139/2002Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů

- Metodický návod pro vypracování návrhů pozemkových úprav z roku 2004 zpracovaný Českomoravskou komorou pozemkových úprav

- Související předpisy  uvedené v Metodickém návodu pro vypracování návrhů pozemkových úprav z roku 2004 zpracovaný Českomoravskou komorou pozemkových úprav v části "Legislativa a použitá a doporučená literatura" na stranách 186 až 190

- Katalog popisů a směrných cen stavebních prací

#### Účel a přehled navrhovaných opatření

##### Zpřístupnění

Zpřístupnění pozemků zajišťuje návrh polních cest v plánu společných zařízení. Návrh sítě polních cest respektuje kritéria dopravní, geotechnická, technická, ekologická, půdoochranná,

vodohospodářská, estetická a ekonomická.

Návrh sítě polních cest musí splňovat tato kritéria:

pro vlastní provoz

-     umožnit přístup na pozemky

- propojit zemědělské podniky a umožnit odbyt zemědělských výrobků

- vyloučit nebo omezit potřebu průjezdu zastavěnou částí obce

- omezit nebo vyloučit potřebu využívání silnice k účelové dopravě

- zvýšit prostupnost krajiny a zemědělského území

- zajistit návaznost na stávající silniční síť, síť místních komunikací a stávající polní cesty

- umožnit přístup k vodohospodářským stavbám, k lokalitám  s těžbou nerostů a surovin

pro vnější vztahy

- respektovat krajinotvorné funkce cest v území (krajinný ráz)

- vytvořit krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí ekologickou, půdoochrannou, vodohospodářskou a estetickou

- využít polních cest jako základního liniového tvaru vhodného pro stanovení nové hranice pozemků

- začlenit do systému protierozního opatření

- začlenit do systému vodohospodářských opatření na ochranu vodního režimu v území

- začlenit do systému ochrany vod proti znečištění

Při návrhu prvků trasy je třeba brát v úvahu místní poměry, zejména charakter území a vhodné začlenění cest do krajiny. Trasa cest je vedena mimo místa, kde by si její stavba vyžádala neúměrně vysoké náklady.

###### Přehled navržených polních cest

polní cesty hlavní: 	PH1	délka 1050m

PH2 	délka 702m

délka PH celkem  1752m

polní cesty vedlejší	PV1	délka 717m

PV2	délka 527m

PV3	délka 452m

PV4	délka 407m

PV5	délka 285m

PV6 	délka 411m

PV7	délka 469m

PV8	délka 810m

PV9	délka 140m

PV10	délka 265m

PV11	délka 808m

PV12	délka 427m

PV13	délka1203m

délka PV celkem   6921m

polní cesty doplňkové	PVd1 délka 299m

délka PVd celkem   299 m

Celkem je v plánu společných zařízení navrženo k vybudování a rekonstrukci  8972m polních cest.

Pro potřeby  polních cest se předpokládá  zábor ZPF 2,7302 ha.

##### Produkční schopnost půd:

je ukazatelem kvality půdního fondu,  která je výsledkem dlouhodobého působení nejen půdně klimatických podmínek, ale i zodpovědného způsobu jejího obhospodařování.

Půdy v zájmovém území jsou využívány k běžné zemědělské výrobě.

Prostorové a funkční uspořádání pozemků.

Návrh druhů pozemků vychází z hodnocení území z hlediska optimalizace prostorové a funkční skladby druhů pozemků v území a z návrhu společných zařízení. Při návrhu je přihlédnuto k půdním vlastnostem, vodním poměrům, konfiguraci terénu, polohy ke světovým stranám, vhodnosti pěstování plodin.

Druhy pozemků v KPÚ:

orná půda		231,9390 ha

trvalé travní porosty	  22,6044 ha

zahrady		    0,4105 ha

ovocný sad		    1,1922 ha

lesní pozemky		    2,0729 ha

vodní plochy		    0,7470 ha

ostatní plochy		    7,4050 ha

Sklonitost pozemků - základní dělení:

(ha)		% výměry v KPÚ

orná půda		0o - 10o	261,3748		95,7

TTP			10o - 17o	  10,2105		  3,7

lesní pozemky		nad 17o 	   1,5406		  0,56

BPEJ:

V řešeném území jsou pozemky zařazeny do 12 kódů BPEJ.

Seřazení BPEJ sestupně dle % výměry

-----------------------------------------------

Kód      Výměra     Cena/m2   %

BPEJ        (ha)

-----------------------------------------------

64613      48,6745        2.92    21.0

61410      37,3949        8.17    16.1

61400      34,4309        8.92    14.9

72601      33,3345        5.13    14.4

72614      31,2779        2.31    13.5

65800      28,6643        5.76    12.4

64310      21,0043        6.49     9.1

72641      18,2426        3.32     7.9

62614        7,7807        2.65     3.4

66701        4,2823        0.89     1.8

64602        0,0331        4.73     0.0

23           0,0224           0     0.0

Seřazení BPEJ sestupně dle ceny za m2

------------------------------------------------

Kód      Výměra     Cena/m2    %

BPEJ         (ha)

-------------------------------------------------

61400      34,4309        8.92    14.9

61410      37,3949        8.17    16.1

64310      21,0043        6.49     9.1

65800      28,6643        5.76    12.4

72601      33,3345        5.13    14.4

64602        0,0331        4.73     0.0

72641      18,2426        3.32     7.9

64613      48,6745        2.92    21.0

62614        7,7807        2.65     3.4

72614      31,2779        2.31    13.5

66701        4,2823        0.89     1.8

23           0,0224           0     0.0

Krajinná zeleň.

Stávající zeleň v krajině je převážně kolem vodních toků. Plochy zeleně, vytvořené náletem nebo rozrůstáním původních zelených ploch jsou v projektu navrženy do prvků ÚSESu, který je upraven na zaměření skutečného stavu.

Lesní pozemky.

V celém katastrálním území Nejdek u Hranic je  304,7419 ha lesních pozemků, v pozemkové úpravě je 2,0729 ha lesních pozemků. Jsou rozmístěny  převážně kolem vodního toku Luha a Hradečný potok a v několika malých plochách na okraji řešeného území.

Trvalé travní porosty (TTP).

Stávající trvalé travní porosty jsou podle údajů v katastru nemovitostí na 22,6044 ha. Návrh TTP navazuje na prvky ÚSES a vychází ze zaměření skutečného stavu a ploch TTP. V současné době je zatravněno 20,97 ha pozemků mimo prvky ÚSES.

##### Vodní režim

Cílem návrhu společných zařízení je zajištění obnovy a stabilizace vodního režimu krajiny.

Jedná se především o tato opatření:

-        obnova přirozené funkce vodních toků

- zakládání prvků ekologické stability v návaznosti na vodní režim, např. obnova břehových porostů

- zvyšování retenční schopnosti krajiny - návrh vodních ploch v územním plánu

Katastrální území patří k oblasti Baltického moře, do hydrografické sítě Luhy (přítok Odry), tekoucí směrem k Bělotínu.

Vodní toky v katastrálním území patří do povodí řeky Odry – číslo hydrologického pořadí

2-01-01.

Místní hydrografická síť je tvořena Luhou, protékající místní tratí jihovýchodním směrem. V zastavěné částí obce se  stéká s Hradečným potokem, pramenícím v údolích mezi Jindřichovem a Dobešovem v zalesněném prostoru.

Vodní toky

Zájmovým územím protékají vodní toky:

- Luha, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-051

- Hradečný potok, číslo hydrologického pořadí 2-01-01-052

Vodní nádrže

V územním plánu obce Bělotín jsou navrženy jižně od zastavěné části katastru Nejdek u Hranic na Luze dvě vodní nádrže o rozloze cca 2,5ha a 1,5ha, pro které je zpracováno zadání stavby. Nádrže leží mezi prvky ÚSES BK13 a IP55.

Pro zamezení znečišťování vodního toku Luha nečištěnými odpadními vodami je v územním plánu pro obec Bělotín  v k. ú. Nejdek u Hranic navržena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod o kapacitě cca 30m3/d. Umístění čistírny je jižně od zastavěné části katastru, blízko navržených vodních nádrží.

Odvodnění - meliorační kanály

Odvodnění pozemků je provedeno  na zemědělské půdě na 245 ha, realizováno bylo v letech 1982 a 1983. Technický a funkční stav odvodnění je dle průzkumu i sdělení občanů hospodařících na pozemcích bez závad.

V  k. ú. Nejdek u Hranic je 5 hlavních krytých melioračních zařízení (HMZ): HMZ 1-61-01/3, HMZ 1-61-02/01, HMZ 1-61-02/02, HMZ 1-61-01/01, HMZ 1-61-01/02. Krytá meliorační zařízení jsou funkční, bez závad, které by způsobovaly zhoršení možnosti obdělávat zemědělskou půdu je potřebná pouze pravidelná běžná údržba odstranění nánosů.

Navrhovaná opatření:

Opatření na zpomalení odtoku srážkových vod jsou řešena i jako protierozní opatření  a prvky územního systému ekologické stability

Návrh protierozních a vodohospodářských úprav v k.ú. Nejdek byl proveden na základě průzkumů a rozborů, kde byl proveden výpočet erozní ohroženosti půdy dle jednotlivých odtokových linií.

Výsledky těchto výpočtů byly ověřeny při pochůzce v terénu se znalci místních podmínek a hospodařícími zemědělci. Dle závěrů průzkumu je nutno pro snížení eroze zkrátit délky svahů jednotlivých pozemků. Toto bylo provedeno návrhem sítí polních cest, které budou lemovány odvodňovacími příkopy.

Lokalita  „Za humny“

Tato lokalita je částečně odvodněna plošnou drenáží svedenou do zatrubněné meliorační svodnice DN 600, která je vyústěna pod obcí do vodoteče Luha.

Při návrhu protierozních úprav bylo využito této zatrubněné svodnice k bezpečnému odvedení povrchových vod.

Podél polní cesty PH 1 bude obnoven a místy vybudován otevřený příkop s doprovodnou dřevinnou výsadbou pro odvedení povrchových vod. Před jeho zaústěním do zatrubněné meliorační svodnice bude vybudován suchý poldr pro zadržení a zpomalení odtoku vody.

Podél interakčního prvku IP 2 bude vybudován otevřený příkop pro odvedení povrchových vod (případně podélná protierozní hrázka výšky 0,5 m s doprovodnou dřevinnou výsadbou). Před jeho zaústěním do zatrubněné meliorační svodnice bude vybudován suchý poldr pro zadržení a zpomalení odtoku vody.

Podél interakčního prvku IP 4 bude vybudována pro odvedení povrchových vod podélná protierozní hrázka výšky 0,5 m s doprovodnou dřevinnou výsadbou). V této hrázce budou po cca 200 m ponechány průlehy výšky 0,25 m a délky 1,5 m pro možnost odtoku vyšších průtoků.

Lokalita „Za mlýnem“

V této lokalitě budou podél polních cest obnoveny odvodňovací příkopy s doprovodnou dřevinnou výsadbou. Tyto příkopy jsou přes stávající kanalizaci, případně zatrubněné meliorační zařízení zaústěny do vodoteče Luha. Kapacita těchto zařízení je dostatečná.

Lokalita „Na kopci“

V této lokalitě budou podél polních cest vybudovány, případně obnoveny odvodňovací příkopy s doprovodnou dřevinnou výsadbou. Tyto příkopy jsou přes stávající zatrubněný náhon svedeny do vodoteče Luha. Kapacita zařízení je dostatečná.

Pro stabilizaci a zmírnění podélného sklonu příkopů, který je cca 8 % a ztlumení kinetické energie proudící vody, budou příkopy cca po 80 m přerušeny zpomalovacími prahy srubového typu o výšce do 30 cm a pohoz dna bude proveden kamenivem ke zmírnění unášecí rychlosti.

Pro potřeby vodohospodářských opatření se předpokládá  zábor ZPF 0,7092 ha

##### Ochrana a tvorba životního prostředí

Návrh společných zařízení řeší opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení    ekologické stability
    Návrh pozemkové úpravy obsahuje plán územního systému ekologické stability, návrh opatření k zajištění plné funkce územního systému ekologické stability jako např. místní územní systém ekologické stability, doplnění zeleně, terénní úpravy apod.

Účelem je vytvořit souhrn prvků, které budou vytvářet optimální podmínky pro ochranu životního prostředí a využívání krajiny jak pro výrobní, tak pro rekreační a turistickou potřebu obyvatelstva.
    Stávající ÚSES představuje neúplná nepravidelná síť prvků kostry ekologické stability. U navrženého ÚSES je stávající stav účelně doplněn do funkčně a prostorově optimální podoby tvořené soustavou biocenter, biokoridorů a interakčních prvků. Návrh vychází ze zpracovaného Plánu lokálního územního systému ÚSES, části okresu Přerov, k. ú. Nejdek u Hranic a skutečností zjištěných v předchozích etapách zpracování pozemkových úprav.

Návrh prvků ÚSES:

biocentra:                BC 1, 3

biokoridory: 	        BK 9, 13

interakční prvky:    IP 1-12, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 40, 42, 49, 50, 55, 56

Pro potřeby základních skladebných prvků územního systému ekologické stability se předpokládá následující zábor ZPF:

biocentra:		 1,0040 ha

biokoridory:		 6,2350 ha

interakční prvky:	 11,2665 ha

celkem:		 18,5046 ha

Prvky ÚSES jsou převážně  na  místech se stávajícím porostem (13,3661ha), 5,6065ha je na orné půdě (převážně ohrožené erozí).

##### Krajinný ráz

Ráz krajiny je významnou hodnotou dochovaného přírodního a kulturního prostředí a je proto třeba jej chránit před znehodnocením. Je dán specifickými rysy a znaky. Ráz krajiny vyjadřuje nejenom prostředí přírody, ale také kulturní a duchovní úroveň krajiny. Krajinný ráz odpovídá pojmu charakter krajiny, který je vyjádřen především morfologií terénu, charakterem vodních toků a ploch, vegetačního krytu a osídlení.

Výchozí předpis, zákon č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn vymezuje krajinná ráz následovně:

(1)  Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika místa či oblasti je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území,  kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.

(2) K umisťování a povolování staveb, jakož i jiných činnostech, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Podrobnosti ochrany  krajinného rázu může stanovit ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

(3) K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit  obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.

Při zpracování návrhu společných zařízení v pozemkové úpravě je respektován územní plán obce a další projekty související s úpravou krajiny a životního prostředí.

V návrhu společných zařízení jsou  jednotlivé prvky sloužící pro zpřístupnění, ochranu půdního fondu a  ochranu životního prostředí  navrhovány ve stávajících lokalitách, které jsou pro tento účel využívány, nebo jsou navrženy do míst, kde v historické době tyto prvky již existovaly a byly využívány k uvedeným. účelům, jak bylo zjištěno z původních mapových podkladů a dohodnuto se  Sborem zástupců.

V územním plánu obce Bělotín, změně č.1 jsou navrženy v katastrálním území Nejdek u Hranic vodní nádrže u toku Luha. Návrh vodních nádrží je převzat do plánu společných zařízení.    Katastrální území Nejdek u Hranic leží z velké části (více než 3/4) v území navrženého přírodního parku Oderské vrchy - východ

Návrh společných zařízení vytváří podmínky pro zachování stávajících biotopů, pro zachování tradičních prvků krajinné struktury, ochranu významných krajinných prvků jako jsou lesní celky, vodní toky Luha  a Hradečný potok a začlenění stávajících i nově navržených prvků zemědělské výroby a vybavení.

#### Zásady zpracování plánu společných zařízení

##### Postup při zpracování plánu společných zařízení

Součástí pozemkové úpravy je tzv. plán společných zařízení, který tvoří budoucí kostru uspořádání zemědělské krajiny a je tedy jakousi formou krajinného plánu uvnitř pozemkové úpravy. Jde zejména o zpřístupnění pozemků, tedy polní nebo lesní cesty se všemi doprovodnými stavbami jako jsou mostky, propustky, brody, železniční přejezdy apod.

Dále je plán tvořen protierozními opatřeními jako jsou protierozní meze, průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy, větrolamy, ochranné zatravnění a zalesnění. Patří sem také vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před povodněmi. Jsou to nádrže, rybníky, úpravy toků.

Důležitou součástí plánu jsou rovněž opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability území. Jde především o místní systémy ekologické stability doplněné dalšími prvky např. rozptýlené a doprovodné zeleně.

Opatření mají zpravidla polyfunkční charakter, plní tedy současně více funkcí. Příkladem může být např. skladebný prvek územního systému ekologické stability (ÚSES), který plní současně funkci ochrany proti větrné nebo proti vodní erozi a je rovněž významným prvkem estetickým a krajinotvorným.

Na společná zařízení se nejprve použijí pozemky ve vlastnictví státu a potom obce. Případně se na vyčlenění potřebné výměry půdního fondu podílejí i ostatní vlastníci pozemků poměrnou částí podle celkové výměry jejich směňovaných pozemků. Pozemkové úpravy jsou tak jedinečným nástrojem, který vytváří prostorové a vlastnické předpoklady pro realizace uvedených opatření.

Návrh společných zařízení představuje soubor opatření, která mají zabezpečit podmínky k racionálnímu hospodaření a  k zabezpečení ochrany přírodních zdrojů.

Zpracování plánu společných zařízení začíná probíhat již po úvodním jednání, které bylo konáno dne 14. 12. 2005.

Návrh plánu společných zařízení vychází z:

- výsledků provedeného průzkumu

- analýzy současného stavu, která poskytuje základní údaje o území a jeho přírodních podmínkách

- rozboru současného stavu, tj. poměrů ekologických, dopravních erozních, vodohospodářských, včetně rozborů zemědělské a lesnické činnosti a nezemědělských aktivit

- dalších projektů zpracovaných pro dané území (zadání stavby pro revitalizační nádrže)

Při návrhu je nutné respektovat základní krajinotvorné, ekologické, půdoochranné a další ekologické aspekty k zajištění polyfunkčnosti jednotlivých navrhovaných prvků v závislosti na přírodních podmínkách. Pro návrh jsou také využity zkušenosti místních znalců.

Plán společných zařízení byl předložen k posouzení Sboru zástupců dne 25.5.2006, 22.6.2006., 8. 9. 2006. Připomínky Sboru zástupců byly do návrhu společných zařízení zapracovány.

Plán společných zařízení byl dne  4. 10. 2006 předložen dotčeným orgánům státní správy a organizacím, které se k němu písemně vyjádřily.

Plán společných zařízení bude také předložen zastupitelstvu obce na veřejném zasedání.

##### Plošná zonace.

Pozemky vyloučené

Z komplexní pozemkové úpravy jsou vyloučené pozemky určené územním plánem pro výstavbu,           pozemky zastavěné, většina lesních pozemků. Tyto pozemky nebudou řešeny pozemkovou úpravou.

Pozemky zařazené směňované, nesměňované

Všechny pozemky mimo výše uvedených. Tyto pozemky budou řešeny pozemkovou úpravou.

Krajinná zeleň.

Stávající zeleň v krajině je převážně kolem vodních toků. Plochy zeleně, vytvořené náletem nebo rozrůstáním původních zelených ploch jsou v projektu navrženy do prvků ÚSESu, který je upraven na zaměření skutečného stavu.

Lesní pozemky.

V celém katastrálním území Nejdek u Hranic je  304,7419 ha lesních pozemků, v pozemkové úpravě je 2,0729 ha lesních pozemků. Jsou rozmístěny  převážně kolem vodního toku Luha a Hradečný potok a v několika malých plochách na okraji řešeného území.

Trvalé travní porosty (TTP).

Stávající trvalé travní porosty jsou podle údajů v katastru nemovitostí na 22,6044 ha. Návrh TTP navazuje na prvky ÚSES a vychází ze zaměření skutečného stavu a ploch TTP. V současné době je zatravněno 20,97 ha pozemků mimo prvky ÚSES.

##### Změny druhů pozemků

Návrh druhů pozemků a jejich změny v pozemkové úpravě vychází z hodnocení daného území z hlediska optimalizace prostorové a funkční skladby druhů pozemků v daném území a z návrhu společných zařízení. Při hodnocení se přihlíží k možnému využití z hlediska půdních vlastností, vodních poměrů, sklon a členitost terénu, vhodnosti pěstování plodin, návrhu společných zařízení - nádrže, cestní síť, protierozní opatření, opatření k ochraně životního prostředí.

Změna druhů pozemků :

před PÚ			po PÚ			rozdíl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

orná půda		231,9390 ha			218,3426ha	          -13,5964ha

trvalé travní porosty	  22,6044 ha			  18,5921ha		-4,0123ha

zahrady		    0,4105 ha			    0,4105ha		   0

ovocný sad		    1,1922 ha			    1,1036ha		-0 0886ha

lesní pozemky		    2,0729 ha			    1,8809ha		-0,1820ha

vodní plochy		    0,7470 ha			    6,1876ha		+5,4406ha

ostatní plochy		    7,4050 ha			   21,4605ha		+14,0555ha

##### Podmínky dle územního plánu

Pro katastrální území Nejdek u Hranic je zpracován  Územní plán obce Bělotín, který vyhotovilo Urbanistické středisko v  Ostravě s.r.o. v r. 1996 a  Územní plán obce Bělotín, změna č. 1, návrh řešení, zpracované Urbanistickým střediskem  Ostrava v r. 2001.

Návrh společných zařízení vychází z podmínek územně plánovací dokumentace a připomínek dotčených organizací a orgánů státní správy.

Podmínky vyplývající ze zpracované územně plánovací dokumentace:

Plochy pro zástavbu

V územní projektové dokumentaci jsou navrženy plochy pro obytnou zástavbu a občanskou vybavenost, výrobní a technická zařízení, sportovní a rekreační zařízení do roku 2010 a výhled po roce 2010. Tyto plochy navazují na stávající zastavěnou část obce a v návrhu vnitřního obvodu pozemkových úprav jsou v pozemcích vyloučených z komplexní pozemkové úpravy.

Plocha určená pro rozvoj agroturistiky je v návrhu vnitřního obvodu ponechána v obvodu pozemkových úprav.

Odtokové poměry

Pro odtok vody z území jsou jižně od zastavěného území navrženy dvě vodní nádrže s obtokem na Luze s náhonem délky 150m a  čistírna odpadních vod blízko nádrží.

Přírodní park

Jižní část území obvodu pozemkových úprav leží v území navrženého přírodního parku Oderské vrchy - východ.

Zásobování pitnou vodou

Zásobování obyvatel pitnou vodou je veřejným vodovodem z Bělotína.

Likvidace odpadních vod

V Nejdku není vybudována kanalizační síť, likvidace odpadních vod je prováděna v žumpách a septicích. V územně plánovací dokumentaci je navržena splašková kanalizační síť zakončená čistírnou odpadních vod v blízkosti navržených vodních nádrží, aby bylo zamezeno znečišťování odpadních vod splaškovými vodami.

Likvidace tuhého komunálního odpadu.

Tuhý komunální odpad je odvážen na řízenou skládku Jelení kopec, která leží v katastrálním území Bělotín.

Turistická stezka

V řešeném území je vedena jedna značená turistická stezka (žlutá), která vede z území Nejdku do Jakubčovic u Oder.

Pro cyklistický provoz je v územním plánu navržena cyklistická trasa, která využívá stávající  místní komunikace polní cestu C1, C, lesní cesty. Trasa vede z k.ú. Bělotín přes Nejdek u Hranic do k. ú. Hynčice.

Pásma hygienické ochrany

Pásma hygienické ochrany (PHO) vymezují území, které je negativně ovlivněno provozem technických a výrobních zařízení. V územním plánu je pro Nejdek uvedeno PHO pro kamenolom - 100m, kolem navržených čistíren odpadních vod - 20m, pro zemědělské středisko 120m.

V návrhu Změny č. 1  územního plánu je navržen přírodní park Oderské vrchy - východ, který zabírá většinu výměry v k. ú. Nejdek.

Na jižní straně zastavěné části obce je navržena čistírna odpadních vod.

Pro zemědělský areál je návrh rozšíření do nových ploch pro využití areálu pro agroturistiku. V současné době je ve středisku chov prasat. Kolem střediska je stanoveno ochranné pásmo 60m.

Vodní nádrže

V územním plánu obce Bělotín jsou navrženy jižně od zastavěné části katastru Nejdek u Hranic na Luze dvě vodní nádrže o rozloze cca 2,5ha a 1,5ha, pro které je zpracováno zadání stavby. ( Zadání stavby Revitalizační nádrže R4, Bělotín-Nejdek, zpracovala Ing. Romana Maliňáková v r. 2001, investorem je Obec Bělotín)

Nádrže leží mezi prvky ÚSES BK13 a IP55.

Pro zamezení znečišťování vodního toku Luha nečištěnými odpadními vodami je v územním plánu pro obec Bělotín  v k. ú. Nejdek u Hranic navržena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod o kapacitě cca 30m3/d. Umístění čistírny je jižně od zastavěné části katastru, blízko navržených vodních nádrží.

Územní systém ekologické stability

V územním plánu pro k. ú. Nejdek jsou navrženy tyto prvky ÚSES:

biocentra:                BC 1-4

biokoridory: 	        BK 1-5, 9, 13

interakční prvky:    IP 1-16,19, 22,40,49,50,55

Pro potřeby základních skladebných prvků územního systému ekologické stability se předpokládá následující zábor ZPF:

biocentra:		1,0040 ha

biokoridory:		6,2350 ha

interakční prvky:	11,2656 ha

celkem:		18,5046 ha

Většina prvků ÚSES je na  místech se stávajícím porostem mimo ornou půdu, cca 6,5 ha je na orné půdě (převážně ohrožené erozí).

Přehled a popis jednotlivých prvků je uveden z "Plánu lokálního územního systému ÚSES, části okresu Přerov, k. ú. Nejdek", zpracovaného XII/1994 "Kolářová a spol., Ekologické plánování.

##### Podmínky dle úřadů a organizací

Seznam úřadů a organizací, kterým byl návrh plánu společných zařízení předložen a jejich vyjádření:

1/  Městský úřad Hranice,Pernštejnské nám.1,753 37 Hranice

-odbor stavební úřad - nevyjádřil se

-odbor životního prostředí - změny v ÚSES byly schváleny na

jednáních  dne 29. 5. a 14. 9. 2006  v budově MěÚ Hranice

-odbor rozvoje města - nemá žádné zájmy

-odbor správy majetku - nevyjádřil se

-odbor dopravy - nevyjádřil se

2/  Krajský úřad Olomouckého kraje,Jeremenkova 40a, 779 00  Olomouc

- odbor životního prostředí a zemědělství - nevyjádřil se

- odbor dopravy a silničního hospodářství - nemá námitek

- odbor územního plánu a stavebního řádu - nemá připomínky

3/  Ministerstvo život. prostředí ČR,odbor výkonu státní správy VIII, Welnerova 5,Olomouc -

nevyjádřil se

4/  Česká inspekce život.prostředí,Tovární 41,770 00 Olomouc -	 nevyjádřil se

5/  Pozemkový fond ČR,pracoviště Přerov,Wurmova 2, 750 00 Přerov - nevyjádřil se

6/  Zemědělská vodohospodářská správa,oblast povodí Odry,D.Bystřiny 9,741 01Nový Jičín - nemá

připomínky

7/  Vodovody a kanalizace a.s.,Sady čs.legií  462, 753 01 Hranice - nevyjádřil se

8/  Vodovody a kanalizace a.s.,Šířava 483/21,750 02 Přerov  - respektovat trasy vyznačených

vodovodních řadů a jejich ochranná pásma , koordinovat zřizování polních cest s trasou

řadů

9/  Lesy ČR,s.p.,U Siberie 960,744 01 Frenštát pod Radhoštěm - nevyjádřil se

10/  Myslivecké sdružení Horní Doubí Nejdek,753 64 Bělotín - nevyjádřil se

11/  LUHA  zemědělská a.s. ,Jindřichov 125,753 01 Hranice - souhlasí s vyjímkou polní cesty PV7 a

záchytného příkopu u IP7 z důvodu znesnadnění obhospodařování půdního bloku

12/  Správa silnic Olomouckého kraje,Kostelecká 55,796 56 Prostějov - v území nejsou cesty, které

by byly napojeny na silnici III. třídy

13/  SPT Telecom  a.s.,stř.ochrany kabelových sítí,Fr.Stupky 18,770 00 Olomouc (v současné době

Telefonica) - dojde ke střetu se sítěmi

14/  Český telekom. úřad,odbor pro severomoravskou oblast,Kosmonautů 6a,770 00 Olomouc -

nevyjádřil se

15/  Český TELECOM a.s., 1.máje 3,709 05 Ostrava - nevyjádřil se

16/  Vojenské lesy a statky s.p.,Bratrská ul., 751 31 Lipník n.Bečvou  - nevyjádřil se

17/  Severomoravská plynárenská a.s.,p.o.Olomouc,rozvod. Hranice,Plynárenská ul.,Hranice -

nevyjádřil se

18/  Severomoravská plynárenská a.s., Plynární 2748/6, Ostrava 702 72 - nenachází se plynárenské

zařízení ve správě SMP

19/  Severomoravská energetika a.s. Ostrava,oblast.prac.Přerov,nábř.Dr.E.Beneše 20,Přerov -

nevyjádřil se

20/  Státní energetická inspekce pro ČR,územní inspektorát,Kosmonautů 10,Olomouc - souhlasí s

návrhem plánu společných zařízení

21/  Archeologický ústav,Královopolská 147, 612 64 Brno - katastr obce lze považovat za území s

možnými archeologickými nálezy, v případě zemních

stavebních prací a úprav terénu je investor povinen již v

době přípravy tento záměr oznámit Archeologickému

ústavu AV ČR Brno

22/  ČPP s.p.TRANSGAZ,o.z.,Limuzinská 12, 100 00 Praha 10 - nevyjádřil se

23/  net4net,a.s.,Mlýnská 236/13,602 00 Brno - dojde ke styku s podzemním telekomunikačním

vedením, při stavebních pracech je třeba dodržet uvedené  podmínky, při realizaci ÚSES musí být dodrženo ochranné pásmo vedení, kde nesmí být vysazovány stromy ani keře; všechny stupně PD požadují k vyjádření

RWE Transgas Net - do přiložené situace informativně zakreslili trasu VVTL plynovodu DN700, v

souběhu s plynovodem vede DOK RWE Transgas Net; při s

stavebních pracech je nutné dodržet podmínky  pro činnost

v ochranném a bezpečnostním pásmu sítí

24/  Obvodní báňský úřad,Cejl 13,601 42 Brno  - je evidován DP Nejdek, ev. č. 7 0674, požadují

respektování a vyznačení hranic uvedeného DP v územně

plánovací dokumentaci související s Plánem společných

zařízení

25/  Katastrální úřad pro Olomoucký kraj,Katastr.prac.Hranice,Čechova 183,753 44 Hranice - nemá

námitek

26/  Agentura ochrany  přírody a krajiny ČR Olomouc,Lafayettova 13,772 00 Olomouc  - nevyjádřil

se

27/  ORIS Olomouc spol.s r.o.,J.Mišáka 44, 772 00 - je zpracovatelem

28/  Ministerstvo zemědělství ČR,Za a PÚ – Pozemkový úřad Přerov - investor

##### Připomínky, které ovlivnily koncepci

Návrh společných zařízení byl předložen dne 25.5.2006 a 22.6.2006 Sboru zástupců. Z těchto projednání byly stanoveny připomínky, které jsou zapracovány do konečného zpracování plánu společných zařízení.

Jednání se Sborem zástupců dne 25.5.2006:

- změnit trasu navržené cesty CN13, která bude vedena podél IP7 a IP23 v lokalitě Na kopci

- ing. Holčák má připomínku k navrženému BK9, neboť dojde k roztříštění honu

- p. Piňos požaduje zrušit IP6, IP22 ponechat

Jednání se Sborem zástupců dne 22.6.2006

- navrhnout záchytný příkop nad intravilánem v lokalitě Na kopci vedoucí od cesty CS16 podél zastavěné části se zaústěním do stávající zatrubněné vodoteče u usedlosti č.p. 13

- zajistit návaznost nově navržené CN13 přes Hradečný potok na stávající cestu CS18 a tuto část vést kolem Hradečného potoka

- CS19 bude obnovena v trase historicky vedené polní cesty

- rozšířit IP55 v šířce, která bude obsahovat i trasu vodovodu

- průběh trasy CN12 od IP1 po nově zřízenou cestu do intravilánu obce dle ZPMZ č.83 - zaměření farmy ing. Petříka, nově napojit na tuto cestu a zbývající část CN12 až po CS1 zrušit

- kolem budovy- farmy na st. p. č. 86 a st.p. č. 83 ing. Petříka je ochranné pásmo 60m a v této šířce budou směněny pnu Petříkovi pozemky po roh p.č. 386/1 pana Piňose. Pozemky p.č. 58/1, 361/1 a 361/2 zůstanou na původním místě

- prvek IP4 bude ukončen po okraj ochranného pásma, tato část je nahrazena u IP4 prodloužením po BK9

- bude obnovena původní záhumenní cesta p.č.970/4 a p.č. 967 v trase od pomníčku s napojením p.č. 970/4 a dokončením p.č. 675/2 včetně

- Sbor zástupců ukládá starostovi panu Kavalovi E., aby svolal dne 13.7.2006 do Nejdku vlastníky, kteří mají pozemky pod nádržemi. Vlastníkům budou vysvětleny důvody a účel potřeby vodních nádrží (byly  navrženy do ÚP obce). výsledek jednání bude písemně oznámen zpracovateli KPÚ a pí. Smětákové, poté bude dohodnut další postup. Podle výsledku jednání bude zpracovatel pokračovat v projednávání s vlastníky o návrhu nových pozemků.

Jednání se Sborem zástupců dne 8.9.2006

- body 1 - 8 zápisu z 22. 6. 2006 byly zapracovány, bod 9 projednán s p. Kavalou (zápis nebyl předložen)

- trvá požadavek ing. Holčáka ze dne 25. 5. 2006  - BK9 nevhodně navržen

- navrženy 2 poldry pro zachycení přívalových dešťů u IP3 a IP5 - Sbor zástupců souhlasí s návrhem poldrů

- návrh zatravnění části nebo celé parcely č. 58/1 odsouhlaseno, příkop přes parcelu č. 58/1 a 361/1 zamítnut (zaústění do HMZ

- v lokalitě Veselsko návrh beze změn, nová PV13 n¨bude vlastníkům kompenzována v zem. pozemcích (ing. Holčák)

### 7.1.2. Opatření ke zpřístupnění pozemků

Návrh sítě polních cest respektuje kritéria dopravní, ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická a ekonomická.

Návrh byl zpracován na základě průzkumu, skutečného zaměření, terénu a požadavků hospodařících zemědělských společností,  zemědělců a obce.

Při návrhu cestní sítě byla převzata stávající cestní síť, která byla upravena podle potřeby a doplněna dalšími cestami, aby bylo možno při návrhu nových pozemků zajistit jejich přístupnost alespoň  z jedné strany. Stávající cesty, které jsou obtížně sjízdné z důvodu jejich špatné kvality povrchu, jsou navrženy k rekonstrukci.

Polní cesty jsou rozděleny na polní cesty hlavní a vedlejší a doplňkové.

#### Zásady návrhu dopravního systému a jeho projednávání

Cestní síť ze všech liniových zařízení ovlivňuje nejvýrazněji organizaci půdního fondu. Kromě dopravní funkce plní se svými příkopy i funkci PEO a spolu s doprovodnou zelení dotváří ráz krajiny. Ze všech těchto aspektů je nutno posuzovat stávající cestní síť a uplatnit je i při návrhu nové cestní sítě. Vhodnou inspirací pro návrh zemědělského dopravního systému mohou být staré mapy s původními trasami cest. Na návrhu nového systému cestní sítě se musí podílet jak dopravní specialista, tak i specialista v PEO a krajinář.

Návrh cestní sítě musí respektovat kritéria dopravní, ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická a ekonomická. Konkrétně musí návrh cestní sítě splňovat následující kritéria:

- zabezpečit propojení sousedních obcí,

- umožnit přístup na pole, které ze zemědělského hlediska tvoří základní výrobní jednotku,

- umožnit propojení zemědělských podniků nebo farem vzájemně mezi sebou,

- umožnit  dopravu  mezi  zemědělským  podnikem nebo farmou a místem odbytu zemědělských výrobků,

- umožnit zpřístupnění krajiny a prostupnost zemědělského území, vedení značených turistických cest, cyklistických stezek, příp. běžeckých tratí,

- vytvořit důležitý krajinotvorný polyfunkční prvek s funkcí ekologickou, půdoochrannou,  vodohospodářskou a estetickou,

- využít polních cest jako základního liniového tvaru vhodného pro stanovení nové hranice pozemku nebo nové hranice k.ú.,

- návaznost na stávající lesní cesty,

- umožnit přístup k vodohospodářským stavbám, k lokalitám s těžbou nerostů a surovin, ke   skládkám tuhého komunálního odpadu,

- odpovídat i obecně vodoochranným zásadám, aby nedošlo k ovlivnění či ohrožení jakosti vod (haváriemi apod.).

Při návrhu cestní sítě z pohledu plánu kostry společných zařízení je vhodné dodržovat tyto zásady:

- Při základním posouzení vycházet z tvaru území, konfigurace terénu a umístění zastavěné části obce uvnitř k.ú. V rovinatém území lze navrhovat rovnoběžnou síť pravidelných tvarů (paralelní systém), naopak v členitém terénu je nutné respektovat odtokové poměry, protierozní požadavky a většinou centrálně umístěnou obec  (radiální systém).

- Zemědělská doprava se musí zcela vyloučit ze sídlišť a ze silnic hlavní sítě.

- Svozová plocha pro hlavní polní cestu se uvažuje cca 100 - 150 ha, pokud jde pouze o zemědělskou dopravu.

- Pozemky o výměře do 20 ha na rovině a do 5 ha v kopcovitém terénu mohou být zpřístupněny jen z jedné strany.

- Síť cest by měla být vedena v terénu tak, aby nevytvářela pozemky menší výměry než 3 ha. Pod touto výměrou je vysoká nepracovní délka pojezdu.

- Navržená cestní síť by měla vyloučit nebo v maximální míře omezit VB.

- Zpřístupnění pozemků v luční trati řešit pokud možno letními, nezpevněnými cestami v   rámci scelovacího plánu. Plán kostry společných zařízení tyto cesty pouze naznačí.

- Při návrzích je žádoucí se vyhnout místům s potřebou zářezů, násypů, odvodnění neúnosných půd, křížení s podzemním vedením a ostatními komplikacemi.

##### Projednání a odsouhlasení plánu společných zařízení sborem zástupců, zastupitelstvem obce a dotčenými orgány

Hlavní zásady

- Zpracovatel je povinen v průběhu zpracování návrhu KPÚ projednat navrhovaná opatření s vlastníky prostřednictvím sboru, který návrh schválí a odsouhlasí formou protokolu sepsaného a podepsaného na závěr jednání.

-  Návrh rovněž projedná a schválí zastupitelstvo obce. Z jednání zastupitelstva k tomuto bodu se rovněž vypracuje protokol podepsaný členy zastupitelstva.

-  Zpracovatel projednává v průběhu zpracování návrhu a odsouhlasuje navrhovaná opatření s dalšími účastníky řízení, jejichž současné nebo výhledové zájmy by mohly být návrhem dotčeny. Minimálně se jedná o následující subjekty:

obecní úřad,

stavební úřad,

ZVS,

referát životního prostředí

referát regionálního rozvoje

další účastníci řízení, pokud je určí OPÚ,

další účastníci řízení doplnění v průběhu zpracování návrhu.

Hlavní projednávaná problematika s jednotlivými účastníky dle práv a povinností legislativně jim uložených :

Při zpracování KPÚ zpracovatel projednává příslušnou problematiku a získává potřebné informace od státních orgánů a organizací, které jsou účastníky řízení o KPÚ a mají dána legislativou tato práva a povinnosti:

obecní úřad

- informovanost obce jako zástupce občanů a respektování jejich oprávněných zájmů,

- přístupnost pozemků obecními cestami,

- v roli vlastníka pozemků,

- zájmy ve výstavbě a územním plánování.

stavební úřad

V průběhu prací na návrhu KPÚ (po provedených průzkumech a zpracování plánu kostry KPÚ) projedná zhotovitel s příslušným stavebním úřadem otázku vydání rozhodnutí o využití území ve smyslu zákona [40] a vyhlášky [43] a souvisejících předpisů, popř. si vyžádá vyjádření, že se od územního řízení upouští (podrobnější informace viz [40]).

Zemědělská vodohospodářská správa

- umístění stávajících zařízení ZVS a požadavky na jejich užívání a údržbu,

- informace o dříve navrhovaných melioračních opatřeních v území.

referát životního prostředí

- tvorba a ochrana krajiny a ŽP jako celku a v tom zejména údaje o:

- PHO vodních a jiných přírodních zdrojů,

- jiných PHO,

- ÚSES.

referát regionálního rozvoje

- širší vztahy v území a jeho plánovaný rozvoj v určeném časovém úseku.

další účastníci k problematice

Jak už bylo pojednáno v odst. I.5. je nutno, po schválení a odsouhlasení plánu polyfunkční kostry KPÚ sborem zástupců a zastupitelstvem, projednat a schválit návrh ve smyslu § 14 zákona [16] prostřednictvím příslušného vodohospodářského orgánu.

Dále se ke zpracovanému plánu vyjadřují dotčené organizace podle specifické situace.

#### Kategorizace a základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších cest

##### Kategorie polních cest

Kategorie se rozlišují podle prostorového uspořádání v příčném profilu a podle návrhové rychlosti, závislé od terénních podmínek. Kategorie se charakterizují zlomkem, ve kterém čitatel vyjadřuje volnou šířku koruny v metrech a jmenovatel návrhovou rychlost  v km / h. Jednotlivé kategorie polních cest jsou uvedené tabulce:

| Polní cesty |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní | Vedlejší | Ostatní |
| dvojpruhové | jednopruhové | jednopruhové | jednopruhové |
| P 7,5/60 P 7,0/60 P 6,5/50 P 6,0/40 | P 5,0/30 P 4,5/30 P 4,0/30 | P 4,5/30 P 4,0/30 P 3,75/30 | P 3,5/30 P 3,25/30 P 3,0/30 |

##### Základní parametry polních cest

Polní cesty hlavní:

U hlavních polních cest dvoupruhových se doporučuje šířka koruny 6,50 m, z toho šířka vozovky 5,50 m a  zpevněné krajnice 2 x 0,50 m.

U hlavních polních cest jednopruhových se doporučuje šířka koruny 4,00 – 4,50 m, z toho šířka vozovky (zpevnění) 3,00 – 3,50 m a šířka zpevněných krajnic 2 x 0,50 m.

Návrhová rychlost na hlavních polních cestách dvoupruhových se doporučuje 30 - 60 km.h-1, přičemž 60 km.h-1 se považuje za krajní mez.

U jednopruhových polních cest se návrhová rychlost doporučuje 30 km.h-1.

Hlavní cesty  PH1 a PH2 jsou v trase stávajících polních cest  jednopruhové, zpevněné penetračním makadamem. Návrhová rychlost je 30km/h. Jsou navrženy k rekonstrukci povrchu vozovky, protože mají povrch vozovky poškozený vlivem povětrnostních podmínek. Podle potřeby jsou navrženy výhybny.

Polních cest hlavních je 1752m.

Polní cesty vedlejší:

Vedlejší polní cesty se doporučuje navrhovat jednopruhové o šířce koruny 4,50 - 3,50 m  s  jízdním pruhem 3,50-3,00 m. V případě, že vedlejší polní cesta prochází pozemky jednoho nebo malého počtu vlastníků, lze navrhovat šířku koruny 3,50 - 3,00 m bez krajnic. Návrhová rychlost na vedlejších polních cestách  se doporučuje 30 km.h-1.

Vedlejších  polních cest je řešeno 11.  V původní trase vede 7  cest  a  4 polní cesty jsou navrženy v nové trase. Jsou jednopruhové, většinou zatravněné, 3 cesty jsou zpevněny penetračním makadamem. Návrhová rychlost je 30km/h. Podle potřeby jsou navrženy výhybny.

Celková délka vedlejších polních cest je 7683m.

Polní cesta vedlejší doplňková

Ostatní polní cesty jsou navrhovány obvykle o šířce 3,50-3,00 m,i bez krajnic, jednopruhové.

V návrhu společných zařízení je navržena  jedna polní cesta doplňková PVd1délky 299m, povrch nezpevněný, šířka 3m.

##### Konstrukce polních cest:

Zpevněné polní cesty - konstrukční vrstvy:

- posyp krytu do 30kg/m2

- prolití krytu asfaltem 5kg/m2

- mechanicky zpevněné kamenivo MZK 180		180mm

- štěrkopísek ŠP 200					200mm

-----------------------------------------------------------------------------

celkem							380mm

Zatravněné polní cesty - konstrukční vrstvy:

- zhutnění zeminy

- osetí travním semenem		0,04kg/m2

- srovnání zeminy

#### Silniční doprava.

Silnice III/04731

Katastrálním územím Nejdek u Hranic probíhá jediná silnice, a to silnice III. třídy v trase Nejdek - Bělotín.

délka silnice: v KPÚ je 700m.

šířka: 6m

povrch: zpevněný, živičný

popis trasy: silnice je součástí IP55, svažuje se od Bělotína k Nejdku s mírným sklonem cca 0,2%, vede z  katastrálního území Bělotín přes jihovýchodní část katastru Nejdek u Hranic, dále přes zastavěnou část Nejdku a končí u kamenolomu, v KPÚ je úsek silnice od katastrální hranice s Bělotínem k zastavěné části obce.

objekty: km 0,372 boží muka

km  0,698 propust DN1200mm, délka 14m

příkopy: oboustranně v celé délce zájmového úseku silnice

příkop z pravé  strany má v km 0,002 propust DN300mm pod hospodářským

sjezdem šířky 4,5m

příkop z levé strany má v km 0,367 propust DN600mm, v km 0,565 propust      DN600mm, oba pod hospodářskými sjezdy šířky 4,0m

#### Polní cesty - popis jednotlivých cest.

Návrh sítě polních cest  vychází z  tvaru a konfigurace území. Jsou využity polní cesty stávající. Nové polní cesty a cesty stávající jsou řešeny tak, aby zpřístupnily  nově navržené pozemky a umožnily jejich scelení, případně rozdělení. Polní cesty  a jejich příkopy jsou, pokud je to možné, využity jako základní liniový tvar pro prvky ÚSES,  protierozní opatření a vodohospodářská opatření a tím sjednocen zájem komplexní pozemkové úpravy zpřístupnění pozemků, ochrany zemědělského půdního fondu, vodohospodářský i ekologický.

Na polních cestách jsou navrženy výhybny, které mají plochu jednotlivě 52m2.

Označení cesty: PH1

Úsek úpravy:	  	0,000km - 1,050km

Délka úpravy:		1050m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 6300m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, krajinotvorný prvek -součást IP5 a IP50

Popis trasy: 	cesta  vede v jižní části katastru od hranice s k. ú. Bělotín  k zastavěné části

Nejdku, je součástí IP5 a IP50, v k. ú. Bělotín pokračuje polní cestou, v zastavěné

části Nejdku se napojuje na státní silnici

km 0,076 - napojení PV4 zprava

km 0,120 - napojení PV3 zleva

km 0,346 výhybna zleva

km 0,545  - napojení PV2 zprava

km 0,684 - napojení PV1 zleva

v celé délce příkop zprava, který plní i funkci vodohospodářského zařízení

Přístupnost na pozemky je oboustranná.Trasa je přímá.

Návrhové prvky:	v km 0,000-1,050, cesta hlavní, kategorie P4,0/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová s výhybnami, vozovka 3,5m, zpevněná krajnice 2x0,25=0,50m, volná šířka 4,0m

Konstrukce vozovky:

- posyp krytu do 30kg/m2

- prolití krytu asfaltem 5kg/m2

- mechanicky zpevněné kamenivo MZK 180		180mm

- štěrkopísek ŠP 200					200mm

-----------------------------------------------------------------------------

celkem							380mm

Křižovatky:		V trase jsou čtyři křižovatky.

V místě napojení PV4 zleva, připojení pomocí typového sjezdu bez propustku, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

V místě napojení PV3 zleva, připojení pomocí typového sjezdu bez propustku, úprava rozhledových poměrů není nutná.

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m. Protože u cesty je navržen příkop zprava jsou navrženy 3 sjezdy s propustkem a 3 sjezdy bez propustku. Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků

Odvodnění cesty:		Vzhledem k umístění cesty a konfiguraci terénu je navrhován podél cesty příkop pro odvedení povrchových vod. Povrchové vody jsou svedeny do navržených zasakovacích jímek.

Výsadba:	Cesta je součást prvku ÚSES IP5 a IP50.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

Trasa cesty kříží zatrubněná HMZ. V km 0,094 HMZ 1-61-02-01, v km 0,612 HMZ 1-61-02-02.

Označení cesty: PH2

Úsek úpravy:	  	0,000km - 0,702km

Délka úpravy:		1702m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 4212m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, krajinotvorný prvek -součást IP12

Popis trasy: 		Cesta vede v severní části katastru od zastavěné části k lesu, kde se napojuje na lesní   cestu, je součástí IP12

km 0,191 - napojení PV11 zprava

km 0,416 - výhybna zleva

km 0,702 - napojení PV9 zleva

levý příkop - km 0,000 až 0,219

pravý příkop - km 0,219 až 0,702

Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Trasa cesty začíná napojením na místní komunikaci v km 0,000, pokračuje polní tratí a navazuje na stávající lesní cestu. Trasa je tvořena přímými úseky a kruhovými oblouky. Poloměry oblouků jsou voleny pro zemědělská vozidla s rozvorem 5m, minimální poloměr je 12,5m.

Návrhové prvky:	v km 0,000-0,702, cesta hlavní, kategorie P4,0/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová s výhybnami, vozovka 3,5m, zpevněná krajnice 2x0,25=0,50m, volná šířka 4,0m

Konstrukce vozovky:

- posyp krytu do 30kg/m2

- prolití krytu asfaltem 5kg/m2

- mechanicky zpevněné kamenivo MZK 180		180mm

- štěrkopísek ŠP 200					200mm

-----------------------------------------------------------------------------

celkem							380mm

Křižovatky:		V trase je jedna křižovatka.

V místě napojení PV11zprava, připojení pomocí typového sjezdu s propustkem, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m. Protože u cesty je navržen příkop zprava i zleva jsou navrženy 3 sjezdy s propustkem v trase s příkopy a 4 sjezdy bez propustku v trase bez příkopů. Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků

Odvodnění cesty:		Vzhledem k umístění cesty a konfiguraci terénu je navrhován podél cesty příkop pro odvedení povrchových vod. Povrchové vody jsou svedeny do místní kanalizace.

Výsadba:	Cesta je součást prvku ÚSES IP12.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

V trase cesty nejsou žádná nadzemní ani podzemní vedení.

V km 0,217 propust DN600 navržený.

Označení cesty:  PV1

Úsek úpravy:	  	0,000km - 0,717km

Délka úpravy:		717m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 3585m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, krajinotvorný prvek -součást IP49

Popis trasy: 		v jižní části katastru, začátek je napojení na polní cestu CS1, konec je napojení        na polní cestu v Bělotíně, je součástí IP49

km 0,280 - výhybna zleva

Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Trasa cesty začíná napojením hlavní polní cestu PH1 v km 0,000, pokračuje polní tratí a navazuje na polní cestu v k. ú. Bělotín. Trasa je tvořena přímými úseky a kruhovými oblouky. Poloměry oblouků jsou voleny pro zemědělská vozidla s rozvorem 5m, minimální poloměr je 12,5m.

Návrhové prvky:	v km 0,000-0,717, cesta vedlejší, kategorie P3,5/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová s výhybnami, vozovka 3,0m, zpevněná krajnice 2x0,25=0,50m, volná šířka 3,5m

Konstrukce vozovky:

Je navržena vozovka s travním povrchem. Terén je zhutněn a oset travním semenem    vhodným pro řešenou oblast.

- zhutnění zeminy

-  osetí travním semenem		0,04kg/m2

-  srovnání zeminy

Křižovatky:		V trase cesty jsou dvě křižovatky:

- na začátku trasy v km 0,000 v místě napojení na polní cestu PH1 je

připojení pomocí typového sjezdu bez propustku, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

-  na konci trasy v km 0,717  napojení na polní cestu v k. ú. Bělotín  je

připojení pomocí typového sjezdu bez propustku, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m. Protože u cesty není  navržen příkop je navrženo 12 sjezdů bez propustku.  Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:		Vzhledem k umístění cesty a konfiguraci terénu je polní cesta bez příkopů, povrchová voda z cesty je odvedena do okolí cesty a IP49.

Výsadba:	Cesta je součást prvku ÚSES IP49.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

Trasa cesta se kříží se zatrubněným melioračním zařízením HMZ1-61-02-02 v km 0,298 a v km 0,320

Označení cesty:  PV2

Úsek úpravy:	  	0,000km - 0,527km

Délka úpravy:		527m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 2635m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, krajinotvorný prvek

Popis trasy: 		 vychází z polní cesty PH1, je zakončena obratištěm u IP2, vede podél BK9

km 0,0250 - výhybna zleva

km 0,527  - obratiště

objekty: km 0,003 - propust DN 600mm

km 0,229 - propust DN 600mm

Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Trasa cesty začíná napojením hlavní polní cestu PH1 v km 0,000, pokračuje polní tratí a je ukončena obratištěm v km 0,527. Trasa je tvořena přímými úseky a kruhovými oblouky. Poloměry oblouků jsou voleny pro zemědělská vozidla s rozvorem 5m, minimální poloměr je 12,5m.

Návrhové prvky:	v km 0,000-0,527, cesta vedlejší, kategorie P3,0/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová s výhybnami, vozovka 3,0m, bez zpevněných krajnic, volná šířka 3,0m

Konstrukce vozovky:

Je navržena vozovka s travním povrchem. Terén je zhutněn a oset travním semenem    vhodným pro řešenou oblast.

- zhutnění zeminy

-  osetí travním semenem		0,04kg/m2

-  srovnání zeminy

Křižovatky:		V trase cesty je jedna  křižovatka:

- na začátku trasy v km 0,000 v místě napojení na polní cestu PH1 je

připojení pomocí typového sjezdu s propustkem, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m. Protože u cesty není  navržen příkop je navrženo 14 sjezdů bez propustku.  Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:		Povrchové vody z navržené polní cesty odtékají z pole do BK9.

Výsadba:	Cesta vede podél BK9.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

Trasa cesty kříží zatrubněný HMZ 1-61-02-02.

objekty: km 0,003 - propust DN 600mm

km 0,229 - propust DN 600mm

Označení cesty:  PV3

Úsek úpravy:	  	0,000km - 0,452km

Délka úpravy:		452m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 2034m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, krajinotvorný prvek

Popis trasy: 	vede jižně od zastavěné části katastru, spojuje polní cestu PH1 s polní cestou v           k.  ú. Bělotín

km 0,226 - výhybna zleva

Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Trasa je tvořena přímými úseky a kruhovými oblouky. Poloměry oblouků jsou       voleny pro zemědělská vozidla s rozvorem 5m, minimální poloměr je 12,5m.

Návrhové prvky:	v km 0,000-0,452, cesta vedlejší, kategorie P3,0/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová s výhybnami, vozovka 3,0m, bez zpevněných krajnic, volná šířka 3,0m

Konstrukce vozovky:

Je navržena vozovka s travním povrchem. Terén je zhutněn a oset travním semenem    vhodným pro řešenou oblast.

- zhutnění zeminy

-  osetí travním semenem		0,04kg/m2

-  srovnání zeminy

Křižovatky:		V trase cesty jsou dvě  křižovatky:

- na začátku trasy v km 0,000 v místě napojení na polní cestu PH1 je

připojení pomocí typového sjezdu bez propustku, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

- na konci trasy u napojení na polní cestu v k. ú. Bělotín PH1 je připojení pomocí typového sjezdu  bez propustku, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m.  U cesty není  navržen příkop, je navrženo 14 sjezdů bez propustku.  Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:	 Podle  umístění cesty a konfigurace terénu je polní cesta bez příkopů, povrchová voda z cesty je odvedena do okolí cesty na pole.

Výsadba: 		Podél cesty není navržena výsadba.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

V trase cesty se nenachází žádné nadzemní ani podzemní vedení.

Označení cesty:  PV4

Úsek úpravy:	  	0,000km - 0,407km

Délka úpravy:		407m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 2035m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, krajinotvorný prvek

Popis trasy: 	 	Polní cesta je napojena na místní komunikaci, vede podél zahrad a končí

obratištěm.

Přístupnost na pozemky je jednostranná.

Trasa je tvořena přímými úseky a kruhovými oblouky. Poloměry oblouků jsou       voleny pro zemědělská vozidla s rozvorem 5m, minimální poloměr je 12,5m.

Návrhové prvky:	v km 0,000-0,407 cesta vedlejší, kategorie P/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová s výhybnami, vozovka 3,0m, bez zpevněných krajnic, volná šířka 3,0m

Konstrukce vozovky:

Je navržena vozovka s travním povrchem. Terén je zhutněn a oset travním semenem    vhodným pro řešenou oblast.

- zhutnění zeminy

-  osetí travním semenem		0,04kg/m2

-  srovnání zeminy

Křižovatky:		V trase cesty nejsou  křižovatky:

- na začátku trasy v km 0,000 v místě napojení na místní komunikaci je

připojení pomocí typového sjezdu bez propustku, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

- na konci trasy je obratiště

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m.

U cesty není  navržen příkop, je navrženo 5 sjezdů bez propustku.  Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:	 Podle  umístění cesty a konfigurace terénu je polní cesta bez příkopů, povrchová voda z cesty je odvedena do okolí cesty na pole.

Výsadba: 		Podél cesty není navržena výsadba.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

V trase cesty se nenachází žádné nadzemní ani podzemní vedení.

Označení cesty:  PV5

Úsek úpravy:	  	0,000km - 0,285km

Délka úpravy:		285m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 1283m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, krajinotvorný prvek

Popis trasy: 	: 	 vede v severní části katastru, propojuje polní cestu PV6 a

stávající lesní cestu

Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Trasa je tvořena přímými úseky a kruhovými oblouky. Poloměry oblouků jsou       voleny pro zemědělská vozidla s rozvorem 5m, minimální poloměr je 12,5m.

Návrhové prvky:	v km 0,000-0,285, cesta vedlejší, kategorie P3,0/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová , vozovka 3,0m, bez zpevněných krajnic, volná šířka 3,0m

Konstrukce vozovky:

Je navržena vozovka s travním povrchem. Terén je zhutněn a oset travním semenem    vhodným pro řešenou oblast.

- zhutnění zeminy

-  osetí travním semenem		0,04kg/m2

-  srovnání zeminy

Křižovatky:		V trase cesty je jedna  křižovatka:

- na začátku trasy v km 0,000 v místě napojení na polní cestu PV6 je

připojení pomocí typového sjezdu s propustkem, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m. Protože u cesty není  navržen příkop jsou navrženy 2 sjezdy bez propustku.  Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:	 Podle  umístění cesty a konfigurace terénu je polní cesta bez příkopů, povrchová voda z cesty je odvedena do okolí cesty, které je zatravněné.

Výsadba: 		Podél cesty není navržena výsadba.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

V trase cesty se nenachází žádné nadzemní ani podzemní vedení.

Označení cesty:  PV6

Úsek úpravy:	  	0,000km - 0,411km

Délka úpravy:		411m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 2672m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, krajinotvorný prvek

Popis trasy: 		vede v severní části katastru mezi zalučněnými pozemky, začátek je v napojení

na místní komunikaci, ukončení cesty je obratištěm, je součástí IP6

km 0,090 - napojení polní cesty PV5

km 0,000 - 0,195 příkop zleva

km 0,411 - konec úpravy

Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Trasa je  přímá.

Návrhové prvky:	v km 0,000-0,411, cesta vedlejší, kategorie P3,0/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová , vozovka 3,0m, bez zpevněných krajnic, volná šířka 3,0m

Konstrukce vozovky:

Je navržena vozovka s travním povrchem. Terén je zhutněn a oset travním semenem    vhodným pro řešenou oblast.

- zhutnění zeminy

-  osetí travním semenem		0,04kg/m2

-  srovnání zeminy

Křižovatky:		V trase cesty je jedna  křižovatka:

- v km 0,090  v místě napojení PV5 typovým sjezdem s propustkem, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m. Jsou  navrženy dva sjezdy s propustkem v úseku cesty s příkopem a  dva sjezdy bez propustku v úseku cesty bez příkopu.  Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:	 Povrchové vody jsou svedeny do levostranného příkopu v km 0,000 až 0,195

Výsadba: 		 Polní cesta je součástí IP6.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

V trase cesty se nenachází žádné nadzemní ani podzemní vedení.

Označení cesty:  PV7

Úsek úpravy:	  	0,000km - 0,469km

Délka úpravy:		469m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 2345m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, krajinotvorný prvek

Popis trasy: 	vede severně od zastavěné části katastru, spojuje místní komunikaci s polní cestou PV8

km 0,000 - 0,469 příkop zleva

Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Trasa je tvořena přímými úseky a kruhovými oblouky. Poloměry oblouků jsou       voleny pro zemědělská vozidla s rozvorem 5m, minimální poloměr je 12,5m.

Návrhové prvky:	v km 0,000-0,469, cesta vedlejší, kategorie P3,0/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová, vozovka 3,0m, bez zpevněných krajnic, volná šířka 3,0m

Konstrukce vozovky:

Je navržena vozovka s travním povrchem. Terén je zhutněn a oset travním semenem    vhodným pro řešenou oblast.

- zhutnění zeminy

-  osetí travním semenem		0,04kg/m2

-  srovnání zeminy

Křižovatky:		V trase cesty jsou dvě  křižovatky:

- na začátku trasy v km 0,000 v místě napojení na místní komunikaci je

připojení pomocí typového sjezdu s propustkem, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

- na konci trasy je brod přes Hradečný potok a napojení na PV8

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m Je navrženo 5 sjezdů.  Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:	 Podle  umístění cesty a konfigurace terénu je polní cesta s příkopem, povrchová voda z cesty je odvedena do příkopu.

Výsadba: 		Je součástí IP7 a IP23

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

V trase cesty se nenachází žádné nadzemní ani podzemní vedení.

objekty:   km 0,000 - propust DN600 mm, napojení na místní komunikaci

km 0,465 - propust DN600mm po obratištěm

Označení cesty:  PV8

Úsek úpravy:	  	0,000km - 0,810km

Délka úpravy:		810m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 4860m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, krajinotvorný prvek

Popis trasy: 	vede severně od zastavěné části katastru, podél Hradečného potoka, mimo pozemkovou úpravu je napojena na lesní cestu, v km 0,466 je napojena polní cesta PV9

Přístupnost na pozemky je jednostranná.

Trasa je tvořena přímými úseky a kruhovými oblouky. Poloměry oblouků jsou       voleny pro zemědělská vozidla s rozvorem 5m, minimální poloměr je 12,5m.

Návrhové prvky:	v km 0,000-0,810, cesta vedlejší, kategorie P3,0/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová , vozovka 3,0m, bez zpevněných krajnic, volná šířka 3,0m

Konstrukce vozovky:

Je navržena vozovka s travním povrchem. Terén je zhutněn a oset travním semenem    vhodným pro řešenou oblast.

- zhutnění zeminy

-  osetí travním semenem		0,04kg/m2

-  srovnání zeminy

Křižovatky:		V trase cesty jsou dvě  křižovatky:

- na začátku trasy v km 0,000 v místě napojení na polní cestu PV10 je

připojení pomocí typového sjezdu bez propustku, úprava  rozhledových poměrů není nutná

- v km 0,466 napojení cesty PV9 je připojení pomocí typového sjezdu  bez propustku, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m. Protože u cesty není  navržen příkop je navrženo 14 sjezdů bez propustku.  Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:	 Podle  umístění cesty a konfigurace terénu je polní cesta bez příkopů, povrchová voda z cesty je odvedena do okolí cesty na pole.

Výsadba: 		Podél cesty není navržena výsadba.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

V trase cesty se nenachází žádné nadzemní ani podzemní vedení.

Označení cesty:  PV9

Úsek úpravy:	  	0,000km - 0,140km

Délka úpravy:		140m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 700m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, krajinotvorný prvek

Popis trasy: 	vede v severní části katastru od cesty PV8 na hranici katastru

Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Trasa je tvořena přímými úseky a kruhovými oblouky. Poloměry oblouků jsou       voleny pro zemědělská vozidla s rozvorem 5m, minimální poloměr je 12,5m.

Návrhové prvky:	v km 0,000-0,140, cesta vedlejší, kategorie P3,0/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová s výhybnami, vozovka 3,0m, bez zpevněných krajnic, volná šířka 3,0m

Konstrukce vozovky:

Je navržena vozovka s travním povrchem. Terén je zhutněn a oset travním semenem    vhodným pro řešenou oblast.

- zhutnění zeminy

-  osetí travním semenem		0,04kg/m2

-  srovnání zeminy

Křižovatky:		V trase cesty jsou dvě  křižovatky:

- na začátku trasy v km 0,000 v místě napojení na polní cestu PH1 je

připojení pomocí typového sjezdu bez propustku, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

- na konci trasy u napojení na polní cestu v k. ú. Bělotín PH1 je připojení pomocí typového sjezdu  bez propustku, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m. Protože u cesty není  navržen příkop je navrženo 4 sjezdů bez propustku.  Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:	 Podle  umístění cesty a konfigurace terénu je polní cesta bez příkopů, povrchová voda z cesty je odvedena do okolí cesty na pole.

Výsadba: 		Je součástí BK13

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

V trase cesty se nenachází žádné nadzemní ani podzemní vedení.

Označení cesty:  PV10

Úsek úpravy:	  	0,000km - 0,265km

Délka úpravy:		265m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 1458m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, vodohospodářský význam

Popis trasy: 		záhumenní cesta, která propojuje místní komunikace

km 0,000 - 0,265 příkop zleva

Přístupnost na pozemky je jednostranná.

Trasa je tvořena přímými úseky a kruhovými oblouky. Poloměry oblouků jsou       voleny pro zemědělská vozidla s rozvorem 5m, minimální poloměr je 12,5m.

Návrhové prvky:	v km 0,000-0,265, cesta vedlejší, kategorie P3,0/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová, vozovka 3,0m, bez zpevněných krajnic, volná šířka 3,0m

Konstrukce vozovky:

Je navržena vozovka s travním povrchem. Terén je zhutněn a oset travním semenem    vhodným pro řešenou oblast.

- zhutnění zeminy

-  osetí travním semenem		0,04kg/m2

-  srovnání zeminy

Křižovatky:		V trase cesty nejsou  křižovatky

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m. Protože u cesty je  navržen příkop jsou navržen 4 sjezdy s propustkem.  Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:	 Podle  umístění cesty a konfigurace terénu je polní cesta s příkopem, povrchová voda je svedena do navržené vsakovací jímky.

Výsadba: 		Podél cesty není navržena výsadba.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

Trasa cesty se v km 0 ,121 kříží s elektrickým vedením.

Označení cesty:  PV11

Úsek úpravy:	  	0,000km - 0,808km

Délka úpravy:		808m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 3235m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, krajinotvorný prvek

Popis trasy: 	          vede v severní části katastru, propojuje polní cestu PH2 a polní cestu v k. ú.

Bělotín, je součást IP14

km 0,175 - napojení cesty PV12

km 0,296 - výhybna zprava

Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Trasa je tvořena přímými úseky a kruhovými oblouky. Poloměry oblouků jsou       voleny pro zemědělská vozidla s rozvorem 5m, minimální poloměr je 12,5m.

Návrhové prvky:	v km 0,000-0,808, cesta vedlejší, kategorie P3,0/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová s výhybnami, vozovka 3,0m, bez zpevněných krajnic, volná šířka 3,0m

Konstrukce vozovky:

Je navržena vozovka s travním povrchem. Terén je zhutněn a oset travním semenem    vhodným pro řešenou oblast.

- zhutnění zeminy

-  osetí travním semenem		0,04kg/m2

-  srovnání zeminy

Křižovatky:		V trase cesty jsou dvě  křižovatky:

- na začátku trasy v km 0,000 v místě napojení na polní cestu PH2 je

připojení pomocí typového sjezdu bez propustku, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

- v km 0,175 je připojení polní cesty PV12  pomocí typového sjezdu  bez propustku, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m. Protože u cesty je  navržen příkop z levé strany, je navrženo 8 sjezdů s  propustkem a ze strany cesty bez příkopu 7 sjezdů bez propustku..  Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:	Polní cesta je s příkopem z levé strany, povrchová voda z cesty je odvedena do příkopu.

Výsadba: 		Polní cesta je součástí IP14.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

V km 0,18 se trasa cesty kříží se zatrubněným HMZ1-61-01-03.

objekty: km 0,160 - propust DN600mm navržený

km 0,383 - propust DN600mm navržený

Označení cesty:  PV12

Úsek úpravy:	  	0,000km - 0,427km

Délka úpravy:		427m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 2135m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, krajinotvorný prvek

Popis trasy: 		 vychází z cesty CS15, je zakončena obratištěm u IP16

km 0,427 - obratiště

Přístupnost na pozemky je oboustranná.

Trasa je tvořena přímými úseky a kruhovými oblouky. Poloměry oblouků jsou       voleny pro zemědělská vozidla s rozvorem 5m, minimální poloměr je 12,5m.

Návrhové prvky:	v km 0,000-0,427, cesta vedlejší, kategorie P3,0/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová, vozovka 3,0m, bez zpevněných krajnic, volná šířka 3,0m

Konstrukce vozovky:

Je navržena vozovka s travním povrchem. Terén je zhutněn a oset travním semenem    vhodným pro řešenou oblast.

- zhutnění zeminy

-  osetí travním semenem		0,04kg/m2

-  srovnání zeminy

Křižovatky:		V trase cesty je jedna  křižovatka:

- na začátku trasy v km 0,000 v místě napojení na polní cestu PV11 je

připojení pomocí typového sjezdu bez propustku, úprava  rozhledových poměrů není nutná.

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m. Protože u cesty není  navržen příkop je navrženo 12 sjezdů bez propustku.  Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:	 Podle  umístění cesty a konfigurace terénu je polní cesta bez příkopů, povrchová voda z cesty je svedena do okolí cesty na zatravněnou údolnici.

Výsadba: 		Podél cesty není navržena výsadba, vede podél IP16.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

Trasa cesty se kříží v km 0,058 a v km 0,210 až 0,0225 se zatrubněným HMZ 1-61-01-03.

Označení cesty:  PV13

Úsek úpravy:	  	0,000km - 1,203km

Délka úpravy:		1203m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 6617m2

Účel úpravy: 		přístup na pole

Popis trasy: 		  vede v místní části "Veselsko" podél lesa,  propojuje lesní cestu a polní

cestu v k. ú. Veselí u Oder

Přístupnost na pozemky je jednostranná.

Trasa je tvořena přímými úseky a kruhovými oblouky. Poloměry oblouků jsou       voleny pro zemědělská vozidla s rozvorem 5m, minimální poloměr je 12,5m.

Návrhové prvky:	v km 0,000-1,203, cesta vedlejší, kategorie P3,5/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová s výhybnami, vozovka 3,0m, zpevněná krajnice 2x0,25=0,50m, volná šířka 3,5m

Konstrukce vozovky:

- posyp krytu do 30kg/m2

- prolití krytu asfaltem 5kg/m2

- mechanicky zpevněné kamenivo MZK 180		180mm

- štěrkopísek ŠP 200					200mm

-----------------------------------------------------------------------------

celkem							380mm

Křižovatky:		V trase cesty nejsou  křižovatky.

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m. Protože u cesty není  navržen příkop je navrženo 6 sjezdů bez propustku.  Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:	 Podle  umístění cesty a konfigurace terénu je polní cesta bez příkopů, povrchová voda z cesty je odvedena do okolí cesty na pole a do lesa.

Výsadba: 		Podél cesty není navržena výsadba.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

Od km 1,043 do km1,086 se cesta nachází v ochranném pásmu vodního zdroje 2. stupně vnější.

Od km 1,086 do konce úpravy se cesta nachází v ochranném pásmu vodního zdroje  2. stupně vnitřní.

objekty:  v km 1,126 je most dl. 6m

Označení cesty:  PVd1

Úsek úpravy:	  	0,000km - 0,299km

Délka úpravy:		299m

Zábor pozemků:	určený na základě projekčního řešení 1200m2

Účel úpravy: 		přístup na pole, krajinotvorný prvek

Popis trasy: 	vede za zahradami

Přístupnost na pozemky je jednostranná.

Trasa je tvořena přímými úseky a kruhovými oblouky. Poloměry oblouků jsou       voleny pro zemědělská vozidla s rozvorem 5m, minimální poloměr je 12,5m.

Návrhové prvky:	v km 0,000-0,299, cesta vedlejší, kategorie P3,0/30, třída dopravního zatížení lehká, V, počet vozidel do 100, návrhová úroveň porušení vozovky D2

šířkové uspořádání: cesta jednopruhová , vozovka 3,0m, bez zpevněných krajnic, volná šířka 3,0m

Konstrukce vozovky:

Je navržena vozovka s travním povrchem. Terén je zhutněn a oset travním semenem    vhodným pro řešenou oblast.

- zhutnění zeminy

-  osetí travním semenem		0,04kg/m2

-  srovnání zeminy

Křižovatky:		V trase cesty nejsou  křižovatky:

Hospodářské sjezdy na pole:

Jsou navrhovány v místech sjezdu zemědělského vozidla z polní cesty na pole. Vzhledem   k šířce jízdního pruhu a rozvor zemědělských vozidel, minimálního poloměru zatáčení, je navrhována šířka sjezdu 6m. Protože u cesty není  navržen příkop je navrženo 2 sjezdy bez propustku.  Počet sjezdů bude upřesněn po zpracování návrhu pozemků podle počtu obsluhovaných pozemků.

Odvodnění cesty:	 Podle  umístění cesty a konfigurace terénu je polní cesta bez příkopů, povrchová voda z cesty je odvedena do okolí cesty na pole.

Výsadba: 		Podél cesty není navržena výsadba.

Objekty v trase, ochranná pásma a křížení:

V trase cesty se nenachází žádné nadzemní ani podzemní vedení.

##### Svozné oblasti

označení cesty		svozná oblast (ha)

------------------------------------------------

hlavní cesty

PH1				80

PH2				60

vedlejší cesty

PV1				63

PV2				50

PV3				40

PV4				55

PV5				10

PV6				 30

PV7				20

PV8				8

PV9				10

PV10				16

PV11				40

PV12				80

PV13				33

doplňkové cesty

PVd1         			 8

#### Přehled cestní sítě

A3

#### Přehled cestní sítě - náklady

A3

|  |  |  | Přehled cestní sítě - náklady |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | označení | cena |  |  |  |
|  |  |  |  | (Kč) |  |  |  |
|  |  |  | Polní cesty hlavní |  |  |  |  |
|  |  |  | PH1 | 1291200 |  |  |  |
|  |  |  | PH2 | 993600 |  |  |  |
|  |  |  | celkem | 2284800 |  |  |  |
|  |  |  | Polní cesty vedlejší |  |  |  |  |
|  |  |  | PV1 | 784200 |  |  |  |
|  |  |  | PV2 | 312480 |  |  |  |
|  |  |  | PV3 | 40500 |  |  |  |
|  |  |  | PV4 | 998800 |  |  |  |
|  |  |  | PV5 | 114200 |  |  |  |
|  |  |  | PV6 | 79320 |  |  |  |
|  |  |  | PV7 | 285060 |  |  |  |
|  |  |  | PV8 | 97200 |  |  |  |
|  |  |  | PV9 | 16800 |  |  |  |
|  |  |  | PV10 | 31800 |  |  |  |
|  |  |  | PV11 | 261460 |  |  |  |
|  |  |  | PV12 | 132480 |  |  |  |
|  |  |  | PV13 | 1323300 |  |  |  |
|  |  |  | celkem | 4477600 |  |  |  |
|  |  |  | Polní cesty doplňkové |  |  |  |  |
|  |  |  | PVd1 | 71760 |  |  |  |
|  |  |  | celkem | 71760 |  |  |  |
|  |  |  | Celkem | 6850000 |  |  |  |

### 7.1.3. Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu

Půdní eroze představuje ve svých důsledcích rozrušování půdního povrchu činností vody, větru či ledu s následným přemisťováním uvolněné hmoty.

Eroze půdy má největší podíl na její destrukci. Současně představuje eroze nenahraditelnou ztrátu zeminy, humusu a rostlinných živin, které následně znečišťují vodní zdroje.

Intenzita erozní činnosti je závislá jak na klimatických, půdních a morfologických poměrech v zájmovém území, tak na způsobu obdělávání a využívání půdního fondu.

Řešené území je krajina ovlivněná intenzifikací zemědělství, což znamená, že došlo ke scelování pozemků,jejich odvodnění.  Zrušením polních cest a mezí dochází k zrychlenému odtoku vody z pozemků , a tím zvýšení vodní eroze.

V erozně ohrožených lokalitách je zejména nutné dodržet způsob obhospodařování půdy tak, aby nebyla eroze zvyšována nevhodným způsobem hospodaření, pro snížení jejího působení jsou zapracovány do krajiny prvky ÚSES.

V místech s trvalým vegetačním krytem je půda ušetřena přímých negativních vlivů rozsáhlejšího rázu.

Velkoplošně obhospodařované plochy orné půdy jsou v různé míře postižené vodní erozí nejvíce ve střední části katastru nad zastavěnou částí, kde je však v současné době trvalý travní porost a v jižní části katastru, kde dochází ke smyvu půdy při pěstování okopanin, kukuřice apod.

#### Zásady návrhu opatření pro ochranu ZPF

Půda u nás může být ohrožena převážně vodní nebo větrnou erozí. Na erozně ohrožených pozemcích je třeba půdu chránit protierozními opatřeními. V následujícím textu jsou tato opatření blíže specifikována. V úvodu kapitoly jsou uvedeny současné poznatky o vlivu eroze na produkční schopnost půd.

Problematika, týkající se vlivu eroze na produkční schopnost půd byla zařazena do metodického návodu pro svoji vysokou aktuálnost v současném procesu KPÚ, kdy v rámci KPÚ jsou nově konsolidovány půdně ucelené hospodářské jednotky jednotlivých vlastníků. Tyto pozemky jsou lokalizovány (v rámci společných zařízení) často na bloky zemědělské půdy poškozené za uplynulá léta intenzivní erozní činností. V důsledku tohoto poškození se tyto bloky vyznačují velkou heterogenitou přirozené produkční schopnosti, což je nutné vzít v úvahu při umísťování nového pozemku.

Na erozně ohroženém pozemku, tj. takovém, kde vypočtený průměrný smyv půdy je vyšší než přípustný smyv, je nutno realizovat protierozní opatření. Při zpracování návrhu KPÚ musí být dána přednost PEO před požadavky na nejvhodnější tvar a velikost pozemku z hlediska mechanizace.

Návrh protierozních opatření v rámci KPÚ kompatibilních s dalšími systémy (hydrografická síť, cestní síť, ÚSES) musí jednoznačně svým charakterem určovat chování jakýchkoliv nových subjektů (vlastníků - soukromě hospodařících rolníků, jednoho nebo více velkoplošných uživatelů půdy svěřené jim vlastníky do pronájmu) tak, aby svou činností uchovávali vodohospodářsky vhodné podmínky z hlediska kvantity i kvality vodních zdrojů a napomáhali zlepšování vodohospodářských poměrů. Svou činností a způsoby hospodaření zahrnujícími organizační a agrotechnické prvky půdoochranných opatření budou doplňovat polyfunkční systém vymezený kostrou společných opatření v rámci KPÚ tak, že zabezpečí komplexní ochranu půdy a vodní komponenty.

Tato opatření, bere-li se v úvahu jejich efekt z dlouhodobého hlediska, nebudou sloužit jen ku prospěchu vodního hospodářství, ale i k prospěchu těch, kdo hospodaří na takto chráněných pozemcích (ochrana přirozené produkční schopnosti půd).

Organizační opatření

Základem organizačních opatření jsou návrhy změn druhů pozemků a protierozní rozmísťování plodin.

Podle rozdílného stupně ochrany půdy proti vodní erozi lze rámcově rozdělit některé pěstované plodiny do těchto skupin:

-  plodiny s vysokým protierozním účinkem po celou dobu vegetace (travní porosty,     jetelotrávy, jeteloviny),

-   plodiny s dobrou PEO půdy po větší část vegetačního období (obilniny, meziplodiny, luskoviny),

-   plodiny s nedostatečnou PEO půdy po převážnou část vegetačního období (kukuřice, brambory, cukrovka).

Vegetační kryt půdy snižuje erozní činnost na půdě. Největší smyv půdy nastává na půdě bez vegetace. Průměrný protierozní účinek zemědělských porostů udává přehledně následující tabulka.

Ve srovnání s půdou bez vegetace je v porostech okopanin a kukuřice smyv půdy poloviční, obiloviny snižují smyv na čtvrtinu až desetinu podle doby výsevu a sklizně, jeteloviny na padesátinu a víceleté travní porosty až na dvousetinu.

Tabulka: Smyv půdy v zemědělských porostech (v relativních číslech)

| Porost | Smyv půdy |
| --- | --- |
| jetelotráva, louka | 1 |
| vojtěška | 4 |
| obilniny ozimé | 60 |
| obilniny jarní | 90 |
| okopaniny | 120 |

Mezi základní organizační opatření patří:

- velikost a tvar pozemku,

- delimitace druhu pozemku,

- ochranné zatravnění,

- ochranné zalesnění,

- protierozní rozmísťování plodin,

- protierozní osevní postupy,

- pásové střídání plodin,

- protierozní směr výsadby ve speciálních kulturách.

Agrotechnická opatření

Erozí ohrožená orná půda by neměla zůstat bez dostatečného vegetačního krytu, anebo alespoň krytu z posklizňových zbytků (strniště), zejména v období častého výskytu přívalových dešťů (od poloviny května do počátku září). V prvé třetině tohoto období mají nedostatečnou pokryvnost okopaniny, zvláště kukuřice. V tomto období přívalových dešťů lze ornou půdu výrazně ohroženou erozí chránit osevními postupy bez těchto plodin. Při pěstování kukuřice lze její ochranný účinek podstatně zvýšit přímým výsevem do hrubé brázdy a bezorebným výsevem do strniště.

V poslední třetině období přívalových dešťů jsou zvláště intenzivně postihována erozí pole připravená k setí a osetá letními meziplodinami a ozimou řepkou. Východiskem je letní bezorebné setí meziplodin a ozimé řepky, které se při dostatečné PEO výnosově vyrovnává tradičnímu setí do zorané půdy.

Při tání sněhu dochází ke značným smyvům půdy z pozemků s pozdním výsevem ozimé pšenice. Povrch půdy je předseťovou přípravou a setím rozmělněný a urovnaný, což jsou rozhodující předpoklady pro intenzivní odnos zeminy z půdního povrchu, zatímco ochranný účinek pozdě vzešlé pšenice je nepatrný. Z toho vyplývá požadavek vysévat ozimou pšenici na erozně ohrožených pozemcích přednostně na začátku agrotechnické lhůty.

Vlastní protierozní agrotechnika, tj. způsob obdělávání zemědělské půdy, v prvé řadě směr orby, setí a všechny ostatní kultivační i sklizňové operace by měly být vždy prováděny, pokud to sklon a systém mechanizačních prostředků dovolí, ve směru vrstevnic nebo nejvýše s malým odklonem od tohoto směru.

Zpracování půdy ve směru vrstevnic snižuje smyv půdy na svahu o sklonu 2 - 7 % o 40 %, na svahu 7 - 12 % o 30 %, na svahu 12 až 18 % o 10 %.

V PEO se velmi účinně uplatňují podsevy nebo meziplodiny, které se vysévají po sklizni hlavní plodiny. K tomu se hodí např. hořčice, svazenka apod., jejichž porosty přes zimu vymrznou. Je možno rovněž použít ozimý ječmen a žito, ječmen nebo jílek mnohokvětý, jejichž porosty je nutno před výsevem hlavní plodiny na jaře umrtvit herbicidy pokud možno bez dalších reziduálních účinků. Ve srovnání s výsevem do zorané půdy snižuje bezorebný výsev kukuřice do meziplodiny smyv půdy na čtvrtinu až desetinu podle hustoty meziplodin. Bezorebné setí obilovin, zvláště na mělkých půdách na sklonech nad 15 % snižuje smyv půdy na třetinu až desetinu a přitom spotřeba energie na bezorebné setí je poloviční.

Při pěstování brambor na erozí ohrožených pozemcích je výhodné jejich zařazení po víceletých pícninách. Účinným protierozním opatřením v bramborách je příčné hrázkování v brázdách brambor, které omezuje povrchový odtok v brázdách a zvyšuje akumulaci vody na pozemku. Hrázkování se doporučuje zařazovat na svahy maximálně 300 m dlouhé, kde omezuje smyv půdy na sklonech 2 - 6 % na 15 % a na sklonech 6 - 10 % na 60 %.

Mezi základní doporučená agrotechnická opatření patří:

- protierozní agrotechnologie na orné půdě,

- výsev do ochranné plodiny, strniště, mulče či posklizňových zbytků,

- hrázkování a důlkování povrchu půdy,

- protierozní agrotechnologie ve speciálních kulturách,

- zatravnění meziřadí,

- krátkodobé porosty v meziřadí,

- mulčování,

- hrázkování a důlkování povrchu půdy v meziřadí.

Biotechnická protierozní opatření

Při řešení PEO v určitém povodí nejsou samostatně použitá agrotechnická a organizační opatření schopna ve většině případů podstatně omezit povrchový odtok. Proto je nezbytné rozdělit svažité, plošně značně rozsáhlé pozemky s neúměrnou délkou svahu, protierozními opatřeními (zejména liniového charakteru) a spolu s realizací nových svodných prvků (upravené a zatravněné dráhy soustředěného povrchového odtoku) vytvořit v povodí odpovídající síť nových hydrolinií.

Biotechnické prvky však není možno navrhnout izolovaně, čistě technokraticky dle výpočtu limitní šířky pásu (znemožňovalo by to vůbec zemědělskou činnost v často sklonitém, vertikálně a horizontálně členitém území ČR) a předpokládat, že jen ony vyřeší PEO daného území. Celý systém těchto biotechnických opatření je nutno chápat pouze jako tzv. „kostru protierozních opatření“ v řešeném území, kterou je nutno doplnit systémem organizačních agrotechnických, popřípadě stavebně technických opatření.

Biotechnické liniové prvky PEO je možno chápat jako trvalou překážku napomáhající zejména rozptýlení povrchového odtoku a jsou navrhovány tak, aby svou lokalizací determinovaly způsob hospodaření jakéhokoli zemědělského subjektu. Vedle základní funkce protierozní mají spolu s doprovodnou dřevinnou zelení na nich rostoucí velký význam i z hlediska krajinně estetického a ekologického. Systém liniových protierozních prvků v kombinaci se zelení může fungovat v krajině i jako nezbytná součást lokálních biokoridorů a tvořit tak základ ÚSES krajiny.

Základní prvky systému biotechnických opatření jsou protierozní meze a zatravněná hydrografická mikrosíť, což především vyžaduje identifikaci a asanaci drah soustředěného povrchového odtoku.

Zatravněná hydrografická mikrosíť, která má být základním prvkem systému PEO, je nejekonomičtější způsob odvedení odtoků z přívalových srážek ze zemědělsky obdělávaných pozemků.

Při asanaci drah soustředěného povrchového odtoku je však třeba zaměřit pozornost jak na asanaci vlastní dráhy odtoku, tak na její perimetr, tzn. sběrné povodí. Celková ochrana území musí tedy sledovat tři základní cíle:

- co nejvíce podpořit vsakování vody do půdy,

- omezit možnost, aby se odtok soustřeďoval do stružek, tzn. podpořit jeho rozptylování,

- zpomalovat a neškodně odvádět povrchový odtok tak, aby nenabyl unášecí síly schopné  odnášet zeminu a více podpořit jeho vsak.

Komplexně pojatá PEO povodí zahrnující vegetační asanace drah soustředěného povrchového odtoku by měla tyto cíle naplnit zejména v rámci realizace schváleného projektu PÚ.

Biotechnická opatření patří svým charakterem do systému společných zařízení a jako taková je nutno je v návrhu KPÚ přesně plošně vymezit a bilancovat. Podle zákona [3] se na jejich plošném nároku podílejí poměrnou částí jednotliví vlastníci v závislosti na jejich celkové výměře, když již předtím přednostně pro tyto účely byla použita státní půda.

Nutnost velmi přesného plošného vymezení je zde zdůrazněna, neboť  po odsouhlasení návrhu KPÚ budou tato společná zařízení v úzké návaznosti na průběh vlastnických hranic vytýčena a následně realizována. Není možné potom při následné prováděcí projekci a realizaci zjistit, že navržený prvek je nefunkční (nevhodné odtokové parametry) a je tedy třeba měnit jeho trasu, případně, že plošné nároky těchto společných zařízení jsou větší a je nutno kompenzovat tento nedostatek na úkor konkrétních vlastníků.

Jakákoliv změna následující po schválení návrhu KPÚ a jeho vytyčení by znamenala značné problémy a vyvolala by potřebu dalšího komplikovaného řešení a projednávání.

Aby bylo toto nebezpečí sníženo na minimum je nutné, zejména u PEO liniového charakteru, přesně výškopisně zaměřit předpokládané trasy a na základě tohoto zaměření určit rozsah záboru.

Předpokládanou funkčnost prvku projektant ověří vypracováním podélného (případně příčného) profilu navržené trasy liniového prvku.

Mezi základní biotechnická opatření patří:

- systém protierozních mezí,

- zasakovací pásy,

- protierozní průlehy,

- asanace drah soustředěného povrchového odtoku,

- protierozní manipulační pásy,

- protierozní příkopy,

- protierozní nádrže.

K základním opatřením systému PEO patří kostra navržené (upravené) hydrografické mikrosítě. Jako jedna ze základních informací jsou v odst. 9.3.5. uvedena pravidla pro návrh parametrů navržené (upravené) hydrografické mikrosítě.

#### Vodní eroze

Kvantitativní účinek hlavních faktorů ovlivňujících vodní erozi způsobovanou přívalovými dešti vyjadřuje tzv. univerzální rovnice pro výpočet průměrné dlouhodobé ztráty půdy z pozemků erozí (Wischmeier, Smith,1978), podle které byl výpočet erozní ohroženosti proveden.

G = R . K . L . S . C . P   		(t.ha-1.rok-1)

kde :

G – průměrná roční ztráta půdy (t.ha-1.rok-1)

R – faktor erozní účinnosti deště

K – faktor náchylnosti půdy k erozi

L – faktor délky svahu

S – faktor sklonu svahu

C – faktor ochranného vlivu vegetace

P – faktor vlivu protierozních opatření

Z této rovnice byl vypočten smyv pro každou odtokovou linii.  Při výpočtech erozního smyvu v této části bylo využito programu ERCN 2.0 – Výpočet hodnot potřebných pro projekci pozemkových úprav (VÚMOP, Doc. Ing. M.Janeček, DrSc., Ing.M.Dumbrovský, CSc.)

Z hlediska úrodnosti půdy byla dlouhodobá průměrná přípustná ztráta půdy stanovena podle hloubky půdy :

- u mělkých půd s hloubkou do 30 cm na 1 t.ha-1.rok-1

- u středně hlubokých půd s hloubkou od 30 do 60 cm na 4 t.ha-1.rok-1

- u hlubokých půd s hloubkou přes 60 cm na 10 t.ha-1.rok-1

Podle míry erozního ohrožení byly jednotlivé odtokové linie rozděleny do kategorií :

- mírně ohrožené……..Gkuk<Gp

- středně ohrožené……Gkuk>Gp>Gop

##### Tabulka míry erozního ohrožení - původní stav

| Přehledná tabulka míry erozního ohrožení podle jednotlivých odtokových linií - původní stav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | odtoková linie | li (m) | hi (m) | S (%) | Gkuk (t/ha/rok) | Gop (t/ha/rok) | Gttp (t/ha/rok) | Gp (t/ha/rok) | EUC |
|  | 1. | 175 | 9 | 5,14 | 4,28 |  |  | 10 | 1 |
|  | 2. | 215 | 7 | 3,26 | 2,77 |  |  | 10 | 2 |
|  | 3. | 380 | 15 | 3,95 | 4,72 |  |  | 10 | 2 |
|  | 4. | 265 | 31 | 11,7 | 16,1 | 8,95 |  | 10 | 4 |
|  | 5. | 500 | 51,5 | 10,3 | 17,33 | 9,63 |  | 10 | 4 |
|  | 6. | 240 | 19 | 7,92 | 9,44 |  |  | 10 | 4 |
|  | 7. | 255 | 11 | 4,31 | 4,48 |  |  | 10 | 5 |
|  | 8. | 140 | 19 | 13,57 | 16,37 | 9,1 |  | 10 | 6 |
|  | 9. | 51 | 9 | 17,65 | 14,71 | 8,17 |  | 10 | 5 |
|  | 10. | 147 | 17 | 11,72 | 12,77 | 7,09 |  | 10 | 5 |
|  | 11. | 140 | 16 | 11,43 | 12,06 | 6,7 |  | 10 | 7 |
|  | 12. | 355 | 46 | 12,96 |  | 13,89 | 0,23 | 10 | 7 |
|  | 13. | 465 | 52 | 11,18 |  | 12,84 | 0,21 | 10 | 7 |
|  | 14. | 375 | 54 | 14,4 |  | 15,79 | 0,26 | 10 | 8 |
|  | 15. | 50 | 7 | 14 | 9,9 |  |  | 10 | 7 |
|  | 16. | 130 | 20 | 15,38 |  | 10,35 | 0,17 | 10 | 7 |
|  | 17. | 60 | 15 | 21,67 | 15,93 | 8,85 |  | 10 | 7 |
|  | 18. | 40 | 14 | 35 |  | 23,95 | 0,4 | 10 | 7 |
|  | 19. | 135 | 26 | 19,26 |  | 15,39 | 0,26 | 10 | 8 |
|  | 20. | 105 | 14 | 13,33 | 12,86 | 7,14 |  | 10 | 9 |
|  | 21. | 115 | 11 | 9,57 | 8,32 |  |  | 10 | 9 |
|  | 22. | 205 | 24 | 11,71 | 14,68 | 8,15 |  | 10 | 9 |
|  | 23. | 190 | 20 | 10,53 | 12,36 | 6,87 |  | 10 | 10 |
|  | 24. | 130 | 15 | 11,54 | 11,37 | 6,32 |  | 10 | 10 |
|  | 25. | 235 | 16 | 6,81 | 7,08 |  |  | 10 | 10 |
|  | 26. | 240 | 20 | 8,33 | 9,49 |  |  | 10 | 10 |
|  | 27. | 375 | 23 | 6,13 | 11,5 | 6,39 |  | 10 | 10 |
|  | 28. | 450 | 14 | 3,11 | 3,99 |  |  | 10 | 10 |
|  | 29. | 225 | 12 | 5,33 | 6,92 |  |  | 10 | 10 |
|  | 30. | 280 | 15 | 5,36 | 5,84 |  |  | 10 | 13 |
|  | 31. | 200 | 7 | 3,5 | 2,42 |  |  | 10 | 13 |
|  | 32. | 450 | 15 | 3,33 | 3,24 |  |  | 10 | 13 |
|  | 33. | 300 | 15 | 5 | 6,26 |  |  | 10 | 8 |
|  | 34. | 240 | 5 | 2,08 | 1,42 |  |  | 10 | 3 |
|  | 35. | 65 | 4 | 6,15 | 3,71 |  |  | 10 | 12 |

##### Přehledná tabulka erozní ohroženosti - navržený stav

A3

##### Rozsah návrhů protierozní ochrany

| Rozsah návrhů protierozní ochrany proti vodní erozi - souhrn |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUC | odtoková linie | plocha ohrožená erozí (ha) | G (t/ha/rok) |  | Navrhovaná opatření |
|  |  |  | původní smyv | navržený smyv |  |
| 4 | 4. | 4,17 | 16,1 | 8,15 | zkrácení svahu, vynechání plodin s nedostatečnou ochranou půdy z OP |
| 4 | 5. | 7,37 | 17,33 | 5B. 8,4 5A. 5,96 | přerušení svahu protierozní mezí pásové střídání plodin (okopaniny a víceleté pícniny) |
| 5 | 8. | 8,82 | 16,37 | 9,1 9,82 | vynechání plodin s nedostatečnou ochranou půdy z OP pásové střídání plodin (okopaniny a obiloviny) |
| 5 | 10. |  | 12,77 | 7,09 7,66 | vynechání plodin s nedostatečnou ochranou půdy z OP pásové střídání plodin (okopaniny a obiloviny) |
| 5 | 11. |  | 12,06 | 7,48 | vynechání plodin s nedostatečnou ochranou půdy z OP |
| 6 | 9. | 1,12 | 14,71 | 0,14 | zatravnění |
| 7 | 12. | 24,3 | 13,89 | 12A 0,21 12B 8,48 9,16 | předělení svahu protierozní mezí s příkopem, zatravnění horní části svahu, v dolní části vynechání plodin s nedostatečnou ochranou půdy z OP, pásové střídání okopanin s obilovinami) |
| 7 | 13. |  | 12,84 | 13A 0,16 13B 8,48 9,16 13C 7,71 8,33 | předělení svahu protierozní mezí s příkopem, zatravnění horní části svahu, v dolní části vynechání plodin s nedostatečnou ochranou půdy z OP, pásové střídání okopanin s obilovinami |
| 7 | 14. |  | 15,79 | 14A 0,26 14B 7,59 8,19 | zatravnění vynechání plodin s nedostatečnou ochranou půdy z OP, pásové střídání okopanin s obilovinami |
| 7 | 16. |  | 10,35 | 0,17 | zatravnění |
| 7 | 17. |  | 8,85 | 0,15 | zatravnění |
| 7 | 18. |  | 23,95 | 0,4 | zatravnění |
| 7 | 19. |  | 15,39 | 0,26 | zatravnění |
| 8 | 20. | 1,3 | 12,86 | 7,14 7,72 | vynechání plodin s nedostatečnou ochranou půdy z OP, pásové střídání okopanin s obilovinami |
| 9 | 22. | 6,9 | 14,68 | 8,15 8,81 | vynechání plodin s nedostatečnou ochranou půdy z OP, pásové střídání okopanin s obilovinami |
| 8 | 23. |  | 12,36 | 6,87 7,42 | vynechání plodin s nedostatečnou ochranou půdy z OP, pásové střídání okopanin s obilovinami |
| 10 | 24. | 2,62 | 11,37 | 6,32 6,82 | vynechání plodin s nedostatečnou ochranou půdy z OP, pásové střídání okopanin s obilovinami |
| 10 | 27. | 10,5 | 11,5 | 6,39 6,9 | vynechání plodin s nedostatečnou ochranou půdy z OP, pásové střídání okopanin s obilovinami |
| celkem |  | 67,1 |  |  |  |

##### Výpočet jednotlivých odtokových linií

Odtoková linie č.: 1

Celkový erozní smyv G = 4,28  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

175	9	0,3	5,14

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

175  	9  	5,14	0,30  	2,81  	0,47  	0,54 	1  	20

Odtoková linie č.: 2

Celkový erozní smyv G = 2,77  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

215	7	0,37	3,26

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

215  	7  	3,26	0,37  	2,48  	0,28  	0,54 	1  	20

Odtoková linie č.: 3

Celkový erozní smyv G = 4,72  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

380	15	0,4	3,95

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

380  	15  	3,95	0,40  	3,12  	0,35  	0,54 	1  	20

Odtoková linie č.: 4

Celkový erozní smyv G = 14,68  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

205	24	0,3	11,71

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

205 	24 	11,71	0,30 	3,04 	1,49 	0,54  	1   	20

Celkový erozní smyv G = 8,15  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

205	24	0,30	11,71

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

205 	24 	11,71	0,30 	3,04 	1,49 	0,3  	1  	20

Celkový erozní smyv G = 8,81  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

205	24	0,3	11,71

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

205 	24 	11,71	0,30 	3,04 	1,49 	0,54  	0,6   	20

Odtoková linie č.: 5A

Celkový erozní smyv G = 17,03  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

145	20	0,31	13,79

120	12	0,3	10,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

265    	32    	12,08	0,31    3,46    1,47    0,54 	1     	20

Celkový erozní smyv G = 9,46  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

145	20	0,31	13,79

120	12	0,3	10,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

265   	32   	12,08	0,31   	3,46   	1,47   	0,3    	1    	20

Celkový erozní smyv G = 5,96  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

145	20	0,31	13,79

120	12	0,3	10,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

265    	32    	12,08	0,31    3,46    1,47    0,54 	0,35     	20

Odtoková linie č.: 5B

Celkový erozní smyv G = 8,04  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

25	2	0,41	8,00

185	14	0,3	7,57

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

210  	16  	7,62	0,31  	3,08  	0,78  	0,54  	1   	20

Celkový erozní smyv G = 4,47  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

25	2	0,41	8,00

185	14	0,3	7,57

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

210  	16  	7,62	0,31  	3,08  	0,78  	0,3   	1   	20

Odtoková linie č.: 6

Celkový erozní smyv G = 9,44  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

240	19	0,32	7,92

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

240  	19  	7,92	0,32  	3,29  	0,83  	0,54 	1  	20

Odtoková linie č.: 7

Celkový erozní smyv G = 4,48  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

255	11	0,41	4,31

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

255  	11  	4,31	0,41  	2,66  	0,38  	0,54 	1  	20

Odtoková linie č.: 8

Celkový erozní smyv G = 16,37  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

140	19	0,32	13,57

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

140  	19  	13,57	0,32  	2,52  	1,88  	0,54 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 9,10  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

140	19	0,32	13,57

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

140 	19 	13,57	0,32 	2,52 	1,88 	0,3 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 9,82  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

140	19	0,32	13,57

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

140  	19  	13,57	0,32  	2,52  	1,88  	0,54 	0,6  	20

Odtoková linie č.: 9

Celkový erozní smyv G = 0,14  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

51	9	0,31	17,65

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

51 	9 	17,65	0,31 	1,52 	2,89 	0,005  1   	20

Odtoková linie č.: 10

Celkový erozní smyv G = 12,77  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

145	17	0,31	11,72

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

145  	17  	11,72	0,31  	2,56  	1,49  	0,54 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 7,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

145	17	0,31	11,72

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

145 	17 	11,72	0,31 	2,56 	1,49 	0,3 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 7,66  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

145	17	0,31	11,72

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

145  	17  	11,72	0,31  	2,56  	1,49  	0,54 	0,6  	20

Odtoková linie č.: 11

Celkový erozní smyv G = 7,48  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

95	9	0,31	9,47

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

95 	9 	9,47	0,31 	2,07 	1,08 	0,54 	1   	20

Odtoková linie č.: 12A

Celkový erozní smyv G = 0,21  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

145	24	0,31	16,55

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

145 	24 	16,55	0,31 	2,56 	2,59 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 12B

Celkový erozní smyv G = 15,26  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

105	13	0,4	12,38

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

105 	13 	12,38	0,40 	2,18 	1,62 	0,54 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 8,48  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

105	13	0,4	12,38

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

105 	13 	12,38	0,40 	2,18 	1,62 	0,3 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 9,16 t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

105	13	0,4	12,38

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

105 	13 	12,38	0,40 	2,18 	1,62 	0,54 	0,6	20

Odtoková linie č.: 13A

Celkový erozní smyv G = 0,16  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

120	18	0,31	15,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

120 	18 	15,00	0,31 	2,33 	2,21 	0,005 	1 	20

Odtoková linie č.: 13B

Celkový erozní smyv G = 11,08  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

125	14	0,31	11,20

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

125 	14 	11,20	0,31 	2,38 	1,39 	0,54 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 6,15  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

125	14	0,31	11,20

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

125 	14 	11,20	0,31 	2,38 	1,39 	0,3 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 6,65  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

125	14	0,31	11,20

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

125 	14 	11,20	0,31 	2,38 	1,39 	0,54 	0,6	20

Odtoková linie č.: 13C

Celkový erozní smyv G = 13,88  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

180	16	0,46	8,89

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

180 	16 	8,89	0,46 	2,85 	0,98 	0,54 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 7,71  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

180	16	0,46	8,89

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

180 	16 	8,89	0,46 	2,85 	0,98 	0,3 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 8,33  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

180	16	0,46	8,89

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

180 	16 	8,89	0,46 	2,85 	0,98 	0,54 	0,6	20

Odtoková linie č.: 14A

Celkový erozní smyv G = 0,26  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

285	44	0,31	15,44

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

285 	44 	15,44	0,31 	3,59 	2,31 	0,005   1   	20

Odtoková linie č.: 14B

Celkový erozní smyv G = 13,65  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

85	10	0,43	11,76

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

85 	10 	11,76	0,31 	3,59 	2,31 	0,54   	1   	20

Celkový erozní smyv G = 7,59  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

85	10	0,43	11,76

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

85 	10 	11,76	0,31 	3,59 	2,31 	0,3   	1   	20

Celkový erozní smyv G = 8,19  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

85	10	0,43	11,76

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

85 	10 	11,76	0,31 	3,59 	2,31 	0,54   0,6   	20

Odtoková linie č.: 15

Celkový erozní smyv G = 0,09  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

50	7	0,31	14,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

50 	7 	14,00	0,31 	1,50 	1,97 	0,005  1   	20

Odtoková linie č.: 16

Celkový erozní smyv G = 0,17  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

130	20	0,31	15,38

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

130 	20 	15,38	0,31 	2,42 	2,30 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 17

Celkový erozní smyv G = 0,15  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

30	6,5	0,31	21,67

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

30 	6,5 	21,67	0,31 	1,16 	4,10 	0,005 	1   	20

Odtoková linie č.: 18

Celkový erozní smyv G = 0,40  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

40	14	0,31	35,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

40 	14 	35,00	0,31 	1,34 	9,61 	0,005 	1  	20

Odtoková linie č.: 19

Celkový erozní smyv G = 0,26  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

135	26	0,31	19,26

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

135 	26 	19,26	0,31 	2,47 	3,35 	0,005  1  	20

Odtoková linie č.: 20

Celkový erozní smyv G = 12,86  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

105	14	0,3	13,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

105  	14  	13,33	0,30  	2,18  	1,82  	0,54 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 7,14  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

105	14	0,3	13,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

105 	14 	13,33	0,30 	2,18 	1,82 	0,3 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 7,72  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

105	14	0,3	13,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

105  	14  	13,33	0,30  	2,18  	1,82  	0,54 	0,6  	20

Odtoková linie č.: 21

Celkový erozní smyv G = 8,32  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

115	11	0,31	9,57

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

115  	11  	9,57	0,31  	2,28  	1,09  	0,54 	1  	20

Odtoková linie č.: 22

Celkový erozní smyv G = 14,68  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

205	24	0,3	11,71

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

205  	24  	11,71	0,30  	3,04  	1,49  	0,54 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 8,15  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

205	24	0,3	11,71

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

205 	24 	11,71	0,30 	3,04 	1,49 	0,3 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 8,81 t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

205	24	0,3	11,71

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

205  	24  	11,71	0,30  	3,04  	1,49  	0,54 	0,6  	20

Odtoková linie č.: 23

Celkový erozní smyv G = 12,36  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

190	20	0,31	10,53

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

190  	20  	10,53	0,31  	2,93  	1,26  	0,54 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 6,87  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

190	20	0,31	10,53

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

190 	20 	10,53	0,31 	2,93 	1,26 	0,3 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 7,42  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

190	20	0,31	10,53

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

190  	20  	10,53	0,31  	2,93  	1,26  	0,54 	0,6  	20

Odtoková linie č.: 24

Celkový erozní smyv G = 11,37  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

130	15	0,3	11,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

130  	15  	11,54	0,30  	2,42  	1,45  	0,54 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 6,32  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

130	15	0,3	11,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

130 	15 	11,54	0,30 	2,42 	1,45 	0,3 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 6,82  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

130	15	0,3	11,54

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

130  	15  	11,54	0,30  	2,42  	1,45  	0,54 	0,6 	20

Odtoková linie č.: 25

Celkový erozní smyv G = 7,08  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

235	16	0,3	6,81

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

235  	16  	6,81	0,30  	3,26  	0,67  	0,54 	1  	20

Odtoková linie č.: 26

Celkový erozní smyv G = 9,49  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

240	20	0,3	8,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

240  	20  	8,33	0,30  	3,29  	0,89  	0,54 	1  	20

Odtoková linie č.: 27

Celkový erozní smyv G = 11,50  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok byl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

220	8	0,37	3,64

155	15	0,3	9,68

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

375  	23  	6,13	0,34  	4,12  	0,76  	0,54 	1  	20

Celkový erozní smyv G = 6,39  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

220	8	0,37	3,64

155	15	0,3	9,68

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

375 	23 	6,13	0,34 	4,12 	0,76 	0,3 	1 	20

Celkový erozní smyv G = 6,90  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen !

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

220	8	0,37	3,64

155	15	0,3	9,68

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

375  	23  	6,13	0,34  	4,12  	0,76  	0,54 	0,6  	20

Odtoková linie č.: 28

Celkový erozní smyv G = 3,99  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

450	14	0,41	3,11

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

450  	14  	3,11	0,41  	3,34  	0,27  	0,54 	1  	20

Odtoková linie č.: 29

Celkový erozní smyv G = 6,92  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

225	12	0,41	5,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

225  	12  	5,33	0,41  	3,19  	0,49  	0,54 	1  	20

Odtoková linie č.: 30

Celkový erozní smyv G = 5,84  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

280	15	0,31	5,36

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

280  	15  	5,36	0,31  	3,56  	0,49  	0,54  	1   	20

Odtoková linie č.: 31

Celkový erozní smyv G = 2,42  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

200	7	0,31	3,50

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

200  	7  	3,50	0,31  	2,41  	0,30  	0,54 	1   	20

Odtoková linie č.: 32

Celkový erozní smyv G = 3,24  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

450	15	0,31	3,33

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

450  	15  	3,33	0,31  	3,34  	0,29  	0,54 	1   	20

Odtoková linie č.: 33

Celkový erozní smyv G = 3,48  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

300	15	0,35	5,00

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

300 	15 	5,00	0,35 	3,68 	0,45 	0,54   	1   	20

Odtoková linie č.: 34

Celkový erozní smyv G = 1,42  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

240	5	0,34	2,08

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

240 	5 	2,08	0,34 	2,04 	0,19 	0,54   	1   	20

Odtoková linie č.: 35

Celkový erozní smyv G = 3,71  t/ha/rok.

Přípustný smyv 10  t/ha/rok nebyl překročen .

l [m]	h [m]	K [-]	s [%]

65	4	0,34	6,15

li [m]	hi [m]	s [%]	K [-]	L [-]	S [-]	C [-]	P [-]	R [MJ/ha.cm/h]

65 	4 	6,15	0,34 	1,71 	0,59 	0,54   	1    	20

Legenda :

G  : celkový erozní smyv [t/ha/rok]

R  : faktor erozní účinnosti přívalového deště [MJ/ha.cm/h]

K  : faktor erodovatelnosti půdy [-]

L  : faktor délky svahu [m]

S  : faktor sklonu svahu [%]

C  : faktor ochranného vlivu vegetace [-]  C=0,54…pro kukuřici

C=0,30….pro osevní postup

C=0,005…pro TTP

P  : faktor účinnosti protierozních opatření [-]   P=1…bez opatření

P=0,6….pásové střídání plodin

(okopaniny s obilovinami)

P=0,35…pásové střídání plodin

(okopaniny s vícelet.pícninami)

li : délka linie [m]

hi : převýšení linie [m]

s  : sklon linie [%]

#### Větrná eroze

Větrná eroze způsobuje narušování zemského povrchu mechanickou silou proudícího vzduchu s následným odnosem půdních částic a jejich ukládání na jiném místě.

Výpočet erodovatelnosti půd větrem ( Pasák 1984 ) , dle obsahu jílnatých částic    (menších než 0,01 mm ).

E = 2,28 . 10² . 10-0,0787 M

kde :

E…………..erodovatelnost půdy větrem ( g / m2 )

M…………obsah jílnatých částic ( % )

M = 30 % - dle půdoznaleckého průzkumu ( 1962 )

E = 2,28 . 102 . 10-0,0787 . 30 = 0,993

Přípustná erodovatelnost půd větrem E = 1,4 – nedochází tudíž k překročení limitu pro větrnou erozi.Ke zvýšené větrné erozi zde nedochází díky půdám s vysokým obsahem jílnatých částic, pouze v případě extrémních klimatických podmínek (silný vítr a velké sucho) může dojít ke krátkodobému zvýšení větrné eroze.

### 7.1.4. Vodohospodářská opatření.

#### Obecné zásady návrhu vodohospodářských opatření:

-	Vyhodnocení souladu navrhovaných opatření se záměry ÚPD, s revitalizačními programy (revitalizace říčních systémů a potočních niv) se záměry správců vodních toků, kanálů, nádrží a dalších vodohospodářských objektů.

- Opatření na zvýšení retenční schopnosti krajiny.

- Návrh postupné revitalizace hydrografické sítě prodlužováním doby odtoku snižováním podélného sklonu, zařazením příčných objektů. (Z biologického hlediska je důležité zachování minimálních průtoků a podpora členitosti upravených toků včetně úkrytových možností, především pro větší organismy.) Pozitivním prvkem jsou břehové porosty (zvážit, zda půjde o souvislou nebo skupinovou zeleň).

- Opatření na zpomalení odtoku srážkových vod (zasakovací pásy, mokřady aj.).

- Opatření navrhovaná k neškodnému odvedení přebytku povrchové vody, který není možné zadržet v povodí a jeho záchytných prvcích, úprava toků, kanálů a jejich vzájemné propojení, návrh nových objektů. Ochranná pásma podél vodních toků (vegetační kryt, opatření v údolní nivě, způsob hospodářského využití).

- Úpravy stávajících a návrh nových vodních nádrží a suchých poldrů a jejich zdůvodnění.

- Návrh regulovaných odvodňovacích systémů (drenáž regulační, retardační, s řízeným odtokem), které udržují půdní vlhkost blízké optimální hodnotě požadované pěstovanými plodinami a tím současně zabezpečují vysokou odolnost půdy proti vodní a větrné erozi.

- Využití vegetace s vysokou evapotranspirací (topol, vrba, olše, bříza, slunečnice aj.).

- Vymezení vodohospodářsky významných lokalit, především chráněné oblasti přirozené akumulace vod, podzemní zdroje pitné vody a jejich ochrana, vodárenské a vodohospodářsky významné vodní toky, přítomnost přirozených mokřadů a jejich ochrana, především v územích s malým zájmem o využívání půdy, posouzení nutnosti další existence stávajícího drenážního systému v dnešním rozsahu, zvláště tam, kde se mění přírodní poměry  cenného ekotopu mokřadního charakteru, vymezení ploch s diferencovaným režimem hospodaření aj. Mokřady jsou typické vysokou hladinou podzemní vody, zvláštním vodním režimem, specifickou mokřadní faunou a flórou. Významně ovlivňují ráz a využívání krajiny. Často tvoří plynulý přechod mezi vodní plochou a okolním terénem.

- Popis jednotlivých prvků i s navrhovanými opatřeními lze upravit do přehledných tabulek.

#### Návrh protierozních a vodohospodářských úprav

- Návrh protierozních a vodohospodářských úprav v k.ú. Nejdek byl proveden na základě průzkumů a rozborů, kde byl proveden výpočet erozní ohroženosti půdy dle jednotlivých odtokových linií.

- Výsledky těchto výpočtů byly ověřeny při pochůzce v terénu se znalci místních podmínek a hospodařícími zemědělci. Dle závěrů průzkumu je nutno pro snížení eroze zkrátit délky svahů jednotlivých pozemků. Toto bylo provedeno návrhem sítí polních cest, které budou lemovány odvodňovacími příkopy.

Výpočet množství dešťových vod z celého území :

Hydrologická data odtoku povrchových vod dle ČSN 751400 byly převzaty z podkladů ČHMÚ Brno a jsou odvozeny za období let 1931 - 2003, údaje n-letých průtoků jsou odvozeny z řad za maximální dostupné období pozorování ČHMÚ.

Údaje o povodí :

číslo hydrologického pořadí:  2 - 01 - 01 - 051	název toku: Luha

číslo hydrologického pořadí:  2 - 01 - 01 - 052	název toku: Hradečný potok

denní úhrn srážek :		H100 = 89 mm = 0,089 m (opakování n = 100 let)

roční srážka:			Hs = 666 mm = 0,666 m

Intenzita 15 min deště : 	i15 = 125 l/s/ha

Koeficient odtoku :		k = 0,25

průměrný odtok:		qp   = 5,57 l/s/km2

jednoletý odtok:		q1   = 105 l/s/km2

dvouletý odtok:		q2   = 147 l/s/km2

pětiletý odtok:			q5   = 210 l/s/km2

desetiletý odtok:		q10  = 284 l/s/km2

dvacetiletý odtok:		q20  = 357 l/s/km2

padesátiletý odtok:		q50  = 473 l/s/km2

stoletý odtok:			q100 = 578 l/s/km2

Výpočet množství vod podle profilů jednotlivých lokalit:

| Označení profilu |  | Plocha povodí km2 | Qp l/s | Q1 l/s | Q2 l/s | Q5 l/s | Q10 l/s | Q20 l/s | Q50 l/s | Q100 l/s | Profil propustku mm | Profil příkopu m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita „Za humny“ | Cesta PH 1 poldr | 0,56 | 3,12 | 59 | 82 | 117 | 159 | 199 | 264 | 323 | DN 500 | 0,63 |
|  | Interakční prvek IP 4 | 0,22 | 1,23 | 23 | 32 | 46 | 62 | 78 | 104 | 127 | DN 400 | 0,25 |
|  | IP 2 poldr | 0,34 | 1,89 | 36 | 50 | 71 | 96 | 121 | 160 | 196 | DN 400 | 0,25 |
| Lokalita „Za mlýnem“ | Cesta PV 11 | 0,39 | 2,17 | 41 | 57 | 82 | 111 | 139 | 184 | 225 | DN 400 | 0,25 |
|  | Cesta PV 10 | 0,12 | 0.66 | 12 | 17 | 25 | 34 | 43 | 56 | 69 | DN 300 | 0,25 |
|  | Cesta PH 2 | 1,81 | 10,1 | 190 | 266 | 380 | 514 | 646 | 856 | 1046 | DN 600 | 0,87 |
| Lokalita „Na Kopci“ | Cesta PV 6 | 0,13 | 0,72 | 13 | 19 | 27 | 37 | 46 | 61 | 75 | DN 300 | 0,25 |
|  | Cesta PV 7 | 0,14 | 0,79 | 15 | 20 | 29 | 40 | 49 | 66 | 81 | DN 300 | 0,25 |
|  | Bývalý náhon | 0,48 | 2,67 | 50 | 71 | 101 | 136 | 171 | 227 | 277 | DN 500 | 0,63 |

Na základě popsaných činností a provedených výpočtů byly provedeny konkrétní návrhy protierozních a vodohospodářských úprav, které je možno rozdělit do následujících lokalit :

1. Lokalita  „Za humny“

Popis stavu:

Zastavěná část obce je ohrožována vodou z přívalových dešťů hlavně v severní části bloku,kdy voda  přetéká přes pozemek v intravilánu do toku Luha. Pro část honu je v erozní ohroženosti navrženo obdělávání pásovým střídáním plodin nebo vynechání okopanin a kukuřice v osevním postupu, což omezí odnos půdy a zároveň sníží množství odtoku povrchových vod k zastavěné části obce. Hon je dělen stávajícími interakčními prvky IP1, IP2, IP3, IP4, které mají směr umístění po vrstevnici. Na území je z většiny provedeno odvodnění, prochází jím zatrubněné HMZ 1-61-02-01, který je jižně od zastavěné části obce zaústěn do vodního toku Luha a HMZ1-61-02-02, který přechází do k. ú. Bělotín, kde je zaústěn do vodního toku Luha. Nad zastavěnou částí obce je stávající příkop.    Příkop odvádí vodu ze severní části lokality Za humny. Dno příkopu je zpevněno žlabovkami. Délka příkopu je 95m. Na pozemcích,které jsou mimo pozemkovou úpravu, v zastavěné část obce,  příkop pokračuje jako zatrubněný. V tomto místě je třeba opravit vtokovou část  na rozhraní otevřeného a zatrubněného  příkopu a zajistit její pravidelnou údržbu, neboť zřejmě při větších srážkách došlo k jejímu porušení.

Vodní nádrže

V územním plánu obce jsou navrženy 2 revitalizační vodní nádrže a čistírna odpadních vod. Pro revitalizační nádrže bylo zpracováno v roce 2001 zadání stavby Ing. Romanou Maliňákovou.

Nádrže jsou navrženy jižně od zastavěné části katastru Nejdek u Hranic na Luze  o rozloze cca 2,5ha a 1,5ha. Nádrže leží mezi prvky ÚSES BK13 a IP55.

Čistírna odpadních vod.

Pro zamezení znečišťování vodního toku Luha nečištěnými odpadními vodami je v územním plánu pro obec Bělotín  v k. ú. Nejdek u Hranic navržena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod o kapacitě cca 30m3/d. Umístění čistírny je jižně od zastavěné části katastru, blízko navržených vodních nádrží.

Řešení:

- Tato lokalita je částečně odvodněna plošnou drenáží svedenou do zatrubněné meliorační svodnice DN 600, která je vyústěna pod obcí do vodoteče Luha.

- Při návrhu protierozních úprav bylo využito této zatrubněné svodnice k bezpečnému odvedení povrchových vod.

- Podél polní cesty PH 1 bude obnoven a místy vybudován otevřený příkop s doprovodnou dřevinnou výsadbou pro odvedení povrchových vod. Před jeho zaústěním do zatrubněné meliorační svodnice bude vybudován suchý poldr pro zadržení a zpomalení odtoku vody.

Parametry hráze:  délka 170 m

výška  2 m

šířka koruny min. 3,5 m

sklony svahu 1:2 až 1 : 3

šířka v patě hráze  15 m

Hrázová propust je navržena profilu DN 400, což odpovídá průtoku Q10, vyšší průtoky budou  plnit zdrž poldru (kapacita cca 2600 m3 bude při průtoku Q100 naplněna cca za 2,2 hodiny).

Posouzení kapacity hrázové propusti :

DN 400 při spádu 1 %  			v = 1,50 l/s   	         Q = 189 l/s > 159 l/s (Q10)

Vyšší průtoky  budou převáděny bezpečnostním přepadem, který bude proveden průlehem v hrází na délku cca 5 m a hloubku 0,5 m. Průleh  bude zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože až k patě hráze, kde bude vybudováno vývařiště ke ztlumení kinetické energie.

Stávající šachta na meliorační svodnici bude upravena na vpust se šikmou česlicovou mříží, do které bude přepad zaústěn.

Posouzení kapacity příkopu (podél cesty PH 1) :

Plocha koryta : 	F = 0,63 m2

Omočený obvod : 	O = 2,73 m

Hydraulický poloměr : 	R = F/O = 0,625 : 2,73 = 0,23

Spád koryta : 	J  = 1 %  (po úpravě)

Rychlost vody v korytě :  	v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,23 x 0,01 = 1,68 m/s

Průtok korytem :		Q = F x v = 0,625 x 1,68  =  1,05 m3/s = 1050 l/s >  323 l/s (Q100 )

2,5 m

1 : 2

1 : 2

0,5 m

0,5 m

- Podél interakčního prvku IP 2 bude vybudován otevřený příkop pro odvedení povrchových vod (případně podélná protierozní hrázka výšky 0,5 m s doprovodnou dřevinnou výsadbou). Před jeho zaústěním do zatrubněné meliorační svodnice bude vybudován suchý poldr pro zadržení a zpomalení odtoku vody.

Parametry hráze:  délka 90 m

výška  3 m

šířka koruny min. 3,5 m

sklony svahu 1 : 2 až 1 : 3

šířka v patě hráze  20 m

Hrázová propust je navržena profilu DN 300, což odpovídá průtoku Q10, vyšší průtoky budou  plnit zdrž poldru (kapacita cca 1200 m3 bude při průtoku Q100 naplněna cca za 1,7 hodiny).

Posouzení kapacity hrázové propusti :

DN 300 při spádu 1,5 %  		v = 1,30 l/s   	         Q = 105 l/s > 96 l/s (Q10)

Vyšší průtoky  budou převáděny bezpečnostním přepadem, který bude proveden průlehem v hrází na délku cca 5 m a hloubku 0,5 m. Průleh  bude zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonového lože až k patě hráze, kde bude vybudováno vývařiště ke ztlumení kinetické energie.

Stávající šachta na meliorační svodnici bude upravena na vpust se šikmou česlicovou mříží, do které bude přepad zaústěn.

Posouzení kapacity příkopu (podél IP 2) :

Plocha koryta : 	F = 0,25 m2

Omočený obvod : 	O = 1,62 m

Hydraulický poloměr : 	R = F/O = 0,25 : 1,62 = 0,15

Spád koryta : 	J  = 1 %  (po úpravě)

Rychlost vody v korytě :  	v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,15 x 0,01 = 1,35 m/s

Průtok korytem :		Q = F x v = 0,25 x 1,35  =  0,337 m3/s = 337 l/s >  196 l/s (Q100 )

1,5 m

1 : 2

1 : 2

0,25 m

0,5 m

- Podél interakčního prvku IP 4 bude vybudována pro odvedení povrchových vod podélná protierozní hrázka výšky 0,5 m s doprovodnou dřevinnou výsadbou). V této hrázce budou po cca 200 m ponechány průlehy výšky 0,25 m a délky 1,5 m pro možnost odtoku vyšších průtoků.

Posouzení průlehu v hrázce (podél IP 4) :

Plocha koryta : 	F = 0,25 m2

Omočený obvod : 	O = 1,62 m

Hydraulický poloměr : 	R = F/O = 0,25 : 1,62 = 0,15

Spád koryta : 	J  = 1 %  (po úpravě)

Rychlost vody v korytě :  	v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,15 x 0,01 = 1,35 m/s

Průtok korytem :		Q = F x v = 0,25 x 1,35  =  0,337 m3/s = 337 l/s >  127 l/s (Q100 )

1,5 m

1 : 2

1 : 2

0,25 m

0,5 m

2. Lokalita „Za mlýnem“

Popis stavu:

Hon mezi PV8, PV9 a PV5:

Hon se rozprostírá na východní části katastru, je zde vybudováno odvodnění. Prochází jím část trasy zatrubněného HMZ1-61-01-03, který vede do katastrálního území Bělotín, kde pokračuje jako otevřený tok. Povrchové vody z území stékají z části směrem  k silnici Bělotín - Nejdek do silničního příkopu, mimo pozemkovou úpravu je příkop zaústěn do výústě o průměru 1,20m a zatrubněným kanálen svedeny do toku Luha. Při přívalových srážkách vody přetéká přes silnici a zůstává do vsáknutí v prostoru mezi silnicí a tokem Luha. V tomto místě jsou ve změně ÚPD navrženy vodní nádrže. Povrchové vody ze severní části bloku stékají do k. ú. Bělotín k lesním pozemkům v údolnici, která ústí do otevřeného kanálu.

Hon mezi PH2 a PV8:

Hon je v severní  části zatravněn. Z hlediska erozní ohroženosti a snížení množství odtoku povrchových vod je navrženo obdělávání pásovým střídáním plodin nebo vynechání okopanin a kukuřice v osevním postupu. Hon  je v horní části dělen stávajícím interakčním prvkem IP12, jehož trasa má  vrstevnicový charakter  a vedlejší polní cestou cestou PV9. Interakční prvek IP12 obsahuje polní cestu PH2. Hon je odvodněn, prochází jím horní část zatrubněného HMZ1-61-01-03, který vede na hranici s katastrálním územím Bělotín, kde přechází v otevřené HMZ  a HMZ1-61-01-01, který je zaústěn do Hradečného potoka.

Řešení:

Z hlediska erozní ohroženosti a snížení množství odtoku povrchových vod je v severní části bloku navrženo obdělávání pásovým střídáním plodin nebo vynechání okopanin a kukuřice v osevním postupu.

- V této lokalitě budou podél polních cest obnoveny odvodňovací příkopy s doprovodnou dřevinnou výsadbou. Tyto příkopy jsou přes stávající kanalizaci, případně zatrubněné meliorační zařízení zaústěny do vodoteče Luha. Kapacita těchto zařízení je dostatečná.

Posouzení kapacity příkopu (podél cesty PV 11) :

Plocha koryta : 	F = 0,25 m2

Omočený obvod : 	O = 1,62 m

Hydraulický poloměr : 	R = F/O = 0,25 : 1,62 = 0,15

Spád koryta : 	J  = 1 %  (po úpravě)

Rychlost vody v korytě :  	v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,15 x 0,01 = 1,35 m/s

Průtok korytem :		Q = F x v = 0,25 x 1,35  =  0,337 m3/s = 337 l/s >  225 l/s (Q100 )

1,5 m

1 : 2

1 : 2

0,25 m

0,5 m

Posouzení kapacity příkopu (podél cesty PV 10) :

Plocha koryta : 	F = 0,25 m2

Omočený obvod : 	O = 1,62 m

Hydraulický poloměr : 	R = F/O = 0,25 : 1,62 = 0,15

Spád koryta : 	J  = 1 %  (po úpravě)

Rychlost vody v korytě :  	v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,15 x 0,01 = 1,35 m/s

Průtok korytem :		Q = F x v = 0,25 x 1,35  =  0,337 m3/s = 337 l/s >  69 l/s (Q100 )

1,5 m

1 : 2

1 : 2

0,25 m

0,5 m

Posouzení kapacity příkopu (podél cesty PH 2) :

Plocha koryta : 	F = 0,87 m2

Omočený obvod : 	O = 3,18 m

Hydraulický poloměr : 	R = F/O = 0,87 : 3,18 = 0,27

Spád koryta : 	J  = 1 %  (po úpravě)

Rychlost vody v korytě :  	v = k x √ R x J  = 35 x √ 0,27 x 0,01 = 1,81 m/s

Průtok korytem :	Q = F x v = 0,87 x 1,81 = 1,57 m3/s = 1570 l/s > 1046 l/s (Q100 )

2,9 m

1 : 2

1 : 2

0,6 m

0,5 m

3. Lokalita „Na kopci“

Popis stavu:

Část bloku je v současné době zatravněna. Na téměř celém bloku je vybudováno odvodnění, jehož výústi jsou vyvedeny do toku Luha. U části bloku, která není zatravněna je pro erozní ohroženost navrženo obdělávání pásovým střídáním plodin nebo vynechání okopanin a kukuřice v osevním postupu, což omezí odnos půdy a zároveň sníží množství odtoku povrchových vod k zastavěné části obce.

Při přívalových deštích dochází k ohrožení zastavěné části obce zejména kolem usedlosti p. Havrana Miroslava. Pozemek, z něhož stéká povrchová k domu p. Havrana Miroslava, je zatravněn, není erozně ohrožen.

Řešení

- V této lokalitě budou podél polních cest vybudovány, případně obnoveny odvodňovací příkopy s doprovodnou dřevinnou výsadbou. Tyto příkopy jsou přes stávající zatrubněný náhon svedeny do vodoteče Luha. Kapacita zařízení je dostatečná.

  - Pro stabilizaci a zmírnění podélného sklonu příkopů, který je cca 8 % a ztlumení kinetické energie proudící vody, budou příkopy cca po 80 m přerušeny zpomalovacími prahy srubového typu o výšce do 30 cm a pohoz dna bude proveden kamenivem ke zmírnění unášecí rychlosti.

Posouzení kapacity příkopu (podél cesty PV 6) :

Plocha koryta : 	F = 0,25 m2

Omočený obvod : 	O = 1,62 m

Hydraulický poloměr : 	R = F/O = 0,25 : 1,62 = 0,15

Spád koryta : 	J  = 1 %  (po úpravě)

Rychlost vody v korytě :  	v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,15 x 0,01 = 1,35 m/s

Průtok korytem :		Q = F x v = 0,25 x 1,35  =  0,337 m3/s = 337 l/s >  75 l/s (Q100 )

1,5 m

1 : 2

1 : 2

0,25 m

0,5 m

Posouzení kapacity příkopu (podél cesty PV 7) :

Plocha koryta : 	F = 0,25 m2

Omočený obvod : 	O = 1,62 m

Hydraulický poloměr : 	R = F/O = 0,25 : 1,62 = 0,15

Spád koryta : 	J  = 1 %  (po úpravě)

Rychlost vody v korytě :  	v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,15 x 0,01 = 1,35 m/s

Průtok korytem :		Q = F x v = 0,25 x 1,35  =  0,337 m3/s = 337 l/s >  81 l/s (Q100 )

1,5 m

1 : 2

1 : 2

0,25 m

0,5 m

Posouzení kapacity - obnovení koryta náhonu :

Plocha koryta : 	F = 0,63 m2

Omočený obvod : 	O = 2,73 m

Hydraulický poloměr : 	R = F/O = 0,63 : 2,73 = 0,23

Spád koryta : 	J  = 1 %  (po úpravě)

Rychlost vody v korytě :  	v = k x  √ R x J  = 35 x √ 0,23 x 0,01 = 1,68 m/s

Průtok korytem :		Q = F x v = 0,625 x 1,68  =  1,05 m3/s = 1050 l/s >  277 l/s (Q100 )

2,5 m

1 : 2

1 : 2

0,5 m

0,5 m

#### Územní plán - návrh vodních nádrží a čistírny odpadních vod

Vodní nádrže

V územním plánu obce jsou navrženy 2 revitalizační vodní nádrže a čistírna odpadních vod. Pro revitalizační nádrže bylo zpracováno v roce 2001 zadání stavby Ing. Romanou Maliňákovou.

Nádrže jsou navrženy jižně od zastavěné části katastru Nejdek u Hranic na Luze  o rozloze cca 2,5ha a 1,5ha. Nádrže leží mezi prvky ÚSES BK13 a IP55.

Čistírna odpadních vod.

Pro zamezení znečišťování vodního toku Luha nečištěnými odpadními vodami je v územním plánu pro obec Bělotín  v k. ú. Nejdek u Hranic navržena mechanicko-biologická čistírna odpadních vod o kapacitě cca 30m3/d. Umístění čistírny je jižně od zastavěné části katastru, blízko navržených vodních nádrží.

#### Zatravněné údolnice

Zatravněné údolnice jsou navrženy v místech soustředěného odtoku vody při  jarním tání a přívalových srážkách. V těchto místech dochází k vytváření erozních rýh, proto je nezbytné chránit tyto potenciální dráhy soustředěného odtoku zatravněním.

Zatravněné údolnice jsou součástí prvků ÚSES na pozemcích pro  prvky ÚSES. Jsou navrženy trojúhelníkového tvaru.

IP16 - zatravněná údolnice, minimální šířka 4,0m

IP22 -zatravněná údolnice, minimální šířka 2,0m

IP23 - zatravněná údolnice, minimální šířka 4,0m

BK9 - zatravněná údolnice, minimální šířka 4,0m

#### Inundační území.

Tok Luha protéká zastavěnou částí obce souběžně s komunikací. Koryto je v zastavěné části obce upraveno, dno i břehy jsou zpevněny. Levostranný přítok Luhy Hradečný potok má také břehy zpevněny.

Záplavové území je mezi silnicí Bělotín-Nejdek a cestou stávající CS12, mezi nimiž protéká Luha. V lokalitě mezi silnicí a Luhou jsou navrženy revitalizační nádrže R4 Bělotín - Nejdek, pro které je zpracováno zadání stavby.

#### Ochranná pásma vodních zdrojů

V severní části zasahuje  do katastru ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně vnitřní a II. stupně vnější  z k. ú. Veselí u Oder. Na pozemcích v ochranném pásmu je nutné dodržovat hygienické zásady pro hospodaření v ochranných pásmech.

#### Hydrologické poměry.

Katastrální území patří k oblasti Baltického moře, do hydrografické sítě Luhy (přítok Odry), tekoucí směrem k Bělotínu.

Vodní toky v katastrálním území patří do povodí řeky Odry – hydrologické číslo povodí

2-01-01.

Místní hydrografická síť je tvořena Luhou, protékající místní tratí jihovýchodním směrem. V zastavěné částí obce se  stéká s Hradečným potokem, pramenícím v údolích mezi Jindřichovem a Dobešovem v zalesněném prostoru.

##### Vodní toky

Vodní toky jsou v projektu ÚSES jako součást jeho prvků.

Luha.

je součást prvku BK13.

Údolí Luhy má velký spád (bystřinný charakter) nad zastavěnou částí obce a částečně ještě i v zastavěné části obce. V zastavěné části obce a pod ní je spád  nižší.

Délka toku v řešeném území v k. ú. Nejdek u Hranic je 1 370 m. Kolem toku je souvislý břehový vzrostlý porost.

Koryto mimo zastavěnou část obce je přirozené, přes zastavěnou část katastru je upravené.

Km 19,700 toku Luha leží na  jižní hranici katastru Nejdek u Přerova.

V km 20,700 je vyústění zatrubněného hlavního melioračního zařízení HMZ 1-61-02-01 DN500mm.

V km 20,930 je výúsť odpadní roury DN1000mm.

V km 20,945 je hranice vnitřního obvodu komplexní pozemkové úpravy.

Všechny uvedené objekty jsou funkční, vyžadující běžnou údržbu odstranění nánosů.

Tok je součástí prvku ÚSES – lokální biokoridor BK13.

V mapě grafického přehledu parcel ve zjednodušené evidenci má tok parcelní číslo 1001 na LV 92 (obec) a parcelní číslo 994/4 na LV 1 (MNV).

Výpočet množství povrchových vod:

Intenzita patnáctiminutového přívalového deště: 125l/s

Součinitel odtoku: 0,05

Luha:   plocha povodí  254,6 ha, Q = (254,6x125x0,05):1000 = 1,6m3/s

Hradečný potok.

Je součást prvku BK13.

Údolí Hradečného potoka  má relativně nižší spád a je hluboko zaříznuta do masivu Oderských kopců.

Délka toku v řešeném území k. ú. Nejdek u Hranic je 1 070m, kolem toku je souvislý porost.

Koryto je mimo zastavěnou část obce přirozené, v zastavěné části katastru upravené.

V km 0,200 je hranice vnitřního obvodu pozemkové úpravy.

V km 0,300, km 0,420, km 0,660  jsou  drenážní výústě odvodnění DN100mm.

V km 0,680  je zaústění zatrubněného melioračního zařízení HMZ 1-61-01-02 DN500mm.

Km 0,800 je zpevněný brod šířky 3,0m.

Km 0,820 je vyústění drenáže DN100mm.

V km 0,900 je výúsť zatrubněného melioračního zařízení HMZ 1-61-01-01 DN500mm.

V km 1,200 je zpevněný brod o šířce 3,0m.

Od km 1,270 až na  hranici katastru protéká vodní tok lesními pozemky, které jsou vyloučené z komplexní pozemkové úpravy.

Všechny uvedené objekty jsou funkční, vyžadující běžnou údržbu odstranění nánosů.

Tok je součástí prvku ÚSES – lokální biokoridor BK13.

V mapě grafického přehledu parcel ve zjednodušené evidenci má tok parcelní číslo 995/2 na LV 92 (obec).

Intenzita patnáctiminutového přívalového deště: 125l/s

Součinitel odtoku: 0,05

Hradečný potok:   plocha povodí  228,3 ha, Q = (228,3x125x0,05):1000 = 1,4m3/s

Bělotínský potok

Do severovýchodní části katastru, lokalita Veselsko, zasahuje délkou 102m horní tok Bělotínského potoka. Koryto je nezpevněné, se souvislým vzrostlým břehovým porostem.

Staničení potoka v k. ú. Nejdek u Hranic je 0,098km až 0,200km.

Intenzita patnáctiminutového přívalového deště: 125l/s

Součinitel odtoku: 0,05

Bělotínský potok: plocha povodí 3,5 ha, z toho 1,5 ha v k. ú. Nejdek

(3,5x125x0,05):1000 = 0,02m3/s

Celkový maximální odtok povrchových vod z k. ú. Nejdek u Hranic : 3,02m3/s

#### Odvodnění - meliorační kanály

Podrobné odvodňovací zařízení je tvořeno drenážní sítí.

Odvodnění pozemků je provedeno  na zemědělské půdě na 245 ha, realizováno bylo v letech 1982 a 1983. Technický a funkční stav drenážní sítě je dle průzkumu i sdělení občanů hospodařících na pozemcích bez závad.

V  k. ú. Nejdek u Hranic je 5 hlavních krytých melioračních zařízení (HMZ): HMZ 1-61-01-3, HMZ 1-61-02-01, HMZ 1-61-02-02, HMZ 1-61-01-01, HMZ 1-61-01/02. Krytá meliorační zařízení jsou funkční, bez závad, které by způsobovaly zhoršení možnosti obdělávat zemědělskou půdu.  je potřebná pouze pravidelná běžná údržba odstranění nánosů.

Hlavní krytá meliorační zařízení (HMZ):

HMZ 1-61-01-03

délka: 640m

počet nadzemních šachet:  4

Meliorační kanál vede zatrubněný na hranici katastru, v katastru Bělotín se mění na otevřený odpad.

HMZ 1-61-02-01

délka: 585m

počet nadzemních šachet: 5

Jižně od zastavěné části obce je kryté meliorační zařízení zaústěno do toku Luha.

HMZ 1-61-02-02

délka:  1170m

počet nadzemních šachet: 7

Meliorační kanál přechází  do k. ú. Bělotín, kde je zaústěn do toku Luha.

HMZ 1-61-01-01

délka: 85m

počet nadzemních šachet: 0

Kryté meliorační zařízení je zaústěno  do Hradečného potoka.

HMZ 1-61-01-02

délka: 150m

počet nadzemních šachet: 1

Kryté meliorační zařízení je zaústěno do Hradečného potoka.

U opatření technického rázu, jako jsou protierozní meze, polní cesty, průlehy, která jsou umístěna  na odvodněných pozemcích, je nutné při zemních pracích, které by narušily povolené zemní krytí sběrných a svodných drénů  (krytí 0,70-0,80m), udělat nezbytná opatření a znovu napojit všechny přerušené drény.  Při výsadbě nové zeleně, která doprovází technická opatření, je nutné učinit opatření proti prorůstání drenáží kořeny stromů a keřů.

|  |  | #### Přehled vodohospodářských opatření |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | označení | délka(m) | šířka (m) | výměra(m2) |
|  |  | Lokalita "Za humny" |  |  |  |
|  |  | příkop podél cesty PH1 | 1050 |  |  |
|  |  | poldr SN2 |  |  | 3428 |
|  |  | příkop podél IP2 | 770 |  |  |
|  |  | poldr SN1 |  |  | 1789 |
|  |  | hrázka podél IP4 | 1020 |  |  |
|  |  | Lokalita "Za mlýnem" |  |  |  |
|  |  | příkop podél cesty PV11 | 554 |  |  |
|  |  | příkop podél cesty PV10 | 265 |  |  |
|  |  | příkop podél cesty PH2 | 702 |  |  |
|  |  | Lokalita "Na kopci" |  |  |  |
|  |  | příkop podél cesty PV6 | 195 |  |  |
|  |  | příkop podél cesty PV7 | 469 |  |  |
|  |  | obnovení náhonu | 250 |  |  |
|  |  | Zatravněné údolnice |  |  |  |
|  |  | u IP16 | 430 | 4,0 |  |
|  |  | u IP22 | 130 | 2,0 |  |
|  |  | u IP23 | 75 | 4,0 |  |
|  |  | u BK9 | 870 | 4,0 |  |

|  | #### Přehled vodohospodářských opatření - náklady |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | označení | délka(m) | šířka (m) | výměra(m2) | cena(Kč) |
|  | Lokalita "Za humny" |  |  |  |  |
|  | příkop podél cesty PH1 | 1050 |  |  | 84000 |
|  | poldr SN2 |  |  | 3428 | 900000 |
|  | příkop podél IP2 | 770 |  |  | 61600 |
|  | poldr SN1 |  |  | 1789 | 960000 |
|  | hrázka podél IP4 | 1020 |  |  | 81600 |
|  | Lokalita "Za mlýnem" |  |  |  |  |
|  | příkop podél cesty PV11 | 554 |  |  | 44320 |
|  | příkop podél cesty PV10 | 265 |  |  | 21200 |
|  | příkop podél cesty PH2 | 702 |  |  | 56160 |
|  | Lokalita "Na kopci" |  |  |  |  |
|  | příkop podél cesty PV6 | 195 |  |  | 15600 |
|  | příkop podél cesty PV7 | 469 |  |  | 37520 |
|  | obnovení náhonu | 250 |  |  | 120000 |
|  | Zatravněné údolnice |  |  |  |  |
|  | u IP16 | 430 | 4,0 |  | 43000 |
|  | u IP22 | 130 | 2,0 |  | 6500 |
|  | u IP23 | 75 | 4,0 |  | 7500 |
|  | u BK9 | 870 | 4,0 |  | 87000 |
|  | Celkem |  |  |  | 2526000 |

### 7.1.5. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Podkladem pro návrh Územního systému ekologické stability (ÚSES) pro plán společných zařízení je Plán lokálního územního systému ÚSES, části okresu Přerov, k. ú. Nejdek u Hranic, zpracovaného XII/1994 Kolářová a spol., Ekologické plánování. Do tohoto generelu byly doplněny nové a pozměněny stávající prvky podle potřeby a zaměření stávajícího stavu, zejména prvky protierozní ochrany.

V zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je územní systém ekologické stability krajiny definován jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se lokální (místní), regionální a nadregionální systém ekologické stability. Základními pojmy používanými v souvislosti s ÚSES jsou - biocentrum, biokoridor, interakční prvek.

Biocentrum je definováno jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.

Biokoridor je definován jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů. Často plní v krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou).

Stávající ÚSES představuje síť prvků kostry ekologické stability. U navrženého ÚSES je stávající stav účelně doplněn do funkčně a prostorově optimální podoby tvořené soustavou biocenter, biokoridorů a interakčních prvků.

V severní části k. ú. Nejdek u Hranic je vedena po okrajovém svahu Nízkého Jeseníku trasa regionálního biokoridoru. Tato trasa využívá lesních porostů. V k. ú. jsou dva lokální biokoridory. Jeden je ze severu po Hradečném potoku a dále po Luze, do které se Hradečný potok vlévá. Druhým biokoridorem je již zmíněná trasa mezi okrajovým svahem Nízkého Jeseníku a Hrabětickým lesem. Trasa tohoto biokoridoru vede v jihozápadní části katastrálního území.

#### Návrh prvků ÚSES:

biocentra:                BC 1, 3

biokoridory: 	        BK 9, 13

interakční prvky:    IP 1-12, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 40, 42, 49, 50, 55, 56

Pro potřeby základních skladebných prvků územního systému ekologické stability se předpokládá následující zábor ZPF:

biocentra:		 1,0040 ha

biokoridory:		 6,2350 ha

interakční prvky:	 11,7336 ha

celkem:		 18,9726 ha

Prvky ÚSES jsou převážně  na  místech se stávajícím porostem (13,3661ha), 5,6065ha je na orné půdě (převážně ohrožené erozí).

##### Biocentra (BC).

BC 1 (v KPÚ jen část)

Výměra v obvodu KPÚ:  8400m2

STG: 4B3

Stupeň ekologické stability: 4

Stávající stav: Lokální biocentrum v trase regionálního biokoridoru.Převážně smíšené listnaté porosty s habrem, lípou, dubem, smrkem, jedlí. Prvek je převážně mimo obvod  pozemkové úpravy.

Navrhovaný stav: Rozšíření BC1 podle skutečného stavu ve stávajícím porostu a napojení na BK9. Ponechat přirozenému vývoji. Postupně omezit smrk.

BC 3 (v KPÚ jen část)

Výměra v obvodu KPÚ: 1640m2

STG: 4B3, 4BC4(5), 3BC4

Stupeň ekologické stability: 3,4

Stávající stav: Lokální biocentrum v trase lokálního biokoridoru. Prvek je z velké části mimo obvod pozemkové úpravy. Převážně smrkové porosty s příměsí borovice a jedle, místy skupiny listnáčů (s převahou dubů a lip). Niva Hradečného potoka s kvalitními břehovými porosty složenými z jasanů a olší.

Navrhovaný stav: Rozšíření BC podle  skutečného stavu rozrostlé zeleně. Postupně omezit smrk.

##### Biokoridory (BK).

BK 9

Výměra v obvodu KPÚ:  13055m2

STG: 4B3, 3B3

Stupeň ekologické stability: 1

Lokální biokoridor.

Stávající stav:  Orná půda v údolnici v trase bývalých luk.

Navrhovaný stav: Zatravnit údolnici v šířce min 5m, výsadba listnatých domácích stromů a keřů.

BK 13

Výměra v obvodu KPÚ:  49300m2

STG: 3BC4

Stupeň ekologické stability: 4

Lokální biokoridor.

Stávající stav: Luha, souvislý břehový porost s kvalitní druhovou skladbou, přerušený zastavěnou částí obce. Tok má přirozené koryto, v zastavěné části obce koryto upravené.

Navrhovaný stav: V břehovém porostu provádět pouze údržbu jednotlivým výběrem.

##### Interakční prvky (IP).

IP 1

Délka: 660m

Výměra v obvodu KPÚ:  6700m2

STG: 4B3

Stupeň ekologické stability: 3

Stávající stav:  Mez s porostem listnatých dřevin (dub, habr, osika, trnka, javor klen, hloh)

Navrhovaný stav: Podporovat současnou přirozenou dřevinnou skladbu.

IP 2

Délka: 770m

Výměra v obvodu KPÚ:  6000m2

STG: 3B3

Stupeň ekologické stability: 3

Stávající stav: Mez s porostem listnatých dřevin (dub, jasan, trnka, šípek), v podrostu chrpa, třezalka, lnice.

Navrhovaný stav:

Vybudovat záchytný příkop (vodohospodářské opatření), podporovat současnou přirozenou dřevinnou skladbu.

IP 3

Délka: 610m

Výměra v obvodu KPÚ:  2010m2

STG: 3B3

Stupeň ekologické stability: 3

Stávající stav: Mez částečně zarostlá porostem listnatých dřevin (dub, trnka, šípek, osika), kopřivy.

Navrhovaný stav: Doplnit porost osázením domácími dřevinami.

IP 4

Délka: 1020m

Výměra v obvodu KPÚ:  8250m2

STG: 3B3

Stupeň ekologické stability: 1

Stávající stav: Stávající mez po navržený BK 9, dále orná půda.

Navrhovaný stav:  Vybudovat hrázku(vodohospodářské opatření), mez  naorat od zastavěné části obce po katastrální hranici, osázet domácími dřevinami.

IP 5

Délka: 480m

Výměra v obvodu KPÚ:  5350m2

STG: 3B3

Stupeň ekologické stability: 2

Stávající stav:  Polní cesta CS1, osázená ovocnými dřevinami

Navrhovaný stav: Postupně rekonstruovat alej dosázením resistentních odrůd švestky domácí.

IP 6

Délka: 412m

Výměra v obvodu KPÚ:  2850m2

STG: 3B3, 4B3

Stupeň ekologické stability: 1

Stávající stav:  Polní cesta CS 16, nezpevněná.

Navrhovaný stav: Osázet domácími dřevinami.

IP 7

Délka:  323m

Výměra v obvodu KPÚ:  3230m2

STG: 3B3

Stupeň ekologické stability: 1

Stávající stav: Orná půda ohrožená erozí.

Navrhovaný stav: Vybudovat záchytný příkop, naorat mez, osázet domácími dřevinami.

IP 8

Délka: 185m

Výměra v obvodu KPÚ:  1250m2

STG: 4B3

Stupeň ekologické stability: 3

Stávající stav:  Mez s kvalitním porostem listnatých dřevin (dub, lípa, bříza, líska, javor, jasan).

Navrhovaný stav: Ponechat přirozenému vývoji.

IP 9

Délka: 275m

Výměra v obvodu KPÚ:  2225m2

STG: 4B3

Stupeň ekologické stability: 3

Stávající stav:  Mez s kvalitním porostem listnatých dřevin (dub, lípa, bříza, líska, šípek, jasan brslen evropský).

Navrhovaný stav: Ponechat přirozenému vývoji.

IP 10

Délka: 280m

Výměra v obvodu KPÚ:  2290m2

STG: 3B3

Stupeň ekologické stability: 3

Stávající stav:  Mez s kvalitním porostem listnatých dřevin (dub, lípa, javor, klen, jasan osika,  bříza, líska).

Navrhovaný stav: Ponechat přirozenému vývoji.

IP 11

Délka:  370m

Výměra v obvodu KPÚ:  9350m2

STG: 3B3

Stupeň ekologické stability: 3

Stávající stav:  Mez s kvalitním porostem listnatých dřevin (dub, lípa, javor, klen, jasan, osika, bříza, líska).

Navrhovaný stav: Ponechat přirozenému vývoji.

IP 12

Délka: 980m

Výměra v obvodu KPÚ:  12050m2

STG: 3B3

Stupeň ekologické stability: 3

Stávající stav:  Polní cesta CS2 s okolním kvalitním porostem listnatých dřevin (dub, lípa, habr, hloh, šípek, javor, klen, jasan, osika, bříza, líska).

Navrhovaný stav: Ponechat přirozenému vývoji.

IP14

Délka: 808m

Výměra v obvodu KPÚ:  9025m2

STG: 3B3

Stupeň ekologické stability: 2

Stávající stav: Polní cesta CS15 se sporadickými výsadbami švestek a ruderalizovanými trávobylinnými porosty.

Navrhovaný stav: Zamezit pokračující eutrofizaci, doplnit výsadbu dosázením resistentních odrůd švestky domácí.

IP 16

Délka: 430m

Výměra v obvodu KPÚ:  7800m2

STG: 3BC3

Stupeň ekologické stability: 1

Stávající stav:  Údolnice, orná půda.

Navrhovaný stav: Zatravněná údolnice v min šířce 5m.

IP 17

Výměra: 2030m2

Výměra v obvodu KPÚ:  5366m2

STG: 3BC3, 3B3

Stupeň ekologické stability: 4, 3

Stávající stav: Porost převážně listnatý (dub, lípa, bříza, na vlhčích místech olše, jasan).

Prvek je převážně na katastru Bělotín, do Nejdku zasahuje jen částečně

Navrhovaný stav: Podporovat přirozenou dřevinnou skladbu.

IP 19

Výměra: 1320m2

Výměra v obvodu KPÚ:  3354m2

STG: 3BC3, 3B3

Stupeň ekologické stability: 4

Stávající stav: Porost listnatých stromů (dub, lípa, na vlhčích místech olše, jasan, jíva).

Navrhovaný stav: Podporovat přirozenou dřevinnou skladbu.

IP 22

Délka: 130m

Výměra v obvodu KPÚ:  2660m2

STG: 3B3

Stupeň ekologické stability: 1

Stávající stav: Údolnice, orná půda.

Navrhovaný stav: Zatravnit údolnici v min šířce 5m, naorat mez, osázet domácími dřevinami.

IP 23

Délka: 75m

Výměra v obvodu KPÚ:  1500m2

Stávající stav: Orná půda, údolnice.

navrhovaný stav: Zatravnit údolnici v min šířce 5m.

IP 40 (převážná část v k. ú. Bělotín)

Výměra v obvodu KPÚ:  340m2

STG: 3B3

Stupeň ekologické stability: 1, 2

Stávající stav: Polní cesta s ruderalizovanými trávobylinnými okraji.

Navrhovaný stav: Osázet alejí domácích listnatých dřevin.

IP 42

Délka: 120m

Výměra v obvodu KPÚ:  2150m2

STG: 3B3

Stupeň ekologické stability: 1

Stávající stav: Horní část suchého údolí zaústěného do Luhy, orná půda.

Navrhovaný stav: Zatravnit údolnici, případně sporadicky osadit domácími dřevinami.

IP 49

Délka: 717m

Výměra v obvodu KPÚ:  6616m2

STG: 3B3

Stupeň ekologické stability: 1, 2

Stávající stav:  Polní cesta CS 11 s ruderalizovanými trávobylinnými okraji

Navrhovaný stav: Provést výsadbu ovocných dřevin resistentních proti chorobám.

IP 50

Délka: 520m

Výměra v obvodu KPÚ:  5800m2

STG: 3B3

Stupeň ekologické stability: 1, 2

Stávající stav: Polní cesta CS1 s ruderalizovanými trávobylinnými okraji.

Cesta pokračuje v k. ú. Bělotín

Navrhovaný stav:  Osázet alejí domácích listnatých dřevin.

IP 55

Délka: 700m

Výměra v obvodu KPÚ:  11840m2

STG: 3B3, 3BC4

Stupeň ekologické stability: 2

Stávající stav: Silnice Nejdek - Bělotín s ovocnou alejí.

Navrhovaný stav: Udržovat stávající stav dřevin.

Popis jednotlivých prvků vychází z  "Plánu lokálního územního systému ÚSES, části okresu Přerov, k. ú. Nejdek u Hranic", zpracovaného XII/1994, Kolářová a spol., Ekologické plánování.

Jednotlivé prvky byly upraveny dle skutečného zaměření terénu a dle připomínek Sboru zástupců. Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem odboru životního prostředí na Městském úřadě v Hranicích, paní Mgr Kateřinou Cyžovou .

#### Přehled prvků úses

| Přehled prvků ÚSES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| označení | délka (m) | šířka (m) | plocha (m2) | odvodnění | zeleň |  | poznámka |
|  |  |  |  | pod prvkem | stávající (m2) | navrhovaná (m2) |  |
| Biocentra |  |  |  |  |  |  |  |
| BC1 část |  |  | 8400 | ano | 8400 |  |  |
| BC3 část |  |  | 1640 | ne | 1640 |  |  |
| Celkem |  |  | 10040 |  | 10040 |  |  |
| Biokoridory |  |  |  |  |  |  |  |
| BK9 | 870 | 15 | 13050 | ano |  | 13050 |  |
| BK13 | 1610 | 15-45 | 49300 | ne | 49300 |  |  |
| Celkem | 2480 |  | 62350 |  | 49300 | 13050 |  |
| Interakční prvky |  |  |  |  |  |  |  |
| IP1 | 660 | 6-20 | 6700 | ano | 6700 |  |  |
| IP2 | 770 | 4-13 | 6000 | ano | 6000 |  | záchytný příkop |
| IP3 | 610 | 3-15 | 2010 | ano | 2010 |  |  |
| IP4 | 1020 | 5-10 | 8250 | ano | 2800 | 5450 | hrázka |
| IP5 | 480 | 11 | 5350 | ano | 5350 |  |  |
| IP6 | 412 | 7 | 2850 | ano |  | 2850 |  |
| IP7 | 323 | 10 | 3230 | ano |  | 3230 | záchytný příkop |
| IP8 | 185 | 5-9 | 1250 | ne | 1250 |  |  |
| IP9 | 275 | 4-15 | 2225 | ne | 2225 |  |  |
| IP10 | 280 | 5-13 | 2290 | ne | 2290 |  |  |
| IP11 | 370 | 13-35 | 9350 | ne | 9350 |  |  |
| IP12 | 980 | 12 | 12050 | ano | 12050 |  |  |
| IP14 | 808 | 11 | 9025 | ano |  | 9025zatravnit |  |
| IP16 | 430 | 13,5 | 7800 | ano |  | 7800zatravnit |  |
| IP17 | 840 | 2,5 | 5366 | ano | 5366 |  |  |
| IP19 | 293 | 4,5 | 3354 | ano | 3354 |  |  |
| IP22 | 130 | 20,5 | 2660 | ano |  | 2660 |  |
| IP23 | 75 | 20 | 1500 | ano |  | 1500zatravnit | záchytný příkop |
| IP40 | 60 | 6 | 340 | ano | 340 |  |  |
| IP42 | 120 | 18 | 2150 | ano | 2150 |  |  |
| IP49 | 717 | 9 | 6616 | ano | 6616 |  |  |
| IP50 | 520 | 11 | 5800 | ano |  | 5800 |  |
| IP55 | 700 | 17 | 11840 | ano | 11840 |  |  |
| Celkem | 11058 |  | 112636 |  | 74321 | 38315 |  |
| Celkem | 13538 |  | 185026 |  | 133661 | 51365 |  |

#### Přehled prvků úses - náklady

|  | Přehled prvků ÚSES - náklady |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | označení | plocha (m2) | zeleň(m2) |  | Cena |
|  |  |  | stávající | navrhovaná | (Kč) |
|  | Biocentra |  |  |  |  |
|  | BC1 část | 8400 | 8400 |  |  |
|  | BC3 část | 1640 | 1640 |  |  |
|  | Celkem | 10040 | 10040 |  |  |
|  | Biokoridory |  |  |  |  |
|  | BK9 | 13050 |  | 13050 | 1044000 |
|  | BK13 | 49300 | 49300 |  |  |
|  | Celkem | 62350 | 49300 | 13050 | 1044000 |
|  | Interakční prvky |  |  |  |  |
|  | IP1 | 6700 | 6700 |  |  |
|  | IP2 | 6000 | 6000 |  |  |
|  | IP3 | 2010 | 2010 |  |  |
|  | IP4 | 8250 | 2800 | 5450 | 436000 |
|  | IP6 | 2850 |  | 2850 | 228000 |
|  | IP7 | 3230 |  | 3230 | 258400 |
|  | IP8 | 1250 | 1250 |  |  |
|  | IP9 | 2225 | 2225 |  |  |
|  | IP10 | 2290 | 2290 |  |  |
|  | IP11 | 9350 | 9350 |  |  |
|  | IP12 | 12050 | 12050 |  |  |
|  | IP14 | 9025 |  | 9025zatravnit | 225625 |
|  | IP16 | 7800 |  | 7800zatravnit | 195000 |
|  | IP17 | 5366 | 5366 |  |  |
|  | IP19 | 3354 | 3354 |  |  |
|  | IP22 | 2660 |  | 2660 | 212800 |
|  | IP23 | 1500 |  | 1500zatravnit | 37500 |
|  | IP40 | 340 | 340 |  |  |
|  | IP42 | 2150 | 2150 |  |  |
|  | IP49 | 6616 | 6616 |  |  |
|  | IP50 | 5800 |  | 5800 | 464000 |
|  | IP55 | 11840 | 11840 |  |  |
|  | Celkem | 112656 | 74341 | 38315 | 2057325 |
|  | Celkem | 185046 | 133661 | 51365 | 3101325 |

### 7.1.6.  Náklady na společná zařízení celkem

Náklady na společná zařízení jsou oceněny podle "Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací" číslo 822-1 Komunikace pozemní a letiště, 823-1 Plochy a úprava území, 800-1 Zemní práce, 831-1 Hydromeliorace zemědělské.

|  | Náklady na společná zařízení celkem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | označení |  |  | Kč |  |
|  | Cestní síť |  |  | 6850000 |  |
|  | ÚSES |  |  | 3101325 |  |
|  | Vodohospodářská opatření |  |  | 2526000 |  |
|  | Celkem |  |  | 12477325 |  |

OBSAH:

P l á n   s p o l e č n ý c h   z a ř í z e n í	1

7.1. Technická zpráva	1

7.1.1. Úvodní část	1

Identifikační údaje	1

Základní údaje o katastrálním území	3

Statistické údaje o katastrálním území dle výpisu z katastru nemovitostí	3

Rozsah řešeného území	4

Hospodařící subjekty	4

Obvod KPÚ	5

Výchozí podklady	5

Účel a přehled navrhovaných opatření	6

Zpřístupnění	6

Přehled navržených polních cest	7

Produkční schopnost půd:	8

Vodní režim	11

Ochrana a tvorba životního prostředí	14

Krajinný ráz	15

Zásady zpracování plánu společných zařízení	16

Postup při zpracování plánu společných zařízení	16

Plošná zonace.	18

Změny druhů pozemků	19

Podmínky dle územního plánu	19

Podmínky dle úřadů a organizací	22

Připomínky, které ovlivnily koncepci	25

7.1.2. Opatření ke zpřístupnění pozemků	27

Zásady návrhu dopravního systému a jeho projednávání	27

Projednání a odsouhlasení plánu společných zařízení sborem zástupců, zastupitelstvem obce a dotčenými orgány	29

Kategorizace a základní parametry prostorového uspořádání hlavních a vedlejších cest	31

Kategorie polních cest	31

Základní parametry polních cest	31

Konstrukce polních cest:	32

Silniční doprava.	33

Polní cesty - popis jednotlivých cest.	34

Svozné oblasti	55

Přehled cestní sítě	56

Přehled cestní sítě - náklady	57

7.1.3. Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu	59

Zásady návrhu opatření pro ochranu ZPF	59

Vodní eroze	65

Tabulka míry erozního ohrožení - původní stav	66

Přehledná tabulka erozní ohroženosti - navržený stav	67

Rozsah návrhů protierozní ochrany	67

Výpočet jednotlivých odtokových linií	67

Větrná eroze	67

7.1.4. Vodohospodářská opatření.	67

Obecné zásady návrhu vodohospodářských opatření:	67

Návrh protierozních a vodohospodářských úprav	67

Územní plán - návrh vodních nádrží a čistírny odpadních vod	67

Zatravněné údolnice	67

Inundační území.	67

Ochranná pásma vodních zdrojů	67

Hydrologické poměry.	67

Vodní toky	67

Odvodnění - meliorační kanály	67

Přehled vodohospodářských opatření	67

Přehled vodohospodářských opatření - náklady	67

7.1.5. Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí	67

Návrh prvků ÚSES:	67

Biocentra (BC).	67

Biokoridory (BK).	67

Interakční prvky (IP).	67

Přehled prvků úses	67

Přehled prvků úses - náklady	67

7.1.6.  Náklady na společná zařízení celkem	67

SEZNAM PŘÍLOH:

7.1. Technická zpráva

7.2. Výměra pozemků pro společná zařízení

7.3. Bilance změn druhů pozemků v obvodu PÚ

7.4. Doklady

7.5. Grafické přílohy

SEZNAM PŘÍLOH:

7.1. Technická zpráva

7.2. Výměra pozemků pro společná zařízení

7.3. Bilance změn druhů pozemků v obvodu PÚ

7.4. Doklady

7.5. Grafické přílohy

SEZNAM PŘÍLOH:

7.1. Technická zpráva

7.2. Výměra pozemků pro společná zařízení

7.3. Bilance změn druhů pozemků v obvodu PÚ

7.4. Doklady

7.5. Grafické přílohy